- Na podlagi prvega in petega odstavka 9. člena, drugega odstavka 10. člena in petega odstavka 11. člena Zakona o meroslovju (Ur. list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

PRAVILNIK

o merilnih instrumentih

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina pravilnika)

(1) Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2014/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo merilnih instrumentov na trgu (prenovitev) (UL L št. 96 z dne 29. marca 2014, str. 149), zadnjič spremenjeno z Delegirano Direktivo komisije (EU) 2015/13 z dne 31. oktobra 2014 o spremembi Priloge III k Direktivi 2014/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede območja pretoka vodomerov (UL L št. 3 z dne 7. 1. 2015, str. 42) določa meroslovne in z njimi povezane tehnične zahteve (v nadaljnjem besedilu: bistvene zahteve), ki jih morajo izpolnjevati merilni instrumenti (v nadaljnjem besedilu: merila), področja njihove uporabe, obveznosti gospodarskih subjektov, načine ugotavljanja skladnosti, postopke rednih in izrednih overitev, označevanje meril, priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti, nadzor trga Unije ter nadzor meril, ki vstopajo na trg Unije.

- (2) Ta pravilnik določa tudi postopke rednih in izrednih overitev iz 2. člena tega pravilnika.

2. člen

(vrsta meril)

Merila iz prvega odstavka prejšnjega člena so določena v Prilogah III do XII o posameznih merilih, ki so sestavni del tega pravilnika, in zadevajo:

vodomere (MI-001),

plinomere in korektorje (MI-002),

števce delovne električne energije (MI-003),

merilnike toplotne energije (MI-004),

merilne sisteme za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode (MI-005),

avtomatske tehtnice (MI-006),

taksimetre (MI-007),

opredmetene mere (dolžinska merila in gostinska posoda) (MI-008),

dimenzionalna merila (stroji za merjenje dolžine žice in kabla) (MI-009) in

merilnike izpušnih plinov (MI-010).

3. člen

(pomen izrazov)

V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:

»merilo« je kateri koli naprava ali sistem, ki ima merilne funkcije iz obsega 2. člena tega pravilnika;

»podsestav« je strojna naprava, navedena v prilogah o posameznih merilih, ki deluje samostojno in je sestavni del merila skupaj z drugimi podsestavi, s katerimi je združljiva, ali drugimi meril, s katerimi je združljiva;

»zakonsko urejeni meroslovni nadzor« je nadzor nad merilnimi nalogami, ki se izvajajo na področju uporabe merila, zaradi javnega interesa, javnega zdravja, javne varnosti, javnega reda, varovanja okolja, zaščite potrošnikov, obračunavanja davkov in dajatev ter poštenega trgovanja;

»normativni dokument« je dokument, ki vsebuje tehnične specifikacije, ki jih je sprejela Mednarodna organizacija za zakonsko meroslovje;

»omogočiti dostopnost na trgu« pomeni vsako dobavo merila za distribucijo ali uporabo na trgu Unije v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno ali neodplačno;

»dajanje na trg« pomeni prvo omogočanje dostopnosti merila na trgu Unije;

»dajanje v uporabo« pomeni prvo uporabo merila, namenjenega končnemu uporabniku za namene, za katere je predviden;

»proizvajalec« je fizična ali pravna oseba, ki izdeluje merilo ali ga je zasnovala ali izdelala ter navedeno merilo trži v svojem imenu ali pod svojo blagovno znamko ali ga da v uporabo za svoje lastne namene;

»pooblaščeni zastopnik« je vsaka fizična ali pravna oseba s sedežem v Uniji, ki je prejela pisno pooblastilo od proizvajalca za nastopanje v njegovem imenu v zvezi s posebnimi nalogami;

»uvoznik« je vsaka fizična ali pravna oseba s sedežem v Uniji, ki da merilo iz tretje države na trg Unije;

»distributer« je vsaka fizična ali pravna oseba v dobavni verigi razen proizvajalca ali uvoznika, ki omogoči dostopnost merila na trgu;

»gospodarski subjekti« so proizvajalci, pooblaščeni zastopniki, uvozniki in distributerji;

»tehnična specifikacija« je dokument, s katerim so določene tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati merilo;

»harmonizirani standard« je harmonizirani standard, kot je opredeljen v točki (1) (c) 2. člena Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 316 z dne 14. 11. 2012, str. 12-33);

»akreditacija« je akreditacija, kot je opredeljena v 10. točki 2. člena Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 30);

»nacionalni akreditacijski organ« je nacionalni akreditacijski organ, kot je opredeljen v 11. točki 2. člena Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 30);

»ugotavljanje skladnosti« pomeni proces ugotavljanja, ali so izpolnjene bistvene zahteve tega pravilnika glede merila;

»organ za ugotavljanje skladnosti« je organ, ki izvaja dejavnosti ugotavljanja skladnosti, vključno z umerjanjem, preskušanjem, certificiranjem in kontrolo;

»odpoklic« je vsak ukrep za vrnitev merila, ki je že dostopen končnemu uporabniku;

»umik« je vsak ukrep za preprečitev omogočanja dostopnosti merila iz dobavne verige na trgu;

»zakonodaja Unije o harmonizaciji« pomeni vsako zakonodajo Unije, ki harmonizira pogoje za trženje proizvodov;

»oznaka CE« je oznaka, s katero proizvajalec izjavlja, da je merilo skladno z veljavnimi zahtevami iz zakonodaje Unije o harmonizaciji, ki zagotavlja njegovo namestitev;

4. člen

(uporaba za podsestave)

(1) Če so pri posamezni vrsti meril določene bistvene zahteve za podsestave, se določbe tega pravilnika smiselno uporabljajo tudi za te podsestave.

(2) V postopku ugotavljanja skladnosti se lahko podsestavi in merila ocenjujejo neodvisno in ločeno.

5. člen

(bistvene zahteve)

(1) Merila morajo izpolnjevati bistvene zahteve iz Priloge I in iz prilog o posameznih merilih.

(2) Z namenom, da se zagotovi pravilna uporaba merila morajo biti informacije iz 9. točke Priloge I tega pravilnika in iz zadevnih prilog o posameznih merilih v slovenskem jeziku oziroma morajo biti podane tako, da je zagotovljena ustrezna informiranost končnih uporabnikov merila.

6. člen

(omogočanje dostopnosti na trgu in dajanje v uporabo)

- (1) Meril, ki izpolnjujejo zahteve tega pravilnika, ni dovoljeno ovirati pri dostopnosti na trg in/ali dajanju v uporabo. V ta namen se sprejmejo ustrezni ukrepi za zagotovitev, da se omogoči dostopnost meril na trgu in/ali dajanje v uporabo.

- (2) Na sejmih, razstavah, predstavitvah ali podobnih prireditvah se smejo prikazovati merila, ki niso skladna s tem pravilnikom, če je z vidnim znakom jasno označeno, da ta merila niso skladna in da se ne smejo tržiti in začeti uporabljati, dokler ne izpolnjujejo zahtev tega pravilnika.

II. OBVEZNOST GOSPODARSKIH SUBJEKTOV

7. člen

(obveznost proizvajalcev)

- (1) Proizvajalci pri dajanju meril na trg in uporabo zagotovijo, da so merila zasnovana in proizvedena v skladu z bistvenimi zahtevami iz Priloge I tega pravilnika in zadevnimi prilogami za posamezna merila.

- (2) Proizvajalci pripravijo tehnično dokumentacijo v skladu s 15. členom tega pravilnika ter zagotovijo, da se izvede ustrezni postopek ugotavljanja skladnosti iz 14. člena tega pravilnika. Kadar je bilo s tem postopkom ugotavljanja skladnosti dokazano, da je merilo skladno z veljavnimi zahtevami, proizvajalci sestavijo izjavo EU o skladnosti in namestijo oznako CE ter dodatno meroslovno oznako.

- (3) Proizvajalci hranijo tehnično dokumentacijo in izjavo EU o skladnosti še 10 let po tem, ko je bilo merilo dano na trg.

- (4) Proizvajalci zagotovijo, da se izvajajo postopki za zagotovitev skladnosti serijske proizvodnje. Upoštevati je potrebno spremembe pri zasnovi merila ali njegovih lastnosti ter spremembe harmoniziranih standardov, normativnih dokumentov ali drugih tehničnih specifikacij glede skladnosti merila. Če je to potrebno zaradi tveganj, ki jih predstavlja delovanje merila, proizvajalci vzorčno pregledujejo na trgu dostopna merila, preiskujejo pritožbe in po potrebi vodijo knjigo pritožb in register neustreznih meril in njihovega odpoklica ter o vsem tovrstnem spremljanju meril obveščajo distributerje.

- (5) Proizvajalci zagotovijo, da je na merilih, ki so jih dali na trg, označen tip, serija ali serijska številka ali drugi identifikacijski element; če velikost ali narava merila tega ne dopušča, pa zagotovijo, da so zahtevani podatki navedeni v spremnem dokumentu in na embalaži, če obstaja, v skladu s točko 9.2 točko Priloge I tega pravilnika.

- (6) Proizvajalci morajo na merilu navesti svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in poštni naslov, na katerem so dosegljivi. Kadar to ni mogoče, podatke navedejo v dokumentu, ki je priložen merilu, ali na embalaži, če obstaja, v skladu s točko 9.2 Priloge I tega pravilnika. V naslovu mora biti navedena kontaktna točka, na kateri je proizvajalec dosegljiv. Kontaktni podatki morajo biti v slovenskem jeziku oziroma morajo biti podani tako, da je zagotovljena ustrezna informiranost končnih uporabnikov merila.

- (7) Proizvajalci morajo zagotoviti, da so merilom, ki so dana na trg, priloženi izvodi izjave EU o skladnosti ter navodila in informacije v skladu s točko 9.3 Priloge I tega pravilnika v slovenskem jeziku oziroma so podani tako, da je zagotovljena ustrezna informiranost končnih uporabnikov merila . Taka navodila in informacije ter vse označevanje mora biti jasno, razumljivo in čitljivo.

- (8) Proizvajalci, ki utemeljeno domnevajo, da merilo, ki so ga dali na trg, ni skladno s tem pravilnikom, morajo nemudoma izvesti potrebne korektivne ukrepe, da zagotovijo skladnost merila, ali pa ga po potrebi umaknejo. Kadar merilo predstavlja tveganje, proizvajalci o tem takoj obvestijo pristojne nacionalne organe držav članic, v katerih je to merilo dostopno na trgu, in jim predložijo potrebne podatke, zlasti o neskladnosti in vseh sprejetih korektivnih ukrepih.

- (9) Proizvajalci Uradu RS za meroslovje (v nadaljevanju: Urad), na podlagi njegove obrazložene zahteve, predložijo vse informacije in dokumentacijo, potrebno za dokazovanje skladnosti merila s tem pravilnikom, in sicer v papirni ali elektronski obliki in v jeziku, ki ga ta organ brez težav razume. Na zahtevo Urada sodelujejo pri vseh ukrepih za preprečitev tveganj, povezanih z merili, ki so jih dali na trg.

8. člen

(pooblaščeni zastopnik)

- (1) Proizvajalec lahko s pisnim pooblastilom imenuje pooblaščenega zastopnika. Obveznosti iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika in obveznost priprave tehnične dokumentacije iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika niso del pooblastila pooblaščenega zastopnika.

- (2) Pooblaščeni zastopnik izvaja naloge, določene v pooblastilu, ki ga prejme od proizvajalca. Pooblastilo mu omogoča, da opravlja vsaj naslednje naloge:

a) hrani izjavo EU o skladnosti in tehnično dokumentacijo ter omogoči Uradu dostop do nje še 10 let po tem, ko je bilo merilo dano na trg;

b) Uradu na podlagi njegove obrazložene zahteve zagotovi vse informacije in dokumentacijo, potrebno za dokazovanje skladnosti merila;

c) na zahtevo Urada z njim sodeluje pri vseh ukrepih za odpravo tveganj, povezanih z merili, ki sodijo v okvir njihovih pooblastil.

9. člen

(obveznosti uvoznikov)

(1) Uvozniki morajo dati na trg le s tem pravilnikom skladna merila.

- (2) Preden uvozniki dajo merilo na trg in/ali ga dajo v uporabo, zagotovijo, da je proizvajalec izvedel ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti iz 14. člena tega pravilnika. Uvozniki zagotovijo, da je proizvajalec pripravil tehnično dokumentacijo, da ima merilo nameščeno oznako CE in dodatno meroslovno oznako, da mu je priložen izvod izjave EU o skladnosti in zahtevani dokumenti ter da je proizvajalec izpolnil zahteve iz petega in šestega odstavka 7. člena tega pravilnika.

- (3) Kadar uvoznik meni ali utemeljeno domneva, da merilo ni skladno z bistvenimi zahtevami iz Priloge I tega pravilnika in ustreznih prilog o posameznih merilih, da merilo na trg ali v uporabo šele po tem, ko je skladno z zahtevami tega pravilnika. Kadar merilo predstavlja tveganje, uvoznik o tem obvesti proizvajalca in organe za nadzor trga.

- (4) Uvozniki na merilu navedejo svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in poštni naslov, na katerem so dosegljivi. Kjer to ni mogoče podatke navedejo v dokumentu, ki je priložen merilu, ali pa v skladu s točko 9.2 Priloge I tega pravilnika na embalaži, če obstaja. Kontaktni podatki morajo biti v slovenskem jeziku oziroma morajo biti podani tako, da je zagotovljena ustrezna informiranost končnih uporabnikov merila.

- (5) Uvozniki zagotovijo, da so merilu priložena navodila in informacije v skladu s točko 9.3 Priloge I tega pravilnika v slovenskem jeziku oziroma so podani tako, da je zagotovljena ustrezna informiranost končnih uporabnikov merila.

- (6) Uvozniki zagotovijo, da v času njihove odgovornosti za merilo pogoji skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo njegovega izpolnjevanja bistvenih zahtev iz Priloge I tega pravilnika in ustreznih prilog o posameznih merilih.

- (7) Kadar je to potrebno glede na delovanje merila, izvedejo uvozniki vzorčni pregled na trgu dostopnih meril, preiščejo pritožbe in po potrebi vodijo knjigo pritožb in register neustreznih meril in njihovega odpoklica ter o vseh tovrstnih pregledih obveščajo distributerje.

- (8) Uvozniki, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da merilo, ki ga dali na trg, ni skladno s tem pravilnikom, nemudoma izvedejo potrebne korektivne ukrepe, da zagotovijo skladnost merila, ali pa ga po potrebi umaknejo ali odpokličejo. Kadar merilo predstavlja tveganje, o tem nemudoma obvestijo pristojne nacionalne organe držav članic, v katerih je to merilo dostopno na trgu, in jim predložijo informacije, zlasti o neskladnosti in vseh sprejetih korektivnih ukrepih.

- (9) Uvozniki še 10 let po tem, ko je bilo merilo dano na trg, organom za nadzor trga omogočijo dostop do izvoda izjave EU o skladnosti in zagotovijo, da jim je na njihovo zahtevo na voljo tehnična dokumentacija.

- (10) Uvozniki Uradu na podlagi obrazložene zahteve posredujejo vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti merila v papirni ali elektronski obliki in v jeziku, ki ga ta organ brez težav razume. Na zahtevo Urada sodelujejo pri vseh ukrepih za preprečitev tveganj, povezanih z merili, ki so jih dali na trg.

10. člen

(obveznosti distributerjev)

- (1) Distributerji pri omogočanju dostopnosti merila na trgu in/ali pri njegovem dajanju v uporabo, delujejo s potrebno skrbnostjo, da zagotovijo njegovo skladnost z zahtevami tega pravilnika.

- (2) Preden distributerji omogočijo dostopnost merila na trgu in/ali njegovim dajanjem v uporabo, morajo preveriti, ali ima merilo oznako CE in dodatno meroslovno oznako, ali mu je priložena izjava EU o skladnosti, zahtevana dokumentacija in navodila ter varnostne informacije v skladu s točko 9.3 Priloge I tega pravilnika v slovenskem jeziku oziroma so podani tako, da je zagotovljena ustrezna informiranost končnih uporabnikov merila, ter ali sta proizvajalec in uvoznik izpolnila zahteve iz petega in šestega odstavka 7. člena oziroma četrtega odstavka 9. člena tega pravilnika.

- (3) Kadar distributer meni ali upravičeno domneva, da merilo ni skladno z bistvenimi zahtevami iz Priloge I tega pravilnika in iz ustreznih prilog o posameznih merilih, mora omogočiti dostopnost merila na trgu ali ga da v uporabo šele po tem, ko je skladen z zahtevami tega pravilnika. Kadar merilo predstavlja tveganje, o tem obvestiti proizvajalca ali uvoznika in organe za nadzor trga.

- (4) Distributerji zagotovijo, da v času njihove odgovornosti za merilo, pogoji skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo njegovega izpolnjevanja bistvenih zahtev iz Priloge I tega pravilnika in ustreznih prilog o posameznih merilih.

- (5) Distributerji, ki menijo ali upravičeno domnevajo, da merilo, katerega dostopnost na trgu so omogočili ali ga dali v uporabo, ni skladno s tem pravilnikom, zagotovijo sprejetje ustreznih korektivnih ukrepov, potrebnih za zagotovitev skladnosti merila, ali pa ga po potrebi umaknejo ali odpokličejo. Kadar merilo predstavlja tveganje, o tem takoj obvestijo pristojne nacionalne organe držav članic, v katerih je to merilo dostopno na trgu, in jim predložijo informacije, zlasti o neskladnosti in vseh sprejetih korektivnih ukrepih.

- (6) Distributerji Uradu na podlagi njegove obrazložene zahteve predložijo vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti merila v papirni ali elektronski obliki. Na zahtevo Urada sodelujejo pri vseh ukrepih za preprečitev tveganj, povezanih z merili, katerih dostopnost na trgu so omogočili.

11. člen

(primeri, ko se obveznosti proizvajalcev uporabljajo za uvoznike in distributerje)

- Uvoznik ali distributer se za namene tega pravilnika šteje za proizvajalca in zanj veljajo obveznosti proizvajalca iz 7. člena tega pravilnika, kadar da merilo na trg pod svojim imenom ali blagovno znamko ali merilo, ki je že bilo dano na trg, spremeni tako, da to lahko vpliva na njegovo skladnost s tem pravilnikom.

12. člen 
(identifikacija gospodarskih subjektov)

- (1) Gospodarski subjekti na zahtevo Urada, identificirajo:

- a)	vsak gospodarski subjekt, ki jim je dobavil merilo;

- b)	vsak gospodarski subjekt, ki so mu dobavili merilo.

- (2) Gospodarski subjekti morajo biti sposobni predložiti informacije iz prvega odstavka še 10 let po tem, ko jim je bilo merilo dobavljeno, oziroma še 10 let po tem, ko so merilo dobavili.

III. SKLADNOST MERIL

13. člen

(domneva o skladnosti meril)

- (1) Za merila, ki so skladna s harmoniziranimi standardi ali njihovimi deli, katerih seznam je objavljen na spletnih straneh Urada, se domneva, da so skladna z bistvenimi zahtevami iz Priloge I tega pravilnika in zadevnih prilog o posameznih merilih, ki jih pokrivajo navedeni standardi ali njihovi deli.

- (2) Za merila, ki so skladna z deli normativnih dokumentov, katerih seznam je objavljen na spletnih straneh Urada, se domneva, da so skladna z bistvenimi zahtevami iz Priloge I tega pravilnika in zadevnih prilog o posameznih merilih, ki jih pokrivajo navedeni deli normativnih dokumentov.

- (3) Proizvajalec se lahko odloči, da uporabi katero koli tehnično rešitev, ki je skladna z bistvenimi zahtevami iz Priloge I tega pravilnika in iz zadevnih prilog o posameznih merilih. Da bi proizvajalec izkoristil domnevo o skladnosti, mora pravilno uporabiti rešitve iz zadevnih harmoniziranih standardov ali iz normativnih dokumentov iz prvega in drugega odstavka.

- (4) Šteje se, da velja domneva o skladnosti z ustreznimi preskusi iz točke i tretjega odstavka 15. člena tega pravilnika, če je ustrezni program preskusov opravljen v skladu z zadevnimi dokumenti iz prvega, drugega in tretjega odstavka in če rezultati preskusa zagotavljajo skladnost z bistvenimi zahtevami.

14. člen

(postopki ugotavljanja skladnosti)

- (1) Ugotavljanje skladnosti merila z bistvenimi zahtevami se izvaja z uporabo enega izmed postopkov ugotavljanja skladnosti s seznama v zadevni prilogi o posameznem merilu, ki ga izbere proizvajalec.

- (2) Postopki ugotavljanja skladnosti so določeni v Prilogi II.

- (3) Zapisi in korespondenca v zvezi s postopki ugotavljanja skladnosti so v slovenskem jeziku  ali v jeziku, ki je za ta organ sprejemljiv.

15. člen

(tehnična dokumentacija)

- (1) Tehnična dokumentacija mora na jasen način predstaviti načrtovanje, izdelavo in delovanje merila in omogočati ugotavljanje njegove skladnosti z zahtevami iz tega pravilnika.

- (2) Tehnična dokumentacija mora biti dovolj podrobna za zagotovitev skladnosti z naslednjimi zahtevami:

- a) opredelitev meroslovnih lastnosti;

- b) obnovljivost meroslovnih rezultatov proizvedenih meril, kadar se primerno naravnajo ob uporabi predvidenih sredstev;

- c) neoporečnost merila.

- (3) Če je zagotavljanje skladnosti in prepoznavanje tipa ali merila potrebno, mora tehnična dokumentacija vsebovati:

splošni opis merila,

razvojno zasnovo ter proizvodne skice in načrte sestavnih delov, podsestavov, tokokrogov itd.,

proizvodne postopke, ki zagotavljajo skladno proizvodnjo,

če je to potrebno, opis elektronskih naprav z risbami, diagrami, diagrami poteka logičnih podatkov in informacij o programski opremi, ki pojasnjujejo njihove lastnosti in delovanje,

opise in pojasnila, potrebne za razumevanje zahtev iz b), c) in d) točke tega odstavka, vključno z delovanjem merila,

seznam harmoniziranih standardov in normativnih dokumentov iz 13. člena tega pravilnika, ki se delno ali v celoti uporabljajo in katerih sklicevanja so bila objavljena na spletnih straneh Urada,

kadar harmonizirani standardi in normativni dokumenti iz 13. člena tega pravilnika niso bili uporabljeni, opis rešitev, sprejetih za izpolnitev bistvenih zahtev, vključno s seznamom drugih ustreznih tehničnih specifikacij, ki so bile uporabljene,

rezultate projektnih izračunov, pregledov itd.,

poročila o preskusih, če je to potrebno, ki naj prikažejo, da je tip ali merilo v skladu z:

zahtevami tega pravilnika v okviru navedenih naznačenih pogojev delovanja in navedenih motenj iz okolja,

navedbami glede vzdržljivosti plinomerov, vodomerov, merilnikov toplotne energije in pretočnih meril za tekočine razen vode,

EU-certifikate o pregledu tipa ali EU-certifikate o pregledu zasnove merila, ki vsebuje dele, identične tistim v zasnovi.

- (4) Proizvajalec navede v tehnični dokumentaciji, kje so nameščeni žigi in oznake.

- (5) Proizvajalec navede pogoje za skladnost z vmesniki in podsestavi, kadar je to ustrezno.

- 16. člen

(izjava EU o skladnosti)

- (1) Z izjavo EU o skladnosti se potrjuje izpolnjevanje bistvenih zahtev iz Priloge I tega pravilnika in prilog o posameznih merilih.

- (2) Vsebina izjave EU o skladnosti je določena v Prilogi XIII tega pravilnika in vsebuje elemente, opredeljene v ustreznih modulih iz Priloge II tega pravilnika ter se stalno posodablja. Pri dajanju meril v uporabo ali omogočanju dostopnosti na trgu v Republiki Sloveniji mora biti izjava o skladnosti v slovenskem jeziku.

(3) Če se za merilo uporablja več kot en akt Unije, ki zahteva izjavo EU o skladnosti, je treba pripraviti enotno izjavo EU o skladnosti v skladu z vsemi akti Unije. Navedena izjava vsebuje opredelitev aktov Unije, vključno z njihovim sklicevanjem na objave.

- (4) S pripravo izjave EU o skladnosti proizvajalec prevzame odgovornost za skladnost merila s tem pravilnikom.

17. člen

(oznaka skladnosti)

- Skladnost merila z zahtevami tega pravilnika se potrdi z oznako CE in dodatno meroslovno oznako, ki sta določeni v 18. členu tega pravilnika.

18. člen

(splošna načela za oznako CE in dodatno meroslovno oznako)

- (1) Za oznako CE veljajo splošna načela iz 30. člena Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 30-47) (v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 765/2008).

- (2) Dodatno meroslovno oznako sestavlja pravokotnik, v katerem so velika črka »M« in zadnji dve številki leta, ko je bila nameščena. Višina pravokotnika je enaka višini oznake CE.

- (3) Splošna načela iz 30. člena Uredbe (ES) št. 765/2008 se smiselno uporabljajo za dodatno meroslovno oznako.

19. člen

(pravila in pogoji za namestitev oznake CE in dodatne meroslovne oznake)

- (1) Oznaka CE in dodatna meroslovna oznaka se vidno, čitljivo in neizbrisno namestita na merilo ali njegovo tablico s podatki. Kadar to zaradi narave merila ni mogoče ali upravičeno, se namestita v spremne dokumente in na embalažo, če obstaja.

- (2) Če je merilo sestavljeno iz več naprav, ki niso podsestavi, vendar delujejo skupaj, se oznaka CE in dodatna meroslovna oznaka namestita na glavno napravo tega merila.

- (3) Oznaka CE in dodatna meroslovna oznaka morata biti nameščeni, preden je merilo dano na trg.

- (4) Oznaka CE in dodatna meroslovna oznaka se lahko namestita na merilo med procesom proizvodnje, če je to upravičeno.

- (5) Dodatna meroslovna oznaka se namesti tik za oznako CE. Oznaki CE in dodatni meroslovni oznaki sledi identifikacijska številka priglašenega organa, kadar ta sodeluje v fazi nadzora proizvodnje, kakor je določeno v Prilogi II tega pravilnika. Identifikacijsko številko priglašenega organa namesti organ sam ali pa jo v skladu z njegovimi navodili namesti proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik. Identifikacijska številka zadevnega priglašenega organa mora biti neizbrisna ali samouničljiva po odstranitvi.

- (6) Oznaki CE in dodatni meroslovni oznaki ter po potrebi identifikacijski številki priglašenega organa lahko sledi oznaka, ki označuje posebno tveganje ali uporabo.

- .

IV. PRIGLASITEV ORGANOV ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI

20. člen

(priglasitev)

- Ministrstvo, pristojno za trg, obvesti Komisijo in druge države članice o organih, ki so pooblaščeni za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti s strani tretje stranke v skladu s tem pravilnikom.

21. člen

(priglasitveni organi)

(1) Priglasitveni organ, pristojen za uvedbo in izvajanje potrebnih postopkov za ocenjevanje in priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti meril ter za spremljanje priglašenih organov je ministrstvo, pristojno za trg (v nadaljnjem besedilu: priglasitveni organ).

- (2) Kadar priglasitveni organ prenese ali drugače poveri naloge ocenjevanja, priglasitve ali spremljanja iz prvega odstavka tega člena na organ, ki ni vladni subjekt, mora biti ta organ pravni subjekt in mora smiselno izpolnjuje zahteve iz 22. člena tega pravilnika. Poleg tega mora ta organ imeti urejeno zavarovanje odgovornosti, ki izhajajo iz njegovih dejavnosti.

- (3) Priglasitveni organ prevzame polno odgovornost za naloge, ki jih izvaja organ iz tretjega odstavka tega člena.

22. člen

(zahteve v zvezi s priglasitvenimi organi)

- (1) Priglasitveni organ deluje tako, da ne pride do nasprotja interesov z organi za ugotavljanje skladnosti.

- (2) Priglasitveni organ s svojo organizacijo in delovanjem zagotavlja objektivnost in nepristranskost svojih dejavnosti.

- (3) Priglasitveni organ je organiziran tako, da vsako odločitev v zvezi s priglasitvijo organa za ugotavljanje skladnosti sprejmejo usposobljene osebe, ki niso tiste, ki so izvedle ocenjevanje.

- (4) Priglasitveni organ ne ponuja ali izvaja nobenih dejavnosti, ki jih izvajajo organi za ugotavljanje skladnosti, ali svetovalnih storitev na komercialni ali konkurenčni osnovi.

- (5) Priglasitveni organ zagotavlja zaupnost pridobljenih informacij.

- (6) Priglasitveni organ ima na voljo zadostno število kompetentnega osebja za pravilno izvajanje svojih nalog.

23. člen

(obveznosti obveščanja za priglasitvene organe)

- Priglasitveni organ obvesti Komisijo o svojih postopkih za ocenjevanje in priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti ter za spremljanje priglašenih organov, kot tudi o kakršnih koli spremembah glede tega.

24. člen

(zahteve v zvezi s priglašenimi organi)

- (1) Za namene priglasitve v skladu s tem pravilnikom organ za ugotavljanje skladnosti izpolnjuje zahteve iz drugega do petnajstega odstavka tega člena.

- (2) Organ za ugotavljanje skladnosti se ustanovi v skladu z nacionalnim pravom in je pravna oseba ali njen del.

- (3) Organ za ugotavljanje skladnosti je organ tretje stranke, neodvisen od organizacije ali merila, ki ga ocenjuje. Organ, ki je del poslovnega združenja ali strokovnih zvez, ki zastopajo podjetja, vključena v načrtovanje, proizvodnjo, dobavo, sestavljanje, uporabo ali vzdrževanje merila, katerega skladnost ugotavlja, se lahko šteje za takšen organ, če sta dokazani njegova neodvisnost in odsotnost nasprotja interesov.

- (4) Organ za ugotavljanje skladnosti, njegovo najvišje vodstvo in osebje, odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ne smejo biti načrtovalci, proizvajalci, dobavitelji monterji, kupci, lastniki, uporabniki ali vzdrževalci meril, ki so predmet ocenjevanja, niti zastopniki katere koli od teh strank. To ne izključuje uporabe ocenjenih meril, nujnih za delovanje organa za ugotavljanje skladnosti, ali uporabe teh meril v zasebne namene.

- (5) Organ za ugotavljanje skladnosti, njegovo najvišje vodstvo in osebje, odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ne smejo neposredno sodelovati pri načrtovanju, proizvodnji ali konstrukciji, trženju, namestitvi, uporabi ali vzdrževanju teh meri niti ne smejo zastopati strani, ki sodelujejo pri teh dejavnostih. Ne smejo sodelovati pri dejavnostih, ki bi lahko bila v nasprotju z neodvisnostjo njihove presoje in integritete v zvezi z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti, za katere so priglašeni. To velja še posebej za svetovalne storitve.

- (6) Peti odstavek tega člena ne velja za izmenjavo tehničnih informacij med proizvajalcem in zadevnim organom zaradi ugotavljanja skladnosti.

- (7) Organi za ugotavljanje skladnosti zagotovijo, da dejavnosti njihovih odvisnih družb ali podizvajalcev ne vplivajo na zaupnost, objektivnost ali nepristranskost njihovih dejavnosti ugotavljanja skladnosti.

- (8) Organi za ugotavljanje skladnosti in njegovo osebje izvajajo dejavnosti ugotavljanja skladnosti z največjo poklicno integriteto in strokovno usposobljenostjo na določenem področju brez pritiskov in spodbud, zlasti finančnih, ki bi lahko vplivali na njihovo presojo ali rezultate njihovih dejavnosti ugotavljanja skladnosti, zlasti kar zadeva osebe ali skupine oseb, ki so jim v interesu rezultati ugotavljanja skladnosti.

(9) Organ za ugotavljanje skladnosti mora biti sposoben izvajati vse naloge ugotavljanja skladnosti, ki so mu dodeljene v Prilogi II tega pravilnika in za katere je bil priglašen, ne glede na to ali navedene naloge izvaja sam ali se izvajajo v njegovem imenu in na njegovo odgovornost.

(10) Organ za ugotavljanje skladnosti mora imeti vedno in za vsak postopek ugotavljanja skladnosti ter za vsako vrsto ali kategorijo meril, za katerega je priglašen, na voljo:

- a) osebje s strokovnim znanjem ter zadostnimi in ustreznimi izkušnjami za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti;

- b) opise postopkov, v skladu s katerimi se izvaja ugotavljanje skladnosti, ki zagotavljajo preglednost in zmožnost ponovitve teh postopkov. Imeti mora ustrezno politiko in postopke za razlikovanje med nalogami, ki jih izvaja kot priglašeni organ, in drugimi dejavnostmi;

- c) postopke za izvajanje dejavnosti, pri katerih je ustrezno upoštevana velikost podjetja, sektor, v katerem deluje, njegova struktura, stopnja zahtevnosti tehnologije zadevnega merila ter narava proizvodnega procesa, to je množična ali serijska proizvodnja;

- (11) Organ za ugotavljanje skladnosti mora imeti razpolago sredstva, potrebna za ustrezno izvajanje strokovnih in administrativnih nalog, povezanih z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti, in dostop do vse potrebne opreme ali prostorov.

- (12) Osebje, odgovorno za izvajanje dejavnosti ugotavljanja skladnosti, mora imeti:

- a) temeljito strokovno in poklicno usposobljenost, ki zajema vse dejavnosti ugotavljanja skladnosti, za katere je bil organ za ugotavljanje skladnosti priglašen;

- b) zadovoljivo znanje o zahtevah glede ocenjevanj, ki jih izvaja in ustrezna pooblastila za njihovo izvajanje;

- c) primerno znanje in razumevanje bistvenih zahtev iz Priloge I tega pravilnika in prilog o posameznih merilih, uporabljenih harmoniziranih standardih in normativnih dokumentov ter ustreznih določb usklajevalne zakonodaje Unije in ustrezne nacionalne zakonodaje;

- d) sposobnost za pisanje certifikatov, zapisov in poročil, ki dokazujejo, da je bilo ugotavljanje skladnosti izvedeno.

- (13) Zagotovljena je nepristranskost organa za ugotavljanje skladnosti, njegovega najvišjega vodstva in osebja, odgovornega za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti. Plačilo najvišjega vodstva in osebja, odgovornega za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti organa za ugotavljanje skladnosti, ni odvisno od števila izvedenih ocenjevanj ali rezultatov navedenih ocenjevanj.

- (14) Organ za ugotavljanje skladnosti sklene zavarovanje odgovornosti.

- (15) Osebje organa za ugotavljanje skladnosti je zavezano k poklicni molčečnosti glede vseh informacij, pridobljenih pri izvajanju nalog v skladu s Prilogo II tega pravilnika ali katero koli določbo nacionalne zakonodaje, ki velja zanj, razen pred pristojnimi organi države članice, v kateri izvaja svoje dejavnosti. Lastninske pravice morajo biti zaščitene.

- (16) Organi za ugotavljanje skladnosti sodelujejo v ustreznih dejavnostih standardizacije in dejavnostih skupine za usklajevanje dela priglašenih organov, ustanovljene v skladu z ustrezno usklajevalno zakonodajo Unije, ali zagotovijo, da je njihovo osebje, odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, o teh dejavnostih obveščeno, ter kot splošne smernice uporabljajo administrativne odločbe in dokumente, ki so rezultat dela navedene skupine.

- 25. člen

(domneva o skladnosti priglašenih organov)

- Kadar organ za ugotavljanje skladnosti dokaže izpolnjevanje meril, ki so določena v zadevnih harmoniziranih standardih ali njihovih delih, katerih seznam je bil objavljen na spletnih straneh Urada, se domneva, da izpolnjuje zahteve iz 22. člena tega pravilnika, v takšnem obsegu, v kakršnem uporabljivi harmonizirani standardi pokrivajo te zahteve.

- 26. člen

(odvisne družbe in podizvajalci priglašenih organov)

- (1) Kadar priglašen organ za določene naloge, povezane z ugotavljanjem skladnosti, sklene pogodbo s podizvajalci ali zanj te naloge opravi odvisna družba, zagotovi, da podizvajalec ali odvisna družba izpolnjuje zahteve iz 22. člena tega pravilnika in o tem posledično obvesti priglasitveni organ.

- (2) Priglašeni organi v celoti prevzame odgovornost za naloge, ki jih izvajajo podizvajalci ali odvisne družbe, ne glede na njihov sedež.

- (3) Naloge iz prvega odstavka tega člena se lahko prenesejo na podizvajalca ali odvisno družbo samo, če stranka s tem soglaša.

- (4) Priglašeni organi hranijo za priglasitvene organe zadevno dokumentacijo v zvezi z ocenjevanjem usposobljenosti podizvajalca ali odvisne družbe ter delom, ki ga ta izvaja v skladu s Prilogo II tega pravilnika.

- 27. člen

- (akreditirani interni organi)

- (1) Dejavnosti za ugotavljanje skladnosti za podjetje, katerega del je, lahko izvede akreditirani interni organ z namenom izvršitve postopkov iz modula A2 in modula C2 v Prilogi II tega pravilnika. Ta organ mora biti ločen in samostojen del podjetja in ne sme sodelovati pri načrtovanju, proizvodnji, dobavi, montaži, uporabi ali vzdrževanju meril, ki jih ocenjuje.

- (2) Akreditirani interni organ mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- a) mora biti akreditiran v skladu z Uredbo (ES) št. 765/2008;

- b) njegovo osebje mora biti organizacijsko razpoznavno in mora znotraj matične organizacije uporabljati metode sporočanja, ki zagotavljajo njihovo nepristranskost, ki jo dokazujejo Slovenski akreditaciji;

- c) njegovo osebje ne sme biti povezano z odgovornostjo za načrtovanje, proizvodnjo, dobavo, namestitev, delovanje ali vzdrževanje meril, ki jih ocenjuje, ter ne sme sodelovati pri kakršnih koli dejavnostih, ki bi lahko nasprotovale njihovi neodvisni presoji in integriteti v zvezi z njihovimi dejavnostmi ugotavljanja skladnosti;

- d) svoje storitve lahko nudi izključno podjetju, katerega del je.

- (3) Akreditirani interni organ ni priglašen državam članicam ali Komisiji. Na zahtevo priglasitvenega organa mu mora podjetje, katerega del je akreditirani interni organ, ali Slovenska akreditacija posredovati informacije o akreditaciji akreditiranega internega organa.

- 28. člen

- (zahteva za priglasitev)

- (1) Organ za ugotavljanje skladnosti vloži zahtevek za priglasitev priglasitvenemu organu.

- (2) Zahtevku iz prvega odstavka se priloži opis dejavnosti ugotavljanja skladnosti, navedbo modula ali modulov za ugotavljanje skladnosti in merila ali meril, za katere navedeni organ zagotavlja svojo usposobljenost, akreditacijsko listino, če obstaja, ki jo je izdala Slovenska akreditacija in potrjuje, da organ za ugotavljanje skladnosti izpolnjuje zahteve iz 22. člena tega pravilnika.

- (3) Kadar zadevni organ za ugotavljanje skladnosti ne more predložiti akreditacijske listine, priglasitvenemu organu predloži vsa dokazila, potrebna za preverjanje, priznavanje in redno spremljanje njegovega izpolnjevanja zahtev iz 22. člena tega pravilnika.

- 29. člen

- (priglasitveni postopek)

- (1) Priglasitveni organi lahko priglasijo samo tiste organe za ugotavljanje skladnosti, ki izpolnjujejo zahteve iz 22. člena tega pravilnika.

- (2) Priglasitveni organ obvešča Evropsko komisijo (v nadaljnjem besedilu: Komisija) in druge države članice z uporabo elektronskega orodja za priglasitev, ki ga upravlja Komisija.

- (3) Priglasitev vsebuje podatek o vrstah meril, za katere je bil posamezni organ za ugotavljanje skladnosti priglašen, in kadar je to primerno podatek, o razredih točnosti meril, merilnem območju, merilni tehnologiji ter o vseh lastnostih meril, ki omejujejo obseg priglasitve. Priglasitev vključuje vse podrobnosti o dejavnostih ugotavljanja skladnosti, modul ali module za ugotavljanje skladnosti in zadevno merilo ali merila ter ustrezno potrdilo o usposobljenosti.

- (4) Če priglasitev ne temelji na listini o akreditaciji iz drugega odstavka 26. člena tega pravilnika, priglasitveni organ Komisiji in drugim državam članicam predloži dokumentarna dokazila, ki potrjujejo usposobljenost organa za ugotavljanje skladnosti in da so sprejeti določeni ukrepi, ki zagotavljajo, da bo organ pod rednim nadzorom in bo tudi naprej izpolnjeval zahteve iz 22. člena tega pravilnika.

- (5) Zadevni organ lahko izvaja dejavnosti priglašenega organa le, če Komisija ali druge države članice ne vložijo ugovora v dveh tednih od priglasitve, kadar je uporabljena akreditacijska listina, ali v dveh mesecih od priglasitve, kadar akreditacijska listina ni uporabljena.

- (6) Priglasitveni organ obvesti Komisijo in druge države članice o vseh naknadnih spremembah priglasitve.

- 30. člen

- (identifikacijska koda)

- Priglasitveni organ obvesti priglašeni organ, ki ga je pooblastilo za ugotavljanje skladnosti, o dodelitvi identifikacijske kode.

- 31. člen

- (spremembe priglasitev)

(1) Če priglasitveni organ ugotovi ali je obveščen, da priglašeni organ ne izpolnjuje več zahtev iz 24. člena tega pravilnika ali da ne more izpolniti svojih obveznosti, priglasitveni organ bodisi omeji, začasno ali trajno prekliče priglasitev, odvisno od resnosti neizpolnjevanja navedenih zahtev ali obveznosti. O tem takoj obvesti Komisijo in druge države članice.

- (2) V primeru omejitve, začasnega ali trajnega preklica priglasitve ali kadar priglašeni organ preneha z dejavnostjo, priglasitveni organ sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da zadeve tega organa obravnava drug priglašeni organ ali da so, na zahtevo, na voljo priglasitvenemu organu.

32. člen

(izpodbijanje usposobljenosti priglašenih organov)

- Priglasitveni organ predloži Komisiji, na njeno zahtevo, vse informacije, povezane s podlago za priglasitev ali vzdrževanjem usposobljenosti priglašenega organa.

33. člen

(operativne obveznosti priglašenih organov)

- (1) Priglašeni organi izvajajo ugotavljanje skladnosti v skladu s postopki ugotavljanja skladnosti iz Priloge II tega pravilnika.

- (2) Ugotavljanje skladnosti se izvaja sorazmerno, tako da se prepreči nepotrebna obremenitev gospodarskih subjektov. Organi za ugotavljanje skladnosti pri izvajanju svojih dejavnosti upoštevajo velikost podjetja, sektor, v katerem ta deluje, njegovo strukturo, stopnjo zahtevnosti tehnologije obravnavanega merila ter množično ali serijsko naravo proizvodnega procesa. Pri tem spoštujejo stopnjo natančnosti in raven zaščite, ki se zahtevata za skladnost merila s tem pravilnikom.

- (3) Če priglašeni organ ugotovi, da proizvajalec ne izpolnjuje bistvenih zahtev iz Priloge I tega pravilnika in prilog o posameznih merilih ali zahtev iz ustreznih harmoniziranih standardov, normativnih dokumentov ali drugih tehničnih specifikacij, od proizvajalca zahteva, da sprejme korektivne ukrepe. Priglašeni organ ne izda certifikata o skladnosti.

- (4) Kadar priglašeni organ med spremljanjem skladnosti po izdaji certifikata o skladnosti ugotovi, da merilo ni več skladno, od proizvajalca zahteva naj sprejme ustrezne korektivne ukrepe, in po potrebi začasno ali trajno prekliče certifikat o skladnosti.

- (5) Če proizvajalec ne izvede vseh ukrepov iz prejšnjega odstavka ali izvedeni ukrepi nimajo zahtevanega učinka, priglašeni organ po potrebi omeji ali začasno ali trajno prekliče certifikat o skladnosti.

34. člen

(pritožba zoper odločitve priglašenih organov)

- (1) Priglasitveni organ zagotovi, da je na voljo pritožbeni postopek zoper odločitve priglašenih organov.

- (2) Zoper odločbe priglašene organa je dopustna pritožba, ki se vloži  pri ministrstvu pristojnem za meroslovje, skladno z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

35. člen

(obveznosti obveščanja za priglašene organe)

- (1) Priglašeni organi obvestijo priglasitveni organ o:

- a) vsaki zavrnitvi, omejitvi, začasnem ali trajnem preklicu certifikata o skladnosti;

- b) vseh okoliščinah, ki vplivajo na obseg ali zahteve za priglasitev;

- c) vsakem zaprosilu za informacije o dejavnostih ugotavljanja skladnosti, ki so ga prejeli od organov za nadzor trga;

- d) na zahtevo o vseh dejavnostih ugotavljanja skladnosti, ki so bile izvedene v okviru njihove priglasitve, in o vseh drugih izvedenih dejavnostih, vključno s čezmejnimi dejavnostmi in sklepanjem pogodb s podizvajalci.

- (2) Priglašeni organi zagotavljajo ostalim organom, ki so priglašeni na podlagi tega pravilnika za enako vrsto meril in izvajajo podobne dejavnosti ugotavljanja skladnosti, informacije v zvezi z negativnimi, na zahtevo pa tudi pozitivnimi rezultati ugotavljanja skladnosti.

36. člen

(usklajevanje priglašenih organov)

- Priglašeni organi morajo neposredno ali preko pooblaščenih zastopnikov sodelujejo pri delu sektorske skupine ali skupin, ki delujejo v okviru Komisije.

- V. NADZOR TRGA UNIJE, NADZOR MERIL, KI VSTOPAJO NA TRG UNIJE IN ZAŠČITNI POSTOPEK UNIJE

- 37. člen

(nadzor trga v Uniji in nadzor meril, ki vstopajo na trg Unije)

- Za nadzor trga v Uniji in nadzor meril, ki vstopajo na trg Unije se uporablja tretji odstavek 15. člena in 16. do 29. člen Uredbe (ES) št. 765/2008.

38. člen

(postopek za ravnanje z merili, ki predstavljajo tveganje na nacionalni ravni)

- (1) Kadar Urad utemeljeno domneva, da merilo iz tega pravilnika, predstavlja tveganje za vidike varovanja javnega interesa, ki so določeni v tem pravilniku, oceni ali zadevno merilo izpolnjuje vse zadevne zahteve iz tega pravilnika. Zadevni gospodarski subjekt je v ta namen dolžan po potrebi sodelovati z Uradom.

- (2) Če Urad med navedenim ocenjevanjem ugotovi, da merilo ne izpolnjuje zahtev iz tega pravilnika, od zadevnega gospodarskega subjekta nemudoma zahteva, da v razumnem roku, ki ga Urad določi glede na naravo tveganja, sprejme vse ustrezne korektivne ukrepe, da zagotovi, da merilo izpolnjuje navedene zahteve, ga umakne s trga ali odpokliče. Urad o tem obvesti zadevni priglašeni organ.

- (3) Za ukrepe iz drugega odstavka se uporablja 21. člena Uredbe (ES) št. 765/2008.

- (4) Kadar Urad meni, da neskladnost meril ni omejena na območje Republike Slovenije, v skladu s predpisom, ki ureja način mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi, o tem obvesti kontaktno točko, ki Komisiji in ostalim državam članicam posreduje podatke o rezultatih ocenjevanja in ukrepih, katerih sprejetje je zahteval organ za nadzor trga od zadevnega gospodarskega subjekta.

- (5) Gospodarski subjekt zagotovi sprejetje vseh ustreznih korektivnih ukrepov glede vseh meril, katerih dostopnost na trgu je omogočil na trgu po celotni Uniji.

- (6) Kadar gospodarski subjekt v roku iz drugega odstavka, ne izvede ustreznih korektivnih ukrepov, sprejme Urad ustrezne začasne ukrepe za prepoved ali omejitev dostopnosti merila na trgu Republike Slovenija ali pa odloči, da se merilo umakne ali odpokliče s trga.

- (7) Urad o navedenih ukrepih nemudoma obvesti kontaktno točko, le-ta pa obvesti Komisijo in druge države članice. Obvestilo vključuje vse podatke, ki so na voljo, zlasti podatke, potrebne za identifikacijo neskladnega merila, njegovega porekla, vrste domnevne neskladnosti in z njo povezana tveganja, vrsto in trajanje sprejetih nacionalnih ukrepov ter odziv zadevnega gospodarskega subjekta. Pri tem Urad zlasti navede, ali je neskladnost posledica naslednjih vzrokov:

- a) merilo ne izpolnjuje zahtev v zvezi z vidiki varovanja javnega interesa iz tega pravilnika; ali

- b) pomanjkljivosti v harmoniziranih standardih ali normativnih dokumentih iz 13. člena tega pravilnika v zvezi z domnevo o skladnosti.

- (8) Urad preko kontaktne točke nemudoma obvesti Komisijo in druge države članice o vseh sprejetih ukrepih in vseh dodatnih informacijah, ki jih ima na voljo v zvezi z neskladnostjo zadevnega merila, v primeru nestrinjanja s priglašenim nacionalnim ukrepom države članice, pa o svojih ugovorih.

- (9) Če države članice ali Komisija v treh mesecih po prejemu informacij iz sedmega odstavka tega člena ne vložijo ugovora zoper začasni ukrep, ki ga je sprejel Urad, se šteje, da je ukrep upravičen.

- (10) Urad zagotovi, da se v zvezi z zadevnim merilom takoj sprejmejo ustrezni omejevalni ukrepi, kot je umik merila s trga.

- 39. člen

- (zaščitni postopek Unije)

- Kadar Komisija ugotovi, da je nacionalni ukrep iz sedmega odstavka 36. člena tega pravilnika upravičen, Urad sprejme ukrepe, potrebne za umik neskladnega merila s trga in preko kontaktne točke o tem obvesti Komisijo. Če se ugotovi, da je nacionalni ukrep neupravičen, Urad ukrep umakne.

40. člen

(skladna merila, ki predstavljajo tveganje)

- 1) Kadar Urad po izvedbi postopka iz prvega in drugega odstavka 36. člena tega pravilnika oceni, da merilo predstavlja, tveganje za zdravje ali varnost ljudi ali ogroža druge vidike varovanja javnega interesa, ne glede na to, da je skladno s tem pravilnikom, zahteva od zadevnega gospodarskega subjekta, da sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da zadevno merilo takrat, ko bo dano na trg, ne bo več predstavljalo navedenega tveganja, ali pa merilo umakne iz prometa ali ga odpokliče v razumnem obdobju glede na naravo tveganja.

- (2) Gospodarski subjekt zagotavlja izvajanje korektivnih ukrepov za vsa merila, katerih dostopnost na trgu po Uniji je omogočil.

- (3) Urad o izvedenih ukrepih iz prvega odstavka nemudoma obvesti preko kontaktne točke Komisijo in druge države članice. Te informacije vključujejo vse podrobnosti, ki so na voljo, zlasti podatke za identifikacijo zadevnega merila, poreklo in dobavno verigo meril, vrsto tveganja ter vrsto in trajanje sprejetih ukrepov.

- 41. člen

- (formalna neskladnost)

- (1) Ne glede na 36. člen tega pravilnika Urad od zadevnega gospodarskega subjekta zahteva, da ugotovljeno neskladnost odpravi, kadar ugotovi eno od naslednjih dejstev:

- a) oznaka CE ali dodatna meroslovna oznaka ni nameščena v skladu z 30. členom Uredbe (ES) št. 765/2008 ali 19. členom tega pravilnika;

- b) oznaka CE ali dodatna meroslovna oznaka ni nameščena;

- c) identifikacijska številka priglašenega organa, kadar je bil udeležen v fazi nadzora proizvodnje, ni bila nameščena ali pa je bila nameščena tako, da je kršen 19. člen tega pravilnika;

- d) izjava EU o skladnosti ni priložena merilu;

- e) izjava EU o skladnosti ni pravilno sestavljena;

- f) tehnična dokumentacija bodisi ni na voljo ali ni popolna;

- g) informacije iz šestega odstavka 7. člena ali četrtega odstavka 10. člena tega pravilnika manjkajo, so napačne ali nepopolne;

- h) niso izpolnjene druge zahteve iz 7. ali 9. člena tega pravilnika.

(2) Kadar se neskladnost nadaljuje, Urad sprejme vse ustrezne ukrepe za omejevanje ali prepoved dostopnosti merila na trgu ali pa zagotovi njegovo odpoklic ali umik s trga.

- VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

42. člen

(prva overitev)

- Merila, ki so imela ob uveljavitvi Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10 in 16/13) veljavno odobritev tipa ali EGS-odobritev tipa in izpolnjujejo zahteve predpisov, veljavnih pred 30. oktobrom 2006, se smejo dati na trg in uporabo ter prvo overitev v skladu s temi predpisi do izteka veljavnosti odobritve tipa ali EGS-odobritve tipa oziroma najdlje do 30. oktobra 2016, če odobritev tipa oziroma EGS-odobritev tipa nima omejene veljavnosti.

43. člen

(redna overitev)

- (1) Merila, ki so na dan uveljavitve tega pravilnika v uporabi ali pa so bila dana v uporabo po uveljavitvi tega pravilnika v skladu s prejšnjim členom in imajo veljavno prvo overitev ali EGS-prvo overitev oziroma redno overitev na podlagi predpisov, ki so veljali pred uveljavitvijo Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10 in 16/13), se smejo še naprej dajati v redno ali izredno overitev v skladu s tem pravilnikom.

- (2) Za merila v uporabi, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno overitev, se rok overitve izteče z iztekom veljavnosti dane overitve.

44. člen

(prehodno obdobje)

- (1) Merila, ki so skladna s Pravilnikom o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10 in 16/13) in so bila dana na trg ali v uporabo pred 20. aprilom 2016, so lahko dostopna na trgu ali dana v uporabo tudi po uveljavitvi tega pravilnika.

- (2) Certifikati, izdani v skladu s Pravilnikom o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10 in 16/13) so veljavni v skladu s tem pravilnikom.

- 45. člen

- (imenovanja za izvajanje rednih in izrednih overitev

- (1) Odločbe Urada o imenovanju za izvajanje rednih in izrednih overitev meril po Pravilniku o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10 in 16/13), ki so bile izdane pred uveljavitvijo tega pravilnika ostanejo v veljavi.

(2) Odločbe Urada o imenovanju za izvajanje rednih in izrednih overitev meril po Pravilniku o meroslovnih zahtevah za plinomere, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 72/01 in 42/06), Pravilniku o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice s seštevanjem zveznih rezultatov tehtanja, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 74/01 in 42/06), Pravilniku o meroslovnih zahtevah za avtomatske kontrolne in sortirne tehtnice, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 74/01 in 42/06), Pravilniku o meroslovnih zahtevah za plinomere in korektorje (Uradni list RS, št. 33/02 in 42/06), Pravilniku o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice (Uradni list RS, št. 26/02 in 42/06), Pravilniku o meroslovnih zahtevah za stroje za merjenje dolžine žice in kabla (Uradni list RS, št. 37/02 in 79/05 in 42/06) in Pravilniku o meroslovnih zahtevah za merila za merjenje izpušnih plinov vozil (Uradni list RS, št. 5/98, 42/06 in 83/06) z uveljavitvijo tega pravilnika prenehajo veljati.

46. člen

(nadaljevanje uporabe predpisov)

- Z dnem uveljavitve tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na prve overitve oziroma EGS prve overitve podaljša do 30. 10. 2016 uporaba naslednjih predpisov :

- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za števce električne energije, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 76/01 in 42/06),

- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike toplotne energije (Uradni list RS, št. 35/02 in 42/06),

- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za pretočna merila in merilne sisteme za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode (Uradni list RS, št. 62/01, 100/02 in 42/06),

- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za pomožno opremo za pretočna merila za tekočine razen vode, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 74/01 in 42/06),

- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za pretočna merila za tekočine razen vode, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 74/01 in 42/06),

- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne sisteme za tekočine razen vode, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 74/01 in 42/06),

- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za vodomere (Uradni list RS, št. 26/02 in 42/06),

- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za vodomere za hladno vodo, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 76/01 in 42/06),

- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za vodomere za vročo vodo, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 76/01 in 42/06),

- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za taksimetre, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 74/01 in 42/06),

- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za dolžinska merila splošnega namena (Uradni list RS, št. 76/01 in 42/06),

- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za plinomere, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 72/01 in 42/06),

- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice s seštevanjem zveznih rezultatov tehtanja, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 74/01 in 42/06),

- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske kontrolne in sortirne tehtnice, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 74/01 in 42/06),

- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za plinomere in korektorje (Uradni list RS, št. 33/02 in 42/06),

- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice (Uradni list RS, št. 26/02 in 42/06)

- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za stroje za merjenje dolžine žice in kabla (Uradni list RS, št. 37/02 in 79/05 in 42/06) in

- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merila za merjenje izpušnih plinov vozil (Uradni list RS, št. 5/98, 42/06 in 83/06).

- 47. člen

(prenehanje veljavnosti)

- Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10 in 16/13) razen določb od druge do četrte alineje 4. člena, 7., 8., 11. in 12. člena ter Priloga II k temu pravilniku, ki prenehajo veljati z 20. aprilom 2016.

- 48. člen

- (začetek veljavnosti)

- Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen določb od pete do dvaindvajsete alineje 4. člena, od 7. do 10. člena, 12., 13., 16 in 18 člena, prvega, tretjega, petega in šestega odstavka 19. člena, od 20. do 41. člena ter Priloga II k temu pravilniku, ki se začnejo uporabljati z 20. aprilom 2016.

- Št.

- Ljubljana, dne

- EVA 2015-2130-0037

- Zdravko Počivalšek

- Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo