Osnovne zahteve kakovosti za posamezne vrste medicinskih pripomočkov iz skupine medicinski pripomočki pri težavah z odvajanjem seča

| ŠIFRA MP | VRSTA MEDICINSKEGA PRIPOMOČKA | OSNOVNE ZAHTEVE KAKOVOSTI |
| --- | --- | --- |
| I. Sistemi za katetrizacijo in urinali |  |  |
| 1187 | VREČKA ZA SEČ z izpustom 2,0 l | Urinska vrečka, sterilna, z izpustom (stišček za izpust seča mora biti zaobljene oblike), volumen vrečke 2 l, z možnostjo pritrditve na invalidski voziček ali bolniško posteljo (držalo), z nepovratnim ventilom ali suho nepovratno komoro. Urinska vrečka mora omogočati priključitev na stalni urinski kateter, kot je potrebno za njen predvideni namen in za varno uporabo. Za vrečko morajo biti posredovani podatki, na podlagi katerih je možno ugotoviti, s katerimi stalnimi urinskimi katetri je skladna. |
| 1189 | ZBIRALNIK ZA SEČ (URINAL), 1500 ml, 1 kos | Zbiralnik za seč za fiksacijo ob nogi oz. za fiksacijo na invalidski voziček, z nepovratnim ventilom, nepropusten za vonj, volumen 1,5 l. Dolžina cevi od vrečke do urinal kondoma od 40 cm do 150 cm. Zbiralnik za seč mora omogočati priključitev na urinal kondom, kot je potrebno za njegov predvideni namen in za varno uporabo. Za zbiralnik za seč morajo biti posredovani podatki, na podlagi katerih je možno ugotoviti, s katerimi urinal kondomi je skladen. |
| 1190 | ZBIRALNIK ZA SEČ (URINAL), 800 ml, 1 kos | Zbiralnik za seč za fiksacijo ob nogi oz. za fiksacijo na invalidski voziček, z nepovratnim ventilom, nepropusten za vonj, volumen 0,8 l. Dolžina cevi od vrečke do urinal kondoma od 40 cm do 150 cm. Zbiralnik za seč mora omogočati priključitev na urinal kondom, kot je potrebno za njegov predvideni namen in za varno uporabo. Za zbiralnik za seč morajo biti posredovani podatki, na podlagi katerih je možno ugotoviti, s katerimi urinal kondomi je skladen. |
| 1191 | ZBIRALNIK ZA SEČ (URINAL), 500 ml, 1 kos | Zbiralnik za seč za fiksacijo ob nogi oz. za fiksacijo na invalidski voziček, nesterilen, z nepovratnim ventilom, nepropusten za vonj, volumen 0,5 l. Dolžina cevi od vrečke do urinal kondoma od 40 cm do 150 cm. Zbiralnik za seč mora omogočati priključitev na urinal kondom, kot je potrebno za njegov predvideni namen in za varno uporabo. Za zbiralnik za seč morajo biti posredovani podatki, na podlagi katerih je možno ugotoviti, s katerimi urinal kondomi je skladen. |
| 1199 | ZBIRALNIK ZA SEČ (URINAL), 350 ml, 1 kos | Zbiralnik za seč za fiksacijo ob nogi oz. za fiksacijo na invalidski voziček, nesterilen, z nepovratnim ventilom, nepropusten za vonj, volumen 0,35 l. Dolžina cevi od vrečke do urinal kondoma od 40 cm do 150 cm. Zbiralnik za seč mora omogočati priključitev na urinal kondom, kot je potrebno za njegov predvideni namen in za varno uporabo. Za zbiralnik za seč morajo biti posredovani podatki, na podlagi katerih je možno ugotoviti, s katerimi urinal kondomi je skladen. |
| 1193 | URINAL KONDOM LATEX | Urinal kondom latex - enodelni ali dvodelni z lepilnim trakom, iz latexa, zagotavlja neprekinjen pretok urina, različnih velikosti. Urinal kondom mora biti priključen na zbiralnik za seč, da bi deloval tako, kot je potrebno za njegov predvideni namen in za varno uporabo. Za urinal kondom morajo biti posredovani podatki, na podlagi katerih je možno ugotoviti, s katerimi zbiralniki za seč je skladen. |
| 1194 | URINAL KONDOM SILIKONSKI | Urinal kondom silikonski - samolepilni, iz 100 % silikona, transparenten, zagotavlja neprekinjen pretok urina, različnih velikosti. Urinal kondom mora biti priključen na zbiralnik za seč, da bi deloval tako, kot je potrebno za njegov predvideni namen in za varno uporabo. Za urinal kondom morajo biti posredovani podatki, na podlagi katerih je možno ugotoviti, s katerimi zbiralniki za seč je skladen. |
| 1195 | STALNI URINSKI KATETER SILIKONSKI za 6 tednov | Stalni urinski kateter silikonski - kateter 2-potni, iz 100 % silikona, z mehko, zaobljeno in ojačano konico, z dvema odprtinama za drenažo, z balonom 5-10 ml, ki je stabiliziran s prečnimi brazdami, prehodi ob šivu so gladki, dolžina katetra 40-42 cm. Na katetru mora biti oznaka velikosti katetra in kapaciteta balona. Kateter mora biti v dvojni ovojnini, posamično pakiran, sterilen, brez latexa. Stalni urinski kateter mora biti priključen na urinsko vrečko, kot je potrebno za njegov predvideni namen in za varno uporabo. Za stalni urinski kateter morajo biti posredovani podatki, na podlagi katerih je možno ugotoviti, s katerimi urinskimi vrečkami je skladen. |
| 1136 | URINSKI KATETER ZA ENKRATNO UPORABO | Kateter iz medicinskega PVC-ja, ne vsebuje DEHP-ja in lateksa, mehak, z zaprtim vrhom, z dvema stranskima poliranima atravmatskima odprtinama za učinkovito drenažo, pri uvajanju ne povzroča poškodbe sluznice sečnice, različnih velikosti. Moški, ženski in otroški. |
| 1197 | URINSKI KATETER S HIDROFILNO PREVLEKO ALI IZ SILIKONA | Hidrofilni prevlečen kateter za čisto intermitentno kateterizacijo za enkratno uporabo. Lastnosti: iz PVC-ja, prevlečen s PVP ali iz 100 % silikona, mehak, z zaprtim vrhom, 2 stranski odprtini za drenažo, ob stiku z vodo formira spolzek film, ki omogoča gladek prehod skozi sečnico, brez trenja, pri uvajanju ne povzroča poškodbe sluznice, različnih velikosti. Moški, ženski in otroški. |
| 1198 | URINSKI KATETER S HIDROFILNO PREVLEKO ALI IZ SILIKONA IN Z VODNO VREČKO | Hidrofilni prevlečen kateter za čisto intermitentno katetrizacijo za enkratno uporabo z vodno vrečko. Lastnosti: iz medicinskega PVC-ja, prevlečen s PVP ali 100 % silikona, 2 stranski polirani atravmatski odprtini za drenažo, ob stiku z vodo formira spolzek film, ki omogoča gladek prehod skozi sečnico, brez trenja, pri uvajanju ne povzroča poškodbe sluznice, priključki različnih velikosti v skladu s standardom. Moški, ženski in otroški. Ne vsebuje lateksa, ne vsebuje ftalatov. |
| II. Predloge |  |  |
| 1138 | PREDLOGA ZA SREDNJO INKO. | Vpojnost vsaj 350 ml po Rothwell-ovi metodi (ISO 11948), večplastno vpojno jedro, z enosmerno propustno zgornjo plastjo, beljeno brez klora, elastične niti brez lateksa, zunanja plast nepropustna za tekočino in zračna, samolepilni trak za pričvrstitev na spodnje perilo, sama struktura predloge preprečuje razvoj neprijetnega vonja in preprečuje povratno vlaženje kože. Uporaba brez fiksirnih hlačk. |
| 1183 | MOŠKA PREDLOGA ZA SREDNJO INKO. | Anatomsko prilagojena oblika moškemu spolovilu, vpojnost vsaj 450 ml po Rothwell-ovi metodi (ISO 11948), večplastno vpojno jedro, beljeno brez klora, elastične niti brez lateksa, z enosmerno propustno zgornjo plastjo, zunanja plast nepropustna za tekočino in zračna, samolepilni trak za pričvrstitev na spodnje perilo, sama struktura predloge preprečuje razvoj neprijetnega vonja in preprečuje povratno vlaženje kože. Uporaba brez fiksirnih hlačk. |
| 1101 | MOŠKA PREDLOGA -ŽEPEK ZA SREDNJO INKO. | Vpojnost vsaj 300 ml, predloga posebej oblikovana za moške, v obliki "žepa". Vpojno jedro, nevtralizator vonjav, prekrit z netkanim materialom, enostavno nameščanje v spodnje perilo z lepljivim trakom. |
| 1148 | PREDLOGA ZA TEŽKO INKO. | Vpojnost vsaj 1000 ml po Rothwell-ovi metodi (ISO 11948), večplastno vpojno jedro z enosmerno propustno zgornjo plastjo, beljeno brez klora, elastične niti brez lateksa, zunanja plast nepropustna za tekočino in zračna, sama struktura predloge preprečuje razvoj neprijetnega vonja in preprečuje povratno vlaženje kože, indikator vlage. Uporaba s fiksirnimi hlačkami. |
| 1184 | PREDLOGA ZA ZELO TEŽKO INKO. | Vpojnost vsaj 2500 ml po Rothwell-ovi metodi (ISO 11948), večplastno vpojno jedro z enosmerno propustno zgornjo plastjo, beljeno brez klora, elastične niti brez lateksa, zunanja plast nepropustna za tekočino in zračna, sama struktura predloge preprečuje razvoj neprijetnega vonja in preprečuje povratno vlaženje kože, indikator vlage. Uporaba s fiksirnimi hlačkami. |
| 1102 | PREDLOGA ZA FEKALNO INKO. | Posebno oblikovane zaščite pred iztekanjem blata znotraj predloge, vpojnost vsaj 1300 ml po Rothwell-ovi metodi (ISO 11948-1), večplastno vpojno jedro, indikator vlage, z enosmerno propustno zgornjo plastjo, za tekočino nepropustna plast na zunanji strani, sama struktura predloge preprečuje razvoj neprijetnega vonja. Uporaba s fiksirnimi hlačkami. |
| III. Hlačne predloge |  |  |
| 1103 | HLAČNA PREDLOGA ZA TEŽKO IN ZELO TEŽKO INKO.-obseg pasu do 65 cm, dnevna in nočna, | Vpojnost vsaj 1300 ml po Rothwell-ovi metodi (ISO 11948), večplastno vpojno jedro z enosmerno propustno zgornjo plastjo, ki zagotavlja enakomerno razporeditev tekočine po vsem vpojnem jedru, beljeno brez klora, zunanja plast nepropustna za tekočino in zračna vsaj na bokih, indikator vlage, lepilni trakovi z možnostjo večkratnega pritrjevanja, sama struktura predloge preprečuje razvoj neprijetnega vonja in preprečuje povratno vlaženje kože, dodatna stranska zaščita pred iztekanjem z elastičnimi nitmi brez lateksa, oznaka velikosti plenice. Obseg pasu lahko odstopa +/- 10 % od opredeljenega. |
| 1149 | HLAČNA PREDLOGA ZA TEŽKO IN ZELO TEŽKO INKO.-obseg pasu od 50-90 cm, dnevna | Vpojnost vsaj 1300 ml po Rothwell-ovi metodi (ISO 11948), večplastno vpojno jedro z enosmerno propustno zgornjo plastjo, ki zagotavlja enakomerno razporeditev tekočine po vsem vpojnem jedru, beljeno brez klora, zunanja plast nepropustna za tekočino in zračna vsaj na bokih, indikator vlage, lepilni trakovi z možnostjo večkratnega pritrjevanja, sama struktura predloge preprečuje razvoj neprijetnega vonja in preprečuje povratno vlaženje kože, dodatna stranska zaščita pred iztekanjem z elastičnimi nitmi brez lateksa, oznaka velikosti plenice. Obseg pasu lahko odstopa +/- 10 % od opredeljenega. |
| 1152 | HLAČNA PREDLOGA ZA TEŽKO in ZELO TEŽKO INKO.-obseg pasu od 50-90 cm, nočna | Vpojnost vsaj 1700 ml po Rothwell-ovi metodi (ISO 11948), večplastno vpojno jedro z enosmerno propustno zgornjo plastjo, ki zagotavlja enakomerno razporeditev tekočine po vsem vpojnem jedru, beljeno brez klora, zunanja plast nepropustna za tekočino in zračna vsaj na bokih, indikator vlage, lepilni trakovi z možnostjo večkratnega pritrjevanja, sama struktura predloge preprečuje razvoj neprijetnega vonja in preprečuje povratno vlaženje kože, dodatna stranska zaščita pred iztekanjem z elastičnimi nitmi brez lateksa, oznaka velikosti plenice. Obseg pasu lahko odstopa +/- 10 % od opredeljenega. |
| 1150 | HLAČNA PREDLOGA ZA TEŽKO INKO.-obseg pasu od 80-110 cm, dnevna | Vpojnost vsaj 1600 ml po Rothwell-ovi metodi (ISO 11948), večplastno vpojno jedro z enosmerno propustno zgornjo plastjo, ki zagotavlja enakomerno razporeditev tekočine po vsem vpojnem jedru, beljeno brez klora, zunanja plast nepropustna za tekočino in zračna vsaj na bokih, indikator vlage, lepilni trakovi z možnostjo večkratnega pritrjevanja, sama struktura predloge preprečuje razvoj neprijetnega vonja in preprečuje povratno vlaženje kože, dodatna stranska zaščita pred iztekanjem z elastičnimi nitmi brez lateksa, oznaka velikosti plenice. Obseg pasu lahko odstopa +/- 10 % od opredeljenega. |
| 1153 | HLAČNA PREDLOGA ZA TEŽKO INKO.-obseg pasu od 80-110 cm, nočna | Vpojnost vsaj 2000 ml po Rothwell-ovi metodi (ISO 11948), večplastno vpojno jedro z enosmerno propustno zgornjo plastjo, ki zagotavlja enakomerno razporeditev tekočine po vsem vpojnem jedru, beljeno brez klora, zunanja plast nepropustna za tekočino in zračna vsaj na bokih, indikator vlage, lepilni trakovi z možnostjo večkratnega pritrjevanja, sama struktura predloge preprečuje razvoj neprijetnega vonja in preprečuje povratno vlaženje kože, dodatna stranska zaščita pred iztekanjem z elastičnimi nitmi brez lateksa, oznaka velikosti plenice. Obseg pasu lahko odstopa +/- 10 % od opredeljenega. |
| 1151 | HLAČNA PREDLOGA ZA TEŽKO INKO.-obseg pasu od 100-150 cm, dnevna | Vpojnost vsaj 2000 ml po Rothwell-ovi metodi (ISO 11948), večplastno vpojno jedro z enosmerno propustno zgornjo plastjo, ki zagotavlja enakomerno razporeditev tekočine po vsem vpojnem jedru, beljeno brez klora, zunanja plast nepropustna za tekočino in zračna vsaj na bokih, indikator vlage, lepilni trakovi z možnostjo večkratnega pritrjevanja, sama struktura predloge preprečuje razvoj neprijetnega vonja in preprečuje povratno vlaženje kože, dodatna stranska zaščita pred iztekanjem z elastičnimi nitmi brez lateksa, oznaka velikosti plenice. Obseg pasu lahko odstopa +/- 10 % od opredeljenega. |
| 1154 | HLAČNA PREDLOGA ZA TEŽKO INKO.-obseg pasu od 100-150 cm, nočna | Vpojnost vsaj 2200 ml po Rothwell-ovi metodi (ISO 11948), večplastno vpojno jedro z enosmerno propustno zgornjo plastjo, ki zagotavlja enakomerno razporeditev tekočine po vsem vpojnem jedru, beljeno brez klora, zunanja plast nepropustna za tekočino in zračna vsaj na bokih, indikator vlage, lepilni trakovi z možnostjo večkratnega pritrjevanja, sama struktura predloge preprečuje razvoj neprijetnega vonja in preprečuje povratno vlaženje kože, dodatna stranska zaščita pred iztekanjem z elastičnimi nitmi brez lateksa, oznaka velikosti plenice. Obseg pasu lahko odstopa +/- 10 % od opredeljenega. |
| 1156 | HLAČNA PREDLOGA ZA ZELO TEŽKO INKO.-obseg pasu od 80-110 cm, dnevna | Vpojnost vsaj 2000 ml po Rothwell-ovi metodi (ISO 11948), večplastno vpojno jedro z enosmerno propustno zgornjo plastjo, ki zagotavlja enakomerno razporeditev tekočine po vsem vpojnem jedru, beljeno brez klora, zunanja plast nepropustna za tekočino in zračna vsaj na bokih, indikator vlage, lepilni trakovi z možnostjo večkratnega pritrjevanja, sama struktura predloge preprečuje razvoj neprijetnega vonja in preprečuje povratno vlaženje kože, dodatna stranska zaščita pred iztekanjem z elastičnimi nitmi brez lateksa, oznaka velikosti plenice. Obseg pasu lahko odstopa +/- 10 % od opredeljenega. |
| 1159 | HLAČNA PREDLOGA ZA ZELO TEŽKO INKO.-obseg pasu od 80-110 cm, nočna | Vpojnost vsaj 2500 ml po Rothwell-ovi metodi (ISO 11948), večplastno vpojno jedro z enosmerno propustno zgornjo plastjo, ki zagotavlja enakomerno razporeditev tekočine po vsem vpojnem jedru, beljeno brez klora, zunanja plast nepropustna za tekočino in zračna vsaj na bokih, indikator vlage, lepilni trakovi z možnostjo večkratnega pritrjevanja, sama struktura predloge preprečuje razvoj neprijetnega vonja in preprečuje povratno vlaženje kože, dodatna stranska zaščita pred iztekanjem z elastičnimi nitmi brez lateksa, oznaka velikosti plenice. Obseg pasu lahko odstopa +/- 10 % od opredeljenega. |
| 1157 | HLAČNA PREDLOGA ZA ZELO TEŽKO INKO.-obseg pasu od 100-150 cm, dnevna | Vpojnost vsaj 2300 ml po Rothwell-ovi metodi (ISO 11948), večplastno vpojno jedro z enosmerno propustno zgornjo plastjo, ki zagotavlja enakomerno razporeditev tekočine po vsem vpojnem jedru, beljeno brez klora, zunanja plast nepropustna za tekočino in zračna vsaj na bokih, indikator vlage, lepilni trakovi z možnostjo večkratnega pritrjevanja, sama struktura predloge preprečuje razvoj neprijetnega vonja in preprečuje povratno vlaženje kože, dodatna stranska zaščita pred iztekanjem z elastičnimi nitmi brez lateksa, oznaka velikosti plenice. Obseg pasu lahko odstopa +/- 10 % od opredeljenega. |
| 1160 | HLAČNA PREDLOGA ZA ZELO TEŽKO INKO.-obseg pasu od 100-150 cm, nočna | Vpojnost vsaj 2800 ml po Rothwell-ovi metodi (ISO 11948), večplastno vpojno jedro z enosmerno propustno zgornjo plastjo, ki zagotavlja enakomerno razporeditev tekočine po vsem vpojnem jedru, beljeno brez klora, zunanja plast nepropustna za tekočino in zračna vsaj na bokih, indikator vlage, lepilni trakovi z možnostjo večkratnega pritrjevanja, sama struktura predloge preprečuje razvoj neprijetnega vonja in preprečuje povratno vlaženje kože, dodatna stranska zaščita pred iztekanjem z elastičnimi nitmi brez lateksa, oznaka velikosti plenice. Obseg pasu lahko odstopa +/- 10 % od opredeljenega. |
| 1104 | HLAČNA PREDLOGA ZA TEŽKO IN ZELO TEŽKO INKO.-obseg pasu več kot 150 cm, dnevna | Vpojnost vsaj 2300 ml po Rothwell-ovi metodi (ISO 11948), večplastno vpojno jedro z enosmerno propustno zgornjo plastjo, ki zagotavlja enakomerno razporeditev tekočine po vsem vpojnem jedru, beljeno brez klora, zunanja plast nepropustna za tekočino in zračna vsaj na bokih, indikator vlage, lepilni trakovi z možnostjo večkratnega pritrjevanja, sama struktura predloge preprečuje razvoj neprijetnega vonja in preprečuje povratno vlaženje kože, dodatna stranska zaščita pred iztekanjem z elastičnimi nitmi brez lateksa, oznaka velikosti plenice. Obseg pasu lahko odstopa +/- 10 % od opredeljenega. |
| 1105 | HLAČNA PREDLOGA ZA TEŽKO IN ZELO TEŽKO INKO.-obseg pasu več kot 150 cm, nočna | Vpojnost vsaj 2800 ml po Rothwell-ovi metodi (ISO 11948), večplastno vpojno jedro z enosmerno propustno zgornjo plastjo, ki zagotavlja enakomerno razporeditev tekočine po vsem vpojnem jedru, beljeno brez klora, zunanja stran nepropustna za tekočino in zračna vsaj na bokih, indikator vlage, lepilni trakovi z možnostjo večkratnega pritrjevanja, sama struktura predloge preprečuje razvoj neprijetnega vonja in preprečuje povratno vlaženje kože, dodatna stranska zaščita pred iztekanjem z elastičnimi nitmi brez lateksa, oznaka velikosti plenice. Obseg pasu lahko odstopa +/- 10 % od opredeljenega. |
| IV. Drugo |  |  |
| 1137 | NEPROPUSTNE HLAČKE ZA LAHKO INKO. | Za večkratno uporabo, pralne najmanj na 60°C, št. pranj vsaj 50, všit pralni vložek z vpojno predlogo, zaščita pred iztekanjem, vpojnost vsaj 75 ml po Rothwell-ovi metodi (ISO 11948). |
| 1161 | PLENICE ZA OTROKE DO 30 KG | Plenica za otroke do 30 kg, vpojnost vsaj 1000 ml po Rothwell-ovi metodi (ISO 11948), večplastno vpojno jedro z enosmerno propustno zgornjo plastjo, ki zagotavlja enakomerno razporeditev tekočine po vsem vpojnem jedru, beljeno brez klora, zunanja plast nepropustna za tekočino in zračna vsaj na bokih, indikator vlage, lepilni trakovi z možnostjo večkratnega pritrjevanja, sama struktura predloge preprečuje razvoj neprijetnega vonja in preprečuje povratno vlaženje kože, dodatna stranska zaščita pred iztekanjem z elastičnimi nitmi brez lateksa, oznaka velikosti plenice. |
| 1162 | POSTELJNE PODLOGE 60x60 cm | Nepropustna zunanja folija, lepljeni robovi na vseh straneh podloge, večplastno vpojno jedro, vpojnost vsaj 800 ml po Rothwell-ovi metodi (ISO 11948). |
| 1163 | POSTELJNE PODLOGE 60x90 cm | Nepropustna zunanja folija, lepljeni robovi na vseh straneh podloge, večplastno vpojno jedro, vpojnost vsaj 1200 ml po Rothwell-ovi metodi (ISO 11948). |
| 1164 | FIKSIRNE HLAČKE | Gosto tkane mrežaste hlačke za pritrjevanje predlog za inkontinenco, za večkratno uporabo, pralne najmanj na 60°C, število pranj vsaj 30. |