Priloga 8

Informacijska in telekomunikacijska oprema izvajalcev NMP in prevozov pacientov

Priloga predpisuje osnovno informacijsko in telekomunikacijsko opremo, s katero mora razpolagati izvajalec NMP oz. izvajalec prevozov pacientov, ter UC oz. SUC in bolnišnice.

Vsako reševalno vozilo mora razpolagati s sledečo opremo:

- Mobilna radijska postaja DMR-MOTOROLA (DM 4600 ali enakovredno) s programiranimi vsemi predpisanimi kanali in omogočeno inkripcijo podatkov (seznam dosegljiv s strani DSZ uradnemu serviserju aparata). Mobilna postaja je vgrajena v reševalno  vozilo in priklopljena na anteno, nameščeno na zunanji strani vozila.

- GPS oddajnik pozicije vozila, hitrosti vožnje, teka motorja ter uporabe modre intervencijske luči. Protokol pošiljanja podatkov so dosegljivi s strani DSZ vsem razvijalcem rešitev.

- Navigacijska naprava, povezana z informacijsko rešitvijo, s samodejnim zajemom začetne lokacije posredovane s strani DSZ v reševalno vozilo.

- Tablični računalnik v vozilu(carpc-CPC) ali enakovredno s programom za  prikaz podatkov opisanih v tabeli 2. Protokol pošiljanja podatkov in način izvedbe informacijske rešitve so opisane v tabeli 3.

Uporabljene informacijske rešitve morajo zagotavljati, da se podatki do DSZ prenašajo v realnem času oz. z maksimalnim zamikom 10-tih sekund. Zagotovljeno mora biti njihovo delovanje v 99,5%.

Vsak član ekipe mora razpolagati s sledečo opremo:

- Prenosno radijsko postajo DMR-MOTOROLA  (DP4801 ali enakovredno) s programiranimi vsemi predpisanimi kanali in omogočeno inkripcijo podatkov (seznam dosegljiv s strani DSZ uradnemu serviserju aparata).

Sprejemno mesto UC-a oz. SUC-a in bolnišnice morajo za komunikacijo z DCZ razpolagati z:

- Fiksna radijska postaja DMR-MOTOROLA (DM 4600 ali enakovredno) s programiranimi vsemi predpisanimi kanali in omogočeno inkripcijo podatkov (seznam dosegljiv s strani DSZ uradnemu serviserju aparata). Fiksna radijska postaja je priklopljena na anteno, nameščeno na ustreznem zunanjem mestu npr. na strehi stavbe.

Opis protokolov in podatkov za izmenjavo z DSZ

Tabela1: Podatki, ki jih ekipa posreduje v informacijsko rešitev DSZ

| podatek | opis | čas posredovanja | način |
| --- | --- | --- | --- |
| SPREJETO | ekipa sporoča, da je sprejela aktivacijsko sporočilo DSZ in bo začela z izvajanjem intervencije. | takoj, ko je aktivacijsko sporočilo sprejeto | PRP |
| NA POTI | ekipa sporoča, da je izvozila na intervencijo. | ko je vsa predvidena ekipa zbrana in je vozilo začelo z vožnjo na kraj intervencije | MRP ali CPC |
| NA KRAJU | ekipa sporoča, da je prispela na kraj dogodka | vozilo je prispelo na predvideno lokacijo dogodka | MRP ali CPC |
| OB PACIENTU | en član ekipe sporoča, da so prispelo do pacienta | član ekipe je prispel do predvidenega pacienta | PRP |
| SE VRAČA | ekipa sporoča, da se vračajo iz kraja intervencije in so začeli vožnjo proti cilju | vozilo je začelo vožnjo iz kraja intervencije do končne lokacije | MRP ali CPC |
| NA CILJU | ekipa sporoča, da je prispela na končno lokacijo, kjer bo predala pacienta | vozilo je prispelo na predvideno končno lokacijo predaje pacienta | MRP ali CPC |
| PROST | ekipa sporoča, da so člani ekipe in vozilo pripravljeni na naslednjo intervencijo | takoj, ko je možno začeti z naslednjo intervencijo | MRP ali CPC |

PRP=prenosna radijska postaja člana ekipe

MRP=mobilna radijska postaja v vozilu

CPC=računalnik v vozilu

Tabela 2: Podatki, ki jih DSZ posreduje ekipi

| podatek | opis | pogoj | način |
| --- | --- | --- | --- |
| številka intervencije | 12 mestna enoznačna identifikacija intervencije | obvezno | PRP CPC |
| (prioriteta) | stopnja nujnosti, katero mora ekipa upoštevati pri vožnji na kraj dogodka | obvezno | PRP CPC |
| koda in naslov dogodka | koda dogodka po slovenskem indeksu in naslov samega dogodka | obvezno | PRP CPC |
| pomembne informacije | o vrsti dogodka, nevarnosti na kraju,... | neobvezno | PRP CPC |
| Priimek in ime pacienta | Priimek in ime pacienta, kadar to ni možno se zapiše »NEZNANEC« | neobvezno | PRP CPC |
| telefonska številka | telefonska številka klicatelja | neobvezno | CPC |
| začetna lokacija | naslov: kraj, naselje, ulica in številka, nadstropje; kadar ni možno opis same lokacije, ceste,... | obvezno | PRP CPC |
| dodatne informacije | DSZ naknadno pošilja v sistem vse dodatne informacije, ki so ugotovljene in pomembne za izvajanje intervencije | neobvezno | CPC |

PRP=prenosna radijska postaja

CPC=računalnik v vozilu

Tabela 3: Communications protocol

| Področje | specifikacije |
| --- | --- |
| Komunikacija | - Vsak paket mora biti pozitivno potrjen (0x01) ali v primeru napake negativno potrjen (0x02) skupaj z opisom napake. Šele ko smo poslali potrditev lahko pošljemo še odgovor. - Potem ko CarTablet odpre povezavo na vtičnici k strežniku mora poslati identifikacijo zahtevo (0x00). Strežnik odgovori z identifikacijsko potrditvijo (0x0F), če je identifikacija uspešna, ali negativno potrditvijo (0x0E), če identifikacija ni uspešna. Če identifikacija ni uspešna, se identifikacijska zahteva (0x00) pošlje ponovno. - Obe strani lahko pošiljata ping (0xF0) druga drugi. Ko neka stran prejme ping (0xF0) mora odgovoriti z pong (0xF1). - Obe strani lahko pošiljata statuse. |
| Oblika CarTable sporočil | - Začetek sporočila : (1 Byte) 0x18 (hex) = 24 (dec), - Zaporedna številka sporočila: (1 Byte) 0x00 – 0xFF (hex) = 0 – 255 (dec), - ID sporočila: (1 Byte) iz nabora sporočilnih ID, - ID pošiljatelja: (3 Bytov) 6 number id (primer »010001« = 0x01, 0x00, 0x01, 010010 = 0x01, 0x00, 0x0A, 011000 = 0x01, 0x0A, 0x01), - Dolžina vsebine: (2 Bytov) payload length (0x0000 – 0xFFFF), - Vsebina (0-0xFFFF bytov). |
| Nabor sporočilnih ID-jev | - Identification = 0x00, - MessageAcknowlage = 0x01, - MessageNotAcknowleged = 0x02, - IdentificationAcknowlage = 0x0F, - IdentificationNotAcknowlage = 0x0E, - InterventionRequest = 0x10, - InterventionSend = 0x11, - InterventionDisabled = 0x12, - InterventionNotAcknowlage = 0x1E, - InterventionAcknowlage = 0x1F, - Status = 0x20, - Ping = 0xF0, - Pong = 0xF1 |
| Tipi variabel v vsebini sporočil | - String (1 + n bytes (maks. 255)). - 1. byte = dolžina of utf8 array. - n bytes = utf8 array. - Int (4 byti): - Big endian. (primer 255 (dec) = 0xFF 0x00 0x00 0x00, 256 (dec) = 0x00 0x01 0x00 0x00 ect.) - Double (8 bytov) (c# bitconverter): - 1 bit = sign, - 11 bit = exponent, - 52 bit = fraction. - DateTime (8 bytov): - Double število 100 nanosecond intervalov od 1. Januarja leta 1 at 00:00. (c# ticks) - Bool (1byte): - 1 – true, 0 – false |
| Vsebina pri različnih sporočilnih ID-jih | - Identification (0x00): - No payload. - MessageAcknowlage (0x01): Payload length = 0 - No payload. - MessageNotAcknowleged (0x02): - String: message. - IdentificationAcknowlage (0x0F): - No payload. - IdentificationNotAcknowlage (0x0E): - String: message. - InterventionRequest (0x10): - String: InterventionID. - InterventionSend (0x11): - String: InterventionID - String: Caller surname - String: Caller name - String: Caller relationship - String: Caller establishment - String: Caller telephone number - String: Emergency type - String: Emergency description - String: Number of patients - String: Patient name - String: Patient surname - String: Patient sex - String: Patient age - String: Consciousness description - String: Breathing description - String: Breathing quality description - String: Bleeding description - String: Pain description - String: Mobility description - DateTime: Intervention created - DateTime: Intervention assigned - DateTime: Intervention started - DateTime: On the scene - DateTime: From the scene - DateTime: At the destination - DateTime: Intervention finished - String: Scene establishment - String: Scene township - String: Scene town - String: Scene street - String: Scene house number - Int: Scene X (GaussKrüger) - Int: Scene Y (GaussKrüger) - String: Destination establishment - String: Destination township - String: Destination town - String: Destination street - String: Destination house number - Int: Destination X (GaussKrüger) - Int: Destination Y (GaussKrüger) - String: Priority - String: Drive regime - String: Team orders - String: Scene description - String: Destination description - String: Parent interventionID - InterventionDisabled (0x12) - String: InterventionID - InterventionNotAcknowleged (0x1E) - String: InterventionID - String: VehicleID - Bool: Deaktivated - InterventionNotAcknowleged (0x1E) - String: InterventionID - String: VehicleID - String: Deactivated - String: Message - Status (0x20) - String: InterventionID - Byte: StatusID - 2 – Intervention started - 3 – On the scene - 4 – From the scene - 5 – At the destination - 8 – Intervention finished - *optional (Server >CarTablet Only) DateTime: Status time - Ping (0xF0) - No payload. - Pong(0xF1) - No payload. |