PRIOLOGA 1

Pojasnilo uporabljenih izrazov:

»Noben«: pomeni, da se ne glede na splošna pravila, med te objekte ne uvršča noben objekt

»Samo splošna pravila«: pomeni, da dodatnih meril in se uporabljajo samo splošna merila

»Vsi«: pomeni, da se ne glede na splošna pravila, med te objekte uvrščajo vsi objekti

»Do«: pomeni vključno z navedeno mejno vrednostjo, kot to določa četrti odstavek 5. člena uredbe

|  |  |  |  |  | Klasifikacija objektov | Podrobnejša klasifikacija | Razvrstitev objekta |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CC-SI |  |  |  |  |  |  | Enostaven objekt | Nezahteven objekt | Zahteven objekt |
| 1 | Stavbe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Stanovanjske stavbe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 111 | Enostanovanjske stavbe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1110 | Enostanovanjske stavbe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11100 | Enostanovanjske stavbe |  | noben | površina do 25 m2 | noben |
|  |  | 112 | Večstanovanjske stavbe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1121 | Dvostanovanjske stavbe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11210 | Dvostanovanjske stavbe |  | noben | noben | noben |
|  |  |  | 1122 | Tri in večstanovanjske stavbe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11220 | Tri- in večstanovanjske stavbe |  | noben | noben | površina nad 2.000 m2 |
|  |  | 113 | Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1130 | Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11301 | Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji |  | noben | noben | površina nad 2.000 m2, višine nad 10 m |
|  |  |  |  | 11302 | Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine |  | noben | noben | površina nad 2.000 m2, višine nad 10 m |
|  | 12 | Nestanovanjske stavbe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 121 | Gostinske stavbe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1211 | Hotelske in podobne gostinske stavbe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12111 | Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev |  | površina do 5 m2 | noben | površina nad 2.000 m2, |
|  |  |  |  | 12112 | Gostilne, restavracije in točilnice |  | površina do 5 m2 | površina do 25 m2 | površina nad 2.000 m2 |
|  |  |  | 1212 | Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12120 | Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev |  | površina do 5 m2 | površina do 25 m2 | površina nad 2.000 m2 |
|  |  | 122 | Poslovne in upravne stavbe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1220 | Poslovne in upravne stavbe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12201 | Stavbe javne uprave |  | površina do 5 m2 | površina do 25 m2 | površina nad 4.000 m2 |
|  |  |  |  | 12202 | Stavbe bank, pošt, zavarovalnic |  | površina do 5 m2 | površina do 25 m2 | površina nad 4.000 m2 |
|  |  |  |  | 12203 | Druge poslovne stavbe |  | površina do 5 m2 | površina do 25 m2 | površina nad 4.000 m2 |
|  |  |  |  | 12204 | Konferenčne in kongresne stavbe |  | površina do 5 m2 | površina do 25 m2 | površina nad 4.000 m2 |
|  |  | 123 | Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1230 | Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12301 | Trgovske stavbe |  | površina do 5 m2 | površina do 25 m2 | površina nad 4.000 m2 |
|  |  |  |  | 12302 | Sejemske dvorane, razstavišča |  | površina do 5 m2 | površina do 25 m2 | površina nad 4.000 m2 |
|  |  |  |  | 12303 | Oskrbne postaje |  | noben | noben | površina nad 4.000 m2 |
|  |  |  |  | 12304 | Stavbe za storitvene dejavnosti |  | površina do 5 m2 | površina do 25 m2 | površina nad 4.000 m2 |
|  |  | 124 | Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1241 | Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12410 | Postajno poslopje, terminal, stavba za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe |  | površina do 5 m2 | površina do 25 m2 | površina nad 4.000 m2 |
|  |  |  | 1242 | Garažne stavbe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12420 | Garažne stavbe |  | površina do 20 m2 | površina do 50 m2 | površina nad 4.000 m2, dve ali več podzemnih etaž |
|  |  | 125 | Industrijske in skladiščne stavbe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1251 | Industrijske stavbe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12510 | Industrijske stavbe |  | površina do 5 m2, požarna obremenitev ne presega 100 MJ/m2 | površina do 25 m2, požarna obremenitev ne presega 200 MJ/m2 | površina nad 4.000 m2, požarna obremenitev več kot 5000 MJ/m2 |
|  |  |  | 1252 | Rezervoarji, silosi in skladišča |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12520 | Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe | Skladiščne stavbe | površina do 20 m2, požarna obremenitev ne presega 100 MJ/m2 | površina do 100 m2, požarna obremenitev ne presega 200 MJ/m2 | površina skladiščne stavbe nad 4.000 m2, požarna obremenitev več kot 5000 Mj/m2, rezervoarji in silosi prostornine nad 1.000 m3, vsi rezervoarji ali skladišča radioaktivnih ali nevarnih snovi nad 10 m3 |
|  |  |  |  |  |  | rezervoarji in cisterne za vodo in druge tekočin | prostornina do 20 m3 | prostornina do 100 m3 |  |
|  |  |  |  |  |  | rezervoarji za nafto in plin | prostornina do 5 m3 | prostornina do 10 m3 |  |
|  |  |  |  |  |  | Stolpni silosi za suhe snovi | do višine 5 m | do višine 10 m |  |
|  |  | 126 | Stavbe splošnega družbenega pomena |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1261 | Stavbe za kulturo in razvedrilo |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12610 | Stavbe za kulturo in razvedrilo | kinodvorane, koncertne dvorane, operne hiše, gledališča, dvorane za družabne prireditve, | noben | noben | površina nad 2.000 m2, višine nad 10 m |
|  |  |  |  |  |  | paviljoni in stavbe za živali in rastline v živalskih in botaničnih vrtovih | površina do 20 m2 | površina do 50 m2 |  |
|  |  |  | 1262 | Muzeji in knjižnice |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12620 | Muzeji in knjižnice |  | površina do 5 m2 | površina do 25 m2 | površina nad 2.000 m2 |
|  |  |  | 1263 | Stavbe za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12630 | Stavbe za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo |  | površina do 5 m2 | površina do 25 m2 | površina nad 2.000 m2, višine nad 10 m |
|  |  |  | 1264 | Stavbe za zdravstveno oskrbo |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12640 | Stavbe za zdravstveno oskrbo |  | površina do 5 m2 | površina do 25 m2 | površina nad 2.000 m2, višine nad 10 m |
|  |  |  | 1265 | Stavbe za šport |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12650 | Stavbe za šport |  | površina do 5 m2 | površina do 25 m2 | površina nad 2.000 m2 |
|  |  | 127 | Druge nestanovanjske stavbe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1271 | Nestanovanjske kmetijske stavbe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12711 | Stavbe za rastlinsko pridelavo |  | površina do 50 m2 | površina do 150 m2 | samo splošni pogoji |
|  |  |  |  | 12712 | Stavbe za rejo živali | živalske farme, hlevi, svinjaki, staje, kobilarne, psarne, čebelnjaki | površina do 5 m2 | površina do 100 m2 | površina nad 2.000 m2 |
|  |  |  |  |  |  | stavba ribogojnice | prostornina bazenov do 250 m3 | prostornina bazenov do 2.000 m3 |  |
|  |  |  |  | 12713 | Stavbe za spravilo pridelka | kmetijski silosi | Površine 20 m2, do višine 5 m | Površine do 100 m2, do višine 10 m |  |
|  |  |  |  |  |  | kleti, vinske kleti | ena kletna etaža, površina do 5 m2 | ena kletna etaža, površina do 50 m2 |  |
|  |  |  |  |  |  | Skladišča za spravilo pridelkov, kozolci | površina do 20 m2 | površina do 100 m2 |  |
|  |  |  |  | 12714 | Druge nestanovanjske kmetijske stavbe | stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije | površina do 20 m2 | površina do 100 m2 |  |
|  |  |  | 1272 | Obredne stavbe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12721 | Stavbe za opravljanje verskih obredov |  | površina do 5m2 | površina do 25 m2 | površina nad 2.000 m2 |
|  |  |  |  | 12722 | Pokopališče |  | površina ureditve do 100 m2, površine stavb do 5 m2 | površina ureditev do 500 m2, površine stavb do 25 m2 |  |
|  |  |  | 1273 | Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12730 | Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene |  | površina ureditve do 100 m2 površine stavb do 5 m2 | površina ureditev do 500 m2 površine stavb do 25 m2 | površina nad 2.000 m2 |
|  |  |  | 1274 | Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12740 | Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje | prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov, sil za zaščito, reševanje in pomoč, gasilski domovi javne sanitarije | površina do 5 m2 | površina do 25 m2 | površina nad 4.000 m2 |
|  |  |  |  |  |  | zaklonišča | ena kletna etaža, površina do 5 m2 | ena kletna etaža, površina do 50 m2 |  |
| 2 | Gradbeni inženirski objekti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | #### Objekti prometne infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 211 | #### Ceste |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2111 | #### Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21110 | #### Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste | avtoceste (AC), hitre ceste (HC), glavne ceste I. in II. reda (G1, G2) in regionalne ceste I., II., in III. reda (R1, R2, R3) | noben | noben | #### vsi, #### razen regionalnih cest |
|  |  |  |  |  |  | prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna postajališča, obračališča | noben | površina do 200 m2 | #### dolžine do 1.000 m, #### površina nad 5.000 m2 |
|  |  |  | 2112 | #### Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21120 | #### Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste | ceste, ulice in poti | noben | noben | #### samo splošna pravila |
|  |  |  |  |  |  | prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna postajališča, obračališča, | noben | površina do 200 m2 | #### samo splošna pravila |
|  |  |  |  |  |  | gozdne ceste, pešpoti, kolesarske in jahalne steze, | samo splošna pravila | samo splošna pravila | #### samo splošna pravila |
|  |  | 212 | Železniške proge |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2121 | Glavne in regionalne železniške proge |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21210 | Glavne in regionalne železniške proge |  | noben | noben | vsi, razen industrijske železniške proge |
|  |  |  | 2122 | Mestne železniške proge |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21220 | Mestne železniške proge |  | noben | noben | vsi |
|  |  | 213 | Letališke steze |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2130 | Letališke steze |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21301 | Letališke steze in ploščadi | vzletno pristajalne in vozne letališke steze, heliporti, letališke ploščadi | noben | noben, razen heliportov na terenu | vsi, razen heliportov |
|  |  |  |  |  |  | objekti za zagotavljanje zemeljskega transporta, notranjih prometnih tokov in parkirišča za letala, | površina do 500 m2 | površina do 5.000 m2 | #### samo splošna pravila |
|  |  |  |  | 21302 | Letalski radio-navigacijski objekti |  | samo splošna pravila | samo splošna pravila | samo splošna pravila |
|  |  | 214 | Mostovi, viadukti, predori in podhodi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2141 | Mostovi in viadukti |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21410 | Mostovi, viadukti, nadvozi, podvozi, prepusti |  | noben, razen brvi svetle razpetine do 5 m | svetla razpetina do 5 m | svetla razpetina nad 15 m |
|  |  |  | 2142 | Predori in podhodi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21421 | Predori |  | noben | noben | vsi |
|  |  |  |  | 21422 | Podhodi |  | noben | svetla razpetina do 5 m, dolžina do 10 m | svetla razpetina nad 15 m, dolžina nad 100 m |
|  |  |  |  | 21423 | Pokriti vkopi in galerije |  | noben | svetla razpetina do 5 m | svetla razpetina nad 15 m |
|  |  | 215 | Pristanišča, plovne poti, pregrade in jezovi ter drugi vodni objekti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2151 | Pristanišča in plovni kanali |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21510 | Pristanišča in plovni kanali |  | noben, razen pomoli do 20 m2 | noben, razen pomoli do 50 m2 | vsi |
|  |  |  | 2152 | Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21520 | Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti | jezovi, zadrževalniki in podobni objekti za akumulacijo vode | prostornina vode do 250 m3 | prostornina vode do 2.000 m3 | velike pregrade) |
|  |  |  |  |  |  | objekti za zaščito rečnih in morskih bregov in ureditev strug, nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavami, hudourniške pregrade | do dolžine 5 m, višine do 2 m | do dolžine 20 m, višine do 3 m | višine nad 10 m |
|  |  |  | 2153 | Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukt |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21530 | Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukt | akvadukti, | noben | noben | svetle razpetine nad 15 m, |
|  |  |  |  |  |  | odvzemni objekt, dovodno omrežje in namakalna oprema drenažni jarki in drugi objekti za osuševanje zemljišč | samo splošna pravila | samo splošna pravila | objekt za namakanje: pretok nad 200 l/s |
|  | 22 | Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 221 | Daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2211 | Naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22110 | Naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi |  | noben | noben | vsi naftovodi, vsi cevovodi za prenos kemikalij in drugih proizvodov, plinovod, tlak 16 bar in več |
|  |  |  | 2212 | Daljinski vodovodi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22121 | Daljinski vodovodi |  | noben | noben | premer nad 500 mm, tlak nad 8 bar |
|  |  |  |  | 22122 | Objekt za črpanje, filtriranje in zajem vode |  | noben | pretok do 5 l/s | pretok nad 100 l/s, |
|  |  |  | 2213 | Daljinsko (hrbtenično) komunikacijsko omrežje |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22130 | Daljinsko (hrbtenično) komunikacijsko omrežje |  | * | noben | višina nad 40 m |
|  |  |  | 2214 | Daljinski (prenosni) elektroenergetski vod |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22140 | Daljinski (prenosni) elektroenergetski vod |  | noben | noben | vsi |
|  |  | 222 | Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski4) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna4) komunikacijska omrežja |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2221 | Lokalni (distribucijski) plinovod |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22210 | Lokalni (distribucijski) plinovod |  | noben | tlak do 1 bar | tlak 16 bar in več |
|  |  |  | 2222 | Lokalni cevovodi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22221 | Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo | distribucijski cevovodi za vodo s pripadajočimi objekti cevovodi za tehnološko vodo | noben | premer do 250 mm | premer nad 500 mm, tlak nad 8 bar |
|  |  |  |  |  |  | omrežje in naprave za preprečevanje požara (hidrantna mreža), | premer do 40 mm | premer do 250 mm | samo splošna pravila |
|  |  |  |  | 22222 | Lokalni cevovod za toplo vodo, paro in stisnjen zrak | toplarne in kotlovnica | noben | noben | moč do 1 MW |
|  |  |  |  |  |  | razdelilno omrežje za dovod tople in vroče vode ter | noben | premer do 250 mm | premer nad 500 mm, temperatura nad 120 °C, tlak nad 8 bar |
|  |  |  |  |  |  | lokalni cevovodi za dobavo stisnjenega zraka | noben | tlak do 4 bar | tlak nad 8 bar |
|  |  |  |  | 22223 | Vodni stolpi in vodnjaki | vodni stolpi | noben | noben | višina nad 15 m |
|  |  |  |  |  |  | arteški in drugi vodnjaki | globine do 10 m | globine do 30 m | globina nad 50 m |
|  |  |  |  |  |  | vodohrani | noben | prostornina do 100 m3 | prostornina nad 2.000 m3 |
|  |  |  | 2223 | Cevovodi za odpadno vodo |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22231 | Cevovodi za odpadno vodo | kanalizacijsko omrežje za odvajanje odpadne in padavinske vode, s pripadajočimi objekti in napravami | noben | premer do 200 mm | premer nad 800 mm |
|  |  |  |  | 22232 | Čistilne naprave | vse vrste čistilnih naprav, ki uporabljajo mehanske, kemične in biološke postopke čiščenja, | kapaciteta do 50 PE, ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov | kapaciteta do 200 PE, ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov | kapaciteta nad 30.000 PE |
|  |  |  | 2224 | Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22241 | Lokalni (distribucijski1) elektroenergetski vodi | razdelilno elektroenergetsko omrežje nizke napetosti (do 1 kV) s pripadajočimi objekti | noben | vsi | noben |
|  |  |  |  |  |  | srednje napetosti vodi s pripadajočimi objekti | noben | do vključno 20 kV | 110 kV in več |
|  |  |  |  | 22242 | Lokalna (dostopovna1) komunikacijska omrežja | dostopovno komunikacijsko omrežje s pripadajočo infrastrukturo dostopovnega omrežja | * | vsi | noben |
|  |  |  |  |  |  | bazne postaje, telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radiokomunikacije v dostopovnem omrežju, | * | noben | stolp višine nad 40 m |
|  | 23 | Industrijski gradbeni kompleksi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 | Industrijski gradbeni kompleksi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2301 | Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23010 | Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin | rudarski objekti za pridobivanje in izkoriščanje , bogatenje in skladiščenje mineralnih surovin, kot so rudarski postroj in rudarska infrastruktura | * | *11 | *11 |
|  |  |  |  |  |  | objekti za proizvodnjo mavca, cementa, opeke, strešnikov in podobno, betonarne | noben | noben | višina nad 25 m |
|  |  |  | 2302 | Elektrarne in drugi energetski objekt |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23020 | Elektrarne in drugi energetski objekt |  | noben | noben | električna moč na pragu nad 5 MW, vsi jedrski energetski objekti, foto-napetostna elektrarna z električno močjo na pragu nad 1 MW |
|  |  |  | 2303 | Objekti kemične industrije |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23030 | Objekti kemične industrije |  | noben | noben | vsi |
|  |  |  | 2304 | Objekti težke industrije, ki niso uvrščeni drugje |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23040 | Objekti težke industrije, ki niso uvrščeni drugje |  | noben | noben | višina nad 15 m |
|  | 24 | Drugi gradbeni inženirski objekti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 241 | Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2411 | Športna igrišča |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24110 | Športna igrišča |  | do 100 m2 tribune do 50 obiskovalcev | do 1.000 m2 tribune do 100 obiskovalcev | tribune) za 5.000 obiskovalcev in več |
|  |  |  | 2412 | Drugi objekti za šport in rekreacijo in prosti čas |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24121 | Marine s pripadajočimi pristaniškimi napravami) | športna pristanišča in marine | do 100 m2 | do 1.000 m2 | samo splošna pravila |
|  |  |  |  | 24122 | Drug gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas | otroška in druga javna igrišča, zabaviščni parki, adrenalinski in plezalni parki, igrišča za golf, vzletišča, konjeniški centri ,javni vrtovi in parki, živalski in botanični vrtovi, urejena naravna kopališča, kampi, smučišče na vodi, kajakaška proga na divjih vodah, | do 100 m2 | do 1000 m2 | površina nad 5.000 m2 |
|  |  |  |  |  |  | smučišča in žičniške naprave) | noben | noben | vse vzpenjače ali žičnice za prevoz oseb |
|  |  |  |  |  |  | skakalnice | noben | noben | od K75 (HS85) m |
|  |  |  |  |  |  | razgledne ploščadi in opazovalnice | višina poda do višine 3,5 m nad terenom | samo splošna pravila | samo splošna pravila |
|  |  |  |  |  |  | bazen za kopanje | prostornina do 60 m3, ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov | prostornina do 100 m3 | prostornina nad 1.000 m3 |
|  |  |  | 2420 | Drugi gradbeni inženirski objekti |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24201 | Obrambni objekti |  | samo splošna pravila | samo splošna pravila | samo splošna pravila |
|  |  |  |  | 24203 | Odlagališča odpadkov in radioaktivnih odpadkov |  | noben | noben | odlagališča s kapaciteto nad 500 ton/dan, vsa odlagališča nevarnih in radioaktivnih odpadkov |
| 3 | Drugi gradbeni posegi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | Trajno reliefno preoblikovanje terena |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 31100 | Nasipi |  | samo splošna pravila | samo splošna pravila | samo splošna pravila |
|  |  |  |  | 31200 | Izkopi in odkopi |  | samo splošna pravila | samo splošna pravila | samo splošna pravila |
|  |  |  |  | 31300 | Utrjene površine in brežine |  | samo splošna pravila | samo splošna pravila | samo splošna pravila |
|  | 32 | Gradbeni posegi za opremo zunanjih površin |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32100 | Ograje |  | do višine 2,2 m | do višine 3,5 m | samo splošna pravila |
|  |  |  |  | 32200 | Oporni zidovi |  | višinska razlika med zemljiščem do 1 m | višinska razlika med zemljiščem do 2 m | višina med spodnjim in zgornjim zemljiščem 10 m in več |
|  |  |  |  | 32300 | Objekti za zadrževanje plazov |  | noben | noben | kombinacija več vrst geotehničnih del), kjer višina posega presega 10 m od raščenega terena |
|  |  |  |  | 32400 | Ekološki otoki |  | vsi | noben | noben |
|  |  |  |  | 32500 | Nadstrešnice |  | površina do 20 m2 | površina do 50 m2 | noben |
|  |  |  |  | 32600 | Objekti za oglaševanje |  | površine do 12 m2, višine do 4 m | površine do 40 m2, višine do 6 m | samo splošna pravila |
|  |  |  |  | 32700 | Spominska obeležja |  | površina do 10 m2 višine 5 m | površina do 25 m2 | samo splošna pravila |
|  | 33 | Objekti, ki niso povezani s tlemi ali niso klasificirani po CC-SI |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 33100 | Objekti (tudi proizvodi), ki niso trajno povezani s tlemi | rastlinjaki | površine do 1.000 m2 višine do 5 m | površine do 5.000 m2 | noben |
|  |  |  |  |  |  | prireditveni, skladiščni, športni šotori in baloni | površine do 200 m2 | površine do 1.000 m2 | površine do 10.000 m2 |
|  |  |  |  |  |  | zabojniki – bivalni, za opravljanje dejavnosti, skladiščni | površine do 5 m2 | površine do 25 m2 | površine do 2.000 m2 |
|  |  |  |  |  |  | prostori za prenočitev (glamping) | površine do 5 m2 | površine do 25 m2 | površine do 2.000 m2 |
|  |  |  |  | 33200 | Objekti, ki niso na tleh | Prostori na drevesu | površine do 5 m2, višina do 5 m | površine do 25 m2, višina do 5 m | površine do 2.000 m2 |
|  |  |  |  |  |  | Plavajoči pomoli/pontoni | površine do 20 m2 | površine do 50 m2 | noben |
|  |  |  |  |  |  | Hiše na vodi | površine do 5 m2 | površine do 25 m2 | površine do 2.000 m2 |
|  |  |  |  | 33300 | Raziskovalni objekti in naprave | Merilne naprave (temperature, vetra, pretoka vode, seizmičnosti) | vsi | noben | noben |

Podrobnejša klasifikacija je navedena samo, če so znotraj podrazreda določena različna merila za razvrščanje.  Navodila za klasificiranje po klasifikacijskih ravneh so določena v Smernicah za klasificiranje in razvrščanje objektov

) Pri poimenovanju objektov se upoštevajo nacionalni področni predpisi.

) Skladno s predpisom o opazovanju seizmičnosti na območju velike pregrade

Skladno s predpisi o kmetijskih zemljiščih

Skladno s predpisi o elektronskih komunikacijah

Skladno s predpisi o elektronskih komunikacijah

Skladno s predpisi o elektronskih komunikacijah

v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo

Za te objekte se določbe gradbenega zakona ne uporabljajo

) S sedišči in stojišči

) S pripadajočimi pristaniškimi napravami so mišljeni le grajene naprave, ki služijo za delovanje marine kot objekta

) Smučarske proge s pripadajočo opremo, žičnice - kabinske žičnice, sedežnice in vlečnice ter podobno

v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov

) npr. sidrana pilota stena, sidrana membranska stena, kombinacija jeklenih mrež in sider