
Na podlagi 5. točke prvega odstavka 46. člena Zakona o motornih vozilih (ZMV-1) (Uradni list RS, št. 75/17) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K

o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil
1. člen

(vsebina pravilnika)

(1) Ta pravilnik določa vsebino in način opravljanja cestnega pregleda tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil.
(2) Ta pravilnik deloma prenaša v pravni red Republike Slovenije Direktivo 2014/47/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil, ki vozijo v Uniji, in razveljavitvi Direktive 2000/30/ES (UL L št. 127 z dne 29. 4. 2014, str. 134). 
2. člen

(področje uporabe)

Ta pravilnik se uporablja za gospodarska vozila s konstrukcijsko določeno hitrostjo nad 25 km/h, ki spadajo v naslednje kategorije:

– motorna vozila, ki so zasnovana in izdelana predvsem za prevoz oseb in njihove prtljage ter imajo poleg vozniškega sedeža več kot osem sedežev – kategoriji vozil M2 in M3;

– motorna vozila, ki so zasnovana in izdelana predvsem za prevoz blaga, z največjo dovoljeno maso, ki presega 3,5 tone – kategoriji vozil N2 in N3;

– priklopna vozila, ki so zasnovana in izdelana za prevoz blaga ali oseb, kot tudi za nastanitev oseb, z največjo dovoljeno maso, ki presega 3,5 tone – kategoriji vozil O3 in O4, in

– kolesni traktorji kategorije T5, ki se večinoma uporabljajo za komercialni cestni prevoz na javnih cestah in katerih največja konstrukcijsko določena hitrost presega 40 km/h.

3. člen

(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

1. »cestni pregled tehnične brezhibnosti (v nadaljnjem besedilu: cestni pregled)« je nenapovedan pregled tehnične brezhibnosti gospodarskega vozila, ki ga opravijo pristojni organi;

2. »gospodarsko vozilo« je vozilo, ki se uporablja predvsem za komercialni prevoz blaga ali potnikov, kot so javni prevoz ali prevoz za lastne potrebe, ali drug poklicni prevoz;

3. »pooblaščena oseba« je policist ali inšpektor, pristojen za promet;
4. »prostor, namenjen cestnim pregledom« je določeno območje za začetni oziroma podrobnejši cestni pregled, ki je lahko opremljen s stalno opremo za pregled in preskus vozila, delov in opreme na vozilu;
5. »pristojni organ« je policija in inšpektorat, pristojen za promet;

6. »tovor« pomeni vse blago, ki bi bilo običajno v vozilu ali v delu vozila, zasnovanem za prevoz tovora, ki ni trajno pritrjeno na vozilo, vključno s predmeti v nosilcih tovora, kot so zaboji, menjalni kesoni ali zabojniki na vozilih.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot ga določajo zakon, ki ureja motorna vozila, in predpisi, ki urejajo cestni promet, javne ceste in prevoze v cestnem prometu.
4. člen
(priloge k pravilniku)

Priloge I do IV, navedene v tem pravilniku, so njegov sestavni del.

5. člen

(vrste cestnega pregleda)

(1) Sistem cestnih pregledov obsega začetne cestne preglede in podrobnejše cestne preglede.
(2) Za vozila iz 2. člena tega pravilnika se opravi začetni cestni pregled, pri katerem pooblaščena oseba:

– preveri zadnje potrdilo o tehnični brezhibnosti vozila in poročilo o cestnem pregledu, ki se hranita v vozilu, ali elektronsko dokazilo o teh pregledih;

–vizualno oceni tehnično stanja vozila;

–vizualno oceni pritrjenosti tovora vozila v skladu s tretjim, četrtim in petim odstavkom 10. člena tega pravilnika;

– tehnično preveri vozilo, če se takšno preverjanje opravi le, da se utemelji odločitev, da je treba na vozilu opraviti podrobnejši cestni pregled, ali da se zahteva takojšna odprava nepravilnosti v skladu s prvim odstavkom 11. člena tega pravilnika;
– preveri, ali so bile kakršne koli nepravilnosti, navedene v poročilu o prejšnjem cestnem pregledu vozila, odpravljene.

(3) Pri začetnem cestnem pregledu pooblaščena oseba svoje ugotovitve zapiše v zapisnik, ki vsebuje najmanj vsebine iz Priloge I tega pravilnika.

(4) Pri ugotavljanju, na katerih vozilih je treba opraviti začetni cestni pregled, lahko pooblaščene osebe v prednostno skupino uvrstijo vozila podjetij z visokim profilom tveganja, kot izhaja iz sistema ocenjevanja tveganja v zvezi s prevozi v cestnem prometu. Vozila se lahko za preglede izberejo tudi naključno ali kadar obstaja sum, da predstavljajo tveganje za varnost v cestnem prometu ali za okolje.

(5) Na podlagi rezultata začetnega cestnega pregleda se pooblaščena oseba odloči, ali je treba na pregledanem vozilu opraviti podrobnejši cestni pregled.
(6) Podrobnejši cestni pregled se izvede z mobilno enoto in obsega pregled vsebin iz tehnične specifikacije za vozila TSV 605 ob upoštevanju zlasti varnosti zavor, pnevmatik, koles, šasije in emisij, ter priporočene metode za pregledovanje vozila ali kot izredni tehnični pregled vozila.

(7) Podrobnejše cestne preglede izvajajo pooblaščene osebe, ki izpolnjujejo zahteve za kontrolorja tehničnih pregledov vozil, in kontrolorji tehničnih pregledov iz pooblaščenih strokovnih organizacij za tehnične preglede vozil.

(8) Kadar je iz potrdila o tehnični brezhibnosti vozila ali poročila o podrobnejšem cestnem pregledu razvidno, da je bil pregled ene izmed postavk iz tehnične specifikacije za vozila TSV 605 opravljen v predhodnih treh mesecih, pooblaščena oseba to postavko pregleda samo, če to upravičuje očitna nepravilnost.
6. člen

(prostori izvajanja podrobnejših cestnih pregledov)

(1) Podrobnejši cestni pregledi iz šestega odstavka prejšnjega člena se izvajajo z mobilnimi enotami, namenjenimi za cestne preglede, ali v strokovni organizaciji za izvajanje tehničnih pregledov vozil.

(2) Kadar je treba podrobnejši cestni pregled opraviti v strokovni organizaciji za izvajanje tehničnih pregledov vozil ali v prostoru, namenjenem cestnim pregledom, se čim prej opravi v enem od najbližjih strokovnih organizacij ali prostorov, ki so na voljo.

7. člen

(obseg cestnih pregledov)

Skupno število začetnih cestnih pregledov vozil iz prve, druge in tretje alineje 2. člena tega pravilnika mora biti v vsakem koledarskem letu vsaj 5 % skupnega števila teh vozil, registriranih v Republiki Sloveniji.

8. člen
(ocenjevanje tveganja)

(1) Za vozila iz prve, druge in tretje alineje 2. člena tega pravilnika se podatki o številu in resnosti nepravilnosti iz tehnične specifikacije za vozila TSV 605 in v primeru naloženega tovora iz Priloge II tega pravilnika, ugotovljenih na vozilih posameznih podjetij, ki opravljajo prevoz, vključijo v sistem ocenjevanja tveganja za podjetja, ki se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo sistem ocenjevanja tveganja v zvezi s prevozi v cestnem prometu.
 (2) Pristojni organ mora do 15. v tekočem mesecu ministrstvu, pristojnemu za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) elektronsko poslati podatke iz prejšnjega odstavka, ki jih ugotovijo na vozilih. Podatki vsebujejo matično številko podjetja, številko poročila o cestnem pregledu, datum cestnega pregleda, številu opravljenih nadzorov na vozilu, skupino kršitve glede na prilogo I k Uredbi Komisije z dne 18. marca 2016 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s klasifikacijo hudih kršitev pravil Unije, zaradi katerih lahko cestni prevozniki izgubijo dober ugled, in spremembi Priloge III k Direktivi 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 74 z dne 19. 3. 2016, str. 8), oznaka nepravilnosti, ki jo določi ministrstvo, in ID države poročanja po standardu ISO-3166-1 ALPHA 2 in vsebujejo podatke za pretekli mesec.
(3) Za ocenjevanje tveganja prevoznih podjetij, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji,  se lahko uporabijo tudi podatki, pridobljeni od drugih držav članic Evropske unije.
9. člen

(prepoved diskriminacije in nasprotja interesov)

(1) Cestni pregled mora biti opravljen tako, da je zagotovljena enaka obravnava neodvisno od državljanstva voznika ali države, v kateri je bilo gospodarsko vozilo registrirano ali v kateri je uporabljano.
(2) Pri opravljanju cestnega pregleda se mora pooblaščena oseba izogibati vsakršnemu nasprotju interesov, ki bi lahko vplivalo na nepristranskost in objektivnost njegovih odločitev.
(3) Nagrajevanje pooblaščenih oseb ne sme biti neposredno povezano z rezultati začetnih ali podrobnejših cestnih pregledov.
10. člen

(ocena nepravilnosti)

(1) Na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja vozila pri podrobnejšem cestnem pregledu v skladu s tehnično specifikacijo za vozila TSV 605 se ugotovljene posamezne nepravilnosti na vozilu ovrednotijo in razporedijo v tri skupine glede na njihov vpliv na varnost vozila oziroma varovanje okolja:

1. »pomanjkljivost« zaradi katere je vozilo samo pogojno tehnično brezhibno in je lahko udeleženo v cestnem prometu, lastnik vozila oziroma uporabnik vozila pa je dolžan odpraviti to pomanjkljivost v roku 15 dni;

2. »napaka« zaradi katere vozilo ni tehnično brezhibno, vendar je v času veljavnosti prometnega dovoljenja lahko udeleženo v cestnem prometu zaradi prevoza na popravilo;
3. »kritična napaka« zaradi katere vozilo ni tehnično brezhibno in do njene odprave ne sme biti udeleženo v cestnem prometu.
(2) Če ugotovljene nepravilnosti na vozilu spadajo v več različnih skupin iz prejšnjega odstavka, se kot merodajna za oceno tehnične brezhibnosti vozila upošteva nepravilnost, ki je uvrščena v višjo skupino nepravilnosti. Če se na vozilu ugotovi več nepravilnosti, ki sicer spadajo v isto skupino, se tako vozilo lahko razvrsti v naslednjo višjo skupino nepravilnosti, če njihov skupni učinek povzroči dodatno zmanjšanje varnosti vozila ali varovanja okolja.
(3) Med začetnim cestnim pregledom se pregleda pritrjenost tovora v skladu s Prilogo II tega pravilnika, da se zagotovi, da je tovor pritrjen tako, da ne ovira varne vožnje oziroma ogroža življenja, zdravja, premoženja ali okolja. S pregledi se lahko preveri, da v vseh okoliščinah uporabe vozila, tudi v nevarnih situacijah ali pri speljevanju navkreber:

– deli tovora samo minimalno spremenijo svoj položaj glede na druge dele, stene ali površine vozila in

– tovor ne more zapustiti prostora za tovor ali se premakniti z nakladalne površine.

(4) Poleg zahtev, ki veljajo za prevoz nekaterih kategorij blaga, kot so tiste, ki so zajete v Evropskem sporazumu o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti (ADR), se tovor pritrdi in pritrjenost tovora pregleda v skladu z načeli in s standardi iz I. oddelka Priloge II tega pravilnika.
(5) V primeru napak ali kritičnih napak, povezanih s pritrjenostjo tovora, se lahko uporabljajo tudi naknadni postopki iz 11. člena tega pravilnika.

(6) Usposabljanje pooblaščenih oseb za preverjanje pritrjenosti tovora na vozilih v skladu s predpisom, ki ureja nalaganje in pritrjevanje tovora v cestnem prometu, izvaja Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa.

11. člen

(naknadni postopki v primeru napak ali kritičnih napak)

(1) Napake ali kritične napake na vozilu, ugotovljene med začetnim ali podrobnejšim pregledom, se morajo odpraviti, preden se vozilo ponovno uporabi v cestnem prometu.
(2) Pooblaščena oseba lahko v primeru ugotovljenih napak ali kritičnih napak zahteva, da se v predpisanem času na vozilu, ki je predmet cestnega pregleda in je registrirano v Republiki Sloveniji, opravi izredni tehnični pregled vozila. Če je vozilo registrirano v drugi državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: država članica EU) ali državi Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljnjem besedilu: država EGP), lahko pristojni organ v skladu s postopkom iz četrtega odstavka tega člena prek ministrstva, od pristojnega organa te druge države članice EU ali države EGP zahteva, da opravi nov tehnični pregled tega vozila. Če se na vozilu, registriranem v državi, ki ni država članica EU ali država EGP, ugotovijo napake ali kritične napake, lahko pristojni organi o tem obvestijo pristojni organ države registracije vozila.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena v primeru ugotovljenih napak ali kritičnih napak, ki zahtevajo hitro ali takojšnjo odpravo zaradi neposredne ali takojšnje nevarnosti za varnost v cestnem prometu, pristojni organ zagotovi, da je uporaba vozila omejena ali prepovedana, dokler se takšne nepravilnosti ne odpravijo. Takšno vozilo se lahko uporabi samo za vožnjo do ene od najbližjih delavnic, v kateri je mogoče navedene nepravilnosti odpraviti, pod pogojem, da je bila ta napaka ali kritična napaka popravljena v tolikšni meri, da je vozilo mogoče pripeljati do te delavnice in da pri tem ni nikakršnega neposrednega tveganja za varnost oseb v vozilu ali drugih udeležencev v cestnem prometu. V primeru pomanjkljivosti, ki ne zahtevajo takojšnje odprave, pristojni organ določi pogoje in petnajstdnevni rok uporabe vozila, preden se nepravilnosti odpravijo. Če vozila ni mogoče popraviti v tolikšni meri, da ga je mogoče pripeljati do delavnice, se vozilo lahko pripelje do kraja, kjer ga je mogoče popraviti.

(4) Kadar se na vozilu, ki je registrirano v drugi državi članici EU ali državi EGP, ugotovijo napake ali kritične napake, zaradi katerih se omeji ali prepove uporaba vozila, ministrstvo o rezultatih tega pregleda obvesti kontaktno točko države članice EU ali države EGP, v kateri je bilo vozilo registrirano. To obvestilo vsebuje najmanj vsebino iz poročila o cestnem pregledu iz Priloge III tega pravilnika in se posreduje prek nacionalnega elektronskega registra iz 16. člena Uredbe (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 51). 

(5) Kadar se na vozilu iz prejšnjega odstavka ugotovijo napake ali kritične napake, lahko ministrstvo zaprosi pristojni organ države, v kateri je bilo vozilo registrirano, prek kontaktne točke te države, da sprejme ustrezne nadaljnje ukrepe, kot je nov tehnični pregled vozila iz drugega odstavka tega člena.

12. člen

(poročilo o pregledu in evidenca)

(1) Za vsak opravljen začetni cestni pregled pristojni organ ministrstvu do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec elektronsko sporoči naslednje podatke:

– državo registracije vozila;

– kategorijo vozila, in
– rezultate začetnega cestnega pregleda (ustrezno, neustrezno).

(2) Po zaključku podrobnejšega cestnega pregleda pooblaščena oseba sestavi poročilo v skladu s Prilogo III tega pravilnika v dveh izvodih. Izvod poročila se izroči vozniku gospodarskega vozila, nad katerim je bil opravljen nadzor.

(3) Pristojni organ do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec elektronsko sporoči ministrstvu rezultate podrobnejših cestnih pregledov. Ti podatki vključujejo:

– število pregledanih vozil;

– kategorijo pregledanih vozil;

– državo, v kateri je bilo posamezno vozilo registrirano, in

– pri podrobnejših cestnih pregledih pregledana področja in postavke, ki so bile v skladu z 10. točko Priloge III tega pravilnika ocenjene kot neustrezne.
(4) Ministrstvo hrani podatke iz prejšnjega odstavka v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov 3 leta od datuma njihovega prejema. 
(5) Ministrstvo vsaki dve leti, najkasneje do 31. marca, po elektronski poti posreduje zbrane podatke iz prejšnjega odstavka Evropski komisiji v obliki, ki je določena v Prilogi IV tega pravilnika. 

13. člen

(usklajeni cestni pregledi)

(1) Pristojni organi vsako leto redno izvajajo usklajene cestne preglede, ki jih organizirajo hkrati pristojni organi dveh ali več držav članic EU ali držav EGP.
(2) Pristojni organ pošlje ministrstvu poročilo o opravljenih usklajenih cestnih pregledih iz prejšnjega odstavka za preteklo leto najkasneje do 15. februarja.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen 

(veljavnost dokazil o usposobljenosti za preverjanje pritrjenosti tovora na vozilih)

Pooblaščene osebe, ki so opravile usposabljanje za preverjanje pritrjenosti tovora na vozilih od 6. septembra 2011 do uveljavitve tega pravilnika, se šteje, da so usposobljene v skladu s šestim odstavkom 10. člena tega pravilnika.
15. člen 

(prenehanje veljavnosti in uporabe)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 50/17).

16. člen

Prvo poročanje v skladu s četrtim odstavkom 12. člena tega pravilnika se izvede v letu 2019.
17. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 20. maja 2018, razen 8. člena tega pravilnika, ki se začne uporabljati 20. maja 2019.

Št. 007-111/2018
dr. Peter Gašperšič
Ljubljana, dne 19. marca 2018
EVA 2018-2430-0018
  Minister za infrastrukturo
PRILOGA I

ZAPISNIK O ZAČETNEM CESTNEM PREGLEDU TEHNIČNE BREZHIBNOSTI VOZILA

Št. …………………………………..

(vzorec)

1. Kraj pregleda ………………………………………………………………………………………………......
2. Datum …………………………………....................................................................................................
3. Čas …………………….........................................................................................................................
4. Oznaka države…………..............in registrska označba vozila:…………………………………………
5. Identifikacijska številka vozila/VIN …..................................……………………………………………….
6. Kategorija vozila
	(a) N2(a) (3,5 do 12 t)
	
	
	□

	(b) N3(a) (več kot 12 t)
	
	
	□

	(c) O3(a) (3,5 do 10 t)
	
	
	□

	(d) O4(a) (več kot 10 t)
	
	
	□

	(e) M2(a) (> 9 sedežev(b), do 5 t) 

	
	
	□

	(f) M3(a) (> 9 sedežev(b), več kot 5 t)
	
	
	□

	(g) T5(a)
	
	
	□


7. Stanje kilometrskega števca v času pregleda …………………………………………………….……...
8. Podjetje, ki opravlja prevoz
    (a) Naziv in naslov ……………………………………………………………………………………..…....
    (b) Številka dovoljenja Skupnosti(c) (Uredbi (ES) št. 1072/2009 in (ES) št. 1073/2009) ………....…..
    (c) Matična številka (za slovenska podjetja) ………………………………………………………………..
9. Voznik (ime in priimek ter datum rojstva) ……………………………………………………………..….
10. Kontrolni seznam
	
	Pregledano(d)
	Ni pregledano
	Neustrezno(e)

	(0) identifikacija(f)
	□
	□
	□

	(1) zavorna oprema(f)
	□
	□
	□

	(2) krmiljenje(f)
	□
	□
	□

	(3) vidljivost(f)
	□
	□
	□

	(4) svetlobna oprema in električni sistem(f)
	□
	□
	□

	(5) osi, kolesa, pnevmatike, obesitev(f)
	□
	□
	□

	(6) podvozje in povezava podvozja(f)
	□
	□
	□

	(7) druga oprema vključno s tahografom in napravo za omejevanje hitrosti(f)
	□
	□
	□

	(8) negativni vplivi, vključno z emisijami in razlitjem goriva in/ali olja(f)

	□
	□
	□

	(9) dodatni preskusi za vozila kategorij M2 in M3(f)
	□
	□
	□

	(10) pritrditev tovora(f)
	□
	□
	□


11. Rezultat pregleda:






  DA

      NE
	Vozilo je ustrezno
	□
	□

	Neustrezno
	□
	□

	Izločitev vozila iz prometa, ki ima napake ali kritične napake
	□
	□


12. Razno/opombe ……………………………………………………………………………………………...
13. Na podlagi rezultata pod točko 11 tega zapisnika, zaradi ugotovljenih nepravilnosti označenih pod točko 10 tega zapisnika, pooblaščena oseba …................................... na podlagi tretjega odstavka 76. člena ZMV-1,
o d r e j a 
izredni tehnični pregled vozila v pooblaščeni strokovni organizaciji …..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
in
o d v z a m e:
- prometno dovoljenje št. …................................................................................................................ ter 
- registrske tablice …................................................................................................................................
14. Začetni cestni pregled je zaključen ob ….............. uri.
Prisotni potrjujejo, da jim je bil zapisnik prebran in da na zapisnik ni pripomb.
Zapisnik je sestavljen v dveh izvodih, od katerih enega dobi voznik, drug izvod pa pooblaščena oseba. 
Zapisnik se izroči spodaj podpisanemu vozniku.
(žig)
 Podpis pooblaščene osebe            



Podpis voznika
………………………………………………                                      …………………………………………..  

Vročiti:   

-
voznik (osebno)

Opombe:
(a) Kategorija vozila v skladu s predpisi, ki urejajo ugotavljanje skladnosti vozil.
(b) Število sedežev, vključno z vozniškim sedežem (postavka S.1 potrdila o registraciji vozila).
(c) Če je na voljo.
(d) »Pregledano« pomeni, da je bila pregledana najmanj ena ali več postavk za pregled iz tega področja, navedenega v tehnični specifikaciji za vozila TSV 605, ugotovljene pa so bile pomanjkljivosti ali pa jih ni bilo.
(e) Postavke, ki so bile ocenjene kot neustrezne, z napakami ali kritičnimi napakami.
(f) Metode pregledov in ocena nepravilnosti v skladu s tehnično specifikacijo za vozila TSV 605. 
PRILOGA II

I. Načela pritrditve tovora 

1. Pritrjenost tovora vzdrži naslednje sile, ki nastanejo pri pospeševanju/zaviranju vozila:

· v smeri vožnje: 0,8-kratno težo tovora,

· v bočni smeri: 0,5-kratno težo tovora,

· v nasprotni smeri vožnje: 0,5-kratno težo tovora,

· na splošno pa mora preprečiti nagib ali prevrnitev tovora.

2. Pri razporeditvi tovora se upoštevajo največje dovoljene osne obremenitve, pa tudi potrebne najnižje osne obremenitve, v okviru omejitev največje dovoljene mase vozila ter ob upoštevanju zakonskih določb o teži in merah vozil.

3. Pri pritrjevanju tovora se upoštevajo veljavne zahteve za moč nekaterih sestavnih delov vozila, kot so prednja, bočna in zadnja stranica, oporniki ali točke pričvrstitve, ko se ti elementi uporabljajo za pritrditev tovora.

4. Za pritrditev tovora se lahko uporabi ena ali več naslednjih metod zadrževanja oziroma kombinacija teh metod:

· zaklep,

· blokada (lokalna/splošna),

· neposredna pričvrstitev,

· pričvrstitev s trakovi.

5. Standardi, ki se uporabljajo:
	Standard
	Zadeva

	· SIST EN 12195-1
	Izračun sil pričvrstitve

	· SIST EN 12640
	Točke pričvrstitve

	· SIST EN 12642
	Trdnost konstrukcije karoserije

	· SIST EN 12195-2
	Mrežne pričvrstitve iz ročno izdelanih vlaken

	· SIST EN 12195-3
	Pričvrstitvene verige

	· SIST EN 12195-4
	Pričvrstitvene vrvi iz jeklene žice

	· ISO 1161, ISO 1496
	Zabojnik ISO

	· SIST EN 283
	Menjalni kesoni

	· SIST EN 12641
	Ponjave

	· EUMOS 40511
	Palice in oporniki

	· EUMOS 40509
	Transportna embalaža


II. Pregled pritrjenosti tovora 

1. Razvrstitev nepravilnosti 
Nepravilnosti se razvrstijo v eno izmed naslednjih skupin:

· pomanjkljivost: kadar je bil tovor ustrezno pritrjen, vendar je morda primerno varnostno opozorilo;
· napaka: kadar tovor ni ustrezno pritrjen in lahko pride do večjega premika ali prevračanja tovora ali delov tovora;
· kritična napaka: ko je varnost v prometu neposredno ogrožena zaradi tveganja izgube tovora ali delov tovora ali nevarnosti, ki jih predstavlja tovor, ali zaradi neposredne ogroženosti oseb.

V primeru več nepravilnosti se prevoz razvrsti med kritične napake. Če je nepravilnosti več in učinki, ki izhajajo iz kombinacije teh nepravilnosti, lahko okrepijo drug drugega, se prevoz uvrsti na naslednjo višjo stopnjo nepravilnosti.

2. Metode pregledov 
Metoda pregleda je vizualna ocena pravilne uporabe ustreznih ukrepov v potrebni količini za namen pritrditve tovora in/ali meritev napetostnih sil, izračun učinkovitosti pritrjenosti ter po potrebi pregled potrdil.

3. Ocenjevanje nepravilnosti 
Preglednica določa pravila, ki se lahko uporabijo med pregledom pritrjenosti tovora, da bi se ugotovilo, ali je stanje prevoza sprejemljivo.
Kategorizacija nepravilnosti se določi za vsak primer posebej na podlagi razvrstitev iz 1. točke tega oddelka.
Vrednosti iz spodnje preglednice so okvirne in jih je treba razumeti kot smernice za določitev kategorije nepravilnosti glede na posebne okoliščine – zlasti glede na vrsto tovora – in na podlagi presoje pooblaščene osebe.
Za prevoz, ki sodi na področje enotnih postopkov kontrole cestnega prevoza nevarnega blaga, lahko veljajo natančnejše zahteve.
	Postavka
	Nepravilnosti
	Ocena nepravilnosti

	 
	Pomanjkljivost
	Napaka
	Kritična napaka

	A
	Transportna embalaža ne omogoča ustrezne pritrjenosti tovora.
	Po presoji pooblaščene osebe

	B
	Ena ali več tovornih enot je nepravilno nameščenih.
	Po presoji pooblaščene osebe

	C
	Vozilo ni primerno za prevoz naloženega tovora (nepravilnost, ki ni navedena v postavki 10).
	Po presoji pooblaščene osebe

	D
	Očitne napake nadgradnje vozila (nepravilnost, ki ni navedena v postavki 10).
	Po presoji pooblaščene osebe

	10.
	Ustreznost vozila

	10.1
	Sprednja stena (če se uporablja za pritrditev tovora)

	10.1.1
	Poškodba ali deformacije zaradi rje, ki slabi dele.
	 
	x
	

	
	Nalomljen del, ki predstavlja nevarnost za celoten tovorni prostor.
	
	
	x

	10.1.2
	Nezadostna moč (po potrebi potrdilo ali oznaka).
	 
	x
	

	
	Nezadostna višina, kar zahteva zadevni tovor.
	
	
	x

	10.2.
	Stene iz desk (če se uporabljajo za pritrditev tovora)

	10.2.1
	Poškodba, deformacija zaradi rje, ki slabi dele, neustrezno stanje tečajev ali zapahov.
	 
	x
	

	
	Nalomljen del; tečaji ali zapahi manjkajo ali ne delujejo.
	
	
	x

	10.2.2
	Nezadostna moč preostalega dela (po potrebi potrdilo ali oznaka).
	 
	x
	

	
	Nezadostna višina, kar zahteva zadevni tovor.
	
	
	x

	10.2.3
	Deske, iz katerih je izdelana stena; neustrezno stanje.
	 
	x
	

	
	Nalomljen del.
	
	
	x

	10.3
	Zadnja stena (če se uporablja za pritrditev tovora)

	10.3.1
	Poškodba, deformacija zaradi rje, ki slabi dele, neustrezno stanje tečajev ali zapahov.
	 
	x
	

	
	Nalomljen del; tečaji ali zapahi manjkajo ali ne delujejo.
	
	
	x

	10.3.2
	Nezadostna moč (po potrebi potrdilo ali oznaka).
	 
	x
	

	
	Nezadostna višina, kar zahteva zadevni tovor.
	
	 
	x

	10.4
	Oporniki (če se uporabljajo za pritrditev tovora)

	10.4.1
	Poškodba, deformacije zaradi rje, ki slabi dele, ali nezadostna pritrditev na vozilo.
	 
	x
	

	
	Nalomljen del; nestabilna pritrditev na vozilo.
	
	
	x

	10.4.2
	Nezadostna moč ali neustrezna konstrukcija.
	 
	x
	

	
	Nezadostna višina, kar zahteva zadevni tovor.
	
	
	x

	10.5
	Točke pričvrstitve (če se uporabljajo za pritrditev tovora)

	10.5.1
	Neustrezno stanje ali konstrukcija.
	 
	x
	

	
	Ne morejo prenašati zahtevanih sil pričvrstitve.
	
	
	x

	10.5.2
	Nezadostno število.
	 
	x
	

	
	Nezadostno število za prenašanje zahtevanih sil pričvrstitve.
	
	
	x

	10.6
	Zahtevane posebne strukture (če se uporabljajo za pritrditev tovora)

	10.6.1
	Neustrezno stanje, poškodovane.
	 
	x
	

	
	Nalomljeni deli; ne morejo prenašati zadrževalne sile.
	
	
	x

	10.6.2
	Neustrezni za tovor, ki se prevaža.
	 
	x
	

	
	Manjkajo.
	
	
	x

	10.7
	Pod (če se uporablja za pritrditev tovora)

	10.7.1
	Neustrezno stanje, poškodovan.
	 
	x
	

	
	Nalomljeni deli; ne more prenašati tovora.
	
	
	x

	10.7.2
	Nezadostna obremenitev.
	 
	x
	

	
	Ne more nositi tovora.
	
	
	x

	20.
	Metode zadrževanja

	20.1
	Zaklep, blokada in neposredna pričvrstitev

	20.1.1
	Neposredna pritrditev tovora (blokada)

	20.1.1.1
	Oddaljenost do sprednje stene, če se ta uporablja za neposredno pritrditev tovora, je prevelika.
	 
	x
	

	
	Več kot 15 cm in nevarnost preboja zidu.
	
	
	x

	20.1.1.2
	Stranska razdalja do stene iz desk, če se ta uporablja za neposredno pritrditev tovora, je prevelika.
	 
	x
	

	
	Več kot 15 cm in nevarnost preboja zidu.
	
	
	x

	20.1.1.3
	Razdalja do zadnje stene iz desk, če se ta uporablja za neposredno pritrditev tovora, je prevelika.
	 
	x
	

	
	Več kot 15 cm in nevarnost preboja zidu.
	
	
	x

	20.1.2
	Naprave za pritrditev, kot so letve za pritrditev, stebri za blokado, deske in klini spredaj, ob strani in zadaj

	20.1.2.1
	Neustrezna pritrditev na vozilo.
	x
	
	

	
	Nezadostna pritrditev.
	
	x
	

	
	Ne morejo prenašati sil zadrževanja, zrahljane.
	
	
	x

	20.1.2.2
	Neustrezna pritrditev.
	x
	
	

	
	Nezadostna pritrditev.
	
	x
	

	
	Popolnoma neučinkovite.
	
	
	x

	20.1.2.3
	Nezadostna stabilnost opreme za pritrditev.
	
	x
	

	
	Oprema za pritrditev popolnoma neprimerna.
	
	
	x

	20.1.2.4
	Ustreznost izbrane metode za pritrditev embalaže ni najbolj optimalna.
	
	x
	

	
	Izbrana metoda je popolnoma neustrezna.
	
	
	x

	20.1.3
	Neposredna pritrditev z mrežami in prekrivali

	20.1.3.1
	Stanje mrež in prekrival (oznaka manjka/je poškodovana, vendar naprava še dobro deluje).
	x
	
	 

	
	Naprave za zadrževanje tovora so poškodovane.
	
	x
	 

	
	Naprave za zadrževanje tovora so močno dotrajane in niso več primerne za uporabo.
	
	
	x

	20.1.3.2
	Nezadostna moč mrež in prekrival.
	 
	x
	

	
	Zmogljivost manj kot 2/3 zahtevanih sil zadrževanja.
	
	
	x

	20.1.3.3
	Nezadostna pritrjenost mrež in prekrival.
	 
	x
	

	
	Zmogljivost zadržanja pritrjenosti manj kot 2/3 zahtevanih sil zadrževanja.
	
	
	x

	20.1.3.4
	Nezadostna ustreznost mrež in prekrival za pritrditev tovora.
	 
	x
	

	
	Popolnoma neustrezni.
	
	
	x

	20.1.4
	Ločevanje in oblazinjenje tovornih enot ali prostih prostorov

	20.1.4.1
	Neustreznost enote za ločevanje in oblazinjenje.
	 
	x
	

	
	Obsežna ločitev ali prosti prostori.
	
	
	x

	20.1.5
	Neposredna pričvrstitev (vodoravna, prečna, diagonalna, zanke in vzmeti)

	20.1.5.1
	Zahtevana moč pritrditve neustrezna.
	 
	x
	

	
	Manj kot 2/3 zahtevane moči.
	
	
	x

	20.2
	Zaščita pred trenjem

	20.2.1
	Ohranitev zahtevane moči pritrditve

	20.2.1.1
	Zahtevana moč pritrditve neustrezna.
	 
	x
	

	
	Manj kot 2/3 zahtevane moči.
	
	
	x

	20.3
	Uporabljene naprave za zadrževanje tovora

	20.3.1
	Neustreznost naprav za zadrževanje tovora.
	 
	x
	

	
	Popolnoma neprimerna naprava.
	
	
	x

	20.3.2
	Oznaka (npr. na popravljenem delu/preskusnem priklopnem vozilu) manjka/je poškodovana, vendar naprava še vedno dobro deluje.
	x
	
	

	
	Oznaka (npr. na popravljenem delu/preskusnem priklopnem vozilu) manjka/je poškodovana, vendar je naprava precej okvarjena.
	
	x
	

	20.3.3
	Naprave za zadrževanje tovora so poškodovane.
	
	x
	

	
	Naprave za zadrževanje tovora so močno dotrajane in niso več primerne za uporabo.
	
	
	x

	20.3.4
	Ročice pričvrstitve, nepravilna uporaba.
	
	x
	

	
	Okvarjene ročice pričvrstitve.
	
	
	x

	20.3.5
	Napačno zadrževanje tovora (npr. ni zaščite na robovih).
	
	x
	

	
	Uporaba okvarjenih naprav za zadrževanje tovora (npr. vozli).
	
	 
	x

	20.3.6
	Neustrezna pritrditev naprav za zadrževanje tovora.
	 
	x
	

	
	Manj kot 2/3 zahtevane moči.
	
	 
	x

	20.4
	Dodatna oprema (npr. podloge proti zdrsu, zaščite za robove, drsniki robov)

	20.4.1
	Uporaba neustrezne opreme.
	x
	
	

	
	Uporaba napačne ali poškodovane opreme.
	
	x
	

	
	Uporabljena oprema popolnoma neustrezna.
	
	
	x

	20.5
	Prevoz razsutega tovora, lahkega in rahlega materiala

	20.5.1
	Razsuti tovor, odpihnjen med vožnjo vozila po cesti, ki bi lahko oviral promet.
	 
	x
	

	
	Predstavlja nevarnost za promet.
	
	
	x

	20.5.2
	Razsuti tovor neustrezno pritrjen.
	 
	x
	

	
	Izguba tovora predstavlja nevarnost za promet.
	
	
	x

	20.5.3
	Lahko blago ni pokrito.
	 
	x
	

	
	Izguba tovora predstavlja nevarnost za promet.
	
	
	x

	20.6
	Prevozi okroglega gradbenega lesa

	20.6.1
	Material, ki se prevaža (hlodi), je delno razrahljan.
	 
	
	x

	20.6.2
	Moč pritrditve enote tovora je neustrezna.
	 
	x
	

	
	Manj kot 2/3 zahtevane moči.
	
	
	x

	30.
	Tovor popolnoma nepritrjen
	 
	
	x


PRILOGA III
POROČILO O PODROBNEJŠEM CESTNEM PREGLEDU TEHNIČNE BREZHIBNOSTI VOZILA
Št. ………………………………………… 
 (vzorec)
1. Kraj pregleda .…………………………………………………………………………………………………

2. Datum …………………………………………………………………………………………………………..
3. Čas ……………………………………………………………………………………………………………...
4. Oznaka države ………………………….in registrska označba vozila …………………………………..
5. Identifikacijska številka vozila/VIN ………………………………………………………………………...…
6. Kategorija vozila
	(a) N2(a) (3,5 do 12 t)
	
	
	□

	(b) N3(a) (več kot 12 t)
	
	
	□

	(c) O3(a) (3,5 do 10 t)
	
	
	□

	(d) O4(a) (več kot 10 t)
	
	
	□

	(e) M2(a) (> 9 sedežev(b), do 5 t) 

	
	
	□

	(f) M3(a) (> 9 sedežev(b), več kot 5 t)
	
	
	□

	(g) T5(a)
	
	
	□


7. Stanje kilometrskega števca v času pregleda ……………………………………………………………...
8. Podjetje, ki opravlja prevoz

(a) Naziv in naslov …………………………………………………………………………………………....
(b) Številka dovoljenja Skupnosti(c) (Uredbi (ES) št. 1072/2009 in (ES) št. 1073/2009) ……………...
     (c) Matična številka (za slovenska podjetja) ……………………………………………………………..
9. Voznik (ime in priimek ter datum rojstva) …………………………………………………….
10. Kontrolni seznam
	
	Pregledano(d)
	Neustrezno(e)

	(0) identifikacija(f)
	□
	□

	(1) zavorna oprema(f)
	□
	□

	(2) krmiljenje(f)
	□
	□

	(3) vidljivost(f)
	□
	□

	(4) svetlobna oprema in električni sistem(f)
	□
	□

	(5) osi, kolesa, pnevmatike, obesitev(f)
	□
	□

	(6) podvozje in povezava podvozja(f)
	□
	□

	(7) druga oprema vključno s tahografom in napravo za omejevanje hitrosti(f)
	□
	□

	(8) negativni vplivi, vključno z emisijami in razlitjem goriva in/ali olja(f)

	□
	□

	(9) dodatni preskusi za vozila kategorij M2 in M3(f)
	□
	□


11. Rezultat pregleda:
	Vozilo je tehnično brezhibno 
	
	□

	Vozilo ni tehnično brezhibno
	
	□

	Izločitev vozila iz prometa, ki ima napake ali kritične napake
	
	□


12. Razno/opombe ……………………………………………………………………………………………...

13. Organ/uslužbenec ali kontrolor, ki je opravil pregled …………………………………………………...

(žig)

Podpis pooblaščene osebe
Podpis voznika
	
	

	……………………………………………………….
	………………………………………………….......

	
	


Opombe:

(a) Kategorija vozila v skladu s predpisi, ki urejajo ugotavljanje skladnosti vozil. 

(b) Število sedežev, vključno z vozniškim sedežem (postavka S.1 potrdila o registraciji vozila). 

(c) Če je na voljo.

(d) »Pregledano« pomeni, da je bila pregledana najmanj ena ali več postavk za pregled iz tega področja, navedenega v tehnični specifikaciji za vozila TSV 605, ugotovljene pa so bile pomanjkljivosti ali pa jih ni bilo.

(e) Postavke, ki so bile ocenjene kot neustrezne, z napakami ali kritičnimi napakami, so navedene na hrbtni strani.

(f) Metode pregledov in ocena nepravilnosti v skladu s tehnično specifikacijo za vozila TSV 605. 

(hrbtna stran obrazca)
	0.
IDENTIFIKACIJA    VOZILA

0.1
Registrske tablice

0.2
Identifikacijska številka vozila / podvozja / serijska številka

1.
ZAVORNA OPREMA
1.1
Mehansko stanje in delovanje

1.1.1
Tečaj pedala delovne zavore

1.1.2
Stanje pedala in prosti hod naprave za upravljanje zavor

1.1.3
Podtlačna črpalka ali kompresor in rezervoarji

1.1.4
Opozorilnik ali merilnik, ki kaže prenizek tlak

1.1.5
Ročno upravljani krmilni ventil zavore

1.1.6
Sprožilo parkirne zavore, upravljalni vzvod, zaskočka parkirne zavore, elektronska parkirna zavora
1.1.7
Zavorni ventili (nožni ventili, razbremenitve, regulatorji)

1.1.8
Spojke za zavore priklopnega vozila (električne in pnevmatske)

1.1.9
Tlačna posoda hranilnika energije

1.1.10
Servozavorne enote, glavni zavorni valj (hidravlični sistemi)

1.1.11
Toge zavorne cevi

1.1.12
Gibljive zavorne cevi

1.1.13 Zavorne obloge in ploščice

1.1.14
Zavorni bobni, zavorni koluti

1.1.15
Zavorni potegi, drogovi, vzvodi, spoji
1.1.16 Zavorna sprožila (vključno z vzmetnimi zavorami ali hidravličnimi valji)

1.1.17 Ventil za zaznavanje obremenitve
1.1.18 Regulatorji zračnosti in opozorilniki
1.1.19
Trajnostni zavorni sistem (kadar je nameščen ali zahtevan)

1.1.20
Samodejno delovanje zavor priklopnega vozila

1.1.21 Celoten zavorni sistem

1.1.22
Preskusne povezave
1.1.23 Naletna zavora
1.2
Zmogljivost in učinkovitost delovne zavore 

1.2.1
Zmogljivost
1.2.2
Učinkovitost

1.3
Zmogljivost in učinkovitost pomožne (zasilne) zavore
1.3.1
Zmogljivost
1.3.2
Učinkovitost 

1.4
Zmogljivost in učinkovitost ročne zavore
1.4.1
Zmogljivost

1.4.2
Učinkovitost

1.5
Zmogljivost trajnostnega zavornega sistema 

1.6
Protiblokirni zavorni sistem
1.7
Elektronski zavorni sistem (EBS)

1.8
Zavorna tekočina
2.
KRMILJE 

2.1
Mehansko stanje

2.1.1
Stanje krmilnega mehanizma


	2.1.2
Pritrditev ohišja krmilnega          mehanizma
2.1.3
Stanje krmilnega vzvodja

2.1.4
Delovanje krmilnega vzvodja

2.1.5
Servokrmiljenje
2.2
Volan, drog in krmilo
2.2.1
Stanje volana

2.2.2
Krmilni drog in blažilniki krmila
2.3
Zračnost v krmiljenja
2.4
Nastavitev koles
2.5
Vrtljivi podstavki krmiljene osi priklopnega vozila
2.6
Elektronsko servokrmiljenje (EPS)

3.
VIDLJIVOST

3.1
Vidno polje

3.2
Stanje stekla
3.3
Vzvratna ogledala

3.4
Brisalniki vetrobranskega stekla

3.5
Naprave za pranje vetrobranskega stekla

3.6
Sistem za sušenje stekla

4.
SVETLOBNA IN ELEKTRIČNA OPREMA

4.1
Žarometi

4.1.1
Stanje in delovanje

4.1.2
Poravnava
4.1.3
Stikala
4.1.4
Skladnost z zahtevami
4.1.5
Regulatorji
4.1.6
Naprava za čiščenje žarometov

4.2
Prednje in zadnje pozicijske svetilke, bočne in gabaritne svetilke ter svetilke za dnevno vožnjo
4.2.1
Stanje in delovanje

4.2.2
Stikala
4.2.3
Skladnost z zahtevami
4.3
Zavorne svetilke

4.3.1
Stanje in delovanje

4.3.2
Stikala
4.3.3
Skladnost z zahtevami
4.4
Smerne utripalke in varnostne utripalke 

4.4.1
Stanje in delovanje

4.4.2
Stikala
4.4.3
Skladnost z zahtevami
4.4.4
Frekvenca utripanja

4.5
Žarometi za meglo in zadnje svetilke za meglo

4.5.1
Stanje in delovanje

4.5.2
Poravnava
4.5.3
Stikala

4.5.4
Skladnost z zahtevami

4.6
Žarometi za vzvratno vožnjo

4.6.1
Stanje in delovanje

4.6.2
 Skladnost z zahtevami
4.6.3
Stikala
4.7
Osvetlitev zadnje registrske tablice

4.7.1
Stanje in delovanje

4.7.2
Skladnost z zahtevami

4.8
Odsevniki, oznake za vidnost in zadnje tablice z oznakami

4.8.1
Stanje 

4.8.2
Skladnost z zahtevami

4.9
Kontrolne svetilke in kazalniki, obvezni za svetlobno opremo

4.9.1
Stanje in delovanje

4.9.2
Skladnost z zahtevami

4.10
Električne povezave med vlečnim vozilom in priklopnim vozilom ali polpriklopnim vozilom
	4.11    Električna napeljava 
4.12
Neobvezne svetilke in žarometi

4.13
Akumulator

5.
OSI, KOLESA, PNEVMATIKE IN OBESITEV KOLES
5.1
Osi

5.1.1
Osi

5.1.2
Premniki

5.1.3
Kolesni ležaji

5.2
Kolesa in pnevmatike

5.2.1
Pesto kolesa
5.2.2
Kolesa

5.2.3
Pnevmatike

5.3
Sistem obesitve koles

5.3.1
Vzmeti in stabilizator
5.3.2
Amortizerji
5.3.3
Torzijske cevi, upravljalni vzvodi, obese in ročice obese
5.3.4
Spoji obese
5.3.5
Zračno vzmetenje

6.
PODVOZJE IN POVEZAVA 
6.1
Podvozje ali okvir in povezava
6.1.1
Splošno stanje

6.1.2
Izpušne cevi in dušilci zvokov
6.1.3
Posoda in cevi za gorivo (vključno s posodo in cevmi za gorivo za ogrevanje)

6.1.4
Odbijači, naprave za bočno zaščito in zaščito pred podletom od zadaj

6.1.5
Nosilec rezervnega kolesa

6.1.6
Naprave za mehansko spajanje in oprema za vleko
6.1.7
Menjalnik
6.1.8
Nosilci motorja

6.1.9
Zmogljivost motorja

6.2
Kabina in nadgradnja

6.2.1
Stanje 

6.2.2
Pritrditev

6.2.3
Vrata in kljuke

6.2.4
Pod

6.2.5
Vozniški sedež

6.2.6
Drugi sedeži

6.2.7
Krmilne naprave

6.2.8
Stopnice za kabino

6.2.9
Druge notranje in zunanje naprave in oprema

6.2.10 Blatniki (zasloni), naprave za preprečevanje škropljenja
7.
DRUGA OPREMA

7.1
Varnostni pasovi/sponke in zadrževalni sistem

7.1.1
Varnost pritrditve varnostnih pasov/sponk

7.1.2
Stanje varnostnih pasov/sponk
7.1.3
Omejevalnik obremenitve varnostnih pasov

7.1.4
Zategovalniki varnostnega pasu
7.1.5
Zračna blazina
7.1.6
Sistemi SRS

7.2
Gasilni aparat

7.3
Ključavnice in protivlomna naprava

7.4
Varnostni trikotnik

7.5
Komplet prve pomoči

7.6
Zagozde za kolesa (klini)

7.7
Zvočni signal

7.8
Merilnik hitrosti

7.9
Tahograf

7.10
Naprava za omejevanje 
	            hitrosti

7.11
Kilometrski števec
7.12
Elektronski nadzor stabilnosti (ESC)
8.
EMISIJE

8.1
Sistem za zmanjševanje hrupa

8.2
Emisije izpušnih plinov

8.2.1
Emisije motorjev na prisilni vžig
8.2.1.1 Oprema za uravnavanje emisij izpušnih plinov
8.2.1.2 Plinaste emisije
8.2.2
Emisije motorjev na kompresijski vžig
8.2.2.1 Oprema za uravnavanje emisij izpušnih plinov
8.2.2.2 Motnost

8.4
Druge postavke, povezane z okoljem

8.4.1
Uhajanje tekočine
9.
DODATNI PRESKUSI ZA VOZILA ZA PREVOZ POTNIKOV KATEGORIJ M2 IN M3
9.1
Vrata
9.1.1
Vrata za vstop in izstop
9.1.2
Izhodi v sili
9.2
Sistema za sušenje in odmrzovanje stekla

9.3
Sistema za prezračevanje in ogrevanje

9.4
Sedeži

9.4.1
Potniški sedeži

9.4.1
Vozniški sedeži

9.5
Notranja osvetlitev in naprava za določitev destinacije

9.6
Prehodi, stojišča

9.7
Stopnišča in stopnice

9.8
Sistem za komuniciranje s potniki

9.9
Obvestila
9.10
Zahteve glede prevoza otrok

9.10.1
Vrata

9.10.2
Signalizacija in posebna oprema

9.11
Zahteve glede prevoza funkcionalno oviranih oseb

9.11.1
Vrata, klančine in dvigala

9.11.2
Zadrževalni sistem za invalidski voziček

9.11.3
Signalizacija in posebna oprema


PRILOGA IV
ZBIRNA PREGLEDNICA

VSEH (ZAČETNIH IN PODROBNEJŠIH) PREGLEDOV
Država članica poročevalka:  





Obdobje poročanja (od ……… (leto) – do ……… (leto)): 

	Kategorija vozila:
	N2
	N3
	M2
	M3
	O3
	O4
	T5
	Druge kategorije (neobvezno)
	Skupaj

	Država registracije
	Št. pregle- danih vozil
	Št. neustre- znih vozil (1)
	Število pregle- danih vozil
	Št. neustre- znih vozil
	Število pregle- danih vozil
	Št. neustre- znih vozil
	Število pregle- danih vozil
	Št. neustre- znih vozil
	Število pregle- danih vozil
	Št. neustre- znih vozil
	Število pregle- danih vozil
	Št. neustre- znih vozil
	Število pregle- danih vozil
	Št. neustre- znih vozil
	Število pregle- danih vozil
	Št. neustre- znih vozil
	Število pregle- danih vozil
	Št. neustreznih vozil

	Belgija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bolgarija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Češka
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Danska
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nemčija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Estonija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Irska
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Grčija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Španija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Francija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hrvaška
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Italija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ciper
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Latvija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Litva
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Luksemburg
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Madžarska
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Malta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nizozemska
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Avstrija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poljska
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Portugalska
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Romunija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Slovenija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Slovaška
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Finska
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Švedska
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Združeno kraljestvo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Albanija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Andora
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Armenija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Azerbajdžan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Belorusija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bosna in Hercegovina
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gruzija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kazahstan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lihtenštajn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Monako
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Črna gora
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Norveška
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Republika Moldavija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ruska federacija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	San Marino
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Srbija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tadžikistan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Turčija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Turkmenistan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ukrajina
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uzbekistan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Druge tretje države (navedite)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1) Neustrezna vozila z napakami ali kritičnimi napakami iz tehnične specifikacije za vozila TSV 605


REZULTATI PODROBNEJŠIH PREGLEDOV
Država članica poročevalka:  




Ime države članice poročevalke

Država registracije:






Obdobje (od 01/ ……… (leto) do 12/ ……… (leto)): 

Ime države, v kateri so bila vozila registrirana

	Kategorija vozila:
	N2
	N3
	M2
	M3
	O3
	O4
	T5
	Druge kategorije (neobvezno)
	Skupaj

	
	Št. pregle- danih vozil
	Št. neustre- znih vozil (1)
	Št. pregle- danih vozil
	Št. neustre- znih vozil
	Št. pregle- danih vozil
	Št. neustre- znih vozil
	Št. pregle- danih vozil
	Št. neustre- znih vozil
	Št. pregle- danih vozil
	Št. neustre- znih vozil
	Št. pregle- danih vozil
	Št. neustre- znih vozil
	Št. pregle- danih vozil
	Št. neustre- znih vozil
	Št. pregle- danih vozil
	Št. neustre- znih vozil
	Št. pregle- danih vozil
	Št. neustre- znih vozil

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Podrobnosti o napaki

	
	Pregle- dano
	Neustre- zno
	Pregle- dano
	Neustre- zno
	Pregle- dano
	Neustre- zno
	Pregle- dano
	Neustre- zno
	Pregle- dano
	Neustre- zno
	Pregle- dano
	Neustre- zno
	Pregle- dano
	Neustre- zno
	Pregle- dano
	Neustre- zno
	Pregle- dano
	Neustre- zno

	(0)_Identifikacija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1) Zavorna oprema
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2) Krmiljenje
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(3) Vidljivost
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(4) Svetlobna oprema in električni sistem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(5) Osi, kolesa, pnevmatike, obesitev koles
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(6) Podvozje in povezava podvozja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(7) Druga oprema, vključno s tahografom in napravami za omejevanje hitrosti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(8) Negativni vplivi, vključno z emisijami in razlitjem goriva in/ali olja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(9) Dodatni preskusi za vozila M2 in M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(10) Pritrditev tovora
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Podrobnosti o napaki (dodatno)

	1.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.6.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Skupno število neustreznih postavk
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1) Neustrezna vozila z napakami ali kritičnimi napakami iz tehnične specifikacije za vozila TSV 605



