Ime predpisa:

Uredba o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane

Št. zadeve:

007-54/2015

Datum objave:

24.7.2018

Rok za sprejem mnenj in pripomb:

23. 9. 2018

e-naslov:

gp.mop@gov.si

O B R A Z L O Ž I T E V

- Osnutek Uredbe o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Poljane (v nadaljnjem besedilu: uredba) je pripravljen na podlagi prvega v zvezi s tretjim odstavkom 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/0 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15).

- Uredba določa vodovarstvena območja za varstvo podzemne vode v vodonosnikih vodnih teles podzemnih voda. Nekatera vodovarstvena območja se v celoti nahajajo na območju občin Gorenja vas-Poljane in Škofja Loka, nekatera pa deloma posegajo tudi na območja občin Cerkno, Dobrova-Polhov Gradec, Medvode, Železniki ali Mestne občine Kranj. V uredbi je obravnavanih 83 zajetij (zajeti izviri ali črpalne vrtine), ki so vključeni v sistem javne oskrbe prebivalcev s pitno vodo v občinah Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane oziroma so javni oskrbi s pitno vodo namenjeni v bodoče, in so navedena v Prilogi 1 te uredbe.

- Vodovarstvena območji in notranja vodovarstvena območja so določena na podlagi strokovnih podlag, izdelanih v skladu s Pravilnikom o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06 in 58/11), ki temeljijo na hidrogeoloških karakteristikah vodonosnikov oziroma hidroloških karakteristikah površinskih voda, iz katerih se zajema voda za javno oskrbo prebivalcev s pitno vodo.

- Z uredbo so določena notranja vodovarstvena območja z različnimi stopnjami varovanja. Z najstrožjim vodovarstvenim režimom na najožjem vodovarstvenem območju se varuje dovolj široko območje okoli zajetij, s čemer se zagotavlja sprejemljivo tveganje za onesnaževanje s patogenimi mikrobiološkimi organizmi in drugimi onesnaževali. Na ožjih vodovarstvenih območjih se glede na hidrološke razmere in dinamiko podzemne vode zagotavlja dovolj dolg zadrževalni čas in dovolj veliko razredčenje onesnaževal ter s tem sprejemljivo tveganje za onesnaženje vode v zajetju z onesnaževali, ki počasi razpadejo. Širše vodovarstveno območje pa predstavlja celotno napajalno območje zajetja, kjer je zagotovljeno dolgoročno varstvo zdravstvene ustreznosti pitne vode, vodovarstveni režim pa zagotavlja sprejemljivo tveganje za onesnaženje z radioaktivnimi snovmi in snovmi, ki so obstojne ali se razgrajujejo zelo počasi.

- Vodovarstvena območja, notranja območja in območja zajetij ter njihove geografske meje so določene na digitalnem podatkovnem sloju za raven merila 1 : 5.000 v državnem koordinatnem sistemu. Podatki o vodovarstvenih območjih, notranjih območjih in območjih zajetij ter njihovih mejah so del vodnega katastra. Seznam zemljiških parcel, ki tvorijo mejo posameznih vodovarstvenih območij, je naveden v prilogi 2 te uredbe in je povzet po digitalnem zemljiškem katastru iz oktobra 2017, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.

- Meje vodovarstvenih območij, notranjih območij in območij zajetij izhajajo iz strokovnih meja, ki so določene na podlagi hidrogeoloških karakteristik vodonosnikov, iz katerih se zajema voda za oskrbo prebivalcev s pitno vodo. Zato meje ne potekajo dosledno po parcelnih mejah, ampak je lahko v posamezno vodovarstveno območje, notranje območje ali območje zajetja vključen samo del parcele.

- Ukrepi, prepovedi in omejitve v zvezi z rabo podzemne vode iz vodonosnikov vodnih teles podzemnih voda, ki se varujejo s to uredbo, so določene 6. členu uredbe. V 7. členu uredbe pa so določeni ukrepi, prepovedi in omejitve v zvezi z opravljanjem dejavnosti in ravnanjem na območjih zajetij.

- Velik obseg členov (od 8. do vključno 19. člena) se nanaša na ukrepe, prepovedi in omejitve v zvezi z gradnjo. Glede na to, da se zajetja, ki se varujejo s to uredbo, nahajajo bolj ali manj izven urbaniziranih območij, nekatera pa tudi v zelo naravno neokrnjenih območjih, je zaradi lažje preglednosti uredbe, vodovarstveni režim (prepovedi, omejitve in zaščitni ukrepi) pripravljen za posamezna zajetja oziroma za skupine zajetij, kot to izhaja iz posameznih naslovov poglavij uredbe. Ukrepi, prepovedi in omejitve v zvezi z gradnjo so v določbah navedeni za gradnjo zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov. Posebej so navedene izjeme za gradnjo gradbenih inženirskih objektov ter izjeme za rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitev objektov ter za spremembo namembnosti stavb. Izrazi v zvezi z gradnjo, uporabljeni v osnutku te uredbe, so usklajeni z novimi predpisi, ki urejajo gradnjo.

- V zvezi z ravnanjem z zemljiščih so prepovedi, pogoji in zaščitni ukrepi določeni v določbah 20. do vključno 25. člena te uredbe, nanašajo pa se na gnojenje kmetijskih in nekmetijskih zemljišč ter na rabo fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljevanju: FFS) na kmetijskih in nekmetijskih zemljiščih.

- Zaradi nevarnosti mikrobiološkega onesnaženja pitne vode je treba posebej poudariti, da je na kmetijskih zemljiščih na najožjih vodovarstvenih območjih prepovedano gnojenje z gnojnico in gnojevko, glede rabe hlevskega gnoja in mineralnih gnojil pa so določene mejne vrednosti vnosa dušika.

- Prepovedi, pogoji in omejitve, ki se nanašajo selektivno rabo fitofarmacevtskih sredstev na kmetijskih zemljiščih, izhajalo iz predloga Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz januarja 2011, ki je pripravilo pregled stanja kmetijstva na vodovarstvenih območjih s poudarkom na omejitvah v zvezi z rabo gnojil in FFS. Predlagana rešitev v citirani uredbi določa selektiven pristop rabe FFS. Seznam prepovedanih aktivnih snovi, ki so na najožjih vodovarstvenih območjih prepovedane, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vsako leto preveri, objavi pa se ga na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za okolje.

- V določbah uredbe je urejeno tudi gnojenje in raba fitofarmacevtskih sredstev na nekmetijskih zemljiščih, torej v gozdu, parkih, na pokopališčih, športnih igriščih, zelenicah, objektih transportne infrastrukture in drugih stavbnih zemljiščih.

- V 28. členu so določene zahteve, ki se nanaša na ravnanja z godnimi zemljišči oziroma gozdom.

- V določbah citirane uredbe so posebej določene zahteve in omejitve glede skladiščenja goriv in nevarnih snovi (29. člen) Določene so tudi zahteva glede parkiranja in vožnje čez notranja območja (30. člen). Določeno je tudi, da se ne sme posegati v vodotoke ali priobalna zemljišča ter ogrožena območja (31. člen).

- Prav tako je podana zahteva (32. člen), da morajo lastniki ali drugi posestniki zemljišč na notranjih vodovarstvenih območjih izvajalcu obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ali izvajalcu državnega spremljanja stanja okolja v skladu s predpisi o varstvu okolja dopustiti dostop in redno vzdrževanje objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti vode, izvajanje meritev ter odvzem vzorcev ali gradnjo novih objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti okolja. Določeno je tudi, pod kakšnimi pogoji se taki objekti lahko ukinejo in odstranijo.

- V uredbi je urejen nadzor nad izvajanjem uredbe in kazenske določbe (33. in 34. člen).

- V prehodnih določbah so določene nekatere vsebinske zahteve, ki za njihovo uveljavitev rabijo določen prehodni rok:

- – v 35. členu je določeno, do kdaj se lahko uporabljajo gnojilni načrti, ki so bili pripravljeni pred uveljavitvijo te uredbe;

- – v 36. členu je določen rok za izvajalce obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, do katerega morajo pripraviti načrt za označevanje vodovarstvenega območja ter rok, do katerega morajo biti območja zajetij in notranja območja ustrezno označena;

- – 37. člen določa, do kdaj morajo biti postavljene ograje okoli posameznega zajetja;

- – posebej izpostavljamo 38. člen, v katerem so določena prehodna obdobja za lastnike ali posestnike kmetijskih zemljišč za prilagoditev na zahteve te uredbe;

- – v 39. členu je določeno prehodno obdobje za lastnike in druge posestnike kmetijskih in stavbnih zemljišč za prilagoditev na zahteve te uredbe na najožjem vodovarstvenem območju za zajetja Visoko (V -1), Visoko (V - 2), Visoko (V - 3) in Visoko (V - 4).

V prehodnih določbah je v 40. členu posebej določeno, da 1. januarja 2021 prenehajo veljati vodovarstvena območja, njihova notranja območja in vodovarstveni režimi za zajetja Bukovščica (Strmica), Bukovščica (pod Laškim vrhom), Gabrk (Pri debeli jelki), Knape (Tavčarjev studenec), Križna gora (Kminc), Zminec II (Pod Grogom) in Zminec II (V grapi), navedena v prilogi 3 te uredbe, ker 31. decembra 2020 Občini Škofja Loka za ta zajetja prenehajo veljati vodna dovoljenja, izdana za javno oskrbo prebivalcev s pitno vodo. Občina Škofja Loka se je v dopisu z dne 12. 12. 2017 opredelila, da po 31. decembru 2020 ta zajetja ne bodo več del javnega sistema oskrbe s pitno vodo, prav tako ne bodo namenjena bodoči javni oskrbi s pitno vodo oziroma ne bodo rezervni vodni viri v sistemu javne oskrbe s pitno vodo. Zato ta zajetja glede na 74. člen Zakona o vodah po 31. decembru 2020 ne bodo več predmet varovanja s to uredbo.

Na podlagi prvega odstavka in v zvezi s tretjim odstavkom 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO

O VODOVARSTVENIH OBMOČJIH ZA OBČINI ŠKOFJA LOKA IN GORENJA VAS-POLJANE

I . SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina uredbe)

(1) Ta uredba določa vodovarstvena območja za varstvo podzemne vode v vodonosnikih vodnih teles podzemnih voda (v nadaljnjem besedilu: vodovarstvena območja), ki se rabijo ali so namenjena javni oskrbi s pitno vodo v občinah Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane, in vodovarstveni režim na teh območjih.

(2) Vodovarstvena območja se nahajajo na območju občin Gorenja vas-Poljane, Cerkno, Dobrova-Polhov Gradec, Medvode, Škofja Loka in Železniki ter Mestne občine Kranj.

(3) Ta uredba določa tudi notranja območja znotraj vodovarstvenih območij.

2. člen

(notranja vodovarstvena območja in območja zajetij)

(1) Vodovarstvena območja sestavljajo notranja območja, ki se delijo na:

– najožja vodovarstvena območja z najstrožjim vodovarstvenim režimom, znotraj katerih so območja zajetij, ki se rabijo ali so namenjena javni oskrbi s pitno vodo,

– ožja vodovarstvena območja s strožjim vodovarstvenim režimom, in

– širša vodovarstvena območja z milejšim vodovarstvenim režimom.

(2) Območja zajetij iz prve alineje prejšnjega odstavka so določena okoli zajetih izvirov in črpalnih vrtin in so navedena na seznamu iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.

3. člen

(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:

- gradbeno inženirski objekt je objekt, določen v skladu s predpisom, ki ureja graditev;

- drugi gradbeni poseg je poseg, določen v skladu s predpisom, ki ureja graditev;

- enostanovanjska stavba je stavba, določena glede na klasifikacijo vrst objektov CC-SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov;

- dvostanovanjska stavba je stavba, določena glede na klasifikacijo vrst objektov CC-SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov;

- najvišja izmerjena gladina oziroma nivo podzemne vode je najvišja vrednost v nizu meritev izmerjenih gladin oziroma nivojev podzemne vode. Kot niz meritev gladine podzemne vode se upoštevajo rezultati monitoringa podzemne vode na vodovarstvenem območju, ki ga izvaja Agencija RS za okolje, ali rezultati meritev gladine podzemne vode, ki jih izvaja imetnik vodne pravice na podlagi zahtev, predpisanih v vodnem dovoljenju, ali rezultati meritev z avtomatskimi merilniki nivojev podzemne vode, ki jih na območju predvidenega posega izvaja investitor;

- nestanovanjska stavba je stavba, določena glede na klasifikacijo vrst objektov CC-SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov;

- objekt je stavba, gradbeni inženirski objekt ali drug gradbeni poseg, določen v skladu s predpisom, ki ureja graditev;

- odstranitev objekta je odstranitev, določena v skladu s predpisom, ki ureja graditev;

- območje nihanja podzemne vode v vodonosniku je območje med najvišjo in najnižjo izmerjeno gladino oziroma nivojem podzemne vode v nizu meritev gladine podzemne vode. Kot niz meritev gladine podzemne vode se upoštevajo rezultati monitoringa podzemne vode na vodovarstvenem območju, ki ga izvaja Agencija RS za okolje, ali rezultati meritev gladine podzemne vode, ki jih izvaja imetnik vodne pravice na podlagi zahtev, predpisanih v vodnem dovoljenju, ali rezultati meritev z avtomatskimi merilci nivojev podzemne vode ali vsaj dvakratmesečnih ročnih meritev gladine podzemne vode na vodovarstvenem območju v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih na območju predvidenega posega izvaja investitor;

- rekonstrukcija je rekonstrukcija, določena v skladu s predpisom, ki ureja graditev;

- sprememba namembnosti je sprememba, določena v skladu s predpisom, ki ureja graditev;

- srednja gladina oziroma nivo podzemne vode je srednja vrednost v nizu meritev med najvišjo in

najnižjo izmerjeno gladino oziroma nivojem podzemne vode. Kot niz meritev gladine podzemne vode se upoštevajo rezultati monitoringa podzemne vode na vodovarstvenem območju, ki ga izvaja Agencija RS za okolje, ali rezultati meritev gladine podzemne vode, ki jih izvaja imetnik vodne pravice na podlagi zahtev, predpisanih v vodnem dovoljenju, ali rezultati meritev z avtomatskimi merilniki nivojev podzemne vode ali vsaj dvakratmesečnih ročnih meritev gladine podzemne vode na vodovarstvenem območju v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih na območju predvidenega posega izvaja investitor;

- stanovanjska stavba je stavba, določena glede na klasifikacijo vrst objektov CC-SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov;

- stavba je stavba, določena v skladu s predpisom, ki ureja graditev;

- vzdrževalna dela v javno korist so dela, določena v skladu s predpisom, ki ureja graditev;

- vzdrževanje objekta so dela, določena  v skladu s predpisom, ki ureja graditev.

4. člen

(zemljiške parcele)

(1) Seznam zemljiških parcel (v nadaljnjem besedilu: parcele), ki predstavljajo meje vodovarstvenih območij, je naveden v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe. Seznam parcel, ki so znotraj vodovarstvenih območij na območjih zajetij in notranjih območjih je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za vode (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

(2) Seznam parcel iz prejšnjega odstavka je povzet po digitalnem zemljiškem katastru iz leta 2018, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.

(3) Če se parcele na posameznem vodovarstvenem območju združujejo s parcelami, ki imajo drugačen vodovarstveni režim, ali s parcelami zunaj vodovarstvenega območja, se na novonastalih parcelah za gradnje uporablja vodovarstveni režim, ki je strožji.

5. člen

(podatkovni sloji in prikazi)

(1) Vodovarstvena območja, notranja območja in območja zajetij ter njihove geografske meje so določene na digitalnem podatkovnem sloju za raven merila 1 : 5.000 v državnem koordinatnem sistemu. Podatki o vodovarstvenih območjih, notranjih območjih in območjih zajetij ter njihovih mejah so del vodnega katastra ter vključujejo zlasti:

– identifikacijsko številko posameznega vodovarstvenega območja, notranjega območja in območja zajetja,

– šifro posameznega notranjega območja in območja zajetja, oznako in ime posameznega notranjega območja in območja zajetja,

– velikost površine posameznega vodovarstvenega območja, notranjega območja in območja zajetja,

– datum določitve vodovarstvenega območja, notranjega območja oziroma območja zajetja in

– opombe.

(2) Vodovarstvena območja z notranjimi območji in območji zajetij so prikazana na publikacijski karti, ki je objavljena na spletni strani ministrstva, in so označena na naslednji način:

– najožja vodovarstvena območja z oranžno barvo in oznako »VVO I«, znotraj katerih so območja zajetij z oznako »VVO 0«,

– ožja vodovarstvena območja z rumeno barvo in oznako »VVO II«, in

– širša vodovarstvena območja z zeleno barvo in oznako »VVO III«.

II. UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA RABO VODE

6. člen

(raba podzemne vode in vodna pravica)

(1) Na najožjih vodovarstvenih območjih je prepovedana raba podzemne vode iz vodonosnikov vodnih teles podzemnih voda, ki se varujejo s to uredbo (v nadaljnjem besedilu: podzemna voda), razen rabe podzemne vode za javno oskrbo s pitno vodo.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je na najožjih vodovarstvenih območjih dovoljena raba podzemne vode tudi za lastno oskrbo s pitno vodo, če gre za lastno oskrbo s pitno vodo stanovanjskih ali nestanovanjskih stavb, ki nimajo možnosti priključitve na sistem javne oskrbe s pitno vodo, in se vodna pravica za rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo lahko podeli, če to ne vpliva na količino in kakovost podzemne vode.

(3) Na ožjih in širših vodovarstvenih območjih se vodna pravica za rabo podzemne vode lahko podeli, če to ne vpliva na količino in kakovost podzemne vode.

III. UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI IN RAVNANJ NA OBMOČJU ZAJETJA

7. člen

(opravljanje dejavnosti in ravnanja na območju zajetja)

Na območju zajetja je prepovedano opravljanje dejavnosti in ravnanj, ki bi lahko vplivali na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode ali na delovanje sistema oskrbe s pitno vodo, zlasti:

– odlaganje odpadkov,

– skladiščenje nevarnih snovi,

– uporaba fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS),

– uporaba gnojil,

– soljenje in uporaba kemijskih pripravkov za preprečevanje zmrzali na utrjenih površinah,

– vzdrževanje vozil in

– parkiranje gradbenih strojev, razen če gre za aktivnosti, povezane z izvajanjem obveznih storitev in nalog obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.

IV. UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA GRADNJO

1. Splošno

8. člen

(prepoved gradnje)

(1) Na notranjih območjih je prepovedana gradnja, določena v skladu s predpisom, ki ureja graditev (v nadaljnjem besedilu: gradnja), razen če s to uredbo na posameznem notranjem območju za posamezno zajetje ni določeno drugače.

(2) Na območjih zajetij je prepovedana gradnja, razen gradnje, ki je namenjena za javno oskrbo s pitno vodo in je zanjo pridobljeno vodno soglasje.

9. člen

(izjeme za gradnjo gradbenih inženirskih objektov)

(1) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena je na notranjih območjih dovoljena gradnja objektov za zaščito in reševanje ob naravnih ter drugih nesrečah in se izda vodno soglasje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode.

(2) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena so na notranjih območjih dovoljena in se izda vodno soglasje za:

– vzdrževalna dela v javno korist na javnih cestah v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, in predpisi, ki urejajo graditev objektov, in

– vzdrževalna dela v javno korist na železniški infrastrukturi v skladu s predpisi, ki urejajo železniški promet, in predpisi, ki urejajo graditev objektov,

če je k projektnim rešitvam v postopku pridobitve vodnega soglasja izvedena analiza tveganja za onesnaženje in se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja na podlagi izsledkov te analize ugotovi, da je tveganje za onesnaženje podzemne vode zaradi teh del sprejemljivo in so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode.«.

(3) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena so na notranjih območjih dovoljena in se izda vodno soglasje za vzdrževalna dela v javno korist na elektroenergetski infrastrukturi in objektih v skladu s predpisi, ki urejajo vzdrževalna dela v javno korist na področju energetike, in predpisi, ki urejajo graditev objektov, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode.

(4) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena je na notranjih območjih dovoljena gradnja in se izda vodno soglasje za lokalne ceste, javne poti, nekategorizirane ceste, mostove, lokalne cevovode, lokalne (distribucijske) elektroenergetske vode in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in so izpolnjene tudi naslednje zahteve:

– gre za komunalno opremljanje zemljišč za obstoječe stavbe in objekte na teh območjih oziroma za stavbe in objekte, katerih gradnja na teh območjih je dovoljena s to uredbo, in

– je ta gradnja dovoljena s prostorskimi akti občin Cerkno, Dobrova-Polhov Gradec, Gorenja vas-Poljane, Medvode, Škofja Loka in Železniki ter Mestne občine Kranj.

(5) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena je na notranjih območjih dovoljena gradnja in se izda vodno soglasje za gradbene inženirske objekte, ki so gozdne ceste, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in je vlogi za pridobitev vodnega soglasja priložena izjava izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe), da predlagani gradnji ne nasprotuje.

(6) Na najožjem in ožjem vodovarstvenem območju se z gradnjo gradbenih inženirskih objektov iz prvega do petega odstavka tega člena ne sme posegati v območje nihanja podzemne vode v vodonosniku.

(7) Na širšem vodovarstvenem območju je treba gradbene inženirske objekte iz prvega do petega odstavka tega člena graditi nad srednjo gladino podzemne vode. Če se transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje zmanjša za manj kot 10 odstotkov, je gradnja dovoljena tudi globlje.

(8) Na notranjih območjih mora biti med gradnjo novih ali vzdrževanjem obstoječih gradbenih inženirskih objektov iz prvega do petega odstavka tega člena in med njihovim obratovanjem:

– zagotovljeno zbiranje odpadnih voda ter preprečeno kakršno koli izpiranje, uhajanje, izcejanje ali ponikanje odpadnih voda v podzemno vodo in

– na najožjih vodovarstvenih območjih preprečeno odvajanje odpadne vode posredno v podzemno vodo.

10. člen

(izjeme za rekonstrukcijo, vzdrževanje objekta, odstranitev in spremembo namembnosti)

(1) Ne glede na prvi odstavek 8. člena te uredbe so na notranjih območjih dovoljene rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitev objektov, ter se izda vodno soglasje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, razen če v tej uredbi za posamezna zajetja ni določeno drugače.

(2) Ne glede na prvi odstavek 8. člena te uredbe je na notranjih območjih dovoljena sprememba namembnosti stavb ali njihovih delov in se izda vodno soglasje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in so izpolnjene tudi naslednje zahteve:

– gre za spremembe namembnosti stavb ali njihovih delov za potrebe izvajanja storitvenih dejavnosti, ki pri svojem delovanju oziroma obratovanju ne skladiščijo, uporabljajo, proizvajajo ali odlagajo snovi, ki bi lahko vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,

– namembnost celotne stavbe se ne spremeni oziroma sprememba namembnosti stavbe ne pomeni povečanega tveganja za onesnaženje podzemne vode,

– na notranjih območjih je zagotovljeno, da se komunalna, industrijska ali padavinska odpadna voda ali mešanica odpadnih voda ne odvaja posredno v podzemno vodo, razen če v tej uredbi za posamezna zajetja ni določeno drugače.

11. člen

(izjeme za druge gradbene posege)

(1) Ne glede na prvi odstavek 8. člena te uredbe so na notranjih območjih dovoljeni drugi gradbeni posegi in se izda vodno soglasje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in gre za:

– trajno reliefno preoblikovanje terena, razen če s to uredbo ni določeno drugače,

– gradbene posege za opremo odprtih površin, ki se nanašajo na ekološke otoke, in

– druge gradbene posege, ki niso razvrščeni drugje, in ki so merilna mesta za opazovanje naravnih pojavov, naravnih virov in stanja okolja. Če gre za vrtanje in izvedbo vrtin, je treba pri vrtanju, med obratovanjem in vzdrževanjem preprečiti kakršno koli odtekanje, ponikanje ali spiranje izvrtanine ali drugih snovi v podzemno vodo ali zajetje.

(2) Ne glede na prvi odstavek 8. člena te uredbe so na notranjih območjih dovoljeni tudi drugi gradbeni posegi in zanje ni treba pridobiti vodnega soglasja, če gre za:

– gradbene posege za opremo odprtih površin, ki so: urbana oprema, objekti za oglaševanje in informacijski panoji, ali spominska obeležja

– druge gradbene posege, ki niso razvrščeni drugje, in so nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine.

2. Ukrepi, prepovedi in omejitve glede gradnje stavb na notranjih območjih za posamezna zajetja

2.1 Ukrepi, prepovedi in omejitve glede gradnje stavb na najožjih vodovarstvenih območjih

12. člen

(za zajetja Trebija - spodaj, Trebija - TRVP-1/07, Trebija - TRVČ-2/13 in Trebija - TRVČ-3/13)

(1) Ne glede na prvi odstavek 8. člena te uredbe je na najožjem vodovarstvenem območju za zajetja Trebija - spodaj, Trebija - TRVP-1/07, Trebija - TRVČ-2/13 in Trebija - TRVČ-3/13 dovoljena gradnja enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavb in se izda vodno soglasje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in so izpolnjene tudi naslednje zahteve:

– z gradnjo se ne posega v območje nihanja podzemne vode v vodonosniku,

– gradnja teh stavb je dovoljena s prostorskim aktom občine Gorenja vas – Poljane, sprejetim pred uveljavitvijo te uredbe,

– po uveljavitvi te uredbe se v prostorskem aktu občine Gorenja vas – Poljane zaradi teh gradenj ne širijo stavbna zemljišča,

– poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda, je zagotovljeno, da se komunalna, industrijska ali padavinska odpadna voda ali mešanica odpadnih voda ne odvaja posredno v podzemno vodo. Cevovod, po katerem se odvaja odpadna voda, mora biti izveden tako, da je preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje, in

‒ med gradnjo je zagotovljeno zbiranje odpadnih voda ter preprečeno kakršno koli izpiranje, uhajanje, izcejanje ali ponikanje odpadnih voda v podzemno vodo.

(2) Ne glede na prvi odstavek 8. člena te uredbe je na najožjem vodovarstvenem območju za zajetja Trebija - spodaj, Trebija - TRVP-1/07, Trebija - TRVČ-2/13 in Trebija - TRVČ-3/13 dovoljena gradnja nestanovanjskih stavb za izvajanje obstoječe kamnoseške dejavnosti ali sprememba namembnosti obstoječih nestanovanjskih stavb ali njihovih delov iz dosedanje kamnoseške dejavnosti v stavbe za potrebe izvajanja druge dejavnosti, in se izda vodno soglasje, če so poleg zahtev iz prejšnjega odstavka, izpolnjene tudi naslednje zahteve:

– k projektnim rešitvam je v postopku pridobitve vodnega soglasja izvedena analiza tveganja za onesnaženje in se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja na podlagi izsledkov te analize ugotovi, da je tveganje za onesnaženje podzemne vode zaradi te gradnje ali zaradi spremembe namembnosti nestanovanjskih stavb ali njihovih delov sprejemljivo in so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,

– pri spremembi namembnosti nestanovanjskih stavb ali njihovih delov iz prejšnje alineje so izpolnjene zahteve iz drugega odstavka 10. člena te uredbe,

– obseg nestanovanjskih stavb se zaradi te spremembe namembnosti ne poveča, in

‒ med gradnjo je zagotovljeno zbiranje odpadnih voda ter preprečeno kakršno koli izpiranje, uhajanje, izcejanje ali ponikanje odpadnih voda v podzemno vodo.

(3) Ne glede na prvi odstavek 8. člena te uredbe je na najožjem vodovarstvenem območju za zajetja Trebija - spodaj, Trebija - TRVP-1/07, Trebija - TRVČ-2/13 in Trebija - TRVČ-3/13 dovoljena gradnja nestanovanjskih stavb in se izda vodno soglasje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in so izpolnjene tudi naslednje zahteve:

1. gre za nestanovanjske stavbe za izvajanje kmetijske ali dopolnilnih dejavnosti v okviru obstoječih kmetijskih gospodarstev ali njihovih pravnih naslednikov v skladu s predpisi, ki urejajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji,

2. gre za gradnje nestanovanjskih stavb, kadar rekonstrukcije obstoječih nestanovanjskih stavb in njihova prilagoditev zahtevam vodovarstvenega režima tehnično niso izvedljive ali stroški rekonstrukcije presegajo stroške nove gradnje,

3. poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda, je zagotovljeno, da se komunalna, industrijska odpadna voda ali mešanica odpadnih voda ne odvaja posredno v podzemne vode. Cevovodi, po katerih se odvaja odpadna voda, morajo biti izvedeni tako, da je preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje,

4. v okviru izvajanja dejavnosti v kmetijstvu gre za gradnjo nestanovanjskih stavb iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov, in so stavbe za:

– rastlinsko pridelavo,

– rejo živali,

– skladiščenje pridelka, in

– druge nestanovanjske kmetijske stavbe,

5. z gradnjo se ne posega v območje nihanja podzemne vode v vodonosniku,

6. med gradnjo je zagotovljeno zbiranje odpadnih voda ter preprečeno kakršno koli izpiranje, uhajanje, izcejanje ali ponikanje odpadnih voda v podzemno vodo.

7. gradnja teh stavb je dovoljena s prostorskim aktom občine Gorenja vas – Poljane, sprejetim pred uveljavitvijo te uredbe, in

8. po uveljavitvi te uredbe se v prostorskem aktu občine Gorenja vas – Poljane zaradi teh gradenj ne širijo stavbna zemljišča.

(4) Gradnja nove ali rekonstrukcija obstoječe stavbe za rejo živali iz druge alineje 4. točke prejšnjega odstavka je dovoljena, če so poleg zahtev iz prejšnjega odstavka izpolnjene tudi naslednje zahteve:

‒ gradnja nove stavbe za rejo živali je dopustna, če se prejšnja stavba za rejo živali odstrani ali spremeni njena namembnost,

‒ k projektnim rešitvam v postopku pridobitve vodnega soglasja je izvedena analiza tveganja za onesnaženje in se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja na podlagi izsledkov te analize ugotovi, da je tveganje za onesnaženje podzemne vode zaradi te gradnje sprejemljivo in so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,

‒ pri spremembi namembnosti stavbe ali njenih delov iz prve alineje tega odstavka so izpolnjene zahteve iz drugega odstavka 10. člena te uredbe, pri čemer se obseg stavbe zaradi spremembe namembnosti ne sme povečati,

‒ na kmetijskih zemljiščih v uporabi kmetijskega gospodarstva skupna obremenitev z rejnimi živalmi ne presega obremenitev, določenih s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,

‒ skladiščenje živinskih gnojil je urejeno v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,

‒ izcedne vode iz stavbe za rejo živali so speljane v vodotesno skladišče za živinska gnojila, ki mora biti zgrajeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. Dno zbiralnika gnojnice in gnojevke ali kompostarne za gnojevko mora biti najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode,

‒ zagotovljeno je, da je dno gnojišča ali hlevskega izpusta najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Objekti morajo biti vodotesni, in

‒ pri tehnologiji zbiranja živinskih gnojil so upoštevane prepovedi oziroma omejitve rabe posamezne vrste živinskih gnojil na razpoložljivih kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva, določene za posamezno notranje območje.

13. člen

(za zajetja Bukovščica (Strmica), Hrastnica V-1, Hrastnica V-2 in Hrastnica V-3, Vešter (1) in Vešter (2), Volaka (Špik), Zminec II (Pod Grogom) in Zminec II (V grapi))

(1) Ne glede na prvi odstavek 8. člena te uredbe je na najožjih vodovarstvenih območjih za zajetja Bukovščica (Strmica), Hrastnica V-1, Hrastnica V-2 in Hrastnica V-3, Vešter (1) in Vešter (2), Volaka (Špik), Zminec II (Pod Grogom) in Zminec II (V grapi) dovoljena gradnja enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavb in se izda vodno soglasje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in so izpolnjene tudi naslednje zahteve:

– z gradnjo se ne posega v območje nihanja podzemne vode v vodonosniku,

– gradnja teh stavb je dovoljena s prostorskim aktom občine Gorenja vas – Poljane oziroma občine Škofja Loka, sprejetim pred uveljavitvijo te uredbe,

– po uveljavitvi te uredbe v prostorskem aktu občine Gorenja vas – Poljane oziroma občine Škofja Loka zaradi teh gradenj se ne širijo stavbna zemljišča,

– poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda, je zagotovljeno, da se komunalna, industrijska odpadna voda, padavinska odpadna voda ali mešanica odpadnih voda ne odvaja posredno v podzemne vode. Cevovodi, po katerih se odvaja odpadna voda, morajo biti izvedeni tako, da je preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje, in

‒ med gradnjo je zagotovljeno zbiranje odpadnih voda ter preprečeno kakršno koli izpiranje, uhajanje, izcejanje ali ponikanje odpadnih voda v podzemno vodo.

(2) Ne glede na prvi odstavek 8. člena te uredbe je na najožjih vodovarstvenih območjih za zajetja Bukovščica (Strmica), Hrastnica V-1, Hrastnica V-2 in Hrastnica V-3, Vešter (1) in Vešter (2), Volaka (Špik), Zminec II (Pod Grogom) in Zminec II (V grapi) dovoljena gradnja nestanovanjskih stavb in se izda vodno soglasje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, ter so poleg zahtev iz prejšnjega odstavka, izpolnjene tudi naslednje zahteve:

1. gre za nestanovanjske stavbe za izvajanje kmetijske ali dopolnilnih dejavnosti v okviru obstoječih kmetijskih gospodarstev ali njihovih pravnih naslednikov v skladu s predpisi, ki urejajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji,

2. gre za gradnje nestanovanjskih stavb, kadar rekonstrukcije obstoječih nestanovanjskih stavb in njihova prilagoditev zahtevam vodovarstvenega režima tehnično niso izvedljive ali stroški rekonstrukcije presegajo stroške nove gradnje,

3. poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda, je zagotovljeno, da se komunalna, industrijska odpadna voda ali mešanica odpadnih voda ne odvaja posredno v podzemne vode. Cevovodi, po katerih se odvaja odpadna voda, morajo biti izvedeni tako, da je preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje,

4. gre v okviru izvajanja dejavnosti v kmetijstvu za gradnjo nestanovanjskih stavb iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov, in so stavbe za:

– rastlinsko pridelavo,

– rejo živali,

– skladiščenje pridelka, in

– druge nestanovanjske kmetijske stavbe,

5. med gradnjo je zagotovljeno zbiranje odpadnih voda ter preprečeno kakršno koli izpiranje, uhajanje, izcejanje ali ponikanje odpadnih voda v podzemno vodo.

6. gradnja teh stavb je dovoljena s prostorskim aktom občine Gorenja vas – Poljane oziroma občine Škofja Loka, sprejetim pred uveljavitvijo te uredbe, in

7. po uveljavitvi te uredbe v prostorskem aktu občine Gorenja vas – Poljane oziroma občine Škofja Loka se zaradi teh gradenj ne širijo stavbna zemljišča.

(4) Gradnja nove ali rekonstrukcija obstoječe stavbe za rejo živali iz druge alineje 4. točke prejšnjega odstavka je dovoljena, če so poleg zahtev iz prejšnjega odstavka izpolnjene tudi naslednje zahteve:

‒ gradnja nove stavbe za rejo živali je dovoljena, če se prejšnja stavba za rejo živali odstrani ali spremeni njena namembnost,

‒ k projektnim rešitvam v postopku pridobitve vodnega soglasja je izvedena analiza tveganja za onesnaženje in se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja na podlagi izsledkov te analize ugotovi, da je tveganje za onesnaženje podzemne vode zaradi te gradnje sprejemljivo in so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,

‒ pri spremembi namembnosti stavb ali njihovih delov iz prejšnje alineje so izpolnjene zahteve iz drugega odstavka 10. člena te uredbe, pri čemer se obseg stavbe zaradi spremembe namembnosti ne sme povečati,

‒ na kmetijskih zemljiščih v uporabi kmetijskega gospodarstva skupna obremenitev z rejnimi živalmi ne presega obremenitev, določenih s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,

‒ skladiščenje živinskih gnojil je urejeno v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,

‒ izcedne vode iz stavbe za rejo živali so speljane v vodotesno skladišče za živinska gnojila, ki mora biti zgrajeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. Dno zbiralnika gnojnice in gnojevke mora biti najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode,

‒ zagotovljeno je, da je dno gnojišča ali hlevskega izpusta najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Objekti morajo biti vodotesni, in

‒ pri tehnologiji zbiranja živinskih gnojil so upoštevane prepovedi oziroma omejitve rabe posamezne vrste živinskih gnojil na razpoložljivih kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva, določene za posamezno notranje območje.

14. člen

(za zajetja Visoko - V-1, Visoko - V-2, Visoko - V-3 in Visoko - V-4)

(1) Ne glede na prvi odstavek 8. člena te uredbe je na najožjem vodovarstvenem območju za zajetja Visoko - V-1, Visoko - V-2, Visoko - V-3 in Visoko - V-4 znotraj območja, določenega v skladu s predpisom, ki ureja razglasitev Ambienta Visoške in Debeljakove domačije na Visokem pri Poljanah za kulturni spomenik državnega pomena, dovoljena rekonstrukcija in vzdrževanje stanovanjskih ter nestanovanjskih stavb Visoške domačije in stanovanjskih ter nestanovanjskih stavb za izvajanje turistične in gostinske dejavnosti na kmetiji z identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva KMG-MID 100293994 in se izda vodno soglasje, če:

‒ če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,

‒ so pri spremembi namembnosti stavb ali njihovih delov izpolnjene zahteve iz drugega odstavka 10. člena te uredbe, pri čemer se obseg stavbe zaradi spremembe namembnosti ne sme povečati,

‒ je zagotovljena je površina za kratkotrajno parkiranje vozil za goste. Parkirne površine morajo biti zatesnjene, tako da je preprečeno kakršno koli izpiranje, uhajanje ali izcejanje odpadnih voda v podzemno vodo. Pri odvajanju padavinske odpadne vode je treba poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda, zagotoviti, da se padavinska odpadna voda iz teh površin odvaja neposredno v površinsko vodo. Cevovodi, po katerih se odvaja odpadna voda, morajo biti izvedeni tako, da je preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje,

‒ je poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda, zagotovljeno, da se komunalna, industrijska odpadna voda, padavinska odpadna voda ali mešanica odpadnih voda ne odvaja posredno v podzemne vode. Cevovodi, po katerih se odvaja odpadna voda, morajo biti izvedeni tako, da je preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje, in

‒ je med gradnjo zagotovljeno zbiranje odpadnih voda ter preprečeno kakršno koli izpiranje, uhajanje, izcejanje ali ponikanje odpadnih voda v podzemno vodo.

(2) Ne glede na prvi odstavek 8. člena te uredbe je na najožjem vodovarstvenem območju za zajetja Visoko - V-1, Visoko - V-2, Visoko - V-3 in Visoko - V-4 dovoljena gradnja nestanovanjskih stavb, če gre za nestanovanjske stavbe za izvajanje kmetijske ali dopolnilnih dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji, na kmetiji z identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva KMG-MID 100293994 in se izda vodno soglasje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in so izpolnjene tudi naslednje zahteve:

1. gre za gradnje stavb, kadar rekonstrukcije obstoječih nestanovanjskih stavb in njihova prilagoditev zahtevam vodovarstvenega režima tehnično niso izvedljive ali stroški rekonstrukcije presegajo stroške nove gradnje,

2. poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda, je zagotovljeno, da se komunalna, industrijska odpadna voda ali mešanica odpadnih voda ne odvaja posredno v podzemne vode. Cevovodi, po katerih se odvaja odpadna voda, morajo biti izvedeni tako, da je preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje,

3. gre v okviru izvajanja dejavnosti v kmetijstvu za gradnjo nestanovanjskih stavb iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov, in so stavbe za:

– rastlinsko pridelavo,

– rejo živali,

– skladiščenje pridelka, in

– druge nestanovanjske kmetijske stavbe,

4. z gradnjo se ne posega v območje nihanja podzemne vode v vodonosniku in

5. med gradnjo je zagotovljeno zbiranje odpadnih voda ter preprečeno kakršno koli izpiranje, uhajanje, izcejanje ali ponikanje odpadnih voda v podzemno vodo.

(3) Gradnja nove ali rekonstrukcija obstoječe stavbe za rejo živali iz druge alineje 3. točke prejšnjega odstavka je dovoljena, če so poleg zahtev iz prejšnjega odstavka upoštevane tudi naslednje zahteve:

‒ gradnja nove stavbe za rejo živali je dovoljena, če je k projektnim rešitvam v postopku pridobitve vodnega soglasja izvedena analiza tveganja za onesnaženje in se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja na podlagi izsledkov te analize ugotovi, da je tveganje za onesnaženje podzemne vode zaradi te gradnje sprejemljivo in so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,

‒ sprememba namembnosti obstoječe stavbe za rejo živali je dovoljena le za dejavnosti, ki so se na kmetijskem gospodarstvu izvajale pred uveljavitvijo te uredbe,

‒ pri spremembi namembnosti stavbe ali njihovih delov iz prejšnje alineje so izpolnjene zahteve iz drugega odstavka 10. člena te uredbe, pri čemer se obseg stavbe zaradi spremembe namembnosti ne sme povečati,

‒ na kmetijskih zemljiščih v uporabi kmetijskega gospodarstva skupna obremenitev z rejnimi živalmi ne presega obremenitev, določenih s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,

‒ skladiščenje živinskih gnojil je urejeno v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,

‒ izcedne vode iz stavbe za rejo živali so speljane v vodotesno skladišče za živinska gnojila, ki mora biti zgrajeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. Dno zbiralnika gnojnice in gnojevke mora biti najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode,

‒ zagotovljeno je, da je dno gnojišča ali hlevskega izpusta najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Objekti morajo biti vodotesni, in

‒ pri tehnologiji zbiranja živinskih gnojil so upoštevane prepovedi oziroma omejitve rabe posamezne vrste živinskih gnojil na razpoložljivih kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva, določene za posamezno notranje območje.

(4) Ne glede na prvi odstavek 8. člena te uredbe je na najožjem vodovarstvenem območju za zajetja Visoko - V-1, Visoko - V-2, Visoko - V-3 in Visoko - V-4  na parceli št. 356 k.o. Visoko dovoljena gradnja nestanovanskih stavb in se izda vodno soglasje, če gre za hotelske in podobne gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, in če so izpolnjene tudi naslednje zahteve:

– z gradnjo se ne posega v območje nihanja podzemne vode v vodonosniku,

‒ k projektnim rešitvam je v postopku pridobitve vodnega soglasja izvedena analiza tveganja za onesnaženje in se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja na podlagi izsledkov te analize ugotovi, da je tveganje za onesnaženje podzemne vode zaradi te gradnje sprejemljivo in so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,

‒ zagotovljena je površina za kratkotrajno parkiranje za največ pet vozil in dostop do teh stavb za pešce, reševalna, policijska, gasilska vozila ter vozila za civilno zaščito in dostavna vozila za opravljanje dejavnosti v teh stavbah. Dostopne in parkirne površine za kratkotrajno parkiranje morajo biti zatesnjene, tako da je preprečeno kakršno koli izpiranje, uhajanje ali izcejanje odpadnih voda v podzemno vodo. Pri odvajanju padavinske odpadne vode je treba poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda, zagotoviti, da se padavinska odpadna voda iz teh površin odvaja neposredno v površinsko vodo. Cevovodi, po katerih se odvaja odpadna voda, morajo biti izvedeni tako, da je preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje,

‒ poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda, je zagotovljeno, da se komunalna odpadna voda odvaja neposredno v površinsko vodo. Cevovodi, po katerih se odvaja odpadna voda, morajo biti izvedeni tako, da je preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje, in

‒ med gradnjo zagotovljeno je zbiranje odpadnih voda ter preprečeno kakršno koli izpiranje, uhajanje, izcejanje ali ponikanje odpadnih voda v podzemno vodo.

(5) Ne glede na prvi odstavek 8. člena te uredbe je na najožjem vodovarstvenem območju za zajetja Visoko - V-1, Visoko - V-2, Visoko - V-3 in Visoko - V-4 dovoljena gradnja in se izda vodno soglasje za druge gradbene inženirske objekte za šport, rekreacijo in prosti čas, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, ter:

‒ gre za otroška, druga javna igrišča ali park ali teniško igrišče brez grajenih tribun,

‒ se v postopku priprave prostorskega akta ugotovi, da je taka gradnja ob upoštevanju z drugimi predpisi predpisanih pogojev sprejemljiva in se na podlagi teh ugotovitev taka gradnja s sprejemom prostorskega akta lahko dovoli, ter

‒ je med gradnjo zagotovljeno zbiranje odpadnih voda ter preprečeno kakršno koli izpiranje, uhajanje, izcejanje ali ponikanje odpadnih voda v podzemno vodo.

- (6) Ne glede na prvi odstavek 8. člena te uredbe je na najožjem vodovarstvenem območju za zajetja Visoko - V-1, Visoko - V-2, Visoko - V-3 in Visoko - V-4  na jugozahodnem delu območja iz prvega odstavka tega člena dovoljena gradnja novega mostu in parkirišča neposredno ob novem mostu na površinah v smeri proti Poljanam, in se izda vodno soglasje, če:

- ‒ je k projektnim rešitvam v postopku pridobitve vodnega soglasja izvedena analiza tveganja za onesnaženje in se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja na podlagi izsledkov te analize ugotovi, da je tveganje za onesnaženje podzemne vode zaradi te gradnje sprejemljivo in so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,

- ‒ so vse parkirne površine zatesnjene, tako da je preprečeno kakršno koli izpiranje, uhajanje ali izcejanje odpadnih voda v podzemno vodo. Pri odvajanju padavinske odpadne vode je treba poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda, zagotoviti, da se padavinska odpadna voda iz teh površin odvaja neposredno v površinsko vodo. Cevovodi, po katerih se odvaja odpadna voda, morajo biti izvedeni tako, da je preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje,

– se z gradnjo ne posega v območje nihanja podzemne vode v vodonosniku, in

‒ je med gradnjo zagotovljeno zbiranje odpadnih voda ter preprečeno kakršno koli izpiranje, uhajanje, izcejanje ali ponikanje odpadnih voda v podzemno vodo.

- (7) Ne glede na prvi odstavek 8. člena te uredbe je na najožjem vodovarstvenem območju za zajetja Visoko - V-1, Visoko - V-2, Visoko - V-3 in Visoko - V-4 na zahodnem delu obstoječega gospodarskega objekta Visoške domačije dovoljena gradnja gradbenega inženirskega objekta, ki je samostojno parkirišče za opravljanje dejavnosti Visoške domačije in se izda vodno soglasje, če:

- ‒ gre za objekt za parkiranje največ deset osebnih vozil,

- ‒ se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,

- ‒ so vse parkirne površine zatesnjene, tako da je preprečeno kakršno koli izpiranje, uhajanje ali izcejanje odpadnih voda v podzemno vodo. Pri odvajanju padavinske odpadne vode je treba poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda, zagotoviti, da se padavinska odpadna voda iz teh površin odvaja neposredno v površinsko vodo. Cevovodi, po katerih se odvaja odpadna voda, morajo biti izvedeni tako, da je preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje,

- – se z gradnjo ne posega v območje nihanja podzemne vode v vodonosniku, in

- ‒ je med gradnjo zagotovljeno zbiranje odpadnih voda ter preprečeno kakršno koli izpiranje, uhajanje, izcejanje ali ponikanje odpadnih voda v podzemno vodo.

2.2 Ukrepi, prepovedi in omejitve glede gradnje na ožjih vodovarstvenih območjih

15. člen

(za zajetja Bozovice – Zadobje, Bukovščica (pod Laškim vrhom), Čabrače, Delnice – Voglč, Drče – Kopačnica, Gabrk (Pri debeli jelki), Gabrovo - Nunsko (1) in Gabrovo – Nunsko (2), Hotovlja - spodaj (pod skalo), Hotovlja – spodaj (pod slapom), Hotovlja - spodaj in Hotovlja – zgoraj, Jelovica I in Jelovica II, Knape (Tavčarjev studenec) in Križna gora (Kminc), Milostovka, Jezerc – Slajka, Koritar in Koritar sp., Lom Mlake, Lovrenc gl. in Lovrenc le., Lučine I – Goli vrh in Lučine II – Goli vrh, Podosojnica I, Podosojnica II in Podosojnica III, Prelesje, Robidno Brdo I in Robidno Brdo II, Ševlje (Čerence - spodnje) in Ševlje (Čerence - zgornje), Ševlje (Jablanca - spodnje) in Ševlje (Jablanca - zgornje), Vešter (1) in Vešter (2), Virško (Viršk), Visoko - V-1, Visoko - V-2, Visoko - V-3 in Visoko - V-4)

(1) Ne glede na prvi odstavek 8. člena te uredbe je na ožjih vodovarstvenih območjih za zajetja Bozovice – Zadobje, Bukovščica (pod Laškim vrhom), Čabrače, Delnice – Voglč, Drče – Kopačnica, Gabrk (Pri debeli jelki), Gabrovo - Nunsko (1) in Gabrovo – Nunsko (2), Hotovlja - spodaj (pod skalo), Hotovlja – spodaj (pod slapom), Hotovlja - spodaj in Hotovlja – zgoraj, Jelovica I in Jelovica II, Knape (Tavčarjev studenec) in Križna gora (Kminc), Milostovka, Jezerc – Slajka, Koritar in Koritar sp., Lom Mlake, Lovrenc gl. in Lovrenc le., Lučine I – Goli vrh in Lučine II – Goli vrh, Podosojnica I, Podosojnica II in Podosojnica III, Prelesje, Robidno Brdo I in Robidno Brdo II, Ševlje (Čerence - spodnje) in Ševlje (Čerence - zgornje), Ševlje (Jablanca - spodnje) in Ševlje (Jablanca - zgornje), Vešter (1) in Vešter (2), Virško (Viršk), Visoko - V-1, Visoko - V-2, Visoko - V-3 in Visoko - V-4 dovoljena gradnja enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavb ter se izda vodno soglasje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in so izpolnjene tudi naslednje zahteve:

– z gradnjo se ne posega v območje nihanja podzemne vode v vodonosniku,

‒ gradnja teh stavb je dovoljena s prostorskimi akti občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka in Železniki, sprejetimi pred uveljavitvijo te uredbe,

‒ po uveljavitvi te uredbe se v prostorskih aktih občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka in Železnik zaradi teh gradenj ne širijo stavbna zemljišča,

‒ poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda, je zagotovljeno, da se komunalna, industrijska odpadna voda ali mešanica odpadnih voda ne odvaja posredno v podzemne vode, in

‒ je med gradnjo zagotovljeno zbiranje odpadnih voda ter preprečeno kakršno koli izpiranje, uhajanje, izcejanje ali ponikanje odpadnih voda v podzemno vodo.

(2) Ne glede na prvi odstavek 8. člena te uredbe je na ožjih vodovarstvenih območjih za zajetja Bozovice – Zadobje, Bukovščica (pod Laškim vrhom), Čabrače, Delnice – Voglč, Drče – Kopačnica, Gabrk (Pri debeli jelki), Gabrovo - Nunsko (1) in Gabrovo – Nunsko (2), Hotovlja - spodaj (pod skalo), Hotovlja – spodaj (pod slapom), Hotovlja - spodaj in Hotovlja – zgoraj, Jelovica I in Jelovica II, Knape (Tavčarjev studenec) in Križna gora (Kminc), Milostovka, Jezerc – Slajka, Koritar in Koritar sp., Lom Mlake, Lovrenc gl. in Lovrenc le., Lučine I – Goli vrh in Lučine II – Goli vrh, Podosojnica I, Podosojnica II in Podosojnica III, Prelesje, Robidno Brdo I in Robidno Brdo II, Ševlje (Čerence - spodnje) in Ševlje (Čerence - zgornje), Ševlje (Jablanca - spodnje) in Ševlje (Jablanca - zgornje), Vešter (1) in Vešter (2), Virško (Viršk), Visoko - V-1, Visoko - V-2, Visoko - V-3 in Visoko - V-4 dovoljena gradnja nestanovanjskih stavb, ki niso nestanovanjske stavbe iz tretjega odstavka tega člena, in drugih gradbenih posegov ter se izda vodno soglasje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in so poleg zahtev iz prejšnjega odstavka izpolnjene tudi naslednje zahteve:

‒ gre za gradnjo novih nestanovanjskih stavb, kadar rekonstrukcije obstoječih nestanovanjskih stavb in njihova prilagoditev na zahteve vodovarstvenega režima tehnično niso izvedljive ali pomenijo nesorazmerno visoke stroške,

‒ gre za nestanovanjske stavbe, v katerih se izvajajo dejavnosti, ki pri svojem delovanju oziroma obratovanju ne skladiščijo, uporabljajo, proizvajajo ali odlagajo snovi, ki bi lahko vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,

‒ gradnja teh stavb je dovoljena s prostorskimi akti občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka in Železniki, sprejetimi pred uveljavitvijo te uredbe,

‒ po uveljavitvi te uredbe v prostorskih aktih občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka in Železnik zaradi teh gradenj se ne širijo stavbna zemljišča in

‒ med gradnjo je zagotovljeno zbiranje odpadnih voda ter preprečeno kakršno koli izpiranje, uhajanje, izcejanje ali ponikanje odpadnih voda v podzemno vodo.

(3) Ne glede na prvi odstavek 8. člena te uredbe je na ožjih vodovarstvenih območjih za zajetja Bozovice – Zadobje, Bukovščica (pod Laškim vrhom), Čabrače, Delnice – Voglč, Drče – Kopačnica, Gabrk (Pri debeli jelki), Gabrovo - Nunsko (1) in Gabrovo – Nunsko (2), Hotovlja - spodaj (pod skalo), Hotovlja – spodaj (pod slapom), Hotovlja - spodaj in Hotovlja – zgoraj, Jelovica I in Jelovica II, Knape (Tavčarjev studenec) in Križna gora (Kminc), Milostovka, Jezerc – Slajka, Koritar in Koritar sp., Lom Mlake, Lovrenc gl. in Lovrenc le., Lučine I – Goli vrh in Lučine II – Goli vrh, Podosojnica I, Podosojnica II in Podosojnica III, Prelesje, Robidno Brdo I in Robidno Brdo II, Ševlje (Čerence - spodnje) in Ševlje (Čerence - zgornje), Ševlje (Jablanca - spodnje) in Ševlje (Jablanca - zgornje), Vešter (1) in Vešter (2), Virško (Viršk), Visoko - V-1, Visoko - V-2, Visoko - V-3 in Visoko - V-4 dovoljena gradnja nestanovanjskih stavb in se izda vodno soglasje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in so izpolnjene tudi naslednje zahteve:

1. gre za nestanovanjske stavbe za izvajanje kmetijske ali dopolnilnih dejavnosti v okviru obstoječih kmetijskih gospodarstev ali njihovih pravnih naslednikov v skladu s predpisom, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji,

2. gre za gradnje nestanovanjskih stavb, kadar rekonstrukcije obstoječih nestanovanjskih stavb in njihova prilagoditev zahtevam vodovarstvenega režima tehnično niso izvedljive ali stroški rekonstrukcije presegajo stroške nove gradnje,

3. gre v okviru izvajanja dejavnosti v kmetijstvu za gradnjo nestanovanjskih stavb iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov, in so stavbe za:

– rastlinsko pridelavo,

– rejo živali,

– skladiščenje pridelka, in

– druge nestanovanjske kmetijske stavbe,

4. z gradnjo se ne posega v območje nihanja podzemne vode v vodonosniku,

5. med gradnjo je zagotovljeno zbiranje odpadnih voda ter preprečeno kakršno koli izpiranje, uhajanje, izcejanje ali ponikanje odpadnih voda v podzemno vodo,

6. gradnja teh stavb je dovoljena s prostorskimi akti občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka in Železniki, sprejetimi pred uveljavitvijo te uredbe, in

7. po uveljavitvi te uredbe se v prostorskih aktih občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka in Železnik zaradi teh gradenj ne širijo stavbna zemljišča.

(4) Gradnja nove ali rekonstrukcija obstoječe stavbe za rejo živali iz druge alineje 3. točke prejšnjega odstavka je dovoljena, če so poleg zahtev iz prejšnjega odstavka upoštevane tudi naslednje zahteve:

‒ gradnja nove stavbe za rejo živali je dovoljena, če je k projektnim rešitvam v postopku pridobitve vodnega soglasja izvedena analiza tveganja za onesnaženje in se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja na podlagi izsledkov te analize ugotovi, da je tveganje za onesnaženje podzemne vode zaradi te gradnje sprejemljivo in so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,

‒ sprememba namembnosti obstoječe stavbe za rejo živali je dovoljena le za dejavnosti, ki so se na kmetijskem gospodarstvu izvajale pred uveljavitvijo te uredbe,

‒ pri spremembi namembnosti stavb ali njihovih delov iz prejšnje alineje so izpolnjene zahteve iz drugega odstavka 10. člena te uredbe, pri čemer se obseg stavbe zaradi spremembe namembnosti ne sme povečati,

‒ na kmetijskih zemljiščih v uporabi kmetijskega gospodarstva skupna obremenitev z rejnimi živalmi ne presega obremenitev, določenih s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,

‒ skladiščenje živinskih gnojil je urejeno v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,

‒ izcedne vode iz stavbe za rejo živali so speljane v vodotesno skladišče za živinska gnojila, ki mora biti zgrajeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. Dno zbiralnika gnojnice in gnojevke mora biti najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode,

‒ zagotovljeno je, da je dno gnojišča ali hlevskega izpusta najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Objekti morajo biti vodotesni, in

‒ pri tehnologiji zbiranja živinskih gnojil so upoštevane prepovedi oziroma omejitve rabe posamezne vrste živinskih gnojil na razpoložljivih kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva, določene za posamezno notranje območje.

16. člen

(za zajetja Hotovlja - spodaj (pod skalo), Hotovlja – spodaj, Hotovlja – spodaj (pod slapom), Hotovlja - spodaj in Hotovlja – zgoraj, Visoko - V-1, Visoko - V-2, Visoko - V-3 in Visoko - V-4 ter Zapreval)

(1) Ne glede na prvi odstavek 8. člena te uredbe so na ožjih vodovarstvenih območjih za zajetja Hotovlja - spodaj (pod skalo), Hotovlja – spodaj, Hotovlja – spodaj (pod slapom), Hotovlja - spodaj in Hotovlja – zgoraj dovoljeni posegi v prostor, določeni v skladu s predpisi, ki urejajo prostor (v nadaljnjem besedilu: poseg v prostor), in gradnja ter se izda vodno soglasje za ureditev nepropustnih površin za deponiranje materiala in utrjenih nepropustnih prometnih in manipulacijskih površin za obstoječo lesno predelovalno dejavnost, če:

– se z gradnjo ne posega v območje nihanja podzemne vode v vodonosniku,

‒ se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,

‒ se padavinska odpadna voda iz teh površin odvaja v javno kanalizacijo ali neposredno v površinsko vodo in so cevovodi izvedeni tako, da je preprečeno kakršno koli izpiranje ali uhajanje, izcejanje ali ponikanje odpadnih voda v podzemno vodo, in

‒ je med gradnjo zagotovljeno zbiranje odpadnih voda ter preprečeno kakršno koli izpiranje, uhajanje, izcejanje ali ponikanje odpadnih voda v podzemno vodo.

(2) Ne glede na prvi odstavek 8. člena te uredbe so na ožjih vodovarstvenih območjih za zajetja Visoko - V-1, Visoko - V-2, Visoko - V-3 in Visoko - V-4 dovoljeni drugi gradbeni posegi in gradnja ter se izda vodno soglasje za izvajanje obstoječe rudarske dejavnosti, če:

‒ se z drugimi gradbenimi posegi in gradnjo ne posega v območje nihanja podzemne vode v vodonosniku,

‒ se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in

‒ gre za izvajanje te dejavnosti v obsegu, dovoljenem pred uveljavitvijo te uredbe.

(3) Ne glede na prvi odstavek 8. člena te uredbe so na severovzhodnem delu ožjega vodovarstvenega območja za zajetje Zapreval dovoljeni drugi gradbeni posegi in gradnja, če:

‒ se z drugimi gradbenimi posegi in gradnjo ne posega v območje nihanja podzemne vode v vodonosniku,

‒ se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in

‒ gre za druge gradbene posege za potrebe smučišča in za gradnjo s smučiščem povezanih objektov ter naprav in je za take posege oziroma tako gradnjo izdano vodno soglasje.

2.4 Ukrepi, prepovedi in omejitve glede gradnje na širših vodovarstvenih območjih

17. člen

(za zajetja Bozovice – Zadobje, Čabrače, Hotovlja - spodaj (pod skalo), Hotovlja – spodaj, Hotovlja – spodaj (pod slapom), Hotovlja - spodaj in Hotovlja – zgoraj, Jelovica I in Jelovica II, Knape (Tavčarjev studenec), Koritar in Koritar sp., Obrše - Z1 in Obrše – Z2, Platiševa grapa, Podosojnica I, Podosojnica II in Podosojnica III, Prelesje, Studenci, Ševlje (Čerence spodnje) in Ševlje (Čerence zgornje), Ševlje (Jablanca spodnje) in Ševlje (Jablanca – zgornje), Špehovše – Za lazom, Trebija - spodaj, Trebija - TRVP-1/07, Trebija - TRVČ-2/13 in Trebija - TRVČ-3/13, Virško (Viršk) ter Visoko - V-1, Visoko - V-2, Visoko - V-3 in Visoko - V-4)

(1) Ne glede na prvi odstavek 8. člena te uredbe sta na širših vodovarstvenih območjih za zajetja Bozovice – Zadobje, Čabrače, Hotovlja - spodaj (pod skalo), Hotovlja – spodaj, Hotovlja – spodaj (pod slapom), Hotovlja - spodaj in Hotovlja – zgoraj, Jelovica I in Jelovica II, Knape (Tavčarjev studenec), Koritar in Koritar sp., Obrše - Z1 in Obrše – Z2, Platiševa grapa, Podosojnica I, Podosojnica II in Podosojnica III, Prelesje, Studenci, Ševlje (Čerence spodnje) in Ševlje (Čerence zgornje), Ševlje (Jablanca spodnje) in Ševlje (Jablanca – zgornje), Špehovše – Za lazom, Trebija - spodaj, Trebija - TRVP-1/07, Trebija - TRVČ-2/13 in Trebija - TRVČ-3/13, Virško (Viršk) ter Visoko - V-1, Visoko - V-2, Visoko - V-3 in Visoko - V-4 dovoljeni gradnja enostanovanjskih, dvostanovanjskih stavb in nestanovanjskih stavb ter drugih gradbenih posegov, in se izda vodno soglasje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in so izpolnjene tudi naslednje zahteve:

‒ gre za nestanovanjske stavbe, v katerih se izvajajo dejavnosti, ki pri svojem delovanju oziroma obratovanju ne skladiščijo, uporabljajo, proizvajajo ali odlagajo snovi, ki bi lahko vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,

‒ te gradnje so dovoljene s prostorskimi akti občin Cerkno, Dobrova-Polhov Gradec, Gorenja vas-Poljane, Medvode, Škofja Loka in Železniki ter Mestne občine Kranj, sprejetimi pred uveljavitvijo te uredbe,

‒ po uveljavitvi te uredbe se v prostorskih aktih občin Cerkno, Dobrova-Polhov Gradec, Gorenja vas-Poljan, Medvode, Škofja Loka in Železniki ter Mestne občine Kranj zaradi teh gradenj ne širijo stavbna zemljišča,

- ‒ zagotovljeno je odvajanje odpadnih voda v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda in

‒ med gradnjo je zagotovljeno zbiranje odpadnih voda ter preprečeno kakršno koli izpiranje, uhajanje, izcejanje ali ponikanje odpadnih voda v podzemno vodo.

(2) Ne glede na prvi odstavek 8. člena te uredbe so na širših vodovarstvenih območjih za zajetja Bozovice – Zadobje, Čabrače, Hotovlja - spodaj (pod skalo), Hotovlja – spodaj, Hotovlja – spodaj (pod slapom), Hotovlja - spodaj in Hotovlja – zgoraj, Jelovica I in Jelovica II, Knape (Tavčarjev studenec), Koritar in Koritar sp., Obrše - Z1 in Obrše – Z2, Platiševa grapa, Podosojnica I, Podosojnica II in Podosojnica III, Prelesje, Studenci, Ševlje (Čerence spodnje) in Ševlje (Čerence zgornje), Ševlje (Jablanca spodnje) in Ševlje (Jablanca – zgornje), Špehovše – Za lazom, Trebija - spodaj, Trebija - TRVP-1/07, Trebija - TRVČ-2/13 in Trebija - TRVČ-3/13, Virško (Viršk) ter Visoko - V-1, Visoko - V-2, Visoko - V-3 in Visoko - V-4 dovoljene gradnje nestanovanjskih stavb za izvajanje kmetijske ali dopolnilnih dejavnosti v okviru obstoječih kmetijskih gospodarstev ali njihovih pravnih naslednikov v skladu s predpisom, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nestanovanjske stavbe iz prejšnjega odstavka, in se izda vodno soglasje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in izpolnjene tudi naslednje zahteve:

1. gre za gradnje nestanovanjskih stavb, kadar rekonstrukcije obstoječih nestanovanjskih stavb in njihova prilagoditev zahtevam vodovarstvenega režima tehnično niso izvedljive ali stroški rekonstrukcije presegajo stroške nove gradnje,

2. gre v okviru izvajanja dejavnosti v kmetijstvu za gradnjo nestanovanjskih stavb iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov, in so stavbe za:

– rastlinsko pridelavo,

– rejo živali,

– skladiščenje pridelka, in

– druge nestanovanjske kmetijske stavbe,

3. te gradnje so dovoljene s prostorskimi akti občin Cerkno, Dobrova-Polhov Gradec, Gorenja vas-Poljane, Medvode, Škofja Loka in Železniki ter Mestne občine Kranj, sprejetimi pred uveljavitvijo te uredbe,

4. po uveljavitvi te uredbe se v prostorskih aktih občin Cerkno, Dobrova-Polhov Gradec, Gorenja vas-Poljane, Medvode, Škofja Loka in Železniki ter Mestne občine Kranj zaradi teh gradenj ne širijo stavbna zemljišča in

‒ med gradnjo je zagotovljeno zbiranje odpadnih voda ter preprečeno kakršno koli izpiranje, uhajanje, izcejanje ali ponikanje odpadnih voda v podzemno vodo.

(3) Gradnja nove ali rekonstrukcija obstoječe stavbe za rejo živali iz druge alineje 2. točke prejšnjega odstavka je dovoljena, če so poleg zahtev iz prejšnjega odstavka upoštevane tudi naslednje zahteve:

‒ gradnja nove stavbe za rejo živali je dovoljena, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,

‒ sprememba namembnosti obstoječe stavbe za rejo živali je dovoljena le za dejavnosti, ki so se na kmetijskem gospodarstvu izvajale pred uveljavitvijo te uredbe,

‒ pri spremembi namembnosti stavb ali njihovih delov iz prejšnje alineje so izpolnjene zahteve iz drugega odstavka 10. člena te uredbe, pri čemer se obseg stavbe zaradi spremembe namembnosti ne sme povečati,

‒ na kmetijskih zemljiščih v uporabi kmetijskega gospodarstva skupna obremenitev z rejnimi živalmi ne presega obremenitev, določenih s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,

‒ skladiščenje živinskih gnojil je urejeno v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,

‒ izcedne vode iz stavbe za rejo živali so speljane v vodotesno skladišče za živinska gnojila, ki mora biti zgrajeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. Dno zbiralnika gnojnice in gnojevke mora biti najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode,

‒ zagotovljeno je, da je dno gnojišča ali hlevskega izpusta najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Objekti morajo biti vodotesni, in

‒ pri tehnologiji zbiranja živinskih gnojil so upoštevane prepovedi oziroma omejitve rabe posamezne vrste živinskih gnojil na razpoložljivih kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva, določene za posamezno notranje območje.

(4) Na širšem vodovarstvenem območju je treba objekte iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena graditi nad srednjo gladino podzemne vode. Če se transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje zmanjša za manj kot 10 odstotkov, je gradnja dovoljena tudi globlje. Če je med gradnjo ali obratovanjem stavb ali objektov treba drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to treba pridobiti vodno soglasje.

18. člen

(za zajetje Sorško polje)

(1) Ne glede na prvi odstavek 8. člena te uredbe je na širšem vodovarstvenem območju za zajetje Sorško polje gradnja dovoljena in se izda vodno soglasje, če:

‒ je gradnja dovoljena s prostorskimi akti občin Škofja Loka in Mestne občine Kranj, sprejetimi pred uveljavitvijo te uredbe,

‒ se po uveljavitvi te uredbe v prostorskih aktih občin Škofja Loka in Mestne občine Kranj zaradi te gradnje ne širijo stavbna zemljišča,

‒ je zagotovljeno odvajanje odpadnih voda v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda,

‒ se padavinska odpadna voda, ki odteka z utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih površin objektov, razen streh, odvaja preko usedalnika in lovilnika olj iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,

‒ so objekti zgrajeni nad srednjo gladino podzemne vode. Če se transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje zmanjša za manj kakor 10 odstotkov, je gradnja dovoljena tudi globlje Če je med gradnjo ali obratovanjem stavb ali objektov treba drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to treba pridobiti vodno soglasje, in

‒ je med gradnjo zagotovljeno zbiranje odpadnih voda ter preprečeno kakršno koli izpiranje, uhajanje, izcejanje ali ponikanje odpadnih voda v podzemno vodo.

(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo biti izpolnjene tudi naslednje zahteve:

1. dovoljena je gradnja stanovanjskih stavb in se izda vodno soglasje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode;

2. dovoljena je gradnja nestanovanjskih stavb in se izda vodno soglasje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in  gre za nestanovanjske stavbe, ki so:

‒ gostinske stavbe,

‒ poslovne in upravne stavbe,

‒ trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti, ki pri svojem delovanju oziroma obratovanju ne skladiščijo, uporabljajo, proizvajajo ali odlagajo snovi, ki bi lahko vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,

‒ stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,

‒ stavbe splošnega družbenega pomena in

‒ druge nestanovanjske stavbe, ki niso stavbe iz osmega odstavka tega člena;

3. dovoljena je gradnja nestanovanjskih stavb, ki so industrijske stavbe, če je k projektnim rešitvam v postopku pridobitve vodnega soglasja izvedena analiza tveganja za onesnaženje in se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja na podlagi izsledkov te analize ugotovi, da je tveganje za onesnaženje podzemne vode zaradi teh gradenj sprejemljivo in so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode;

4. dovoljena je gradnja nestanovanjskih stavb, ki so skladiščne stavbe, rezervoarji in cisterne za vodo in druge tekočine, rezervoarji za plin ali stolpni silosi za druge snovi, če gre za stavbe, v katerih se ne skladiščijo radioaktivne snovi ali nevarne snovi ter nevarni odpadki, in je k projektnim rešitvam v postopku pridobitve vodnega soglasja izvedena analiza tveganja za onesnaženje ter se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja na podlagi izsledkov te analize ugotovi, da je tveganje za onesnaženje podzemne vode zaradi teh gradenj sprejemljivo in so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode;

5. dovoljena je gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki so objekti prometne infrastrukture in se izda vodno soglasje, če je k projektnim rešitvam v postopku pridobitve vodnega soglasja izvedena analiza tveganja za onesnaženje ter se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja na podlagi izsledkov te analize ugotovi, da je tveganje za onesnaženje podzemne vode zaradi teh gradenj sprejemljivo in so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode;

6. dovoljena je gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki so cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi in se izda vodno soglasje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode;

7. dovoljena je gradnja drugih gradbenih inženirskih objektov, če gre za obrambne objekte, pokopališča in druge gradbene inženirske objekte, ki niso uvrščeni drugje, in se izda vodno soglasje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode;

8. dovoljena je gradnja nestanovanjskih stavb za izvajanje kmetijske ali dopolnilnih dejavnosti v okviru obstoječih kmetijskih gospodarstev ali njihovih pravnih naslednikov v skladu s predpisom, ki ureja vrste, obseg in pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, in se izda vodno soglasje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in gre za gradnjo nestanovanjskih stav iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov, in ki so stavbe za:

– rastlinsko pridelavo,

– rejo živali,

– skladiščenje pridelka, in

– druge nestanovanjske kmetijske stavbe;

9. dovoljeni so drugi gradbeni posegi, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode.

(3) Gradnja nove ali rekonstrukcija obstoječe stavbe za rejo živali iz druge alineje 8. točke prejšnjega odstavka je dovoljena, če so poleg zahtev iz prejšnjega odstavka upoštevane tudi naslednje zahteve:

‒ gradnja nove stavbe za rejo živali je dovoljena, če se prejšnja stavba za rejo živali odstrani ali spremeni njena namembnost in če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,

‒ pri spremembi namembnosti stavb ali njihovih delov iz prejšnje alineje so izpolnjene zahteve iz drugega odstavka 10. člena te uredbe, pri čemer se obseg stavbe zaradi spremembe namembnosti ne sme povečati,

‒ na kmetijskih zemljiščih v uporabi kmetijskega gospodarstva skupna obremenitev z rejnimi živalmi ne presega obremenitev, določenih s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,

‒ skladiščenje živinskih gnojil je urejeno v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,

‒ izcedne vode iz stavbe za rejo živali so speljane v vodotesno skladišče za živinska gnojila, ki mora biti zgrajeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. Dno zbiralnika gnojnice in gnojevke mora biti najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode,

‒ zagotovljeno je, da je dno gnojišča ali hlevskega izpusta najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Objekti morajo biti vodotesni, in

‒ pri tehnologiji zbiranja živinskih gnojil so upoštevane prepovedi oziroma omejitve rabe posamezne vrste živinskih gnojil na razpoložljivih kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva, določene za posamezno notranje območje.

3. Ukrepi, prepovedi in omejitve glede gradnje enostavnih objektov

19. člen

(enostavni objekti)

Ne glede na prvi odstavek 8. člena in na 9. do 18. člen te uredbe so na notranjih območjih dovoljene gradnje enostavnih objektov in zanje ni treba pridobiti vodnega soglasja, če gre za enostavne objekte iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov, in so to:

– druge nestanovanjske stavbe, ki so: kozolci in kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene,

– objekti prometne infrastrukture, ki so: prometna signalizacija in prometna oprema, ter

– drugi gradbeni inženirski objekti, ki so: ograje in oporni zidovi.

V. PREPOVEDI V ZVEZI Z RAVNANJEM Z ZEMLJIŠČI IN GOZDOM

- 20. člen

(prepovedi, omejitve in ukrepi na kmetijskih zemljiščih na notranjih območjih)

- (1) Na notranjih območjih je na kmetijskih zemljiščih prepovedano:

- 1. gnojiti brez gnojilnega načrta;

- 2. shranjevati organska gnojila, razen začasnega odlaganja uležanega hlevskega gnoja v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, pri čemer se uležani hlevski gnoj ne sme odložiti na razdalji, ki je krajša od 100 m od območja zajetja;

- 3. shranjevati blato ali gnojiti z blatom iz predpisa, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu;

- 4. shranjevati kompost 1. in 2. kakovostnega razreda iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata;

- 5. shranjevati digestat (pregnito blato) 1. in 2. kakovostnega razreda iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata;

- 6. uporabljati s kompostom 2. kakovostnega razreda iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata;

- 7. gnojiti z digestatom (pregnitim blatom) 2. kakovostnega razreda iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata;

8. gnojiti z vsebino nepretočnih oziroma pretočnih greznic iz predpisa, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode;

9. vnašati zemeljski izkop, ki je pripeljan od drugod, umetno pripravljeno zemljino ali polnilo iz prepisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov, če gre za vnos na kmetijska zemljišča na najožjih in ožjih vodovarstvenih območjih.

- (2) Gnojilni načrt iz 1. točke prejšnjega odstavka mora biti izdelan v pisni obliki in biti ob inšpekcijskem nadzoru na vpogled pristojnemu inšpektorju, če to zahteva. Vsebovati mora vsaj podatke o vrsti in količini uporabljenega mineralnega oziroma organskega gnojila za posamezno kmetijsko rastlino ter  čas gnojenja. Gnojilni načrt se izdela v skladu s Smernicami za strokovno utemeljeno gnojenje, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za kmetijstvo. Za analizo tal za gnojilni načrt se lahko odvzame en povprečni vzorec tal za več parcel skupaj, če gre za enako rabo in enake talne lastnosti na teh parcelah.

21. člen

(prepovedi, omejitve in ukrepi na kmetijskih zemljiščih na najožjih vodovarstvenih območjih)

- (1) Na najožjih vodovarstvenih območjih je na kmetijskih zemljiščih poleg prepovedi iz prvega odstavka prejšnjega člena prepovedano tudi:

- – gnojiti z gnojnico in gnojevko,

- – gnojiti z digestatom (pregnitim blatom) 1. kakovostnega razreda, vključno z digestatom (pregnitim blatom) 1. kakovostnega razreda, ki je proizvod iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata, in

- – preoravati trajno travinje, razen travinja (trave, detelje, deteljno-travne mešanice in travno-deteljne mešanice), ki je vključeno v kolobar.

- (2) Na najožjih vodovarstvenih območjih pri gnojenju z uležanim hlevskim gnojem letni vnos dušika iz uležanega hlevskega gnoja na posamezno enoto rabe kmetijskih zemljišč znotraj najožjih vodovarstvenih območij ne sme presegati 140 kg N/ha.

- (3) Na najožjih vodovarstvenih območjih se mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik, lahko uporabljajo, če so pri izdelavi gnojilnega načrta in gnojenju z mineralnimi gnojili upoštevane naslednje zahteve:

- 1. za okopavine največja dovoljena količina dušika pri začetnem gnojenju pred setvijo ne sme presegati 30 kg N/ha;

- 2. največji enkratni odmerek dušika za dognojevanje okopavin ne sme presegati 80 kg N/ha. Prvo dognojevanje okopavin se izvede na podlagi hitrega talnega nitratnega testa, ki se opravi enkrat za eno vrsto okopavine. Preskus in vrednotenje rezultatov preskusa se izvedeta v skladu s Smernicami za strokovno utemeljeno gnojenje iz drugega odstavka prejšnjega člena;

- 3. za žita enkratni vnos dušika z dognojevanjem ne sme presegati 60 kg N/ha. Jeseni je pred setvijo ozimnih vrst žita vnos dušika v tla z mineralnimi gnojili prepovedan;

- 4. za trajno travinje največja dovoljena količina dušika ne sme presegati 50 kg N/ha za vsako košnjo; 5. za trajne nasade enkratni vnos dušika z dognojevanjem ne sme presegati 60 kg N/ha;

- 6. za zelenjadnice največja dovoljena količina dušika pri začetnem gnojenju ne sme presegati 40 kg N/ha. Enkratni vnos dušika za dognojevanje zelenjadnic ne sme presegati 60 kg N/ha.

- (4) Na najožjih vodovarstvenih območjih morajo biti kmetijska zemljišča vse leto pokrita z zeleno odejo iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.

- (5) Če se na kmetijskih gospodarstvih izvaja paša živine in so ograde s pašnimi površinami tudi na najožjih vodovarstvenih območjih, se živali v teh ogradah lahko pasejo, če so pri paši upoštevane naslednje zahteve:

- – dokrmljevanje živali ni dovoljeno;

- – napajanje živali in namestitev korita za rudnine (solnika) mora biti urejeno tako, da se ga lahko premešča po pašni površini in s tem zagotovi enakomerna porazdelitev živalskih izločkov po zemljišču;

- – pašo je treba prekiniti, če pride na pašni površini do uničenja travne ruše zaradi gaženja.

(6) Ne glede na prejšnji odstavek je paša na najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Bukovščica (Strmica) prepovedana.

- (7) Ne glede na trejo alinejo prvega odstavka tega člena se na najožjem vodovarstvenem območju za zajetja Visoko - V-1, Visoko - V-2, Visoko - V-3 in Visoko - V-4 na kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva z identifikacijsko številko KMG-MID 100293994 lahko preorje trajno travinje in vzpostavijo njivske površine na parcelah številka: 345, 346, 344 in 336/1, vse k.o. Visoko.

22. člen

(gnojenje kmetijskih zemljišč na ožjih in širših vodovarstvenih območjih)

Na ožjih in širših vodovarstvenih območjih se kmetijska zemljišča lahko gnojijo z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik tako, da enkratni vnos dušika z mineralnimi gnojili pri začetnem gnojenju ne presega 60 kg N/ha, pri dognojevanju pa 80 kg N/ha.

23. člen

(zatiranje škodljivih organizmov na kmetijskih zemljiščih na najožjih vodovarstvenih območjih)

(1) Na najožjih vodovarstvenih območjih je za zatiranje škodljivih organizmov na kmetijskih zemljiščih prepovedana uporaba FFS, ki vsebujejo aktivne snovi s seznama prepovedanih aktivnih snovi (v nadaljnjem besedilu: seznam).

(2) Seznam pripravi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, vsako leto najpozneje do konca novembra za naslednje leto, na podlagi:

– rezultatov državnega monitoringa stanja voda za obravnavano območje iz predhodnega leta, ki ga zagotavlja Agencija Republike Slovenije,

– rezultatov monitoringa pitne vode za obravnavano območje iz predhodnega leta, ki ga zagotavlja ministrstvo, pristojno za zdravje,

– preveritve vseh FFS, registriranih v Republiki Sloveniji,

– preveritve seznama onesnaževal, nevarnih za podzemno vodo, za katere je treba preprečiti vnos v podzemno vodo, iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,

– preveritve seznama prednostnih nevarnih snovi iz predpisa, ki ureja stanje površinskih voda,

– podatkov o možnem spiranju aktivnih snovi v podzemno vodo, pridobljenih ob registraciji FFS, in

– podatkov iz ocenjevanja aktivnih snovi na ravni Evropske unije.

(3) Seznam je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za okolje.

(4) Če seznam ni izdelan v roku iz drugega odstavka tega člena, se do njegove objave uporablja zadnji objavljeni seznam.

24. člen

(pogoji uporabe FFS, ki ne vsebujejo prepovedanih aktivnih snovi iz seznama, na najožjih vodovarstvenih območjih)

(1) Na najožjih vodovarstvenih območjih se škodljivi organizmi lahko zatirajo s FFS, ki ne vsebujejo aktivnih snovi s seznama in katerih uporaba je dovoljena v skladu s predpisi, ki urejajo FFS, pod naslednjimi pogoji:

– uporaba FFS je dopolnilni ukrep drugim nekemijskim ukrepom varstva rastlin (mehanski, biološki in biotehnični ukrepi),

– prednost ima uporaba tistih kemijskih ukrepov in FFS, ki jih je dovoljeno uporabljati v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo kmetijskih pridelkov,

– se med sezonami oziroma v sezoni menjava FFS (aktivne snovi), ko je za posamezne škodljive organizme na voljo več razpoložljivih in po učinkovitosti primerljivih FFS, in

– se uporaba FFS izvaja na kmetijskih zemljiščih po setvi in vzniku kmetijskih rastlin in plevela oziroma po presajanju kmetijskih rastlin in vzniku plevela.

(2) Ne glede na četrto alinejo prejšnjega odstavka je uporaba FFS, ki ne vsebujejo aktivnih snovi s seznama in katerih uporaba je dovoljena v skladu s predpisi, ki urejajo FFS, na najožjih vodovarstvenih območjih na kmetijskih zemljiščih brez zelene odeje po setvi pred vznikom kmetijskih rastlin in plevela oziroma pred presajanjem kmetijskih rastlin in vznikov plevela dovoljena, če gre za gojenje vrtnin, za katere ni na voljo FFS za uporabo po vzniku kmetijskih rastlin oziroma presajanju in hkrati iz ocene tveganja glede onesnaževanja podzemne vode v postopku registracije FFS izhaja, da je tveganje za onesnaženje vode s tem FFS sprejemljivo.

25. člen

(zatiranje škodljivih organizmov na kmetijskih zemljiščih na ožjih in širših vodovarstvenih območjih)

Na ožjih in širših vodovarstvenih območjih se na kmetijskih zemljiščih škodljivi organizmi lahko zatirajo z uporabo FFS v skladu s predpisi, ki urejajo FFS.

26. člen

(prepovedi, omejitve in ukrepi na notranjih območjih na gozdnih ter stavbnih zemljiščih)

Na notranjih območjih je v gozdu in na stavbnih zemljiščih, vključno z objekti prometne infrastrukture, prepovedano:

1. gnojiti s hlevskim gnojem in mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, razen če gre za gnojenje vrtov ob stanovanjskih stavbah;

2. gnojiti z gnojnico in gnojevko;

3. gnojiti z vsebino pretočnih in nepretočnih greznic iz predpisa, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode;

4. shranjevati blato ali gnojiti z blatom iz predpisa, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu;

5. shranjevati organska gnojila iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov;

6. shranjevati ali uporabljati kompost 2. kakovostnega razreda iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata;

7. shranjevati ali uporabljati digestat (pregnito blato) 1. in 2. kakovostnega razreda, iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata;

8. vnašati zemeljski izkop, ki je pripeljan od drugod, umetno pripravljeno zemljino ali polnilo iz predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov, če gre za vnos v gozdu in na stavbnih zemljiščih na najožjih vodovarstvenih območjih.

27. člen

(zatiranje škodljivih organizmov na nekmetijskih zemljiščih)

Na notranjih območjih je v gozdu in na stavbnih zemljiščih, vključno z objekti prometne infrastrukture, v parkih, na otroških igriščih in drugih javnih igriščih, zelenicah, športnih igriščih ter gradbeno inženirskih objektih za šport, rekreacijo in prosti čas zatiranje škodljivih organizmov s kemičnimi ukrepi in z uporabo FFS prepovedano.

28. člen

(gozdna zemljišča)

(1) Na notranjih območjih sta dovoljena pogozdovanje in obnova gozda s saditvijo oziroma setvijo. Pred začetkom del na najožjih vodovarstvenih območjih je treba o tem obvestiti izvajalca javne službe.

(2) Na najožjih vodovarstvenih območjih je treba pred začetkom del, ki se nanašajo na sečnjo in spravilo lesa z mehanizacijo iz gozda o teh delih obvestiti izvajalca javne službe

V. DRUGE ZAHTEVE IN OMEJITVE

29. člen

(goriva in druge nevarne snovi)

(1) Na najožjih vodovarstvenih območjih je skladiščenje goriva in drugih nevarnih snovi v objektih prepovedano, razen če gre za oskrbo obstoječih objektov ali objektov, katerih gradnja je dovoljena v skladu s to uredbo, in če so izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah, pri čemer se predpis, ki ureja skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah uporablja tudi za:

1. skladiščenje nevarnih tekočin v skladiščih z zmogljivostjo skladišča manjšo od 0,3 m3, kjer se nevarne tekočine skladiščijo v prekritih in zaprtih prostorih stavbe;

2. skladiščenje nevarnih tekočin v skladiščnih posodah, pri čemer se tekočine na kraju skladiščenja ne pretakajo in skladiščne posode ne polnijo ali praznijo;

3. začasno skladiščenje nevarnih tekočih odpadkov v skladiščnih posodah z zmogljivostjo skladišča manjšo od 5 m3, ne glede na čas začasnega skladiščenja tekočin, pri čemer se na kraju začasnega skladiščenja tekočine ne pretakajo in skladiščne posode ne polnijo ali praznijo;

4. skladiščenje utekočinjenega naftnega plina.

(2) Talne površine na območju skladiščenja nevarnih tekočin iz 1. do 4. točke prejšnjega odstavka morajo biti opremljene tako, da je onemogočeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali iztekanje nevarnih tekočin neposredno v okolje ali posredno skozi iztoke v javno kanalizacijo ali s pronicanjem v tla.

(3) Skladiščenje radioaktivnih tekočin na notranjih vodovarstvenih območjih je prepovedano.

30. člen

(parkiranje in vožnja z vozili na najožjih vodovarstvenih območjih)

(1) Na najožjih vodovarstvenih območjih je parkiranje vozil zunaj urejenih parkirnih površin prepovedano, razen če gre za parkiranje lastnikov kmetijskih ali gozdnih zemljišč na ali ob njihovih parcelah zaradi opravljanja kmetijskih ali gozdarskih del.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je na najožjem vodovarstvenem območju za zajetja Visoko - V-1, Visoko - V-2, Visoko - V-3 in Visoko - V-4 na območju iz prvega odstavka 13. člena te uredbe parkiranje vozil zunaj urejenih parkirnih površin prepovedano, razen če gre za začasno parkiranje izključno na površinah med obstoječo makadamsko potjo in Poljansko Soro na severozahodni strani Tavčarjevega dvorca v času prireditev v sklopu Visoške domačije za največ 50 vozil, in če je za posamezno prireditev pridobljeno dovoljenje pristojne upravne enote in je vlogi za pridobitev dovoljenja pristojne upravne enote priložena izjava izvajalca javne službe, da začasnemu parkiranju ne nasprotuje.

- (3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je najožjem vodovarstvenem območju za zajetja Visoko - V-1, Visoko - V-2, Visoko - V-3 in Visoko - V-4 na območju iz prvega odstavka 13. člena te uredbe prepovedana vožnja z motornimi vozili, razen za:

- ‒ reševalna, policijska in gasilska vozila ter vozila za civilno zaščito,

- ‒ osebna vozila in vozila za opravljanje dejavnosti na kmetiji z identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva KMG-MID 100293994,

- ‒ osebna vozila in dostavna vozila za opravljanje dejavnosti Visoške domačije, do površine za kratkotrajno parkiranje iz tretje alineje četrtega odstavka 14. člena te uredbe, do parkirišča iz šestega odstavka 14. člena te uredbe ali do parkirišča iz sedmega odstavka 14. člena te uredbe,

- ‒ osebna vozila v času prireditve iz prejšnjega odstavka in

- ‒ vozila na lokalni cesti na vzhodnem delu območja iz prvega odstavka 14. člena te uredbe v smeri Bukovega vrha nad Visokim.

31. člen

(poseganje na vodna in priobalna zemljišča ter ogrožena območja)

(1) Na notranjih območjih sta poseganje v vodotoke ali priobalna zemljišča ter odvzem naplavin iz vodotokov in priobalnih zemljišč prepovedana, razen če gre za:

– izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč,

– izvajanje ukrepov varstva pred škodljivim delovanjem voda v skladu s predpisi, ki urejajo vode,

– posebno rabo vode, če je za to rabo podeljena vodna pravica,

– za gradnjo iztokov za odvajanje odpadne vode v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, rezen če s to uredbo za posamezno notranje območje ni določeno drugače.

(2) Na notranjih območjih je poseganje na območjih zemeljskih, hribinskih in snežnih plazov prepovedano, razen če gre za izvajanje ukrepov varstva pred škodljivim delovanjem voda v skladu s predpisi, ki urejajo vode.

32. člen

(objekti za izvajaje meritev)

(1) Lastniki ali drugi posestniki zemljišč na notranjih območjih morajo izvajalcem javne službe ali izvajalcu državnega spremljanja stanja okolja v skladu s predpisi o varstvu okolja dopustiti dostop in redno vzdrževanje objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti vode, izvajanje meritev ter odvzem vzorcev ali gradnjo novih objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti okolja.

(2) Ukinitev ali odstranitev objektov za izvajanje meritev iz prejšnjega odstavka lahko odobri samo lastnik teh objektov ali od njega pooblaščeni upravljavec, izvede pa od njiju pooblaščeni izvajalec.

VI. NADZOR

33. člen

(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat, pristojen za vode.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek nadzor nad izvajanjem te uredbe v zvezi z:

– ravnanjem na kmetijskih zemljiščih in v gozdu opravlja inšpektorat, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo,

– prepovedmi in omejitvami uporabe FFS in sredstev za zaščito lesa opravlja inšpektorat, pristojen za kmetijstvo,

– prepovedmi in omejitvami za gradnjo objektov opravlja inšpektorat, pristojen za prostor,

– prepovedmi in omejitvami neposredno ob zajetju opravlja inšpektorat, pristojen za varovanje javnega zdravja.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

34. člen

(kazenske določbe)

(1) Z globo od 4.000 do 41.700 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:

1. uporablja vodo v nasprotju z s prepovedmi in zahtevami iz 6. In 7. člena te uredbe;

2. gradi objekt, katerega gradnja je v nasprotju s prepovedmi ali zahtevami iz 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. in 19 člena te uredbe;

3. gradi brez vodnega soglasja ali v nasprotju z vodnim soglasjem iz 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18 in 19. člena te uredbe;

4. gnoji brez gnojilnega načrta iz 1. točke prvega odstavka 20. člena te uredbe;

5. shranjuje organska gnojila v nasprotju z 2. točko prvega odstavka 20. člena te uredbe;

6. shranjuje ali gnoji z blatom v nasprotju s 3. točko prvega odstavka 20. člena te uredbe;

- 7. shranjuje kompost in digestat (pregnito blato) v nasprotju z 4. in 5. točko prvega odstavka 20. člena te uredbe;

- 8. uporablja kompost ali gnoji z digestatom (pregnitim blatom) v nasprotju z 6. in 7. točko prvega odstavka 20. člena te uredbe;

- 9. gnoji z vsebino greznic v nasprotju z 8. točko prvega odstavka 20. člena te uredbe;

- 10. vnaša zemeljski izkop, umetno pripravljene zemljine ali polnila v nasprotju z 9. točko prvega odstavka 20. člena te uredbe;

- 11. gnoji z gnojnico in gnojevko, digestatom (pregnitim blatom) ali preorava trajno travinje v nasprotju s prvim odstavkom 21. člena te uredbe;

- 12. gnoji z uležanim hlevskim v nasprotju z drugim odstavkom 21. člena te uredbe;

- 13. uporablja mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik, v nasprotju s tretjim odstavkom 21. člena te uredbe;

- 14. ravna v nasprotju s četrtim, petim in šestim odstavkom 21. člena te uredbe;

- 15. gnoji z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, v nasprotju z 22. členom te uredbe;

- 16. uporablja FFS v nasprotju s prvim odstavkom 23. člena te uredbe;

- 17. izvaja zatiranje škodljivih organizmov s FFS na kmetijskih zemljiščih v nasprotju z 24. in 25. členom te uredbe;

- 18. ravna v nasprotju s 26. členom te uredbe;

- 19. izvaja zatiranje škodljivih organizmov s FFS na nekmetijskih zemljiščih v nasprotju s 27. členom te uredbe;

- 20. ravna z gozdom v nasprotju s 28. členom te uredbe;

- 21. skladišči goriva in druge nevarne snovi v nasprotju z 29. členom te uredbe;

- 22. ravna v nasprotju s 30. členom te uredbe;

- 23. posega v vodotoke ali priobalna zemljišča v nasprotju z 31. členom te uredbe;

- 24. ne dopusti dostopa in vzdrževanja objektov za izvajanje meritev iz 32. člena te uredbe.

(2) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 600 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(4) Z globo od 200 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

35. člen

Gnojilni načrti, pripravljeni pred uveljavitvijo te uredbe, se lahko uporabljajo kot gnojilni načrti iz drugega odstavka 20. člena te uredbe do konca obdobja, za katero so bili pripravljeni.

36. člen

(1) Načrt postavitve tabel za označevanje vodovarstvenega območja v skladu s predpisom, ki ureja označevanje vodovarstvenega območja, mora biti pripravljen najpozneje v dveh letih od uveljavitve te uredbe.

(2) Na podlagi načrta iz prejšnjega odstavka morajo biti območja zajetij in notranja območja označena najpozneje v treh letih po uveljavitvi te uredbe.

37. člen

Ograje okoli zajetij v skladu s predpisom, ki določa kriterije za določitev vodovarstvenega območja, morajo biti nameščene v enem letu od uveljavitve te uredbe.

38. člen

(1) Lastniki in drugi posestniki kmetijskih zemljišč morajo na kmetijskih zemljiščih zagotoviti izvajanje določb 20., 21., 22., 23., 24. in 25. člena te uredbe najpozneje do 1. januarja 2020.

(2) Lastniki in drugi posestniki kmetijskih zemljišč na najožjih vodovarstvenih območjih za zajetja Vešter (1) in Vešter (2) morajo zagotoviti izvajanje določb iz prejšnjega odstavka najpozneje do 1. januarja 2022.

(3) Lastniki in drugi posestniki kmetijskih zemljišč na najožjih vodovarstvenih območjih za zajetja Visoko (V -1), Visoko (V - 2), Visoko (V - 3) in Visoko (V - 4) morajo zagotoviti izvajanje določb iz prvega odstavka tega člena najpozneje v dveh letih po uveljavitvi občinskega prostorskega akta občine Škofja Loka, vendar ne pozneje kot 1. januarja 2024.

39. člen

Lastniki in drugi posestniki kmetijskih in stavbnih zemljišč na najožjem vodovarstvenem območju za zajetja Visoko (V -1), Visoko (V - 2), Visoko (V - 3) in Visoko (V - 4) morajo zagotoviti izvajanje določb iz šestega in sedmega odstavka 13. člena te uredbe najpozneje v dveh letih po uveljavitvi podrobnega prostorskega akta občine Škofja Loka za to območje, vendar ne pozneje kot 1. januarja 2024.

40. člen

(1) S 1. januarjem 2021 prenehajo veljati vodovarstvena območja, njihova notranja območja in vodovarstveni režimi za zajetja Bukovščica (Strmica), Bukovščica (pod Laškim vrhom), Gabrk (Pri debeli jelki), Knape (Tavčarjev studenec), Križna gora (Kminc), Zminec II (Pod Grogom) in Zminec II (V grapi).

(2) Zajetja iz prejšnjega odstavka so navedena na seznamu iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.

(3) Seznam parcel, ki predstavljajo mejo vodovarstvenih območij od 1. januarja 2021 dalje, je naveden v prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe. Seznam parcel, ki so od 1. januarja 2021 dalje znotraj vodovarstvenih območij na notranjih območjih in območjih zajetij, je objavljen na spletni strani ministrstva.

(4) Seznam parcel iz prejšnjega odstavka je povzet po digitalnem zemljiškem katastru iz leta 2018, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.

(5) Vodovarstvena območja in njihova notranja območja, določena od 1. januarja 2021 dalje, so prikazana na publikacijski karti, ki je objavljena na spletni strani ministrstva.

41. člen

Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja in vodnega soglasja, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo po dosedanjih predpisih, razen če gre za gradnjo, ki se nanaša na zagotavljanje komunalne opreme za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.

42. člen

Določbe te uredbe se ne uporabljajo za gradnje, za katere je bilo pred uveljavitvijo te uredbe:

– izdano pravnomočno oziroma dokončno gradbeno dovoljenje,

– izdana informacija o pogojih posega v prostor, ki lahko vpliva na vodni režim ali stanje voda v postopku za pridobitev vodnega soglasja, če ta ni starejša od treh let, ali

– izdano pravnomočno oziroma dokončno vodno soglasje.

43. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-54/2015

Ljubljana,

EVA 2015-2550-0079

Vlada Republike Slovenije

…………………………..

PRILOGA  1: Seznam zajetij, ki se rabijo ali so namenjena javni oskrbi s pitno vodo

| ŠT. | TIP_ZAJETJA | NAZIV ZAJETJA | OBČINA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zajeti izvir | Podosojnica I | Cerkno |
|  | Zajeti izvir | Podosojnica II | Cerkno |
|  | Zajeti izvir | Podosojnica III | Gorenja vas-Poljane |
|  | Zajeti izvir | Bozovice - Zadobje | Gorenja vas-Poljane |
|  | Zajeti izvir | Čabrače | Gorenja vas-Poljane |
|  | Zajeti izvir | Delnice - Voglč | Gorenja vas-Poljane |
|  | Zajeti izvir | Drče - Kopačnica | Gorenja vas-Poljane |
|  | Zajeti izvir | Jelenci I | Gorenja vas-Poljane |
|  | Zajeti izvir | Jelenci II | Gorenja vas-Poljane |
|  | Zajeti izvir | Jelovica I | Gorenja vas-Poljane |
|  | Zajeti izvir | Jelovica II | Gorenja vas-Poljane |
|  | Zajeti izvir | Jezerc - Slajka | Gorenja vas-Poljane |
|  | Zajeti izvir | Koritar | Gorenja vas-Poljane |
|  | Zajeti izvir | Koritar sp. | Gorenja vas-Poljane |
|  | Zajeti izvir | Lom - Mlake | Gorenja vas-Poljane |
|  | Zajeti izvir | Lučine I - Goli vrh | Gorenja vas-Poljane |
|  | Zajeti izvir | Lučine II - Goli vrh | Gorenja vas-Poljane |
|  | Zajeti izvir | Milostovka | Gorenja vas-Poljane |
|  | Zajeti izvir | Mladi vrh (Dolenja Žetina) | Gorenja vas-Poljane |
|  | Zajeti izvir | Na Malnu | Gorenja vas-Poljane |
|  | Zajeti izvir | Platiševa grapa | Gorenja vas-Poljane |
|  | Zajeti izvir | Prelesje | Gorenja vas-Poljane |
|  | Zajeti izvir | Robidno Brdo I | Gorenja vas-Poljane |
|  | Zajeti izvir | Robidno Brdo II | Gorenja vas-Poljane |
|  | Zajeti izvir | Studenci | Gorenja vas-Poljane |
|  | Zajeti izvir | Špehovše - V Kotlu | Gorenja vas-Poljane |
|  | Zajeti izvir | Špehovše - V Kotlu novo | Gorenja vas-Poljane |
|  | Zajeti izvir | Špehovše - Za Lazom | Gorenja vas-Poljane |
|  | Zajeti izvir | Zapreval | Gorenja vas-Poljane |
|  | Zajeti izvir | Žetina - Mrzli studenec | Gorenja vas-Poljane |
|  | zajeti izvir | Hotovlja spodaj (pod skalo) | Gorenja vas-Poljane |
|  | zajeti izvir | Hotovlja spodaj (pod slapom) | Gorenja vas-Poljane |
|  | črpalna vrtina | Hotovlja - spodaj (vrtina) | Gorenja vas-Poljane |
|  | črpalna vrtina | Hotovlja - zgoraj (vrtine) | Gorenja vas-Poljane |
|  | zajeti izvir | Hotovlja - zgoraj (zajetje) | Gorenja vas-Poljane |
|  | zajeti izvir | Trebija - spodaj | Gorenja vas-Poljane |
|  | črpalna vrtina | Trebija - TRVP-1/07 | Gorenja vas-Poljane |
|  | črpalna vrtina | Trebija - TRVČ-2/13 | Gorenja vas-Poljane |
|  | črpalna vrtina | Trebija - TRVČ-3/13 | Gorenja vas-Poljane |
|  | zajeti izvir | Volaka (Špik) | Gorenja vas-Poljane |
|  | zajeti izvir | Brode I (Pod Koglom) | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Bukovica (1) | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Bukovica (2) | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Bukovica (3) | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Bukovica (4) | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Bukovščica (Pod Laškim vrhom) | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Bukovščica (Strmica) | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Gabrk (Pri debeli jelki) | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Gabrovo - Nunsko (1) | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Gabrovo - Nunsko (2) | Škofja Loka |
|  | črpalna vrtina | Hrastnica V - 1 | Škofja Loka |
|  | črpalna vrtina | Hrastnica V – 2 | Škofja Loka |
|  | črpalna vrtina | Hrastnica V - 3 | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Knape (Šmecov studenec) | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Knape (Tavčarjev studenec) | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Križna gora (Kminc) | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Lenart (Mladi vrh) | Škofja Loka |
|  | črpalna vrtina | Lipica | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Lovrenc gl. | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Lovrenc le. | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Na Sklepu | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Obrše - Z1 | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Obrše - Z2 | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Pevno (1) | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Pevno (2) | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Pevno (3) | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Pevno (4) | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Praprotno (II) | Škofja Loka |
|  | črpalna vrtina | Sorško polje | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Ševlje (Čerence - spodnje) | Škofja Loka |
|  | Zajeti izvir | Ševlje (Čerence - zgornje) | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Trnje | Škofja Loka |
|  | črpalna vrtina | Vešter (1) | Škofja Loka |
|  | črpalna vrtina | Vešter (2) | Škofja Loka |
|  | črpalna vrtina | Virško (Viršk) | Škofja Loka |
|  | črpalna vrtina | Visoko (V - 1) | Škofja Loka |
|  | črpalna vrtina | Visoko (V - 2) | Škofja Loka |
|  | črpalna vrtina | Visoko (V - 3) | Škofja Loka |
|  | črpalna vrtina | Visoko (V - 4) | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Zminec II (Pod Grogom) | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Zminec II (V grapi) | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Ševlje (Jablanca - spodnje) | Železniki |
|  | zajeti izvir | Ševlje (Jablanca - zgornje) | Železniki |

PRILOGA 2: Seznam zemljiških parcel, ki predstavljajo meje vodovarstvenih območij

IME: Bozovice - Zadobje in Prelesje

Šifra katastrske občine: 1985_ČRNI VRH

Del parcele: 498/4, 511, 512, 513, 516, 532/1, 532/2, 537, 542, 543, 544, 573/2, 1563/10, 1564, 1579/1

Šifra katastrske občine: 1988_BUTAJNOVA

Del parcele: 654/2, 654/4, 655, 661/1, 661/2, 667, 677/4, 963/2, 963/4

Šifra katastrske občine: 2059_LUČINE

Del parcele: 630/1, 632, 634, 635, 637/2, 637/4, 637/8, 644/1, 645, 648, 662/2, 662/5, 662/8, 662/9,

870/1, 870/2, 870/4, 871/2, 872/1, 872/2, 874/1, 875/4, 875/5, 1212, 1214, 1216, 1217

IME: Brode I (Pod Koglom)

Šifra katastrske občine: 2042_ZMINEC

Del parcele: 973, 980

Šifra katastrske občine: 2045_STANIŠE

Del parcele: 278, 279, 280, 283, 284, 285, 286, 290/1, 296, 297, 473

IME: Bukovica (1), Bukovica (2), Bukovica (3) in Bukovica (4)

Šifra katastrske občine: 2067_BUKOVICA

Del parcele: 107, 109/2, 109/3, 121, 122/1, 122/2, 122/3, 149, 150, 164/1, 164/2, 164/3, 165/1, 166/1, 170/1, 171

Šifra katastrske občine: 2068_ZGORNJA LUŠA

Del parcele: 559/1, 561

IME: Bukovščica (Pod Laškim vrhom)

Šifra katastrske občine: 2065_BUKOVŠČICA

Del parcele: 502/1, 521, 526, 528/1, 534/1, 535, 658/1, 659/1, 659/2, 664, 678/1, 686/2, 687, 688, 691, 697/1, 697/5, 698, 699, 709/2, 711, 716/2, 716/3, 724, 725/1, 726, 727, 731, 732, 735, 777, 779, 785/1, 797/1, 797/3, 1722, 1723, 1726, 1730, 1731/2

Šifra katastrske občine: 2128_ZGORNJA BESNICA

Del parcele: 883, 887/115, 887/150, 887/151

IME: Bukovščica (Strmica)

Šifra katastrske občine: 2065_BUKOVŠČICA

Del parcele: 169/1, 178/1, 198, 202/1, 206/1, 213/6, 221/12, 221/14, 222/1, 223/1, 223/2, 227/1, 254, 255, 260, 263, 266, 274/3, 274/4, 281/1, 281/3, 281/4, 286, 287, 290/1, 290/2, 295/1, 1672/6, 1673/14, 1676/6, 1688/1, 1691, 1692/3, 2287

Šifra katastrske občine: 2128_ZGORNJA BESNICA

Del parcele: 882/199, 882/200, 882/202, 882/225

Šifra katastrske občine: 2695_PLANICA

Del parcele: 716/1, 717/3, 717/6, 812, 813

IME: Čabrače, Jelovica I, Jelovica II, Koritar, Koritar sp. in Volaka (Špik)

Šifra katastrske občine: 2039_GORENJA RAVAN

Del parcele: 1263/7, 1263/10, 1263/11, 1273, 1274, 1275/4, 1276/1, 1276/4, 1276/5, 1276/7, 1276/17

Šifra katastrske občine: 2049_HOTAVLJE

Del parcele: 1492/1, 1493, 1494/1, 1495, 1496/1, 1496/7, 1544, 1545/1, 1545/3, 1546, 1550/5, 1551, 1552, 1553/1, 1553/2, 1553/4, 1553/5, 1553/7, 1559/1, 1562, 1564, 1566, 1569/1, 1569/5, 1569/6, 1584, 2059, 2061, 2066/1

Šifra katastrske občine: 2050_LESKOVICA

Del parcele: 830, 830, 837/6, 837/57, 837/58, 837/59, 837/79, 837/90, 837/94, 837/104, 837/106

IME: Delnice – Voglč, Robidno Brdo I in Robidno Brdo II

Šifra katastrske občine: 2040_PODOBENO

Del parcele: 954, 955/4, 955/5, 955/6, 959/5, 959/6, 959/7, 960/3, 960/4, 960/5, 964/1, 965, 966, 979, 980/3, 980/7, 983, 989/1, 989/2, 989/3, 1360/1, 1361/1, 1361/4, 1366, 1369/3, 1370/2, 1370/4, 1370/5, 1370/6, 1378/3, 1378/8, 1384/1, 1386, 1387/4, 1395, 1400/1, 1402/1, 1402/2, 1404, 1407/1, 1407/2, 1407/3, 1442/5, 1442/7, 1444/1, 1446, 1448, 1459/2, 1459/7, 1459/9, 1459/10, 1459/12, 1480, 1531

IME: Drče - Kopačnica

Šifra katastrske občine: 2050_LESKOVICA

Del parcele: *116, 1258/1, 1391/6, 1397, 1399, 1400/1, 1407/1, 1407/2, 1407/3, 1407/5, 1407/6, 1407/15, 1407/16, 1407/17, 1408/1, 1409/7, 1409/18, 1412/6, 1412/7, 1412/16, 1415, 1416, 1421, 1424, 1427, 1428, 1459, 1466, 1477, 1634, 1844/7, 1844/15, 1847/4, 1847/11, 2279, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2294, 2298, 2299, 2300, 2302, 2303, 2310, 2326, 2327, 2340, 2342/1

Šifra katastrske občine: 2051_PODJELOVO BRDO

Del parcele: 230/8

Šifra katastrske občine: 2342_GORENJI NOVAKI

Del parcele: 1290, 1291, 1414, 1415, 1420, 1427, 1428, 1429

IME: Gabrk (Pri debeli jelki)

Šifra katastrske občine: 2036_SOPOTNICA

Del parcele: 1316, 1370, 1377/3, 1384, 1390, 1397, 1401/1, 1401/2, 1404, 1405, 1414/1, 1415, 1418, 1424/1, 1430, 1431, 1435/1, 1436/2, 1436/3, 1470/1, 1481, 1483/1, 1485, 1541/5

Šifra katastrske občine: 2042_ZMINEC

Del parcele: 1141/1, 1150/1, 1150/2, 1151, 1152, 1153, 1155/2, 1157/1, 1158/1, 1205

IME: Gabrovo - Nunsko (1), Gabrovo - Nunsko (2), Lovrenc glavno in Lovrenc levo

Šifra katastrske občine: 2035_ŠKOFJA LOKA

Del parcele: 747, 748, 749, 760, 762, 767, 907, 908/1

Šifra katastrske občine: 2036_SOPOTNICA

Del parcele: *111, 11, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29/1, 29/2, 29/3, 57, 60, 61, 62, 67/472/3, 72/4, 72/6, 75, 77/1, 80/1, 81, 82, 83/1, 85, 86, 87, 90, 120, 125, 126, 132, 133, 134, 137, 144/1, 145, 170/1, 170/3, 176/1, 176/2, 176/4, 176/7, 177/1, 177/2, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 230/3, 338, 340, 350, 351/1, 352, 370/1, 398/1, 1523/1, 1524/3, 1528/1, 1530, 1533, 1538

IME: Hotovlja - spodaj (vrtina), Hotovlja - zgoraj (vrtine), Hotovlja - zgoraj (zajetje), Hotovlja spodaj (pod skalo), Hotovlja spodaj (pod slapom), Milostovka, Visoko (V - 1), Visoko (V - 2), Visoko (V - 3) in Visoko (V - 4)

Šifra katastrske občine: 1985_ČRNI VRH

Del parcele: 310/1, 311/2, 311/4, 311/5, 317

Šifra katastrske občine: 2041_VISOKO

Del parcele: 161/2, 315, 324/3, 344, 380/1, 388/3, 388/10, 392/4, 394/3, 394/4, 396/1, 396/2, 396/3, 396/4, 397/8, 397/9, 397/10, 397/13, 409/3

Šifra katastrske občine: 2045_STANIŠE

Del parcele: 66/3, 69/3, 69/4, 79, 81/2, 81/13, 478/1, 479/1, 482/3, 489/1, 489/2

Šifra katastrske občine: 2046_KOVSKI VRH

Del parcele: 3, 5/6, 5/7, 5/9, 5/10, *37, 41/1, 41/2, 51/1, 53, *58, *59, 59, 62, 68/1, 68/3, 68/9, 91/2, 98/3, 110/3, 110/10, 110/11, 110/13, 110/14, 113/21, 116/2, 117, 136/10, 136/17, 146/2, 157/4, 161/1, 161/2, 162/1, 163, 182/1, 182/2, 182/3, 200/1, 201, 203, 204, 226/2, 226/3, 226/4, 231/4, 231/9, 231/11, 262, 265, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 282/2, 285, 290/1, 290/2, 291/1, 291/2, 291/3, 325/1, 460/1, 460/5, 496/2, 496/3, 496/4, 496/5, 497, 514, 515, 518, 533, 534, 540, 542/1, 542/2, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 551/2, 551/3, 551/4, 553/4, 553/7, 553/12, 556/1, 556/3, 559/1, 560/2, 561, 562/1, 562/3, 562/7, 562/8

Šifra katastrske občine: 2047_DOBJE

Del parcele: 485/2, 490, 492/1, 492/2, 508/2, 529/1, 529/8, 541, 564, 565/2, 589/1, 597/1, 1177/1, 1177/2, 1177/3, 1279, 1281, 1282, 1305/1, 1369, 1379, 1390/7, 1432, 1471, 1475

IME: Hrastnica V – 1, Hrastnica V – 2 in Hrastnica V – 3

Šifra katastrske občine: 1978_STUDENČICE

Del parcele: 854/3, 854/6, 854/8, 855/1, 855/4, 937, 938, 1079

Šifra katastrske občine: 2043_BARBARA

Del parcele: 173, 179/1, 179/4, 182/1, 183, 184, 226/1, 226/2, 273/1, 273/3, 284, 332, 446, 467

IME: Jelenci I, Jelenci II, Špehovše - V Kotlu, Špehovše - V Kotlu novo in Špehovše - Za Lazom

Šifra katastrske občine: 2050_LESKOVICA

Del parcele: 89/1, 89/2, 826, 830, 837/6, 837/7, 837/9, 837/10, 837/32, 837/39, 837/40, 837/100, 837/106, 837/108, 1861, 1862, 1863, 1864, 1866, 1874, 1875, 1906, 1910, 1911, 1912, 1922, 1924, 1932, 1934, 1941, 1943, 1948, 1953, 1959, 1960, 1961, 1965, 1966, 1968, 1970, 1971, 1972, 2349/2

Šifra katastrske občine: 2342_GORENJI NOVAKI

Del parcele: 342/8

IME: Jezerc - Slajka

Šifra katastrske občine: 2055_STARA OSELICA

Del parcele: *13, *56, 100/1, 102, 103, 104/2, 306/1, 306/2, 309, 310, 316, 326, 328, 329, 330, 332/1, 334, 337/1, 337/2, 341, 356/1, 356/2, 360/1, 362, 365/2, 440/1, 440/2, 442, 444/1, 444/2, 452, 453, 458/1, 708/5, 1004, 1008

IME: Knape (Šmecov studenec)

Šifra katastrske občine: 2065_BUKOVŠČICA

Del parcele: 68

Šifra katastrske občine: 2067_BUKOVICA

Del parcele: 373/1, 838, 838, 840/1, 852/4, 885/1, 896, 898, 908, 911, 912, 913, 914, 915, 917, 920

IME: Knape (Tavčarjev studenec), Ševlje (Čerence - zgornje), Ševlje (Čerence spodnje), Ševlje (Jablanca spodnje) in Ševlje (Jablanca zgornje)

Šifra katastrske občine: 2065_BUKOVŠČICA

Del parcele: *81, 601, 602, 606/1, 607, 609, 614, 618, 686/1, 753, 759/1, 759/3, 857/1, 860/3, 868, 876/1, 888, 891/2, 893, 899/1, 899/2, 901, 910, 921/1, 928/1, 928/2, 935/1, 935/2, 945/1, 945/2, 957, 959, 962/1, 1109, 1113/2, 1133/1, 1144, 1145/1, 1145/2, 1145/5, 1146/1, 1150, 1157/1, 1157/3, 1158/2, 1158/3, 1164, 1168, 1170, 1171, 1172, 1186, 1199, 1215, 1290/1, 1290/2, 1300/3, 1301, 1310/1, 1322/3, 1327, 1347, 1350, 1389/1, 1395/1, 1396/3, 1396/4, 1399, 1400, 1409, 1410, 1411, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1681, 1710, 1719/1, 1720, 1721, 1735/1, 1740, 1746/1, 1751

Šifra katastrske občine: 2066_DOLENJA VAS

Del parcele: 571, 572/2, 573/1, 574/1, 577, 583, 584, 603, 605, 607/2

Šifra katastrske občine: 2067_BUKOVICA

Del parcele: 740, 743/1, 747, 751/1, 752, 754/1, 763/1, 1004

IME: Križna gora (Kminc)

Šifra katastrske občine: 2026_PEVNO

Del parcele: 670, 671, 672

Šifra katastrske občine: 2133_KRIŽNA GORA

Del parcele: 318

Šifra katastrske občine: 2695_PLANICA

Del parcele: 361/22, 374, 399, 410, 411, 418, 419, 421/1, 428, 430/1, 430/2, 431, 432, 438, 439, 443, 445, 446/1, 450/5, 451, 452, 453/2, 453/3, 453/4, 455, 457, 459, 462/1, 531/1, 531/2, 540/1, 544, 563/4, 564, 824, 825, 826

IME: Lenart (Mladi vrh)

Šifra katastrske občine: 2037_PODVRH

Del parcele: 27, 28, 29, 30, 31/1, 245/1, 245/2, 245/3, 976

Šifra katastrske občine: 2069_LENART

Del parcele: 795, 798, 799, 801, 802, 804, 805/2, 806, 816/2

Šifra katastrske občine: 2070_MARTINJ VRH

Del parcele: 630/2

IME: Lipica

Šifra katastrske občine: 2030_SUHA

Na parceli: 437/2, 440/2

IME: Lom - Mlake

Šifra katastrske občine: 2038_DOLENČICE

Del parcele: 183/7, 183/27, 183/28

Šifra katastrske občine: 2039_GORENJA RAVAN

Del parcele: *47, *48, *49, 632/2, 662/4, 662/8, 676, 681, 683, 686/1, 687, 695/1, 695/6, 695/7, 695/11, 695/14, 695/15, 695/22, 695/23, 695/24, 695/26, 730, 736, 740/2, 740/5, 801, 802/1, 803, 804/1, 805/3, 805/4, 806/1, 807, 808, 810, 811/3, 811/4, 814/1, 815, 824, 825, 831, 835, 838, 839, 841, 1295/1

IME: Lučine I - Goli vrh in Lučine II - Goli vrh

Šifra katastrske občine: 1989_ŠENTJOŠT

Del parcele: 857

Šifra katastrske občine: 2059_LUČINE

Del parcele: *22, 155/1, 156, 160/1, 167, 168/1, 168/3, 173, 175, 176, 180/1, 180/2, 181/1, 182, 183, 185, 186, 191, 222/1, 222/2, 238/2, 238/3, 1168/1, 1178, 1179, 1182/1

IME: Mladi vrh (Dolenja žetina) in Na Malnu

Šifra katastrske občine: 2037_PODVRH

Del parcele: *3, 39/1, 40, 46, 49/1, 50/1, 50/2, 50/3, 51/3, 51/4, 51/6, 51/12, 51/13, 51/14, 55/1, 55/2, 57, 61, 62/4, 62/5, 71/2, 76/6, 76/7, 82/16, 83/3, 83/4, 94, 95, 100/1, 100/4, 104/1, 106, 110, 115, 116, 117, 118/1, 118/2, 123, 125/1, 126/1, 241, 242, 970/1, 970/2, 972/6, 973/1, 973/3, 975

Šifra katastrske občine: 2039_GORENJA RAVAN

Del parcele: 20/2, 144/1

IME: Na Sklepu

Šifra katastrske občine: 2069_LENART

Del parcele: 697/2, 698/4, 698/5, 698/6, 698/10, 698/11, 775/4, 775/5, 776/1, 776/2, 777/4, 874/6, 874/7, 874/8

IME: Obrše - Z1 in Obrše - Z2

Šifra katastrske občine: 2043_BARBARA

Del parcele: *9, 82/5, 87, 91, 92, 94/1, 94/2, 95/1, 95/2, 95/3, 99, 100, 106, 107, 112/1, 112/5, 113/1, 113/3, 113/5, 123, 147, 149, 158, 160/1, 160/2, 160/3, 161, 173, 185, 188, 193/1, 194, 198, 210, 211, 213, 215, 235/2, 236/1, 452, 454, 455/2, 457, 458, 459

IME: Pevno (1), Pevno (2), Pevno (3) in Pevno (4)

Šifra katastrske občine: 2026_PEVNO

Del parcele: 512/1, 513/1, 514/2, 518/1, 518/2, 518/3, 535, 536/1, 536/2, 538, 542, 543/1, 544/1, 560/4, 560/5, 560/9, 562, 563/1, 571, 572, 573/1, 574/1, 575, 576, 577, 589/1, 589/2, 1091/3, 1099

Šifra katastrske občine: 2068_ZGORNJA LUŠA

Del parcele: 80/15, 80/17, 80/18, 80/23, 80/24, 80/25, 80/27, 80/48, 80/49, 80/52, 80/71

Šifra katastrske občine: 2133_KRIŽNA GORA

Del parcele: *15, *18, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 86/1, 87, 88, 89, 90, 136/1, 138, 139/6, 167, 168, 169/4, 186, 192, 198/5, 237/2, 237/4, 239/5, 239/6, 241, 242/1, 242/4, 242/5, 245, 252, 253/4, 253/5, 255/4, 255/7, 255/8, 255/10, 255/12, 255/14, 263/1, 263/2, 263/3, 263/4, 266, 278, 332/11, 332/12, 332/22, 823/2, 823/3, 823/6, 830, 831/1, 833, 834/3, 835/7, 837/7

IME: Platiševa grapa

Šifra katastrske občine: 2039_GORENJA RAVAN

Del parcele: 998/2, 998/3, 998/5, 998/6, 998/7, 998/9, 998/19, 999, 1006, 1007/2, 1009/1, 1010, 1011, 1013, 1017, 1018, 1019/1, 1019/2

Šifra katastrske občine: 2040_PODOBENO

Del parcele: 309/4, 311, 312, 320, 328, 360, 364/1, 365, 374, 378, 389, 393, 397, 399, 400, 1501/1, 1503/1, 1504, 1537/1

Šifra katastrske občine: 2048_DOLENJE BRDO

Del parcele: 625/6, 647, 648, 650, 657, 661, 662/1, 662/3, 663, 723, 724/1, 724/2, 725, 727, 728, 732, 739/1, 739/2, 739/3, 740/1, 740/2, 740/3, 740/4, 740/5, 743, 764, 806/1, 806/2, 807, 809, 811/2, 819, 821/1, 821/2, 823, 827/1, 827/2, 830, 831, 832, 1031, 1032, 1033/1, 1038, 1040, 1041, 1042, 1044, 1045

IME: Podosojnica I, Podosojnica II in Podosojnica III

Šifra katastrske občine: 2052_LANIŠE

Del parcele: 166/1, 166/4, 166/5, 166/6, 172, 182, 184, 186/5, 196/1, 199/1, 199/1, 199/3, 204, 208/2, 208/4, 219/1, 221/1, 221/2, 223, 225, 227/1, 492, 783

Šifra katastrske občine: 2344_CERKNO

Del parcele: 1278/1, 1281, 1282/1, 1283, 1284/1, 1287/1, 1288, 1293/1, 1294, 1295/1, 1296, 1302, 1303

Šifra katastrske občine: 2350_OTALEŽ

Del parcele: 338/1, 339, 343, 344/1, 344/2, 348/1, 1116/4, 1117, 1118, 1995, 2106, 2133, 2137/1, 2137/2, 2138, 2139/1, 2142, 2143, 2147, 2156, 2157, 2167, 2189, 2190, 2216, 2222, 2223, 2247/1, 2267

IME: Praprotno (II)

Šifra katastrske občine: 2068_ZGORNJA LUŠA

Del parcele: 1, 207/2, 207/6, 207/10, 207/11, 212/18, 212/19, 212/20, 981/3, 1005

IME: Sorško polje

Šifra katastrske občine: 2026_PEVNO

Del parcele: 1025, 1026, 1027/1, 1041, 1042, 1101

Šifra katastrske občine: 2028_DORFARJE

Del parcele: 19/2, 28, 29, 77, 78/2, 78/3, 120/8, 429/2, 429/3, 460/1, 465/3, 465/7, 504, 528, 537, 565, 596, 597/1, 716, 717/9, 744/1, 744/2, 744/4, 803/1, 803/2, 805, 806, 1684/7, 1698/1, 1698/2

Šifra katastrske občine: 2029_STARI DVOR

Del parcele: 449, 457/1, 469/1, 542/7, 544/2, 546/1, 548, 575/1, 575/3, 587/1, 587/2, 797/1, 827, 832/1, 1355/7, 1361, 1363/1, 1363/15, 1371/1, 1371/4, 1377, 1380/5, 1382/1, 1382/3, 1386, 1731

Šifra katastrske občine: 2030_SUHA

Del parcele: 318/205, 363/2, 365/2, 1221/3, 1221/5, 1222/3, 1261

Šifra katastrske občine: 2031_GODEŠIČ

Del parcele: 130/2, 131/2, 132/2, 135/2, 141, 142, 164/2, 164/4, 179/2, 179/3, 181/2, 183/2, 192/7, 192/8, 195/2, 198/2, 201/2, 202/2, 203/2, 204/2, 679/1, 681/3, 689/1, 692, 699, 702, 707/2, 709/1, 709/2, 710, 720, 723, 724, 730, 735, 740, 743/1, 743/3, 748/1, 748/2, 749, 755, 756, 764, 765, 773, 776, 783, 787, 798, 803, 809, 834, 836, 839, 861, 899, 901/1, 901/2, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 999/2, 1007, 1011, 1013, 1014, 1015, 1016, 1018, 1023/1, 1023/3, 1033, 1346/4, 1355, 1362/1, 1363/1, 1364, 1365, 1378/2, 1382/3, 1383/1, 1383/5

Šifra katastrske občine: 2100_KRANJ

Del parcele: 1051, 1137/2, 1197/1, 1208, 1233/2, 1233/3, 1233/5, 1234/1, 1236, 1238, 1248/5, 1248/6, 1248/22, 1249

Šifra katastrske občine: 2123_ČIRČE

Del parcele: 521/5

Šifra katastrske občine: 2130_PŠEVO

Del parcele: 258/1, 258/2, 258/3, 260/1, 260/2, 261, 271, 272, 273/2, 274, 275/1, 280, 293/1, 293/3, 293/5, 294/2, 294/5, 294/6, 295, 298, 299, 300, 320, 341/6, 341/7, 341/9, 341/10, 343/1, 343/2, 345, 346, 362/1, 363, 375/2, 376, 377, 378, 379, 382, 423, 424, 429, 430/3, 432/1, 434, 435, 438, 681, 684/1, 684/6, 685, 686, 688/3, 688/4, 690, 694/33, 694/34, 694/35, 694/36, 694/42, 694/43, 694/45, 694/46, 694/48, 694/51, 716/1

Šifra katastrske občine: 2131_STRAŽIŠČE

Del parcele: 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 722, 723, 724, 729, 730, 731, 732, 733, 811, 812, 830, 831, 832, 833, 836, 841, 843, 844, 845, 948, 949/4, 952, 953, 954, 962, 963, 972/1, 972/3, 972/5, 973, 975, 976/1, 976/2, 977, 979/1, 979/6, 979/7, 979/8, 979/10, 983/1, 983/8, 983/10, 983/11, 984/1, 1262, 1264, 1265, 1269/3, 1274, 1275, 1289, 2118/1

Šifra katastrske občine: 2132_BITNJE

Del parcele: 400, 401, 402, 403, 404/2, 405, 406, 407, 408, 410, 411, 413, 414, 416, 437, 438, 440, 441, 442, 443, 458/1, 459, 460/3, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 661, 662, 663, 664, 665, 1346, 1347, 1348, 1378, 1379, 1380/1, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388/1, 1388/2, 1389, 1390, 1391, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 2719, 2722/1, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2788

Šifra katastrske občine: 2134_ŽABNICA

Del parcele: 2090/9, 2092/1, 2096, 2099, 2102, 2105, 2108, 2110, 2115, 2116, 2120, 2794/2, 2797, 2800, 2804, 2805, 2809, 2810/1, 2813/1, 2814/1, 2815, 2816, 2865/2, 2869, 2870/3, 2870/8, 2872/1, 2872/3, 2874/1, 2878, 2881, 2883, 2893, 2896, 2898, 3051, 3052/1, 3053/1, 3061, 3069/1

Šifra katastrske občine: 2135_DRULOVKA

Del parcele: 581/1, 581/3, 581/6, 582, 615

Šifra katastrske občine: 2136_BREG OB SAVI

Del parcele: 24/3, 157/6, 157/8, 159/4, 163/1, 163/2, 164/1, 165/1, 166/1, 575/3, 605

Šifra katastrske občine: 2137_JAMA

Del parcele: 7/1, 7/4, 7/6, 7/7, 8/1, 8/2, 16, 17, 18/2, 29/3, 30/2, 42/1, 47/2, 49/1, 49/2, 49/3, 54/2, 54/3, 54/5, 56/4, 56/5, 65, 66, 138, 142/6, 147, 148/1, 149, 150/1, 153/1, 154, 156, 160/3, 167, 168, 169, 172, 174/1, 176, 177, 178/1, 181, 182, 183/1, 186/4, 187/3, 187/5, 188/2, 191, 192, 193, 202/2, 501, 528, 529

Šifra katastrske občine: 2138_PRAŠE

Del parcele: 129, 143, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 165, 168/1, 170/1, 173/13, 173/14, 174/6, 175/5, 175/6, 178, 179, 180, 185/2, 188, 189, 190, 195, 201/2, 207/1, 207/2, 215/1, 216, 217/1, 234, 235, 236, 269, 271, 273

Šifra katastrske občine: 2139_MAVČIČE

Del parcele: 447/2, 448, 449, 450, 458, 460/1, 662, 663, 665

IME: Studenci

Šifra katastrske občine: 2055_STARA OSELICA

Del parcele: *43, *138, *154, 709/1, 737, 738, 739, 743, 744/2, 748, 750, 756/1, 756/2, 757/1, 760/1, 760/2, 761/1, 764/1, 764/2, 769/4, 770, 771, 780, 781, 782/1, 782/2, 785/4, 787, 1000, 1001, 1016

Šifra katastrske občine: 2056_TREBIJA

Del parcele: 113, 114/5, 135/1, 1135/2, 139/1, 142/1, 892/1, 893/1, 893/4, 894

IME: Trebija – spodaj, Trebija - TRVČ-2/13, Trebija - TRVČ-3/13, Trebija - TRVP-1/07 in Trebija zgoraj

Šifra katastrske občine: 2049_HOTAVLJE

Del parcele: 267/5

Šifra katastrske občine: 2055_STARA OSELICA

Del parcele: 202, 203/2, 205, 206/1, 209/2, 216/9, 221/1, 226/1, 226/4, 227/1, 227/2, 230/1, 263/1, 263/5, 1009/1

Šifra katastrske občine: 2056_TREBIJA

Del parcele: 10/15, 155, 165, 167, 168/1, 169, 172, 178/1, 184, 188/2, 190/1, 190/2, 190/4, 191/1, 191/2, 192, 195/1, 195/2, 225/15, 225/21, 225/22, 225/23, 225/24, 225/31, 225/33, 225/34, 225/48, 225/49, 225/50, 225/55, 228, 232, 234, 238/2, 239, 1134/1, 1153/4, 1154

IME: Trnje

Šifra katastrske občine: 2027_STARA LOKA

Del parcele: 1008, 1013, 1014, 1015, 1120, 1128, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1137, 1138, 1141, 1142, 1146/2, 1147, 1150

IME: Vešter (1) in Vešter (2)

Šifra katastrske občine: 2027_STARA LOKA

Del parcele: 833, 839/4, 842, 844, 852/7, 852/10, 852/13, 852/15, 852/16, 852/19, 854/15, 856, 876, 952/2, 954/1, 954/2, 956/2, 956/3, 960/7, 960/8, 960/9, 961/4, 961/5, 961/7, 961/10, 961/17, 962, 963/1, 963/2, 967/3, 976/6, 976/8, 976/11, 979/6, 979/7, 979/8, 1050/45, 1050/47, 1050/48, 1050/70, 1672/33, 1672/35, 1672/39, 1672/44, 1675/2, 1675/14, 1702/1, 1989/1, 1989/2, 1993/1, 1993/2, 1993/3, 1993/4, 1996/1, 1996/2, 1996/3

IME: Virško (Viršk)

Šifra katastrske občine: 2035_ŠKOFJA LOKA

Del parcele: *103, 224/2, 227, 232/1, 232/2, 287/2, 287/3, 287/4, 291/1, 292/4, 292/6, 292/8, 301/1, 321, 322, 323/1, 324, 325, 327, 328, 333, 337, 338, 339, 342/1, 342/2, 342/3, 342/21, 342/22, 342/23, 342/24, 342/47, 389/3, 389/4, 392, 393, 395, 501/14, 501/15, 501/18, 501/20, 501/21, 501/22, 501/24, 501/66, 501/87, 501/90, 501/91, 501/92, 501/93, 501/94, 501/95, 1045/1, 1047/1, 1048/1, 1052/1, 1053/1, 1054/2, 1068/2, 1068/3, 1068/5, 1079

IME: Zapreval

Šifra katastrske občine: 2037_PODVRH

Del parcele: 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 267, 268, 270, 272, 273, 274, 279, 280, 284, 285,  286/1, 286/3, 286/4, 286/9

IME: Zminec II (Pod Grogom) in Zminec II (V grapi)

Šifra katastrske občine: 2044_OŽBOLT

Del parcele: *2, 62, 64, 65, 66, 72, 73, 79, 80, 84/1, 84/2, 93, 94/1, 94/2, 95/1, 98, 100, 1131, 1132/3, 1138

IME: Žetina - Mrzli studenec

Šifra katastrske občine: 2039_GORENJA RAVAN

Del parcele: 1276/43, 1276/49, 1276/51, 1276/58, 1276/62, 1276/64, 1276/78, 1276/87, 1276/89, 1313

Šifra katastrske občine: 2070_MARTINJ VRH

Del parcele: 819, 826/1, 826/2, 826/4

PRILOGA 3: Seznam zajetij, za katera vodovarstveno območje, notranja območja in vodovarstveni režim iz te uredbe prenehajo veljati z dnem 1. januar 2021

| ŠT. | TIP_ZAJETJA | NAZIV ZAJETJA | OBČINA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | zajeti izvir | Brode I (Pod Koglom) | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Bukovica (1) | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Bukovica (2) | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Bukovica (3) | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Bukovica (4) | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Bukovščica (Pod Laškim vrhom) | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Bukovščica (Strmica) | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Gabrk (Pri debeli jelki) | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Knape (Šmecov studenec) | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Knape (Tavčarjev studenec) | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Križna gora (Kminc) | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Pevno (1) | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Pevno (2) | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Pevno (3) | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Pevno (4) | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Praprotno (II) | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Zminec II (Pod Grogom) | Škofja Loka |
|  | zajeti izvir | Zminec II (V grapi) | Škofja Loka |

PRILOGA 4: Seznam zemljiških parcel, ki predstavljajo mejo vodovarstvenih območij dne 1. januarja 2021

IME: Bozovice - Zadobje in Prelesje

Šifra katastrske občine: 1985_ČRNI VRH

Del parcele: 498/4, 511, 512, 513, 516, 532/1, 532/2, 537, 542, 543, 544, 573/2, 1563/10, 1564, 1579/1

Šifra katastrske občine: 1988_BUTAJNOVA

Del parcele: 654/2, 654/4, 655, 661/1, 661/2, 667, 677/4, 963/2, 963/4

Šifra katastrske občine: 2059_LUČINE

Del parcele: 630/1, 632, 634, 635, 637/2, 637/4, 637/8, 644/1, 645, 648, 662/2, 662/5, 662/8, 662/9,

870/1, 870/2, 870/4, 871/2, 872/1, 872/2, 874/1, 875/4, 875/5, 1212, 1214, 1216, 1217

IME: Čabrače, Jelovica I, Jelovica II, Koritar, Koritar sp. in Volaka (Špik)

Šifra katastrske občine: 2039_GORENJA RAVAN

Del parcele: 1263/7, 1263/10, 1263/11, 1273, 1274, 1275/4, 1276/1, 1276/4, 1276/5, 1276/7, 1276/17

Šifra katastrske občine: 2049_HOTAVLJE

Del parcele: 1492/1, 1493, 1494/1, 1495, 1496/1, 1496/7, 1544, 1545/1, 1545/3, 1546, 1550/5, 1551, 1552, 1553/1, 1553/2, 1553/4, 1553/5, 1553/7, 1559/1, 1562, 1564, 1566, 1569/1, 1569/5, 1569/6, 1584, 2059, 2061, 2066/1

Šifra katastrske občine: 2050_LESKOVICA

Del parcele: 830, 830, 837/6, 837/57, 837/58, 837/59, 837/79, 837/90, 837/94, 837/104, 837/106

IME: Delnice – Voglč, Robidno Brdo I in Robidno Brdo II

Šifra katastrske občine: 2040_PODOBENO

Del parcele: 954, 955/4, 955/5, 955/6, 959/5, 959/6, 959/7, 960/3, 960/4, 960/5, 964/1, 965, 966, 979, 980/3, 980/7, 983, 989/1, 989/2, 989/3, 1360/1, 1361/1, 1361/4, 1366, 1369/3, 1370/2, 1370/4, 1370/5, 1370/6, 1378/3, 1378/8, 1384/1, 1386, 1387/4, 1395, 1400/1, 1402/1, 1402/2, 1404, 1407/1, 1407/2, 1407/3, 1442/5, 1442/7, 1444/1, 1446, 1448, 1459/2, 1459/7, 1459/9, 1459/10, 1459/12, 1480, 1531

IME: Drče - Kopačnica

Šifra katastrske občine: 2050_LESKOVICA

Del parcele: *116, 1258/1, 1391/6, 1397, 1399, 1400/1, 1407/1, 1407/2, 1407/3, 1407/5, 1407/6, 1407/15, 1407/16, 1407/17, 1408/1, 1409/7, 1409/18, 1412/6, 1412/7, 1412/16, 1415, 1416, 1421, 1424, 1427, 1428, 1459, 1466, 1477, 1634, 1844/7, 1844/15, 1847/4, 1847/11, 2279, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2294, 2298, 2299, 2300, 2302, 2303, 2310, 2326, 2327, 2340, 2342/1

Šifra katastrske občine: 2051_PODJELOVO BRDO

Del parcele: 230/8

Šifra katastrske občine: 2342_GORENJI NOVAKI

Del parcele: 1290, 1291, 1414, 1415, 1420, 1427, 1428, 1429

IME: Gabrovo - Nunsko (1), Gabrovo - Nunsko (2), Lovrenc glavno in Lovrenc levo

Šifra katastrske občine: 2035_ŠKOFJA LOKA

Del parcele: 747, 748, 749, 760, 762, 767, 907, 908/1

Šifra katastrske občine: 2036_SOPOTNICA

Del parcele: *111, 11, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29/1, 29/2, 29/3, 57, 60, 61, 62, 67/472/3, 72/4, 72/6, 75, 77/1, 80/1, 81, 82, 83/1, 85, 86, 87, 90, 120, 125, 126, 132, 133, 134, 137, 144/1, 145, 170/1, 170/3, 176/1, 176/2, 176/4, 176/7, 177/1, 177/2, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 230/3, 338, 340, 350, 351/1, 352, 370/1, 398/1, 1523/1, 1524/3, 1528/1, 1530, 1533, 1538

IME: Hotovlja - spodaj (vrtina), Hotovlja - zgoraj (vrtine), Hotovlja - zgoraj (zajetje), Hotovlja spodaj (pod skalo), Hotovlja spodaj (pod slapom), Milostovka, Visoko (V - 1), Visoko (V - 2), Visoko (V - 3) in Visoko (V - 4)

Šifra katastrske občine: 1985_ČRNI VRH

Del parcele: 310/1, 311/2, 311/4, 311/5, 317

Šifra katastrske občine: 2041_VISOKO

Del parcele: 161/2, 315, 324/3, 344, 380/1, 388/3, 388/10, 392/4, 394/3, 394/4, 396/1, 396/2, 396/3, 396/4, 397/8, 397/9, 397/10, 397/13, 409/3

Šifra katastrske občine: 2045_STANIŠE

Del parcele: 66/3, 69/3, 69/4, 79, 81/2, 81/13, 478/1, 479/1, 482/3, 489/1, 489/2

Šifra katastrske občine: 2046_KOVSKI VRH

Del parcele: 3, 5/6, 5/7, 5/9, 5/10, *37, 41/1, 41/2, 51/1, 53, *58, *59, 59, 62, 68/1, 68/3, 68/9, 91/2, 98/3, 110/3, 110/10, 110/11, 110/13, 110/14, 113/21, 116/2, 117, 136/10, 136/17, 146/2, 157/4, 161/1, 161/2, 162/1, 163, 182/1, 182/2, 182/3, 200/1, 201, 203, 204, 226/2, 226/3, 226/4, 231/4, 231/9, 231/11, 262, 265, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 282/2, 285, 290/1, 290/2, 291/1, 291/2, 291/3, 325/1, 460/1, 460/5, 496/2, 496/3, 496/4, 496/5, 497, 514, 515, 518, 533, 534, 540, 542/1, 542/2, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 551/2, 551/3, 551/4, 553/4, 553/7, 553/12, 556/1, 556/3, 559/1, 560/2, 561, 562/1, 562/3, 562/7, 562/8

Šifra katastrske občine: 2047_DOBJE

Del parcele: 485/2, 490, 492/1, 492/2, 508/2, 529/1, 529/8, 541, 564, 565/2, 589/1, 597/1, 1177/1, 1177/2, 1177/3, 1279, 1281, 1282, 1305/1, 1369, 1379, 1390/7, 1432, 1471, 1475

IME: Hrastnica V – 1, Hrastnica V – 2 in Hrastnica V – 3

Šifra katastrske občine: 1978_STUDENČICE

Del parcele: 854/3, 854/6, 854/8, 855/1, 855/4, 937, 938, 1079

Šifra katastrske občine: 2043_BARBARA

Del parcele: 173, 179/1, 179/4, 182/1, 183, 184, 226/1, 226/2, 273/1, 273/3, 284, 332, 446, 467

IME: Jelenci I, Jelenci II, Špehovše - V Kotlu, Špehovše - V Kotlu novo in Špehovše - Za Lazom

Šifra katastrske občine: 2050_LESKOVICA

Del parcele: 89/1, 89/2, 826, 830, 837/6, 837/7, 837/9, 837/10, 837/32, 837/39, 837/40, 837/100, 837/106, 837/108, 1861, 1862, 1863, 1864, 1866, 1874, 1875, 1906, 1910, 1911, 1912, 1922, 1924, 1932, 1934, 1941, 1943, 1948, 1953, 1959, 1960, 1961, 1965, 1966, 1968, 1970, 1971, 1972, 2349/2

Šifra katastrske občine: 2342_GORENJI NOVAKI

Del parcele: 342/8

IME: Jezerc - Slajka

Šifra katastrske občine: 2055_STARA OSELICA

Del parcele: *13, *56, 100/1, 102, 103, 104/2, 306/1, 306/2, 309, 310, 316, 326, 328, 329, 330, 332/1, 334, 337/1, 337/2, 341, 356/1, 356/2, 360/1, 362, 365/2, 440/1, 440/2, 442, 444/1, 444/2, 452, 453, 458/1, 708/5, 1004, 1008

IME: Lenart (Mladi vrh)

Šifra katastrske občine: 2037_PODVRH

Del parcele: 27, 28, 29, 30, 31/1, 245/1, 245/2, 245/3, 976

Šifra katastrske občine: 2069_LENART

Del parcele: 795, 798, 799, 801, 802, 804, 805/2, 806, 816/2

Šifra katastrske občine: 2070_MARTINJ VRH

Del parcele: 630/2

IME: Lipica

Šifra katastrske občine: 2030_SUHA

Na parceli: 437/2, 440/2

IME: Lom - Mlake

Šifra katastrske občine: 2038_DOLENČICE

Del parcele: 183/7, 183/27, 183/28

Šifra katastrske občine: 2039_GORENJA RAVAN

Del parcele: *47, *48, *49, 632/2, 662/4, 662/8, 676, 681, 683, 686/1, 687, 695/1, 695/6, 695/7, 695/11, 695/14, 695/15, 695/22, 695/23, 695/24, 695/26, 730, 736, 740/2, 740/5, 801, 802/1, 803, 804/1, 805/3, 805/4, 806/1, 807, 808, 810, 811/3, 811/4, 814/1, 815, 824, 825, 831, 835, 838, 839, 841, 1295/1

IME: Lučine I - Goli vrh in Lučine II - Goli vrh

Šifra katastrske občine: 1989_ŠENTJOŠT

Del parcele: 857

Šifra katastrske občine: 2059_LUČINE

Del parcele: *22, 155/1, 156, 160/1, 167, 168/1, 168/3, 173, 175, 176, 180/1, 180/2, 181/1, 182, 183, 185, 186, 191, 222/1, 222/2, 238/2, 238/3, 1168/1, 1178, 1179, 1182/1

IME: Mladi vrh (Dolenja žetina) in Na Malnu

Šifra katastrske občine: 2037_PODVRH

Del parcele: *3, 39/1, 40, 46, 49/1, 50/1, 50/2, 50/3, 51/3, 51/4, 51/6, 51/12, 51/13, 51/14, 55/1, 55/2, 57, 61, 62/4, 62/5, 71/2, 76/6, 76/7, 82/16, 83/3, 83/4, 94, 95, 100/1, 100/4, 104/1, 106, 110, 115, 116, 117, 118/1, 118/2, 123, 125/1, 126/1, 241, 242, 970/1, 970/2, 972/6, 973/1, 973/3, 975

Šifra katastrske občine: 2039_GORENJA RAVAN

Del parcele: 20/2, 144/1

IME: Na Sklepu

Šifra katastrske občine: 2069_LENART

Del parcele: 697/2, 698/4, 698/5, 698/6, 698/10, 698/11, 775/4, 775/5, 776/1, 776/2, 777/4, 874/6, 874/7, 874/8

IME: Obrše - Z1 in Obrše - Z2

Šifra katastrske občine: 2043_BARBARA

Del parcele: *9, 82/5, 87, 91, 92, 94/1, 94/2, 95/1, 95/2, 95/3, 99, 100, 106, 107, 112/1, 112/5, 113/1, 113/3, 113/5, 123, 147, 149, 158, 160/1, 160/2, 160/3, 161, 173, 185, 188, 193/1, 194, 198, 210, 211, 213, 215, 235/2, 236/1, 452, 454, 455/2, 457, 458, 459

IME: Platiševa grapa

Šifra katastrske občine: 2039_GORENJA RAVAN

Del parcele: 998/2, 998/3, 998/5, 998/6, 998/7, 998/9, 998/19, 999, 1006, 1007/2, 1009/1, 1010, 1011, 1013, 1017, 1018, 1019/1, 1019/2

Šifra katastrske občine: 2040_PODOBENO

Del parcele: 309/4, 311, 312, 320, 328, 360, 364/1, 365, 374, 378, 389, 393, 397, 399, 400, 1501/1, 1503/1, 1504, 1537/1

Šifra katastrske občine: 2048_DOLENJE BRDO

Del parcele: 625/6, 647, 648, 650, 657, 661, 662/1, 662/3, 663, 723, 724/1, 724/2, 725, 727, 728, 732, 739/1, 739/2, 739/3, 740/1, 740/2, 740/3, 740/4, 740/5, 743, 764, 806/1, 806/2, 807, 809, 811/2, 819, 821/1, 821/2, 823, 827/1, 827/2, 830, 831, 832, 1031, 1032, 1033/1, 1038, 1040, 1041, 1042, 1044, 1045

IME: Podosojnica I, Podosojnica II in Podosojnica III

Šifra katastrske občine: 2052_LANIŠE

Del parcele: 166/1, 166/4, 166/5, 166/6, 172, 182, 184, 186/5, 196/1, 199/1, 199/1, 199/3, 204, 208/2, 208/4, 219/1, 221/1, 221/2, 223, 225, 227/1, 492, 783

Šifra katastrske občine: 2344_CERKNO

Del parcele: 1278/1, 1281, 1282/1, 1283, 1284/1, 1287/1, 1288, 1293/1, 1294, 1295/1, 1296, 1302, 1303

Šifra katastrske občine: 2350_OTALEŽ

Del parcele: 338/1, 339, 343, 344/1, 344/2, 348/1, 1116/4, 1117, 1118, 1995, 2106, 2133, 2137/1, 2137/2, 2138, 2139/1, 2142, 2143, 2147, 2156, 2157, 2167, 2189, 2190, 2216, 2222, 2223, 2247/1, 2267

IME: Sorško polje

Šifra katastrske občine: 2026_PEVNO

Del parcele: 1025, 1026, 1027/1, 1041, 1042, 1101

Šifra katastrske občine: 2028_DORFARJE

Del parcele: 19/2, 28, 29, 77, 78/2, 78/3, 120/8, 429/2, 429/3, 460/1, 465/3, 465/7, 504, 528, 537, 565, 596, 597/1, 716, 717/9, 744/1, 744/2, 744/4, 803/1, 803/2, 805, 806, 1684/7, 1698/1, 1698/2

Šifra katastrske občine: 2029_STARI DVOR

Del parcele: 449, 457/1, 469/1, 542/7, 544/2, 546/1, 548, 575/1, 575/3, 587/1, 587/2, 797/1, 827, 832/1, 1355/7, 1361, 1363/1, 1363/15, 1371/1, 1371/4, 1377, 1380/5, 1382/1, 1382/3, 1386, 1731

Šifra katastrske občine: 2030_SUHA

Del parcele: 318/205, 363/2, 365/2, 1221/3, 1221/5, 1222/3, 1261

Šifra katastrske občine: 2031_GODEŠIČ

Del parcele: 130/2, 131/2, 132/2, 135/2, 141, 142, 164/2, 164/4, 179/2, 179/3, 181/2, 183/2, 192/7, 192/8, 195/2, 198/2, 201/2, 202/2, 203/2, 204/2, 679/1, 681/3, 689/1, 692, 699, 702, 707/2, 709/1, 709/2, 710, 720, 723, 724, 730, 735, 740, 743/1, 743/3, 748/1, 748/2, 749, 755, 756, 764, 765, 773, 776, 783, 787, 798, 803, 809, 834, 836, 839, 861, 899, 901/1, 901/2, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 999/2, 1007, 1011, 1013, 1014, 1015, 1016, 1018, 1023/1, 1023/3, 1033, 1346/4, 1355, 1362/1, 1363/1, 1364, 1365, 1378/2, 1382/3, 1383/1, 1383/5

Šifra katastrske občine: 2100_KRANJ

Del parcele: 1051, 1137/2, 1197/1, 1208, 1233/2, 1233/3, 1233/5, 1234/1, 1236, 1238, 1248/5, 1248/6, 1248/22, 1249

Šifra katastrske občine: 2123_ČIRČE

Del parcele: 521/5

Šifra katastrske občine: 2130_PŠEVO

Del parcele: 258/1, 258/2, 258/3, 260/1, 260/2, 261, 271, 272, 273/2, 274, 275/1, 280, 293/1, 293/3, 293/5, 294/2, 294/5, 294/6, 295, 298, 299, 300, 320, 341/6, 341/7, 341/9, 341/10, 343/1, 343/2, 345, 346, 362/1, 363, 375/2, 376, 377, 378, 379, 382, 423, 424, 429, 430/3, 432/1, 434, 435, 438, 681, 684/1, 684/6, 685, 686, 688/3, 688/4, 690, 694/33, 694/34, 694/35, 694/36, 694/42, 694/43, 694/45, 694/46, 694/48, 694/51, 716/1

Šifra katastrske občine: 2131_STRAŽIŠČE

Del parcele: 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 722, 723, 724, 729, 730, 731, 732, 733, 811, 812, 830, 831, 832, 833, 836, 841, 843, 844, 845, 948, 949/4, 952, 953, 954, 962, 963, 972/1, 972/3, 972/5, 973, 975, 976/1, 976/2, 977, 979/1, 979/6, 979/7, 979/8, 979/10, 983/1, 983/8, 983/10, 983/11, 984/1, 1262, 1264, 1265, 1269/3, 1274, 1275, 1289, 2118/1

Šifra katastrske občine: 2132_BITNJE

Del parcele: 400, 401, 402, 403, 404/2, 405, 406, 407, 408, 410, 411, 413, 414, 416, 437, 438, 440, 441, 442, 443, 458/1, 459, 460/3, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 661, 662, 663, 664, 665, 1346, 1347, 1348, 1378, 1379, 1380/1, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388/1, 1388/2, 1389, 1390, 1391, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 2719, 2722/1, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2788

Šifra katastrske občine: 2134_ŽABNICA

Del parcele: 2090/9, 2092/1, 2096, 2099, 2102, 2105, 2108, 2110, 2115, 2116, 2120, 2794/2, 2797, 2800, 2804, 2805, 2809, 2810/1, 2813/1, 2814/1, 2815, 2816, 2865/2, 2869, 2870/3, 2870/8, 2872/1, 2872/3, 2874/1, 2878, 2881, 2883, 2893, 2896, 2898, 3051, 3052/1, 3053/1, 3061, 3069/1

Šifra katastrske občine: 2135_DRULOVKA

Del parcele: 581/1, 581/3, 581/6, 582, 615

Šifra katastrske občine: 2136_BREG OB SAVI

Del parcele: 24/3, 157/6, 157/8, 159/4, 163/1, 163/2, 164/1, 165/1, 166/1, 575/3, 605

Šifra katastrske občine: 2137_JAMA

Del parcele: 7/1, 7/4, 7/6, 7/7, 8/1, 8/2, 16, 17, 18/2, 29/3, 30/2, 42/1, 47/2, 49/1, 49/2, 49/3, 54/2, 54/3, 54/5, 56/4, 56/5, 65, 66, 138, 142/6, 147, 148/1, 149, 150/1, 153/1, 154, 156, 160/3, 167, 168, 169, 172, 174/1, 176, 177, 178/1, 181, 182, 183/1, 186/4, 187/3, 187/5, 188/2, 191, 192, 193, 202/2, 501, 528, 529

Šifra katastrske občine: 2138_PRAŠE

Del parcele: 129, 143, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 165, 168/1, 170/1, 173/13, 173/14, 174/6, 175/5, 175/6, 178, 179, 180, 185/2, 188, 189, 190, 195, 201/2, 207/1, 207/2, 215/1, 216, 217/1, 234, 235, 236, 269, 271, 273

Šifra katastrske občine: 2139_MAVČIČE

Del parcele: 447/2, 448, 449, 450, 458, 460/1, 662, 663, 665

IME: Studenci

Šifra katastrske občine: 2055_STARA OSELICA

Del parcele: *43, *138, *154, 709/1, 737, 738, 739, 743, 744/2, 748, 750, 756/1, 756/2, 757/1, 760/1, 760/2, 761/1, 764/1, 764/2, 769/4, 770, 771, 780, 781, 782/1, 782/2, 785/4, 787, 1000, 1001, 1016

Šifra katastrske občine: 2056_TREBIJA

Del parcele: 113, 114/5, 135/1, 1135/2, 139/1, 142/1, 892/1, 893/1, 893/4, 894

IME: Ševlje (Čerence - zgornje), Ševlje (Čerence spodnje), Ševlje (Jablanca spodnje) in Ševlje (Jablanca zgornje)

Šifra katastrske občine: 2065_BUKOVŠČICA

Del parcele: *81, 601, 602, 606/1, 607, 609, 614, 618, 686/1, 753, 759/1, 759/3, 857/1, 860/3, 868, 876/1, 888, 891/2, 893, 899/1, 899/2, 901, 910, 921/1, 928/1, 928/2, 935/1, 935/2, 945/1, 945/2, 957, 959, 962/1, 1109, 1113/2, 1133/1, 1144, 1145/1, 1145/2, 1145/5, 1146/1, 1150, 1157/1, 1157/3, 1158/2, 1158/3, 1164, 1168, 1170, 1171, 1172, 1186, 1199, 1215, 1290/1, 1290/2, 1300/3, 1301, 1310/1, 1322/3, 1327, 1347, 1350, 1389/1, 1395/1, 1396/3, 1396/4, 1399, 1400, 1409, 1410, 1411, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1681, 1710, 1719/1, 1720, 1721, 1735/1, 1740, 1746/1, 1751

Šifra katastrske občine: 2066_DOLENJA VAS

Del parcele: 571, 572/2, 573/1, 574/1, 577, 583, 584, 603, 605, 607/2

Šifra katastrske občine: 2067_BUKOVICA

Del parcele: 740, 743/1, 747, 751/1, 752, 754/1, 763/1, 1004

IME: Trebija – spodaj, Trebija - TRVČ-2/13, Trebija - TRVČ-3/13, Trebija - TRVP-1/07 in Trebija zgoraj

Šifra katastrske občine: 2049_HOTAVLJE

Del parcele: 267/5

Šifra katastrske občine: 2055_STARA OSELICA

Del parcele: 202, 203/2, 205, 206/1, 209/2, 216/9, 221/1, 226/1, 226/4, 227/1, 227/2, 230/1, 263/1, 263/5, 1009/1

Šifra katastrske občine: 2056_TREBIJA

Del parcele: 10/15, 155, 165, 167, 168/1, 169, 172, 178/1, 184, 188/2, 190/1, 190/2, 190/4, 191/1, 191/2, 192, 195/1, 195/2, 225/15, 225/21, 225/22, 225/23, 225/24, 225/31, 225/33, 225/34, 225/48, 225/49, 225/50, 225/55, 228, 232, 234, 238/2, 239, 1134/1, 1153/4, 1154

IME: Trnje

Šifra katastrske občine: 2027_STARA LOKA

Del parcele: 1008, 1013, 1014, 1015, 1120, 1128, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1137, 1138, 1141, 1142, 1146/2, 1147, 1150

IME: Vešter (1) in Vešter (2)

Šifra katastrske občine: 2027_STARA LOKA

Del parcele: 833, 839/4, 842, 844, 852/7, 852/10, 852/13, 852/15, 852/16, 852/19, 854/15, 856, 876, 952/2, 954/1, 954/2, 956/2, 956/3, 960/7, 960/8, 960/9, 961/4, 961/5, 961/7, 961/10, 961/17, 962, 963/1, 963/2, 967/3, 976/6, 976/8, 976/11, 979/6, 979/7, 979/8, 1050/45, 1050/47, 1050/48, 1050/70, 1672/33, 1672/35, 1672/39, 1672/44, 1675/2, 1675/14, 1702/1, 1989/1, 1989/2, 1993/1, 1993/2, 1993/3, 1993/4, 1996/1, 1996/2, 1996/3

IME: Virško (Viršk)

Šifra katastrske občine: 2035_ŠKOFJA LOKA

Del parcele: *103, 224/2, 227, 232/1, 232/2, 287/2, 287/3, 287/4, 291/1, 292/4, 292/6, 292/8, 301/1, 321, 322, 323/1, 324, 325, 327, 328, 333, 337, 338, 339, 342/1, 342/2, 342/3, 342/21, 342/22, 342/23, 342/24, 342/47, 389/3, 389/4, 392, 393, 395, 501/14, 501/15, 501/18, 501/20, 501/21, 501/22, 501/24, 501/66, 501/87, 501/90, 501/91, 501/92, 501/93, 501/94, 501/95, 1045/1, 1047/1, 1048/1, 1052/1, 1053/1, 1054/2, 1068/2, 1068/3, 1068/5, 1079

IME: Zapreval

Šifra katastrske občine: 2037_PODVRH

Del parcele: 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 267, 268, 270, 272, 273, 274, 279, 280, 284, 285,  286/1, 286/3, 286/4, 286/9

IME: Žetina - Mrzli studenec

Šifra katastrske občine: 2039_GORENJA RAVAN

Del parcele: 1276/43, 1276/49, 1276/51, 1276/58, 1276/62, 1276/64, 1276/78, 1276/87, 1276/89, 1313

Šifra katastrske občine: 2070_MARTINJ VRH

Del parcele: 819, 826/1, 826/2, 826/4

Prikaz vodovarstvenih območij z notranjimi območji in območji zajetij (do 31. decembra 2020):

Prikaz vodovarstvenih območij z notranjimi območji in območji zajetij (od 1. januarja 2021 dalje):