
Na podlagi četrtega odstavka 11. člena, drugega odstavka 13. člena in sedmega odstavka 17. člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 45/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16 – popr.) minister za infrastrukturo izdaja
Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o odobritvi in nalogah 

delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti
1. člen

(vsebina)
V Pravilniku o odobritvah in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti (Uradni list RS, št. 24/19) se priloga 10 nadomesti z novo prilogo 10, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.

2. člen

(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Št. 007-418/2020/5
Ljubljana, 9. novembra 2020
EVA 2018-2430-0073
    Jernej Vrtovec
                                                                                                             minister  

Priloga 10: Postopek preverjanja
Priloga 10 

Postopek preverjanja
	Št.
	Zaporedje aktivnosti, nalog in opravil
	Opis izvajanja aktivnosti, nalog in opravil

	
	
	

	010
	Vizualni pregled tahografa
	Tehnik pred začetkom preverjanja opravi vizualni pregled tahografa za ugotovitev morebitnih mehanskih poškodb.



	
	
	

	015
	Pregled plombiranih mest
	Pregledajo se vsa plombirana mesta (servisna). V primeru poškodovanih ali manjkajočih plomb je treba tahograf poslati v popravilo.



	020
	Ugotovitev identičnosti
	Po vizualnem pregledu je treba preveriti, ali se podatki na tipski ploščici, ki je v tahografu, ujemajo s samim tahografom in ali ima tahograf odobritev tipa. 

Če tahograf nima odobritve tipa, se preverjanje ne opravi.



	030
	Preverjanje pred nameščanjem ali med kontrolo
	Preverjanje pred nameščanjem se ne glede na vrsto tahografa izvede v odstranjenem stanju iz vozila.

Preverjanje med kontrolo se izvede glede na vrsto tahografa, kot je določeno v postopku kontrole zapisovalne opreme (priloga 12). V postopku preverjanja med kontrolo ni treba izdelati zapisnika o preverjanju. Rezultati preverjanja so podani v zapisniku o kontroli.



	030.1
	Preverjanje analognih tahografov 
	Z etalonom za tahografe se izvede preverjanje meritve hitrosti pri treh hitrostih v odvisnosti od merilnega območja tahografa: 

· za merilno območje 60 km/h: 20, 40, 60 km/h,

· za merilno območje 80 km/h: 30, 50, 70 km/h,

· za merilno območje 100 km/h: 40, 70, 90 km/h,

· za merilno območje 125 km/h: 40, 80, 120 km/h,

· za merilno območje 140 km/h: 40, 80, 120 km/h,

· za merilno območje 160 km/h: 60, 100, 140 km/h,

· za merilno območje 180 km/h: 40, 100, 160 km/h.

Vsaka meritev hitrosti se izvede v trajanju najmanj 120 sekund.

Z etalonom za tahografe preverimo meritev poti in časa.

Z etalonom se na tahografskem vložku preveri zapis:

· časovnih skupin (postopek):

· dve minuti simuliranja vožnje pri 80 (60) km/h,

· dve minuti simbol nastavljen na delo (kladivce),

· dve minuti simbol nastavljen na razpoložljivost (prečrtan kvadrat) in

· dve minuti simbol nastavljen na počitek (postelja);

· poti v dolžini desetih kilometrov ob hitrosti 60 km/h ali 100 km/h;

· hitrosti;

· časa, ki se primerja s časom, ki ga tahograf prikazuje na prednji strani (prikazovalna plošča tahografa).


	030.2
	Dovoljena odstopanja
	Največja dovoljena odstopanja vrednosti (za merilnike in zapisovalnike)

1. Pred vgradnjo in po servisiranju:

(a) prevožena razdalja:

odstopanje (1 % od dejanske razdalje pri razdalji najmanj en kilometer;
(b) hitrost:

odstopanje ( 3 km/h od dejanske hitrosti;
(c) čas:

odstopanje ( 2 minuti na dan in največ 10 minut na sedem dni, če čas urnega teka po navitju ni krajši od tega časa.

2. Ob redni kontroli:

(a) prevožena razdalja:

odstopanje (2 % od dejanske razdalje pri razdalji najmanj en kilometer;
(b) hitrost:

odstopanje ( 4 km/h od dejanske hitrosti;
(c) čas:

odstopanje ( 2 minuti na dan ali 

( 10 minut na sedem dni.

3. Med uporabo (izredni pregled):

(a) prevožena razdalja:

odstopanje (4 % od dejanske razdalje pri razdalji najmanj en kilometer;
(b) hitrost:

odstopanje ( 6 km/h od dejanske hitrosti;
(c) čas:

odstopanje ( 2 minuti na dan ali ( 10 minut na sedem dni.



	040.1
	Preverjanje digitalnih tahografov
	Z etalonom za tahografe se izvede preverjanje meritve hitrosti pri naslednjih hitrostih: (40, 80, 120) km/h. Vsaka meritev hitrosti se izvede najmanj v trajanju najmanj 60 sekund.

S tem se preveri tudi časovna skupina »vožnja«.

Z etalonom za tahografe preverimo meritev poti in časa.

Preverjanje zapisovanja časovnih skupin (postopek):

· dve minuti simbol nastavljen na delo (kladivce),

· dve minuti simbol nastavljen na razpoložljivost (prečrtan kvadrat) in

· dve minuti simbol nastavljen na počitek (postelja).



	040.2
	Dovoljena odstopanja
	Največja dovoljena odstopanja vrednosti

Razdalja mora biti izmerjena v naslednjih tolerančnih mejah (razdalje najmanj 1000 m) (na podlagi zahteve (22)):

— ± 1 % pred namestitvijo,

— ± 2 % ob namestitvi in ob rednih pregledih,

— ± 4 % med uporabo (izredni pregled).

Hitrost mora biti izmerjena v naslednjih tolerančnih mejah (na podlagi zahteve (25):

— ± 6 km/h med uporabo (izredni pregled),

— ± 3 km/h ob redni kontroli in ob vgradnji in

— ± 1 km/h pred vgradnjo.
Odstopanje časa v mejah ± 2 sekundi na dan (na podlagi zahteve (30)).



	050.1
	Preverjanje pametnih tahografov
	Z etalonom za tahografe se izvede preverjanje meritve hitrosti pri naslednjih hitrostih: (40, 80, 120) km/h. Vsaka meritev hitrosti se izvede najmanj v trajanju 60 sekund.     

S tem se preveri tudi časovna skupina »vožnja«.

Z etalonom za tahografe preverimo meritev poti in časa.

Preverjanje zapisovanja časovnih skupin (postopek): 
· 
dve minuti simbol nastavljen na delo (kladivce),

· 
dve minuti simbol nastavljen na razpoložljivost (prečrtan kvadrat) in

· 
dve minuti simbol nastavljen na počitek (postelja).



	050.2
	Dovoljena odstopanja
	Največja dovoljena odstopanja vrednosti 

Razdalja mora biti izmerjena v naslednjih tolerančnih mejah (razdalje najmanj 1000 m) (na podlagi zahteve 30):

— ± 1 % pred namestitvijo,

— ± 2 % ob namestitvi in ob rednih pregledih,

— ± 4 % med uporabo (izredni pregled).

Hitrost mora biti izmerjena v naslednjih tolerančnih mejah (na podlagi zahteve (33):

— ± 6 km/h med uporabo (izredni pregled),

— ± 3 km/h ob redni kontroli in ob vgradnji in

— ± 1 km/h pred vgradnjo.
Odstopanje časa v mejah ± 2 sekundi na dan (na podlagi zahteve (41).

Merjenje položaja 

Zapisovalna naprava meri absolutni položaj vozila s pomočjo GNSS sprejemnika. Absolutni položaj se meri s koordinatami zemljepisne širine in dolžine v stopinjah in minutah, in sicer z ločljivostjo 1/10 minute.



	050.5
	Daljinski prenos podatkov
	Preveri se položaj DSRC modula:

a. težka vozila: središče vetrobranskega stekla 

b. lahka vozila: središče vetrobranskega stekla ali zgornji del vetrobranskega stekla 

Preveri se delovanje daljinskega prenosa podatkov iz tahografa (DRSC). 
Razdalja DSRC bralnika od 2 do 10 metrov. 

Preveri se vzpostavitev zveze in identifikacija vozila in DRSC na daljavo.



	060
	Ustreznost/

neustreznost
	Če so vsi rezultati preverjanja znotraj tolerančnih meja v skladu z dovoljenimi odstopanji za posamezno vrsto tahografa, se v zapisniku označi, da je tahograf ustrezen. 

Poleg tega se označi, ali zapisi ustrezajo prikazanim in odčitanim vrednostim na prikazovalni plošči tahografa. 

Če se pri preverjanju ugotovi odstopanje, ki je večje od dopustnega, tahograf ne ustreza zahtevam. 

Postopek preverjanja se zaključi, izda se zapisnik o preverjanju z negativno ugotovitvijo o skladnosti. V zapisnik se vpišejo vzroki za neustreznost.

V postopku preverjanja nastanejo zapisi na tahografskem vložku ali izpisi rezultatov preverjanja, ki se priložijo zapisniku o preverjanju.



	070
	Izdelava zapisnika o preverjanju
	Tehnik, ki je izvedel preverjanje, izpolni in podpiše zapisnik o preverjanju in priloži tahografske vložke ali izpise iz digitalnega ali pametnega tahografa.

Za stranko se izdela kopija zapisnika brez prilog.



	080
	Zaključek preverjanja IA
	Tehnik podpisani zapisnik o preverjanju in priloge odda upravitelju delavnice.



	110
	Arhiviranje
	Zapisnik o preverjanju z vsemi prilogami, ki so nastale v postopku, in delovni nalog se hranita v delavnici tri leta po datumu njegovega nastanka.

Po preteku tega obdobja se dokumentacija uniči.





