PRILOGA 2: GRAFIČNI ZNAKI DRUGIH ELEMENTOV IZVEDBENE REGULACIJE PROSTORA

I. Grafični znaki

| - Teritorialne meje | Grafični znak | Opis, barva, velikost |
| --- | --- | --- |
| - Državna meja |  | simbol je sestavljen iz dveh črt 1. črta: polna črta – tanjša in temnejša barva simbola (RGB): 217, 89, 217 debelina simbola (pt): 2,5 pt 2. črta: polna črta – debelejša in svetlejša barva simbola (RGB): 230, 153, 230 debelina simbola (pt): 5 pt prosojnost: 50-odstotna |
| - Meja občine |  | Občina simbol: ponavljajoča se pika barva simbola: 230, 0, 230 velikost oznake (pt): 7 pt |
|  |  | Sosednje občine simbol: ponavljajoča se pika barva simbola: 230, 140, 230 velikost oznake (pt): 7 pt |
| - Območje občine |  | barva simbola (RGB): 230, 0, 230 prosojnost: 85-odstotna |

| - Parcelne meje in stavbe | Grafični znak | Opis, barva, velikost |
| --- | --- | --- |
| - Obstoječa parcelna meja (OPN) |  | simbol: polna črta barva simbola (RGB): 64, 64, 64 debelina simbola (pt): 0,25 pt |
| - Obstoječa parcelna meja (OPPN) |  | simbol: polna črta barva simbola (RGB): 192, 0, 0 debelina simbola (pt): 0,25 pt |
| - Obstoječa stavba |  | barva polnila (RGB): 204, 204, 204 |

| - Meje območij urejanja poselitve | Grafični znak | Opis, barva, velikost |
| --- | --- | --- |
| - Meja ureditvenega območja naselja (UON) |  | simbol: polna črta barva simbola (RGB): 26, 26, 26 debelina simbola (pt): 3 pt odmik: 2 pt |
| - Meja območja za dolgoročni razvoj drugega ureditvenega območja (ODR - DrUO) |  | simbol: ponavljajoči se prekinjena črta in pika barva simbola (RGB): 26, 26, 26 debelina simbola (pt): 3 pt odmik: 2 pt |
| - Meja območja za dolgoročni razvoj naselij (ODRN) |  | simbol: prekinjena črta barva simbola (RGB): 26 ,26, 26 debelina simbola (pt): 3 pt odmik: 2 pt |
| - Meja enote urejanja prostora (EUP) |  | simbol: polna črta barva simbola (RGB): 115, 115, 115 debelina simbola (pt): 2 pt |
|  | LJ-001 | vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 10 pt slog pisave: krepko barva oznake:115, 115, 115 obroba napisu: 1 pt barva obrobe: 255, 255, 255 |
| - Meja podenote urejanja prostora (PEUP) |  | simbol: polna črta barva simbola (RGB): 115, 115, 115 debelina simbola (pt): 1,5 pt |
|  | LJ-001/1 | velikost pisave: arial velikost oznake (pt): 10 pt barva oznake: 115, 115, 115 obroba napisu:1 pt barva obrobe: 255, 255, 255 |

| - Meje DPN in OPPN | Grafični znak | Opis, barva, velikost |
| --- | --- | --- |
| - Meja veljavnega območja za DPN |  | simbol: polna črta barva simbola (RGB): 255, 0, 0 debelina simbola (pt): 2 pt |
| - Meja veljavnega območja za OPPN |  | simbol: polnilo s polno črto za obrobo barva simbola (RGB): 230, 140, 0 barva obrobe (RGB): 230, 0, 0 debelina obrobe: 1 pt prosojnost: 40-odstotna |
| - Meja načrtovanega območja za OPPN |  | simbol: prekinjena črta barva simbola (RGB): 230, 140, 0 debelina simbola (pt): 3 pt |
| - Meja EUP s prikazom PIP na podrobnejšem merilu |  | simbol: polnilo s polno črto za obrobo barva simbola (RGB): 215, 194, 158 obroba: meja EUP prosojnost: 40-odstotna |

II. Enotni grafični znaki za prikazovanje regulacijskih črt in javnih površin

| - Horizontalne regulacijske črte | Grafični znak | Opis, barva, velikost |
| --- | --- | --- |
| - Regulacijska linija |  | simbol: polna črta barva simbola (RGB): 107, 189, 69 debelina simbola (pt): 1,5 pt |
| 1.2.1 Gradbena linija |  | simbol: polna črta barva simbola (RGB): 0, 0, 0 debelina simbola (pt): 1 pt simbol: polna črta barva simbola (RGB): 236, 32, 36 debelina simbola (pt): 3 pt ofset: 1,5 pt |
| 1.2.2 Gradbena linija v etažah (v nadstropju, v kleti) | GLn, GLk | vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 7 pt slog pisave: ležeče barva oznake (RGB): 0, 0, 0 |
| 1.3.1 Gradbena meja |  | simbol: polna črta barva simbola (RGB): 0, 0, 0 debelina simbola (pt): 1 pt simbol: polna črta barva simbola (RGB): 115, 178, 255 debelina simbola (pt): 3 pt ofset: 1,5 pt |
| 1.3.2 Ulična/dvoriščna gradbena meja | GMu, GMd | vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 7 pt slog pisave: ležeče barva oznake (RGB): 0, 0, 0 |
| 1.3.3 Gradbena meja v etažah (v nadstropju, v kleti) | GMn, GMk | vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 7 pt slog pisave: ležeče barva oznake (RGB): 0, 0, 0 |

| - Dodatni regulacijski elementi | Grafični znak | Opis, barva, velikost |
| --- | --- | --- |
| - Os prehodnosti prostora |  | simbol: ponavljajoči se kvadratek barva polnila: 0, 0, 0 debelina simbola (pt): 2 pt |
| - Os drevoreda |  | simbol: poln krog barva polnila: 120, 150, 60 velikost kroga: 7 pt. razmik med simboli: 5 pt |
| - Prostorski poudarek |  | simbol: osemkraka zvezdica barva simbola (RGB): 0, 0, 0 velikost simbola (pt): 17 pt |
| - Vizualno izpostavljena fasada |  | simbol: prekinjena črta in pika barva simbola (RGB): 115, 0, 0 debelina simbola (pt): 4 pt |

| - Načrtovane GP | Grafični znak | Opis, barva, velikost |
| --- | --- | --- |
| - Načrtovana meja gradbene parcele (GP) |  | simbol: prekinjena črta barva simbola (RGB): 236, 32, 36 debelina simbola (pt): 2 pt |
| - Točka zakoličenja gradbene parcele (samo OPPN) | ΟT1 | simbol: krogec brez polnila barva obrobe (RGB): 0, 0, 0 velikost simbola (pt): 3 pt vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 8 barva oznake (RGB): 0, 0, 0 |

| - Regulacijske površine | Grafični znak | Opis, barva, velikost |
| --- | --- | --- |
| - Načrtovana javna površina |  | simbol: črtkanje barva simbola (RGB): 127, 127, 127 kot: 45° debelina črt: 2 pt obroba: RL |
| - Prostor za gradnjo stavbe |  | simbol: črtkanje barva simbola (RGB): 74, 148, 217 kot: 45° debelina črt: 2 pt obroba: GL ali GM |

III. Enotni grafični znaki za prikazovanje stopnje izkoriščenosti

| - Vzorec zidave | Grafični znak | Opis, barva, velikost |
| --- | --- | --- |
| - Točkovni vzorec zidave | Tv | vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 12 barva oznake (RGB): 0, 0, 0 |
| - Linijski vzorec zidave | Lv | vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 12 barva oznake (RGB): 0, 0, 0 |
| - Mrežni vzorec zidave | Mv | vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 12 barva oznake (RGB): 0, 0, 0 |

| - Delež gradbene parcele | Grafični znak | Opis, barva, velikost |
| --- | --- | --- |
| - Prekriti del GP (prikaže se s celim številom v odstotkih) | GP-P 40 % | vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 12 barva oznake (RGB): 0, 0, 0 velikost oznake vrednosti (pt): 8 barva oznake (RGB): 0, 0, 0 |
| - Raščen del GP (prikaže se s celim številom v odstotkih) | GP-R 35 % | vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 12 barva oznake (RGB): 0, 0, 0 velikost oznake vrednosti (pt): 8 barva oznake (RGB): 0, 0, 0 |

| - Faktorji izkoriščenosti | Grafični znak | Opis, barva, velikost |
| --- | --- | --- |
| - Faktor izrabe (prikaže se s številom do dveh decimalk natančno) | FI 1,6 | vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 12 barva oznake (RGB): 0, 0, 0 velikost oznake vrednosti (pt): 8 barva oznake (RGB): 0, 0, 0 |
| - Faktor zazidanosti (prikaže se s celim številom v odstotkih) | FZ 40 % | vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 12 barva oznake (RGB): 0, 0, 0 velikost oznake vrednosti (pt): 8 barva oznake (RGB): 0, 0, 0 |
| - Faktor zelenih površin (prikaže se s celim številom v odstotkih) | FZP 25 % | vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 12 barva oznake (RGB): 0, 0, 0 velikost oznake vrednosti (pt): 8 barva oznake (RGB): 0, 0, 0 |

| - Dodatni faktorji izkoriščenosti | Grafični znak | Opis, barva, velikost |
| --- | --- | --- |
| - Prostornina stavbe (prikaže se BTP s številom kubičnih metrov) | P 2000 m3 | vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 12 barva oznake (RGB): 0, 0, 0 velikost oznake vrednosti (pt): 8 barva oznake (RGB): 0, 0, 0 |
| - Površina gradbene parcele (prikaže se s številom kvadratnih metrov) | GP 600 m2 | vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 12 barva oznake (RGB): 0, 0, 0 velikost oznake vrednosti (pt): 8 barva oznake (RGB): 0, 0, 0 |
| - Število stanovanj v stavbi (prikaže se s številom) | S 10 | vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 12 barva oznake (RGB): 0, 0, 0 velikost oznake vrednosti (pt): 8 barva oznake (RGB): 0, 0, 0 |

| - Višinski gabarit objektov | Grafični znak | Opis, barva, velikost |
| --- | --- | --- |
| - Višina objektov (V) (prikaže se s številom metrov) | V 11 m | vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 12 barva oznake (RGB): 0, 0, 0 velikost oznake vrednosti (pt): 8 barva oznake (RGB): 0, 0, 0 |
| Višina objekta | VN – največja dopustna višina VS – višina slemena VK – višina kapi VP – višina venca VF – višina fasade | vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 12 barva oznake (RGB): 0, 0, 0 Višina objekta (stavbe) se prikaže v m kot največja dopustna višina, ki ne sme biti presežena z nobenim delom objekta, ali kot višina za posamezni del stavbe (sleme, venec, kap, fasada). VN naj se predpisuje za objekte, ki nimajo dodatnih elementov na strehi, kot so dimnik, antena in podobno. |
| - Etažnost stavbe (E) (prikaže se s številom) | E 4 | vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 12 barva oznake (RGB): 0, 0, 0 velikost oznake vrednosti (pt): 8 barva oznake (RGB): 0, 0, 0 |

| - Oblikovanje | Grafični znak | Opis, barva, velikost |
| --- | --- | --- |
| - Oblikovanje strehe | Sr – ravna streha Se – enokapna streha Sd – dvokapna streha Sv – večkapna /sestavljena streha Sm – mansardna streha | vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 12 barva oznake (RGB): 0, 0, 0 V EUP se predpiše značilno oblikovana streha in pripiše naklon strehe, če je ta posebej predpisan. Predpiše naj se ena oblika ali dve obliki strehe, pri več oblikah je oblikovanje tako različno, da ni potrebno predpisovanje. |

| - Oblika prikazovanja kazalcev v grafičnih delih izvedbenih prostorskih aktov |  |
| --- | --- |
| 7.1 grafični prikaz tabele kazalcev na grafičnem delu izvedbenega akta Kazalniki stopnje izkoriščenosti se določijo, kot je prikazano v tabeli. Če se posamezni kazalniki ne določi, ostane prostor prazen. Lahko se določi samo en ali pa vseh šest kazalcev po točno določenem vrstnem redu. | A; B. C; D. E; F. A – vzorec zidave (Tv, Lv, Mv) B – delež gradbene parcele (prekriti del/raščen del) C – faktor zazidanosti D – faktor izrabe E – faktor zelenih površin F – etažnost, višina |
| Primer tabele | vzorec zidave; delež gradbene parcele. FZ; FI. FZP; etažnost, višina. Tv. 40 %; 1,4. FZP – 30 %; 11 m. |
| 7.2 grafični prikaz tabele kazalcev na grafičnem delu izvedbenega akta – dodatni, neobvezni | A; B. C; D. E; F. G; H. G – poljubni kazalnik H – poljubni kazalnik |
|  | Poljubni kazalniki so: - tip stavbe: dvojček, vila blok, enostanovanjska stavba, … - prostornina stavbe - površina predvidene gradbene parcele - število stanovanj v stavbi - število parkirnih mest - oblikovne značilnosti (oblika strehe, …) |

V. Vrste omrežij gospodarske javne infrastrukture

1.	PROMETNA INFRASTRUKTURA v merilu najmanj 1 : 50 000 in največ 1 : 10 000

1.1	Avtoceste in hitre ceste s priključki

1.2	Ostale državne ceste

1.3	Občinske ceste

1.4	Kolesarske in druge povezave

1.5	Železnice

1.6	Žičnice

1.7	Letališča

1.8	Pristanišča

2.	OBJEKTI IN OMREŽJA OKOLJSKE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE TER ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH OMREŽIJ, namenjeni izvajanju dejavnosti gospodarskih javnih služb za oskrbo z vodo in čiščenje odpadnih voda, energetiko in elektronske komunikacije v merilu najmanj 1 : 50 000 in največ 1 : 10 000

2.5	Elektroenergetski vodi

2.1	Cevovodi za pitno vodo

2.2	Cevovodi za komunalno odpadno vodo

2.6	Plinovodi

  - Naftovodi

3.	PROMETNA INFRASTRUKTURA s prikazom obstoječega in predvidenega omrežja

v merilu 1 : 5 000:

3.1	Avtoceste in hitre ceste s priključki

3.2	Ostale državne ceste

3.3	Občinske ceste

3.4	Kolesarske in druge povezave

3.5	Železnice

3.6	Žičnice

3.7	Letališča

3.8	Pristanišča

4.	OBJEKTI IN OMREŽJA OKOLJSKE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE TER ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH OMREŽIJ, namenjeni izvajanju dejavnosti gospodarskih javnih služb za oskrbo z vodo in čiščenje odpadnih voda, energetiko in elektronske komunikacije, s prikazom obstoječih in predvidenih objektov v merilu 1 : 5 000:

4.1	Cevovodi za pitno vodo

4.2	Cevovodi za komunalno odpadno vodo

4.3	Cevovodi za padavinsko odpadno vodo

4.4	Cevovodi za tehnološko vodo

4.5	Elektroenergetski vodi

4.6	Plinovodi

4.7	Naftovodi

4.8.	Cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjeni zrak

4.9.	Elektronsko komunikacijsko omrežje

V. GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

Enotni grafični znaki za prikazovanje omrežij gospodarske javne infrastrukture (združenih obstoječih in predvidenih) v občinskih prostorskih aktih (OPN) v merilu najmanj 1 : 50 000 in največ 1 : 10 000

| - Omrežja prometna infrastruktura | grafični znak | lastnosti grafičnega znaka |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Avtoceste in hitre ceste s priključki |  | simbol: polna črta barva simbola (RGB): 255, 0, 0 debelina simbola (pt): 3 |
| 1.2 Ostale državne ceste |  | simbol: polna črta barva simbola (RGB): 255, 0, 0 debelina simbola (pt): 2 |
| 1.3 Občinske ceste |  | simbol: polna črta barva simbola (RGB): 168, 0, 0 debelina simbola (pt): 1 |
| 1.4 Kolesarske in druge povezave |  | simbol: polna črta barva simbola (RGB): 56, 168, 0 debelina simbola (pt): 1 |
| 1.5 Železnice |  | simbol: polna črta z navpičnimi črticami barva simbola (RGB): 51, 51, 51 debelina simbola (pt): 1,5 simbol: navpične črtice barva simbola (RGB): 51, 51, 51 dolžina simbola (pt): 5 |
| 1.6 Žičnice |  | simbol: polna črta s puščico barva simbola (RGB): 51, 51, 51 debelina simbola (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0 |
| 1.7 Letališča |  | simbol: znak letala v krogu barva simbola (RGB): 0, 0, 0 velikost oznake (pt) – letalo: 18 velikost oznake (pt) – krog: 30 |
| 1.8 Pristanišča |  | simbol: znak sidra v krogu barva simbola (RGB): 0, 0, 0 velikost oznake (pt) – sidro: 18 velikost oznake (pt): 30 |

| - Omrežja GJI | grafični znak | lastnosti grafičnega znaka |
| --- | --- | --- |
| 2.1 Elektroenergetski vodi |  | simbol: polna črta barva simbola (RGB): 255, 0, 255 debelina simbola (pt): 1 |
| 2.2 Cevovodi za pitno vodo |  | simbol: polna črta barva simbola (RGB): 50, 200, 255 debelina simbola (pt): 1 |
| 2.3 Cevovodi za komunalno odpadno vodo |  | simbol: polna črta barva simbola (RGB): 137, 137, 68 debelina simbola (pt): 1 |
| 2.4 Plinovod |  | simbol: polna črta barva simbola (RGB): 168, 112, 0 debelina simbola (pt): 1 |
| 2.5 Naftovod |  | simbol: polna črta barva simbola (RGB): 51, 51, 51 debelina simbola (pt): 1 |

| - Prometna infrastruktura za prikazovanje v občinskih prostorskih aktih (OPN) in občinskih podrobnih prostorskih aktih (OPPN), merilo 1 : 5 000 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prometna infrastruktura |  | grafični znak |  | lastnosti grafičnega znaka |  |
|  |  | obstoječe | predvideno | obstoječe | predvideno |
|  | - Avtoceste in hitre ceste s priključki |  | DC | simbol: polna črta barva simbola (RGB): 255, 0, 0 debelina simbola (pt): 3pt velikost oznake (pt): 6pt vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0 | simbol: prekinjena črta barva simbola (RGB): 255, 0, 0 debelina simbola (pt): 3pt velikost oznake (pt): 6pt vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0 |
|  | - Ostale državne ceste |  |  | simbol: polna črta barva simbola (RGB): 255, 0, 0 debelina simbola (pt): 2pt velikost oznake (pt): 6pt vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0 | simbol: prekinjena črta barva simbola (RGB): 255, 0, 0 debelina simbola (pt): 2pt velikost oznake (pt): 6pt vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0 |
|  | - Občinske ceste | LC | LC | simbol: polna črta barva simbola (RGB): 168, 0 ,0 debelina simbola (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0 | simbol: prekinjena črta barva simbola (RGB): 168, 0, 0 debelina simbola (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0 |
|  | - Kolesarske in druge povezave | OP | OP | simbol: polna črta barva simbola (RGB): 56, 168,0 debelina simbola (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0 | simbol: prekinjena črta barva simbola (RGB): 56, 168, 0 debelina simbola (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0 |
|  | - Železnice | PZ | PZ | simbol: polna črta z navpičnimi črticami barva simbola (RGB): 51, 51, 51 debelina simbola (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0 simbol: navpične črtice barva simbola (RGB): 51, 51, 51 dožina simbola (pt): 5 | simbol: prekinjena črta z navpičnimi črticami barva simbola (RGB): 51, 51 ,51 debelina simbola (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0 simbol: navpične črtice barva simbola (RGB): 51, 51, 51 dolžina simbola (pt): 5 |
|  | - Žičnice |  |  | simbol: polna črta s puščico barva simbola (RGB): 51,51,51 debelina simbola (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0 | simbol: prekinjena črta s puščico barva simbola (RGB): 51,51,51 debelina simbola (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0 |
|  | - Letališča |  |  | simbol: znak letala v krogu barva simbola (RGB): 0, 0, 0 velikost oznake (pt) – letalo: 18 velikost oznake (pt) – krog: 30 | simbol: znak letala barva simbola (RGB): 0, 0, 0 velikost oznake (pt) – letalo: 30 |
|  | - Pristanišča |  |  | simbol: znak sidra v krogu barva simbola (RGB): 0, 0, 0 velikost oznake (pt) – sidro: 18 velikost oznake (pt): 30 | simbol: znak sidra barva simbola (RGB): 0, 0, 0 velikost oznake (pt) – sidro: 30 |

| - Objekti in omrežja okoljske in energetske infrastrukture ter elektronskih komunikacijskih omrežij (p/d = prenosni/distribucijski, XXX = zmogljivost za prikazovanje v občinskih prostorskih aktih (OPN) in občinskih podrobnih prostorskih aktih (OPPN), merilo 1 : 5 000 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradbeno-inženirski objekti GJI |  | grafični znak |  | lastnosti grafičnega znaka |  |
|  |  | obstoječe | predvideno | obstoječe | predvideno |
|  | 4.1 Cevovodi za pitno vodo | xxx | xxx | simbol: polna črta barva simbola (RGB): 50, 200, 255 debelina (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0 | simbol: prekinjena črta barva simbola (RGB): 50, 200, 255 debelina (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0 |
|  | 4.2 Cevovodi za komunalno odpadno vodo | VK(d) | VK(d) | simbol: polna črta barva simbola (RGB): 137, 137, 68 debelina (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0 | simbol: prekinjena črta barva simbola (RGB): 137, 137, 68 debelina (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0 |
|  | 4.3 Cevovodi za padavinsko odpadno vodo | VO(d) | VO(d) | simbol: polna črta barva simbola (RGB): 137, 137, 68 debelina (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 Vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0 | simbol: prekinjena črta barva simbola (RGB): 137, 137, 68 debelina (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0 |
|  | 4.4 Cevovodi za tehnološko vodo | VT(d) | VT(d) | simbol: polna črta barva simbola (RGB): 137, 137, 68 debelina (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0 | simbol: prekinjena črta barva simbola (RGB): 137, 137, 68 debelina (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0 |
|  | 4.5 Elektroenergetski vodi | xxx | xxx | simbol: polna črta barva simbola (RGB): 255, 0, 255 debelina (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0 | simbol: prekinjena črta barva simbola (RGB): 255, 0, 255 debelina (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0 |
|  | 4.6 Plinovodi | xxx | xxx | simbol: polna črta barva simbola (RGB): 168, 112, 0 debelina (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0 | simbol: prekinjena črta barva simbola (RGB): 168, 112, 0 debelina (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0 |
|  | 4.7 Naftovodi | xxx | xxx | simbol: polna črta barva simbola (RGB): 0, 0, 0 debelina (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0 | simbol: prekinjena črta barva simbola (RGB): 0, 0, 0 debelina (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0 |
|  | 4.8 Cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjeni zrak | TV(d) | TV(d) | simbol: polna črta barva simbola (RGB): 51, 64, 128 debelina (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0 | simbol: prekinjena črta barva simbola (RGB): 51, 64, 128 debelina (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0 |
|  | 4.9 Elektronsko komunikacijsko omrežje | xxx | xxx | simbol: polna črta barva simbola (RGB): 240, 135, 0 debelina (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0 | simbol: prekinjena črta barva simbola (RGB): 240, 135, 0 debelina (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0 |