OBRAZLOŽITEV

Predlog Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (v nadaljnjem besedilu: predlog uredbe) prenaša določbe Direktive (EU) 2019/904 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (v nadaljnjem besedilu: Direktiva (EU) 2019/904) v nacionalni pravni red. S predlogom uredbe se ureja posamezne cilje in ukrepe za posamezne plastične izdelke za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko ter cilje in ukrepe za odpadke, ki nastanejo iz teh proizvodov, skupen cilj pa je zmanjšanje onesnaževanja okolja z odpadki iz teh proizvodov ter smotrna zasnova in raba teh proizvodov. Predlog uredbe tako z namenom zmanjšanja onesnaževanja okolja, zlasti vodnega (morskega) okolja, določa ukrepe za 10 najpogosteje najdenih plastični proizvodov za enkratno uporabo na obalah oceanov v EU in za ribolovno opremo, ki vsebuje plastiko.

Pravna podlaga za predlog uredbe so tretji in četrti odstavek 21. člena, osmi in deseti odstavek 34. člena, peti in šesti odstavek 35. člena, sedmi in deveti odstavek 36. člena, drugi in deseti odstavek 38. člena, osmi odstavek 48. člena, dvanajsti odstavek 49. člena, prvi odstavek 50. člena, četrti odstavek 51. člena in triindvajseti odstavek 154. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22).

- Za plastične proizvode za enkratno uporabo se za posamezne proizvode določajo različni ukrepi. Za plastične proizvode za enkratno uporabo, ki se ne prepovedujejo, je predpisan sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti (v nadaljnjem besedilu: sistem PRO). Za plastične proizvode za enkratno uporabo je za proizvajalce teh proizvodov določena obveznost plačila stroškov ozaveščanja, stroškov zbiranja odpadkov teh proizvodov, ki se zavržejo v javne sisteme za zbiranje odpadkov, vključno s tistimi, ki so povezani z infrastrukturo in njenim delovanjem ter naknadnega prevoza in obdelave teh odpadkov in stroške čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov ter naknadnega prevoza in obdelave teh smeti.

Za proizvajalce, ki dajejo na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, predlog uredbe uvaja sistem PRO s skupnim izpolnjevanjem obveznosti PRO na podlagi določb ZVO-2. Uredba uvaja minimalne zahteve vzpostavitve sistema PRO za izpolnjevanje obveznosti v skladu s to uredbo in ZVO-2. Glede na to, da se ukrepi predpisujejo za plastične proizvode za enkratno uporabo in njihove odpadne proizvode, ki so po naravi uporabe široke potrošnje in se lahko znajdejo v odpadkih kjerkoli, je možno sistem PRO izvajati le na način skupnega izpolnjevanja obveznosti v organizaciji, ki jo ustanovijo proizvajalci teh proizvodov. Organizacija, s katero proizvajalci sklenejo pogodbo in pooblastijo organizacijo za izpolnjevanje skupnih obveznosti, ki so v tej uredbi opredeljene predvsem kot plačilo sorazmernega deleža stroškov čiščenja smetenja javnih sistemov za urejanje in čiščenje javnih površin, ki sta na lokalnem nivoju v obliki izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in vzdrževanja javnih površin in na državnem nivoju kot upravljavca državnih cest. Predlog uredbe tudi predpisuje metodologijo sorazmernega dela stroškov organizacije in način plačevanje teh stroškov. Obveznost PRO je v skladu s tem predlogom uredbe tudi ozaveščanje potrošnikov o razpoložljivih alternativnih proizvodih za ponovno uporabo, sistemih za ponovno uporabo in možnostih ravnanja z odpadki navedenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, ter o dobrih praksah na področju ustreznega ravnanja z odpadki v skladu s predpisom, ki ureja odpadke ter negativnem vplivu smetenja in drugega neustreznega odstranjevanja odpadkov navedenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, na okolje, zlasti morsko.

V predlogu uredbe je v 4. členu določen nacionalni cilj zmanjšanja plastičnih lončkov za pijače in plastičnih posod za živila za enkratno uporabo ter ukrepi za dosego tega cilja. Za zmanjšanje porabe teh plastičnih proizvodov za enkratno uporabo so sprejeti ukrepi tako za proizvajalce teh proizvodov, kot tudi za organizatorja prireditev, upravljavcev aparatov za tople in hladne napitke ter ukrepe za ponudnika pijače in hrane ter drugih oseb, ki lahko s kakršnimi koli ukrepi prispevajo k zmanjšanju uporabe navedenih proizvodov. Ministrstvo bo Evropski Komisiji moralo poročati o doseženih ukrepih in ciljih za zmanjšanje uporabe plastičnih lončkov za enkratno uporabo in plastičnih posod za enkratno uporabo za živila.

Predlog uredbe v 5. členu v skladu z Direktivo (EU) 2019/904  določa tudi nekatere zahteve pri oblikovanju in sestavi vsebnikov za pijače do treh litrov, kot so plastenke pijač in sestavljena embalaža za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, ki morajo biti v skladu z evropskimi standardi pritrjeni na vsebnike pijač. Za plastenke je predpisan cilj vsebnosti reciklata v plastenkah, in sicer mora biti vsebnost reciklata od 1. januarja 2025 dalje najmanj 25 % v PET plastenkah in od 1. januarja 2030 dalje najmanj 30 % v vseh plastenkah za pijačo do volumna treh litrov.

Za namene recikliranja plastenk je v 16. členu predloga uredbe določen minimalen cilj ločenega zbiranja odpadnih plastenk, in sicer do 1. januarja 2025 dalje najmanj 77 % in do 1. januarja 2029 dalje najmanj 90 %. Za izračun cilja ločenega zbiranja odpadnih plastenk je predpisana metodologija za izvedbo sortirnih analiz mešane odpadne embalaže in metodologija izračuna količine odpadnih plastenk v RS.

Glede na določene zahteve iz predloga uredbe in kritja stroškov, ki so določeni za proizvajalce posameznih proizvodov, je potrebno predpisati poročanje posameznega proizvajalca o danih plastičnih proizvodih za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko na trg v RS. Proizvajalci bodo o danih plastičnih proizvodih za enkratno uporabo na trg v RS poročali organizaciji, ta pa bo podatke enkrat letno sporočila ministrstvu. Organizacija bo ministrstvu enkrat letno posredovala letno poročilo o izvajanju skupnih obveznosti v sistemu PRO.

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 21. člena, osmega in desetega odstavka 34. člena, petega in šestega odstavka 35. člena, sedmega in devetega odstavka 36. člena, drugega in desetega odstavka 38. člena, osmega odstavka 48. člena, dvanajstega odstavka 49. člena, prvega odstavka 50. člena, četrtega odstavka 51. člena in triindvajsetega odstavka 154. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) Vlada Republike Slovenije izdaja

Uredbo o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje

1. člen

(vsebina in cilji)

- Ta uredba v skladu z Direktivo (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (UL L št. 155 z dne 12. 6. 2019, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva (EU) 2019/904) določa pravila ravnanja in druge pogoje s ciljem preprečevanja in zmanjšanja vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, zlasti vodno okolje, in na zdravje ljudi ter spodbuja prehod na krožno gospodarstvo z inovativnimi in trajnostnimi poslovnimi modeli, proizvodi in materiali ter s tem prispeva tudi k učinkovitemu delovanju notranjega trga.

- Za dosego cilja iz prejšnjega odstavka ta uredba določa ukrepe za plastične proizvode za enkratno uporabo navedene v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, in sicer določa cilje in ukrepe za doseganje ciljev zmanjšanja porabe, zahteve pri oblikovanju proizvodov, pravila in obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti (v nadaljnjem besedilu: PRO), cilje o ločenem zbiranju odpadkov iz teh proizvodov, zahteve za poročanje o danih proizvodih na trg v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: RS), zahteve za poročanje o nastalih odpadkih iz določenih proizvodov ter ukrepe in stroške za ozaveščanje.

2. člen

(obseg uporabe)

- Ta uredba se uporablja za plastične proizvode za enkratno uporabo navedene v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko.

- Za določitev kateri proizvod se za namene te uredbe šteje za plastični proizvod za enkratno uporabo se uporabljajo tudi Smernice Komisije o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo v skladu z Direktivo (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (UL C št. 216 z dne 7. junija 2021, str. 1).

- Za vprašanja v zvezi z zbiranjem in obdelavo odpadkov ter vodenjem evidence in poročanja o odpadkih ter s splošnimi pogoji ravnanja z odpadki, ki nastanejo iz plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, katera niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja odpadke, predpis, ki ureja embalažo in odpadno embalažo ter predpis, ki ureja obvezno občinsko gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov.

3. člen

(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:

- plastika je material, ki vsebuje polimer, kot je opredeljen v 5. točki 3. člena Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L št. 396 z dne 30. 12. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2021/979 z dne 17. junija 2021 o spremembi prilog VII in XI k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L št. 216 z dne 18. 6. 2021, str. 121), ki so mu lahko dodani aditivi ali druge snovi ter se lahko uporabi kot glavna strukturna komponenta končnih proizvodov, razen naravnih polimerov, ki niso kemično modificirani;

- plastični proizvod za enkratno uporabo je proizvod, ki je v celoti ali delno izdelan iz plastike ter ni zasnovan, oblikovan ali dan na trg, da bi v svoji življenjski dobi opravil več poti ali kroženj, tako da bi se vrnil proizvajalcu za ponovno polnjenje ali ponovno uporabo za isti namen, za katerega je bil zasnovan;

- ribolovno orodje je oprema ali njen del, ki se uporablja v ribištvu ali akvakulturi za iskanje, lovljenje ali gojenje morskih bioloških virov ali, ki plava na morski gladini in se uporablja za privabljanje in lovljenje ali gojenje takih morskih bioloških virov;

- odpadno ribolovno orodje je odpadek kot je opredeljeno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, vključno z vsemi ločenimi sestavnimi deli, snovmi ali materiali, ki so bili del takega ribolovnega orodja ali pritrjeni nanj, ko je bilo zavrženo, med drugim tudi, ko je bilo zapuščeno ali izgubljeno;

- dajanje plastičnega proizvoda za enkratno uporabo na trg v RS je prvo omogočanje dostopnosti proizvoda na trgu v RS;

- omogočanje dostopnosti na trgu v RS je vsaka dobava proizvoda za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu v RS v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno ali neodplačno;

- harmonizirani standard je harmonizirani standard, kot je opredeljen v točki 1(c) 2. člena Uredbe (EU) št.1025/2012 z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta;

- odpadek je odpadek, kot je opredeljeno z zakonom, ki ureja varstvo okolja;

- sistem PRO je sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja varstvo okolja;

- proizvajalec je:

- pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v RS, ki ne glede na uporabljeno prodajno tehniko, vključno s pogodbo, sklenjeno na daljavo, opredeljeno v zakonu, ki ureja varstvo potrošnikov, poklicno proizvaja, polni, prodaja, pridobiva iz druge države članice EU ali članice Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljnjem besedilu: država članica) ali uvaža iz tretjih držav plastične proizvode za enkratno uporabo ali polnjene plastične proizvode za enkratno uporabo ali ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, ter te proizvode daje na trg v RS. Prejšnji stavek ne velja za pravne osebe ali samostojne podjetnike posameznike, ki izvajajo ribolovne dejavnosti, kot so opredeljene v 28. točki 4. člena Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 22), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2019/1241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. julija 2019 o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, o spremembi uredb Sveta (ES) št. 2019/2006, (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 in (EU) 2019/1022 Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 (UL L št. 198 z dne 25. 7. 2019, str. 105), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1380/2013/EU); ali

- pravna ali fizična oseba s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi, ki plastične proizvode za enkratno uporabo, polnjene plastične proizvode za enkratno uporabo ali ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, v RS poklicno prodaja neposredno zasebnim gospodinjstvom ali drugim uporabnikom, in sicer s pogodbo, sklenjeno na daljavo, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja varstvo potrošnikov. Prejšnji stavek ne velja za pravne osebe ali samostojne podjetnike posameznike, ki izvajajo ribolovne dejavnosti, kot so opredeljene v 28. točki 4. člena Uredbe št. 1380/2013/EU;

- zbiranje je zbiranje iz predpisa, ki ureja odpadke;

- ločeno zbiranje je ločeno zbiranje iz predpisa, ki ureja odpadke;

- obdelava je obdelava odpadkov iz predpisa, ki ureja odpadke;

- embalaža je embalaža, kot je opredeljena v predpisu, ki ureja embalažo in odpadno embalažo;

- pristaniška sprejemna zmogljivost je pristaniška zmogljivost, kot je opredeljena v predpisu, ki ureja pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora;

- tobačni izdelek je tobačni izdelek, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja omejevanje porabe tobačnih in povezanih izdelkov;

- sestavljena ali kompozitna embalaža (v nadaljnjem besedilu: kompozitna embalaža) je embalaža v skladu s predpisom, ki ureja embalažo in odpadno embalažo;

- upravljavec pristanišča je upravljavec pristanišča v skladu s predpisom, ki ureja pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora;

- zbiralec odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, je zbiralec, ki v skladu s to uredbo in predpisom, ki ureja odpadke, zbira odpadno ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko;

- končni uporabnik ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je zadnji uporabnik navedenega orodja in izvaja ribolovne dejavnosti, kot so opredeljene v 28. točki 4. člena Uredbe št. 1380/2013/EU.

- upravljavca državnih cest sta v skladu z zakonom, ki ureja Družbo za avtocesto Republike Slovenije in zakonom, ki ureja ceste Družba za avtoceste RS in Direkcija RS za infrastrukturo. Dars upravlja AC in hitre ceste.

- državne ceste so ceste v skladu z zakonom, ki ureja ceste in predpisom, ki ureja kategorizacijo državnih cest.

- javne površine so površine v skladu z zakonom, ki ureja prostor.

- istovrstni proizvod je plastični proizvod za enkratno uporabo iz dela C Priloge 1 te uredbe, istovrstni proizvod je tudi ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko.

- določena skupina istovrstnega proizvoda je posamezna skupina plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz oddelkov I, II in III dela C Priloge 1 te uredbe.

- smetenje je smetenje, kot je opredeljeno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

4. člen

(zmanjšanje porabe)

  - Cilj zmanjšanja porabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela A Priloge 1 te uredbe je do 1. januarja 2026 najmanj 20 % glede na leto 2022, merjeno v številu teh proizvodov danih na trg v RS.

  - Pri ugotavljanju, ali posoda za živila iz dela A Priloge 1 te uredbe šteje za plastični proizvod za enkratno uporabo za namene te uredbe, ima poleg meril iz Priloge 1 te uredbe, ki se uporabljajo za posode za živila, odločilno vlogo verjetnost, da bo posoda za živilo zaradi svoje prostornine ali velikosti odvržena v okolje, zlasti posoda v velikosti enojne porcije.

  - Za namene doseganja cilja iz prvega odstavka tega člena mora proizvajalec plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela A Priloge 1 te uredbe, ki te proizvode izdeluje v RS, jih pridobiva iz države članice ali uvaža iz tretje države, sprejeti naslednje ukrepe:

- zmanjšati proizvodnjo, pridobivanje ali uvažanje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in jih nadomestiti z alternativnimi proizvodi, ki se lahko večkrat uporabijo ali s proizvodi, ki vsebujejo manj ali nič plastike,

- promovirati alternativne proizvode iz prejšnje točke in trajnejše poslovne modele, in

- ozaveščati o negativnih vplivih smetenja okolja v skladu s 17. členom te uredbe.

  - Za namene doseganja cilja iz prvega odstavka tega člena mora organizator javne prireditve, v kolikor to dopuščajo okoliščine dogodka in kjer je to iz higienskih razlogov mogoče, sprejeti naslednje ukrepe:

- na javni prireditvi, kjer se ponujata pijača in hrana, na mestu strežbe zagotovi uporaba  alternativnih proizvodov, ki se lahko večkrat uporabijo ali proizvodov, ki vsebujejo manj ali nič plastike,

- omogočati, da k ponudniku pijač in hrane obiskovalci javne prireditve lahko prinesejo svoj lonček za pijačo ali posodico za hrano za večkratno uporabo,

- ozaveščati o ukrepih iz 1. in 2. točke tega odstavka pred in med prireditvijo.

  - Za namene doseganja ciljev iz prvega odstavka tega člena mora upravljavec avtomata za pijačo, za zmanjšanje uporabe plastičnih lončkov za enkratno uporabo, v kolikor to dopuščajo okoliščine dogodka in kjer je to iz higienskih razlogov mogoče, sprejeti naslednje ukrepe:

- zmanjšati ponudbo plastičnih lončkov za enkratno uporabo in jih nadomeščati z alternativnimi  proizvodi, ki se lahko večkrat uporabijo ali s proizvodi, ki vsebujejo manj ali nič plastike, ter potrošniku omogočiti možnost uporabe lastnega lončka, ki ga lahko večkrat uporabi;

- v javnem sektorju omogočiti uporabo alternativnih proizvodov, ki se lahko večkrat uporabijo ali proizvodov, ki vsebujejo manj ali nič plastike, razen za zaposlene, paciente in obiskovalce v zdravstvenih ustanovah ter v ustanovah, kjer bi bila lahko verjetnost okužbe in okoliščine ne omogočajo uporabo alternativnih lončkov;

- obveščati potrošnike o ponudbi alternativnih proizvodov iz prejšnje točke;

- ozaveščati potrošnike o vplivih smetenja na okolje s plastičnimi lončki za pijačo za enkratno uporabo.

  - Za namene doseganja cilja iz prvega odstavka tega člena mora ponudnik pijače in hrane, v kolikor to dopuščajo okoliščine dogodka in kjer je to iz higienskih razlogov mogoče, sprejeti naslednje ukrepe:

  - zmanjšati ponudbo plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in jih nadomeščati z alternativnimi  proizvodi, ki se lahko večkrat uporabijo ali s proizvodi, ki vsebujejo manj ali nič plastike ter potrošniku namesto uporabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo omogočiti uporabo lastnega proizvoda, ki ga lahko večkrat uporabi;

  - obveščati potrošnike o ponudbi alternativnih proizvodov iz prejšnje točke;

  - ozaveščati potrošnike o vplivih smetenja na okolje s plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo.

  - Ne glede na zahteve iz tretjega do šestega odstavka tega člena, lahko vse naštete in druge osebe izvajajo tudi druge ukrepe, ki doprinesejo k doseganju cilja iz prvega odstavka tega člena.

  - Za izračun cilja iz prvega odstavka tega člena ministrstvo uporabi podatke o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo iz dela A Priloge 1 te uredbe, ki jih proizvajalci teh proizvodov sporočajo v skladu s sedmim odstavkom 8. člena te uredbe.

5. člen

(zahteve za proizvode)

- Plastični proizvodi za enkratno uporabo iz dela B Priloge 1 te uredbe, ki imajo plastične pokrovčke in zamaške, se lahko dajo na trg v RS le, če pokrovčki in zamaški v fazi predvidene uporabe proizvodov ostanejo pritrjeni na vsebnike. Sistemi zapiranja vsebnikov za pijače morajo biti izdelani v skladu s harmoniziranimi standardi, ki so objavljeni v Uradnem listu Evropske Unije.

- Ne glede na prejšnji odstavek, se kovinski pokrovčki in zamaški, ki imajo tesnilo iz plastike, ne štejejo za izdelane iz plastike.

- Cilj vsebnosti reciklirane plastike (v nadaljnjem besedilu: reciklat) v plastenkah pijač iz dela D Priloge 1 te uredbe, izdelanih iz polietilen tereftalata kot glavne komponente (v nadaljnjem besedilu: PET plastenka), izračunan kot povprečje za vse PET plastenke pijač, dane na trg v RS, je od  1. januarja 2025 dalje najmanj 25 %.

- Cilj vsebnosti reciklata v plastenkah pijač iz dela D Priloge 1 te uredbe, izračunan kot povprečje za vse plastenke pijač, dane na trg v RS, je od 1. januarja 2030 dalje najmanj 30 %.

- Za dosego ciljev iz tretjega in prejšnjega odstavka mora vsak proizvajalec plastenk pijač zagotoviti najmanj delež vsebnosti reciklata v plastenkah pijač, ki je predpisan v tretjem in prejšnjem odstavku.

- 6. člen

- (obveznosti proizvajalca in pooblaščenega zastopnika)

- Proizvajalec, ki daje na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo iz oddelka I dela C Priloge 1 te uredbe zagotavlja naslednje obveznosti:

      - se vpiše v register proizvajalcev v skladu s 7. členom te uredbe;

      - vodi evidence o danih proizvodih na trg v RS v skladu s prvim do petim odstavkom 8. člena te uredbe;

      - poroča o danih proizvodih na trg v RS v skladu s sedmim odstavkom 8. člena te uredbe;

      - zagotavlja plačevanje stroškov v skladu s prvim in petim odstavkom 9. člena te uredbe;

      - zagotavlja ozaveščanje v skladu s 17. členom te uredbe.

- Proizvajalec, ki daje na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo iz oddelkov II in III dela C Priloge 1 te uredbe zagotavlja naslednje obveznosti:

- se vpiše v register proizvajalcev v skladu s 7. členom te uredbe;

- vodi evidenco o danih proizvodih na trg v RS v skladu s šestim odstavkom 8. člena te uredbe;

- poroča o danih proizvodih na trg v RS v skladu s sedmim odstavkom 8. člena te uredbe;

- zagotavlja plačevanje stroškov iz drugega in petega odstavka 9. člena te uredbe in za proizvode iz oddelka III dela C še stroške iz tretjega odstavka 9. člena te uredbe;

- zagotavlja ozaveščanje v skladu s 17. členom te uredbe, razen proizvajalec tobačnih izdelkov s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki.

- Proizvajalec, ki daje na trg v RS ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, zagotavlja naslednje obveznosti:

- se vpiše v register proizvajalcev v skladu s 7. členom te uredbe;

- vodi evidence o danih proizvodih na trg v RS v skladu s šestim odstavkom 8. člena te uredbe;

- poroča o danih proizvodih na trg v RS v skladu s sedmim odstavkom 8. člena te uredbe;

- zagotavlja plačevanje stroškov iz šestnajstega odstavka 9. člena te uredbe;

- zagotavlja ozaveščanje v skladu s 17. členom te uredbe.

- Proizvajalec iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena mora zagotavljati skupno izpolnjevanje obveznosti samo skupaj z drugimi proizvajalci v okviru organizacije iz 12. člena te uredbe.

- Proizvajalec s sedežem v drugi državi, ki v Republiki Sloveniji na daljavo prodaja plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela C Priloge 1 te uredbe in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, neposredno potrošnikom ali drugim končnim uporabnikom, mora določiti pooblaščenega zastopnika, ki je odgovoren za izpolnjevanje obveznosti proizvajalca iz prvega do tretjega odstavka tega člena.

- Proizvajalec s sedežem v drugi državi članici EU ali državi Evropskega gospodarskega prostora, katerega plastični proizvodi za enkratno uporabo iz dela C Priloge 1 te uredbe in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, se tržijo na ozemlju RS, lahko prevzame obveznosti proizvajalca iz prvega do tretjega odstavka tega člena s sedežem v RS, tako da določi pooblaščenega zastopnika, ki je odgovoren za izpolnjevanje obveznosti proizvajalca na ozemlju RS. V primeru iz prejšnjega stavka obveznosti proizvajalca s sedežem v RS prenehajo v obsegu, v katerem jih je prevzel pooblaščeni zastopnik.

- Če je za izpolnjevanje obveznosti proizvajalca odgovoren pooblaščeni zastopnik, se za pooblaščenega zastopnika, če ni izrecno določeno drugače, uporabljajo vse določbe te uredbe, ki se nanašajo na proizvajalca.

- Proizvajalec, s sedežem v RS, ki daje plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela C Priloge 1 te uredbe in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko na trg v drugi državi članici, mora v tej državi članici določiti pooblaščenega zastopnika.

- 7. člen

- (register proizvajalcev)

- Ministrstvo vzpostavi, vodi in vzdržuje register proizvajalcev, ki dajejo na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela C Priloge 1 te uredbe in proizvajalcev ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko.

- Proizvajalec iz prejšnjega odstavka in pooblaščeni zastopnik morata biti vpisana v register proizvajalcev.

- V registru proizvajalcev iz prvega odstavka tega člena se vodijo podatki o:

- imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu ter matični in davčni številki proizvajalca, ime in naslov kontaktne osebe,

- imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu ter matični in davčni številki pooblaščenega zastopnika, ime in naslov kontaktne osebe,

- vrsti plastičnega proizvoda za enkratno uporabo iz dela C Priloge 1 te uredbe ali ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, danega na trg v RS.

- Proizvajalec iz prvega do tretjega odstavka prejšnjega člena je v register iz prvega odstavka tega člena vpisan neposredno na podlagi njegove izpolnjene prijave, ki mora vsebovati podatke iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka. Pooblaščeni zastopnik iz petega in šestega odstavka prejšnjega člena je v register iz prvega odstavka tega člena vpisan neposredno na podlagi njegove izpolnjene prijave, ki mora vsebovati podatke iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka. Vzorec obrazca za sporočanje teh podatkov je dostopen na spletni strani ministrstva.

- Proizvajalec in pooblaščeni zastopnik iz prejšnjega odstavka morata o opustitvi dejavnosti ali drugih spremembah v zvezi s podatki iz drugega odstavka tega člena obvestiti ministrstvo najpozneje v tridesetih dneh po nastali spremembi.

- Podatki iz registra proizvajalcev so javno dostopni na spletnih straneh ministrstva.

- 8. člen

- (evidenca in poročanje o danih plastičnih proizvodih na trg v RS)

- Za namene preglednosti in sorazmerne porazdelitve stroškov iz prvega odstavka 9. člena te uredbe, mora proizvajalec, ki daje na trg v RS plastični proizvod za enkratno uporabo iz oddelka I dela C Priloge 1 te uredbe, za vsako koledarsko leto posebej voditi evidenco posameznih proizvodov iz oddelka I dela C Priloge 1. Evidenca mora vsebovati podatke o masi posamezne vrste plastičnega proizvoda za enkratno uporabo danega na trg v RS, v kg (brez decimalnih mest).

- Proizvajalec plastičnega proizvoda za enkratno uporabo, ki daje na trg v RS plastični proizvod za enkratno uporabo iz oddelka I dela C Priloge 1, ki niso embalaža v skladu s predpisom, ki ureja embalažo in odpadno embalažo, posebej vodi evidenco teh posameznih proizvodov, ki so na trg v RS dani prazni in niso namenjeni za polnjenje na prodajnem mestu (vsebniki in lončki za pijače, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški ter posode za živila). Evidenca mora vsebovati podatke o masi posamezne vrste plastičnega proizvoda za enkratno uporabo danega na trg v RS, v kg (brez decimalnih mest).

- Za namene preverjanja cilja iz prvega odstavka 4. člena te uredbe, mora proizvajalec, ki daje na trg v RS plastični proizvod za enkratno uporabo iz dela A Priloge 1 te uredbe, poleg zahtev iz prvega in prejšnjega odstavka, voditi evidenco v skladu s Prilogo II Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2022/162 o določitvi pravil za uporabo Direktive (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izračunom, preverjanjem in poročanjem o zmanjšanju porabe nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo ter ukrepih za doseganje takega zmanjšanja, ki so jih sprejele države članice (UL L št. 26 z dne 7. 2. 2022, str. 19, v nadaljnjem besedilu: Izvedbeni sklep 2022/162), po metodi iz (b) točke prvega odstavka prvega člena Izvedbenega sklepa 2022/162, in sicer posebej evidenco:

- o številu kosov in masi proizvodov, narejenih v celoti iz plastike, danih na trg v RS v posameznem koledarskem letu,

- o številu kosov in masi proizvodov, narejenih delno iz plastike, danih na trg v RS v posameznem koledarskem letu.

- Proizvajalec iz prvega odstavka tega člena, ki daje na trg v RS vsebnike za pijačo s prostornino do treh litrov (v nadaljnjem besedilu: vsebniki za pijačo) iz oddelka I dela C Priloge 1 te uredbe, mora za namene preglednosti in sorazmerne porazdelitve stroškov ter za namene izračuna cilja iz prvega odstavka 16. člena te uredbe voditi evidenco o masi danih vsebnikov za pijače na trg v RS po posameznem materialu iz katerega je ta vsebnik izdelan, in sicer mora biti posebej vodena masa za vsebnike za pijače v celoti iz plastike (plastenke pijač) in posebej masa za vsebnike, ki so kompozitna embalaža. V primeru vodenja evidence o masi plastenk pijač iz prejšnjega stavka, mora proizvajalec voditi evidenco o dani masi plastenk pijač na trg v RS tudi po posameznem plastičnem polimeru posebej (PET ali ostali plastični polimer) v kg (brez decimalnih mest).

- Za namene preverjanja doseganja ciljev iz tretjega in četrtega odstavka 5. člena te uredbe o vsebnosti reciklata v plastenkah pijač iz dela D Priloge 1 te uredbe, mora proizvajalec iz prvega odstavka tega člena, poleg vodenja evidence podatkov iz prvega in četrtega odstavka tega člena, voditi tudi evidenco deleža uporabljenega reciklata v plastenkah pijač danih na trg v RS.

- Za namene preglednosti in sorazmerne porazdelitve stroškov iz drugega, tretjega, petega in petnajstega odstavka 9. člena te uredbe mora proizvajalec, ki daje na trg v RS plastični proizvod za enkratno uporabo iz oddelkov II in III iz dela C Priloge 1 te uredbe ali ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, za vsako koledarsko leto voditi evidenco teh proizvodov. V primeru vodenja evidence proizvodov iz oddelka III dela C Priloge 1 se vodi evidenca mase filtrov v tobačnem izdelku s filtri in filter, ki se trži za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki. Evidenca vsebuje podatke o masi proizvoda v kg (brez decimalnih mest), danega na trg v RS, ločeno po posameznih vrstah plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz oddelkov II in III dela C Priloge 1 te uredbe ter ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko. Za ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, mora evidenca, v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2021/958 z dne 31. maja 2021 o določitvi oblike za poročanje podatkov in informacij o ribolovnem orodju, danem na trg, in zbranem odpadnem ribolovnem orodju v državah članicah ter obliki poročila o preverjanju kakovosti v skladu s členom 13(1)(d) in členom 13(2) Direktive (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 211 z dne 15.6.2021, stran 51; v nadaljnjem besedilu: Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/958), vsebovati tudi posebej maso gume in kovin v tem orodju ter posebej maso plastike po mrežnih ploskvah iz debeline niti premera več kot 1 mm oziroma debeline niti premera manj ali enako kot 1 mm.

- Na podlagi vodene evidence iz prvega do šestega odstavka tega člena proizvajalec, ki daje na trg v RS plastični proizvod za enkratno uporabo iz dela C Priloge 1 te uredbe ter ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, podatke iz evidence do 31. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto sporoči organizaciji iz 12. člena te uredbe. Organizacija do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto poroča v okviru letnega poročila organizacije iz 15. člena te uredbe ministrstvu na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani ministrstva.

- Podatki iz šestega odstavka tega člena, ki se nanašajo na dane plastične proizvode za enkratno uporabo iz oddelka III dela C Priloge 1 te uredbe na trg v RS se uporabijo v metodologiji za izračun količin teh odpadnih proizvodov za poročanje v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2021/2267 z dne 17. decembra 2021 o določitvi oblike za sporočanje podatkov in informacij o zbranih odpadkih tobačnih izdelkov s filtri in filtrov, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki, odvrženih po uporabi (v nadaljnjem besedilu: Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/2267) in Priloge 4 te uredbe.

- Ponazoritveni primer vodenja evidence plastičnih proizvodov za enkratno uporabo danih na trg v RS in podatkov o teh proizvodih v skladu s prvim do šestim odstavkom tega člena je prikazan v Prilogi 2 te uredbe.

- 9. člen

- (stroški proizvajalca in organizacije ter metodologija izračuna stroškov )

- Proizvajalec plastičnega proizvoda za enkratno uporabo iz oddelka I dela C Priloge 1 te uredbe, mora poleg stroškov, ki jih plača v skladu s predpisom, ki ureja embalažo in odpadno embalažo, plačati tudi naslednje stroške, v kolikor le ti še niso zajeti:

- stroške ukrepov za ozaveščanje iz 17. člena te uredbe v zvezi s temi proizvodi;

- stroške zbiranja odpadkov teh proizvodov, ki se zavržejo v javne sisteme za zbiranje odpadkov, vključno s tistimi, ki so povezani z infrastrukturo in njenim delovanjem, ter naknadnega prevoza in obdelave teh odpadkov; in

- stroške čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov ter naknadnega prevoza in obdelave teh smeti.

- Proizvajalec plastičnega proizvoda za enkratno uporabo iz oddelkov II in III dela C Priloge 1 te uredbe mora plačati vsaj naslednje stroške:

- stroške ukrepov za ozaveščanje iz 17. člena te uredbe, razen proizvajalec tobačnih izdelkov s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki;

- stroške čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov, ter naknadnega prevoza in obdelave teh smeti, in

- stroške zbiranja in poročanja podatkov o proizvodih danih na trg v RS  in pridobivanje podatkov o zbiranju in predelavi odpadkov nastalih iz teh proizvodov.

- Proizvajalec plastičnega proizvoda za enkratno uporabo iz oddelka III dela C Priloge 1 te uredbe plača, poleg stroškov iz prejšnjega odstavka, tudi stroške zbiranja odpadkov iz teh proizvodov, ki se zavržejo v javne sisteme za zbiranje odpadkov, vključno s tistimi, ki so povezani z infrastrukturo in njenim delovanjem, ter naknadnega prevoza in obdelave teh odpadkov. Stroški lahko vključujejo stroške vzpostavitve posebne infrastrukture za zbiranje odpadkov teh proizvodov, kot so ustrezne posode za odpadke, nameščene na lokacijah, ki so najbolj obremenjene zaradi smetenja.

- Stroški čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti iz prvega do tretjega odstavka tega člena so del stroškov čiščenja okolja, ki izhajajo iz dejavnosti obvezne občinske gospodarske javne službe za urejanje in čiščenje javnih površin iz zakona, ki ureja varstvo okolja in iz dejavnosti čiščenja javnih površin upravljavca državnih cest.

- Poleg stroškov iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena so proizvajalci za sorazmerno in transparentno določitev stroškov dolžni kriti stroške izvedbe sortirnih analiz smeti, ki so del metodologije obračunavanja stroškov od prvega do tretjega odstavka tega člena. Pri porazdelitvi stroškov sortirnih analiz se upošteva sorazmernost glede na maso danih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v RS v preteklem obdobju.

- Za čim večje zmanjšanje upravnih stroškov se naknadno lahko določijo finančni prispevki za stroške čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti z določitvijo ustreznih nespremenljivih večletnih zneskov.

- Za namene preglednosti in sorazmerne porazdelitve stroškov iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena je vir podatkov o stroških čiščenja okolja podatek obvezne občinske gospodarske javne službe za urejanje in čiščenje javnih površin iz zakona, ki ureja varstvo okolja in podatek upravljavca državnih cest.

- Sorazmerni delež stroška čiščenja smetenja obvezne občinske gospodarske javne službe za urejanje in čiščenje javnih površin in upravljavca državnih cest plača organizacija, ki jo je proizvajalec v skladu s šestim odstavkom 11. člena te uredbe pooblastil za skupno izpolnjevanje obveznosti.

- Podatki o organizaciji, ki zagotavlja izpolnjevanje skupnih obveznosti proizvajalcev istovrstnih proizvodov ali določenih skupin istovrstnih proizvodov, se pridobijo iz informacijskega sistema, ki ga vodi in ureja ministrstvo, pristojno za okolje, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

- Občina in upravljavec državnih cest izdata organizaciji iz 12. člena te uredbe račun za plačilo sorazmernega deleža stroška čiščenja smetenja, ki ga izvaja obvezna občinska gospodarska javna služba za urejanje in čiščenje javnih površin in koncesionarji ali podizvajalci upravljavca državnih cest, v skladu z metodologijo izračuna iz Priloge 3 te uredbe, pri čemer deleži sortirnih analiz smeti iz dvanajstega odstavka tega člena za izračun stroškov smetenja veljajo tri leta do izvedbe naslednjih sortirnih analiz.

- Občina in upravljavec državnih cest skupaj z izdanim računom iz prejšnjega odstavka sporočita strošek čiščenja na način, da posebej prikažeta strošek za dejavnost zbiranja smeti iz javnih sistemov na javnih površinah in posebej strošek za dejavnost čiščenja javnih površin, z dokazili o opravljenih storitvah, organizaciji do 31. maja tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

- Sorazmerni delež stroška čiščenja smetenja obvezne občinske gospodarske javne službe za urejanje in čiščenje javnih površin in upravljavca državnih cest se v skladu z metodologijo iz Priloge 3 izračuna glede na povprečni delež odpadnega plastičnega proizvoda za enkratno uporabo v smeteh, ki se zberejo ali očistijo iz javnih površin v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe za urejanje in čiščenje javnih površin in povprečni delež odpadnega plastičnega proizvoda za enkratno uporabo v smeteh, ki se zberejo pri upravljavcu državnih cest, pri čemer se prva tri leta po uveljavitvi te uredbe upoštevajo povprečni deleži odpadnih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, ki jih z izvedbo sortirne analize smeti pridobi ministrstvo, pristojno za okolje in jih objavi v Uradnem listu RS najkasneje do 30. junija 2023.

- Organizacija iz 12. člena te uredbe v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, zaračuna predpisane stroške proizvajalcu v deležu, ki je enak količniku med maso plastičnega proizvoda za enkratno uporabo, ki jih je ta v enem koledarskem letu dal na trg v RS, in maso takih proizvodov, danih na trg v RS. Vir podatkov o danih plastičnih proizvodih za enkratno uporabo iz dela C Priloge 1 te uredbe na trg v RS je podatek iz evidenc sporočenih podatkov v skladu s sedmim odstavkom prejšnjega člena te uredbe.

- Organizacija v imenu proizvajalcev s pomočjo laboratorija, ki ima pridobljeno akreditacijo za vzorčenje odpadkov v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025, izvede vsako tretje koledarsko leto sortirno analizo smeti v skladu z metodologijo iz poglavja 3.1 Priloge 3 te uredbe in rezultate sortirnih analiz sporoči na ministrstvo do 30. januarja tekočega leta za preteklo obdobje. Vlada do 31. marca s sklepom v Uradnem listu vsako tretje leto objavi povprečne deleže sortirnih analiz odpadnih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo v smeteh.

- Organizacija, ki so jo za skupno izpolnjevanje obveznosti pooblastili proizvajalci istovrstnih proizvodov ali določenih skupin istovrstnih proizvodov, v njihovem imenu v skladu s predpisano metodologijo krije stroške občini in upravljavcu državnih cest do 30. junija tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

- Proizvajalec ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, mora plačati stroške:

- ločenega zbiranja odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko in je bilo oddano v ustrezne pristaniške zmogljivosti v skladu s predpisom, ki ureja pristaniške sprejemne zmogljivosti ali druge enakovredne sisteme zbiranja ter stroške naknadnega prevoza in obdelave zbranega odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, in

- ukrepe za ozaveščanje iz 17. člena te uredbe, v zvezi z ribolovnim orodjem, ki vsebuje plastiko.

- Stroške iz prejšnjega odstavka plača organizacija, ki so jo za skupno izpolnjevanje obveznosti pooblastili proizvajalci v skladu s šestim odstavkom 11. člena te uredbe za skupno izpolnjevanje obveznosti iz tretje do pete točke tretjega odstavka 6. člena te uredbe. Za zaračunanje stroškov organizacije proizvajalcu, se smiselno uporablja določba trinajstega odstavka tega člena.

- 10. člen

- (ločeno zbiranje odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko in poročanje)

- Za namene recikliranja odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, mora upravljavec pristanišča zagotoviti zabojnike za ločeno zbiranje odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko.

- Zbiralec odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, mora v skladu s predpisom, ki ureja odpadke in v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2021/958, poročati tudi posebej maso odpadne plastike, odpadne gume in odpadnih kovin v odpadnem ribolovnem orodju, ki vsebuje plastiko po posameznih razredih debeline niti ribolovnih mrež.

- Končni uporabnik ribolovnega orodja, ki zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, mora odpadno ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, oddati v ustrezen zabojnik za njegovo ločeno zbiranje.

- 11. člen

- (skupno izpolnjevanje PRO)

- Proizvajalec, ki daje na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo iz oddelka I dela C Priloge 1 te uredbe izpolnjuje obveznosti iz tretje do pete točke prvega odstavka 6. člena te uredbe, skupaj s proizvajalci istovrstnih proizvodov posamezne skupine proizvodov tako, da ustanovi organizacijo ali se pridruži že ustanovljeni organizaciji, ki ? v njihovem imenu zagotavlja skupno izpolnjevanje obveznosti.

- Proizvajalec, ki daje na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo iz oddelka II dela C Priloge 1 te uredbe, izpolnjuje obveznosti iz tretje do pete točke drugega odstavka 6. člena te uredbe, skupaj s proizvajalci istovrstnih proizvodov posamezne skupine proizvodov tako, da ustanovi organizacijo ali se pridruži že ustanovljeni organizaciji, ki v njihovem imenu zagotavlja skupno izpolnjevanje obveznosti.

- Proizvajalec, ki daje na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo iz oddelka III dela C Priloge 1 izpolnjuje obveznosti iz tretje do pete točke drugega odstavka 6. člena te uredbe, skupaj s proizvajalci istovrstnih proizvodov posamezne skupine proizvodov tako, da ustanovi organizacijo ali se pridruži že ustanovljeni organizaciji, ki v njihovem imenu zagotavlja skupno izpolnjevanje obveznosti.

- Proizvajalec, ki daje na trg v RS ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, izpolnjuje obveznosti iz tretje do pete točke tretjega odstavka 6. člena te uredbe skupaj s proizvajalci istovrstnih proizvodov tako, da ustanovi organizacijo ali se pridruži že ustanovljeni organizaciji, ki v njihovem imenu zagotavlja skupno izpolnjevanje obveznosti.

- Ne glede na prvi do tretji odstavek tega člena, lahko proizvajalci, ki dajejo na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela C Priloge 1 te uredbe, ustanovijo skupno organizacijo ali se pridružijo že ustanovljeni organizaciji.

- Proizvajalec iz prvega do petega odstavka tega člena pristopi k izvajanju skupnega izpolnjevanja obveznosti tako, da z organizacijo sklene pogodbo, s katero jo pooblasti za izpolnjevanje njegovih obveznosti iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka tega člena in določita obseg izvajanja obveznosti v njegovem imenu. Če je proizvajalec, ki ima sedež v drugi državi, pogodbo sklene tudi njegov pooblaščeni zastopnik v RS.

- Proizvajalec mora organizaciji zagotoviti plačevanje stroškov iz prvega, drugega, tretjega ali petega odstavka 9. člena te uredbe, pravilne podatke iz prvega, drugega, tretjega, četrtega, petega, šestega ali sedmega odstavka 8. člena te uredbe, informacije o spremembah vrste, sestave ali lastnosti plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela C Priloge 1 te uredbe ter ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko in omogočiti preverbo navedenih podatkov.

12. člen

(organizacija)

- Organizacija iz prvega do petega odstavka prejšnjega člena mora za ustanovitev in delovanje izpolnjevati pogoje iz zakona, ki ureja varstvo okolja.

- Organizacija mora v imenu proizvajalcev iz prvega do petega odstavka prejšnjega člena zagotavljati izvajanje njihovih obveznosti iz 6. člena te uredbe in pridobiti dovoljenje za skupno izpolnjevanje obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

- Proizvajalci iz prvega do tretjega odstavka prejšnjega člena, ki organizacijo ustanovijo v skladu s  prvim odstavkom tega člena, morajo izpolnjevanje pogoja o deležu danih istovrstnih proizvodov na trg v RS iz dela C Priloge 1 te uredbe ali o izpolnjevanju pogoja o deležu danih posameznih skupin istovrstnih proizvodov na trg v RS iz oddelkov I, II in III dela C Priloge 1 te uredbe izkazovati s podatki o masi danih istovrstnih proizvodov ali posameznih skupin istovrstnih proizvodov na trg v RS za posamezne proizvajalce, ki organizacijo ustanovijo in skupno maso istovrstnih proizvodov ali posameznih skupin istovrstnih proizvodov na trgu v RS. Podatki se predložijo za preteklo koledarsko leto.

- Za proizvajalce iz četrtega odstavka prejšnjega člena, ki ustanovijo organizacijo za skupno izpolnjevanje obveznosti iz tretje do pete točke tretjega odstavka 6. člena te uredbe, se za dokazila o izpolnjevanju pogoja o deležu danega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, na trg v RS, smiselno uporablja določba prejšnjega odstavka.

- V primeru, da so vsi proizvajalci iz tretjega odstavka tega člena ali prejšnjega odstavka lastniki organizacije, dokazil iz tretjega odstavka tega člena ali prejšnjega odstavka ni potrebno predložiti.

- Proizvajalci iz prvega do četrtega odstavka prejšnjega člena, ki ustanovijo organizacijo, morajo izpolnjevanje pogoja lastniškega poslovnega deleža, ki za posameznega proizvajalca v organizaciji ne sme presegati 25 odstotkov, dokazovati s predloženim aktom o ustanovitvi organizacije in izpisom iz Poslovnega registra Slovenije.

- Organizacija mora v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, zagotavljati:

    - vodenje seznama proizvajalcev za katere zagotavlja skupno izpolnjevanje obveznosti;

    - enakopravno izpolnjevanje obveznosti za proizvajalce, ki jo ustanovijo in za proizvajalce, ki se pridružijo že ustanovljeni organizaciji;

    - načrt za skupno izpolnjevanje obveznosti iz 14. člena te uredbe (v nadaljnjem besedilu: skupni načrt) in njegovo izvajanje;

    - finančni načrt za izvajanje skupnega načrta in da se stroški izvajanja skupnega načrta sorazmerno obračunavajo posameznemu proizvajalcu v skladu z dvanajstim odstavkom 9. člena te uredbe ter da ne presegajo stroškov za učinkovito opravljanje storitev iz 9. člena te uredbe;

    - izvajanje ozaveščanja v skladu s 17. členom te uredbe, v obsegu, kot jo proizvajalec za to pooblasti.

13. člen

(telo organizacije)

- Organizacija iz prejšnjega člena te uredbe mora imeti kot nadzorni organ vzpostavljeno telo za sistem PRO (v nadaljnjem besedilu: telo organizacije), v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, v katerega se imenujejo trije predstavniki proizvajalcev lastnikov poslovnega deleža organizacije in trije predstavniki proizvajalcev, ki so se pridružili že ustanovljeni organizaciji, po postopku določenem v drugem do desetem odstavku tega člena.

- Poslovodni organ organizacije izda poziv proizvajalcem te organizacije h kandidaturi za komisijo za izbor predstavnika v telo organizacije in določi rok za oddajo predlogov.

- Vsak proizvajalec v organizaciji lahko poslovodnemu organu organizacije predlaga člana komisije za izbor predstavnika v telo organizacije. Poslovodni organ organizacije zbere in predstavi kandidature za člane komisije ter pozove proizvajalce h glasovanju in določi rok za oddajo glasov.

- Poslovodni organ organizacije v komisijo imenuje tista dva predstavnika lastnikov proizvajalcev in dva predstavnika proizvajalcev, ki so se organizaciji pridružili, ki zberejo najvišje število glasov. V kolikor predlagani proizvajalci prejmejo enako število glasov, o kandidaturi odloči žreb, ki ga organizira poslovodni organ organizacije, pri čemer ves čas skrbi za enako zastopanost proizvajalcev lastnikov organizacije in pridruženih proizvajalcev.

- Komisija v nadaljevanju objavi poziv proizvajalcem h kandidaturi v telo organizacije in rok za oddajo prijav proizvajalcev. Vsak proizvajalec lahko glasuje enkrat. Člani komisije kandidatur za predstavnika telesa organizacije ne morejo oddati razen, če se iz aktivnosti komisije izločijo in se za nadomestnega člana imenuje drug proizvajalec.

- Po prispelih prijavah komisija predstavi prijave in izvede postopek glasovanja vseh proizvajalcev in določi rok za glasovanje.

- Po pregledanih glasovnicah komisija objavi rezultate glasovanja in v telo organizacije imenuje tiste tri proizvajalce lastnike organizacije in tri predstavnike proizvajalcev, ki so se organizaciji pridružili, ki so prejeli najvišje število glasov. V primeru enakega števila glasov pri lastnikih organizacije in v primeru enakih glasov pri pridruženih proizvajalcev, se glasovanje ponovi za proizvajalce, ki so prejeli enako število glasov. V kolikor pri drugem glasovanju pride do situacije z enakim številom glasov, o predstavniku telesa organizacije odloži žreb, ki ga izvede komisija, pri čemer ves čas skrbi za enako zastopanost proizvajalcev lastnikov organizacije in pridruženih proizvajalcev.

- Mandat predstavnikov telesa organizacije je 2 leti z možnostjo enkratnega ponovnega imenovanja, v kolikor število proizvajalcev v organizaciji to omogoča.

- V kolikor pride do sprememb v lastniški strukturi organizacije ali sprememb pri pridruženih proizvajalcih, v primeru, da le ti prenehajo delovati, se predstavnika telesa organizacije razreši, če to sam še ne zahteva, postopek imenovanja drugega predstavnika v telo organizacije se ponovi s smiselno uporabo postopka iz drugega do osmega odstavka tega člena.

- V kolikor je v organizaciji manjše število proizvajalcev, kot so zahteve za sestavo telesa organizacije, se predstavniki telesa organizacije imenujejo smiselno glede na število proizvajalcev, pri čemer poslovodni organ organizacije ves čas skrbi za enako zastopanost proizvajalcev lastnikov organizacije in pridruženih proizvajalcev razen, če je primer lastniške strukture organizacije, kjer so vsi proizvajalci lastniki organizacije in se pridruženih proizvajalcev ne more imenovati v telo organizacije.

- Člani telesa organizacije po izteku mandata opravljajo naloge, ki so nujno potrebne za nemoteno in tekoče delovanje organizacije, dokler ni konstituirano novo telo organizacije v skladu s tem členom.

- Naloge telesa organizacije so določene z zakonom, ki ureja varstvo okolja, in se izvajajo glede na obseg in namen skupnega izpolnjevanja obveznosti organizacije in njenih proizvajalcev.

14. člen

(dovoljenje za skupno izpolnjevanje obveznosti in skupni načrt organizacije)

- Organizacija iz 12. člena te uredbe mora imeti dovoljenje za skupno izpolnjevanje obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

- Organizacija mora imeti skupni načrt, ki je obvezna sestavina vloge za dovoljenje iz prejšnjega odstavka, skupni načrt pa mora vsebovati naslednje podatke:

- ime in naslov oziroma firmo in sedež organizacije ter matično številko organizacije;

- ime in naslov oziroma firmo in sedež ter matično številko proizvajalcev, ki dajo na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela C Priloge 1 te uredbe ter proizvajalcev, ki dajo na trg v RS ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko;

- ime in naslov oziroma firmo in sedež izvajalcev javnih služb obvezne občinske gospodarske javne službe za urejanje in čiščenje javnih površin iz zakona, ki ureja varstvo okolja in upravljavec državnih cest ali ime in naslov oziroma firmo ter matično številko upravljavca pristaniških zmogljivosti;

- oceno predvidenih letnih stroškov iz 9. člena te uredbe in načinu zagotavljanja plačila teh stroškov;

- obseg in način izvajanja ozaveščanja potrošnikov v skladu s 17. členom te uredbe.

- Skupni načrt mora v primeru skupnega izpolnjevanja obveznosti iz tretje do pete točke tretjega odstavka 6. člena, poleg podatkov iz prejšnjega odstavka, vsebovati tudi podatke o predvidenem načinu rednega prevzemanja odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko in njegovo obdelave ter seznam upravljavcev pristaniških zmogljivosti.

15. člen

(letno poročilo organizacije)

- Organizacija mora ministrstvu do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto posredovati letno poročilo iz zakona, ki ureja varstvo okolja, o izvajanju skupnih obveznosti sistema PRO.

- Letno poročilo organizacije mora vsebovati:

- ime in naslov oziroma firmo in sedež organizacije s podatki kontaktne osebe;

- seznam proizvajalcev, ki dajo na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela C Priloge 1 te uredbe ali proizvajalcev, ki dajo na trg v RS ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko ali firmi in sedežu ter matični številki pooblaščenih zastopnikov proizvajalcev, ki so tuja podjetja, vključena v organizacijo;

- podatke za posamezno koledarsko leto o danih količinah na trg v RS posameznih vrst plastičnih proizvodov za enkratno uporabo skupaj z zahtevanimi podatki iz vodenja evidenc iz prvega do šestega odstavka 8. člena te uredbe ali podatke o danih količinah na trg v RS ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko v skladu s šestim odstavkom 8. člena te uredbe;

- seznam izvajalcev javnih služb obvezne občinske gospodarske javne službe za urejanje in čiščenje javnih površin iz zakona, ki ureja varstvo okolja in upravljavec državnih cest ali upravljavcev pristaniških zmogljivosti;

- podatke o zbiranju in predelavi odpadkov nastalih iz plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, na kakšen način se zbirajo in predelujejo ti odpadki, kjer je možno tudi podatke o količinah teh odpadkov;

- podatke o stroških izvajanja obveznosti iz sistema PRO skupaj z revidiranim finančnim poročilom;

- poročilo o izvedenih ukrepih ozaveščanja iz 17. člena te uredbe, razen za organizacijo, ki izpolnjuje obveznosti za proizvajalca tobačnih izdelkov s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki;

- podatke o trendih doseganja okoljskih ciljev iz te iz prvega odstavka 4. člena, tretjega in četrtega odstavka 5. člena ter prvega odstavka 16. člena te uredbe, pri čemer se v letnem poročilu v skladu s četrtim odstavkom 16. člena te uredbe delež odpadnih plastenk poroča po posameznih izvajalcih obdelave mešane odpadne embalaže;

- načrt izvedbe sortirnih analiz.

- Ministrstvo lahko od organizacije zahteva dopolnitev poročila iz prvega odstavka tega člena, če ugotovi, da ni izdelano v skladu z zahtevami iz tega člena ali iz njega ni razvidno izpolnjevanje obveznosti iz te uredbe.

- Če organizacija ministrstvu zahtevane dopolnitve poročila ne pošlje v roku, ki ga ministrstvo določi v zahtevi iz prejšnjega odstavka, se šteje, da poročila ni predložila.

16. člen

- (cilji ločenega zbiranje odpadnih plastenk pijač)

- Za namene recikliranja odpadnih plastenk pijač, mora letni delež ločeno zbranih odpadnih plastenk pijač, izračunan glede na dane plastenke pijač iz dela D Priloge 1 te uredbe na trg v RS v posameznem koledarskem letu, znašati:

- do 1. januarja 2025 najmanj 77 masnih %;

- do 1. januarja 2029 najmanj 90 masnih %.

- Proizvajalec plastenk pijač vodi evidenco o danih plastenkah pijač na trg v RS v skladu s prvim in četrtim odstavkom 8. člena te uredbe in poroča o danih plastenkah pijač na trg v RS v skladu sedmim odstavkom 8. člena te uredbe.

- Za namene izračuna deleža ločeno zbranih odpadnih plastenk iz prvega odstavka tega člena mora organizacija v snovnem toku mešane odpadne embalaže pred sortiranjem, v imenu in za račun proizvajalcev, pri izvajalcu obdelave odpadkov izvesti sortirno analizo v skladu s Prilogo 5 te uredbe.

- Organizacija mora ministrstvu do 31. marca tekočega leta v pisni ali elektronski obliki predložiti letno poročilo iz prejšnjega člena, skupaj s podatki o deležih odpadnih plastenk pijač, izračunanih na podlagi sortirne analize mešane odpadne embalaže in izračunano količino odpadnih plastenk pijač v ločeno zbrani mešani odpadni embalaži pri posameznem izvajalcu obdelave odpadkov v skladu s Prilogo 5 te uredbe. Vzorec obrazca poročila je dostopen na spletni strani ministrstva.

- Izvajalec obdelave mešane odpadne embalaže mora za namen izračuna cilja deleža ločeno zbranih odpadnih plastenk pijač iz prvega odstavka tega člena, poleg zahtev poročanja v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, do 31. marca tekočega leta za predhodno leto ministrstvu poročati tudi deleže odpadnih plastenk pijač, izračunanih na podlagi sortirne analize mešane odpadne embalaže in izračunano količino odpadnih plastenk pijač v ločeno zbrani mešani odpadni embalaži v skladu s Prilogo 5 te uredbe. Vzorec obrazca poročila je dostopen na spletni strani ministrstva.

- Metodologija izračuna in preverjanja ciljev ločenega zbiranja iz prvega odstavka tega člena ter  zagotavljanje sistema kakovosti pri ravnanju z odpadki se izvaja v skladu z izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2021/1752 z dne 1. oktobra 2021 o določitvi pravil za uporabo Direktive (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izračunom, preverjanjem in sporočanjem podatkov o ločenem zbiranju odpadnih plastenk za pijačo za enkratno  uporabo (v nadaljnjem besedilu: Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1752).

17. člen

- (ozaveščanje)

- Proizvajalec plastičnega proizvoda za enkratno uporabo iz dela E Priloge 1 te uredbe in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, razen proizvajalec tobačnih izdelkov s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki, vsaj enkrat letno s sklopom oglaševalskih akcij ali na drug primeren način obvešča potrošnike o:

- razpoložljivih alternativnih proizvodih za ponovno uporabo, sistemih za ponovno uporabo in možnostih ravnanja z odpadki, ki nastanejo iz plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela E Priloge 1 te uredbe in iz ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, ter o dobrih praksah na področju ustreznega ravnanja z odpadki v skladu s predpisom, ki ureja odpadke,

- negativnem vplivu smetenja in drugega neustreznega odstranjevanja odpadkov iz prejšnje točke, na okolje, zlasti morsko, ter

- vplivu neustreznih načinov odstranjevanja odpadkov iz 1. točke na kanalizacijsko omrežje.

18. člen

- (usklajevanje ukrepov)

- Ministrstvo zagotovi, da so ukrepi za izvajanje te uredbe vključeni v program ravnanja in program preprečevanja odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, v načrte upravljanja voda in programe ukrepov upravljanja voda in morskega okolja, v skladu z zakonom, ki ureja vode ter v načrte za sprejem odpadkov in ravnanje z njimi, vzpostavljenih v skladu s predpisom, ki ureja pristaniške zmogljivosti.

- Ukrepi, sprejeti v skladu s to uredbo morajo biti izvedeni na način, da higiena in varnost živil nista ogroženi.

- Proizvajalci plastičnih proizvodov za enkratno uporabo morajo v zvezi z materiali, ki so v stiku z živili, namesto plastike za enkratno uporabo spodbujati uporabo trajnostnih alternativnih materialov, kadar je to mogoče, da higiena živil in varnost hrane nista ogrožena.

19. člen

- (informacijski sistem in poročanje Evropski Komisiji)

  - V skladu s prvim odstavkom 13. členom Direktive (EU) 2019/904 ministrstvo poroča Komisiji:

| - podatke o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo iz dela A Priloge 1 te uredbe, ki so bili vsako leto dani na trg v RS v skladu z Izvedbenim sklepom 2022/162, |  |
| --- | --- |
|  | - informacije o ukrepih za zmanjšanje porabe iz 4. člena te uredbe v skladu z Izvedbenim sklepom 2022/162, |

- podatke o ločeno zbranih odpadnih plastenkah iz dela D Priloge 1 te uredbe, ki so bili vsako leto ločeno zbrani v RS, za prikaz doseganja ciljev glede ločenega zbiranja iz prvega odstavka 16. člena te uredbe v skladu Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2021/1752,

|  | - podatke o ribolovnem orodju, ki vsebuje plastiko, danem na trg v RS, ter o zbranem odpadnem ribolovnem orodju v RS vsako leto v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2021/958, |
| --- | --- |

- informacije o vsebnosti reciklata v plastenkah pijač iz dela D Priloge 1 te uredbe za prikaz doseganja ciljev iz tretjega in četrtega odstavka 5. člena te uredbe,

| - podatke o odpadkih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, odvrženih po uporabi, iz oddelka III dela C Priloge 1 te uredbe v skladu s Prilogo 2 te uredbe in Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2021/958. |  |
| --- | --- |

  - Ministrstvo podatke iz prejšnjega odstavka sporoči elektronsko v osemnajstih mesecih po izteku leta, za katero se podatki zbirajo.

20. člen

(nadzor)

  - Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.

  - Ne glede na prejšnji odstavek opravljajo v okviru svojih pristojnosti nadzor nad izvajanjem 4. in 5. člena te uredbe tržni inšpektorji.

- Kazenske določbe

21. člen

- (prekrški za organizatorja javne prireditve)

- Z globo od 1.000 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je organizator javne prireditve, če:

- na javni prireditvi, kjer se ponujata pijača in hrana, na mestu strežbe ne zagotovi uporabe alternativnih proizvodov, ki se lahko večkrat uporabijo ali proizvodov, ki vsebujejo manj ali nič plastike (1. točka četrtega odstavka 4. člena);

- ne omogoči, da k ponudniku pijač in hrane obiskovalci javne prireditve lahko prinesejo svoj lonček za pijačo ali posodico za hrano za večkratno uporabo (2. točka četrtega odstavka 4. člena);

- pred in med javno prireditvijo ne ozavešča o ukrepih iz 1. in 2. točke 4. člena te uredbe (3. točka četrtega odstavka 4. člena).

- Z globo od 600 do 2.500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je organizator javne prireditve.

- Z globo od 200 do 600 eurov se za prekršek iz prvega odstavka kaznuje posameznik, ki je organizator javne prireditve.

- Z globo od 500 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

22. člen

- (prekrški za upravljavca avtomata za pijačo)

- Z globo od 1.000 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je upravljavec avtomata za pijačo, če:

- ne sprejme ukrepe za zmanjšanje ponudbe plastičnih lončkov za enkratno uporabo in jih ne nadomešča z alternativnimi  proizvodi, ki se lahko večkrat uporabijo ali proizvodi, ki vsebujejo manj ali nič plastike (1. točka petega odstavka 4. člena);

- potrošniku ne omogoči možnost uporabe lastnega lončka, ki ga lahko večkrat uporabi (1. točka petega odstavka 4. člena);

- ne ravna v skladu z 2. točko petega odstavka 4. člena te uredbe;

- ne obvešča potrošnike o ponudbi alternativnih proizvodov (3. točka petega odstavka 4. člena);

- ne ozavešča potrošnika o vplivih smetenja na okolje s plastičnimi lončki za pijačo za enkratno uporabo (4. točka petega odstavka 4. člena).

- Z globo od 600 do 2.500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je upravljavec avtomata za pijačo.

- Z globo od 200 do 600 eurov se za prekršek iz prvega odstavka kaznuje posameznik, ki je upravljavec avtomata za pijačo.

- Z globo od 500 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

23. člen

- (prekrški za ponudnika pijače in hrane)

- Z globo od 1.000 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je ponudnik pijače in hrane, če:

- ne sprejme ukrepe za zmanjšanje ponudbe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in jih ne nadomešča z alternativnimi  proizvodi, ki se lahko večkrat uporabijo ali proizvodi, ki vsebujejo manj ali nič plastike (1. točka šestega odstavka 4. člena);

- potrošniku namesto uporabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo ne omogoči uporabo lastnega proizvoda, ki ga lahko večkrat uporabi (1. točka šestega odstavka 4. člena);

- ne obvešča potrošnike o ponudbi alternativnih proizvodov (2. točka šestega odstavka 4. člena);

- ne ozavešča potrošnike o vplivih smetenja na okolje s plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo (3. točka šestega odstavka 4. člena).

- Z globo od 600 do 2.500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je ponudnik pijače in hrane.

- Z globo od 200 do 600 eurov se za prekršek iz prvega odstavka kaznuje posameznik, ki je ponudnik pijače in hrane.

- Z globo od 500 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

24. člen

- (težji prekrški za proizvajalca)

- Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je proizvajalec, če:

- ne obvesti ministrstva o opustitvi dejavnosti ali o drugih spremembah na način in v roku iz četrtega odstavka 7. člena te uredbe;

- ne sporoči podatkov organizaciji na način in v roku iz sedmega odstavka 8. člena te uredbe;

- ne plačuje stroškov iz prvega, drugega, tretjega, petega ali šestnajstega odstavka 9. člena te uredbe,

- ne izvaja obveznosti v skladu s 6. in 11. členom te uredbe,

- Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je proizvajalec.

- Z globo od 700 do 3.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

25. člen

- (lažji prekrški za proizvajalca)

- Z globo od 2.500 do 7.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je proizvajalec, če:

- ne promovira alternativnih proizvodov, ki se lahko večkrat uporabijo ali proizvodov, ki vsebujejo manj ali nič plastike (2. točka tretjega odstavka 4. člena);

- ne obvešča potrošnike, o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo iz dela E Priloge 1 te uredbe ali o ribolovnem orodju, ki vsebuje plastiko, na način in v skladu s 17. členom te uredbe.

- Z globo od 600 do 2.500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je proizvajalec.

- Z globo od 500 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

26. člen

- (težji prekrški za organizacijo)

- Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je organizacija, če:

- ravna v nasprotju z drugim odstavkom 12. člena te uredbe;

- ne predloži poročila v roku in na način iz četrtega odstavka 16. člena te uredbe;

- Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je nosilec skupnega načrta.

- Z globo od 700 do 3.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

27. člen

- (lažji prekrški za organizacijo)

- Z globo od 2.500 do 7.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je organizacija, če ne izvede sortirne analize v skladu s Prilogo 5 te uredbe (tretji odstavek 16. člena);

- Z globo od 600 do 2.500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je nosilec skupnega načrta.

- Z globo od 500 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

28. člen

- (prekršek za zbiralca odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko)

- Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je zbiralec ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, če:

- ne poroča v skladu z drugim odstavkom 10. člena te uredbe.

- Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je zbiralec odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko.

- Z globo od 700 do 3.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

29. člen

- (prekršek za izvajalca obdelave)

- Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je izvajalec obdelave mešane odpadne embalaže, če:

- ne poroča v skladu s petim odstavkom 16. člena te uredbe.

- Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je izvajalec obdelave mešane odpadne embalaže.

- Z globo od 700 do 3.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

- Prehodne in končne določbe

30. člen

(prilagoditev za izvajanje ukrepov zmanjšanja porabe)

- Določbe tretjega do šestega odstavka 4. člena te uredbe se začnejo uporabljati 1. januarja 2023.

31. člen

(prilagoditev zahtev za proizvode)

- Določba prvega odstavka 5. člena te uredbe se začne uporabljati 3. julija 2024.

32. člen

(prilagoditev registra proizvajalcev)

- Proizvajalec, ki daje na trg v RS plastični proizvod za enkratno uporabo iz dela C Priloge 1 ter ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, se mora vpisati v register proizvajalcev iz prvega odstavka 7. člena te uredbe v roku 30 dni po uveljavitvi te uredbe. Za proizvajalca, ki je tuje podjetje, te podatke v istem roku sporoči njegov pooblaščeni zastopnik v 14 dneh od dneva, ko ga je tuje podjetje pisno pooblastilo za izpolnjevanje njegovih obveznosti iz te uredbe.

- Proizvajalec, ki začne po uveljavitvi te uredbe opravljati dejavnost v zvezi s plastičnim proizvodom za enkratno uporabo iz dela C Priloge 1 te uredbe in dejavnost v zvezi z ribolovnim orodjem, ki vsebuje plastiko, se mora v roku 30 dni po pričetku opravljanja te dejavnosti vpisati v evidenco proizvajalcev iz prvega odstavka 7. člena te uredbe. Za proizvajalca, ki je tuje podjetje, te podatke v evidenco proizvajalcev sporoči njegov pooblaščeni zastopnik v 14 dneh od dneva, ko ga je tuje podjetje pisno pooblastilo za izpolnjevanje njegovih obveznosti iz te uredbe.

33. člen

(prilagoditev evidence in obveznost poročanja o dajanju plastičnih proizvodov na trg v RS)

- Proizvajalec iz prvega, drugega, tretjega, četrtega in šestega odstavka 8. člena te uredbe začne voditi evidenco v 60 dneh od uveljavitve te uredbe, proizvajalec iz petega odstavka 8. člena te uredbe pa začne voditi evidenco s 1. januarjem 2023.

- Proizvajalec iz sedmega in osmega odstavka 8. člena te uredbe prvič sporoči podatke iz evidenc iz prvega, drugega, tretjega, četrtega in šestega odstavka 8. člena te uredbe za leto 2022.

- Proizvajalec iz sedmega odstavka 8. člena te uredbe prvič sporoči podatke iz evidence iz petega odstavka 8. člena te uredbe za leto 2023.

34. člen

(prilagoditev za plačevanje stroškov)

- Proizvajalec, ki daje na trg v RS plastični proizvod za enkratno uporabo iz dela C Priloge 1 te uredbe in proizvajalec, ki daje na trg v RS ribolovno opremo, ki vsebuje plastiko, prične plačevati stroške iz prvega, drugega, tretjega, petega in šestnajstega odstavka 9. člena te uredbe za leto 2023.

35. člen

(prilagoditev za izvedbo sortirne analize smeti)

- Organizacija prvič izvede sortirno analizo smeti na način iz štirinajstega odstavka 9. člena te uredbe do 30. januarja 2026.

36. člen

(prilagoditev za poročanje odpadnega ribolovnega orodja)

- Zbiralec v skladu z drugim odstavkom 10. člena te uredbe prvič poroča o zbranem odpadnem ribolovnem orodju, ki vsebuje plastiko za leto 2022.

37. člen

(prilagoditev izvajanja obveznosti za organizacijo)

Organizacija mora v imenu proizvajalcev zagotavljati izvajanje obveznosti PRO (prve do tretje točke prvega, drugega ali tretjega odstavka 6. člena) v skladu s to uredbo najkasneje  s 1. januarjem 2023.

38. člen

(ustanovitev nadzornega telesa organizacije)

Določbe za nadzorno telo organizacije se začnejo uporabljati 6 mesecev po pravnomočnosti dovoljenja za skupno izpolnjevanje obveznosti.

39. člen

(prilagoditev letnega poročanja organizacije)

- Organizacija prvič posreduje letno poročilo iz 15. člena te uredbe za leto 2022.

40. člen

(izvedba sortirne analize mešane odpadne embalaže)

- Organizacija prične izvajati sortirno analizo mešane odpadne embalaže iz tretjega odstavka 16. člena te uredbe od 1. januarja 2023 dalje.

41. člen

(prilagoditev poročanja o zbranih odpadnih plastenkah)

- Izvajalec obdelave mešane odpadne embalaže prvič poroča v skladu s petim odstavkom 16. člena te uredbe za leto 2022.

- Organizacija v skladu s četrtim odstavkom 16. člena te uredbe prvič predloži poročilo o ravnanju z odpadno embalažo za leto 2022.

42. člen

(prilagoditev za ozaveščanje)

- Določba 17. člena te uredbe se začne uporabljati 1. januarja 2023.

43. člen

(prilagoditev usklajevanja ukrepov)

Ministrstvo ukrepe iz 18. člena te uredbe vključi v načrte in programe ob prvi njihovi posodobitvi po uveljavitvi te uredbe.

44. člen

(prilagoditev za sklenitev sporazumov)

- Pod pogojem, da so doseženi okoljski cilji ravnanja z odpadki in cilji iz prvega odstavka 4. člena ter 10. člena te uredbe, lahko vlada za izvajanje določb 6. člena te uredbe sklene sporazum z zadevnimi gospodarskimi sektorji, razen za proizvode iz oddelka III dela C Priloge 1 te uredbe.

- Sporazumi morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- da določa cilje z ustreznimi roki za njihovo doseganje,

- da se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,

- da se o njegovi objavi obvesti Evropsko komisijo,

- da se spremljajo doseženi rezultati in se o njih poroča ministrstvu ter Evropski komisiji,

- da so doseženi rezultati javno objavljeni na način, določen v sporazumu,

- da ministrstvo redno preverja napredek pri doseganju rezultatov, doseženih v okviru sporazuma.

- Vlada odstopi od sporazuma iz prvega odstavka tega člena v primeru, da se ugotovi kršitev sporazuma, ter ustrezne ukrepe določi s predpisom.

45. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.

Ljubljana, dne

EVA 2021-2550-0069

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.

predsednik

PRILOGA 1

DEL A

Plastični proizvodi za enkratno uporabo, zajeti v 4. členu o zmanjšanju porabe

- Lončki za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški;

- Posode za živila, tj. posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se uporabljajo za shranjevanje živil, ki:

- so namenjena za takojšnje zaužitje iz posode na kraju samem ali jih potrošniki odnesejo s seboj;

- se običajno zaužijejo iz posode in

- se jih zaužije brez nadaljnje priprave, kot je kuhanje, vrenje ali segrevanje,

vključno s posodami za živila, ki se uporabljajo za hitro prehrano ali druge obroke, namenjene za takojšnje zaužitje, razen vsebnikov za pijačo, krožnikov, zavitkov in ovojev s hrano.

DEL B

Plastični proizvodi za enkratno uporabo, zajeti v 5. členu o zahtevah za proizvode

Vsebniki za pijačo s prostornino do treh litrov, tj. posode, ki vsebujejo tekočino, npr. plastenke pijač, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, in sestavljena embalaža za pijače, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, razen:

- stekleni ali kovinski vsebniki za pijačo, katerih pokrovčki in zamaški so izdelani iz plastike;

- vsebniki za pijačo, namenjeni za živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v točki (g) člena 2 Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in ki so v tekoči obliki.

DEL C

I.	Plastični proizvodi za enkratno uporabo, zajeti v prvem odstavku 6. člena o PRO

- Posode za živila, tj. posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se uporabljajo za shranjevanje živil, ki:

- so namenjena za takojšnje zaužitje iz posode na kraju samem ali jih potrošniki odnesejo s seboj;

- se običajno zaužijejo iz posode in

- se jih zaužije brez nadaljnje priprave, kot je kuhanje, vrenje ali segrevanje;

vključno s posodami za živila, ki se uporabljajo za hitro prehrano ali druge obroke, namenjene za takojšnje zaužitje, razen vsebnikov za pijačo, krožnikov, zavitkov in ovojev s hrano;

- Zavitki in ovoji, izdelani iz prožnega materiala, ki vsebujejo živila, namenjena za takojšnje zaužitje iz zavitka ali ovoja brez kakršne koli dodatne priprave;

- Vsebniki za pijačo s prostornino do treh litrov, tj. posode, ki vsebujejo tekočino, npr. plastenke pijač, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, in sestavljena embalaža za pijače, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, razen stekleni ali kovinski vsebniki za pijačo, katerih pokrovčki ali zamaški so izdelani iz plastike;

- Lončki za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški;

- Lahke plastične nosilne vreče, kot so opredeljene v predpisu, ki ureja embalažo in odpadno embalažo.

II.	Plastični proizvodi za enkratno uporabo, zajeti v drugem odstavku 6. člena o PRO

- Vlažilni robčki, tj. predhodno navlaženi robčki za osebno nego in gospodinjsko uporabo;

- Baloni, razen balonov za industrijsko ali drugo poklicno rabo in uporabo, ki se ne delijo potrošnikom.

III. Drugi plastični proizvodi za enkratno uporabo, zajeti v drugem odstavku 6. člena o PRO

Tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki.

DEL D

Plastični proizvodi za enkratno uporabo, zajeti v 16. členu o ločenem zbiranju in prvem odstavku 5. člena o zahtevah za proizvode

Plastenke pijač s prostornino do treh litrov, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, razen:

- stekleni ali kovinski vsebniki za pijačo, katerih pokrovčki in zamaški so izdelani iz plastike;

- plastenke pijač, namenjene za živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v točki (g) člena 2 Uredbe (EU) št. 609/2013 in ki so v tekoči obliki.

DEL E

Plastični proizvodi za enkratno uporabo, zajeti v 17. členu o ozaveščanju

- Posode za živila, tj. posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se uporabljajo za shranjevanje živil, ki:

- so namenjena za takojšnje zaužitje iz posode na kraju samem ali jih potrošniki odnesejo s seboj;

- se običajno zaužijejo iz posode in

- se jih zaužije brez nadaljnje priprave, kot so kuhanje, vrenje ali segrevanje,

vključno s posodami za živila, ki se uporabljajo za hitro prehrano ali druge obroke, namenjene za takojšnje zaužitje, razen vsebnikov za pijačo, krožnikov, zavitkov in ovojev s hrano;

- Zavitki in ovoji, izdelani iz prožnega materiala, ki vsebujejo živila, namenjena za takojšnje zaužitje iz zavitka ali ovoja brez kakršne koli dodatne priprave;

- Vsebniki za pijačo s prostornino do treh litrov, tj. posode, ki vsebujejo tekočino, npr. plastenke pijač, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, in sestavljena embalaža za pijače, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, razen stekleni ali kovinski vsebniki za pijačo, katerih pokrovčki ali zamaški so izdelani iz plastike;

- Lončki za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški;

- Tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki;

- Vlažilni robčki, tj. predhodno navlaženi robčki za osebno nego in gospodinjsko uporabo;

- Baloni, razen balonov za industrijsko ali drugo poklicno rabo in uporabo, ki se ne delijo potrošnikom;

- Lahke plastične nosilne vreče, kot so opredeljene v predpisu, ki ureja embalažo in odpadno embalažo;

- Higienski vložki, tamponi in aplikatorji tamponov.

- PRILOGA 2

- Ponazoritveni primer vodenja evidence plastičnih proizvodov za enkratno uporabo danih na trg v RS in podatkov o teh proizvodih v skladu s prvim do šestim odstavkom 8. člena te uredbe

- Ponazoritveni primer pregleda vodenja evidence plastičnih proizvodov za enkratno uporabo danih na trg v RS in podatkov o teh proizvodih v skladu s prvim do šestim odstavkom 8. člena te uredbe je prikazan v spodnjih preglednicah.

- Preglednica 1:	Vodenje evidence posameznih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela A in oddelka I dela C Priloge 1 te uredbe danih na trg v RS in vodenje evidence o potrebnih podatkih v zvezi s temi proizvodi

| - del Priloge 1 | - Vrsta plastičnega proizvoda za enkratno uporabo | - Ločenost vodenja evidence po vsebnosti plastike v posameznem plastičnem proizvodu za enkratno uporabo | - Posebej vodenje evidence po posameznih plastičnih proizvodih/posebej označitev v evidenci za kateri proizvod gre | - Masa | - Število kosov | - Pravna podlaga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - A in C I | - Lončki za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški | - V celoti izdelani iz plastike | - DA | - DA | - DA | - (1)(2)(3) 8. člen te uredbe+ Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/162 |
| - A in C I |  | - Delno izdelani iz plastike | - DA | - DA | - DA |  |
| - A in C I | - Posode za živila | - V celoti izdelani iz plastike | - DA | - DA | - DA |  |
| - A in C I |  | - Delno izdelani iz plastike | - DA | - DA | - DA |  |

- Preglednica 2:	Vodenje evidence posameznih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo oddelka I iz dela C Priloge 1 te uredbe danih na trg v RS in vodenje evidence o potrebnih podatkih v zvezi s temi proizvodi

| - del Priloge 1 | - Vrsta plastičnega proizvoda za enkratno uporabo | - Posebej vodenje evidence po posameznih plastičnih proizvodih/posebej označitev v evidenci za kateri proizvod gre | - Masa | - Pravna podlaga |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - C I | - Zavitki in ovoji | - DA | - DA | - (1) 8. člena te uredbe |
| - C I | - Lahke plastične nosilne vreče | - DA | - DA | - (1) 8. člena te uredbe |

- Preglednica 3:	Vodenje evidence posameznih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela D in oddelka I dela C Priloge 1 te uredbe danih na trg v RS in vodenje evidence o potrebnih podatkih v zvezi s temi proizvodi

| - del Priloge 1 | - Vrsta plastičnega proizvoda za enkratno uporabo | - Ločenost vodenja evidence po vsebnosti plastike v posameznem plastičnem proizvodu za enkratno uporabo | - Ločenost vodenja evidence po posameznem plastičnem polimeru | - Posebej vodenje evidence po posameznih plastičnih proizvodih/posebej označitev v evidenci za kateri proizvod gre | - Masa | - Vsebnost reciklata v plastičnem proizvodu za enkratno uporabo | - Pravna podlaga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - C I | - Vsebniki za pijačo (do 3litrov) | - Kompozitni/sestavljeni vsebniki za pijačo | - NE | - DA | - DA | - NE | - (1)(4) 8. člen te uredbe |
| - C I in D |  | - Plastični vsebniki za pijačo (plastenke pijač) | - PET | - DA | - DA | - DA | - (1)(4)(5) 8. člen te uredbe + Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1752 |
|  |  |  | - Ostali plastični polimeri | - DA | - DA | - DA |  |

- Preglednica 4:	Vodenje evidence posameznih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz oddelkov II in III dela C Priloge 1 te uredbe danih na trg v RS in vodenje evidence o potrebnih podatkih v zvezi s temi proizvodi

| - del Priloge 1 | - Vrsta plastičnega proizvoda za enkratno uporabo | - Posebej vodenje evidence po posameznih plastičnih proizvodih/posebej označitev v evidenci za kateri proizvod gre | - Masa | - Pravna podlaga |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - C II | - Vlažilni robčki | - DA | - DA | - (1) 8. člena te uredbe |
| - C II | - Baloni | - DA | - DA | - (1) 8. člena te uredbe |
| - C III | - Tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo s tobačnimi izdelki | - DA | - DA - evidenca mase filtrov v tobačnem izdelku s filtri in filter, ki se trži za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki | - 8. člena te uredbe in Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/2267 |

- Preglednica 5:	Vodenje evidence ribolovnega orodja danega na trg v RS in vodenje evidence o potrebnih podatkih v zvezi z ribolovnim orodjem

| - Vrsta plastičnega proizvoda | - Vrste ribolovnega orodja | - Ločenost vodenja evidence po debelini mrežnih ploskev | - Ločenost vodenja evidence po posameznem materialu v ribolovnem orodju | - Posebej vodenje evidence po posameznih plastičnih proizvodih/posebej označitev v evidenci za kateri proizvod gre | - Masa | - Pravna podlaga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko | - Ribolovne mreže | - Mrežne ploskve iz debele niti (Ø >1mm) | - Plastika, kovine, guma | - DA | - DA | - 8. člena te uredbe in Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/958 |
|  |  | - Mrežne ploskve iz tanke niti (Ø ≤ 1mm) | - Plastika, kovine, guma | - DA | - DA |  |
|  | - Boje, plovci, vrvi | - NE | - Plastika, kovine, guma | - DA | - DA |  |
|  | - Druga orodja na osnovi plastike ali njihovi deli | - NE | - Plastika, kovine, guma | - DA | - DA |  |
|  | - Deli orodja, ki niso iz plastike | - NE | - Kovine, guma | - DA | - DA |  |

PRILOGA 3

Metodologija za izračun stroškov čiščenja smetenja, ki jih morajo kriti proizvajalci plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela C Priloge 1 te uredbe v skladu z 9. členom te uredbe

UVOD

Metodologija za izračun stroškov čiščenja smetenja v tej prilogi obsega naslednja podpoglavja:

3.1. Metodologija sortirnih analiz smeti zbranih iz javnih sistemov zbiranja odpadkov in iz javnih sistemov čiščenja javnih površin z obrazci

3.3. Izračun stroškov čiščenja smetenja

Čiščenje javnih površin izvaja občinska gospodarska javna služba čiščenja javnih površin in upravljavca državnih cest. Na javnih površinah se v sisteme zbiranja odpadkov (koši, posode, zabojniki) odvržejo odpadki, odpadki pa se odmetavajo tudi izzven teh sistemov na javne površine. Stroške čiščenja smetenja krijejo občine in država. S to uredbo se ureja obveznost iz Direktive (EU) 2019/904, da sorazmeren del stroškov čiščenja smetenja krijejo proizvajalci plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela C Priloge 1 te uredbe. Za transparentno in sorazmerno porazdelitev stroškov med zadevnimi akterji je v nadaljevanju te priloge določena metodologija za plačilo tega sorazmernega dela stroškov čiščenje smetenja za posamezen javni sistem posebej, in sicer:

- Javni sistemi na občinskem nivoju

- Javni sistem avtocest na državni ravni, v upravljanju DARS d.d.,

- Javni sistem regionalnih cest na državnem nivoju, v upravljanju DRSI.

3.1	Metodologija sortirnih analiz smeti zbranih iz javnih sistemov zbiranja odpadkov in iz javnih sistemov čiščenja javnih površin

Odvzem in priprava določenega števila vzorcev smeti, ki se zberejo v okviru javne službe čiščenja javnih površin

Območje vzorčenja na lokalnem in državnem nivoju

Območje vzorčenja na lokalnem nivoju je geografsko zaokroženo območje v posamezni občini oziroma mestni občini, za katero izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja javnih površin zagotavlja zbiranje smeti iz javnega sistema zbiranja odpadkov (košev, posod, zabojnikov) in iz čiščenja javnih površin (pometi).

Območje vzorčenja na državnem nivoju je sistem javnih površin avtocest in regionalnih cest, posebej počivališč, ki so opremljeni s koši, posodami ali zabojniki za odvržene smeti ter področij cestišč in površin ob cestiščih, kjer se izvajajo pometi zaradi onesnaženosti okolja zaradi odvrženih smeti med vožnjo.

Število vzorcev (N)

Za analizo smeti je potrebno na vsakem območju vzorčenja na lokalni in državni  ravni pridobiti dve vrsti zbirnih vzorcev.

En vzorec je vzorec smeti, ki so odvržene v koše, posode, zabojnike na javnih površinah /parki, poti, počivališča,..) in odpadkov, ki so pobrani v bližini teh koškov. Kajti lahko pride do tega, da se odpadki zaradi prenapolnjenosti prevrnejo iz košev, odlagajo zraven košev, vrane v iskanju hrane izpraznijo koš, ipd.

Drugi vzorec je vzorec smeti, ki jih izvajalec javne službe čiščenja javnih površin in upravljavec državnih cest pomete s cest, pločnikov, parkirišč, javnih poti ,..(pometi).

Na posameznem območju vzorčenja na lokalni ravni je potrebno oba vzorca (iz koškov in pometov), odvzeti odvisno od števila prebivalcev na tem območju ali obremenjenosti državnih cest s prometom:

Za lokalno raven za območja vzorčenja veljajo naslednji kriteriji:

- Odvzem vzorcev na desetih lokacijah na gosto poseljenih območjih, ki se glede na število prebivalcev razdelijo na naslednji način: Ljubljana 7 lokacij in Maribor 3 lokacije območja vzorčenja.

- Na srednji gostoti poseljenosti se odvzame vzorec na 20 različnih lokacijah porazdeljenih po celotni RS.

- Na redki gostoti poseljenosti se odvzame vzorec na 24 različnih lokacijah porazdeljenih po celotni RS.

Kar skupaj znese glede na način in obdobja vzorčenja 216 vzorcev smeti.

Relevantni podatki o gostoti naseljenosti po občinah so podatki Statističnega urada RS:

Za državno raven veljajo naslednji kriteriji:

- Na avtocesti se odvzame na počivališčih in enako pripadajočim številom vzorcev pometov glede na dolžino avtocestnega kraka naslednja območja vzorčenja:

  - 2 počivališči in 2 cestna odseka na gorenjskem kraku AC in ljubljanskem obroču, po 3 počivališča in cestni odseki na primorskem in dolenjskem kraku AC ter na štajerskem odseku se vzorči 4 območja.*

- Na regionalni cesti se odvzame v vsakem območju en vzorec ter pripadajoče število vzorcev pometov. Območij upravljanja z regionalnimi cestami je 9, pri čemer so počivališča v času pisanja tega predpisa v 8 območjih. Vzorci se odvzamejo na počivališčih in iz pometa cestišč na regionalnih cestah, ki imajo več kot 5000 povprečnega letnega dnevnega prometa.** ***

Kar skupaj znese 84 glede na način in dve različni obdobji vzorčenja 84 vzorcev smeti.

Relevantni podatki o cestah so podatki Ministrstva za infarstrukturo, DARS d.d. in DRSI.

* DARS d.d. (seznam počivališč)

** Karta prometnih obremenitev v letu 2019: Sektor za evidence o cestah, informatiko in arhiv | GOV.SI   (z upoštevanjem bolj prometnih regionalnih cest s povprečnim letnim dnevnim prometom nad 10.000 vozil, izjemoma nad 5.000)

*** Cestna infrastruktura | GOV.SI (koncesijska območja glavnih in regionalnih cest)

Čas vzorčenja

Čas vzorčenja je v dveh obdobjih jesen/zima in pomlad/poletje:

- med 1. januarjem in 31. marcem oziroma med 1. oktobrom in 31. decembrom,

- med 1. aprilom in 30. septembrom.

Količina smeti v obeh reprezentativnih vzorcih

Količina smeti iz koškov in pobranih smeti iz okolice v reprezentativnem vzorcu ne sme biti manjša od 30 kg.

Količina smeti pometa v reprezentativnem vzorcu ne sme biti manjša od 30 kg.

Analiza sestave smeti (sortiranje in tehtanje pod-frakcij iz vzorca)

Tehtanje vzorca

Na mestu izvajanja sortirne analize, se zberejo odpadki iz koškov in njihove okolice v zbirni vzorec ter odložijo na nepropustno utrjeno (asfaltno, betonsko ali podobno utrjeno) površino. Zbirni vzorec se stehta.

Postopek se ponovi za drug zbirni vzorec posebej za smeti iz pometov.

Zbiranje odpadkov z javnih površin se od občine do občine razlikuje, v splošnem pa ločimo ročno praznjenje, pobiranje in pometanje smeti ali strojno čiščenje, predvsem pri čiščenju javnih površin.

Odvzem zbirnih vzorcev odpadkov se izvaja prilagojeno izvedbi dela javne službe, kar smiselno velja za izvajanje čiščenja smetenja na državnih cestah.

Odvzem reprezentativnega vzorca smeti

Zbirni vzorec odpadkov je treba s postopkom deljenja vzorca na čedalje manjše dele zmanjševati tako dolgo, dokler se ne pridobi reprezentativni vzorec. To se naredi tako, da se zbirni vzorec razgrne na ravno, utrjeno in za tekočine neprepustno površino. Odpadki se stresejo na kup in se oblikujejo v stožec, nato pa se ta stožec s tako imenovano metodo mešanja in deljenja vzorca s četrtinjenjem po sredini razdeli na štiri približno enake dele. Dve nasprotni četrtini se odstranita, preostali dve pa se združita in zmešata. Znova se naredi stožec. Postopek se ponavlja tako dolgo, dokler preostali četrtini ne ustrezata količini smeti v reprezentativnem vzorcu.

Ker gre za manjše količine odpadkov, se postopek odvzema reprezentativnega vzorca lahko poenostavi in se četrtinjenje zbirnega vzorca manjkrat ponovi ali zgolj izvede enkrat.

Metoda četrtinjenja se izvede za vsak reprezentativni vzorec smeti posebej.

Slika 1: 	 Grafični prikaz metode mešanja in deljenja vzorca s četrtinjenjem

Priprava na sortirno analizo

Za vsako od frakcij odpadkov, ki se izloči iz vzorca odpadkov, se pripravi ustrezna posoda, folija ali vreča. Vse posode, folije ali vreče se stehtajo in opremijo z napisi, iz katerih je nedvoumno razvidno, kateri frakciji so namenjene. Vzorca smeti je treba analizirati čimprej po tehtanju, da se preprečita sušenje ali vlaženje vzorca.

Izvedba sortirne analize

Iz reprezentativnih vzorcev smeti se nato z ročnim sortiranjem izločijo posamezne vrste odpadnih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, naštetih v preglednici 1 te priloge, za vsak reprezentativni vzorec posebej.

Izvedba sortirne analize smeti iz koškov in pometov se razlikujeta v tem, da v sortirni analizi smeti iz košev ni potrebno izločati in izračunati deležev odpadnih vlažilnih robčkov in odpadnih balonov.

Izločene frakcije iz odpadkov pri smetenju se zberejo v vnaprej pripravljenih posodah, na foliji ali v vrečah in se stehtajo skupaj s posodami, folijami ali vrečami. Masa posamezne frakcije se izračuna kot razlika med maso z odpadki polne in prazne posode, folije ali vreče. Točnost tehtanja mora biti ± 100 g.

V primeru dvoma o vrsti plastičnega proizvoda za enkratno uporabo se uporabijo Smernice Komisije o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo v skladu z Direktivo (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (UL C št. 216 z dne 7. junija 2021, str. 1).

Ocena najverjetnejše sestave smeti

Sestava posameznega vzorca smeti se navaja z maso posamezne podfrakcije odpadnih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz preglednice 1 te priloge vključno z maso ostanka po prebiranju odpadkov v smeteh in maso celotnega vzorca smeti.

Izračun najbolj verjetne sestave smeti se opravi za vsak reprezentativni vzorec posebej, posebej iz košev in posebej iz pometov smeti po pod-frakcijah iz preglednice 1 te priloge.

Ob upoštevanju izmerjenih mas posameznih pod-frakcij v smeteh in mase ostanka po prebiranju odpadkov v smeteh se delež posamezne podfrakcije v vzorcu smeti izračuna po naslednjih enačbah:

Povprečni delež i-te pod-frakcije (odpadnega plastičnega proizvoda za enkratno uporabo, Priloga 3a, del B),  v smeteh sortirne analize iz javnega sistema zbiranja smeti:

Di,  koši=j=1nmi,jmj,vzorec

pri čemer je:

Di,koši	povprečni delež i-te pod-frakcije v smeteh sortirne analize iz javnega sistema zbiranja smeti (i-ti odpadni plastični proizvod za enkratno uporabo),

i	zaporedna številka pod-frakcije v smeteh,

j	zaporedna številka vzorčenja (od 1 do n),

mi, j	masa i-te pod-frakcije v j-tem vzorcu smeti iz javnega sistema zbiranja(kg),

mj, vzorec	masa j-tega reprezentativnega vzorca smeti iz javnega sistema zbiranja (kg).

Povprečni delež i-te pod-frakcije (odpadnega plastičnega proizvoda za enkratno uporabo, Priloga 3b, del B),  v smeteh sortirne analize iz javnega sistema čiščenja javnih površin (pometi):

Di,  pometi=j=1nmi,jmj,vzorec

pri čemer je:

Di,pometi	povprečni delež i-te pod-frakcije v smeteh sortirne analize iz javnega sistema čiščenja javnih površin (pometi) (i-ti odpadni plastični proizvod za enkratno uporabo),

i		zaporedna številka pod-frakcije v smeteh,

j		zaporedna številka vzorčenja (od 1 do n),

mi, j		masa i-te pod-frakcije v j-tem vzorcu smeti iz javnega sistema čiščenja javnih površin (pometi) (kg),

mj, vzorec		masa j-tega reprezentativnega vzorca smeti iz javnega sistema čiščenja javnih površin (pometi) (kg).

Preglednica 1: Opis izločenih pod-frakcij iz reprezentativnih vzorcev smeti iz javnega sistema čiščenja javnih površin (košev in pometov posebej)

| Frakcija | Odpadni plastični proizvodi za enkratno uporabo, nastali iz proizvodov iz dela C Priloga 1 (pod-frakcija, i) | ANALIZA SMETI IZ JAVNIH SISTEMOV ZBIRANJA (koši za smeti, pobrane smeti v bližini) | ANALIZA SMETI IZ JAVNIH SISTEMOV ČIŠČENJA JAVNIH POVRŠIN (pometi iz cest, pločnikov, parkirišč, ….) | Številka podskupine odpadkov (več možnih številk odpadkov znotraj podskupine glede na prevladujočo prisotnost materiala pri podskupini 15 01 in glede na izvor pri podskupini 20 03) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plastika (odpadni plastični proizvodi za enkratno uporabo iz dela C Priloge 1 te uredbe) 15 01 02 20 03 01 Papir in drugi materiali (v odpadnih plastičnih proizvodih za enkratno uporabo, ki so delno izdelani iz plastike) | - Posode za živila, tj. posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se uporabljajo za shranjevanje živil (izdelane v celoti ali delno iz plastike) | DA | DA | 15 01 |
|  | - Zavitki in ovoji, izdelani iz prožnega materiala, ki vsebujejo živila, namenjena za takojšnje zaužitje iz zavitka ali ovoja brez kakršne koli dodatne priprave | DA | DA | 15 01 |
|  | - Vsebniki za pijačo s prostornino do treh litrov, tj. posode, ki vsebujejo tekočino, npr. plastenke pijač, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, in sestavljena embalaža za pijače, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, razen stekleni ali kovinski vsebniki za pijačo, katerih pokrovčki ali zamaški so izdelani iz plastike | DA | DA | 15 01 |
|  | - Lončki za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški (izdelani v celoti ali delno iz plastike) | DA | DA | 15 01 |
|  | - Lahke plastične nosilne vreče | DA | DA | 15 01 |
|  | - Vlažilni robčki, tj. predhodno navlaženi robčki za osebno nego in gospodinjsko uporabo | NE | DA | 20 03 |
|  | - Baloni | NE | DA | 20 03 |
|  | - Tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki | DA | DA | 20 03 |
| Drugi odpadki | - Ostali odpadki v smeteh | DA | DA | 20 03 |

Priloga 3 a

OBRAZEC POROČILA O IZVEDENI SORTIRNI ANALIZI SMETI IZ SISTEMOV ZBIRANJA (KOŠEV, POSOD)

Del A: Podatki o izvajalcu javne službe, upravljavcu državne ceste, vrsti odpadka in viru nastajanja odpadkov

| 1. Izvajalec javne javneetnik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| službe čiščenja javnih površin: |  |  |  |
| Naslov: |  |  |  |
| Pošta: |  | Matična št.: |  |

| 2. Gostota prebivalcev v občini*: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Potrebno število vzorcev za občino*: |  |  |

| 3. Številka odpadka: |  | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv odpadka: | Mešani komunalni odpadki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis odpadka: | Smeti iz košev, posod, zabojnikov iz javnih površin, kjer se zadržuje večje število ljudi (parki, poti, postajališča,…) in s počivališč državnih cest |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4. Datum izvedbe sortirne analize: |  |
| --- | --- |

| 5. Območje vzorčenja: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Občina/Počivališče: |  |  |
| Opis kraja nastajanja odpadka: |  |  |

* podatek ni potreben za upravljavca državnih cest

Del B: Sestava smeti

1. Rezultati vzorčenj  izločenih pod-frakcij odpadkov iz javnih sistemov zbiranja smeti na javnih površinah

| Zaporedna številka vzorčenja (j): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Območje vzorčenja: |  |  |  |
|  | Opis pod-frakcije v smeteh (20 03 01) | mij (kg) |  |
|  | Posode za živila, tj. posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se uporabljajo za shranjevanje živil (izdelane v celoti ali delno iz plastike) | 1 |  |
|  | Zavitki in ovoji, izdelani iz prožnega materiala, ki vsebujejo živila, namenjena za takojšnje zaužitje iz zavitka ali ovoja brez kakršne koli dodatne priprave | 2 |  |
|  | Vsebniki za pijačo s prostornino do treh litrov, tj. posode, ki vsebujejo tekočino, npr. plastenke pijač, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, in sestavljena embalaža za pijače, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, razen stekleni ali kovinski vsebniki za pijačo, katerih pokrovčki ali zamaški so izdelani iz plastike | 3 |  |
|  | Lončki za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški (izdelani v celoti ali delno iz plastike) | 4 |  |
|  | Lahke plastične nosilne vreče | 5 |  |
|  | Tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki | 6 |  |
|  | Ostanek odpadkov po prebiranju, izsortiranju | 7 |  |
|  | Skupaj vzorec mj (kg): |  |  |

Priloga 3 b

OBRAZEC POROČILA O IZVEDENI SORTIRNI ANALIZI SMETI IZ SISTEMOV ČIŠČENJA SMETENJA (POMETI)

Del A: Podatki o izvajalcu javne službe, upravljavcu državne ceste, vrsti odpadka in viru nastajanja odpadkov

| 1. Izvajalec javne javneetnik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| službe čiščenja javnih površin: |  |  |  |
| Naslov: |  |  |  |
| Pošta: |  | Matična št.: |  |

| 2. Gostota poseljenosti v občini*: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Potrebno število vzorcev za občino*: |  |  |

| 3. Številka odpadka: |  | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv odpadka: | Odpadki iz čiščenja cest |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis odpadka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4. Datum izvedbe sortirne analize: |  |
| --- | --- |

| 5. Območje vzorčenja: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Občina/odsek državne ceste: |  |  |
| Opis kraja nastajanja odpadka: |  |  |

* podatek ni potreben za upravljavca državnih cest

Del B: Sestava smeti (pometi 20 03 03)

1. Rezultati vzorčenj  izločenih pod-frakcij odpadkov iz čiščenja javnih površin (pometi)

| Zaporedna številka vzorčenja (j): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Območje vzorčenja: |  |  |  |
|  | Opis pod-frakcije v smeteh (20 03 03) | mij (kg) |  |
|  | Posode za živila, tj. posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se uporabljajo za shranjevanje živil (izdelane v celoti ali delno iz plastike) | 1 |  |
|  | Zavitki in ovoji, izdelani iz prožnega materiala, ki vsebujejo živila, namenjena za takojšnje zaužitje iz zavitka ali ovoja brez kakršne koli dodatne priprave | 2 |  |
|  | Vsebniki za pijačo s prostornino do treh litrov, tj. posode, ki vsebujejo tekočino, npr. plastenke pijač, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, in sestavljena embalaža za pijače, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, razen stekleni ali kovinski vsebniki za pijačo, katerih pokrovčki ali zamaški so izdelani iz plastike | 3 |  |
|  | Lončki za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški (izdelani v celoti ali delno iz plastike) | 4 |  |
|  | Vlažilni robčki, tj. predhodno navlaženi robčki za osebno nego in gospodinjsko uporabo | 5 |  |
|  | Baloni | 6 |  |
|  | Lahke plastične nosilne vreče | 7 |  |
|  | Tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki | 8 |  |
|  | Ostanek odpadkov po prebiranju, izsortiranju | 9 |  |
|  | Skupaj vzorec mj (kg): |  |  |

3.2      Izračun stroškov čiščenja smetenja s ponazoritvenim primerom

Metodologija izračuna plačila sorazmernega dela stroškov na posamezen plastični proizvod za enkratno uporabo na posamezen skupni sistem izpolnjevanja obveznosti PRO, ki sta v skladu s to uredbo organizacija za plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela C  Priloge 1 te uredbe, se izračuna po spodnjih enačbah.

Zavezanci, ki nastopajo v sistemu plačila stroškov čiščenja smetenja so:

- Občine (plačnik storitev čiščenja smetenja) ali upravljavca državnih cest

- Občinske javne službe čiščenja smetenja (izvajalec čiščenja smetenja javnih površin) in koncesionarji ali podizvajalci upravljavcev državnih cest

- Proizvajalci plastičnih proizvodov iz dela C Priloge 1 te uredbe (zavezanec za sorazmerni delež plačila stroškov čiščenja smetenja)

- Sistemi za skupno izpolnjevanje obveznosti PRO (organizacija)

- Ministrstvo, pristojno za okolje (izračun deležev plastičnih proizvodov za enkratno uporabo danih na trg v RS, ter za prvo triletje rezultati sortirnih analiz smeti)

Podatki, ki so potrebni za izračun deleža stroškov, ki so jih dolžni plačevati proizvajalci občinam, so:

- Povprečni deleži plastičnih proizvodov za enkratno uporabo (poglavje 3.1 te priloge), pridobljeni iz sortirnih analiz smeti za opravljanje dveh dejavnosti javne službe: praznjenje sistemov za zbiranje odpadkov (praznjenje košev, posod, zabojnikov) in čiščenje smetenja (pometi javnih površin), za vsak sistem javnih služb posebej, in sicer povprečna deleža smeti (koši, pometi) za izvajanje čiščenja smetenja na lokalni ravni, povprečna deleža smeti (koši, pometi) na državni ravni, posebej za upravljavca avtocest in posebej za upravljavca regionalnih cest.

- Strošek čiščenja smetenja v občini ali pri upravljalcih državnih cest, posebej za praznjenje odpadkov iz javnih sistemov za zbiranje teh odpadkov in posebej za čiščenje javnih površin

- Podatki organizacije ali organizacij

Potrebni podatki in izračuni iz teh podatkov se uporabljajo za posamezno koledarsko leto.

Sorazmeren delež stroškov čiščenja smetenja v občini in pri upravljavcih državnih cest, posamezno za dve aktivnosti praznjenja iz sistemov iz javnega zbiranja smeti in čiščenje smetenja v okolju-pometi, se za posamezni skupni sistem PRO (organizacija) izračuna glede na delež danih proizvodov na trg v RS in delež odpadnih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo v smeteh po naslednjih enačbah:

€PRO.x, SUPp.x, koši = Di koši x €koši

pri čemer je:

€PRO.x, SUPp.x	Sorazmeren delež stroškov čiščenja smetenja v občini ali na državni cesti za praznjenje smeti iz sistemov iz javnega zbiranja za posamezen plastični proizvod za enkratno uporabo (SUPp) v enem skupnem sistemu izvajanja PRO (organizacija) (EUR);

Di koši	povprečni delež i-te pod-frakcije v smeteh sortirne analize iz javnega sistema zbiranja smeti (i-ti odpadni plastični proizvod za enkratno uporabo);

€koši	letni strošek čiščenja praznjenja smeti iz sistemov iz javnega zbiranja čiščenja javnih površin (EUR).

€PRO.x, SUPp.x = Di pometi x €pometi

pri čemer je:

€PRO.x, SUPp.x,pometi	Sorazmeren delež stroškov čiščenja smetenja iz javnih površin (pometi) v občini ali na državni cesti za posamezen plastični proizvod za enkratno uporabo (SUPp) v enem skupnem sistemu izvajanja PRO (organizacija);

Di pometi	povprečni delež i-te pod-frakcije v smeteh sortirne analize iz javnega sistema čiščenja smetenja iz javnih površin (pometi) (i-ti odpadni plastični proizvod za enkratno uporabo);

€pometi	letni strošek čiščenja smetenja iz javnih površin (pometi) v občini ali državnih cest (EUR);

Skupni stroški enega skupnega sistema organizacije se izračunajo z vsoto posameznih sorazmernih deležev stroškov.

Vsak skupni sistem bo na letni ravni prejel 212 računov iz občin, 1 račun upravljavca avtoceste in 1 račun upravljavca regionalnih cest za plačilo sorazmernega deleža stroškov čiščenja smetenja.

Vsaka občina in upravljavca državnih cest bosta izdala toliko računov, kolikor bo število skupnih sistemov.

Število skupnih sistemov je glede na določbe zakona, ki ureja varstvo okolja in te uredbe možno:

- 1 organizacija, v kolikor se proizvajalci plastičnih proizvodov odločijo za skupno izpolnjevanje v eni organizaciji

ali

- v 3 organizacijah, v kolikor se proizvajalci posameznih skupin plastičnih proizvodov za enkratno uporabo odločijo za ustanovitev organizacije po posameznih skupinah istovrstnih proizvodih iz oddelkov I, II, III dela C Priloge 1 te uredbe.

PRILOGA 4

Metodologija izračuna količine odpadkov tobačnih izdelkov s filtri in filtrov, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki, odvrženih po uporabi, ki se zberejo kot smeti in prek javnih sistemov zbiranja odpadkov v posameznem koledarskem letu v skladu z devetim odstavkom 8. člena te uredbe

V skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2021/2267 je potrebno v posameznem koledarskem letu Komisiji poročati količine odpadkov tobačnih izdelkov s filtri in filtrov, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki, odvrženih po uporabi (v nadaljnjem besedilu: odpadni tobačni izdelki), ki se zberejo kot smeti odvržene na javnih površinah in prek javnih sistemov zbiranja odpadkov.

Odpadni tobačni izdelki so navadno odvrženi na naslednji način:

- v zabojnik za mešane komunalne odpadke,

- namerno ali nenamerno v drug zabojnik za zbiranje odpadkov,

- v okolje, kjer se čiščenje javnih površin z javno službo ne izvaja,

- v zbirni sistem zabojnikov, posod in košev za smeti, ki jih redno prazni izvajalec javne službe čiščenja javnih površin,

- v okolje na javne površine, ki jih redno čisti izvajalec javne službe čiščenja javnih površin.

Za metodologijo izračuna količine odpadnih tobačnih izdelkov v enem koledarskem letu, ki nastanejo iz proizvodov iz oddelka IIII dela C Priloge 1 te uredbe so potrebni naslednji podatki:

- masa danih proizvodov na trg v RS iz oddelka IIII dela C Priloge 1 te uredbe (podatek pridobljen iz poročanja na podlagi šestega, osmega in devetega odstavka 8. člena te uredbe) v kg (brez decimalnih mest),

- povprečni delež odpadnih tobačnih izdelkov v javnih sistemih zbiranja čiščenja javnih površin iz koškov, posod in zabojnikov (podatek pridobljen z izračunom po metodologiji iz dela 3.1 Priloge 3 te uredbe) v kg brez decimalnih mest,

- povprečni delež odpadnih tobačnih izdelkov iz čiščenja smetenja pri pometu javnih površin (podatek pridobljen z izračunom po metodologiji iz dela 3.1 Priloge 3 te uredbe).

Masa vseh odpadnih tobačnih izdelkov v RS v enem koledarskem letu se šteje kot celotna masa danih proizvodov na trg v RS iz oddelka III dela C Priloge 1 te uredbe v enem koledarskem letu.

Masa odpadnih tobačnih izdelkov v smeteh v enem koledarskem letu se izračuna po naslednji enačbi:

ftob = (D itob,koši + D i,tob, pometi) x Ftob

pri čemer je:

ftob	masa odpadnih tobačnih izdelkov v smeteh v kg, v enem koledarskem letu iz vseh treh javnih sistemov čiščenja javnih površin in vzdrževanja državnih cest (občinski, državni na avtocesti in na regionalnih cestah);

D itob,koši	seštevek povprečnih deležev odpadnih tobačnih izdelkov v smeteh koškov iz sortirne analize smeti za zadevno obdobje treh koledarskih let v vseh treh sistemih čiščenja javnih površin in vzdrževanja državnih cest;

D i,tob, pometi 	seštevek povprečnih deležev odpadnih tobačnih izdelkov v smeteh pometov iz sortirne analize smeti za zadevno obdobje treh koledarskih let v vseh treh sistemih čiščenja javnih površin in vzdrževanja državnih cest;

Ftob	celotna masa danih proizvodov na trg v RS iz oddelka III dela C Priloge 1 te uredbe v enem koledarskem letu v kg.

PRILOGA 5

3.1	Navodilo za izvedbo sortirne analize odpadnih plastenk pijač v mešani odpadni embalaži

in obrazec o izvedenih sortirnih analizah odpadnih plastenk pijač

UVOD

V zabojniku za mešano odpadno embalažo ločeno zbiramo odpadno plastično, kovinsko in sestavljeno embalažo. Izvajalec obdelave mešane odpadne embalaže iz snovnega toka mešane odpadne embalaže z namenom nadaljnjega recikliranja izsortira plastično odpadno embalažo po posameznih plastičnih materialih (polimerih), kot so PET, PE, HDPE,….. V izsortiranih odpadkih, kot posledica mehanskega sortiranja, prevladujejo večji kosi odpadne plastične embalaže, preostanek drobnejše odpadne embalaže je  namenjen v nadaljevanju za termično obdelavo.

V izsortiranih odpadkih po posameznih plastičnih materialih (polimerih) so različne vrste odpadnih proizvodov, kot so plastenke pijač, živil, detergentov, folije, zavitki, lončki, posodice, vrečke,..

Za namene izračuna cilja ločenega zbiranja odpadnih plastenk, ki kot odpadek nastanejo iz plastenk pijač iz dela D Priloge 1 te uredbe, je potrebno v mešani odpadni embalaži določiti delež odpadnih plastenk pijač ter iz podatkov o količinah mešane odpadne embalaže izračunati količino ločeno zbranih odpadnih plastenk pijač v enem koledarskem letu pri vseh izvajalcih obdelave mešane odpadne embalaže.

Delež ločeno zbranih  odpadnih plastenk se določi na podlagi sortirne analize mešane odpadne embalaže predno vstopi v proces sortiranja.

Podatki, ki so potrebni za izračun deleža ločenega zbiranja odpadnih plastenk pijač v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2021/1752 so:

- Delež odpadnih plastenk pijač v snovnem toku mešane odpadne plastične embalaže  (izračun iz sortirne analize mešane odpadne embalaže na vhodu v sortiranje pri izvajalcu obdelave odpadkov).

- Količina mešane odpadne embalaže (vodenje evidence mase sprejetih odpadkov pri izvajalcih obdelave mešane odpadne embalaže).

- Količina odpadnih plastenk pijač (izračun iz deleža odpadnih plastenk pijač in količin mešane odpadne embalaže).

- Količina plastenk pijač iz dela D Priloge te uredbe dane na trg v RS (poročanje proizvajalcev v skladu s sedmim odstavkom 8. člena te uredbe).

Vsi podatki se nanašajo na posamezno koledarsko leto.

Navodilo za izvedbo sortirne analize odpadnih plastenk pijač v mešani odpadni embalaži

Navodilo določa izvedbo, vsebino in obseg sortirne analize mešane odpadne embalaže za namene določitve deleža odpadnih plastenk pijač, ki so se ločeno zbrale z ostalimi vrstami odpadne plastične, kovinske in sestavljene embalaže. Z izvedbo sortirne analize na ravni izvajalca obdelave mešane odpadne embalaže pred sortiranjem se bo pridobil delež odpadnih plastenk pijač, ki so po zavrženju v zabojnike za ločeno zbrane odpadke (mešano odpadno embalažo) postale odpadek iz plastenk pijač iz dela D Priloge te uredbe dane na trg v RS.

Izvajalec/i obdelave odpadkov sprejme mešano odpadno embalažo od izvajalcev javne službe zbiranja komunalnih odpadkov iz celotne RS.

Območje vzorčenja

Odvzem zbirnega vzorca mešane odpadne embalaže se izvede na skladišču izvajalca obdelave (sortiranja) odpadkov, predno gredo odpadki v sortiranje.

Čas vzorčenja

Vrsta in količina zbranih odpadkov sta odvisni od letnega časa, zato je pri izvedbi sortirne analize potrebno upoštevati letne čase, ki so lahko omejeni na dve časovni obdobji: pomlad/poletje ter jesen/zima.

Število vzorcev

Število vzorcev se določi glede na velikost masnega toka mešane odpadne embalaže pri izvajalcu obdelave odpadkov, pred sortiranjem.

V kolikor je vstopna količina mešane odpadne embalaže pod 10.000 ton letno pri izvajalcu obdelave odpadkov (sortiranje), se izvedejo 4 sortirne analize (2-krat v obdobju pomlad/poletje, 2-krat v obdobju jesen/zima), pri čemer mora biti med posameznimi analizami najmanj 60 dni razlike v istem in različnem obdobju.

V kolikor je vstopna količina mešane odpadne embalaže med 10.000 tonami in 20.000 tonami letno pri izvajalcu obdelave odpadkov (sortiranje), se izvede 8 sortirnih analiz (4-krat v obdobju pomlad/poletje, 4-krat v obdobju jesen zima), pri čemer mora biti med posameznimi analizami najmanj 40 dni razlike v istem in različnem obdobju.

V kolikor je vstopna količina mešane odpadne embalaže med 20.000 tonami in 30.000 tonami letno pri izvajalcu obdelave odpadkov (sortiranje), se izvede 10 sortirnih analiz (5-krat v obdobju pomlad/poletje, 5-krat v obdobju jesen zima), pri čemer mora biti med posameznimi analizami najmanj 25 dni razlike v istem in različnem obdobju.

V kolikor je vstopna količina mešane odpadne embalaže nad 30.000 tonami letno pri izvajalcu obdelave odpadkov (sortiranje), se izvede 12 sortirnih analiz, vsak mesec ena, pri čemer mora biti med posameznimi analizami najmanj 20 dni razlike.

Izvajalec sortirne analize

Sortirno analizo in vzorčenje odpadkov za to analizo izvede oseba s pridobljeno akreditacijo za vzorčenje odpadkov po SIST EN ISO/IEC 17025. Pri svojem delu sodeluje z izvajalci obdelave odpadkov. Slednji nudijo vso potrebno pomoč in zagotavljajo nemoteno delo pri izvedbi sortirne analize.

Izvajalec sortirne analize mora pri izvedbi upoštevati vse zahteve varovanja zdravja in varstva pri delu v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pri delu.

Količina mešanega odpadne embalaže v zbirnem in reprezentativnem vzorcu

Zbirni vzorec mešane odpadne embalaže je celotna masa teh odpadkov zbrana pri enem izvajalcu obdelave odpadkov, ki se odloži na utrjeno in za tekočine nepropustno površino (asfaltno, betonsko ali podobno utrjeno površino) ter pripravi za odvzem reprezentativnega vzorca mešane odpadne embalaže.

Reprezentativni vzorec odpadkov je z metodo delitve na četrtine zmanjšan zbirni vzorec odpadkov.

Priporočeno količina odpadkov v reprezentativnem vzorcu mešane odpadne embalaže je najmanj 150 kg, zato je potrebno za zbirni vzorec vzorčiti vsaj nekajkratno večjo maso odpadkov, ki se z metodo delitve na četrtine zmanjša na reprezentativni vzorec.

Odvzem reprezentativnega vzorca

Metode jemanja vzorcev odpadkov in obdelava zbranih podatkov so standardizirani, predvsem pa je za relevantnost sestave odpadkov bistvena zadostna količina odvzetega vzorca. Pričakuje se, da bo v zbirnem vzorcu velika količina odpadkov v vrečkah. Te vrečke je potrebno najprej raztrgati (odpreti) in vsebino iztresti na površino za sortiranje. To se lahko opravi ročno ali pa s pomočjo trgalca vrečk.

Pričakuje se, da je v plastenkah pijač, živil, detergentov, možnost prisotnosti vsebine in da odpadne plastenke niso popolnoma izpraznjene, zato jih je potrebno izprazniti.

Kadar je med odpadki tudi hrana zavržena skupaj z embalažo, je tako odpadno hrano v največjem možnem obsegu potrebno odstraniti iz odpadne embalaže.

Zbirni vzorec odpadkov je najprej potrebno zmanjšati s postopkom deljenja vzorca na vedno manjše dele tako dolgo, dokler se ne pride do t.i. zmanjšanega (oz. reprezentativnega) skupnega vzorca po metodi delitve na četrtine.

Zbirni vzorec se razgrne na ravno, utrjeno in za tekočine neprepustno površino. Odpadke se da na kup in se jih oblikuje v stožec, nakar ta stožec s t.i. metodo mešanja in deljenja vzorca s četrtinjenjem/metoda delitve vzorca na četrtine/ (sample splitting by coning and quartering methods) po sredini razdeli na štiri približno enake dele. Dve nasprotni četrtini se odstranita, preostali dve pa se združita in zmešata. Ponovno se naredi stožec (kup). Postopek se ponavlja tako dolgo, dokler preostali četrtini okvirno ne ustrezata velikosti (dovolj veliki masi) za pripravo končnega vzorca, pri čemer govorimo o t.i. končnem vzorcu oz. reprezentativnem vzorcu, ki mora vključevati tudi preostale majhne delce, tako da se dobi ustrezna masa celotnega vzorca.

Slika 1.: 	Grafični prikaz metode mešanja in deljenja vzorca s četrtinjenjem oz. metode delitve vzorca na četrtine

Priprava na sortirno analizo

Za izsortirane odpadne plastenke pijač, ki se izloči iz reprezentativnega vzorca odpadkov, se pripravi ustrezna posoda, folija ali vreča. Posode, folije ali vreče se stehtajo in označijo, iz katerih je nedvoumno razvidno, kateri izsortirani frakciji so namenjene. Točnost tehtanja mora biti najmanj ± 1 kg.

Izvedba sortirne analize

V skupini za izvedbo sortirne analize je eden od članov zadolžen za nadzor, pri izvedbi sortirne analize mora sodelovati tudi predstavnik izvajalca obdelave odpadkov, ki s svojimi nasveti o mehanskem sortiranju v njegovi napravi za sortiranje odpadkov pomaga pri ročnem sortiranju/razvrščanju reprezentativnega vzorca mešane odpadne embalaže.

Iz reprezentativnega vzorca mešane odpadne embalaže se ročno izsortirajo odpadne plastenke pijač volumna do 3 litrov. Izsortirane odpadne plastenke pijač se stehtajo, masa se zavede v preglednico v obrazcu B te priloge. Preostanek odpadkov se stehta razen, če ni bil prej stehtan celoten reprezentativen vzorec mešane odpadne embalaže.

Odpadne plastenke pijač se lako ločijo od ostalih plastenk po splošnem poznavanju proizvodov, po nalepkah na plastenki in morebitnih sledeh vsebine. Primeri pijač v skladu z uvodno izjavo 12 Direktive EU 2019/904 vključujejo pivo, vino, vodo, osvežilne pijače, sokove in nektarje, instant pijače ali mleko

Volumen plastenk pijač se lahko oceni po splošnem poznavanju embalaže ali po oznaki volumna na embalaži.

V primeru dvoma o vrsti plastičnega proizvoda za enkratno uporabo se uporabijo Smernice Komisije o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo v skladu z Direktivo (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (UL C št. 216 z dne 7. junija 2021, str. 1).

3.2	OBRAZEC

Zapis podatkov o sortirni analizi odpadnih plastenk pijač, izračuni deleža odpadnih plastenk in mase odpadnih plastenk pijač v mešani odpadni embalaži

Podatki se vpisujejo neposredno v za ta namen pripravljena obrazca A, B in C te priloge.

Zaželena je fotodokumentacija postopkov izvedbe sortirne analize.

OBRAZEC	POROČILO O IZVEDENI SORTIRNI ANALIZI ODPADNIH PLASTENK PIJAČ

Obrazec A 	Podatki o imetniku odpadka, vrsti odpadka, vzorčenju in naročniku

| 1. Imetnik odpadka: |  |
| --- | --- |

| Naslov: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pošta: |  | Matična št.: |  |
| Elektronska pošta: |  |  |  |

| 2. Številka odpadka: | 15 01 06 |
| --- | --- |
| Naziv odpadka: | Mešana odpadna embalaža |

| 3. Datum izvedbe sortirne analize: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. Izvajalec sortirne analize: |  |  |

| Naslov: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pošta: |  | Matična št.: |  |
| Elektronska pošta: |  |  |  |

| 5. Območje vzorčenja: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lokacija odpadkov pred sortiranjem pri izvajalcu obdelave odpadkov: |  |  |

6. Masa vzorcev

| Skupna masa zbirnega vzorca mešane odpadne embalaže: |  |
| --- | --- |
| Skupna masa reprezentativnega vzorca mešane odpadne embalaže odpadkov: |  |
| Masa odpadnih plastenk pijač v reprezentativnem vzorcu mešane odpadne embalaže |  |

7. Naročnik sortiranja mešane odpadne embalaže in sortirne analize:

| Organizacija PRO: |  |
| --- | --- |

| Naslov: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pošta: |  | Matična št.: |  |
| Elektronska pošta: |  |  |  |

Obrazec B - Sestava mešane odpadne embalaže, s poudarkom na deležu odpadnih plastenk pijač

| Reprezentativni vzorec zaporedna št.: | Izsortiranje/ročno razvrščanje odpadnih plastenk pijač iz reprezentativnega vzorca mešane odpadne embalaže | Masa (kg) | Delež odpadnih plastenk pijač (pi) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mešana odpadna embalaža 15 01 06 | Odpadne plastenke pijač Ai |  |  |
|  | Preostanek mešane odpadne embalaže (brez odpadnih plastenk pijač) |  |  |
|  | SKUPAJ masa reprezentativnega vzorca (kg) Bi |  |  |

* temno sivih polj ni potrebno izpolnjevati

Izračun delež odpadnih plastenk pijač v mešani odpadni embalaži v vzorcu sortirne analize:

pi=AiBi x 100

pi	delež odpadnih plastenk pijač v vzorcu sortirne analize v mešani odpadni embalaži

Ai	masa odpadnih plastenk pijač v vzorcu sortirne analize

Bi	masa mešane odpadne embalaže v vzorcu sortirne analize

Obrazec C	Izračun letne količine odpadnih plastenk pijač pri posameznem izvajalcu obdelave mešane odpadne embalaže v snovnem toku ločeno zbrane mešane odpadne embalaže

| Koledarsko leto: Izvajalec obdelave MOE: | Delež di v sortirnih analizah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Povprečna vrednost deležev sortirnih analiz (Pi) | Masa zbrane mešane odpadne embalaže v enem koledarskem letu (kg) (Mi) 15 01 06 | Masa odpadnih plastenk pijač v enem koledarskem letu (kg) (mi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |  |  |  |

Izvajalec obdelava za letno poročanje skupne mase ločeno zbranih odpadnih plastenk pijač,  izračuna povprečje deležev (Pi) iz sortirnih analiz odpadkov, nato pa iz povprčnega deleža Pi in stehtane mase vse mešane odpadne embalaže (Mi) na vhodu v sortiranje, izračuna maso (mi) ločeno zbranih odpadnih plastenk pijač.

Izračun povprečja deleža odpadnih plastenkah pijač:

Pi=n=1N piN

Pi	povprečni delež odpadnih plastenk v mešani odpadni embalaži vseh sortirnih analiz

pi	delež plastenk pijač v enem vzorcu sortirnih analiz mešane odpadne embalaže

n	število sortirnih analiz

N	seštevek sortirnih analiz (4 ali 8 ali 10 ali 12)

Izračun mase odpadnih plastenk pijač v koledarskem letu pri izvajalcu obdelave odpadkov:

mi=   Pi    x   Mi    100

mi	masa ločeno zbranih odpadnih plastenk pijač v koledarskem letu (kg)

Pi	povprečni delež odpadnih plastenk vseh sortirnih analiz

Mi	masa mešane odpadne embalaže v enem koledarskem letu (kg)

Na ministrstvu se bo iz letnih poročil izvajalcev obdelave odpadkov mešane odpadne embalaže oziroma iz letnih poročil organizacije seštela količina ločeno zbranih odpadnih plastenk pijač za določeno koledarsko leto.

V skladu z metodologijo Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2021/1752 se bo seštevek količin odpadnih plastenk pijač delil s seštevkom danih plastenk pijač na trg v RS v istem koledarskem letu. Količina danih plastenk pijač na trg v RS se bo pridobila iz sporočanih podatkov proizvajalcev plastenk pijač v skladu s sedmim odstavkom 8. člena te uredbe. Rezultat bo delež ločeno zbranih odpadnih plastenk pijač v RS v določenem koledarskem letu, ki ga bomo primerjali z okoljskimi cilji iz prvega odstavka 16. člena te uredbe.

OBRAZLOŽITEV

- UVOD

- Pravna podlaga

Pravna podlaga za predlog Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (v nadaljnjem besedilu: uredba) so tretji in četrti odstavek 21. člena, osmi in deseti odstavek 34. člena, peti in šesti odstavek 35. člena, sedmi in deveti odstavek 36. člena, drugi in deseti odstavek 38. člena, osmi odstavek 48. člena, dvanajsti odstavek 49. člena, prvi odstavek 50. člena, četrti odstavek 51. člena in triindvajseti odstavek 154. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22).

- VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV UREDBE

K 1. členu

S 1. členom uredbe se urejajo vsebina in cilji uredbe v skladu z Direktivo (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (v nadaljnjem besedilu: Direktiva (EU) 2019/904).

K 2. členu

Z 2. členom uredbe se predpisuje obseg uporabe predpisa, in sicer se določbe te uredbe uporabljajo za plastične proizvode za enkratno uporabo (v nadaljnjem besedilu: proizvodi), navedene v Prilogi 1 te uredbe in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko.

Za splošna pravila o ravnanju z odpadki iz teh proizvodov se uporabljata Uredba o odpadkih in ker so po naravi ti odpadki komunalni odpadki, tudi Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov. Ker je del plastičnih proizvodov za enkratno uporabo hkrati tudi embalaža v skladu z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži, se uporablja tudi ta uredba.

K 3. členu

S 3. členom je določen pomen izrazov plastika, plastični proizvod za enkratno uporabo, ribolovno orodje, odpadno ribolovno orodje, dajanje na trg v RS, omogočanje dostopnosti na trgu v RS, harmonizirani standard, odpadek, sistem PRO, proizvajalec, zbiranje, ločeno zbiranje, obdelava, embalaža, pristaniške sprejemne zmogljivosti, tobačni izdelek, pooblaščeni zastopnik, tuje podjetje, sestavljena ali kompozitna embalaža, upravljavec pristanišča, končni uporabnik, upravljavec držćavne este, državna cesta, javne površine, istovrstni proizvod, določena skupina istovrstnega proizvoda in smetenje.

K 4. členu

V uredbi je v 4. členu določen nacionalni cilj zmanjšanja plastičnih lončkov za pijače in plastičnih posod za živila za enkratno uporabo ter ukrepi za dosego tega cilja. Za zmanjšanje porabe teh proizvodov so sprejeti ukrepi tako za proizvajalce teh proizvodov, kot tudi za organizatorja prireditev, upravljavcev aparatov za tople in hladne napitke in ukrepi za ponudnika pijače in hrane ter druge osebe, ki lahko s kakršnimi koli ukrepi prispevajo k zmanjšanju uporabe navedenih proizvodov. Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) bo Evropski Komisiji moralo poročati o doseženih ukrepih in ciljih za zmanjšanje uporabe plastičnih lončkov za enkratno uporabo in plastičnih posod za živila za enkratno uporabo. Zato so v prvem do tretjem odstavku 8. člena te uredbe predpisane obveznosti proizvajalca teh proizvodov, da vodi evidenco o navedenih proizvodih danih na trg v RS in v skladu s sedmim odstavkom 8. člena te uredbe o podatkih iz evidence poroča skupnemu sistemu PRO.

Cilj zmanjšanja porabe plastičnih lončkov za pijačo za enkratno uporabo in plastičnih posod za živila za enkratno uporabo (v velikosti ene porcije) je najmanj 20 % do 1. januarja 2026 glede na leto 2022, merjeno v številu teh proizvodov danih na trg v RS. Merjenje cilja po parametru števila proizvodov je v skladu z Direktivo (EU) 2019/904.

K 5. členu

V 5. členu so predpisane določene zahteve za proizvode kot so vsebniki za pijače do 3 litrov, kamor prištevamo vsebnike iz plastike in vsebnike iz kompozitnih materialov ter plastenke pijač iz PET materialov. Za vsebnike pijač je predpisano, da morajo biti izdelani na način v skladu z evropskimi standardi, da bodo pokrovčki ali zamaški, ob in po uporabi ostali pritrjeni na vsebniku pijače. Ukrep bo začel veljati od 3. julija 2024 dalje.

Za PET plastenke je predpisan cilj vsebnosti reciklata. Od 1. januarja 2025 dalje bodo morale PET plastenke do volumna treh litrov vsebovati najmanj 25 %. Od 1. januarja 2030 dalje pa vse plastenke pijač do volumna treh litrov najmanj 30 % reciklata. Za preverjanje cilja bodo proizvajalci plastenk morali voditi evidenco deleža reciklata v PET in ostalih plastenkah danih na trg v RS (peti odstavek 8. člena te uredbe) in te podatke poročati v skladu s sedmim odstavkom 8. člena te uredbe. Vodenje evidence in poročanje bo proizvajalec moral pričeti s 1. januarjem 2023.

Za računanje in preverjanje navedenega cilja mora Evropska komisija sprejeti izvedbeni akt.

K 6. členu

Proizvajalci proizvodov za enkratno uporabo, ki dajejo na trg v RS proizvode iz dela C Priloge 1 te uredbe ter ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko imajo v skladu s 6. členom te uredbe določene obveznosti za PRO, ki jih morajo izponjevati v skupnem sistemu, saj so proizvodi namenjeni široki potrošnji, odpadki iz teh proizvodov pa se lahko odvržejo v sisteme zbiranja odpadkov kjerkoli v RS, kjer ta sistem obstaja.

Obveznosti proizvajalcev v okviru sistema PRO so vpis v register proizvajalcev (7. člen), vodenje evidence plastičnega proizvoda za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, letno poročanje o danih proizvodih na trg v RS (8. člen), plačilo stroškov čiščenja smetenja (9. člen) in zagotavljanje ozaveščanja (17. člen).

Dokler proizvajalec, ki je tuje podjetje, ne določi svojega pooblaščenega zastopnika, izvaja vse obveznosti po tej uredbi oseba, ki v RS ustreza definiciji proizvajalca.

K 7. členu

Register proizvajalcev vodi ministrstvo.

Proizvajalci, ki dajejo na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela C Priloge 1 te uredbe v register proizvajalcev, v evidenco proizvajalcev sporočijo osnovne podatke o firmi (sedež, matična, davčna številka) in vrsto plastičnega proizvoda, ki ga dajejo na trg v RS (vlažilni robčki, baloni, tobačni izdelki, ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko).

Tak vpis je potreben, da je iz evidence proizvajalcev jasno razvidno kateri so proizvajalci, ki dajejo na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo in imajo v skladu s to uredbo določene obveznosti.

V primeru, da ima podjetje, ki v RS nima sedeža, pooblaščebega zastopnika, vpis v register izvede pooblaščeni zastopnik.

- Obstoječi proizvajalci, ki opravljajo dejavnost v zvezi s plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo iz dela  Priloge 1 te uredbe in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, v 30 dneh po uveljavitvi te uredbe sporočijo v register proizvajalcev podatke podjetja ali s.p. ter kateri plastični proizvod za enkratno uporabo dajejo na trg v RS. Novi proizvajalci, ki bodo pričeli opravljati dejavnost v zvezi s proizvodi iz dela C Priloge 1 po uveljavitve te uredbe, se morajo vpisati v register proizvajalcev v roku 30 dneh po pričetku opravljanja te dejavnosti. Pooblaščeni zastopnik izvede obveznost vpisa v 14 dneh od dneva, ko ga je tuje podjetje pooblastilo za izpolnjevanje njegovih obveznosti iz te uredbe.

V kolikor pride do spremenjenih podatkov pri firmi ali vrsti proizvoda se te spremembe ministrstvu sporoči v roku 30 dneh, ko je ta sprememba nastopila. V kolikor se preneha opravljati dejavnost v zvezi s proizvodi po tej uredbi, ministrstvo izbriše proizvajalca iz evidence proizvajalcev.

Vsi roki so določeni v prehodnih določbah te uredbe (32. člen).

K 8. členu

- Z 8. členom se predpisuje obveznost proizvajalcev za vodenje evidence o danih plastičnih proizvodih za enkratno uporabo na trg v RS iz dela C Priloge 1 te uredbe in poročanje podatkov iz evidence skupnim pripadajočim sistemom za izpolnjevanje PRO obveznosti, torej organizaciji, ti pa ministrstvu poročajo enkrat letno do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

Proizvajalci, ki dajejo na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo iz oddelka I dela C Priloge 1 te uredbe (ki so embalaža) vodijo evidenco o masi danih proizvodov na trg v RS po posamezni vrsti proizvoda (lončki za pijače, posode za živila za enkratno uporabo, zavitki in ovoji za živila namenjena takojšnjem zaužitju, vsebniki za pijačo s prostornino do treh litrov, lahke plastične nosilne vrečke).

V primeru vsebnikov pijač s prostornino do 3 litrov morajo proizvajalci poleg osnovnega podatka, da je proizvajalec dal na trg v RS takšen vsebnik in njegovo količino, voditi v evidenci tudi ali je vsebnik iz plastike, in tudi iz katerega plastičnega polimera je izdelan oz. ali je vsebnik iz kompozitnega materiala, v katerem je tudi sestavni del plastika. Podatki se potrebujejo za namene izpolnjevanja obveznosti iz te uredbe glede plačila stroškov iz 9. člena te uredbe in njihove sorazmerne porazdelitve med samimi proizvajalci, obveznosti ozaveščanja in izračuna cilja ločenega ziranja odpadnih plastenk iz 16. člena te uredbe.

Proizvajalci, ki dajejo na trg v RS PET plastenke do 3 litrov (ena od vrst vsebnikov za pijače iz oddelka I dela C Priloge 1 te uredbe) morajo poleg zgornjih podatkov v evidenci voditi tudi delež vsebnosti reciklata v PET in ostalih plastenkah, ki jih dajo na trg v RS. Podatek se potrebuje za izračun cilja iz 5. člena te uredbe. Proizvajalci pričnejo voditi evidenco o vsebnosti reciklata s 1.1.2023.

Vse naštete podatke bo moral proizvajalec poročati  v skladu s sedmim odstavkom 8. člena te uredbe, torej skupnim sistemom za izvajanje obveznosti-organizaciji.

Proizvajalci, ki dajejo na trg v RS plastične lončke za pijačo in posodice za hrano iz oddelka I dela C oz. iz dela A Priloge 1 te uredbe, morajo voditi evidenco o vrsti plastičnega proizvoda za enkratno uporabo (plastični lončki za pijačo ali plastične posode za živila za enkratno uporabo, namenjenih za takojšnjo zaužitje), maso po vrsti plastičnega proizvoda za enkratno uporabo in številu kosov teh proizvodov danih na trg v RS ter te podatke sporočati organizaciji za skupno izpolnjevanje obveznosti.  Prav tako je posebej potrebno voditi maso in število kosov lončkov za pijače in posod za živila iz dela A Priloge 1 te uredbe, ki niso v celoti iz plastike. Podatki se potrebujejo za izračun ciljev iz prvega odstavka 4. člena te uredbe in sicer za spremljanje zmanjšanja uporabe plastičnih lončkov za pijačo in plastično posodo za živila za enkratno uporabo. Takšno vodenje evidence je tudi v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2022/162.

Zaradi na novo uvedenega sistema PRO za proizvajalce vlažilnih robčkov, balonov, tobačnih izdelkov (torej plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz oddelkov II in III dela C Priloge 1 te uredbe) in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, bo za te proizvajalce tudi novost vodenja evidence o danih proizvodih na trg v RS v skladu s to uredbo. Ti proizvajalci morajo v evidenci voditi količino (maso) po posamezni vrsti plastičnega proizvoda za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko. Podatki se potrebujejo za skupno izpolnjevanje obveznosti glede plačila stroškov iz 9. člena te uredbe in njihove sorazmerne porazdelitve med samimi proizvajalci ter obveznosti ozaveščanja.  V skladu z Direktivo EU 2019/904 in izvedbenim aktom Evropske Komisije, ki je v pripravi, bo potrebno poročanje podatkov o količini dane ribolovne opreme, ki vsebuje plastiko na trg v RS in količini zbrane odpadne ribolovne opreme, ki vsebuje plastiko za posamezno koledarsko leto.

Vodenje evidence o vrsti plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz C Priloge 1 te uredbe in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko ter vodenje evidence o masi posamezne vrste proizvoda se prične v 60 dneh po uveljavitvi te uredbe, razen za vsebnost reciklata, ki se prične voditi v evidenci s 1.1.2023.

Poročanje o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo in ribolovnem orodju, ki vsebuje plastiko, danih na trg v RS mora organizacija ministrstvu sporočiti prvič do 31.marca 2023 za del leta 2022, razen za vsebnos reciklata, ki se poroča do 31. marca 2024 za leto 2023.

Ponazoritveni primer vodenja evidence v skladu s tem členom je prikazan v Prilogi 2 te uredbe za proizvajalce vsakega plastičnega proizvoda za enkratno uporabo posamezno (deveti odstavek).

Poročanje danih tobačni izdelkov na trg v RS v skladu s to uredbo in metodologija izračuna odpadnih tobačnih izdelkov je predpisana v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2021/2267 ter Prilogo 4 te uredbe.

K 9. členu

- Za plastične proizvode za enkratno uporabo, ki so embalaža, se uporablja tudi predpis, ki ureja embalažo in odpadno embalažo, v okviru obveznosti v skladu s predlogom te uredbe pa je za proizvajalce teh proizvodov določena obveznost plačila stroškov ozaveščanja, stroškov zbiranja odpadkov teh proizvodov, ki se zavržejo v javne sisteme za zbiranje odpadkov, vključno s tistimi, ki so povezani z infrastrukturo in njenim delovanjem, ter naknadnega prevoza in obdelave teh odpadkov in stroške čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov ter naknadnega prevoza in obdelave teh smeti.

Proizvajalci, ki dajo na trg RS vlažilne robčke, balone in tobačne izdelke bodo v okviru PRO sistema morali plačevati stroške ozaveščanja, stroške čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov ter naknadnega prevoza in obdelave teh smeti ter stroške zbiranja in poročanja podatkov o proizvodih danih na trg v RS in pridobivanja podatkov o nastalih odpadkih iz teh proizvodov.  V primeru tobačnih izdelkov pa proizvajalci krijejo tudi stroške zbiranja odpadkov iz teh proizvodov, ki se zavržejo v javne sisteme za zbiranje odpadkov, vključno s tistimi, ki so povezani z infrastrukturo in njenim delovanjem, ter naknadnega prevoza in obdelave teh odpadkov. Stroški lahko vključujejo stroške vzpostavitve posebne infrastrukture za zbiranje odpadkov teh proizvodov, kot so ustrezne posode za odpadke, nameščene na lokacijah, ki so najbolj obremenjene zaradi smetenja.

Proizvajalci, ki dajo na trg v RS ribolovno opremo, ki vsebuje plastiko, bodo v okviru PRO sistema morali plačevati stroške za ločeno zbiranje odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko in stroške ozaveščanja o negativnem onesnaževanju okolja z odpadki iz teh proizvodov. Metodologija za izračun plačevanja stroškov in sorazmerno porazdelitev stroškov med posameznimi proizvajalci enakih proizvodov je predpisana v Prilogi 3 te uredbe. Vir podatkov o stroških čiščenja in preprečevanja smetenja bodo podatki iz javnih služb ali posameznih lokalnih skupnostih ter upravljavca državnih cest. Metodologija temelji na sestavi sortirnih analiz smeti tako iz koškov in pometov. Prvo sortirno analizo smeti bo opravilo ministrstvo, podatki sortirnih analiz bodo objavljeni v Uradnem listu RS in bodo podlaga za izračun stroškov. Ker se sestava smeti ne spreminja na letni ravni, bodo sortirne analize smeti podlaga za izračun stroškov čiščenja smetenja tri leta, po treh letih bodo sortirno analizo morali opraviti proizvajalci oz. organizacija v njihovem imenu s pomočjo pooblaščenih laboratorijev. Metodologija izvedbe sortirne analize smeti je predpisana v Prilogi 3, poglavje 3.1. in v poglavju 3.2. v isti prilogi je predpisan izračun stroškov smetenja. V sami Prilogi je tudi ponazoritveni primer izračuna stroškov čiščenja smetenja.

Proizvajalci, ki dajejo na trg v RS ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, bodo morali plačevati stroške ločenega zbiranja odpadkov ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko in je bilo oddano v ustrezne pristaniške zmogljivosti v skladu s predpisom, ki ureja pristaniške sprejemne zmogljivosti ali druge enakovredne sisteme zbiranja ter stroške naknadnega prevoza in obdelave zbranega odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko ter stroške ozaveščanja iz 17. člena te uredbe, v zvezi z ribolovnim orodjem, ki vsebuje plastiko.

K 10. členu

V 10. členu te uredbe je predpisano ločeno zbiranje odpadne ribolovne opreme, ki vsebuje plastiko. Trenutno še ne razpolagamo posebej s podatki o ločeno zbranem odpadnem ribolovnem orodju, ki vsebuje plastiko, ker se ne poroča posebej pod lastno številko odpadka. Vir podatkov za ločeno zbrano odpadno ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko bodo podatki iz poročil zbiralcev odpadkov, ki v pristaniščih opravljajo zbiranje odpadkov. Vir podatkov o dani ribolovni opremi na trg v RS, ki vsebuje plastiko, bo iz poročanja iz sedmega odstavka 8. člena te uredbe, kjer bodo proizvajalci o danih proizvodih na trg v RS poročali PRO skupnemu sistemu organizaciji.

K 11. členu

Proizvajalci, ki dajejo na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo iz posameznih oddelkov dela C Priloge 1 te uredbe lahko vzpostavijo sistem za skupno izpolnjevanje obveznosti skupaj s proizvajalci iz posameznega oddelka (proizvajalci določene skupine istovrstnih proizvodov), kar je v skladu z drugim odstavkom 38. člena ZVO-2. Lahko pa proizvajalci vseh plastičnih proizvodov za enkratno uporabo ustanovijo eno organizacijo za skupno izpolnjevanje obveznosti (peti odstavek). V skladu s pojmi v 3. členu te uredbe je namreč istovrstni proizvod plastični proizvod za enkratno uporabo iz dela C Priloge 1 te uredbe. Prav tako je istovrstni proizvod za namene uporabe v tej uredbi ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko. Proizvajalci, ki dajejo na trg v RS ribolovno orodje ki vsebuje plastiko ustanovijo organizacijo za skupno izpolnjevanje PRO za to opremo.

Vsi proizvajalci istovrstnih proizvodov ali določenih skupin istovrstnih proizvodov morajo skleniti z organizacijo pogodbo, s katero jo pooblastijo za skupno izpolnjevanje obveznosti iz 6. oz. 9. in 17. člena te uredbe.

K 12. do 15. členu

V 12. členu so določbe, ki se nanašajo na organizacijo in njene naloge. Organizacija se ustanovi s strani proizvajalcev in pridobi dovoljenje za skupno izpolnejvanje obveznosti pod pogoji, ki so določeni v ZVO-2. Proizvajalci, ki ustanovijo organizacijo, morajo k vlogi za dovoljenje med drugim priložiti tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev glede tržnega deleža danih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v RS oz. tržni delež določenih skupin istovrstnih proizvodov danih na trg v RS oz. tržni delež danega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko na trg v RS.

K vlogi za dovoljenje morajo predložiti tudi skupni načrt, katere vsebine so predpisane v 14. členu te uredbe. Organizacija mora zagotavljati izvajanje skupnega načrta, ga letno usklajevati in ga po potrebi spremeniti pod pogoji iz zakona, ki ureja varstvo okolja.

Organizacija mora ustanoviti tudi nadzorno telo organizacije. V 13. členu te uredbe je določen postopek imenovanja predstavnikov nadzornega telesa oranizacije in čas trajanja mandata. Telo organizacije izvaja naloge določene z zakonom, ki ureja varstvo okolja (enajsti odstavek 38. člena ZVO-2).

Organizacija mora v skladu s 15. členom te uredbe do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto posredovati letno poročilo o izvajanju skupnega izpolnjevanja obveznosti. V drugem odstavku 15. člena te uredbe je predpisana vsebina letnega poročila.

K 16. členu

- Cilj ločenega zbiranja odpadnih plastenk mora biti v posameznem koledarskem letu, izračunan kot delež glede na celotno količino danih plastenk na trg v RS v enem koledarskem letu, znašati do 1. januarja 2025 najmanj 77 masnih % in do 1. januarja 2029 najmanj 90 masnih %. Šteje se, da je masa nastalih odpadnih plastenk pijač v posameznem koledarskem letu enaka masi plastenk pijač iz dela D Priloge 1 te uredbe danih na trg v RS v tem koledarskem letu. Vir podatkov za izračun danih plastenk na trg v RS so podatki skupnih sistemov PRO organizacije, kamor bodo poročali proizvajalci plastenk. Vir podatkov o ločeno zbranih odpadnih plastenkah bodo podatki iz letnih poročil predelovalcev odpadkov in poročil organizacije. Količine odpadnih plastenk bodo morali predelovalci, ki iz mešane komunalne odpadne embalaže izsortirajo posamezne frakcije embalaže, voditi posebej v evidenci in jo ministrstvu poročati v letnih poročilih o predelavi odpadkov. Za metodologijo izračuna odpadnih plastenk pri posameznih izvajalcih obdelave mešane odpadne embalaže bo v imenu proizvajalcev organizacija s pomočjo pooblaščenega laboratorija izvedla sortirne analize odpadnih plastenk pijač v masnem toku mešane odpadne embalaže predno stopi v proces sortiranja. V skladu z metodologijo v Prilogi 5 se bo izračunala masa odpadnih plastenk pijač pri posameznem izvajalcu obdelave odpadkov.

K 17. členu

Z 17. členom se proizvajalce plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela E Priloge 1 te uredbe zavezuje k rednemu, vsaj enkrat letnemu, ozaveščanju potrošnikov, o razpoložljivih alternativnih proizvodih za ponovno uporabo, sistemih za ponovno uporabo in možnostih ravnanja z odpadki navedenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, ter o dobrih praksah na področju ustreznega ravnanja z odpadki v skladu s predpisom, ki ureja odpadke. Potrebno je tudi ozaveščanje o negativnem vplivu smetenja in drugega neustreznega odstranjevanja odpadkov navedenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, na okolje, zlasti morsko, ter vplivu neustreznih načinov odstranjevanja odpadkov nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na kanalizacijsko omrežje. Člen ne velja za proizvajalce tobačnih izdelkov s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki, zaradi Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov.

K 18. členu

V 18. členu se predpisuje, da je potrebno ukrepe iz te uredbe vključiti v programe ravnanja z odpaki in programe preprečevanja odpadkov, v programe, ki urejajo vodno politiko, tudi morsko in v načrte  za sprejem odpadkov in ravnanje z njimi, vzostavljenih v skladu s predpisom, ki ureja pristaniške zmogljivosti.

K 19. členu

V 21. členu so določene obveznosti, ki jih mora ministrstvo sporočati Evropski Komisiji. Vir podatkov je informacijki sistem odpadkov ministrstva. Za določene poročevalske obveznosti mora Evropska Komisija izdati še izvedbene akte (vsebnost reciklatov v plastenkah).

K 20. členu

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za okolje, nad 4 in 5. členom te uredbe zaradi nadzora nad proizvodi danimi na trg v RS tudi tržni inšpektorji.

Tak prenos pooblastil je v skladu z nalogami nadzora nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov na področjih prometa blaga, varstva potrošnikov in trgovine, ki so z Uredbo o organih v sestavi ministrstev določene za Tržni inšpektorat Republike Slovenije.

K 21. do 29. členu

So določene kazenske določbe za kršitev zavezancev določb te uredbe.

K 30. do 45. členu

So določene prehodne in končne določbe.

Podrobnejši opis metode delitve na četrtine je podan v tehničnem poročilu:
CEN/TR 15310-3:2006 »Characterisation of Waste - Sampling of waste materials - Part 3: Guidance on procedures for sub-sampling in the fild«