Na podlagi četrtega odstavka 1. člena v zvezi z 82. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja

PRAVILNIK

o spremembi Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem

1. člen

V Pravilniku o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 101/05, 43/11 – ZVZD-1, 38/15 in 79/19) se Priloga III nadomesti z novo Prilogo III, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.

KONČNA DOLOČBA

2. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0072-16/2022

Ljubljana, dne 26. 5. 2022

EVA 2022-2611-0042

|  |  | Janez Cigler Kralj minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti |
| --- | --- | --- |

Priloga 1: Priloga III: Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost rakotvornim ali mutagenim snovem

Priloga 1

»PRILOGA III

Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost rakotvornim ali mutagenim snovem

Oznake v tabelah pomenijo:

| CAS št. | karakteristična številka snovi po Chemical Abstracts Service |
| --- | --- |
| EC št. | EINECS, ELINCS številka snovi |
|  | EINECS- European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances - je seznam snovi, ki so bile v prometu v EU do 18.09.1981 in je bil objavljen v uradnem listu EU št.OJ No C146A dne 15.06.1990; snovem je dodeljeno število EINECS tipa XXX - XXX - X, ki se začne z 200 - 001 - 8 |
|  | ELINCS - European List of Notified Chemical Substances - je seznam na novo prijavljenih snovi v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353, z dne 31.12.2008, str. 1) in s dopolnjuje od leta 1981; snovem je dodeljeno število ELINCS tipa XXX - XXX - X, ki se začne s 400 - 010 - 9 |
| R | Rakotvorno - lahko povzroči raka. |
| M RD RF | Mutageno za zarodne celice - lahko povzroči dedne genetske okvare. Strupeno za razmnoževanje - lahko škoduje nerojenemu otroku Strupeno za razmnoževanje – lahko škoduje plodnosti |
| 1A, 1B, 2 | Številke 1A, 1B in 2 pomenijo skupino rakotvornosti ali mutagenosti po EU razvrstitvi rakotvornih ali mutagenih snovi. Rakotvorne ali mutagene snovi se v EU razvršča v posamezne skupine, glede na izpolnjevanje kriterijev, določenih iz Priloge I Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353, z dne 31.12.2008, str. 1) Rakotvorne snovi – kategorija 1: snovi, za katere je znano ali se domneva, da so rakotvorne za ljudi. Snov se razvrsti v kategorijo 1 glede na rakotvornost na podlagi epidemioloških podatkov in/ali podatkov o živalih. Snov se lahko dodatno loči kot kategorija 1A, kamor spadajo snovi, za katere je znano, da imajo zmožnost za rakotvornost za ljudi, večinoma na podlagi dokazov pri ljudeh ali kot kategorija 1B snovi, za katere se domneva, da imajo zmožnost za rakotvornost za ljudi; opredelitev v veliki meri temelji na dokazih pri živalih. Razvrstitev v kategorijo 1A in 1B temelji na trdnosti dokazov in dodatnih preudarkih. Takšni dokazi lahko izhajajo iz: - študij na ljudeh, ki vzpostavljajo vzročni odnos med izpostavljenostjo ljudi snovi in razvojem raka (znana rakotvorna snov za ljudi) ali - testov na živalih za katere je dovolj dokazov za ugotovitev rakotvornosti za živali (domnevno rakotvorna snov za ljudi) Poleg tega se lahko na podlagi znanstvene presoje za vsak primer posebej odloči o domnevni rakotvornosti za ljudi, kadar se izhaja iz študij, ki katerih rezultat so omejeni dokazi o rakotvornosti za ljudi v povezavi z omejenimi dokazi o rakotvornosti pri testnih živalih. Rakotvorne snovi – kategorija 2: snovi, pri katerih obstaja sum rakotvornosti za ljudi. Uvrstitev snovi v kategorijo 2 temelji na dokazih iz študij na ljudeh in/ali živalih, ki pa niso dovolj prepričljivi za uvrstitev snovi v kategorijo 1A ali 1B na podlagi zanesljivosti dokazov skupaj z dodatnimi preudarki. Takšni dokazi lahko izhajajo iz omejenih dokazov rakotvornosti v študijah na ljudeh ali omejenih dokazov rakotvornosti v študijah na živalih Mutagene snovi za zarodne celice – kategorija 1: snovi, ki povzročajo dedne mutacije ali se obravnavajo kot povzročitelji dednih mutacij v zarodnih celicah ljudi. To so snovi, ki povzročajo dedne mutacije v zarodnih celicah ljudi. Razvrstitev v kategorijo 1A temelji na pozitivnem dokazu epidemioloških študij na ljudeh. Snovi, ki se obravnavajo kot povzročitelji dednih mutacij v zarodnih celicah ljudi. Razvrstitev v kategorijo 1B temelji na: - pozitivnih rezultatih testov mutagenosti dednih zarodnih celic na sesalcih in vivo ali - pozitivnih rezultatih testov mutagenosti somatskih celic na sesalcih in vivo v povezavi z nekaterimi dokazi, da lahko snov povzroči mutacije zarodnih celic. Ti podporni dokazi lahko izhajajo iz testov mutagenosti/genotoksičnosti zarodnih celic in vivo ali s prikazom zmožnosti snovi ali njenega(-ih) metabolita(-ov), da medsebojno vpliva(-jo) na genski material zarodnih celic ali - pozitivni rezultati testov, ki kažejo mutagene učinke v zarodnih celicah ljudi, brez prikaza prenosa na potomce; na primer pogostejša aneuploidija v moških spolnih celicah izpostavljenih oseb. Mutagene snovi za zarodne celice – kategorija 2: snovi, ki vzbujajo skrb zaradi morebitnega povzročanja dednih mutacij v zarodnih celicah ljudi. Razvrstitev v kategorijo 2 temelji na: - pozitivnih dokazih testov na sesalcih in/ali v nekaterih primerih poskusov in vitro, - testov mutagenosti somatskih celic na sesalcih in vivo ali - drugih testov genotoksičnosti somatskih celic in vivo, ki jih podpirajo pozitivni rezultati testov mutagenosti in vitro. Opomba: Snovi, ki so pozitivne pri testih mutagenosti na sesalcih in vitro in ki kažejo tudi kemijsko razmerje med strukturo in aktivnostjo za znane mutagene snovi zarodnih celic, se obravnavajo pri razvrstitvi kot mutagene snovi kategorije 2. Snovi, strupene za razmnoževanje – kategorija 1: snovi, za katere je znano ali se domneva, da so strupene za razmnoževanje za ljudi Snovi so razvrščene v kategorijo 1 glede na strupenost za razmnoževanje, kadar je znano, da povzročajo škodljive učinke na spolno delovanje in plodnost ali na razvoj ljudi ali kadar obstajajo dokazi študij na živalih, ki so, če je mogoče, dopolnjeni z drugimi informacijami, na podlagi katerih se močno domneva, da lahko snov ovira razmnoževanje pri ljudeh. Razvrstitev snovi se dodatno loči glede na to, ali dokazi za razvrstitev temeljijo predvsem na podatkih o ljudeh (kategorija 1A) ali živalih (kategorija 1B). Kategorija 1A - snovi, za katere je znano, da so strupene za razmnoževanje za ljudi. Razvrstitev snovi v kategorijo 1A večinoma temelji na dokazih pri ljudeh. Kategorija 1B - snovi, za katere se domneva, da so strupene za razmnoževanje za ljudi. Razvrstitev snovi v kategorijo 1B večinoma temelji na podatkih iz študij na živalih. Takšni podatki so jasen dokaz škodljivega učinka na spolno delovanje in plodnost ali na razvoj v odsotnosti drugih strupenih učinkov ali pa se škodljivi učinek na razmnoževanje, če se pojavi skupaj z drugimi strupenimi učinki, ne šteje za sekundarno splošno posledico drugih strupenih učinkov. Kadar obstajajo informacije o mehanizmih, ki povzročajo dvom o pomembnosti učinka na ljudi, pa je primernejša razvrstitev v kategorijo 2. Snovi, strupene za razmnoževanje – kategorija 2: snovi, pri katerih obstaja sum, da so strupene za razmnoževanje za ljudi. Snovi so razvrščene v kategorijo 2 glede na strupenost za razmnoževanje, kadar obstajajo dokazi pri ljudeh ali testnih živalih, ki so, če je mogoče, dopolnjeni z drugimi informacijami, o škodljivem učinku na spolno delovanje in plodnost ali na razvoj in kadar dokazi niso dovolj prepričljivi za uvrstitev snovi v kategorijo 1. Zaradi pomanjkljivosti študije je lahko kakovost dokazov manj prepričljiva, zato je primernejša razvrstitev v kategorijo 2. |
| MV | Mejna vrednost - pomeni povprečno koncentracijo nevarne kemične snovi v zraku na delovnem mestu, znotraj območja vdihavanja, ki na splošno ne škoduje zdravju delavca, če delavec dela pri koncentraciji nevarnih kemičnih snovi v zraku na delovnem mestu, ki je manjša ali enaka mejni vrednosti nevarne kemične snovi, 8 ur na dan / 40 ur na teden polno delovno dobo, pri normalnih mikroklimatskih razmerah in pri fizično lahkem delu. Mejna vrednost velja za 8 urno izpostavljenost in je podana pri temperaturi 20C in tlaku 1,013105 Pa. Podaja se kot količina nevarne kemične snovi v enoti volumna. Izražamo jo v mg/m3 ali v ml/m3 (ppm). Koncentracijo plinov ali par, podanih v mg/m3 lahko preračunamo v ml/m3 (ppm) in obratno z enačbama: c = koncentracija M = molekulska masa snovi Molski volumen znaša 24,04 l pri temperaturi 20C in tlaku 1,013105 Pa. Izjemo predstavljajo vlaknate snovi. Koncentracija vlaknatih snovi se izraža v številu vlaken na enoto volumna (vl/m3 ali vl/cm3). Vlakno mora zadostiti pogojem: l > 5μm, d < 3 μm, l:d > 3:1. Za večino rakotvornih ali mutagenih snovi ni mogoče znanstveno določiti ravni, pod katerimi izpostavljenost ne bi imela škodljivih učinkov. Čeprav določitev mejnih vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi na delovnem mestu v skladu s tem pravilnikom ne odpravlja tveganj za zdravje in varnost delavcev, ki so posledica izpostavljenosti pri delu (preostalo tveganje), kljub vsemu prispeva k bistvenemu zmanjšanju tveganj, ki so posledica take izpostavljenosti, v okviru postopnega in ciljno usmerjenega pristopa. Za druge rakotvorne in mutagene snovi je z znanstvenega vidika mogoče določiti ravni, pod katerimi naj izpostavljenost ne bi imela škodljivih učinkov. |
| KTV | Kratkotrajna vrednost (KTV) pomeni koncentracijo nevarne kemične snovi v zraku na delovnem mestu znotraj območja vdihavanja, ki ji je delavec brez nevarnosti za zdravje lahko izpostavljen krajši čas. Izpostavljenost kratkotrajni vrednosti lahko traja največ 15 min in se ne sme ponoviti več kot štirikrat v delovni izmeni, med dvema izpostavljenostma tej koncentraciji pa mora preteči najmanj 60 minut. Kratkotrajna vrednost se izraža v mg/m3 ali v ml/m3 (ppm), podana pa je kot mnogokratnik dovoljene prekoračitve mejne vrednosti. |
| A | Alveolarna frakcija – del vdihnjene suspendirane snovi, ki doseže alveole. |
| I | Inhalabilna frakcija – del celotne suspendirane snovi, ki jo delavec vdihne. |
| I* | Inhalabilna frakcija lesnega prahu – če je prah trdega lesa zmešan s prahom drugega lesa, se uporablja mejna vrednost, ki se uporablja za prah vseh vrst lesa, ki so prisotni v tej zmesi. |
| op. | opombe |
| K | Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo; |
| Y | Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in bat vrednosti. |
| EU | Mejna vrednost, določena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2004/37/ES z dne 29. aprila 2004 o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (šesta posamična direktiva v skladu s členom 16(1) Direktive Sveta 89/391/EGS) (UL L, št. 229 z dne 29. 6. 2004, str. 23, kodificirana verzija) in njenimi dopolnitvami. |
| BAT | Biološka mejna vrednost – določena je biološka mejna vrednost, ki pomeni opozorilno raven nevarne kemične snovi in njenih metabolitov v tkivih, telesnih tekočinah ali izdihanem zraku, ne glede na to, ali je nevarna kemična snov vnesena v organizem z vdihavanjem, zaužitjem ali skozi kožo. |
| EKA | Zveza med koncentracijo rakotvornih snovi v zraku na delovnem mestu in količino snovi in/ali njenih metabolitov v organizmu – podana za rakotvorne snovi (rakotvorne snovi). |
| SK SD Prehodni ukrepi | Snov lahko povzroči preobčutljivost kože Snov lahko povzroči preobčutljivost dihalnih poti Prehodni ukrepi določajo drugačne datume pričetka uporabe mejne vrednosti za posamezno rakotvorno ali mutageno snov |

3.1. Zavezujoče mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost za rakotvorne ali mutagene snovi

| Št. | Snov | CAS št. | EC št. | Razvrstitev |  |  |  | Mejne vrednosti |  |  |  |  |  | Opombe | Prehodni ukrepi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 ur |  |  | KTV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R | M | RD | RF | mg/m3 | ppm | vl/cm3 | mg/m3 | ppm | vl/cm3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | akrilamid (prop-2-enamid) | 79-06-1 | 201-173-7 | 1B | 1B |  | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | EU, K, BAT, EKA | MV se uporablja od 17.1.2020 |
| 2 | akrilonitril | 107-13-1 | 203-466-5 | 1B |  |  |  | 7 | 3 |  | 28 | 12 |  | K, BAT, EKA |  |
| 3 | arzenova kislina [7778-39-4] (As2O5) in njene soli ter anorganske arzenove spojine | 7778-39-4 | 231-901-9 | 1A |  |  |  | 0,01 (I) | - | - | - | - | - | EU, BAT, EKA | MV se uporablja od 11.7.2021, z izjemo dejavnosti taljenja bakra, kjer se MV uporablja od 11.7.2023 |
| 4 | benzen | 71-43-2 | 200-753-7 | 1A | 1B |  |  | 3,25 | 1 | - | - | - | - | EU, K, BAT, EKA | MV se uporablja od 17.1.2020 |
| 5 | benzo[a]piren - smolni ostanek pri koksanju; stisnjen v profil – priprava in ravnanje; okolica koksarniških peči - ostalo | 50-32-8 | 200-028-5 | 1B | 1B | 1B | 1B | 0,005 0,002 |  |  | 0,02 0,008 |  |  |  |  |
| 6 | berilij [7440-41-7] in anorganske berilijeve spojine | 7440-41-7 | 231-150-7 | 1B |  |  |  | 0,0002 (I) | - | - | - | - | - | EU, SK, SD | MV 0,0006 mg/m3 se uporablja do 11.7.2026 |
| 7 | bromoetilen | 593-60-2 | 209-800-6 | 1B |  |  |  | 4,4 | 1 | - | - | - | - | EU | MV se uporablja od 17.1.2020 |
| 8 | 1,3-butadien | 106-99-0 | 203-450-8 | 1A | 1B |  |  | 2,2 | 1 | - | - | - | - | EU, BAT, EKA | MV se uporablja od 17.1.2020 |
| 9 | butan z vsebnostjo 0,1% butadiena [106-97-8] | 106-97-8 | 203-448-7 | 1A | 1B |  |  | 2400 | 1000 |  | 9600 | 4000 |  |  |  |
| 10 | diarzenov pentaoksid | 1303-28-2 | 215-116-9 | 1A |  |  |  | 0,1 (I) |  |  | 0,4 (I) |  |  | BAT, EKA |  |
| 11 | diarzenov trioksid (Arzenov (III)oksid) | 1327-53-3 | 215-481-4 | 1A |  |  |  | 0,1 (I) |  |  | 0,4 (I) |  |  | BAT, EKA |  |
| 12 | dietil sulfat | 64-67-5 | 200-589-6 | 1B | 1B |  |  | 0,2 | 0,03 |  | 0,8 | 0,12 |  | K |  |
| 13 | 3,3-diklorobenzidin | 91-94-1 | 202-109-0 | 1B |  |  |  | 0,03 (I) | 0,003 |  | 0,12 (I) | 0,012 |  | K |  |
| 14 | 3,3-diklorobenzidinijeve soli | 612-83-9 64969-34-2 74332-73-3 | 210-323-0 265-293-1 277-822-3 | 1B |  |  |  | 0,03 (I) | 0,003 |  | 0,12 (I) | 0,012 |  | K |  |
| 15 | 1,4-diklorobut-2-en | 764-41-0 | 212-121-8 | 1B |  |  |  | 0,05 | 0,01 |  | 0,2 | 0,04 |  | K |  |
| 16 | 3,3-dimetilbenzidin (o-Tolidin) | 119-93-7 | 204-358-0 | 1B |  |  |  | 0,03 (I) | 0,003 |  | 0,12 (I) | 0,012 |  | K |  |
| 17 | 3,3-dimetilbenzidinijeva sol (o-Tolidinova sol) | 612-82-8 64969-36-4 74753-18-7 | 210-322-5 265-294-7 277-985-0 | 1B |  |  |  | 0,03 (I) | 0,003 |  | 0,12 (I) | 0,012 |  | K |  |
| 18 | dimetilnitrozamin (N-nitrozodimetilamin) - vulkanizacija, dodelava, vključno s skladiščenjem tehničnih gumenih izdelkov; skladišča avtoplaščev zgrajena pred 1992 - proizvodnja poliakrilonitrila po suhem postopku z uporabo dimetilformaldehida - polnjenje posod in reaktorjev z amini - ostalo | 62-75-9 | 200-549-8 | 1B |  |  |  | 0,0025 0,0025 0,0025 0,001 |  |  | 0,01 0,01 0,01 0,004 |  |  |  |  |
| 19 | N,N-dimetilsulfamoil klorid | 13360-57-1 | 236-412-4 | 1B |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,4 |  |  | K |  |
| 20 | dimetil sulfat - proizvodnja - uporaba | 77-78-1 | 201-058-1 | 1B | 2 |  |  | 0,1 0,2 | 0,02 0,04 |  | 0,4 0,8 | 0,08 0,16 |  | K, EKA |  |
| 21 | 3,3-dimetoksibenzidin in njegove soli (o-dianizidin in njegove soli) | 119-90-4 | 204-355-4 | 1B |  |  |  | 0,03 (I) | 0,003 |  | 0,12 (I) | 0,012 |  | K |  |
| 22 | 2,6-dinitrotoluen | 606-20-2 | 210-106-0 | 1B | 2 |  | 2 | 0,05 | 0,007 |  | 0,2 | 0,028 |  | K |  |
| 23 | 3,4-dinitrotoluen | 610-39-9 | 210-222-1 | 1B | 2 |  | 2 | 1,5 |  |  | 6,0 |  |  | K |  |
| 24 | epiklorohidrin (1-kloro-2,3-epoksi propan) | 106-89-8 | 203-439-8 | 1B |  |  |  | 1,9 | - | - | - | - | - | EU, K, BAT, EKA | MV se uporablja od 21.2.2021 |
| 25 | 1,2-epoksipropan | 75-56-9 | 200-879-2 | 1B | 1B |  |  | 2,4 | 1 | - | - | - | - | EU, EKA | MV se uporablja od 17.1.2020 |
| 26 | 2,3-epoksi-1-propanol (glicidol) | 556-52-5 | 209-128-3 | 1B | 2 |  | 1B | 150 | 50 |  | 150 | 50 |  | K |  |
| 27 | etilendibromid (1,2-dibromoetan) | 106-93-4 | 203-444-5 | 1B |  |  |  | 0,8 | 0,1 | - | - | - | - | EU, K | MV se uporablja od 21.2.2021 |
| 28 | etilendiklorid (1,2-dikloroetan) | 107-06-2 | 203-458-1 | 1B |  |  |  | 8,2 | 2 | - | - | - | - | EU, K | MV se uporablja od 21.2.2021 |
| 29 | etilenimin (aziridin) | 151-56-4 | 205-793-9 | 1B | 1B |  |  | 0,9 | 0,5 |  | 3,6 | 2,0 |  | K |  |
| 30 | etilen oksid (oksiran) | 75-21-8 | 200-849-9 | 1B | 1B |  |  | 1,8 | 1 | - | - | - | - | EU, K, BAT, EKA | MV se uporablja od 17.1.2020 |
| 31 | fenilhidrazin | 100-63-0 | 202-873-5 | 1B | 2 |  |  | 22 | 5 |  |  |  |  | K |  |
| 32 | formaldehid | 50-00-0 | 200-001-8 | 1B | 2 |  |  | 0,37 | 0,3 | - | 0,74 | 0,6 |  | EU, K, SK | MV 0,62 mg/m3 ali 0,5 ppm za dejavnost zdravstvene oskrbe, pogrebno dejavnosti in dejavnost balzamiranja se uporablja do 11.7.2024 |
| 33 | hidrazin | 302-01-2 | 206-114-9 | 1B |  |  |  | 0,013 | 0,01 | - | - | - | - | EU, K, BAT, EKA | MV se uporablja od 17.1.2020 |
| 34 | izpušni plini dizelskih motorjev (računano kot elementarni ogljik – C) |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  | EU | MV se uporablja od 21.2.2023. Za podzemno rudarstvo in gradnjo predorov se MV uporablja od 21.2.2026 |
| 35 | kadmij [7440-43-9] | 7440-43-9 | 231-152-8 | 1B | 2 | 2 | 2 | 0,001 (I) | - | - | - | - | - | EU | MV 0,004 mg/m3 se uporablja do 11.7.2027 |
| 36 | 4-kloroanilin | 106-47-8 | 203-401-0 | 1B |  |  |  | 0,2 | 0,04 |  | 0,8 | 0,16 |  | K |  |
| 37 | -klorotoluen (benzil klorid) | 100-44-7 | 202-853-6 | 1B | 2 | 2 |  | 0,2 |  |  | 0,8 |  |  |  |  |
| 38 | kromove (VI) spojine, ki so rakotvorne v smislu točke (i) člena 2a (računano kot krom - Cr) |  |  | 1B |  |  |  | 0,005 | - | - | - | - | - | EU, EKA | MV 0,010 mg/m3 se uporablja do 17.1.2025 MV 0,025 mg/m3 za postopke varjenja ali plazemskega rezanja ali podobne delovne postopke, v katerih se ustvarja dim, se uporablja do 17.1.2025 |
| 39 | 4,4-metilen-bis(2-kloroanilin) | 101-14-4 | 202-918-9 | 1B |  |  |  | 0,01 | - | - | - | - | - | EU, K | MV se uporablja od 11.7.2021 |
| 40 | 4,4-metilendianilin (4,4-diaminodifenilmetan) | 101-77-9 | 202-974-4 | 1B | 2 |  |  | 0,08 | - | - | - | - | - | EU, K | MV se uporablja od 21.2.2021 |
| 41 | 4,4-metilendi-o-toluidin | 838-88-0 | 212-658-8 | 1B |  |  |  | 0,05 |  |  | 0,2 |  |  | K |  |
| 42 | 4-metil-m-fenilendiamin (2,4-toluendiamin) | 95-80-7 | 202-453-1 | 1B | 2 |  | 2 | 0,1 |  |  | 0,4 |  |  | K |  |
| 43 | 2-metoksianilin (o-anisidin) | 90-04-0 | 201-963-1 | 1B | 2 |  |  | 0,5 | 0,1 |  | 2,0 | 0,4 |  | K |  |
| 44 | mineralna olja, ki so se pred tem uporabljala v motorjih z notranjim izgorevanjem za podmazovanje in hlajenje gibljivih delov motorja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EU, K |  |
| 45 | 2-nitronaftalen | 581-89-5 | 209-474-5 | 1B |  |  |  | 0,25 | 0,035 |  | 1,0 | 0,14 |  |  |  |
| 46 | 2-nitropropan | 79-46-9 | 201-209-1 | 1B |  |  |  | 18 | 5 | - | - | - | - | EU | MV se uporablja od 17.1.2020 |
| 47 | policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH), zlasti tisti, ki vsebujejo benzo[a]piren in ki so rakotvorni - zmesi |  |  | 1B |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EU, K, EKA | MV se uporablja od 21.2.2021 |
| 48 | prah kristalnega kremena, ki se vdihuje |  |  |  |  |  |  | 0,05 (A) | - | - | - | - | - | EU | MV 0,1 mg/m3 se uporablja do 1.6.2022 |
| 49 | prah trdega lesa |  |  |  |  |  |  | 2 (I*) | - | - | - | - | - | EU | MV 3 mg/m3 se uporablja do 17.1.2023 |
| 50 | refraktorska keramična vlakna |  |  | 1B |  |  |  | - | - | 0,3 | - | - | - | EU | MV se uporablja od 17.1.2020 |
| 51 | o-toluidin | 95-53-4 | 202-429-0 | 1B |  |  |  | 0,5 | 0,1 | - | - | - | - | EU, K | MV se uporablja od 17.1.2020 |
| 52 | trikloroetilen (trikloroeten) | 79-01-6 | 201-167-4 | 1B | 2 |  |  | 54,7 | 10 | - | 164,1 | 30 | - | EU, K, BAT, EKA, Y | MV se uporablja od 21.2.2021 |
| 53 | ,,-triklorotoluen | 98-07-7 | 202-634-5 | 1B |  |  |  | 0,1 | 0,012 |  | 0,4 | 0,048 |  |  |  |
| 54 | vinilklorid - monomer (kloroetilen) | 75-01-4 | 200-831-0 | 1A |  |  |  | 2,6 | 1 | - | - | - | - | EU, EKA | MV se uporablja od 17.1.2020 |

# 3.2. Zavezujoče biološke mejne vrednosti - BAT vrednosti za rakotvorne ali mutagene snovi

| Ime snovi | CAS št. | Parameter | Biološke mejne vrednosti (BAT) | ### Biološki vzorec | ### Čas vzorčenja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| akrilamid | 79-06-1 | N-(2-karbonamidetil)valin | 800 pmol/g globina | eritrocitna frakcija celotne krvi | po najmanj 3 mesečni izpostavljenosti |
| akrilonitril | 107-13-1 | N-(2-cianoetil)valin | 6500 pmol/g globina | eritrocitna frakcija celotne krvi | po najmanj 3 mesečni izpostavljenosti |
| arzenove spojine |  | Ʃ arzen (III+), arzen (V+), monometilarzenova kislina in dimetilarzenova kislina | 40 g/l | urin | ob koncu delovne izmene, pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene po več zaporednih delavnikih |
| benzen | 71-43-2 | benzen | 5 g/l | urin | ob koncu delovne izmene |
|  |  | S-fenilmerkaptonska kislina | 0,025 mg/g kreatinina | urin | ob koncu delovne izmene |
|  |  | trans, trans-mukonska kislina | 500 g /g kreatinina | urin | ob koncu delovne izmene |
| 1,3-butadien | 106-99-0 | 3,4-dihidroksibutilmerkaptonska kislina (DHBMA) | 2900 g /g kreatinina | urin | ob koncu delovne izmene, pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene po več zaporednih delavnikih |
|  |  | 2-hidroksi-3-butenilmerkaptonska kislina (MHBMA) | 80 g /g kreatinina | urin | ob koncu delovne izmene, pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene po več zaporednih delavnikih |
| epiklorohidrin | 106-89-8 | S-(3-kloro-2-hidroksipropil)-merkaptonska kislina | 28 mg/ g kreatinina | urin | ob koncu delovne izmene, pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene po več zaporednih delavnikih |
| etilen oksid | 75-21-8 | N-(2-hidroksietil)valin | 3900 pmol/g globina | eritrocitna frakcija celotne krvi | po najmanj 3 mesečni izpostavljenosti |
| hidrazin | 302-01-2 | hidrazin | 62 g /g kreatinina | urin | ob koncu delovne izmene |
|  |  | hidrazin | 47 g /l | plazma | ob koncu delovne izmene |
| trikloroetilen | 79-01-6 | trikloroocetna kislina | 22 mg/l | urin | ob koncu delovne izmene, pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene po več zaporednih delavnikih |

*Rezultati, ki so izraženi s kreatininom, se pri koncentraciji kreatinina  0,5 g/l in  3,0 g/l, ne upoštevajo.

### 3.3. EKA vrednosti za rakotvorne snovi ali mutagene snovi

AKRILAMID CAS št. 79-06-1

| zrak akrilamid (mg/m3) | čas vzorčenja: po najmanj 3 mesečni izpostavljenosti eritrocitna frakcija celotne krvi N-(2-karbonamidetil)valin (pmol/g globina) |
| --- | --- |
| 0,035 0,07 0,10 0,15 0,30 | 200 400 550 800 1600 |

AKRILONITRIL CAS št. 107-13-1

| zrak akrilonitril |  | čas vzorčenja: po najmanj 3 mesečni izpostavljenosti eritrocitna frakcija celotne krvi N-(2-cianoetil)valin (µg/l celotne krvi) |
| --- | --- | --- |
| (ml/m3) | (mg/m3) |  |
| 0,14 0,23 0,45 3 | 0,3 0,5 1 7 | 16 35 60 420 |

ARZEN CAS št. 7440-38-2 in anorganske arzenove spojine razen arzina

| zrak arzen in anorganske arzenove spojine (razen arzina) (mg/m3) | čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene; pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene po več zaporednih delavnikih urin Ʃ arzen (III+), arzen (V+), monometilarzenova kislina in dimetilarzenova kislina (g/l) |
| --- | --- |
| 0,001 0,005 0,01 0,05 0,10 | 15 30 50 90 130 |

BENZEN CAS št. 71-43-2

| zrak |  | čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene urin |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| benzen |  | S-fenil merkaptonska | trans,trans-mukonska kislina | benzen |
| ml/m3 | mg/m3 | kislina (g/g kreatinina) | (g/g kreatinina) | (g/l) |
| 0,03 0,06 0,15 0,3 0,6 1,0 2,0 *nekadilci | 0,1 0,2 0,5 1,0 2,0 3,3 6,5 | 1,5* 3,0* 5 12 25 45 90 | - - - 300 500 750 1200 | 0,5* 0,8* 1,5 2,75 5,0 7,5 12,5 |

1,3-BUTADIEN CAS št. 106-99-0

| zrak |  | čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene; pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene po več zaporednih delavnikih urin |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,3-butadien |  | 3,4-dihidroksibutilmerkaptonska kislina (DHBMA)** (µg/g kreatinina) | 2-hidroksi-3-butenilmerkaptonska kislina (MHBMA)*** (µg/g kreatinina) |
| (ml/m3) | (mg/m3) |  |  |
| 0,2 0,5 1 2 3 | 0,45 1,1 2,3 4,5 6,8 | 600 1000 1600 2900 4200 | 10 20 40 80 120 |

## **Sinonim za N-acetil-S-(3,4-dihidroksibutil)cistein

## *** Sinonim za N-acetil-S-(2-hidroksi-3-butenil)cistein

DIMETILSULFAT CAS št. 77-78-1

| zrak dimetilsulfat |  | čas vzorčenja: po najmanj 3 mesečni izpostavljenosti eritrocitna frakcija celotne krvi N-metilvalin (µg/l celotne krvi) |
| --- | --- | --- |
| (ml/m3) | (mg/m3) |  |
| 0,002 0,006 0,01 0,04 | 0,01 0,03 0,05 0,20 | 10 13 17 40 |

EPIKLOROHIDRIN (1-kloro-2,3-epoksipropan) CAS št. 106-89-8

| zrak epiklorohidrin |  | čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene; pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene po več zaporednih delavnikih urin S-(3-kloro-2-hidroksipropil)merkaptonska kislina (mg/g kreatinina) |
| --- | --- | --- |
| (ml/m3) | (mg/m3) |  |
| 0,06 0,13 0,26 0,6 2 | 0,23 0,5 1 2,3 8 | 0,80 1,75 3,5 8 28 |

1,2-EPOKSIPROPAN CAS št. 75-56-9

| zrak 1,2-epoksipropan |  | čas vzorčenja: po najmanj 3 mesečni izpostavljenosti eritrocitna frakcija celotne krvi N-(2-hidroksipropil)valin (pmol/g globina) |
| --- | --- | --- |
| (ml/m3) | (mg/m3) |  |
| 0,5 1,0 2,0 2,5 | 1,2 2,4 4,8 6,0 | 600 1300 2600 3200 |

ETILENOKSID CAS št. 75-21-8

| zrak etilenoksid |  | čas vzorčenja: po najmanj 3 mesečni izpostavljenosti eritrocitna frakcija celotne krvi hidroksietilvalin (g/l celotne krvi) |
| --- | --- | --- |
| (ml/m3) | (mg/m3) |  |
| 0,5 1 2 | 0,92 1,83 3,66 | 600 1300 2600 3200 |

## HIDRAZIN CAS št. 302-01-2

|  |  | čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene |  |
| --- | --- | --- | --- |
| zrak hidrazin |  | urin hidrazin (g/g kreatinina) | plazma hidrazin (g/l) |
| ml/m3 (ppm) | mg/m3 |  |  |
| 0,01 0,017 0,02 0,025 0,05 0,08 0,10 | 0,013 0,022 0,026 0,033 0,065 0,104 0,130 | 35 62 70 95 200 300 380 | 27 47 55 77 160 270 340 |

## KROMOVE (VI) SPOJINE

| zrak CrO3 (mg/m3) | čas vzorčenja pri daljši izpostavljenosti: po več zaporednih delavnikih eritrocitna frakcija celotne krvi * krom (g/l celotne krvi) | čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene urin** krom (g/l) |
| --- | --- | --- |
| 0,03 0,05 0,08 0,10 | 9 17 25 35 | 12 20 30 40 |

* ne velja za izpostavljenost dimu pri varjenju

** velja tudi za izpostavljenost dimu pri varjenju

## POLICIKLIČNI AROMATSKI OGLJIKOVODIKI (PAH) - ZMESI

| zrak benzo[a]piren | čas vzorčenja: pred naslednjo izmeno urin 3-hidroksibenzo[a]piren (po hidrolizi) |
| --- | --- |
| (g/m3) | (ng/g kreatinina) |
| 0,07 0,35 0,7 1,0 1,5 | 0,7 2 3,5 5 7 |

TRIKLOROETILEN CAS št. 79-01-6

| zrak trikloroetilen |  | čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene po več zaporednih delavnikih urin trikloroocetna kislina (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| (ml/m3) | (mg/m3) |  |
| 0,6 6 10 11 15 20 25 | 3,3 33 55 60 82 109 137 | 1,2 12 20 22 30 40 50 |

## VINILKLORID CAS št. 75-01-4

| zrak vinilklorid |  | čas vzorčenja: pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene po več zaporednih delavnikih urin tiodiglikolna kislina |
| --- | --- | --- |
| ml/m3 (ppm) | mg/m3 | (mg/24h) |
| 1 2 4 8 16 | 2,6 5,2 10 21 41 | 1,8 2,4 4,5 8,2 10,6 |

«

CAS SEZNAM

| CAS št. | Ime snovi |
| --- | --- |
| 50-00-0 | Formaldehid |
| 50-32-8 | Benzo[a]piren |
| 62-75-9 | Dimetilnitrozamin |
| 64-67-5 | Dietil sulfat |
| 71-43-2 | Benzen |
| 75-01-4 | Vinilklorid |
| 75-21-8 | Etilen oksid |
| 75-56-9 | 1,2-Epoksipropan |
| 77-78-1 | Dimetil sulfat |
| 79-01-6 | Trikloroetilen |
| 79-06-1 | Akrilamid |
| 79-46-9 | 2-Nitropropan |
| 90-04-0 | 2-Metoksianilin |
| 91-94-1 | 3,3-Diklorobenzidin |
| 95-53-4 | o-Toluidin |
| 95-80-7 | 4-Metil-m-fenilendiamin |
| 98-07-7 | ,,-Triklorotoluen |
| 100-44-7 | -Klorotoluen |
| 100-63-0 | Fenilhidrazin |
| 101-14-4 | 4,4-Metilen-bis(2-kloroanilin) |
| 101-77-9 | 4,4-Metilendianilin |
| 106-47-8 | 4-Kloroanilin |
| 106-89-8 | Epiklorohidrin |
| 106-93-4 | Etilendibromid |
| 106-97-8 | Butan |
| 106-99-0 | 1,3-Butadien |
| 107-06-2 | Etilendiklorid |
| 107-13-1 | Akrilonitril |
| 119-90-4 | 3,3-Dimetoksibenzidin |
| 119-93-7 | 3,3-Dimetilbenzidin |
| 151-56-4 | Etilenimin |
| 302-01-2 | Hidrazin |
| 556-52-5 | 2,3-Epoksi-1-propanol |
| 581-89-5 | 2-Nitronaftalen |
| 593-60-2 | Bromoetilen |
| 606-20-2 | 2,6-Dinitrotoluen |
| 610-39-9 | 3,4-Dinitrotoluen |
| 612-82-8 | 3,3-Dimetilbenzidinijeva sol |
| 612-83-9 | 3,3'-Diklorobenzidinijeva sol |
| 764-41-0 | 1,4-Diklorobut-2-en |
| 838-88-0 | 4,4-Metilendi-o-toluidin |
| 1303-28-2 | Diarzenov pentaoksid |
| 1327-53-3 | Diarzenov trioksid |
| 7440-41-7 | Berilij |
| 7440-43-9 | Kadmij |
| 7778-39-4 | Arzenova kislina |
| 13360-57-1 | N,N-Dimetilsulfamoil klorid |
| 64969-34-2 | 3,3'-Diklorobenzidinijeva sol |
| 64969-36-4 | 3,3-Dimetilbenzidinijeva sol |
| 74332-73-3 | 3,3'-Diklorobenzidinijeva sol |
| 74753-18-7 | 3,3-Dimetilbenzidinijeva sol |