Priloga 5: 	Ukrepi, prepovedi in omejitve za gradnjo na vodovarstvenem območju Smolekar in Črni gozd na območju občine Tržič – osnutek

| Preglednica 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CC-SI * | 11 |  | STANOVANJSKE STAVBE | VVO I | VVO II | VVO III |
| 111 | 1 |  | Enostanovanjske stavbe | – | pd | + |
| 112 | 2 |  | Večstanovanjske stavbe | – | – | + |
| 113 | 3 |  | Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine | – | pp | + |
| CC-SI | 12 |  | NESTANOVANJSKE STAVBE | VVO I | VVO II | VVO III |
| 121 | 1 |  | Gostinske stavbe | – | pp | + |
| 122 | 2 |  | Poslovne in upravne stavbe | – | – | + |
| 12301 | 3 |  | Trgovske stavbe | – | – | + |
| 12302 | 4 |  | Sejmske dvorane, razstavišča | – | – | pd |
| 12303 | 5 |  | Oskrbne postaje | – | – | pp |
| 12304 | 6 |  | Stavbe za storitvene dejavnosti | – | pp | + |
| 1241 | 7 |  | Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe | – | – | pd |
| 1242 | 8 |  | Garažne stavbe | – | – | pd |
| 1251 | 9 |  | Industrijske stavbe | – | – | – |
| 1252 | 10 |  | Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe, razen kmetijskih silosev in skladiščnih kmetijskih stavb, zajetij vode, vodnih stolpov in terminalov za ogljikovodike | – | – | pp |
|  | 10a |  | Nepretočna greznica | –15 | –15 | –15 |
| 1261 | 11 |  | Stavbe za kulturo in razvedrilo | – | pp | + |
| 1262 | 12 |  | Muzeji, arhivi in knjižnice | – | – | + |
| 1263 | 13 |  | Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo | – | – | + |
| 1264 | 14 |  | Stavbe za zdravstveno oskrbo | – | – | + |
| 1265 | 15 |  | Stavbe za šport | – | – | + |
| 12711 | 16 |  | Stavbe za rastlinsko pridelavo, vključno z rastlinjaki za vrtnine in okrasne rastline, pokrite drevesnice in podobne stavbe | – | pp | + |
| 12712 | 17a |  | Stavbe za rejo živali (do 5 glav živine) | – | pd22 | pd22 |
|  | 17b |  | Stavbe za rejo živali (več kot 5 glav živine) | – | pp22 | pp22 |
|  | 17c |  | Čebelnjaki | – | + | + |
|  | 17d |  | Stavbe ribogojnic | – | – | – |
| 12713 | 18 |  | Stavbe za skladiščenje pridelka | – | pd | + |
| 12714 | 19 |  | Druge nestanovanjske kmetijske stavbe | – | pd | + |
| 12721 | 20 |  | Stavbe za opravljanje verskih obredov | – | – | + |
| 12722 | 21 |  | Pokopališke stavbe | – | – | + |
| 12730 | 22 |  | Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene | – | + | + |
| 1274 | 23 |  | Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje | – | pp | + |
| CC-SI | 21 |  | OBJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE | VVO I | VVO II | VVO III |
| 21111 | 1 |  | Avtoceste, hitre ceste in glavne ceste (daljinske ceste) | – | – | pip |
| 21112 | 2 |  | Regionalne ceste | – | – | – |
| 21121 | 3 |  | Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, razen gozdnih vlak | pd | pd | + |
|  | 3a |  | Gozdne vlake | – | – | pd |
| 21122 | 4 |  | Parkirišča izven vozišča | – | – | pd |
| 21210 | 5 |  | Glavne in regionalne železniške proge | – | – | – |
| 21220 | 6 |  | Mestne železniške proge | – | – | – |
| 21301 | 7 |  | Letališke steze in ploščadi | – | – | – |
| 21302 | 8 |  | Letalski radio-navigacijski objekti | – | + | + |
| 21410 | 9 |  | Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi | – | pd | + |
| 2142 | 10 |  | Predori in Podhodi | – | – | pd |
| 21510 | 11 |  | Pristanišča in plovne poti | – | – | – |
| 21520 | 12 |  | Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti | – | pp | pd |
| 21530 | 13 |  | Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukti | – | – | – |
| CC-SI | 22 |  | CEVOVODI, KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN ELEKTROENERGETSKI VODI | VVO I | VVO II | VVO III |
| 22110 | 1 |  | Naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi | – | – | – |
| 22121 | 2 |  | Daljinski (transportni) vodovodi | – | pp | pd |
| 22122 | 3 |  | Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode | pd17,1 | pd17,1 | pd17,1 |
|  | 3a |  | Objekti in naprave za umetno napajanje ali bogatenje podzemne vode iz enega vodonosnika v drugega | – | – | – |
| 22130 | 4 |  | Daljinsko (hrbtenično) komunikacijsko omrežje | – | pp | + |
| 22140 | 5 |  | Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi | – | pp | pd |
| 22210 | 6 |  | Lokalni (distribucijski) plinovodi | – | – | – |
| 22221 | 7 |  | Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo | pd | + | + |
| 22222 | 8 |  | Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak | – | pp | pd |
| 22223 | 9 |  | Vodni stolpi in vodnjaki | pd6,17,1 | pd6,1 | pd6,1 |
|  | 9a |  | Vrtina ali vodnjak, potreben za raziskave | pd18,6,17,1 | pd6,17,1 | pd6,1 |
| 22231 | 10 |  | Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija) | pp3,7,8,13 | pd3,8,13 | pd3,8,13 |
|  | 10 a |  | Iztok ali iztočni objekt za odvajanje industrijske odpadne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo | – | – | – |
|  | 10 b |  | Iztok ali iztočni objekt za odvajanje komunalne odpadne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo | – | – | – |
|  | 10 c |  | Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in je pred iztokom zagotovljena obdelava padavinske odpadne vode v lovilniku olj | – | pd9 | +9 |
|  | 10 d |  | Iztok ali iztočni objekt za odvajanje odpadne vode, če gre za neposredno odvajanje v površinsko vodo v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. | – | – | pd8 |
|  | 10 e |  | Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode s streh objektov, če gre za posredno odvajanje v podzemne oziroma neposredno v površinske vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo | -10,9 | pd9 | +9 |
| 22232 | 11 |  | Čistilne naprave | – | – | – |
|  | 11a |  | Čistilne naprave zmogljivost do 200 PE | – | – | –14 |
|  | 11b |  | Čistilne naprave zmogljivost od 200 PE do 30.000 PE | – | – | – |
|  | 11c |  | Čistilne naprave zmogljivost nad 30.000 PE | – | – | – |
| 2224 | 12 |  | Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja | – | pd | + |
| CC-SI | 23 |  | INDUSTRIJSKI GRADBENI KOMPLEKSI | VVO I | VVO II | VVO III |
| 23010 | 1 |  | Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin | – | – | – |
| 23021 | 2 |  | Elektrarne in drugi energetski objekti | – | – | – |
|  | 2a |  | Sončne elektrarne | – | pp | pp |
|  | 2b |  | Vetrne elektrarne | – | – | pp |
| 23022 | 3 |  | Hranilniki električne energije | – | – | pp |
| 23030 | 4 |  | Objekti kemične industrije | – | – | – |
| 23040 | 5 |  | Objekti industrije, ki niso uvrščeni drugje | – | – | – |
| CC-SI | 24 |  | DRUGI GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI | VVO I | VVO II | VVO III |
| 24110 | 1 |  | Športna igrišča | – | – | – |
| 24122 | 2 |  | Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas | – | – | – |
|  | 2a |  | Igrišče za golf | – | – | – |
| 24201 | 3 |  | Obrambni objekti | – | – | – |
| 24202 | 4 |  | Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti | – | pd19,20,21 | pd19,20,21 |
| 24203 | 5 |  | Objekti za ravnanje z odpadki | – | – | – |
| 24204 | 6 |  | Pokopališča | – | – | – |
| 24205 | 7 |  | Objekti za preprečitev zdrsa in ograditev | – | pd2 | pd2 |
| 24206 | 8 |  | Odprta skladišča in odprte prodajne površine | – | – | pd |
| 24207 | 9 |  | Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine | – | + | + |
| 24208 | 10 |  | Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje | – | pd | pd |
| Preglednica 1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IZVAJANJE GRADBENIH DEL |  | VVO I | VVO II | VVO III |
|  | 1 | Gradbišče v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, na zemljišču s površino, večjo od 1 ha |  | – | pp | pd |
|  | 2 | Sanitarne enote na gradbišču |  | –4,5 | –4 | –4 |
|  | 3 | Uporaba in čiščenje naprav za izdelavo betona ipd. |  | – | pd | + |
|  | 4 | Uporaba brizganega betona |  | – | pd | + |
|  | 5 | Uporaba odpadnega gradbenega materiala |  | – | – | pd12 |
|  | 6 | Uporaba gradbenega materiala, izdelanega iz odpadkov s predelavo odpadkov, za gradnjo objektov |  | – | – | pd12 |
|  | 7 | Uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izločajo snovi, škodljive za vodo |  | – | – | – |
|  | 8 | Čiščenje in obdelava površin objektov in gradbenega materiala, če pri tem nastaja odpadna voda (npr. pranje fasade) |  | + | + | + |
|  | 9 | Spreminjanje morfologije zemljišč z nasipavanjem ali odstranjevanjem zemljine |  | – | pd | pd |
|  | 10a | Gradnja tesnilnih zaves za zaščito vodnega vira |  | pd17,1 | pd17,1 | pd1 |
|  | 10b | Gradnja tesnilnih zaves za druge namene |  | – | – | pp1 |
|  | 11 | Injektiranje |  | – | pp2,1 | pd2,1 |
|  | 12 | Vgradnja betonskih in lesenih pilotov s suhim vrtanjem, izkopom ali zabijanjem |  | – | pd1 | pd1 |
|  | 13 | Vgradnja pilotov z vrtanjem z izplako |  | – | – | pd1 |
|  | 14 | Vgradnja pilotov s cementiranjem v vrtini |  | – | – | pd1 |
|  | 15 | Vrtanje in izvedba vodnjakov za druge namene (za namakanje, oskrbo s tehnološko vodo, uporabo geotermalne energije ipd.) |  | – | – | pd6,bb |
|  | 16 | Vrtanje za oskrbo s pitno vodo in za potrebe državnega spremljanja stanja voda |  | pd6,17,1 | pd6,17,1 | +6,1 |
| Preglednica 1.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VZDRŽEVANJE OBJEKTOV |  | VVO I | VVO II | VVO III |
|  | 1 | Dela v objektu |  | + | + | + |
|  | 2 | Dela na ovoju objekta |  | + | + | + |
|  | 3 | Zasteklitev objekta |  | + | + | + |
|  | 4 | Inštalacije in naprave v in na objektu, razen izvedbe vrtine ali izkopa in namestitve toplotne črpalke voda - voda ali zemlja - voda (geosonda, horizontalni kolektor ipd.), in namestitve premičnih rezervoarjev za utekočinjeni naftni plin ali nafto s priključkom na objekt |  | + | + | + |
|  | 4a | Izvedba vrtine ali izkop in namestitev toplotne črpalke voda - voda ali zemlja - voda (geosonda, horizontalni kolektor ipd.) |  | – | pd23,6,11 | +23,6,11 |
|  | 4b | Namestitev premičnih rezervoarjev za utekočinjeni naftni plin ali nafto s priključkom na objekt |  | – | pd16,24 | +16 |
|  | 5 | Dela v zvezi z zunanjo ureditvijo objekta |  | pd | + | + |
|  | 6 | Dela v zvezi z nekategoriziranimi cestami in javnimi potmi |  | pd | pd | + |