Dovoljena odstopanja zaradi posebnosti vojaških vozil

| Z/Š | Opis odstopanja v zahtevah tehničnega pregleda za vojaška vozila | Kriterij dovoljenega odstopanja | Bojno vojaško vozilo na kolesih | Nebojno vojaško vozilo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MOTOR – emisije izpušnih plinov povečana stopnja izpusta glede na leto izdelave ali zahtevano stopnjo motorja EURO | ni omejitev | x | x |
| 2. | SVETLOBNA OPREMA višina svetlobnih teles (žarometi) maskirna osvetlitev smerokazi (na vozilih proizvajalca izven EU) | nad 1500 mm vojaški standard (A) | x x x | x x |
| 3. | VIDLJIVOST IZ VOZILA dovoljeno zmanjšanje območje vidljivosti | (A) | x |  |
| 4. | VZRATNA OGLEDALA - zmanjšanje velikost, število in namestitev | (A) | x | x |
| 5. | BOČNA ZAŠČITA - opremljenost tovornih vozil | se ne zahteva |  | x |
| 6. | TAHOGRAF - opremljenost (razen vojaških avtobusov in vozil »Šole vožnje SV«) | se ne zahteva |  | x |
| 7. | ZAVORE merjenje zavornega učinka | po tovarniških normativih | x | x |
| 8. | DIMENZIJE IN MASA | (A) | x | x |
| 9. | DRUGE POSEBNOSTI - zaradi katerih je vozilo kategorizirano kot vojaško vozilo | ni omejitev | x |  |

(A) – skladno z dokumentacijo  proizvajalca vozila

x – odstopanje velja za označeno skupino vozil.