Na podlagi 49. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFfS-1) minister za zdravje izdaja

P R A V I L N I K

o spremembi Pravilnika o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil

- člen

V Pravilniku o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil (Uradni list RS, št. 43/06, 32/09, 74/11, 93/13, 87/16, 36/18 in 62/20) se v 1. členu besedilo »Delegirano direktivo Komisije (EU) 2020/362 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih glede izvzetja za šestvalentni krom kot protikorozijsko sredstvo hladilnega sistema iz ogljikovega jekla v absorpcijskih hladilnikih v avtodomih (UL L št. 67 z dne 5. 3. 2020, str. 116) in Delegirano direktivo Komisije (EU) 2020/363 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih glede določenih izjem za svinec in svinčeve spojine v sestavnih delih (UL L št. 67 z dne 5. 3. 2020, str. 119)« nadomesti z »Delegirano direktivo Komisije (EU) 2023/544 z dne 16. decembra 2022 o spremembi Direktive 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri uporabi svinca v aluminijevih zlitinah za strojno uporabo, v bakrovih zlitinah in nekaterih akumulatorjih (UL L št.73 z dne 10.3.2023, str.5)«

- člen

Prvi odstavek 4. člena se nadomesti s sledečim besedilom: “Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena lahko materiali in sestavni deli motornih vozil, navedeni v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika, vsebujejo svinec, živo srebro, kadmij in šestvalentni krom v koncentracijah, ki presegajo koncentracije, navedene v prvem odstavku prejšnjega člena, če so pri tem izpolnjeni tudi drugi pogoji, navedeni v Prilogi.“

- člen

Ta pravilnik začne veljati 1. junija 2023.

Št.

Ljubljana,

EVA

Danijel Bešič Loredan

Minister za zdravje

Priloga:

| Materiali in sestavni deli | Področje uporabe in datum izteka veljavnosti izjeme | Označiti |
| --- | --- | --- |
| Svinec kot zlitinski element |  |  |
| 1(a) Jeklo za strojno uporabo in sestavni deli iz vročega pocinkanega jekla z utežnim deležem svinca do 0,35 % |  |  |
| 1(b) Kontinuirano pocinkana jeklena pločevina z utežnim deležem svinca do 0,35 % | tipi vozil, odobreni pred 1. januarjem 2016, in rezervni deli za ta vozila |  |
| 2(a) Aluminij za strojno uporabo z utežnim deležem svinca do 2 % | kot rezervni deli za vozila, dana v promet pred 1. julijem 2005 |  |
| 2(b). Aluminij z utežnim deležem svinca do 1,5 % | kot rezervni deli za vozila, dana v promet pred 1. julijem 2008 |  |
| 2(c)(i) Aluminijeve zlitine za strojno uporabo z utežnim deležem svinca do 0,4 % | Tipi vozil, odobreni pred 1. januarjem 2028, in rezervni deli za ta vozila. |  |
| 2(c)(ii) Aluminijeve zlitine za strojno uporabo z utežnim deležem svinca do 0,4 %, ki niso vključene v vnosu 2(c)(i) |  |  |
| 3. Bakrove zlitine z utežnim deležem svinca do 4 %. |  |  |
| 4(a) Ležajne skodele in puše. | kot rezervni deli za vozila, dana v promet pred 1. julijem 2008 |  |
| 4(b) Ležajne skodele in puše v motorjih, prenosih in kompresorjih v klimatskih napravah | kot rezervni deli za vozila, dana v promet pred 1. julijem 2011 |  |
| Svinec in svinčeve spojine v sestavnih delih |  |  |
| 5(a) Svinec v akumulatorjih v visokonapetostnih sistemih, ki se uporabljajo samo za pogon vozil kategorij M1 in N1 | tipi vozil, odobreni pred 1. januarjem 2019, in rezervni deli za ta vozila | X |
| 5(b)(i) Svinec v: (1) 12-voltnih akumulatorjih (2) 24-voltnih akumulatorjih v vozilih za posebne namene, kot so opredeljena v členu 3 Uredbe (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in Sveta |  | X |
| 5(b)(ii) Svinec v akumulatorjih, ki se uporabljajo za namene, ki niso vključeni v vnosu 5(a) ali vnosu 5(b)(i) | Tipi vozil, odobreni pred 1. januarjem 2024, in rezervni deli za ta vozila | X |
| 6. Dušilniki nihanj | tipi vozil, odobreni pred 1. januarjem 2016, in rezervni deli za ta vozila | X |
| 7(a) Sredstva za vulkaniziranje in stabilizatorji za elastomere v zavornih ceveh, ceveh za gorivo, ventilacijskih ceveh, elastomerskih/ kovinskih delih šasije in nosilnih okvirjih motorjev | kot rezervni deli za vozila, dana v promet pred 1. julijem 2005 |  |
| 7(b) Sredstva za vulkaniziranje in stabilizatorji za elastomere v zavornih ceveh, ceveh za gorivo, ventilacijskih ceveh, elastomerskih/ kovinskih delih šasije in nosilnih okvirjih motorjev z utežnim deležem svinca do 0,5 % | kot rezervni deli za vozila, dana v promet pred 1. julijem 2006 |  |
| 7(c) Veziva za elastomere v prenosnikih moči z utežnim deležem svinca do 0,5 % | kot rezervni deli za vozila, dana v promet pred 1. julijem 2009 |  |
| 8(a) Svinec v spajkah za pritrditev električnih in elektronskih sestavnih delov na elektronska tiskana vezja ter svinec v prevlekah priključkov sestavnih delov razen elektrolitskih aluminijastih kondenzatorjev, na nožicah sestavnih delov in na elektronskih tiskanih vezjih | tipi vozil, odobreni pred 1. januarjem 2016, in rezervni deli za ta vozila | X |
| 8(b) Svinec v spajkah na električnih delih razen na elektronskih tiskanih vezjih ali steklu | tipi vozil, odobreni pred 1. januarjem 2011, in rezervni deli za ta vozila | X3 |
| 8(c) Svinec na prevlekah priključkov elektrolitskih aluminijastih kondenzatorjev | tipi vozil, odobreni pred 1. januarjem 2013, in rezervni deli za ta vozila | X3 |
| 8(d) Svinec za spajkanje na steklo pri senzorjih masnega pretoka zraka | tipi vozil, odobreni pred 1. januarjem 2015, in rezervni deli za ta vozila | X3 |
| 8(e) Svinec v spajkah z visokimi temperaturami taljenja (npr. v svinčevih zlitinah, ki vsebujejo 85 masnih % svinca ali več) |  | X |
| 8(f)(a) Svinec, uporabljen v sistemih prilagojenih nožičnih konektorjev | tipi vozil, odobreni pred 1. januarjem 2017, in rezervni deli za ta vozila | X3 |
| 8(f)(b) Svinec, uporabljen v sistemih prilagojenih nožičnih konektorjev, razen priklopnega dela konektorjev za kabelski snop | tipi vozil, odobreni pred 1. januarjem 2024, in rezervni deli za ta vozila | X |
| 8(g)(i) Svinec v spajkah za dokončanje stabilnih električnih povezav med poloprevodniškim čipom in nosilcem v integriranih paketih mikroelektronskih stikalnih vezij („flip chip“) | tipi vozil, odobreni pred 1. oktobrom 2022, in rezervni deli za ta vozila | X |
| 8(g)(ii) Svinec v spajkah za dokončanje stabilnih električnih povezav med polprevodniškim čipom in nosilcem v integriranih paketih mikroelektronskih stikalnih vezij („flip chip“), kadar to električno povezavo sestavlja karkoli od naslednjega: (i) polprevodniška tehnologija 90 nm ali več; (ii) polprevodniški čip velikosti 300 mm2 ali več v polprevodniški tehnologiji katere koli velikosti; (iii) paket nakopičenih čipov velikosti 300 mm2 ali več ali silicijevih povezovalnih plasti v velikosti 300 mm2 ali več | velja za tipe vozile, odobrene od 1. oktobra 2022, in rezervne deli za ta vozila | X |
| 8(h) Svinec v spajkah za pritrditev hladilnih reber na hladilno telo pri sestavih močnostnih polprevodnikov z velikostjo čipa najmanj 1 cm2 projekcijske površine in nominalno gostoto toka najmanj 1 A/mm2 površine silicijevega čipa | tipi vozil, odobreni pred 1. januarjem 2016 in pozneje kot rezervni deli za ta vozila | X3 |
| 8(i) Svinec v spajkah na električnih delih na steklu, razen v tistih za spajkanje na laminirano steklo | tipi vozil, odobreni pred 1. januarjem 2016 in pozneje kot rezervni deli za ta vozila | X3 |
| 8(j) Svinec v spajkah za spajkanje laminiranega stekla | tipi vozil, odobreni pred 1. januarjem 2020 in pozneje kot rezervni deli za ta vozila | X3 |
| 8(k) Spajkanje grelnih naprav s tokom toplote 0,5A ali več za povezano mesto spajkanja na posamezne plošče lepljenih plošč, ki niso debelejše od 2,1 mm. Ta izjema ne zajema spajkanja na kontakte, vgrajene v intermediat. | ipi vozil, odobreni pred 1. januarjem 2024, in rezervni deli za ta vozila | X3 |
| 9. Ležišča ventilov | kot rezervni deli za tipe motorja, razvite pred 1. julijem 2003 |  |
| 10(a) Električni in elektronski sestavni deli, ki vsebujejo svinec v steklu ali keramiki, v stekleni ali keramični osnovi, v steklokeramičnem materialu ali v steklokeramični osnovi. Ta izjema ne vključuje uporabe svinca v: — steklu za žarnice in glazurah vžigalnih svečk, — dielektričnih keramičnih materialih sestavnih delov iz točk 10(b), 10(c) in 10(d). |  | X |
| 10(b) Svinec v dielektričnih keramičnih kondenzatorjih, narejenih na osnovi PZT, ki so del integriranih vezij ali diskretnih polprevodnikov |  |  |
| 10(c) Svinec v dielektričnih keramičnih kondenzatorjih z nazivno napetostjo, manjšo od 125 V pri izmeničnem toku ali 250 V pri enosmernem toku | tipi vozil, odobreni pred 1. januarjem 2016, in rezervni deli za ta vozila |  |
| 10(d) Svinec v dielektričnih keramičnih kondenzatorjih, ki v senzorjih ultrazvočnih sonarjev odpravljajo napake, ki so posledica spremembe temperature | tipi vozil, odobreni pred 1. januarjem 2017 in pozneje kot rezervni deli za ta vozila |  |
| 11. Pirotehnična sprožila | tipi vozil, odobreni pred 1. julijem 2006, in rezervni deli za ta vozila |  |
| 12. Termoelektrični materiali, ki vsebujejo svinec, v avtomobilskih električnih napravah za zmanjševanje emisij CO2 z zbiranjem toplote izpušnih plinov | tipi vozil, odobreni pred 1. januarjem 2019, in rezervni deli za ta vozila | X |
| Šestvalentni krom |  |  |
| 13(a) Protikorozijski premazi | kot rezervni deli za vozila, dana v promet pred 1. julijem 2007 |  |
| 13(b) Protikorozijski premazi za sestave vijakov z maticami za šasije | kot rezervni deli za vozila, dana v promet pred 1. julijem 2008 |  |
| 14. Šestvalentni krom kot protikorozijsko sredstvo hladilnega sistema iz ogljikovega jekla v absorpcijskih hladilnikih v koncentraciji do 0,75 mas. % v hladilni tekočini: (i) zasnovani za delovanje (izključno ali delno) z električnim grelnikom s povprečnim odjemom električne energije < 75 W pri konstantnih obratovalnih pogojih; (ii) zasnovani za delovanje (izključno ali delno) z električnim grelnikom s povprečnim odjemom električne energije ≥ 75 W pri konstantnih obratovalnih pogojih; (iii) zasnovani za delovanje izključno z neelektričnim grelnikom. | tipi vozil, odobreni pred 1. januarjem 2020, in rezervni deli za ta vozila tipi vozil, odobreni pred 1. januarjem 2026, in rezervni deli za ta vozila | X |
| Živo srebro |  |  |
| 15(a) Sijalke za glavne žaromete | tipi vozil, odobreni pred 1. julijem 2012, in rezervni deli za ta vozila |  |
| 15(b) Fluorescentne cevi v prikazovalnikih instrumentnih plošč | tipi vozil, odobreni pred 1. julijem 2012, in rezervni deli za ta vozila |  |
| Kadmij |  |  |
| 16 Akumulatorji za vozila na električni pogon | kot rezervni deli za vozila, dana v promet pred 31. decembrom 2008 |  |

Velja za aluminijske zlitine, pri katerih se svinec ne dodaja namenoma, ampak je prisoten zaradi uporabe recikliranega aluminija.

Sistemi z napetostjo > 75V pri enosmernem toku, kot je določeno v členu 1 Direktive 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti na trgu električne opreme, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (UL L 96, 29.3.2014, str. 357)

Razstavljanje, če se v povezavi z vnosom 10(a) prekorači povprečna mejna vrednost 60 g/vozilo. . Elektronske naprave, ki jih ni namestil proizvajalec na proizvodni liniji, se za namene te opombe ne upoštevajo.

Razstavljanje za vse sestavne dele, razen piezo elementov v motorjih, če se v povezavi z vnosom 8(a) do 8(j) prekorači povprečna mejna vrednost 60 g/vozilo. . Elektronske naprave, ki jih ni namestil proizvajalec na proizvodni liniji, se za namene te opombe ne upoštevajo.