RESOLUCIJA OIV-OENO 466–2012

SPREMEMBA METODE ZA REFRAKTOMETRIČNO DOLOČANJE KONCENTRACIJE SLADKORJA V GROZDJU, MOŠTU, ZGOŠČENEMU GROZDNEMU MOŠTU IN REKTIFICIRANEMU ZGOŠČENEMU GROZDNEMU MOŠTU (OENO 21/2004)

GENERALNA SKUPŠČINA

Ob upoštevanju člena 2(2)(iv) Sporazuma z dne 3. aprila 2001 o ustanovitvi Mednarodne organizacije za trto in vino,

Na predlog podkomisije za analitske metode,

Glede na to, da je bila preglednica podana v že obstoječih mednarodno priznanih predpisih, ki vsebujejo ujemanje med lomnim količnikom, % saharoze (m/m), vsebnostjo sladkorja, izraženega v g/l in g/kg, ter potencialnim volumenskim deležem alkohola (ABV) za mošt in zgoščen mošt

Glede na linearno razmerje (koeficient regresije = 1,0000), ki obstaja med vrednostmi sladkorja v g/l iz zgoraj navedene preglednice in ustreznim potencialnim volumenskim deležem alkohola (ABV), izraženim z:

vsebnost sladkorja v g/l x 0,05943 = volumenski delež alkohola (ABV)

Glede na to, da so že obstoječi mednarodno priznani predpisi v ustreznih prilogah določali ujemanje lomnega količnika, izraženega v % saharoze (m/m), in volumenskega deleža alkohola (ABV) za grozdni sladkor

Ob UPOŠTEVANJU, da morajo biti tabele, ki omogočajo izračun pretvorbe sladkorja v alkohol, na voljo pridelovalcem vina tudi po razveljavitvi navedenih predpisov

Sklene spremeniti preglednici II in III metode tipa I za refraktometrično določanje koncentracije sladkorja v grozdju, moštu, zgoščenemu grozdnemu moštu in rektificiranemu zgoščenemu grozdnemu moštu (OENO 21/2004) v Zbirki mednarodnih analiznih metod, tako da se pri 20 °C dodajo podatki o potencialnemu volumenskemu deležu alkohola (ABV):

PREGLEDNICA II

Preglednica navaja vsebnost sladkorja v moštu in zgoščenemu grozdnemu moštu v gramih na liter in v gramih na kilogram, določeno z refraktometrom, graduiranim bodisi v masnih odstotkih saharoze pri 20 °C bodisi kot lomni količnik pri 20 °C. Navedeni sta tudi gostota in potencialni volumenski delež alkohola (ABV) pri 20 °C.

| Saharoza % (m/m) | Lomni količnik pri 20 °C | Gostota pri 20 °C | Sladkorji (g/l) | Sladkorji (g/kg) | ABV vol. % pri 20 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.0 | 1.34782 | 1.0391 | 82.2 | 79.1 | 4.89 |
| 10.1 | 1.34798 | 1.0395 | 83.3 | 80.1 | 4.95 |
| 10.2 | 1.34813 | 1.0399 | 84.3 | 81.1 | 5.01 |
| 10.3 | 1.34829 | 1.0403 | 85.4 | 82.1 | 5.08 |
| 10.4 | 1.34844 | 1.0407 | 86.5 | 83.1 | 5.14 |
| 10.5 | 1.34860 | 1.0411 | 87.5 | 84.1 | 5.20 |
| 10.6 | 1.34875 | 1.0415 | 88.6 | 85.0 | 5.27 |
| 10.7 | 1.34891 | 1.0419 | 89.6 | 86.0 | 5.32 |
| 10.8 | 1.34906 | 1.0423 | 90.7 | 87.0 | 5.39 |
| 10.9 | 1.34922 | 1.0427 | 91.8 | 88.0 | 5.46 |
| 11.0 | 1.34937 | 1.0431 | 92.8 | 89.0 | 5.52 |
| 11.1 | 1.34953 | 1.0436 | 93.9 | 90.0 | 5.58 |
| 11.2 | 1.34968 | 1.0440 | 95.0 | 91.0 | 5.65 |
| 11.3 | 1.34984 | 1.0444 | 96.0 | 92.0 | 5.71 |
| 11.4 | 1.34999 | 1.0448 | 97.1 | 92.9 | 5.77 |
| 11.5 | 1.35015 | 1.0452 | 98.2 | 93.9 | 5.84 |
| 11.6 | 1.35031 | 1.0456 | 99.3 | 94.9 | 5.90 |
| 11.7 | 1.35046 | 1.0460 | 100.3 | 95.9 | 5.96 |
| 11.8 | 1.35062 | 1.0464 | 101.4 | 96.9 | 6.03 |
| 11.9 | 1.35077 | 1.0468 | 102.5 | 97.9 | 6.09 |
| 12.0 | 1.35093 | 1.0472 | 103.5 | 98.9 | 6.15 |
| 12.1 | 1.35109 | 1.0477 | 104.6 | 99.9 | 6.22 |
| 12.2 | 1.35124 | 1.0481 | 105.7 | 100.8 | 6.28 |
| 12.3 | 1.35140 | 1.0485 | 106.8 | 101.8 | 6.35 |
| 12.4 | 1.35156 | 1.0489 | 107.8 | 102.8 | 6.41 |
| 12.5 | 1.35171 | 1.0493 | 108.9 | 103.8 | 6.47 |
| 12.6 | 1.35187 | 1.0497 | 110.0 | 104.8 | 6.54 |
| 12.7 | 1.35203 | 1.0501 | 111.1 | 105.8 | 6.60 |
| 12.8 | 1.35219 | 1.0506 | 112.2 | 106.8 | 6.67 |
| 12.9 | 1.35234 | 1.0510 | 113.2 | 107.8 | 6.73 |
| 13.0 | 1.35250 | 1.0514 | 114.3 | 108.7 | 6.79 |
| 13.1 | 1.35266 | 1.0518 | 115.4 | 109.7 | 6.86 |
| 13.2 | 1.35282 | 1.0522 | 116.5 | 110.7 | 6.92 |
| 13.3 | 1.35298 | 1.0527 | 117.6 | 111.7 | 6.99 |
| 13.4 | 1.35313 | 1.0531 | 118.7 | 112.7 | 7.05 |
| 13.5 | 1.35329 | 1.0535 | 119.7 | 113.7 | 7.11 |
| 13.6 | 1.35345 | 1.0539 | 120.8 | 114.7 | 7.18 |
| 13.7 | 1.35361 | 1.0543 | 121.9 | 115.6 | 7.24 |
| 13.8 | 1.35377 | 1.0548 | 123.0 | 116.6 | 7.31 |
| 13.9 | 1.35393 | 1.0552 | 124.1 | 117.6 | 7.38 |
| 14.0 | 1.35408 | 1.0556 | 125.2 | 118.6 | 7.44 |
| 14.1 | 1.35424 | 1.0560 | 126.3 | 119.6 | 7.51 |
| 14.2 | 1.35440 | 1.0564 | 127.4 | 120.6 | 7.57 |
| 14.3 | 1.35456 | 1.0569 | 128.5 | 121.6 | 7.64 |
| 14.4 | 1.35472 | 1.0573 | 129.6 | 122.5 | 7.70 |
| 14.5 | 1.35488 | 1.0577 | 130.6 | 123.5 | 7.76 |
| 14.6 | 1.35504 | 1.0581 | 131.7 | 124.5 | 7.83 |
| 14.7 | 1.35520 | 1.0586 | 132.8 | 125.5 | 7.89 |
| 14.8 | 1.35536 | 1.0590 | 133.9 | 126.5 | 7.96 |
| 14.9 | 1.35552 | 1.0594 | 135.0 | 127.5 | 8.02 |

| Saharoza % (m/m) | Lomni količnik pri 20 °C | Gostota pri 20 °C | Sladkorji (g/l) | Sladkorji (g/kg) | ABV vol. % pri 20 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.0 | 1.35568 | 1.0598 | 136.1 | 128.4 | 8.09 |
| 15.1 | 1.35584 | 1.0603 | 137.2 | 129.4 | 8.15 |
| 15.2 | 1.35600 | 1.0607 | 138.3 | 130.4 | 8.22 |
| 15.3 | 1.35616 | 1.0611 | 139.4 | 131.4 | 8.28 |
| 15.4 | 1.35632 | 1.0616 | 140.5 | 132.4 | 8.35 |
| 15.5 | 1.35648 | 1.0620 | 141.6 | 133.4 | 8.42 |
| 15.6 | 1.35664 | 1.0624 | 142.7 | 134.3 | 8.48 |
| 15.7 | 1.35680 | 1.0628 | 143.8 | 135.3 | 8.55 |
| 15.8 | 1.35696 | 1.0633 | 144.9 | 136.3 | 8.61 |
| 15.9 | 1.35713 | 1.0637 | 146.0 | 137.3 | 8.68 |
| 16.0 | 1.35729 | 1.0641 | 147.1 | 138.3 | 8.74 |
| 16.1 | 1.35745 | 1.0646 | 148.2 | 139.3 | 8.81 |
| 16.2 | 1.35761 | 1.0650 | 149.3 | 140.2 | 8.87 |
| 16.3 | 1.35777 | 1.0654 | 150.5 | 141.2 | 8.94 |
| 16.4 | 1.35793 | 1.0659 | 151.6 | 142.2 | 9.01 |
| 16.5 | 1.35810 | 1.0663 | 152.7 | 143.2 | 9.07 |
| 16.6 | 1.35826 | 1.0667 | 153.8 | 144.2 | 9.14 |
| 16.7 | 1.35842 | 1.0672 | 154.9 | 145.1 | 9.21 |
| 16.8 | 1.35858 | 1.0676 | 156.0 | 146.1 | 9.27 |
| 16.9 | 1.35874 | 1.0680 | 157.1 | 147.1 | 9.34 |
| 17.0 | 1.35891 | 1.0685 | 158.2 | 148.1 | 9.40 |
| 17.1 | 1.35907 | 1.0689 | 159.3 | 149.1 | 9.47 |
| 17.2 | 1.35923 | 1.0693 | 160.4 | 150.0 | 9.53 |
| 17.3 | 1.35940 | 1.0698 | 161.6 | 151.0 | 9.60 |
| 17.4 | 1.35956 | 1.0702 | 162.7 | 152.0 | 9.67 |
| 17.5 | 1.35972 | 1.0707 | 163.8 | 153.0 | 9.73 |
| 17.6 | 1.35989 | 1.0711 | 164.9 | 154.0 | 9.80 |
| 17.7 | 1.36005 | 1.0715 | 166.0 | 154.9 | 9.87 |
| 17.8 | 1.36021 | 1.0720 | 167.1 | 155.9 | 9.93 |
| 17.9 | 1.36038 | 1.0724 | 168.3 | 156.9 | 10.00 |
| 18.0 | 1.36054 | 1.0729 | 169.4 | 157.9 | 10.07 |
| 18.1 | 1.36070 | 1.0733 | 170.5 | 158.9 | 10.13 |
| 18.2 | 1.36087 | 1.0737 | 171.6 | 159.8 | 10.20 |
| 18.3 | 1.36103 | 1.0742 | 172.7 | 160.8 | 10.26 |
| 18.4 | 1.36120 | 1.0746 | 173.9 | 161.8 | 10.33 |
| 18.5 | 1.36136 | 1.0751 | 175.0 | 162.8 | 10.40 |
| 18.6 | 1.36153 | 1.0755 | 176.1 | 163.7 | 10.47 |
| 18.7 | 1.36169 | 1.0760 | 177.2 | 164.7 | 10.53 |
| 18.8 | 1.36185 | 1.0764 | 178.4 | 165.7 | 10.60 |
| 18.9 | 1.36202 | 1.0768 | 179.5 | 166.7 | 10.67 |
| 19.0 | 1.36219 | 1.0773 | 180.6 | 167.6 | 10.73 |
| 19.1 | 1.36235 | 1.0777 | 181.7 | 168.6 | 10.80 |
| 19.2 | 1.36252 | 1.0782 | 182.9 | 169.6 | 10.87 |
| 19.3 | 1.36268 | 1.0786 | 184.0 | 170.6 | 10.94 |
| 19.4 | 1.36285 | 1.0791 | 185.1 | 171.5 | 11.00 |
| 19.5 | 1.36301 | 1.0795 | 186.2 | 172.5 | 11.07 |
| 19.6 | 1.36318 | 1.0800 | 187.4 | 173.5 | 11.14 |
| 19.7 | 1.36334 | 1.0804 | 188.5 | 174.5 | 11.20 |
| 19.8 | 1.36351 | 1.0809 | 189.6 | 175.4 | 11.27 |
| 19.9 | 1.36368 | 1.0813 | 190.8 | 176.4 | 11.34 |

| Saharoza % (m/m) | Lomni količnik pri 20 °C | Gostota pri 20 °C | Sladkorji (g/l) | Sladkorji (g/kg) | ABV vol. % pri 20 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.0 | 1.36384 | 1.0818 | 191.9 | 177.4 | 11.40 |
| 20.1 | 1.36401 | 1.0822 | 193.0 | 178.4 | 11.47 |
| 20.2 | 1.36418 | 1.0827 | 194.2 | 179.3 | 11.54 |
| 20.3 | 1.36434 | 1.0831 | 195.3 | 180.3 | 11.61 |
| 20.4 | 1.36451 | 1.0836 | 196.4 | 181.3 | 11.67 |
| 20.5 | 1.36468 | 1.0840 | 197.6 | 182.3 | 11.74 |
| 20.6 | 1.36484 | 1.0845 | 198.7 | 183.2 | 11.81 |
| 20.7 | 1.36501 | 1.0849 | 199.8 | 184.2 | 11.87 |
| 20.8 | 1.36518 | 1.0854 | 201.0 | 185.2 | 11.95 |
| 20.9 | 1.36535 | 1.0858 | 202.1 | 186.1 | 12.01 |
| 21.0 | 1.36551 | 1.0863 | 203.3 | 187.1 | 12.08 |
| 21.1 | 1.36568 | 1.0867 | 204.4 | 188.1 | 12.15 |
| 21.2 | 1.36585 | 1.0872 | 205.5 | 189.1 | 12.21 |
| 21.3 | 1.36602 | 1.0876 | 206.7 | 190.0 | 12.28 |
| 21.4 | 1.36619 | 1.0881 | 207.8 | 191.0 | 12.35 |
| 21.5 | 1.36635 | 1.0885 | 209.0 | 192.0 | 12.42 |
| 21.6 | 1.36652 | 1.0890 | 210.1 | 192.9 | 12.49 |
| 21.7 | 1.36669 | 1.0895 | 211.3 | 193.9 | 12.56 |
| 21.8 | 1.36686 | 1.0899 | 212.4 | 194.9 | 12.62 |
| 21.9 | 1.36703 | 1.0904 | 213.6 | 195.9 | 12.69 |
| 22.0 | 1.36720 | 1.0908 | 214.7 | 196.8 | 12.76 |
| 22.1 | 1.36737 | 1.0913 | 215.9 | 197.8 | 12.83 |
| 22.2 | 1.36754 | 1.0917 | 217.0 | 198.8 | 12.90 |
| 22.3 | 1.36771 | 1.0922 | 218.2 | 199.7 | 12.97 |
| 22.4 | 1.36787 | 1.0927 | 219.3 | 200.7 | 13.03 |
| 22.5 | 1.36804 | 1.0931 | 220.5 | 201.7 | 13.10 |
| 22.6 | 1.36821 | 1.0936 | 221.6 | 202.6 | 13.17 |
| 22.7 | 1.36838 | 1.0940 | 222.8 | 203.6 | 13.24 |
| 22.8 | 1.36855 | 1.0945 | 223.9 | 204.6 | 13.31 |
| 22.9 | 1.36872 | 1.0950 | 225.1 | 205.5 | 13.38 |
| 23.0 | 1.36889 | 1.0954 | 226.2 | 206.5 | 13.44 |
| 23.1 | 1.36906 | 1.0959 | 227.4 | 207.5 | 13.51 |
| 23.2 | 1.36924 | 1.0964 | 228.5 | 208.4 | 13.58 |
| 23.3 | 1.36941 | 1.0968 | 229.7 | 209.4 | 13.65 |
| 23.4 | 1.36958 | 1.0973 | 230.8 | 210.4 | 13.72 |
| 23.5 | 1.36975 | 1.0977 | 232.0 | 211.3 | 13.79 |
| 23.6 | 1.36992 | 1.0982 | 233.2 | 212.3 | 13.86 |
| 23.7 | 1.37009 | 1.0987 | 234.3 | 213.3 | 13.92 |
| 23.8 | 1.37026 | 1.0991 | 235.5 | 214.2 | 14.00 |
| 23.9 | 1.37043 | 1.0996 | 236.6 | 215.2 | 14.06 |
| 24.0 | 1.37060 | 1.1001 | 237.8 | 216.2 | 14.13 |
| 24.1 | 1.37078 | 1.1005 | 239.0 | 217.1 | 14.20 |
| 24.2 | 1.37095 | 1.1010 | 240.1 | 218.1 | 14.27 |
| 24.3 | 1.37112 | 1.1015 | 241.3 | 219.1 | 14.34 |
| 24.4 | 1.37129 | 1.1019 | 242.5 | 220.0 | 14.41 |
| 24.5 | 1.37146 | 1.1024 | 243.6 | 221.0 | 14.48 |
| 24.6 | 1.37164 | 1.1029 | 244.8 | 222.0 | 14.55 |
| 24.7 | 1.37181 | 1.1033 | 246.0 | 222.9 | 14.62 |
| 24.8 | 1.37198 | 1.1038 | 247.1 | 223.9 | 14.69 |
| 24.9 | 1.37216 | 1.1043 | 248.3 | 224.8 | 14.76 |

| Saharoza % (m/m) | Lomni količnik pri 20 °C |  |  | Gostota pri 20 °C |  | Sladkorji (g/l) | Sladkorji (g/kg) | ABV vol. % pri 20 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.0 |  | 1.37233 |  | 1.1047 |  | 249.5 | 225.8 | 14.83 |
| 25.1 |  | 1.37250 |  | 1.1052 |  | 250.6 | 226.8 | 14.89 |
| 25.2 |  | 1.37267 |  | 1.1057 |  | 251.8 | 227.7 | 14.96 |
| 25.3 |  | 1.37285 |  | 1.1062 |  | 253.0 | 228.7 | 15.04 |
| 25.4 |  | 1.37302 |  | 1.1066 |  | 254.1 | 229.7 | 15.10 |
| 25.5 |  | 1.37319 |  | 1.1071 |  | 255.3 | 230.6 | 15.17 |
| 25.6 |  | 1.37337 |  | 1.1076 |  | 256.5 | 231.6 | 15.24 |
| 25.7 |  | 1.37354 |  | 1.1080 |  | 257.7 | 232.5 | 15.32 |
| 25.8 |  | 1.37372 |  | 1.1085 |  | 258.8 | 233.5 | 15.38 |
| 25.9 |  | 1.37389 |  | 1.1090 |  | 260.0 | 234.5 | 15.45 |
| 26.0 |  | 1.37407 |  | 1.1095 |  | 261.2 | 235.4 | 15.52 |
| 26.1 |  | 1.37424 |  | 1.1099 |  | 262.4 | 236.4 | 15.59 |
| 26.2 |  | 1.37441 |  | 1.1104 |  | 263.6 | 237.3 | 15.67 |
| 26.3 |  | 1.37459 |  | 1.1109 |  | 264.7 | 238.3 | 15.73 |
| 26.4 |  | 1.37476 |  | 1.1114 |  | 265.9 | 239.3 | 15.80 |
| 26.5 |  | 1.37494 |  | 1.1118 |  | 267.1 | 240.2 | 15.87 |
| 26.6 |  | 1.37511 |  | 1.1123 |  | 268.3 | 241.2 | 15.95 |
| 26.7 |  | 1.37529 |  | 1.1128 |  | 269.5 | 242.1 | 16.02 |
| 26.8 |  | 1.37546 |  | 1.1133 |  | 270.6 | 243.1 | 16.08 |
| 26.9 |  | 1.37564 |  | 1.1138 |  | 271.8 | 244.1 | 16.15 |
| 27.0 |  | 1.37582 |  | 1.1142 |  | 273.0 | 245.0 | 16.22 |
| 27.1 |  | 1.37599 |  | 1.1147 |  | 274.2 | 246.0 | 16.30 |
| 27.2 |  | 1.37617 |  | 1.1152 |  | 275.4 | 246.9 | 16.37 |
| 27.3 |  | 1.37634 |  | 1.1157 |  | 276.6 | 247.9 | 16.44 |
| 27.4 |  | 1.37652 |  | 1.1161 |  | 277.8 | 248.9 | 16.51 |
| 27.5 |  | 1.37670 |  | 1.1166 |  | 278.9 | 249.8 | 16.58 |
| 27.6 |  | 1.37687 |  | 1.1171 |  | 280.1 | 250.8 | 16.65 |
| 27.7 |  | 1.37705 |  | 1.1176 |  | 281.3 | 251.7 | 16.72 |
| 27.8 |  | 1.37723 |  | 1.1181 |  | 282.5 | 252.7 | 16.79 |
| 27.9 |  | 1.37740 |  | 1.1185 |  | 283.7 | 253.6 | 16.86 |
| 28.0 |  | 1.37758 |  | 1.1190 |  | 284.9 | 254.6 | 16.93 |
| 28.1 |  | 1.37776 |  | 1.1195 |  | 286.1 | 255.5 | 17.00 |
| 28.2 |  | 1.37793 |  | 1.1200 |  | 287.3 | 256.5 | 17.07 |
| 28.3 |  | 1.37811 |  | 1.1205 |  | 288.5 | 257.5 | 17.15 |
| 28.4 |  | 1.37829 |  | 1.1210 |  | 289.7 | 258.4 | 17.22 |
| 28.5 |  | 1.37847 |  | 1.1214 |  | 290.9 | 259.4 | 17.29 |
| 28.6 |  | 1.37864 |  | 1.1219 |  | 292.1 | 260.3 | 17.36 |
| 28.7 |  | 1.37882 |  | 1.1224 |  | 293.3 | 261.3 | 17.43 |
| 28.8 |  | 1.37900 |  | 1.1229 |  | 294.5 | 262.2 | 17.50 |
| 28.9 |  | 1.37918 |  | 1.1234 |  | 295.7 | 263.2 | 17.57 |
| 29.0 |  | 1.37936 |  | 1.1239 |  | 296.9 | 264.2 | 17.64 |
| 29.1 |  | 1.37954 |  | 1.1244 |  | 298.1 | 265.1 | 17.72 |
| 29.2 |  | 1.37972 |  | 1.1248 |  | 299.3 | 266.1 | 17.79 |
| 29.3 |  | 1.37989 |  | 1.1253 |  | 300.5 | 267.0 | 17.86 |
| 29.4 |  | 1.38007 |  | 1.1258 |  | 301.7 | 268.0 | 17.93 |
| 29.5 |  | 1.38025 |  | 1.1263 |  | 302.9 | 268.9 | 18.00 |
| 29.6 |  | 1.38043 |  | 1.1268 |  | 304.1 | 269.9 | 18.07 |
| 29.7 |  | 1.38061 |  | 1.1273 |  | 305.3 | 270.8 | 18.14 |
| 29.8 |  | 1.38079 |  | 1.1278 |  | 306.5 | 271.8 | 18.22 |
| 29.9 |  | 1.38097 |  | 1.1283 |  | 307.7 | 272.7 | 18.29 |

| Saharoza % (m/m) | Lomni količnik pri 20 °C | Gostota pri 20 °C | Sladkorji (g/l) | Sladkorji (g/kg) | ABV vol. % pri 20 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.0 | 1.38115 | 1.1287 | 308.9 | 273.7 | 18.36 |
| 30.1 | 1.38133 | 1.1292 | 310.1 | 274.6 | 18.43 |
| 30.2 | 1.38151 | 1.1297 | 311.3 | 275.6 | 18.50 |
| 30.3 | 1.38169 | 1.1302 | 312.6 | 276.5 | 18.58 |
| 30.4 | 1.38187 | 1.1307 | 313.8 | 277.5 | 18.65 |
| 30.5 | 1.38205 | 1.1312 | 315.0 | 278.5 | 18.72 |
| 30.6 | 1.38223 | 1.1317 | 316.2 | 279.4 | 18.79 |
| 30.7 | 1.38241 | 1.1322 | 317.4 | 280.4 | 18.86 |
| 30.8 | 1.38259 | 1.1327 | 318.6 | 281.3 | 18.93 |
| 30.9 | 1.38277 | 1.1332 | 319.8 | 282.3 | 19.01 |
| 31.0 | 1.38296 | 1.1337 | 321.1 | 283.2 | 19.08 |
| 31.1 | 1.38314 | 1.1342 | 322.3 | 284.2 | 19.15 |
| 31.2 | 1.38332 | 1.1346 | 323.5 | 285.1 | 19.23 |
| 31.3 | 1.38350 | 1.1351 | 324.7 | 286.1 | 19.30 |
| 31.4 | 1.38368 | 1.1356 | 325.9 | 287.0 | 19.37 |
| 31.5 | 1.38386 | 1.1361 | 327.2 | 288.0 | 19.45 |
| 31.6 | 1.38405 | 1.1366 | 328.4 | 288.9 | 19.52 |
| 31.7 | 1.38423 | 1.1371 | 329.6 | 289.9 | 19.59 |
| 31.8 | 1.38441 | 1.1376 | 330.8 | 290.8 | 19.66 |
| 31.9 | 1.38459 | 1.1381 | 332.1 | 291.8 | 19.74 |
| 32.0 | 1.38478 | 1.1386 | 333.3 | 292.7 | 19.81 |
| 32.1 | 1.38496 | 1.1391 | 334.5 | 293.7 | 19.88 |
| 32.2 | 1.38514 | 1.1396 | 335.7 | 294.6 | 19.95 |
| 32.3 | 1.38532 | 1.1401 | 337.0 | 295.6 | 20.03 |
| 32.4 | 1.38551 | 1.1406 | 338.2 | 296.5 | 20.10 |
| 32.5 | 1.38569 | 1.1411 | 339.4 | 297.5 | 20.17 |
| 32.6 | 1.38587 | 1.1416 | 340.7 | 298.4 | 20.25 |
| 32.7 | 1.38606 | 1.1421 | 341.9 | 299.4 | 20.32 |
| 32.8 | 1.38624 | 1.1426 | 343.1 | 300.3 | 20.39 |
| 32.9 | 1.38643 | 1.1431 | 344.4 | 301.3 | 20.47 |
| 33.0 | 1.38661 | 1.1436 | 345.6 | 302.2 | 20.54 |
| 33.1 | 1.38679 | 1.1441 | 346.8 | 303.2 | 20.61 |
| 33.2 | 1.38698 | 1.1446 | 348.1 | 304.1 | 20.69 |
| 33.3 | 1.38716 | 1.1451 | 349.3 | 305.0 | 20.76 |
| 33.4 | 1.38735 | 1.1456 | 350.6 | 306.0 | 20.84 |
| 33.5 | 1.38753 | 1.1461 | 351.8 | 306.9 | 20.91 |
| 33.6 | 1.38772 | 1.1466 | 353.0 | 307.9 | 20.98 |
| 33.7 | 1.38790 | 1.1471 | 354.3 | 308.8 | 21.06 |
| 33.8 | 1.38809 | 1.1476 | 355.5 | 309.8 | 21.13 |
| 33.9 | 1.38827 | 1.1481 | 356.8 | 310.7 | 21.20 |
| 34.0 | 1.38846 | 1.1486 | 358.0 | 311.7 | 21.28 |
| 34.1 | 1.38864 | 1.1491 | 359.2 | 312.6 | 21.35 |
| 34.2 | 1.38883 | 1.1496 | 360.5 | 313.6 | 21.42 |
| 34.3 | 1.38902 | 1.1501 | 361.7 | 314.5 | 21.50 |
| 34.4 | 1.38920 | 1.1507 | 363.0 | 315.5 | 21.57 |
| 34.5 | 1.38939 | 1.1512 | 364.2 | 316.4 | 21.64 |
| 34.6 | 1.38958 | 1.1517 | 365.5 | 317.4 | 21.72 |
| 34.7 | 1.38976 | 1.1522 | 366.7 | 318.3 | 21.79 |
| 34.8 | 1.38995 | 1.1527 | 368.0 | 319.2 | 21.87 |
| 34.9 | 1.39014 | 1.1532 | 369.2 | 320.2 | 21.94 |

| Saharoza % (m/m) | Lomni količnik pri 20 °C | Gostota pri 20 °C | Sladkorji (g/l) | Sladkorji (g/kg) | ABV vol. % pri 20 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.0 | 1.39032 | 1.1537 | 370,5 | 321.1 | 22,02 |
| 35.1 | 1.39051 | 1.1542 | 371,8 | 322.1 | 22,10 |
| 35.2 | 1.39070 | 1.1547 | 373,0 | 323.0 | 22,17 |
| 35.3 | 1.39088 | 1.1552 | 374,3 | 324.0 | 22,24 |
| 35.4 | 1.39107 | 1.1557 | 375,5 | 324.9 | 22,32 |
| 35.5 | 1.39126 | 1.1563 | 376,8 | 325.9 | 22,39 |
| 35.6 | 1.39145 | 1.1568 | 378,0 | 326.8 | 22,46 |
| 35.7 | 1.39164 | 1.1573 | 379,3 | 327.8 | 22,54 |
| 35.8 | 1.39182 | 1.1578 | 380,6 | 328.7 | 22,62 |
| 35.9 | 1.39201 | 1.1583 | 381,8 | 329.6 | 22,69 |
| 36.0 | 1.39220 | 1.1588 | 383,1 | 330.6 | 22,77 |
| 36.1 | 1.39239 | 1.1593 | 384,4 | 331.5 | 22,84 |
| 36.2 | 1.39258 | 1.1598 | 385,6 | 332.5 | 22,92 |
| 36.3 | 1.39277 | 1.1603 | 386,9 | 333.4 | 22,99 |
| 36.4 | 1.39296 | 1.1609 | 388,1 | 334.4 | 23,06 |
| 36.5 | 1.39314 | 1.1614 | 389,4 | 335.3 | 23,14 |
| 36.6 | 1.39333 | 1.1619 | 390,7 | 336.3 | 23,22 |
| 36.7 | 1.39352 | 1.1624 | 392,0 | 337.2 | 23,30 |
| 36.8 | 1.39371 | 1.1629 | 393,2 | 338.1 | 23,37 |
| 36.9 | 1.39390 | 1.1634 | 394,5 | 339.1 | 23,45 |
| 37.0 | 1.39409 | 1.1640 | 395,8 | 340.0 | 23,52 |
| 37.1 | 1.39428 | 1.1645 | 397,0 | 341.0 | 23,59 |
| 37.2 | 1.39447 | 1.1650 | 398,3 | 341.9 | 23,67 |
| 37.3 | 1.39466 | 1.1655 | 399,6 | 342.9 | 23,75 |
| 37.4 | 1.39485 | 1.1660 | 400,9 | 343.8 | 23,83 |
| 37.5 | 1.39504 | 1.1665 | 402,1 | 344.7 | 23,90 |
| 37.6 | 1.39524 | 1.1671 | 403,4 | 345.7 | 23,97 |
| 37.7 | 1.39543 | 1.1676 | 404,7 | 346.6 | 24,05 |
| 37.8 | 1.39562 | 1.1681 | 406,0 | 347.6 | 24,13 |
| 37.9 | 1.39581 | 1.1686 | 407,3 | 348.5 | 24,21 |
| 38.0 | 1.39600 | 1.1691 | 408,6 | 349.4 | 24,28 |
| 38.1 | 1.39619 | 1.1697 | 409,8 | 350.4 | 24,35 |
| 38.2 | 1.39638 | 1.1702 | 411,1 | 351.3 | 24,43 |
| 38.3 | 1.39658 | 1.1707 | 412,4 | 352.3 | 24,51 |
| 38.4 | 1.39677 | 1.1712 | 413,7 | 353.2 | 24,59 |
| 38.5 | 1.39696 | 1.1717 | 415,0 | 354.2 | 24,66 |
| 38.6 | 1.39715 | 1.1723 | 416,3 | 355.1 | 24,74 |
| 38.7 | 1.39734 | 1.1728 | 417,6 | 356.0 | 24,82 |
| 38.8 | 1.39754 | 1.1733 | 418,8 | 357.0 | 24,89 |
| 38.9 | 1.39773 | 1.1738 | 420,1 | 357.9 | 24,97 |
| 39.0 | 1.39792 | 1.1744 | 421,4 | 358.9 | 25,04 |
| 39.1 | 1.39812 | 1.1749 | 422,7 | 359.8 | 25,12 |
| 39.2 | 1.39831 | 1.1754 | 424,0 | 360.7 | 25,20 |
| 39.3 | 1.39850 | 1.1759 | 425,3 | 361.7 | 25,28 |
| 39.4 | 1.39870 | 1.1765 | 426,6 | 362.6 | 25,35 |
| 39.5 | 1.39889 | 1.1770 | 427,9 | 363.6 | 25,43 |
| 39.6 | 1.39908 | 1.1775 | 429,2 | 364.5 | 25,51 |
| 39.7 | 1.39928 | 1.1780 | 430,5 | 365.4 | 25,58 |
| 39.8 | 1.39947 | 1.1786 | 431,8 | 366.4 | 25,66 |
| 39.9 | 1.39967 | 1.1791 | 433,1 | 367.3 | 25,74 |

| Saharoza % (m/m) | Lomni količnik pri 20 °C | Gostota pri 20 °C | Sladkorji (g/l) | Sladkorji (g/kg) | ABV vol. % pri 20 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.0 | 1.39986 | 1.1796 | 434.4 | 368.3 | 25.82 |
| 40.1 | 1.40006 | 1.1801 | 435.7 | 369.2 | 25.89 |
| 40.2 | 1.40025 | 1.1807 | 437.0 | 370.1 | 25.97 |
| 40.3 | 1.40044 | 1.1812 | 438.3 | 371.1 | 26.05 |
| 40.4 | 1.40064 | 1.1817 | 439.6 | 372.0 | 26.13 |
| 40.5 | 1.40083 | 1.1823 | 440.9 | 373.0 | 26.20 |
| 40.6 | 1.40103 | 1.1828 | 442.2 | 373.9 | 26.28 |
| 40.7 | 1.40123 | 1.1833 | 443.6 | 374.8 | 26.36 |
| 40.8 | 1.40142 | 1.1839 | 444.9 | 375.8 | 26.44 |
| 40.9 | 1.40162 | 1.1844 | 446.2 | 376.7 | 26.52 |
| 41.0 | 1.40181 | 1.1849 | 447.5 | 377.7 | 26.59 |
| 41.1 | 1.40201 | 1.1855 | 448.8 | 378.6 | 26.67 |
| 41.2 | 1.40221 | 1.1860 | 450.1 | 379.5 | 26.75 |
| 41.3 | 1.40240 | 1.1865 | 451.4 | 380.5 | 26.83 |
| 41.4 | 1.40260 | 1.1871 | 452.8 | 381.4 | 26.91 |
| 41.5 | 1.40280 | 1.1876 | 454.1 | 382.3 | 26.99 |
| 41.6 | 1.40299 | 1.1881 | 455.4 | 383.3 | 27.06 |
| 41.7 | 1.40319 | 1.1887 | 456.7 | 384.2 | 27.14 |
| 41.8 | 1.40339 | 1.1892 | 458.0 | 385.2 | 27.22 |
| 41.9 | 1.40358 | 1.1897 | 459.4 | 386.1 | 27.30 |
| 42.0 | 1.40378 | 1.1903 | 460.7 | 387.0 | 27.38 |
| 42.1 | 1.40398 | 1.1908 | 462.0 | 388.0 | 27.46 |
| 42.2 | 1.40418 | 1.1913 | 463.3 | 388.9 | 27.53 |
| 42.3 | 1.40437 | 1.1919 | 464.7 | 389.9 | 27.62 |
| 42.4 | 1.40457 | 1.1924 | 466.0 | 390.8 | 27.69 |
| 42.5 | 1.40477 | 1.1929 | 467.3 | 391.7 | 27.77 |
| 42.6 | 1.40497 | 1.1935 | 468.6 | 392.7 | 27.85 |
| 42.7 | 1.40517 | 1.1940 | 470.0 | 393.6 | 27.93 |
| 42.8 | 1.40537 | 1.1946 | 471.3 | 394.5 | 28.01 |
| 42.9 | 1.40557 | 1.1951 | 472.6 | 395.5 | 28.09 |
| 43.0 | 1.40576 | 1.1956 | 474.0 | 396.4 | 28.17 |
| 43.1 | 1.40596 | 1.1962 | 475.3 | 397.3 | 28.25 |
| 43.2 | 1.40616 | 1.1967 | 476.6 | 398.3 | 28.32 |
| 43.3 | 1.40636 | 1.1973 | 478.0 | 399.2 | 28.41 |
| 43.4 | 1.40656 | 1.1978 | 479.3 | 400.2 | 28.48 |
| 43.5 | 1.40676 | 1.1983 | 480.7 | 401.1 | 28.57 |
| 43.6 | 1.40696 | 1.1989 | 482.0 | 402.0 | 28.65 |
| 43.7 | 1.40716 | 1.1994 | 483.3 | 403.0 | 28.72 |
| 43.8 | 1.40736 | 1.2000 | 484.7 | 403.9 | 28.81 |
| 43.9 | 1.40756 | 1.2005 | 486.0 | 404.8 | 28.88 |
| 44.0 | 1.40776 | 1.2011 | 487.4 | 405.8 | 28.97 |
| 44.1 | 1.40796 | 1.2016 | 488.7 | 406.7 | 29.04 |
| 44.2 | 1.40817 | 1.2022 | 490.1 | 407.6 | 29.13 |
| 44.3 | 1.40837 | 1.2027 | 491.4 | 408.6 | 29.20 |
| 44.4 | 1.40857 | 1.2032 | 492.8 | 409.5 | 29.29 |
| 44.5 | 1.40877 | 1.2038 | 494.1 | 410.4 | 29.36 |
| 44.6 | 1.40897 | 1.2043 | 495.5 | 411.4 | 29.45 |
| 44.7 | 1.40917 | 1.2049 | 496.8 | 412.3 | 29.52 |
| 44.8 | 1.40937 | 1.2054 | 498.2 | 413.3 | 29.61 |
| 44.9 | 1.40958 | 1.2060 | 499.5 | 414.2 | 29.69 |

| Saharoza % (m/m) | Lomni količnik pri 20 °C | Gostota pri 20 °C | Sladkorji (g/l) | Sladkorji (g/kg) | ABV vol. % pri 20 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.0 | 1.40978 | 1.2065 | 500.9 | 415.1 | 29.77 |
| 45.1 | 1.40998 | 1.2071 | 502.2 | 416.1 | 29.85 |
| 45.2 | 1.41018 | 1.2076 | 503.6 | 417.0 | 29.93 |
| 45.3 | 1.41039 | 1.2082 | 504.9 | 417.9 | 30.01 |
| 45.4 | 1.41059 | 1.2087 | 506.3 | 418.9 | 30.09 |
| 45.5 | 1.41079 | 1.2093 | 507.7 | 419.8 | 30.17 |
| 45.6 | 1.41099 | 1.2098 | 509.0 | 420.7 | 30.25 |
| 45.7 | 1.41120 | 1.2104 | 510.4 | 421.7 | 30.33 |
| 45.8 | 1.41140 | 1.2109 | 511.7 | 422.6 | 30.41 |
| 45.9 | 1.41160 | 1.2115 | 513.1 | 423.5 | 30.49 |
| 46.0 | 1.41181 | 1.2120 | 514.5 | 424.5 | 30.58 |
| 46.1 | 1.41201 | 1.2126 | 515.8 | 425.4 | 30.65 |
| 46.2 | 1.41222 | 1.2131 | 517.2 | 426.3 | 30.74 |
| 46.3 | 1.41242 | 1.2137 | 518.6 | 427.3 | 30.82 |
| 46.4 | 1.41262 | 1.2142 | 519.9 | 428.2 | 30.90 |
| 46.5 | 1.41283 | 1.2148 | 521.3 | 429.1 | 30.98 |
| 46.6 | 1.41303 | 1.2154 | 522.7 | 430.1 | 31.06 |
| 46.7 | 1.41324 | 1.2159 | 524.1 | 431.0 | 31.15 |
| 46.8 | 1.41344 | 1.2165 | 525.4 | 431.9 | 31.22 |
| 46.9 | 1.41365 | 1.2170 | 526.8 | 432.9 | 31.31 |
| 47.0 | 1.41385 | 1.2176 | 528.2 | 433.8 | 31.39 |
| 47.1 | 1.41406 | 1.2181 | 529.6 | 434.7 | 31.47 |
| 47.2 | 1.41427 | 1.2187 | 530.9 | 435.7 | 31.55 |
| 47.3 | 1.41447 | 1.2192 | 532.3 | 436.6 | 31.63 |
| 47.4 | 1.41468 | 1.2198 | 533.7 | 437.5 | 31.72 |
| 47.5 | 1.41488 | 1.2204 | 535.1 | 438.5 | 31.80 |
| 47.6 | 1.41509 | 1.2209 | 536.5 | 439.4 | 31.88 |
| 47.7 | 1.41530 | 1.2215 | 537.9 | 440.3 | 31.97 |
| 47.8 | 1.41550 | 1.2220 | 539.2 | 441.3 | 32.04 |
| 47.9 | 1.41571 | 1.2226 | 540.6 | 442.2 | 32.13 |
| 48.0 | 1.41592 | 1.2232 | 542.0 | 443.1 | 32.21 |
| 48.1 | 1.41612 | 1.2237 | 543.4 | 444.1 | 32.29 |
| 48.2 | 1.41633 | 1.2243 | 544.8 | 445.0 | 32.38 |
| 48.3 | 1.41654 | 1.2248 | 546.2 | 445.9 | 32.46 |
| 48.4 | 1.41674 | 1.2254 | 547.6 | 446.8 | 32.54 |
| 48.5 | 1.41695 | 1.2260 | 549.0 | 447.8 | 32.63 |
| 48.6 | 1.41716 | 1.2265 | 550.4 | 448.7 | 32.71 |
| 48.7 | 1.41737 | 1.2271 | 551.8 | 449.6 | 32.79 |
| 48.8 | 1.41758 | 1.2277 | 553.2 | 450.6 | 32.88 |
| 48.9 | 1.41779 | 1.2282 | 554.6 | 451.5 | 32.96 |
| 49.0 | 1.41799 | 1.2288 | 556.0 | 452.4 | 33.04 |
| 49.1 | 1.41820 | 1.2294 | 557.4 | 453.4 | 33.13 |
| 49.2 | 1.41841 | 1.2299 | 558.8 | 454.3 | 33.21 |
| 49.3 | 1.41862 | 1.2305 | 560.2 | 455.2 | 33.29 |
| 49.4 | 1.41883 | 1.2311 | 561.6 | 456.2 | 33.38 |
| 49.5 | 1.41904 | 1.2316 | 563.0 | 457.1 | 33.46 |
| 49.6 | 1.41925 | 1.2322 | 564.4 | 458.0 | 33.54 |
| 49.7 | 1.41946 | 1.2328 | 565.8 | 458.9 | 33.63 |
| 49.8 | 1.41967 | 1.2333 | 567.2 | 459.9 | 33.71 |
| 49.9 | 1.41988 | 1.2339 | 568.6 | 460.8 | 33.79 |

| Saharoza % (m/m) | Lomni količnik pri 20 °C | Gostota pri 20 °C | Sladkorji (g/l) | Sladkorji (g/kg) | ABV vol. % pri 20 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.0 | 1.42009 | 1.2345 | 570.0 | 461.7 | 33.88 |
| 50.1 | 1.42030 | 1.2350 | 571.4 | 462.7 | 33.96 |
| 50.2 | 1.42051 | 1.2356 | 572.8 | 463.6 | 34.04 |
| 50.3 | 1.42072 | 1.2362 | 574.2 | 464.5 | 34.12 |
| 50.4 | 1.42093 | 1.2368 | 575.6 | 465.4 | 34.21 |
| 50.5 | 1.42114 | 1.2373 | 577.1 | 466.4 | 34.30 |
| 50.6 | 1.42135 | 1.2379 | 578.5 | 467.3 | 34.38 |
| 50.7 | 1.42156 | 1.2385 | 579.9 | 468.2 | 34.46 |
| 50.8 | 1.42177 | 1.2390 | 581.3 | 469.2 | 34.55 |
| 50.9 | 1.42199 | 1.2396 | 582.7 | 470.1 | 34.63 |
| 51.0 | 1.42220 | 1.2402 | 584.2 | 471.0 | 34.72 |
| 51.1 | 1.42241 | 1.2408 | 585.6 | 471.9 | 34.80 |
| 51.2 | 1.42262 | 1.2413 | 587.0 | 472.9 | 34.89 |
| 51.3 | 1.42283 | 1.2419 | 588.4 | 473.8 | 34.97 |
| 51.4 | 1.42305 | 1.2425 | 589.9 | 474.7 | 35.06 |
| 51.5 | 1.42326 | 1.2431 | 591.3 | 475.7 | 35.14 |
| 51.6 | 1.42347 | 1.2436 | 592.7 | 476.6 | 35.22 |
| 51.7 | 1.42368 | 1.2442 | 594.1 | 477.5 | 35.31 |
| 51.8 | 1.42390 | 1.2448 | 595.6 | 478.4 | 35.40 |
| 51.9 | 1.42411 | 1.2454 | 597.0 | 479.4 | 35.48 |
| 52.0 | 1.42432 | 1.2460 | 598.4 | 480.3 | 35.56 |
| 52.1 | 1.42454 | 1.2465 | 599.9 | 481.2 | 35.65 |
| 52.2 | 1.42475 | 1.2471 | 601.3 | 482.1 | 35.74 |
| 52.3 | 1.42496 | 1.2477 | 602.7 | 483.1 | 35.82 |
| 52.4 | 1.42518 | 1.2483 | 604.2 | 484.0 | 35.91 |
| 52.5 | 1.42539 | 1.2488 | 605.6 | 484.9 | 35.99 |
| 52.6 | 1.42561 | 1.2494 | 607.0 | 485.8 | 36.07 |
| 52.7 | 1.42582 | 1.2500 | 608.5 | 486.8 | 36.16 |
| 52.8 | 1.42604 | 1.2506 | 609.9 | 487.7 | 36.25 |
| 52.9 | 1.42625 | 1.2512 | 611.4 | 488.6 | 36.34 |
| 53.0 | 1.42647 | 1.2518 | 612.8 | 489.5 | 36.42 |
| 53.1 | 1.42668 | 1.2523 | 614.2 | 490.5 | 36.50 |
| 53.2 | 1.42690 | 1.2529 | 615.7 | 491.4 | 36.59 |
| 53.3 | 1.42711 | 1.2535 | 617.1 | 492.3 | 36.67 |
| 53.4 | 1.42733 | 1.2541 | 618.6 | 493.2 | 36.76 |
| 53.5 | 1.42754 | 1.2547 | 620.0 | 494.2 | 36.85 |
| 53.6 | 1.42776 | 1.2553 | 621.5 | 495.1 | 36.94 |
| 53.7 | 1.42798 | 1.2558 | 622.9 | 496.0 | 37.02 |
| 53.8 | 1.42819 | 1.2564 | 624.4 | 496.9 | 37.11 |
| 53.9 | 1.42841 | 1.2570 | 625.8 | 497.9 | 37.19 |
| 54.0 | 1.42863 | 1.2576 | 627.3 | 498.8 | 37.28 |
| 54.1 | 1.42884 | 1.2582 | 628.7 | 499.7 | 37.36 |
| 54.2 | 1.42906 | 1.2588 | 630.2 | 500.6 | 37.45 |
| 54.3 | 1.42928 | 1.2594 | 631.7 | 501.6 | 37.54 |
| 54.4 | 1.42949 | 1.2600 | 633.1 | 502.5 | 37.63 |
| 54.5 | 1.42971 | 1.2606 | 634.6 | 503.4 | 37.71 |
| 54.6 | 1.42993 | 1.2611 | 636.0 | 504.3 | 37.80 |
| 54.7 | 1.43015 | 1.2617 | 637.5 | 505.2 | 37.89 |
| 54.8 | 1.43036 | 1.2623 | 639.0 | 506.2 | 37.98 |
| 54.9 | 1.43058 | 1.2629 | 640.4 | 507.1 | 38.06 |

| Saharoza % (m/m) | Lomni količnik pri 20 °C | Gostota pri 20 °C | Sladkorji (g/l) | Sladkorji (g/kg) | ABV vol. % pri 20 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.0 | 1.43080 | 1.2635 | 641.9 | 508.0 | 38.15 |
| 55.1 | 1.43102 | 1.2641 | 643.4 | 508.9 | 38.24 |
| 55.2 | 1.43124 | 1.2647 | 644.8 | 509.9 | 38.32 |
| 55.3 | 1.43146 | 1.2653 | 646.3 | 510.8 | 38.41 |
| 55.4 | 1.43168 | 1.2659 | 647.8 | 511.7 | 38.50 |
| 55.5 | 1.43189 | 1.2665 | 649.2 | 512.6 | 38.58 |
| 55.6 | 1.43211 | 1.2671 | 650.7 | 513.5 | 38.67 |
| 55.7 | 1.43233 | 1.2677 | 652.2 | 514.5 | 38.76 |
| 55.8 | 1.43255 | 1.2683 | 653.7 | 515.4 | 38.85 |
| 55.9 | 1.43277 | 1.2689 | 655.1 | 516.3 | 38.93 |
| 56.0 | 1.43299 | 1.2695 | 656.6 | 517.2 | 39.02 |
| 56.1 | 1.43321 | 1.2701 | 658.1 | 518.1 | 39.11 |
| 56.2 | 1.43343 | 1.2706 | 659.6 | 519.1 | 39.20 |
| 56.3 | 1.43365 | 1.2712 | 661.0 | 520.0 | 39.28 |
| 56.4 | 1.43387 | 1.2718 | 662.5 | 520.9 | 39.37 |
| 56.5 | 1.43410 | 1.2724 | 664.0 | 521.8 | 39.46 |
| 56.6 | 1.43432 | 1.2730 | 665.5 | 522.7 | 39.55 |
| 56.7 | 1.43454 | 1.2736 | 667.0 | 523.7 | 39.64 |
| 56.8 | 1.43476 | 1.2742 | 668.5 | 524.6 | 39.73 |
| 56.9 | 1.43498 | 1.2748 | 669.9 | 525.5 | 39.81 |
| 57.0 | 1.43520 | 1.2754 | 671.4 | 526.4 | 39.90 |
| 57.1 | 1.43542 | 1.2760 | 672.9 | 527.3 | 39.99 |
| 57.2 | 1.43565 | 1.2766 | 674.4 | 528.3 | 40.08 |
| 57.3 | 1.43587 | 1.2773 | 675.9 | 529.2 | 40.17 |
| 57.4 | 1.43609 | 1.2779 | 677.4 | 530.1 | 40.26 |
| 57.5 | 1.43631 | 1.2785 | 678.9 | 531.0 | 40.35 |
| 57.6 | 1.43653 | 1.2791 | 680.4 | 531.9 | 40.44 |
| 57.7 | 1.43676 | 1.2797 | 681.9 | 532.8 | 40.53 |
| 57.8 | 1.43698 | 1.2803 | 683.4 | 533.8 | 40.61 |
| 57.9 | 1.43720 | 1.2809 | 684.9 | 534.7 | 40.70 |
| 58.0 | 1.43743 | 1.2815 | 686.4 | 535.6 | 40.79 |
| 58.1 | 1.43765 | 1.2821 | 687.9 | 536.5 | 40.88 |
| 58.2 | 1.43787 | 1.2827 | 689.4 | 537.4 | 40.97 |
| 58.3 | 1.43810 | 1.2833 | 690.9 | 538.3 | 41.06 |
| 58.4 | 1.43832 | 1.2839 | 692.4 | 539.3 | 41.15 |
| 58.5 | 1.43855 | 1.2845 | 693.9 | 540.2 | 41.24 |
| 58.6 | 1.43877 | 1.2851 | 695.4 | 541.1 | 41.33 |
| 58.7 | 1.43899 | 1.2857 | 696.9 | 542.0 | 41.42 |
| 58.8 | 1.43922 | 1.2863 | 698.4 | 542.9 | 41.51 |
| 58.9 | 1.43944 | 1.2870 | 699.9 | 543.8 | 41.60 |
| 59.0 | 1.43967 | 1.2876 | 701.4 | 544.8 | 41.68 |
| 59.1 | 1.43989 | 1.2882 | 702.9 | 545.7 | 41.77 |
| 59.2 | 1.44012 | 1.2888 | 704.4 | 546.6 | 41.86 |
| 59.3 | 1.44035 | 1.2894 | 706.0 | 547.5 | 41.96 |
| 59.4 | 1.44057 | 1.2900 | 707.5 | 548.4 | 42.05 |
| 59.5 | 1.44080 | 1.2906 | 709.0 | 549.3 | 42.14 |
| 59.6 | 1.44102 | 1.2912 | 710.5 | 550.2 | 42.23 |
| 59.7 | 1.44125 | 1.2919 | 712.0 | 551.1 | 42.31 |
| 59.8 | 1.44148 | 1.2925 | 713.5 | 552.1 | 42.40 |
| 59.9 | 1.44170 | 1.2931 | 715.1 | 553.0 | 42.50 |

| Saharoza % (m/m) | Lomni količnik pri 20 °C | Gostota pri 20 °C | Sladkorji (g/l) | Sladkorji (g/kg) | ABV vol. % pri 20 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60.0 | 1.44193 | 1.2937 | 716.6 | 553.9 | 42.59 |
| 60.1 | 1.44216 | 1.2943 | 718.1 | 554.8 | 42.68 |
| 60.2 | 1.44238 | 1.2949 | 719.6 | 555.7 | 42.77 |
| 60.3 | 1.44261 | 1.2956 | 721.1 | 556.6 | 42.85 |
| 60.4 | 1.44284 | 1.2962 | 722.7 | 557.5 | 42.95 |
| 60.5 | 1.44306 | 1.2968 | 724.2 | 558.4 | 43.04 |
| 60.6 | 1.44329 | 1.2974 | 725.7 | 559.4 | 43.13 |
| 60.7 | 1.44352 | 1.2980 | 727.3 | 560.3 | 43.22 |
| 60.8 | 1.44375 | 1.2986 | 728.8 | 561.2 | 43.31 |
| 60.9 | 1.44398 | 1.2993 | 730.3 | 562.1 | 43.40 |
| 61.0 | 1.44420 | 1.2999 | 731.8 | 563.0 | 43.49 |
| 61.1 | 1.44443 | 1.3005 | 733.4 | 563.9 | 43.59 |
| 61.2 | 1.44466 | 1.3011 | 734.9 | 564.8 | 43.68 |
| 61.3 | 1.44489 | 1.3017 | 736.4 | 565.7 | 43.76 |
| 61.4 | 1.44512 | 1.3024 | 738.0 | 566.6 | 43.86 |
| 61.5 | 1.44535 | 1.3030 | 739.5 | 567.6 | 43.95 |
| 61.6 | 1.44558 | 1.3036 | 741.1 | 568.5 | 44.04 |
| 61.7 | 1.44581 | 1.3042 | 742.6 | 569.4 | 44.13 |
| 61.8 | 1.44604 | 1.3049 | 744.1 | 570.3 | 44.22 |
| 61.9 | 1.44627 | 1.3055 | 745.7 | 571.2 | 44.32 |
| 62.0 | 1.44650 | 1.3061 | 747.2 | 572.1 | 44.41 |
| 62.1 | 1.44673 | 1.3067 | 748.8 | 573.0 | 44.50 |
| 62.2 | 1.44696 | 1.3074 | 750.3 | 573.9 | 44.59 |
| 62.3 | 1.44719 | 1.3080 | 751.9 | 574.8 | 44.69 |
| 62.4 | 1.44742 | 1.3086 | 753.4 | 575.7 | 44.77 |
| 62.5 | 1.44765 | 1.3092 | 755.0 | 576.6 | 44.87 |
| 62.6 | 1.44788 | 1.3099 | 756.5 | 577.5 | 44.96 |
| 62.7 | 1.44811 | 1.3105 | 758.1 | 578.5 | 45.05 |
| 62.8 | 1.44834 | 1.3111 | 759.6 | 579.4 | 45.14 |
| 62.9 | 1.44858 | 1.3118 | 761.2 | 580.3 | 45.24 |
| 63.0 | 1.44881 | 1.3124 | 762.7 | 581.2 | 45.33 |
| 63.1 | 1.44904 | 1.3130 | 764.3 | 582.1 | 45.42 |
| 63.2 | 1.44927 | 1.3137 | 765.8 | 583.0 | 45.51 |
| 63.3 | 1.44950 | 1.3143 | 767.4 | 583.9 | 45.61 |
| 63.4 | 1.44974 | 1.3149 | 769.0 | 584.8 | 45.70 |
| 63.5 | 1.44997 | 1.3155 | 770.5 | 585.7 | 45.79 |
| 63.6 | 1.45020 | 1.3162 | 772.1 | 586.6 | 45.89 |
| 63.7 | 1.45043 | 1.3168 | 773.6 | 587.5 | 45.98 |
| 63.8 | 1.45067 | 1.3174 | 775.2 | 588.4 | 46.07 |
| 63.9 | 1.45090 | 1.3181 | 776.8 | 589.3 | 46.17 |
| 64.0 | 1.45113 | 1.3187 | 778.3 | 590.2 | 46.25 |
| 64.1 | 1.45137 | 1.3193 | 779.9 | 591.1 | 46.35 |
| 64.2 | 1.45160 | 1.3200 | 781.5 | 592.0 | 46.44 |
| 64.3 | 1.45184 | 1.3206 | 783.0 | 592.9 | 46.53 |
| 64.4 | 1.45207 | 1.3213 | 784.6 | 593.8 | 46.63 |
| 64.5 | 1.45230 | 1.3219 | 786.2 | 594.7 | 46.72 |
| 64.6 | 1.45254 | 1.3225 | 787.8 | 595.6 | 46.82 |
| 64.7 | 1.45277 | 1.3232 | 789.3 | 596.5 | 46.91 |
| 64.8 | 1.45301 | 1.3238 | 790.9 | 597.4 | 47.00 |
| 64.9 | 1.45324 | 1.3244 | 792.5 | 598.3 | 47.10 |

| Saharoza % (m/m) | Lomni količnik pri 20 °C | Gostota pri 20 °C | Sladkorji (g/l) | Sladkorji (g/kg) | ABV vol. % pri 20 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65.0 | 1.45348 | 1.3251 | 794.1 | 599.3 | 47.19 |
| 65.1 | 1.45371 | 1.3257 | 795.6 | 600.2 | 47.28 |
| 65.2 | 1.45395 | 1.3264 | 797.2 | 601.1 | 47.38 |
| 65.3 | 1.45418 | 1.3270 | 798.8 | 602.0 | 47.47 |
| 65.4 | 1.45442 | 1.3276 | 800.4 | 602.9 | 47.57 |
| 65.5 | 1.45466 | 1.3283 | 802.0 | 603.8 | 47.66 |
| 65.6 | 1.45489 | 1.3289 | 803.6 | 604.7 | 47.76 |
| 65.7 | 1.45513 | 1.3296 | 805.1 | 605.6 | 47.85 |
| 65.8 | 1.45537 | 1.3302 | 806.7 | 606.5 | 47.94 |
| 65.9 | 1.45560 | 1.3309 | 808.3 | 607.4 | 48.04 |
| 66.0 | 1.45584 | 1.3315 | 809.9 | 608.3 | 48.13 |
| 66.1 | 1.45608 | 1.3322 | 811.5 | 609.2 | 48.23 |
| 66.2 | 1.45631 | 1.3328 | 813.1 | 610.1 | 48.32 |
| 66.3 | 1.45655 | 1.3334 | 814.7 | 611.0 | 48.42 |
| 66.4 | 1.45679 | 1.3341 | 816.3 | 611.9 | 48.51 |
| 66.5 | 1.45703 | 1.3347 | 817.9 | 612.8 | 48.61 |
| 66.6 | 1.45726 | 1.3354 | 819.5 | 613.7 | 48.70 |
| 66.7 | 1.45750 | 1.3360 | 821.1 | 614.6 | 48.80 |
| 66.8 | 1.45774 | 1.3367 | 822.7 | 615.5 | 48.89 |
| 66.9 | 1.45798 | 1.3373 | 824.3 | 616.3 | 48.99 |
| 67.0 | 1.45822 | 1.3380 | 825.9 | 617.2 | 49.08 |
| 67.1 | 1.45846 | 1.3386 | 827.5 | 618.1 | 49.18 |
| 67.2 | 1.45870 | 1.3393 | 829.1 | 619.0 | 49.27 |
| 67.3 | 1.45893 | 1.3399 | 830.7 | 619.9 | 49.37 |
| 67.4 | 1.45917 | 1.3406 | 832.3 | 620.8 | 49.46 |
| 67.5 | 1.45941 | 1.3412 | 833.9 | 621.7 | 49.56 |
| 67.6 | 1.45965 | 1.3419 | 835.5 | 622.6 | 49.65 |
| 67.7 | 1.45989 | 1.3425 | 837.1 | 623.5 | 49.75 |
| 67.8 | 1.46013 | 1.3432 | 838.7 | 624.4 | 49.84 |
| 67.9 | 1.46037 | 1.3438 | 840.3 | 625.3 | 49.94 |
| 68.0 | 1.46061 | 1.3445 | 841.9 | 626.2 | 50.03 |
| 68.1 | 1.46085 | 1.3451 | 843.6 | 627.1 | 50.14 |
| 68.2 | 1.46109 | 1.3458 | 845.2 | 628.0 | 50.23 |
| 68.3 | 1.46134 | 1.3464 | 846.8 | 628.9 | 50.33 |
| 68.4 | 1.46158 | 1.3471 | 848.4 | 629.8 | 50.42 |
| 68.5 | 1.46182 | 1.3478 | 850.0 | 630.7 | 50.52 |
| 68.6 | 1.46206 | 1.3484 | 851.6 | 631.6 | 50.61 |
| 68.7 | 1.46230 | 1.3491 | 853.3 | 632.5 | 50.71 |
| 68.8 | 1.46254 | 1.3497 | 854.9 | 633.4 | 50.81 |
| 68.9 | 1.46278 | 1.3504 | 856.5 | 634.3 | 50.90 |
| 69.0 | 1.46303 | 1.3510 | 858.1 | 635.2 | 51.00 |
| 69.1 | 1.46327 | 1.3517 | 859.8 | 636.1 | 51.10 |
| 69.2 | 1.46351 | 1.3524 | 861.4 | 636.9 | 51.19 |
| 69.3 | 1.46375 | 1.3530 | 863.0 | 637.8 | 51.29 |
| 69.4 | 1.46400 | 1.3537 | 864.7 | 638.7 | 51.39 |
| 69.5 | 1.46424 | 1.3543 | 866.3 | 639.6 | 51.48 |
| 69.6 | 1.46448 | 1.3550 | 867.9 | 640.5 | 51.58 |
| 69.7 | 1.46473 | 1.3557 | 869.5 | 641.4 | 51.67 |
| 69.8 | 1.46497 | 1.3563 | 871.2 | 642.3 | 51.78 |
| 69.9 | 1.46521 | 1.3570 | 872.8 | 643.2 | 51.87 |

| Saharoza % (m/m) |  |  | Sladkorji (g/l) | Sladkorji (g/kg) | ABV vol. % pri 20 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lomni količnik pri 20 °C | Gostota pri 20 °C |  |  |  |
| 70.0 | 1.46546 | 1.3576 | 874.5 | 644.1 | 51.97 |
| 70.1 | 1.46570 | 1.3583 | 876.1 | 645.0 | 52.07 |
| 70.2 | 1.46594 | 1.3590 | 877.7 | 645.9 | 52.16 |
| 70.3 | 1.46619 | 1.3596 | 879.4 | 646.8 | 52.26 |
| 70.4 | 1.46643 | 1.3603 | 881.0 | 647.7 | 52.36 |
| 70.5 | 1.46668 | 1.3610 | 882.7 | 648.5 | 52.46 |
| 70.6 | 1.46692 | 1.3616 | 884.3 | 649.4 | 52.55 |
| 70.7 | 1.46717 | 1.3623 | 886.0 | 650.3 | 52.65 |
| 70.8 | 1.46741 | 1.3630 | 887.6 | 651.2 | 52.75 |
| 70.9 | 1.46766 | 1.3636 | 889.3 | 652.1 | 52.85 |
| 71.0 | 1.46790 | 1.3643 | 890.9 | 653.0 | 52.95 |
| 71.1 | 1.46815 | 1.3650 | 892.6 | 653.9 | 53.05 |
| 71.2 | 1.46840 | 1.3656 | 894.2 | 654.8 | 53.14 |
| 71.3 | 1.46864 | 1.3663 | 895.9 | 655.7 | 53.24 |
| 71.4 | 1.46889 | 1.3670 | 897.5 | 656.6 | 53.34 |
| 71.5 | 1.46913 | 1.3676 | 899.2 | 657.5 | 53.44 |
| 71.6 | 1.46938 | 1.3683 | 900.8 | 658.3 | 53.53 |
| 71.7 | 1.46963 | 1.3690 | 902.5 | 659.2 | 53.64 |
| 71.8 | 1.46987 | 1.3696 | 904.1 | 660.1 | 53.73 |
| 71.9 | 1.47012 | 1.3703 | 905.8 | 661.0 | 53.83 |
| 72.0 | 1.47037 | 1.3710 | 907.5 | 661.9 | 53.93 |
| 72.1 | 1.47062 | 1.3717 | 909.1 | 662.8 | 54.03 |
| 72.2 | 1.47086 | 1.3723 | 910.8 | 663.7 | 54.13 |
| 72.3 | 1.47111 | 1.3730 | 912.5 | 664.6 | 54.23 |
| 72.4 | 1.47136 | 1.3737 | 914.1 | 665.5 | 54.32 |
| 72.5 | 1.47161 | 1.3743 | 915.8 | 666.3 | 54.43 |
| 72.6 | 1.47186 | 1.3750 | 917.5 | 667.2 | 54.53 |
| 72.7 | 1.47210 | 1.3757 | 919.1 | 668.1 | 54.62 |
| 72.8 | 1.47235 | 1.3764 | 920.8 | 669.0 | 54.72 |
| 72.9 | 1.47260 | 1.3770 | 922.5 | 669.9 | 54.82 |
| 73.0 | 1.47285 | 1.3777 | 924.2 | 670.8 | 54.93 |
| 73.1 | 1.47310 | 1.3784 | 925.8 | 671.7 | 55.02 |
| 73.2 | 1.47335 | 1.3791 | 927.5 | 672.6 | 55.12 |
| 73.3 | 1.47360 | 1.3797 | 929.2 | 673.5 | 55.22 |
| 73.4 | 1.47385 | 1.3804 | 930.9 | 674.3 | 55.32 |
| 73.5 | 1.47410 | 1.3811 | 932.6 | 675.2 | 55.42 |
| 73.6 | 1.47435 | 1.3818 | 934.3 | 676.1 | 55.53 |
| 73.7 | 1.47460 | 1.3825 | 935.9 | 677.0 | 55.62 |
| 73.8 | 1.47485 | 1.3831 | 937.6 | 677.9 | 55.72 |
| 73.9 | 1.47510 | 1.3838 | 939.3 | 678.8 | 55.82 |
| 74.0 | 1.47535 | 1.3845 | 941.0 | 679.7 | 55.92 |
| 74.1 | 1.47560 | 1.3852 | 942.7 | 680.6 | 56.02 |
| 74.2 | 1.47585 | 1.3859 | 944.4 | 681.4 | 56.13 |
| 74.3 | 1.47610 | 1.3865 | 946.1 | 682.3 | 56.23 |
| 74.4 | 1.47635 | 1.3872 | 947.8 | 683.2 | 56.33 |
| 74.5 | 1.47661 | 1.3879 | 949.5 | 684.1 | 56.43 |
| 74.6 | 1.47686 | 1.3886 | 951.2 | 685.0 | 56.53 |
| 74.7 | 1.47711 | 1.3893 | 952.9 | 685.9 | 56.63 |
| 74.8 | 1.47736 | 1.3899 | 954.6 | 686.8 | 56.73 |
| 74.9 | 1.47761 | 1.3906 | 956.3 | 687.7 | 56.83 |

PREGLEDNICA III

Preglednica navaja vsebnost sladkorja v rektificiranemu zgoščenemu grozdnemu moštu v gramih na liter in v gramih na kilogram, določeno z refraktometrom, graduiranim bodisi v masnih odstotkih saharoze pri 20 °C bodisi kot lomni količnik pri 20 °C. Navedeni sta tudi gostota in potencialni volumenski delež alkohola (ABV) pri 20 °C.

| Saharoza % (m/m) | Lomni količnik pri 20 °C | Gostota pri 20 °C | Sladkorji (g/l) | Sladkorji (g/kg) | ABV vol. % pri 20 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.0 | 1.42008 | 1.2342 | 627.6 | 508.5 | 37.30 |
| 50.1 | 1.42029 | 1.2348 | 629.3 | 509.6 | 37.40 |
| 50.2 | 1.42050 | 1.2355 | 630.9 | 510.6 | 37.49 |
| 50.3 | 1.42071 | 1.2362 | 632.4 | 511.6 | 37.58 |
| 50.4 | 1.42092 | 1.2367 | 634.1 | 512.7 | 37.68 |
| 50.5 | 1.42113 | 1.2374 | 635.7 | 513.7 | 37.78 |
| 50.6 | 1.42135 | 1.2381 | 637.3 | 514.7 | 37.87 |
| 50.7 | 1.42156 | 1.2386 | 638.7 | 515.7 | 37.96 |
| 50.8 | 1.42177 | 1.2391 | 640.4 | 516.8 | 38.06 |
| 50.9 | 1.42198 | 1.2396 | 641.9 | 517.8 | 38.15 |
| 51.0 | 1.42219 | 1.2401 | 643.4 | 518.8 | 38.24 |
| 51.1 | 1.42240 | 1.2406 | 645.0 | 519.9 | 38.33 |
| 51.2 | 1.42261 | 1.2411 | 646.5 | 520.9 | 38.42 |
| 51.3 | 1.42282 | 1.2416 | 648.1 | 522.0 | 38.52 |
| 51.4 | 1.42304 | 1.2421 | 649.6 | 523.0 | 38.61 |
| 51.5 | 1.42325 | 1.2427 | 651.2 | 524.0 | 38.70 |
| 51.6 | 1.42347 | 1.2434 | 652.9 | 525.1 | 38.80 |
| 51.7 | 1.42368 | 1.2441 | 654.5 | 526.1 | 38.90 |
| 51.8 | 1.42389 | 1.2447 | 656.1 | 527.1 | 38.99 |
| 51.9 | 1.42410 | 1.2454 | 657.8 | 528.2 | 39.09 |
| 52.0 | 1.42432 | 1.2461 | 659.4 | 529.2 | 39.19 |
| 52.1 | 1.42453 | 1.2466 | 661.0 | 530.2 | 39.28 |
| 52.2 | 1.42475 | 1.2470 | 662.5 | 531.3 | 39.37 |
| 52.3 | 1.42496 | 1.2475 | 664.1 | 532.3 | 39.47 |
| 52.4 | 1.42517 | 1.2480 | 665.6 | 533.3 | 39.56 |
| 52.5 | 1.42538 | 1.2486 | 667.2 | 534.4 | 39.65 |
| 52.6 | 1.42560 | 1.2493 | 668.9 | 535.4 | 39.75 |
| 52.7 | 1.42581 | 1.2500 | 670.5 | 536.4 | 39.85 |
| 52.8 | 1.42603 | 1.2506 | 672.2 | 537.5 | 39.95 |
| 52.9 | 1.42624 | 1.2513 | 673.8 | 538.5 | 40.04 |
| 53.0 | 1.42645 | 1.2520 | 675.5 | 539.5 | 40.14 |
| 53.1 | 1.42667 | 1.2525 | 677.1 | 540.6 | 40.24 |
| 53.2 | 1.42689 | 1.2530 | 678.5 | 541.5 | 40.32 |
| 53.3 | 1.42711 | 1.2535 | 680.2 | 542.6 | 40.42 |
| 53.4 | 1.42733 | 1.2540 | 681.8 | 543.7 | 40.52 |
| 53.5 | 1.42754 | 1.2546 | 683.4 | 544.7 | 40.61 |
| 53.6 | 1.42776 | 1.2553 | 685.1 | 545.8 | 40.72 |
| 53.7 | 1.42797 | 1.2560 | 686.7 | 546.7 | 40.81 |
| 53.8 | 1.42819 | 1.2566 | 688.4 | 547.8 | 40.91 |
| 53.9 | 1.42840 | 1.2573 | 690.1 | 548.9 | 41.01 |
| 54.0 | 1.42861 | 1.2580 | 691.7 | 549.8 | 41.11 |
| 54.1 | 1.42884 | 1.2585 | 693.3 | 550.9 | 41.20 |
| 54.2 | 1.42906 | 1.2590 | 694.9 | 551.9 | 41.30 |
| 54.3 | 1.42927 | 1.2595 | 696.5 | 553.0 | 41.39 |
| 54.4 | 1.42949 | 1.2600 | 698.1 | 554.0 | 41.49 |
| 54.5 | 1.42971 | 1.2606 | 699.7 | 555.1 | 41.58 |
| 54.6 | 1.42993 | 1.2613 | 701.4 | 556.1 | 41.68 |
| 54.7 | 1.43014 | 1.2620 | 703.1 | 557.1 | 41.79 |
| 54.8 | 1.43036 | 1.2625 | 704.7 | 558.2 | 41.88 |
| 54.9 | 1.43058 | 1.2630 | 706.2 | 559.1 | 41.97 |

| Saharoza % (m/m) | Lomni količnik pri 20 °C | Gostota pri 20 °C | Sladkorji (g/l) | Sladkorji (g/kg) | ABV vol. % pri 20 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.0 | 1.43079 | 1.2635 | 707.8 | 560.2 | 42.06 |
| 55.1 | 1.43102 | 1.2639 | 709.4 | 561.3 | 42.16 |
| 55.2 | 1.43124 | 1.2645 | 711.0 | 562.3 | 42.25 |
| 55.3 | 1.43146 | 1.2652 | 712.7 | 563.3 | 42.36 |
| 55.4 | 1.43168 | 1.2659 | 714.4 | 564.3 | 42.46 |
| 55.5 | 1.43189 | 1.2665 | 716.1 | 565.4 | 42.56 |
| 55.6 | 1.43211 | 1.2672 | 717.8 | 566.4 | 42.66 |
| 55.7 | 1.43233 | 1.2679 | 719.5 | 567.5 | 42.76 |
| 55.8 | 1.43255 | 1.2685 | 721.1 | 568.5 | 42.85 |
| 55.9 | 1.43277 | 1.2692 | 722.8 | 569.5 | 42.96 |
| 56.0 | 1.43298 | 1.2699 | 724.5 | 570.5 | 43.06 |
| 56.1 | 1.43321 | 1.2703 | 726.1 | 571.6 | 43.15 |
| 56.2 | 1.43343 | 1.2708 | 727.7 | 572.6 | 43.25 |
| 56.3 | 1.43365 | 1.2713 | 729.3 | 573.7 | 43.34 |
| 56.4 | 1.43387 | 1.2718 | 730.9 | 574.7 | 43.44 |
| 56.5 | 1.43409 | 1.2724 | 732.6 | 575.8 | 43.54 |
| 56.6 | 1.43431 | 1.2731 | 734.3 | 576.8 | 43.64 |
| 56.7 | 1.43454 | 1.2738 | 736.0 | 577.8 | 43.74 |
| 56.8 | 1.43476 | 1.2744 | 737.6 | 578.8 | 43.84 |
| 56.9 | 1.43498 | 1.2751 | 739.4 | 579.9 | 43.94 |
| 57.0 | 1.43519 | 1.2758 | 741.1 | 580.9 | 44.04 |
| 57.1 | 1.43542 | 1.2763 | 742.8 | 582.0 | 44.14 |
| 57.2 | 1.43564 | 1.2768 | 744.4 | 583.0 | 44.24 |
| 57.3 | 1.43586 | 1.2773 | 745.9 | 584.0 | 44.33 |
| 57.4 | 1.43609 | 1.2778 | 747.6 | 585.1 | 44.43 |
| 57.5 | 1.43631 | 1.2784 | 749.3 | 586.1 | 44.53 |
| 57.6 | 1.43653 | 1.2791 | 751.0 | 587.1 | 44.63 |
| 57.7 | 1.43675 | 1.2798 | 752.7 | 588.1 | 44.73 |
| 57.8 | 1.43698 | 1.2804 | 754.4 | 589.2 | 44.83 |
| 57.9 | 1.43720 | 1.2810 | 756.1 | 590.2 | 44.94 |
| 58.0 | 1.43741 | 1.2818 | 757.8 | 591.2 | 45.04 |
| 58.1 | 1.43764 | 1.2822 | 759.5 | 592.3 | 45.14 |
| 58.2 | 1.43784 | 1.2827 | 761.1 | 593.4 | 45.23 |
| 58.3 | 1.43909 | 1.2832 | 762.6 | 594.3 | 45.32 |
| 58.4 | 1.43832 | 1.2837 | 764.3 | 595.4 | 45.42 |
| 58.5 | 1.43854 | 1.2843 | 766.0 | 596.4 | 45.52 |
| 58.6 | 1.43877 | 1.2850 | 767.8 | 597.5 | 45.63 |
| 58.7 | 1.43899 | 1.2857 | 769.5 | 598.5 | 45.73 |
| 58.8 | 1.43922 | 1.2863 | 771.1 | 599.5 | 45.83 |
| 58.9 | 1.43944 | 1.2869 | 772.9 | 600.6 | 45.93 |
| 59.0 | 1.43966 | 1.2876 | 774.6 | 601.6 | 46.03 |
| 59.1 | 1.43988 | 1.2882 | 776.3 | 602.6 | 46.14 |
| 59.2 | 1.44011 | 1.2889 | 778.1 | 603.7 | 46.24 |
| 59.3 | 1.44034 | 1.2896 | 779.8 | 604.7 | 46.34 |
| 59.4 | 1.44057 | 1.2902 | 781.6 | 605.8 | 46.45 |
| 59.5 | 1.44079 | 1.2909 | 783.3 | 606.8 | 46.55 |
| 59.6 | 1.44102 | 1.2916 | 785.2 | 607.9 | 46.66 |
| 59.7 | 1.44124 | 1.2921 | 786.8 | 608.9 | 46.76 |
| 59.8 | 1.44147 | 1.2926 | 788.4 | 609.9 | 46.85 |
| 59.9 | 1.44169 | 1.2931 | 790.0 | 610.9 | 46.95 |

| Saharoza % (m/m) | Lomni količnik pri 20 °C | Gostota pri 20 °C | Sladkorji (g/l) | Sladkorji (g/kg) | ABV vol. % pri 20 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60.0 | 1.44192 | 1.2936 | 791.7 | 612.0 | 47.05 |
| 60.1 | 1.44215 | 1.2942 | 793.3 | 613.0 | 47.15 |
| 60.2 | 1.44238 | 1.2949 | 795.2 | 614.1 | 47.26 |
| 60.3 | 1.44260 | 1.2956 | 796.9 | 615.1 | 47.36 |
| 60.4 | 1.44283 | 1.2962 | 798.6 | 616.1 | 47.46 |
| 60.5 | 1.44305 | 1.2969 | 800.5 | 617.2 | 47.57 |
| 60.6 | 1.44328 | 1.2976 | 802.2 | 618.2 | 47.67 |
| 60.7 | 1.44351 | 1.2981 | 803.9 | 619.3 | 47.78 |
| 60.8 | 1.44374 | 1.2986 | 805.5 | 620.3 | 47.87 |
| 60.9 | 1.44397 | 1.2991 | 807.1 | 621.3 | 47.97 |
| 61.0 | 1.44419 | 1.2996 | 808.7 | 622.3 | 48.06 |
| 61.1 | 1.44442 | 1.3002 | 810.5 | 623.4 | 48.17 |
| 61.2 | 1.44465 | 1.3009 | 812.3 | 624.4 | 48.27 |
| 61.3 | 1.44488 | 1.3016 | 814.2 | 625.5 | 48.39 |
| 61.4 | 1.44511 | 1.3022 | 815.8 | 626.5 | 48.48 |
| 61.5 | 1.44534 | 1.3029 | 817.7 | 627.6 | 48.60 |
| 61.6 | 1.44557 | 1.3036 | 819.4 | 628.6 | 48.70 |
| 61.7 | 1.44580 | 1.3042 | 821.3 | 629.7 | 48.81 |
| 61.8 | 1.44603 | 1.3049 | 823.0 | 630.7 | 48.91 |
| 61.9 | 1.44626 | 1.3056 | 824.8 | 631.7 | 49.02 |
| 62.0 | 1.44648 | 1.3062 | 826.6 | 632.8 | 49.12 |
| 62.1 | 1.44672 | 1.3068 | 828.3 | 633.8 | 49.23 |
| 62.2 | 1.44695 | 1.3075 | 830.0 | 634.8 | 49.33 |
| 62.3 | 1.44718 | 1.3080 | 831.8 | 635.9 | 49.43 |
| 62.4 | 1.44741 | 1.3085 | 833.4 | 636.9 | 49.53 |
| 62.5 | 1.44764 | 1.3090 | 835.1 | 638.0 | 49.63 |
| 62.6 | 1.44787 | 1.3095 | 836.8 | 639.0 | 49.73 |
| 62.7 | 1.44810 | 1.3101 | 838.5 | 640.0 | 49.83 |
| 62.8 | 1.44833 | 1.3108 | 840.2 | 641.0 | 49.93 |
| 62.9 | 1.44856 | 1.3115 | 842.1 | 642.1 | 50.05 |
| 63.0 | 1.44879 | 1.3121 | 843.8 | 643.1 | 50.15 |
| 63.1 | 1.44902 | 1.3128 | 845.7 | 644.2 | 50.26 |
| 63.2 | 1.44926 | 1.3135 | 847.5 | 645.2 | 50.37 |
| 63.3 | 1.44949 | 1.3141 | 849.3 | 646.3 | 50.47 |
| 63.4 | 1.44972 | 1.3148 | 851.1 | 647.3 | 50.58 |
| 63.5 | 1.44995 | 1.3155 | 853.0 | 648.4 | 50.69 |
| 63.6 | 1.45019 | 1.3161 | 854.7 | 649.4 | 50.79 |
| 63.7 | 1.45042 | 1.3168 | 856.5 | 650.4 | 50.90 |
| 63.8 | 1.45065 | 1.3175 | 858.4 | 651.5 | 51.01 |
| 63.9 | 1.45088 | 1.3180 | 860.0 | 652.5 | 51.11 |
| 64.0 | 1.45112 | 1.3185 | 861.6 | 653.5 | 51.20 |
| 64.1 | 1.45135 | 1.3190 | 863.4 | 654.6 | 51.31 |
| 64.2 | 1.45158 | 1.3195 | 865.1 | 655.6 | 51.41 |
| 64.3 | 1.45181 | 1.3201 | 866.9 | 656.7 | 51.52 |
| 64.4 | 1.45205 | 1.3208 | 868.7 | 657.7 | 51.63 |
| 64.5 | 1.45228 | 1.3215 | 870.6 | 658.8 | 51.74 |
| 64.6 | 1.45252 | 1.3221 | 872.3 | 659.8 | 51.84 |
| 64.7 | 1.45275 | 1.3228 | 874.1 | 660.8 | 51.95 |
| 64.8 | 1.45299 | 1.3235 | 876.0 | 661.9 | 52.06 |
| 64.9 | 1.45322 | 1.3241 | 877.8 | 662.9 | 52.17 |

| Saharoza % (m/m) | Lomni količnik pri 20 °C | Gostota pri 20 °C | Sladkorji (g/l) | Sladkorji (g/kg) | ABV vol. % pri 20 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65.0 | 1.45347 | 1.3248 | 879.7 | 664.0 | 52.28 |
| 65.1 | 1.45369 | 1.3255 | 881.5 | 665.0 | 52.39 |
| 65.2 | 1.45393 | 1.3261 | 883.2 | 666.0 | 52.49 |
| 65.3 | 1.45416 | 1.3268 | 885.0 | 667.0 | 52.60 |
| 65.4 | 1.45440 | 1.3275 | 886.9 | 668.1 | 52.71 |
| 65.5 | 1.45463 | 1.3281 | 888.8 | 669.2 | 52.82 |
| 65.6 | 1.45487 | 1.3288 | 890.6 | 670.2 | 52.93 |
| 65.7 | 1.45510 | 1.3295 | 892.4 | 671.2 | 53.04 |
| 65.8 | 1.45534 | 1.3301 | 894.2 | 672.3 | 53.14 |
| 65.9 | 1.45557 | 1.3308 | 896.0 | 673.3 | 53.25 |
| 66.0 | 1.45583 | 1.3315 | 898.0 | 674.4 | 53.37 |
| 66.1 | 1.45605 | 1.3320 | 899.6 | 675.4 | 53.46 |
| 66.2 | 1.45629 | 1.3325 | 901.3 | 676.4 | 53.56 |
| 66.3 | 1.45652 | 1.3330 | 903.1 | 677.5 | 53.67 |
| 66.4 | 1.45676 | 1.3335 | 904.8 | 678.5 | 53.77 |
| 66.5 | 1.45700 | 1.3341 | 906.7 | 679.6 | 53.89 |
| 66.6 | 1.45724 | 1.3348 | 908.5 | 680.6 | 53.99 |
| 66.7 | 1.45747 | 1.3355 | 910.4 | 681.7 | 54.11 |
| 66.8 | 1.45771 | 1.3361 | 912.2 | 682.7 | 54.21 |
| 66.9 | 1.45795 | 1.3367 | 913.9 | 683.7 | 54.31 |
| 67.0 | 1.45820 | 1.3374 | 915.9 | 684.8 | 54.43 |
| 67.1 | 1.45843 | 1.3380 | 917.6 | 685.8 | 54.53 |
| 67.2 | 1.45867 | 1.3387 | 919.6 | 686.9 | 54.65 |
| 67.3 | 1.45890 | 1.3395 | 921.4 | 687.9 | 54.76 |
| 67.4 | 1.45914 | 1.3400 | 923.1 | 688.9 | 54.86 |
| 67.5 | 1.45938 | 1.3407 | 925.1 | 690.0 | 54.98 |
| 67.6 | 1.45962 | 1.3415 | 927.0 | 691.0 | 55.09 |
| 67.7 | 1.45986 | 1.3420 | 928.8 | 692.1 | 55.20 |
| 67.8 | 1.46010 | 1.3427 | 930.6 | 693.1 | 55.31 |
| 67.9 | 1.46034 | 1.3434 | 932.6 | 694.2 | 55.42 |
| 68.0 | 1.46060 | 1.3440 | 934.4 | 695.2 | 55.53 |
| 68.1 | 1.46082 | 1.3447 | 936.2 | 696.2 | 55.64 |
| 68.2 | 1.46106 | 1.3454 | 938.0 | 697.2 | 55.75 |
| 68.3 | 1.46130 | 1.3460 | 939.9 | 698.3 | 55.86 |
| 68.4 | 1.46154 | 1.3466 | 941.8 | 699.4 | 55.97 |
| 68.5 | 1.46178 | 1.3473 | 943.7 | 700.4 | 56.08 |
| 68.6 | 1.46202 | 1.3479 | 945.4 | 701.4 | 56.19 |
| 68.7 | 1.46226 | 1.3486 | 947.4 | 702.5 | 56.30 |
| 68.8 | 1.46251 | 1.3493 | 949.2 | 703.5 | 56.41 |
| 68.9 | 1.46275 | 1.3499 | 951.1 | 704.6 | 56.52 |
| 69.0 | 1.46301 | 1.3506 | 953.0 | 705.6 | 56.64 |
| 69.1 | 1.46323 | 1.3513 | 954.8 | 706.6 | 56.74 |
| 69.2 | 1.46347 | 1.3519 | 956.7 | 707.7 | 56.86 |
| 69.3 | 1.46371 | 1.3526 | 958.6 | 708.7 | 56.97 |
| 69.4 | 1.46396 | 1.3533 | 960.6 | 709.8 | 57.09 |
| 69.5 | 1.46420 | 1.3539 | 962.4 | 710.8 | 57.20 |
| 69.6 | 1.46444 | 1.3546 | 964.3 | 711.9 | 57.31 |
| 69.7 | 1.46468 | 1.3553 | 966.2 | 712.9 | 57.42 |
| 69.8 | 1.46493 | 1.3560 | 968.2 | 714.0 | 57.54 |
| 69.9 | 1.46517 | 1.3566 | 970.0 | 715.0 | 57.65 |

| Saharoza % (m/m) | Lomni količnik pri 20 °C | Gostota pri 20 °C | Sladkorji (g/l) | Sladkorji (g/kg) | ABV vol. % pri 20 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70.0 | 1.46544 | 1.3573 | 971.8 | 716.0 | 57.75 |
| 70.1 | 1.46565 | 1.3579 | 973.8 | 717.1 | 57.87 |
| 70.2 | 1.46590 | 1.3586 | 975.6 | 718.1 | 57.98 |
| 70.3 | 1.46614 | 1.3593 | 977.6 | 719.2 | 58.10 |
| 70.4 | 1.46639 | 1.3599 | 979.4 | 720.2 | 58.21 |
| 70.5 | 1.46663 | 1.3606 | 981.3 | 721.2 | 58.32 |
| 70.6 | 1.46688 | 1.3613 | 983.3 | 722.3 | 58.44 |
| 70.7 | 1.46712 | 1.3619 | 985.2 | 723.4 | 58.55 |
| 70.8 | 1.46737 | 1.3626 | 987.1 | 724.4 | 58.66 |
| 70.9 | 1.46761 | 1.3633 | 988.9 | 725.4 | 58.77 |
| 71.0 | 1.46789 | 1.3639 | 990.9 | 726.5 | 58.89 |
| 71.1 | 1.46810 | 1.3646 | 992.8 | 727.5 | 59.00 |
| 71.2 | 1.46835 | 1.3653 | 994.8 | 728.6 | 59.12 |
| 71.3 | 1.46859 | 1.3659 | 996.6 | 729.6 | 59.23 |
| 71.4 | 1.46884 | 1.3665 | 998.5 | 730.7 | 59.34 |
| 71.5 | 1.46908 | 1.3672 | 1000.4 | 731.7 | 59.45 |
| 71.6 | 1.46933 | 1.3678 | 1002.2 | 732.7 | 59.56 |
| 71.7 | 1.46957 | 1.3685 | 1004.2 | 733.8 | 59.68 |
| 71.8 | 1.46982 | 1.3692 | 1006.1 | 734.8 | 59.79 |
| 71.9 | 1.47007 | 1.3698 | 1008.0 | 735.9 | 59.91 |
| 72.0 | 1.47036 | 1.3705 | 1009.9 | 736.9 | 60.02 |
| 72.1 | 1.47056 | 1.3712 | 1012.0 | 738.0 | 60.14 |
| 72.2 | 1.47081 | 1.3718 | 1013.8 | 739.0 | 60.25 |
| 72.3 | 1.47106 | 1.3725 | 1015.7 | 740.0 | 60.36 |
| 72.4 | 1.47131 | 1.3732 | 1017.7 | 741.1 | 60.48 |
| 72.5 | 1.47155 | 1.3738 | 1019.5 | 742.1 | 60.59 |
| 72.6 | 1.47180 | 1.3745 | 1021.5 | 743.2 | 60.71 |
| 72.7 | 1.47205 | 1.3752 | 1023.4 | 744.2 | 60.82 |
| 72.8 | 1.47230 | 1.3758 | 1025.4 | 745.3 | 60.94 |
| 72.9 | 1.47254 | 1.3765 | 1027.3 | 746.3 | 61.05 |
| 73.0 | 1.47284 | 1.3772 | 1029.3 | 747.4 | 61.17 |
| 73.1 | 1.47304 | 1.3778 | 1031.2 | 748.4 | 61.28 |
| 73.2 | 1.47329 | 1.3785 | 1033.2 | 749.5 | 61.40 |
| 73.3 | 1.47354 | 1.3792 | 1035.1 | 750.5 | 61.52 |
| 73.4 | 1.47379 | 1.3798 | 1037.1 | 751.6 | 61.63 |
| 73.5 | 1.47404 | 1.3805 | 1039.0 | 752.6 | 61.75 |
| 73.6 | 1.47429 | 1.3812 | 1040.9 | 753.6 | 61.86 |
| 73.7 | 1.47454 | 1.3818 | 1042.8 | 754.7 | 61.97 |
| 73.8 | 1.47479 | 1.3825 | 1044.8 | 755.7 | 62.09 |
| 73.9 | 1.47504 | 1.3832 | 1046.8 | 756.8 | 62.21 |
| 74.0 | 1.47534 | 1.3838 | 1048.6 | 757.8 | 62.32 |
| 74.1 | 1.47554 | 1.3845 | 1050.7 | 758.9 | 62.44 |
| 74.2 | 1.47579 | 1.3852 | 1052.6 | 759.9 | 62.56 |
| 74.3 | 1.47604 | 1.3858 | 1054.6 | 761.0 | 62.67 |
| 74.4 | 1.47629 | 1.3865 | 1056.5 | 762.0 | 62.79 |
| 74.5 | 1.47654 | 1.3871 | 1058.5 | 763.1 | 62.91 |
| 74.6 | 1.47679 | 1.3878 | 1060.4 | 764.1 | 63.02 |
| 74.7 | 1.47704 | 1.3885 | 1062.3 | 765.1 | 63.13 |
| 74.8 | 1.47730 | 1.3892 | 1064.4 | 766.2 | 63.26 |
| 74.9 | 1.47755 | 1.3898 | 1066.3 | 767.2 | 63.37 |
| 75.0 | 1.47785 | 1.3905 | 1068.3 | 768.3 | 63.49 |