PREDLOG

Na podlagi 8., 11., 15., 16., 18., 19., 20., 29., 32., 33., 34., 36., 43., 44., 45., 48., 49., 51., 52., 53., 55., 56., 58., 63., 72., 74., 77., 79., 80., 80.a, 87., 92., 97., 98., 99. in 101. člena in za izvrševanje 14., 22., 30., 32., 35., 39., 40., 41., 59. in 86. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16, 92/21, 192/21 in 140/22) ter na podlagi drugega odstavka v zvezi s 16. točko prvega odstavka 4. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19) minister za finance izdaja

PRAVILNIK

o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah

1. člen

V Pravilniku o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 62/16, 67/16 – popr., 62/18, 13/19, 108/21, 71/22, 151/22 in 4/23) se 52. člen spremeni tako, da se glasi:

»52. člen

(označitev energentov)

(1) Plinsko olje, ki se uporablja kot gorivo za ogrevanje ali kot gorivo za pogon kmetijske, gozdarske mehanizacije in vozil, prirejenih za prevoz čebeljih panjev, mora vsebovati sredstvo za označevanje, ki je markirni indikator, in ga je mogoče ugotoviti samo s fizikalno-kemijskimi preskusnimi metodami ter rdečo barvo, topno v plinskem olju, v količini, da je pri beli svetlobi v dvocentimetrskem sloju plinskega olja vidna s prostim očesom.

(2) Kerozin, ki se uporablja kot gorivo za ogrevanje, mora vsebovati sredstvo za označevanje, ki je markirani indikator in ga je mogoče ugotoviti samo s fizikalno-kemijskimi preskusnimi metodami.

(3) Plinsko olje iz prvega odstavka tega člena in kerozin iz prejšnjega odstavka mora vsebovati najmanj 12,5 miligrama na liter in ne več kot 18,75 miligrama na liter markirnega indikatorja ACCUTRACE™ PLUS na liter plinskega olja oziroma kerozina. To ustreza ravni označevanja v višini najmanj 9,5 miligrama butoksibenzena na liter in največ 14,25 miligrama butoksibenzena na liter plinskega olja oziroma kerozina.

(4) Referenčna preskusna metoda za določevanje markirnega indikatorja iz prvega in drugega odstavka tega člena je preskusna metoda z dvodimenzionalno plinsko kromatografijo s polarno in nepolarno kromatografsko kolono, povezano s plamensko ionizacijskim (FID) in masno selektivnim detektorjem (MSD).

(5) Doziranje sredstva za označevanje iz prvega in drugega odstavka tega člena se zagotovi z označevalno napravo, ki mora biti pred namestitvijo v trošarinskem skladišču tehnično pregledana ter odobrena s strani davčnega organa in po potrebi plombirana. Davčni organ lahko izjemoma dovoli ročno doziranje sredstva za označevanje v trošarinskem skladišču pod nadzorom davčnega organa.«.

2. člen

53. člen se spremeni tako, da se glasi:

»53. člen

(metoda za ugotavljanje prisotnosti sredstva za označevanje)

(1) Prisotnost sredstva za označevanje v skladu s tretjim odstavkom 99. člena ZTro-1 se ugotavlja vizualno z ugotavljanjem prisotnosti rdeče barve pri beli svetlobi v dvocentimetrskem sloju plinskega olja, tako da je barva vidna s prostim očesom in z referenčno preskusno metodo iz četrtega odstavka prejšnjega člena.

(2) V zvezi s tretjim odstavkom 99. člena ZTro-1 pojem »v kateri koli koncentraciji« pomeni izmerjeno vrednost v koncentraciji 0,1 miligrama ali več butoksibenzena na liter plinskega olja oziroma kerozina, z referenčno preskusno metodo iz četrtega odstavka prejšnjega člena.«.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

3. člen

(prehodni določbi)

(1) Ne glede na spremenjeni 52. člen pravilnika se lahko plinsko olje in kerozin označita v skladu z 52. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 62/16, 67/16 – popr., 62/18, 13/19, 108/21, 71/22, 151/22 in 4/23) do 17. januarja 2024.

(2) Ne glede na spremenjeni 53. člen pravilnika se za ugotavljanje prisotnosti sredstva za označevanje uporabljata spremenjeni 53. člen pravilnika in 53. člen Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 62/16, 67/16 – popr., 62/18, 13/19, 108/21, 71/22, 151/22 in 4/23) do 31. decembra 2024.

4. člen

(začetek veljavnosti in uporabe)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. oktobra 2023.

Št. IPP 007-702/2023

Ljubljana, dne dd. septembra 2023

EVA 2023-1611-0084

Klemen Boštjančič

minister za finance