Priloga 1

KATALOG STROŠKOV KMETIJSKE IN GOZDARSKE MEHANIZACIJE

(1) Izrazi, uporabljeni v tej Prilogi, pomenijo:

1. stroj oziroma oprema je oznaka, ime ali kratek opis stroja oziroma opreme, na katerega se nanaša strošek;

2.  enota mere je podatek, ki opredeli enoto, na podlagi katere se določi nabavna vrednost. Moč motorja (v kW) je navedena pri strojih, gnanih z motorji z notranjim izgorevanjem, in je podlaga za izračun porabe goriva ter izračun stroškov goriva in maziva;

3.  zmogljivost je okvirni podatek o zmogljivosti stroja na enoto mere;

4. nabavna vrednost je vrednost novega stroja ali opreme;

5. nabavna vrednost na enoto je preračun nabavne vrednosti na enoto mere;

6. amortizacijska doba so leta, v katerih se stroj izrabi in ga je praviloma potrebno nadomestiti z novim oziroma so leta, ki se upoštevajo pri izračunu letne amortizacije;

7.  življenjska doba je podatek v skupnih urah, hektarjih in podobno, ki jih opravimo s strojem do njegove izrabe;

8.  letna raba je letni obseg dela v urah, ki je možen v slovenskih geografskih in klimatskih razmerah. Letna raba je podlaga za izračun stalnih stroškov na uro;

9. faktor vzdrževanja je delež nabavne vrednosti stroja ali opreme na 100 ur njegove rabe. Faktor vzdrževanja zajema stroške rednega vzdrževanja in zamenjave delov, ki se obrabljajo ob normalnem delovanju stroja (na primer lemeži pluga, veriga motorne žage, menjava filtrov), ne vsebuje pa stroškov odprave okvar;

10. stalni stroški v EUR na leto zajemajo amortizacijo, obresti na vložen kapital in stroške shranjevanja in zavarovanja. Amortizacija se izračuna tako, da se nabavna vrednost deli z amortizacijsko dobo. Obresti na vložen kapital se določijo v višini 8 % dela kapitala, ki še ni amortiziran. Stroški za shranjevanje (strošek garaže ali druge zgradbe) in zavarovanje, se določijo v višini 2 % nabavne vrednosti;

11. stalni stroški v EUR na uro so količnik stalnih stroškov in letne rabe;

12. spremenljivi stroški goriva in maziva so stroški goriva in maziva v eurih na uro;

13. spremenljivi stroški vzdrževanja v EUR na uro so zmnožek faktorja vzdrževanja na 100 ur rabe stroja in njegove nabavne vrednosti;

14. stroški skupaj v EUR na uro so seštevek stalnih stroškov na uro, spremenljivih stroškov goriva in maziva ter spremenljivih stroškov vzdrževanja na uro.

(2) Vrednosti in stroški v katalogu stroškov so opredeljeni brez davka na dodano vrednost.

(3) Seznam stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije:

| Zaporedna št. | Stroj oz. oprema | Enota mere 1 | Enota mere 2 | Nabavna vrednost | Nabavna vrednost /enoto | Amortiza-cijaska doba | Življenjska doba | Letna raba | Faktor vzdrževanja | Stalni stroški | Stalni stroški | Spremenljivi stroški goriva in maziva | Spremenljivi stroški vzdrževanja | Stroški skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opis | kW, m, t, l, kos | kW, m, t, l, kos | EUR | EUR/enoto | let | h, ha | h | %/100h | EUR/leto | EUR/h | EUR/h | EUR/h | EUR/h |
| 1 | TRAKTORJI, DRUGI VLEČNI ALI POGONSKI STROJI TER OPREMA LE TEH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Traktorji standardni, dvokolesni pogon | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | do vključno 20 kW (25 KM) | 17 |  | 7.200 | 424 | 12 | 10000 h | 500 | 0,8 | 1032 | 2,06 | 2,31 | 0,58 | 4,95 |
| 1.1.2 | od 21 do 29 kW (28–40 KM) | 25 |  | 9.900 | 396 | 12 | 10000 h | 500 | 0,8 | 1419 | 2,84 | 3,39 | 0,79 | 7,02 |
| 1.1.3 | od 30 do 36 kW (41–49 KM) | 33 |  | 14.200 | 430 | 12 | 10000 h | 500 | 0,8 | 2035 | 4,07 | 4,48 | 1,14 | 9,69 |
| 1.1.4 | od 37 do 44 kW (50–60 KM) | 41 |  | 16.600 | 405 | 12 | 10000 h | 500 | 0,8 | 2379 | 4,76 | 5,56 | 1,33 | 11,65 |
| 1.1.5 | od 45 do 55 kW (61–75 KM) | 50 |  | 20.200 | 404 | 12 | 10000 h | 500 | 0,8 | 2895 | 5,79 | 6,79 | 1,62 | 14,19 |
| 1.1.6 | od 56 do 64 kW (76–87 KM) in več | 60 |  | 29.300 | 488 | 12 | 10000 h | 500 | 0,8 | 4200 | 8,40 | 8,14 | 2,34 | 18,89 |
| 1.2 | Traktorji standardni, štirikolesni pogon | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | do vklj. 29 kW (40 KM) | 25 |  | 17.400 | 696 | 12 | 10000 h | 500 | 0,8 | 2494 | 4,99 | 3,39 | 1,39 | 9,77 |
| 1.2.2 | 30–36 kW (41–49 KM) | 33 |  | 21.900 | 664 | 12 | 10000 h | 500 | 0,8 | 3139 | 6,28 | 4,48 | 1,75 | 12,51 |
| 1.2.3 | 37–44 kW (50–60 KM) | 41 |  | 27.700 | 676 | 12 | 10000 h | 500 | 0,8 | 3970 | 7,94 | 5,56 | 2,22 | 15,72 |
| 1.2.4 | 45–55 kW (61–75 KM) | 50 |  | 40.100 | 802 | 12 | 10000 h | 500 | 0,8 | 5748 | 11,50 | 6,79 | 3,21 | 21,49 |
| 1.2.5 | 56–64 kW (76–87 KM) | 60 |  | 52.200 | 870 | 12 | 10000 h | 500 | 0,8 | 7482 | 14,96 | 8,14 | 4,18 | 27,28 |
| 1.2.6 | 65–74 kW (88–101 KM) | 70 |  | 53.300 | 761 | 12 | 10000 h | 500 | 0,8 | 7640 | 15,28 | 9,50 | 4,26 | 29,04 |
| 1.2.7 | 75–94 kW (102–128 KM) | 85 |  | 71.200 | 838 | 12 | 10000 h | 500 | 0,8 | 10205 | 20,41 | 11,54 | 5,70 | 37,64 |
| 1.2.8 | 95–125 kW (129–170 KM) | 110 |  | 103.700 | 943 | 12 | 10000 h | 500 | 0,8 | 14864 | 29,73 | 14,93 | 8,30 | 52,95 |
| 1.2.9 | 126–170 kW (171–230 KM) | 148 |  | 153.700 | 1.039 | 12 | 10000 h | 500 | 0,8 | 22030 | 44,06 | 20,09 | 12,30 | 76,44 |
| 1.2.10 | 171–210 kW (231–285 KM) | 190 |  | 205.800 | 1.083 | 12 | 10000 h | 500 | 0,8 | 29498 | 59,00 | 25,79 | 16,46 | 101,25 |
| 1.2.11 | 211–250 kW (286–340 KM) | 230 |  | 236.500 | 1.028 | 12 | 10000 h | 500 | 0,8 | 33898 | 67,80 | 31,22 | 18,92 | 117,93 |
| 1.2.12 | 251–300 kW (341–408 KM) in več | 275 |  | 287.900 | 1.047 | 12 | 10000 h | 500 | 0,8 | 41266 | 82,53 | 37,32 | 23,03 | 142,89 |
| 1.3 | Traktorji standardni, ozkokolotečni | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | do vklj. 35 kW (48 KM) | 35 |  | 20.500 | 586 | 12 | 10000 h | 450 | 0,8 | 2938 | 6,53 | 4,75 | 1,64 | 12,92 |
| 1.3.2 | 36-45 kW (49-61 KM) | 40 |  | 28.900 | 723 | 12 | 10000 h | 450 | 0,8 | 4142 | 9,21 | 5,43 | 2,31 | 16,95 |
| 1.3.3 | 46-55 kW (62-75 KM) | 50 |  | 44.500 | 890 | 12 | 10000 h | 450 | 0,8 | 6378 | 14,17 | 6,79 | 3,56 | 24,52 |
| 1.3.4 | 56-65 kW (76-82 KM) | 60 |  | 66.000 | 1.100 | 12 | 10000 h | 450 | 0,8 | 9460 | 21,02 | 8,14 | 5,28 | 34,45 |
| 1.3.5 | 66-75 kW (83-95 KM) in več | 70 |  | 69.700 | 996 | 12 | 10000 h | 450 | 0,8 | 9990 | 22,20 | 9,50 | 5,58 | 37,28 |
| 1.4 | Traktorji zgibni, mali | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | do vklj. 20 kW (do 27 KM) | 17 |  | 11.300 | 665 | 12 | 10000 h | 280 | 0,8 | 1620 | 5,78 | 2,31 | 0,90 | 9,00 |
| 1.4.2 | 21–35 kW (28–48 KM) | 28 |  | 15.500 | 554 | 12 | 10000 h | 280 | 0,8 | 2222 | 7,93 | 3,80 | 1,24 | 12,97 |
| 1.4.3 | 36–47 kW (48–64 KM) in več | 41 |  | 19.800 | 483 | 12 | 10000 h | 350 | 0,8 | 2838 | 8,11 | 5,56 | 1,58 | 15,26 |
| 1.5 | Traktorji enoosni in oprema | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | do vklj. 5 kW (7 KM) | 4,5 |  | 1.600 | 356 | 10 | 4000 h | 160 | 2,0 | 256 | 1,60 | 0,61 | 0,32 | 2,53 |
| 1.5.2 | 6-8,0 kW (8-11 KM) | 7 |  | 4.100 | 586 | 10 | 4000 h | 160 | 2,0 | 656 | 4,10 | 0,95 | 0,82 | 5,87 |
| 1.5.3 | 9-11,0 kW (12-15 KM) in več | 10 |  | 7.600 | 760 | 10 | 4000 h | 160 | 2,0 | 1216 | 7,60 | 1,36 | 1,52 | 10,48 |
| 1.5.4 | Prikolica | 1 |  | 500 | 500 | 12 | 4000 h | 110 | 3,0 | 72 | 0,65 |  | 0,15 | 0,80 |
| 1.5.5 | Škropilnica | 1 |  | 800 | 800 | 12 | 4000 h | 110 | 3,0 | 115 | 1,04 |  | 0,24 | 1,28 |
| 1.5.6 | Plug | 1 |  | 200 | 200 | 12 | 150 ha | 65 | 5,0 | 29 | 0,44 |  | 0,10 | 0,54 |
| 1.5.7 | Prekopalnik | 1 |  | 500 | 500 | 12 | 150 ha | 65 | 5,0 | 72 | 1,10 |  | 0,25 | 1,35 |
| 1.5.8 | Okopalnik | 1 |  | 500 | 500 | 12 | 150 ha | 65 | 5,0 | 72 | 1,10 |  | 0,25 | 1,35 |
| 1.5.9 | Sadilnik krompirja | 1 |  | 500 | 500 | 12 | 150 ha | 35 | 3,0 | 72 | 2,05 |  | 0,15 | 2,20 |
| 1.5.10 | Izkopalnik krompirja | 1 |  | 400 | 400 | 12 | 150 ha | 35 | 3,0 | 57 | 1,64 |  | 0,12 | 1,76 |
| 1.5.11 | Kosilni greben (strižni ali krožni) | 1 |  | 800 | 800 | 12 | 100 h | 45 | 5,0 | 115 | 2,55 |  | 0,40 | 2,95 |
| 1.5.12 | Planirna (snežna) deska | 1 |  | 200 | 200 | 12 | 100 h | 45 | 5,0 | 29 | 0,64 |  | 0,10 | 0,74 |
| 1.5.13 | Snežna glodalka | 1 |  | 1.200 | 1.200 | 12 | 100 h | 45 | 5,0 | 172 | 3,82 |  | 0,60 | 4,42 |
| 1.6 | Mali gumigoseničarji, krmiljeni stoje | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | do vklj. 5 kW (7 KM) | 5 |  | 8.200 | 1.640 | 10 | 4000 h | 160 | 2,0 | 1312 | 8,20 | 0,68 | 1,64 | 10,52 |
| 1.6.2 | 6-14 kW (8-19 KM) | 10 |  | 16.300 | 1.630 | 10 | 4000 h | 160 | 2,0 | 2608 | 16,30 | 1,36 | 3,26 | 20,92 |
| 1.6.3 | 15–25 kW (20 do 34 KM) in več | 20 |  | 32.700 | 1.635 | 10 | 4000 h | 160 | 2,0 | 5232 | 32,70 | 2,71 | 6,54 | 41,95 |
| 1.7 | Traktorji gorski (univerzalni) | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | do vklj. 29 kW (40 KM) | 25 |  | 14.100 | 564 | 12 | 10000 h | 450 | 0,8 | 2021 | 4,49 | 3,39 | 1,13 | 9,01 |
| 1.7.2 | 30–36 kW (41–49 KM) | 33 |  | 18.400 | 558 | 12 | 10000 h | 450 | 0,8 | 2637 | 5,86 | 4,48 | 1,47 | 11,81 |
| 1.7.3 | 37–44 kW (50–60 KM) | 41 |  | 21.600 | 527 | 12 | 10000 h | 450 | 0,8 | 3096 | 6,88 | 5,56 | 1,73 | 14,17 |
| 1.7.4 | 45–55 KW (61–75 KM) | 50 |  | 27.200 | 544 | 12 | 10000 h | 450 | 0,8 | 3899 | 8,66 | 6,79 | 2,18 | 17,63 |
| 1.7.5 | 56–64 kW (76–87 KM) | 60 |  | 28.700 | 478 | 12 | 10000 h | 450 | 0,8 | 4114 | 9,14 | 8,14 | 2,30 | 19,58 |
| 1.7.6 | 65–74 kW (88–101 KM) in več | 70 |  | 32.500 | 464 | 12 | 10000 h | 450 | 0,8 | 4658 | 10,35 | 9,50 | 2,60 | 22,45 |
| 1.8 | Traktorji gorski (specialni) | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | do vklj. 29 kW (40 KM) | 25 |  | 44.000 | 1.760 | 12 | 7000 h | 270 | 2,0 | 6307 | 23,36 | 3,39 | 8,80 | 35,55 |
| 1.8.2 | 30–36 kW (41–49 KM) | 33 |  | 58.900 | 1.785 | 12 | 7000 h | 270 | 2,0 | 8442 | 31,27 | 4,48 | 11,78 | 47,53 |
| 1.8.3 | 37–44 kW (50–60 KM) | 41 |  | 81.000 | 1.976 | 12 | 7000 h | 270 | 2,0 | 11610 | 43,00 | 5,56 | 16,20 | 64,76 |
| 1.8.4 | 45–55 KW (61–75 KM) | 50 |  | 92.700 | 1.854 | 12 | 7000 h | 270 | 2,0 | 13287 | 49,21 | 6,79 | 18,54 | 74,54 |
| 1.8.5 | 56–64 kW (76–87 KM) | 60 |  | 101.200 | 1.687 | 12 | 7000 h | 270 | 2,0 | 14505 | 53,72 | 8,14 | 20,24 | 82,11 |
| 1.8.6 | 65–74 kW (88–101 KM) in več | 70 |  | 112.100 | 1.601 | 12 | 7000 h | 270 | 2,0 | 16068 | 59,51 | 9,50 | 22,42 | 91,43 |
| 1.9 | Gorski transporterji in oprema | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | do vklj. 33 kW (46 KM) | 33 |  | 28.300 | 858 | 12 | 8000 h | 320 | 1,5 | 4056 | 12,68 | 4,48 | 4,25 | 21,40 |
| 1.9.2 | 34-53 kW (47-72 KM) | 53 |  | 60.000 | 1.132 | 12 | 8000 h | 320 | 1,5 | 8600 | 26,88 | 7,19 | 9,00 | 43,07 |
| 1.9.3 | 54-65 kW (73-88 KM) | 65 |  | 87.300 | 1.343 | 12 | 8000 h | 320 | 1,5 | 12513 | 39,10 | 8,82 | 13,10 | 61,02 |
| 1.9.4 | 66-75 kW (89-102 KM) in več | 75 |  | 120.000 | 1.600 | 12 | 8000 h | 320 | 1,5 | 17200 | 53,75 | 10,18 | 18,00 | 81,93 |
| 1.9.5 | Trosilnik gnoja (nadgradnja) | 1 |  | 17.400 | 17.400 | 12 | 4000 tr | 80 | 5,0 | 2494 | 31,18 |  | 8,70 | 39,88 |
| 1.9.6 | Cisterna (nadgradnja) | 1 |  | 17.000 | 17.000 | 12 | 12000 h | 160 | 2,0 | 2437 | 15,23 |  | 3,40 | 18,63 |
| 1.9.7 | Nakladalnik sena (nadgradnja) | 1 |  | 41.600 | 41.600 | 12 | 4000 h | 80 | 3,0 | 5963 | 74,53 |  | 12,48 | 87,01 |
| 1.9.8 | Transportni plato oz. keson (nadgradnja) | 1 |  | 3.600 | 3.600 | 12 | 4000 h | 80 | 3,0 | 516 | 6,45 |  | 1,08 | 7,53 |
| 1.10 | Traktorji sistemski | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | do vklj. 112–129 kW | 120 |  | 156.700 | 1.306 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 22460 | 37,43 | 16,29 | 12,54 | 66,26 |
| 1.10.2 | 130–147 kW | 138 |  | 216.900 | 1.572 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 31089 | 51,82 | 18,73 | 17,35 | 87,90 |
| 1.10.3 | 148–167 kW | 157 |  | 225.300 | 1.435 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 32293 | 53,82 | 21,31 | 18,02 | 93,15 |
| 1.10.4 | 301–350 kW | 325 |  | 451.900 | 1.390 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 64772 | 107,95 | 44,11 | 36,15 | 188,21 |
| 1.10.5 | 351–400 kW in več | 375 |  | 486.800 | 1.298 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 69775 | 116,29 | 50,89 | 38,94 | 206,13 |
| 1.11 | Traktorji čelni (s čelno kabino) | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1 | do vklj. 130–147 kW | 138 |  | 127.700 | 925 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 18304 | 30,51 | 18,73 | 10,22 | 59,45 |
| 1.11.2 | 148–184 kW | 176 |  | 148.200 | 842 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 21242 | 35,40 | 23,89 | 11,86 | 71,15 |
| 1.11.3 | 185–215 kW in več | 200 |  | 153.000 | 765 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 21930 | 36,55 | 27,14 | 12,24 | 75,93 |
| 1.12 | Traktorji zgibni, veliki ali z enako velikimi kolesi | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.1 | do vklj. 251–300 kW | 275 |  | 344.600 | 1.253 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 49393 | 82,32 | 37,32 | 27,57 | 147,21 |
| 1.12.2 | 301–375 kW | 338 |  | 382.000 | 1.130 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 54753 | 91,26 | 45,87 | 30,56 | 167,69 |
| 1.12.3 | 376–450 kW in več | 412 |  | 433.800 | 1.053 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 62178 | 103,63 | 55,92 | 34,70 | 194,25 |
| 1.13 | Traktorji goseničarji | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.1 | do vklj. 37–44 kW | 41 |  | 27.100 | 661 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 3884 | 6,47 | 5,56 | 2,17 | 14,21 |
| 1.13.2 | 45–55 KW | 50 |  | 37.000 | 740 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 5303 | 8,84 | 6,79 | 2,96 | 18,58 |
| 1.13.3 | 56–64 kW | 60 |  | 40.100 | 668 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 5748 | 9,58 | 8,14 | 3,21 | 20,93 |
| 1.13.4 | 65–74 kW | 70 |  | 44.000 | 629 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 6307 | 10,51 | 9,50 | 3,52 | 23,53 |
| 1.13.5 | 216–250 kW | 233 |  | 361.500 | 1.552 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 51815 | 86,36 | 31,62 | 28,92 | 146,90 |
| 1.13.6 | 251–300 kW | 275 |  | 380.800 | 1.385 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 54581 | 90,97 | 37,32 | 30,46 | 158,76 |
| 1.13.7 | 301–375 kW | 338 |  | 467.500 | 1.383 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 67008 | 111,68 | 45,87 | 37,40 | 194,95 |
| 1.13.8 | 376–425 kW | 400 |  | 488.000 | 1.220 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 69947 | 116,58 | 54,29 | 39,04 | 209,90 |
| 1.13.9 | 426–475 kW in več | 450 |  | 548.300 | 1.218 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 78590 | 130,98 | 61,07 | 43,86 | 235,92 |
| 1.14 | Oprema traktorjev | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.1 | Sprednja hidravlično dvigalo | 1 |  | 2.400 | 2.400 | 12 | 10000 h | 150 | 0,8 | 344 | 2,29 |  | 0,19 | 2,49 |
| 1.14.2 | Sprednja hidravlično dvigalo in priključna gred | 1 |  | 4.800 | 4.800 | 12 | 10000 h | 150 | 0,8 | 688 | 4,59 |  | 0,38 | 4,97 |
| 1.14.3 | Dvojna kolesa (par) do vklj. 28" | 1 |  | 2.200 | 2.200 | 12 | 4000 h | 120 | 0,8 | 315 | 2,63 |  | 0,18 | 2,80 |
| 1.14.4 | Dvojna kolesa (par) 30" in več | 1 |  | 3.400 | 3.400 | 12 | 4000 h | 120 | 0,8 | 487 | 4,06 |  | 0,27 | 4,33 |
| 1.14.5 | Snežne verige (par) do vklj. 28" | 1 |  | 1.000 | 1.000 | 12 | 500 h | 80 | 5,0 | 143 | 1,79 |  | 0,50 | 2,29 |
| 1.14.6 | Snežne verige (par) 30" in več | 1 |  | 1.800 | 1.800 | 12 | 500 h | 80 | 5,0 | 258 | 3,23 |  | 0,90 | 4,13 |
| 1.14.7 | Uteži tritočkovne, do vklj. 650 kg | 1 |  | 1.100 | 1.100 | 12 | 10000 h | 150 | 0,8 | 158 | 1,05 |  | 0,09 | 1,14 |
| 1.14.8 | Uteži tritočkovne, 651-900 kg | 1 |  | 1.400 | 1.400 | 12 | 10000 h | 150 | 0,8 | 201 | 1,34 |  | 0,11 | 1,45 |
| 1.14.9 | Uteži tritočkovne, 901-1500 kg in več | 1 |  | 2.000 | 2.000 | 12 | 10000 h | 150 | 0,8 | 287 | 1,91 |  | 0,16 | 2,07 |
| 1.14.10 | Traktorski sedež pnevmatski (za naknadno vgradnjo) | 1 |  | 2.500 | 2.500 | 12 | 10000 h | 450 | 0,8 | 358 | 0,80 |  | 0,20 | 1,00 |
| 1.14.11 | Traktorski varnostni lok (za naknadno vgradnjo) | 1 |  | 2.400 | 2.400 | 12 | 10000 h | 450 | 0,8 | 344 | 0,76 |  | 0,19 | 0,96 |
| 1.14.12 | Traktorska kabina (za naknadno vgradnjo) | 1 |  | 6.300 | 6.300 | 12 | 10000 h | 450 | 0,8 | 903 | 2,01 |  | 0,50 | 2,51 |
| 1.14.13 | Traktorska zunanja zavora za na priključno gred (retarder) | 1 |  | 9.600 | 9.600 | 12 | 10000 h | 450 | 0,8 | 1376 | 3,06 |  | 0,77 | 3,83 |
| 1.14.14 | Naprava za GNSS vodenje po parceli, z elektromotornim mehanizmom v oz. na volanskem mehanizmu | 1 |  | 7.200 | 7.200 | 12 | 10000 h | 450 | 0,8 | 1032 | 2,29 |  | 0,58 | 2,87 |
| 1.14.15 | Naprava za GNSS vodenje po parceli, z elektrohidravličnim mehanizmom v napravi za krmiljenje koles | 1 |  | 9.600 | 9.600 | 12 | 10000 h | 450 | 0,8 | 1376 | 3,06 |  | 0,77 | 3,83 |
| 1.15 | Planirne (snežne) deske | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15.1 | Zadnja lažja, do vklj. 1,4 m | 1 |  | 900 | 900 | 12 | 2500 h | 110 | 5,0 | 129 | 1,17 |  | 0,45 | 1,62 |
| 1.15.2 | Zadnja težja, 1,5-2,0 m | 1 |  | 1.400 | 1.400 | 12 | 2500 h | 120 | 5,0 | 201 | 1,67 |  | 0,70 | 2,37 |
| 1.15.3 | Zadnja težja, 2,1-2,5 m in več | 1 |  | 2.100 | 2.100 | 12 | 2500 h | 120 | 5,0 | 301 | 2,51 |  | 1,05 | 3,56 |
| 1.15.4 | Sprednja lažja do vklj. 2,5 | 1 |  | 2.400 | 2.400 | 12 | 2500 h | 120 | 5,0 | 344 | 2,87 |  | 1,20 | 4,07 |
| 1.15.5 | Sprednja težja, do vklj. 2,2 m | 1 |  | 3.300 | 3.300 | 12 | 2500 h | 120 | 5,0 | 473 | 3,94 |  | 1,65 | 5,59 |
| 1.15.6 | Sprednja težja, 2,3-2,5 m | 1 |  | 5.000 | 5.000 | 12 | 2500 h | 120 | 5,0 | 717 | 5,97 |  | 2,50 | 8,47 |
| 1.15.7 | Sprednja težja, 2,6-3,0 m in več | 1 |  | 6.500 | 6.500 | 12 | 2500 h | 120 | 5,0 | 932 | 7,76 |  | 3,25 | 11,01 |
| 1.16 | Štirikolesniki (vozila kot v kategoriji L7e-štirikolo) | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.1 | Sedeža drug za drugim (ATV) do vklj. 28 kW (38 KM) | 28 |  | 6.000 | 214 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 860 | 1,43 | 4,91 | 0,48 | 6,82 |
| 1.16.2 | Sedeža drug za drugim (ATV) 29 kW (39 KM) in več | 29 |  | 9.600 | 331 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 1376 | 2,29 | 5,08 | 0,77 | 8,15 |
| 1.16.3 | Sedeža drug ob drugem (UTV) do vklj. 28 kW (38 KM) | 28 |  | 12.100 | 432 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 1734 | 2,89 | 4,91 | 0,97 | 8,77 |
| 1.16.4 | Sedeža drug ob drugem (UTV) 29 kW (39 KM) in več | 29 |  | 16.900 | 583 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 2422 | 4,04 | 5,08 | 1,35 | 10,47 |
| 1.17 | Daljinsko krmiljeni pogonski stroji (koleseni ali gosenični) | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17.1 | do vklj. 37 kW (50 KM) | 37 |  | 53.300 | 1.441 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 7640 | 12,73 | 5,02 | 4,26 | 22,02 |
| 1.17.2 | 38-55 kW (51-75 KM) | 46 |  | 77.000 | 1.674 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 11037 | 18,39 | 6,24 | 6,16 | 30,80 |
| 1.17.3 | 56 kW (76 KM) in več | 56 |  | 85.000 | 1.518 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 12183 | 20,31 | 7,60 | 6,80 | 34,71 |
| 1.18 | Avtonomno delujoči pogonski stroji | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18.1 | baterijski manjših zmogljivosti | 75 |  | 60.000 | 800 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 8600 | 14,33 | 10,18 | 4,80 | 29,31 |
| 1.18.2 | baterijski večjih zmogljivosti | 115 |  | 110.000 | 957 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 15767 | 26,28 | 15,61 | 8,80 | 50,69 |
| 1.18.3 | hibridni do vklj. 75 kW | 75 |  | 190.000 | 2.533 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 27233 | 45,39 | 10,18 | 15,20 | 70,77 |
| 1.18.4 | hibridni 76 kW-150 kW in več | 115 |  | 320.000 | 2.783 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 45867 | 76,44 | 15,61 | 25,60 | 117,65 |
| 2 | BREZPILOTNI ZRAKOPLOVI | kW | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0.1 | Brezpilotni zrakoplovi snemalni / podatkovni | 5 | 1 | 4.000 | 800 | 12 | 10000 h | 100 | 0,8 | 573 | 5,73 | 0,68 | 0,32 | 6,73 |
| 2.0.26 | Brezpilotni zrakoplovi delovni | 25 | 1 | 12.000 | 480 | 12 | 10000 h | 100 | 0,8 | 1720 | 17,20 | 3,39 | 0,96 | 21,55 |
| 3 | STROJI ZA PREKLADANJE MATERIALOV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Traktorski sprednji nakladalniki; dvižna masa (moč okvirno) | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | do vklj. 1,8 t (do 60 kW) | 1,8 |  | 7.500 | 4.167 | 12 | 5000 h | 165 | 1,0 | 1075 | 6,52 |  | 0,75 | 7,27 |
| 3.1.2 | 1,9-2,2 t (do 90 kW) | 2,1 |  | 7.800 | 3.714 | 12 | 5000 h | 165 | 1,0 | 1118 | 6,78 |  | 0,78 | 7,56 |
| 3.1.3 | 2,3-2,7 t (do 110 kW) | 2,5 |  | 9.000 | 3.600 | 12 | 5000 h | 165 | 1,0 | 1290 | 7,82 |  | 0,90 | 8,72 |
| 3.1.4 | 2,8 t in več (do 150 kW in več) | 2,8 |  | 10.200 | 3.643 | 12 | 5000 h | 165 | 1,0 | 1462 | 8,86 |  | 1,02 | 9,88 |
| 3.2 | Traktorski žerjavni nakladalniki; dvižna masa na oddaljenosti 4 m (dolžina dvižne roke okvirno) | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | do vklj. 0,4 t (5 m) | 0,4 |  | 12.500 | 31.250 | 12 | 4000 h | 130 | 1,0 | 1792 | 13,78 |  | 1,25 | 15,03 |
| 3.2.2 | 0,5-0,6 t (6 m) | 0,5 |  | 13.900 | 27.800 | 12 | 4000 h | 130 | 1,0 | 1992 | 15,33 |  | 1,39 | 16,72 |
| 3.2.3 | 0,7-0,8 t (7 m) | 0,8 |  | 17.400 | 21.750 | 12 | 4000 h | 130 | 1,0 | 2494 | 19,18 |  | 1,74 | 20,92 |
| 3.2.4 | 0,9-1,8 t in več (8 m) | 0,9 |  | 23.500 | 26.111 | 12 | 4000 h | 130 | 1,0 | 3368 | 25,91 |  | 2,35 | 28,26 |
| 3.2.5 | do vklj. 1,1 t (Z zložljiv) in več (9 m) | 1,1 |  | 33.700 | 30.636 | 12 | 4000 h | 130 | 1,0 | 4830 | 37,16 |  | 3,37 | 40,53 |
| 3.3 | Traktorski viličarji dvižna masa | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | do vklj. 1,0 t | 1 |  | 4.700 | 4.700 | 12 | 4000 h | 110 | 3,0 | 674 | 6,12 |  | 1,41 | 7,53 |
| 3.3.2 | 1,1-1,5 t | 1,3 |  | 6.100 | 4.692 | 12 | 4000 h | 110 | 3,0 | 874 | 7,95 |  | 1,83 | 9,78 |
| 3.3.3 | 1,6-2,5 t in več | 1,9 |  | 7.700 | 4.053 | 12 | 4000 h | 110 | 3,0 | 1104 | 10,03 |  | 2,31 | 12,34 |
| 3.4 | Traktorski transportni platoji; masa tovora | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | do vklj. 1 t, mehanski preklop in več | 1 |  | 700 | 700 | 12 | 4000 h | 110 | 4,0 | 100 | 0,91 |  | 0,28 | 1,19 |
| 3.4.2 | do vklj. 3 t, hidravlični preklop in več | 1 |  | 1.600 | 1.600 | 12 | 4000 h | 110 | 4,0 | 229 | 2,08 |  | 0,64 | 2,72 |
| 3.5 | Teleskopski nakladalniki; dvižna masa (dvižna višina in moč okvirno) | kW | dvižna masa t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | do vklj. 2,2 t (5,0 m; 55 kW) | 55 | 2 | 54.700 | 995 | 12 | 8000 h | 300 | 1,5 | 7840 | 26,13 | 7,46 | 8,21 | 41,80 |
| 3.5.2 | 2,3-3,5 t (7,0 m; 56-80 kW) | 75 | 3 | 99.900 | 1.332 | 12 | 8000 h | 300 | 1,5 | 14319 | 47,73 | 10,18 | 14,99 | 72,89 |
| 3.5.3 | 3,6-4,5 t (9,0 m; 81-110 kW) | 90 | 4 | 151.800 | 1.687 | 12 | 8000 h | 300 | 1,5 | 21758 | 72,53 | 12,21 | 22,77 | 107,51 |
| 3.5.4 | 4,6 t in več (9,0 m; 111-120 kW) | 115 | 4,5 | 189.700 | 1.650 | 12 | 8000 h | 300 | 1,5 | 27190 | 90,63 | 15,61 | 28,46 | 134,70 |
| 3.5.5 | do vklj. 2,5 t in več (elektro pogon) | 70 | 2,5 | 125.000 | 1.786 | 12 | 8000 h | 300 | 1,5 | 17917 | 59,72 | 5,51 | 18,75 | 83,98 |
| 3.6 | Dvoriščni nakladalniki; dvižna masa (moč okvirno) | kW | dvižna masa t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | do vklj. 0,7 t (16–20 kW) | 18 | 0,7 | 38.500 | 2.139 | 12 | 8000 h | 300 | 1,0 | 5518 | 18,39 | 2,44 | 3,85 | 24,69 |
| 3.6.2 | 0,8-1,4 t (27–33 kW) | 30 | 1,1 | 42.300 | 1.410 | 12 | 8000 h | 300 | 1,0 | 6063 | 20,21 | 4,07 | 4,23 | 28,51 |
| 3.6.3 | 1,5-2,5 t (41–48 kW) | 45 | 2 | 66.400 | 1.476 | 12 | 8000 h | 300 | 1,0 | 9517 | 31,72 | 6,11 | 6,64 | 44,47 |
| 3.6.4 | 2,6-3,5 t (49–59 kW) | 54 | 3 | 93.600 | 1.733 | 12 | 8000 h | 300 | 1,0 | 13416 | 44,72 | 7,33 | 9,36 | 61,41 |
| 3.6.5 | 3,6 t in več (60–70 kW) | 65 | 3,5 | 54.900 | 845 | 12 | 8000 h | 300 | 1,0 | 7869 | 26,23 | 8,82 | 5,49 | 40,54 |
| 3.6.6 | do vklj. 2,0 t in več (elektro pogon) | 40 | 2 | 99.900 | 2.498 | 12 | 8000 h | 300 | 1,0 | 14319 | 47,73 | 3,15 | 9,99 | 60,87 |
| 3.7 | Kolesni in kombinirani nakladalniki; dvižna masa (moč okvirno) | kW | dvižna masa t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | do vklj. 2,6 t (49–59 kW) | 54 | 2,6 | 82.000 | 1.519 | 12 | 8000 h | 300 | 1,0 | 11753 | 39,18 | 7,33 | 8,20 | 54,71 |
| 3.7.2 | 2,7-3,5 t (60–75 kW) | 67 | 3,1 | 92.000 | 1.373 | 12 | 8000 h | 300 | 1,0 | 13187 | 43,96 | 9,09 | 9,20 | 62,25 |
| 3.7.3 | 3,6-4,5 t (76–95 kW) | 83 | 4,1 | 125.000 | 1.506 | 12 | 8000 h | 300 | 1,0 | 17917 | 59,72 | 11,26 | 12,50 | 83,49 |
| 3.7.4 | 4,6-6,5 t in več (96–115 kW) | 102 | 6,1 | 190.000 | 1.863 | 12 | 8000 h | 300 | 1,0 | 27233 | 90,78 | 13,84 | 19,00 | 123,62 |
| 3.8 | Bagri; masa stroja (moč okvirno) | kW | masa t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 | do vklj. 3 t (20 kW) | 20 | 3 | 44.600 | 2.230 | 12 | 8000 h | 300 | 1,5 | 6393 | 21,31 | 2,71 | 6,69 | 30,71 |
| 3.8.2 | 4-5 t (40 kW) | 40 | 4,5 | 63.300 | 1.583 | 12 | 8000 h | 300 | 1,5 | 9073 | 30,24 | 5,43 | 9,50 | 45,17 |
| 3.8.3 | 6-9 t (50 kW) | 50 | 7,5 | 87.400 | 1.748 | 12 | 8000 h | 300 | 1,5 | 12527 | 41,76 | 6,79 | 13,11 | 61,65 |
| 3.8.4 | 10-14 t (75 kW) | 75 | 12 | 139.800 | 1.864 | 12 | 8000 h | 300 | 1,5 | 20038 | 66,79 | 10,18 | 20,97 | 97,94 |
| 3.8.5 | 15-20 t (90 kW) | 90 | 17 | 198.000 | 2.200 | 12 | 8000 h | 300 | 1,5 | 28380 | 94,60 | 12,21 | 29,70 | 136,51 |
| 3.8.6 | 21-24 t (120 kW) | 120 | 22 | 256.300 | 2.136 | 12 | 8000 h | 300 | 1,5 | 36736 | 122,45 | 16,29 | 38,45 | 177,19 |
| 3.9 | Viličarji; pogon, dvižna masa (moč okvirno) | kW | dvižna masa t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1 | Elektro; do vklj. 1,0 t (5 kW) | 5 | 1 | 36.200 | 7.240 | 10 | 8000 h | 300 | 1,0 | 5792 | 19,31 | 0,39 | 3,62 | 23,32 |
| 3.9.2 | Elektro; 2,0 t (8 kW) | 8 | 2 | 49.400 | 6.175 | 10 | 8000 h | 300 | 1,0 | 7904 | 26,35 | 0,63 | 4,94 | 31,92 |
| 3.9.3 | Elektro; 3,0 t in več (10 kW) | 10 | 3 | 56.000 | 5.600 | 10 | 8000 h | 300 | 1,0 | 8960 | 29,87 | 0,79 | 5,60 | 36,25 |
| 3.9.4 | Dizel ali plinski; do vklj. 1,5 t (12 kW) | 12 | 1,5 | 40.400 | 3.367 | 10 | 8000 h | 300 | 1,0 | 6464 | 21,55 | 1,63 | 4,04 | 27,22 |
| 3.9.5 | Dizel ali plinski; 2,0 t (15 kW) | 15 | 2 | 49.400 | 3.293 | 10 | 8000 h | 300 | 1,0 | 7904 | 26,35 | 2,04 | 4,94 | 33,32 |
| 3.9.6 | Dizel ali plinski; 3,0 t (20 kW) | 20 | 3 | 51.800 | 2.590 | 10 | 8000 h | 300 | 1,0 | 8288 | 27,63 | 2,71 | 5,18 | 35,52 |
| 3.9.7 | Dizel ali plinski; 4,0 t (25 kW) | 25 | 4 | 57.200 | 2.288 | 10 | 8000 h | 300 | 1,0 | 9152 | 30,51 | 3,39 | 5,72 | 39,62 |
| 3.9.8 | Dizel ali plinski; 5,0 t ali več (35 kW) | 35 | 5 | 92.800 | 2.651 | 10 | 8000 h | 300 | 1,0 | 14848 | 49,49 | 4,75 | 9,28 | 63,52 |
| 3.10 | Oprema strojev za prekladanje | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.1 | Zajemalka za sipki material do vklj. 1,0 m3 | 1 |  | 2.000 | 2.000 | 12 | 3000 h | 110 | 2,0 | 287 | 2,61 |  | 0,40 | 3,01 |
| 3.10.2 | Zajemalka za sipki material 1,1- 2,0 m3 in več | 1 |  | 2.400 | 2.400 | 12 | 3000 h | 110 | 2,0 | 344 | 3,13 |  | 0,48 | 3,61 |
| 3.10.3 | Vile za gnoj | 1 |  | 3.100 | 3.100 | 12 | 3000 h | 110 | 2,0 | 444 | 4,04 |  | 0,62 | 4,66 |
| 3.10.4 | Paletne vilice | 1 |  | 1.100 | 1.100 | 12 | 5000 h | 110 | 1,0 | 158 | 1,43 |  | 0,11 | 1,54 |
| 3.10.5 | Konice za bale | 1 |  | 800 | 800 | 12 | 5000 h | 110 | 1,0 | 115 | 1,04 |  | 0,08 | 1,12 |
| 3.10.6 | Klešče za bale | 1 |  | 2.000 | 2.000 | 12 | 5000 h | 110 | 1,0 | 287 | 2,61 |  | 0,20 | 2,81 |
| 3.10.7 | Silažne ščipalne klešče | 1 |  | 4.300 | 4.300 | 12 | 3000 h | 110 | 2,0 | 616 | 5,60 |  | 0,86 | 6,46 |
| 3.10.8 | Klešče z rezalnikom za bale | 1 |  | 2.700 | 2.700 | 12 | 3000 h | 110 | 2,0 | 387 | 3,52 |  | 0,54 | 4,06 |
| 3.10.9 | Zajemalka za silažo z izmetalnikom | 1 |  | 7.400 | 7.400 | 12 | 3000 h | 110 | 2,0 | 1061 | 9,64 |  | 1,48 | 11,12 |
| 3.10.10 | Planirna (snežna) deska | 1 |  | 2.900 | 2.900 | 12 | 3000 h | 110 | 2,0 | 416 | 3,78 |  | 0,58 | 4,36 |
| 3.10.11 | Dvižni plato z ograjo | 1 |  | 3.300 | 3.300 | 12 | 5000 h | 110 | 1,0 | 473 | 4,30 |  | 0,33 | 4,63 |
| 3.10.12 | Klešče za les, za sprednji ali samovozni nakladalnik | 1 |  | 2.300 | 2.300 | 12 | 5000 h | 110 | 2,0 | 330 | 3,00 |  | 0,46 | 3,46 |
| 3.10.13 | Klešče za les, za žerjavni nakladalnik, bager | 1 |  | 3.400 | 3.400 | 12 | 5000 h | 110 | 2,0 | 487 | 4,43 |  | 0,68 | 5,11 |
| 4 | STROJI ZA TRANSPORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Enoosne prikolice; največja dovoljena masa | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | do vklj. 5,0 t | 5 |  | 7.200 | 1.440 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 912 | 5,53 |  | 1,44 | 6,97 |
| 4.1.2 | 6-7 t | 6,5 |  | 9.200 | 1.415 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 1165 | 7,06 |  | 1,84 | 8,90 |
| 4.1.3 | 8,0 t in več | 8 |  | 10.000 | 1.250 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 1267 | 7,68 |  | 2,00 | 9,68 |
| 4.2 | Dvoosne prikolice; največja dovoljena masa | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | do vklj. 8,0 t | 8 |  | 12.400 | 1.550 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 1571 | 9,52 |  | 2,48 | 12,00 |
| 4.2.2 | 9,0-11,0 t | 11 |  | 15.000 | 1.364 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 1900 | 11,52 |  | 3,00 | 14,52 |
| 4.2.3 | 112,0-16,0 t | 16 |  | 19.300 | 1.206 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 2445 | 14,82 |  | 3,86 | 18,68 |
| 4.2.4 | 18,0 t in več | 18 |  | 22.800 | 1.267 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 2888 | 17,50 |  | 4,56 | 22,06 |
| 4.3 | Triosne prikolice; največja dovoljena masa | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | do vklj. 24 t | 24 |  | 36.800 | 1.533 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 4661 | 28,25 |  | 7,36 | 35,61 |
| 4.3.2 | nad 24 t | 24 |  | 41.000 | 1.708 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 5193 | 31,47 |  | 8,20 | 39,67 |
| 4.4 | Tandem prikolice; največja dovoljena masa | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | do vklj. 8,0 t | 8 |  | 12.000 | 1.500 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 1520 | 9,21 |  | 2,40 | 11,61 |
| 4.4.2 | 9,0-10,0 t | 9,5 |  | 13.800 | 1.453 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 1748 | 10,59 |  | 2,76 | 13,35 |
| 4.4.3 | 11,0-12,0 t | 11,5 |  | 15.400 | 1.339 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 1951 | 11,82 |  | 3,08 | 14,90 |
| 4.4.4 | 13,0-15,0 t | 14 |  | 16.800 | 1.200 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 2128 | 12,90 |  | 3,36 | 16,26 |
| 4.4.5 | 16,0-19,0 t | 17,5 |  | 20.500 | 1.171 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 2597 | 15,74 |  | 4,10 | 19,84 |
| 4.4.6 | 20,0 t in več | 20 |  | 29.500 | 1.475 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 3737 | 22,65 |  | 5,90 | 28,55 |
| 4.5 | Tandem prikolice s potisno steno; največja dovoljena masa | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | do vklj. 11,0 t | 11 |  | 19.000 | 1.727 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 2407 | 14,59 |  | 3,80 | 18,39 |
| 4.5.2 | 12,0-16,0 t | 14 |  | 23.500 | 1.679 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 2977 | 18,04 |  | 4,70 | 22,74 |
| 4.5.3 | 17,0-20,0 t in več | 18 |  | 43.800 | 2.433 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 5548 | 33,62 |  | 8,76 | 42,38 |
| 4.6 | Tridem prikolice; največja dovoljena masa | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | do vklj. 24 t | 24 |  | 48.200 | 2.008 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 6105 | 37,00 |  | 9,64 | 46,64 |
| 4.6.2 | nad 24 t | 24 |  | 61.000 | 2.542 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 7727 | 46,83 |  | 12,20 | 59,03 |
| 4.7 | Prikolice za prevoz živali; največja dovoljena masa | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1 | do vklj. 2,0 t | 2 |  | 8.500 | 4.250 | 15 | 6000 h | 100 | 2,0 | 1077 | 10,77 |  | 1,70 | 12,47 |
| 4.7.2 | 2,0-4,0 t | 3 |  | 9.500 | 3.167 | 15 | 6000 h | 100 | 2,0 | 1203 | 12,03 |  | 1,90 | 13,93 |
| 4.7.3 | 5,0-7,0 t | 6 |  | 10.500 | 1.750 | 15 | 6000 h | 100 | 2,0 | 1330 | 13,30 |  | 2,10 | 15,40 |
| 4.7.4 | 8,0-10 t | 9 |  | 12.900 | 1.433 | 15 | 6000 h | 100 | 2,0 | 1634 | 16,34 |  | 2,58 | 18,92 |
| 4.7.5 | 11 ton in več | 11 |  | 21.500 | 1.955 | 15 | 6000 h | 100 | 2,0 | 2723 | 27,23 |  | 4,30 | 31,53 |
| 4.8 | Prikolice s pomičnim dnom; največja dovoljena masa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 | do vklj. 24 t | 24 |  | 23.000 | 958 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 2913 | 17,66 |  | 4,60 | 22,26 |
| 4.8.2 | nad 24 t | 24 |  | 36.000 | 1.500 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 4560 | 27,64 |  | 7,20 | 34,84 |
| 4.9 | Prikolice s koritastim kesonom; največja dovoljena masa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1 | do vklj. 24 t | 24 |  | 45.000 | 1.875 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 5700 | 34,55 |  | 9,00 | 43,55 |
| 4.9.2 | nad 24 t | 24 |  | 55.000 | 2.292 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 6967 | 42,22 |  | 11,00 | 53,22 |
| 4.10 | Kontejnerske prikolice; največja dovoljena masa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.1 | do vklj. 24 t | 24 |  | 45.000 | 1.875 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 5700 | 34,55 |  | 9,00 | 43,55 |
| 4.10.2 | nad 24 t | 24 |  | 64.000 | 2.667 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 8107 | 49,13 |  | 12,80 | 61,93 |
| 4.11 | Prikolica za prevoz strojev (namenska); največja dovoljena masa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11.1 | do vklj. 24 t | 24 |  | 25.000 | 1.042 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 3167 | 19,19 |  | 5,00 | 24,19 |
| 4.11.2 | nad 24 t | 24 |  | 30.000 | 1.250 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 3800 | 23,03 |  | 6,00 | 29,03 |
| 5 | STROJI ZA OBDELAVO TAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Plugi krajniki nošeni; število brazd, izvedba | število brazd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 1-brazdni | 1 |  | 1.200 | 1.200 | 12 | 110 ha | 65 | 8,0 | 172 | 2,65 |  | 0,96 | 3,61 |
| 5.1.2 | 2-brazdni | 2 |  | 5.100 | 2.550 | 12 | 300 ha | 115 | 8,0 | 731 | 6,36 |  | 4,08 | 10,44 |
| 5.1.3 | 2-brazdni, s samodejnim varovanjem | 2 |  | 4.000 | 2.000 | 12 | 450 ha | 115 | 8,0 | 573 | 4,99 |  | 3,20 | 8,19 |
| 5.1.4 | 3-brazdni | 3 |  | 6.500 | 2.167 | 12 | 450 ha | 135 | 8,0 | 932 | 6,90 |  | 5,20 | 12,10 |
| 5.1.5 | 3-brazdni, s samodejnim varovanjem | 3 |  | 7.600 | 2.533 | 12 | 450 ha | 135 | 8,0 | 1089 | 8,07 |  | 6,08 | 14,15 |
| 5.1.6 | 4-brazdni in več | 4 |  | 8.200 | 2.050 | 12 | 600 ha | 135 | 8,0 | 1175 | 8,71 |  | 6,56 | 15,27 |
| 5.1.7 | 4-brazdni, s samodejnim varovanjem in več | 4 |  | 8.800 | 2.200 | 12 | 600 ha | 135 | 8,0 | 1261 | 9,34 |  | 7,04 | 16,38 |
| 5.2 | Obračalni plugi nošeni; število brazd, izvedba | število brazd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 1-brazdni | 1 |  | 1.200 | 1.200 | 12 | 250 ha | 115 | 8,0 | 172 | 1,50 |  | 0,96 | 2,46 |
| 5.2.2 | 2-brazdni | 2 |  | 7.000 | 3.500 | 12 | 500 ha | 115 | 8,0 | 1003 | 8,72 |  | 5,60 | 14,32 |
| 5.2.3 | 2-brazdni, s samodejnim varovanjem | 2 |  | 13.000 | 6.500 | 12 | 250 ha | 170 | 8,0 | 1863 | 10,96 |  | 10,40 | 21,36 |
| 5.2.4 | 3-brazdni | 3 |  | 9.600 | 3.200 | 12 | 700 ha | 170 | 8,0 | 1376 | 8,09 |  | 7,68 | 15,77 |
| 5.2.5 | 3-brazdni, s samodejnim varovanjem | 3 |  | 16.300 | 5.433 | 12 | 700 ha | 170 | 8,0 | 2336 | 13,74 |  | 13,04 | 26,78 |
| 5.2.6 | 4-brazdni | 4 |  | 15.700 | 3.925 | 12 | 900 ha | 170 | 8,0 | 2250 | 13,24 |  | 12,56 | 25,80 |
| 5.2.7 | 4-brazdni, s samodejnim varovanjem | 4 |  | 21.400 | 5.350 | 12 | 1000 ha | 170 | 8,0 | 3067 | 18,04 |  | 17,12 | 35,16 |
| 5.2.8 | 5-brazdni in več | 5 |  | 20.800 | 4.160 | 12 | 1200 ha | 170 | 8,0 | 2981 | 17,54 |  | 16,64 | 34,18 |
| 5.2.9 | 5-brazdni, s samodejnim varovanjem in več | 5 |  | 25.600 | 5.120 | 12 | 700 ha | 170 | 8,0 | 3669 | 21,58 |  | 20,48 | 42,06 |
| 5.2.10 | Hidravlična nastavitev širine (na brazdo) | 1 |  | 1.800 | 1.800 | 12 | 1100 ha | 170 | 8,0 | 258 | 1,52 |  | 1,44 | 2,96 |
| 5.3 | Obračalni plugi polnošeni; število brazd, izvedba | število brazd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | 5-brazdni | 5 |  | 36.300 | 7.260 | 12 | 1200 ha | 170 | 8,0 | 5203 | 30,61 |  | 29,04 | 59,65 |
| 5.3.2 | 5-brazdni, s samodejnim varovanjem | 5 |  | 41.100 | 8.220 | 12 | 700 ha | 170 | 8,0 | 5891 | 34,65 |  | 32,88 | 67,53 |
| 5.3.3 | 6-brazdni | 6 |  | 38.800 | 6.467 | 12 | 1200 ha | 170 | 8,0 | 5561 | 32,71 |  | 31,04 | 63,75 |
| 5.3.4 | 6-brazdni, s samodejnim varovanjem | 6 |  | 44.400 | 7.400 | 12 | 700 ha | 170 | 8,0 | 6364 | 37,44 |  | 35,52 | 72,96 |
| 5.3.5 | 7-brazdni in več | 7 |  | 48.300 | 6.900 | 12 | 1200 ha | 170 | 8,0 | 6923 | 40,72 |  | 38,64 | 79,36 |
| 5.3.6 | 7-brazdni, s samodejnim varovanjem in več | 7 |  | 55.000 | 7.857 | 12 | 700 ha | 170 | 8,0 | 7883 | 46,37 |  | 44,00 | 90,37 |
| 5.3.7 | Hidravlična nastavitev širine (na brazdo) | 1 |  | 1.800 | 1.800 | 12 | 1100 ha | 170 | 8,0 | 258 | 1,52 |  | 1,44 | 2,96 |
| 5.4 | Plugi lopatniki; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | do vklj. 1,5 m | 1,5 |  | 5.300 | 3.533 | 12 | 1100 ha | 100 | 6,0 | 760 | 7,60 |  | 3,18 | 10,78 |
| 5.4.2 | nad 1,5 m | 1,8 |  | 7.300 | 4.056 | 12 | 1100 ha | 100 | 6,0 | 1046 | 10,46 |  | 4,38 | 14,84 |
| 5.5 | Klinaste brane; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | do vklj. 3 m | 3,0 |  | 1.500 | 500 | 15 | 800 ha | 115 | 6,0 | 190 | 1,65 |  | 0,90 | 2,55 |
| 5.5.2 | nad 3 m | 3,0 |  | 2.500 | 833 | 15 | 800 ha | 115 | 6,0 | 317 | 2,75 |  | 1,50 | 4,25 |
| 5.6 | Krožne brane; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | do vklj. 2,5 m | 2,5 |  | 2.800 | 1.120 | 15 | 900 ha | 115 | 5,0 | 355 | 3,08 |  | 1,40 | 4,48 |
| 5.6.2 | 2,6-3,5 m | 3 |  | 4.900 | 1.633 | 15 | 1200 ha | 115 | 5,0 | 621 | 5,40 |  | 2,45 | 7,85 |
| 5.6.3 | 3,6-4,5 m | 4 |  | 6.400 | 1.600 | 15 | 1600 ha | 115 | 5,0 | 811 | 7,05 |  | 3,20 | 10,25 |
| 5.6.4 | 4,6 m in več | 5 |  | 8.400 | 1.680 | 15 | 1600 ha | 115 | 5,0 | 1064 | 9,25 |  | 4,20 | 13,45 |
| 5.7 | Valjarji, kembrič; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.1 | do vklj. 2,5 m | 2,5 |  | 4.500 | 1.800 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 495 | 5,50 |  | 1,35 | 6,85 |
| 5.7.2 | 2,6-3,5 m | 3 |  | 4.900 | 1.633 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 539 | 5,99 |  | 1,47 | 7,46 |
| 5.7.3 | 3,6-4,5 m | 4 |  | 9.900 | 2.475 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 1089 | 12,10 |  | 2,97 | 15,07 |
| 5.7.4 | 4,6 m in več | 5 |  | 15.200 | 3.040 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 1672 | 18,58 |  | 4,56 | 23,14 |
| 5.8 | Valjarji, paker; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1 | do vklj. 2,5 m | 2,5 |  | 7.100 | 2.840 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 781 | 8,68 |  | 2,13 | 10,81 |
| 5.8.2 | 2,6-3,5 m | 3 |  | 8.700 | 2.900 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 957 | 10,63 |  | 2,61 | 13,24 |
| 5.8.3 | 3,6-4,5 m | 4 |  | 11.600 | 2.900 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 1276 | 14,18 |  | 3,48 | 17,66 |
| 5.8.4 | 4,6 m in več | 5 |  | 14.600 | 2.920 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 1606 | 17,84 |  | 4,38 | 22,22 |
| 5.9 | Valjarji, gladki; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.1 | do vklj. 2,5 m | 2,5 |  | 1.900 | 760 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 209 | 2,32 |  | 0,57 | 2,89 |
| 5.9.2 | 2,6-3,5 m | 3 |  | 2.000 | 667 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 220 | 2,44 |  | 0,60 | 3,04 |
| 5.9.3 | 3,6-4,5 m | 4 |  | 2.800 | 700 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 308 | 3,42 |  | 0,84 | 4,26 |
| 5.9.4 | 4,6 m in več | 5 |  | 3.500 | 700 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 385 | 4,28 |  | 1,05 | 5,33 |
| 5.10 | Valjarji, nožasti (rezalni); delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.1 | do vklj. 2,5 m | 2,5 |  | 8.800 | 3.520 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 968 | 10,76 |  | 2,64 | 13,40 |
| 5.10.2 | 2,6-3,5 m | 3 |  | 18.100 | 6.033 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 1991 | 22,12 |  | 5,43 | 27,55 |
| 5.10.3 | 3,6-4,5 m | 4 |  | 20.200 | 5.050 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 2222 | 24,69 |  | 6,06 | 30,75 |
| 5.10.4 | 4,6 m in več | 5 |  | 21.800 | 4.360 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 2398 | 26,64 |  | 6,54 | 33,18 |
| 5.11 | Ravnalniki površine; delovna širina | m |  |  |  | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 5.11.1 | do vklj. 2,5 m | 2,5 |  | 4.500 | 1.800 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 495 | 5,50 |  | 1,35 | 6,85 |
| 5.11.2 | 2,6-3,5 m | 3 |  | 5.500 | 1.833 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 605 | 6,72 |  | 1,65 | 8,37 |
| 5.11.3 | 3,6-4,5 m | 4 |  | 6.500 | 1.625 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 715 | 7,94 |  | 1,95 | 9,89 |
| 5.11.4 | 4,6 m in več | 5 |  | 7.500 | 1.500 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 825 | 9,17 |  | 2,25 | 11,42 |
| 5.12 | Rahljalniki z nogačami; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12.1 | do vklj. 2,5 m | 2,5 |  | 5.300 | 2.120 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 583 | 6,48 |  | 1,59 | 8,07 |
| 5.12.2 | 2,6-3,5 m | 3 |  | 7.800 | 2.600 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 858 | 9,53 |  | 2,34 | 11,87 |
| 5.12.3 | 3,6-4,5 m | 4 |  | 14.000 | 3.500 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 1540 | 17,11 |  | 4,20 | 21,31 |
| 5.12.4 | 4,6 m in več | 5 |  | 16.000 | 3.200 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 1760 | 19,56 |  | 4,80 | 24,36 |
| 5.13 | Rahljalniki z diski; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13.1 | do vklj. 2,5 m | 2,5 |  | 23.900 | 9.560 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 2629 | 29,21 |  | 7,17 | 36,38 |
| 5.13.2 | 2,6-3,5 m | 3 |  | 26.900 | 8.967 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 2959 | 32,88 |  | 8,07 | 40,95 |
| 5.13.3 | 3,6-4,5 m | 4 |  | 41.200 | 10.300 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 4532 | 50,36 |  | 12,36 | 62,72 |
| 5.13.4 | 4,6 m in več | 5 |  | 52.200 | 10.440 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 5742 | 63,80 |  | 15,66 | 79,46 |
| 5.14 | Rahljalniki kombinirani (z nogačami in diski), več različnih nizov; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.14.1 | do vklj. 2,5 m | 2,5 |  | 48.200 | 19.280 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 5302 | 58,91 |  | 14,46 | 73,37 |
| 5.14.2 | 2,6-3,5 m | 3 |  | 55.400 | 18.467 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 6094 | 67,71 |  | 16,62 | 84,33 |
| 5.14.3 | 3,6-4,5 m | 4 |  | 53.000 | 13.250 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 5830 | 64,78 |  | 15,90 | 80,68 |
| 5.14.4 | 4,6 m in več | 5 |  | 57.800 | 11.560 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 6358 | 70,64 |  | 17,34 | 87,98 |
| 5.15 | Podrahljalniki; število nogač | število nogač |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.15.1 | 1 nogača | 2 |  | 3.700 | 1.850 | 12 | 2000 ha | 55 | 6,0 | 530 | 9,64 |  | 2,22 | 11,86 |
| 5.15.2 | 2 nogači | 2 |  | 8.400 | 4.200 | 12 | 2000 ha | 55 | 6,0 | 1204 | 21,89 |  | 5,04 | 26,93 |
| 5.15.3 | 2 nogači, vibiracijski | 2 |  | 6.900 | 3.450 | 12 | 2000 ha | 80 | 6,0 | 989 | 12,36 |  | 4,14 | 16,50 |
| 5.15.4 | 2 nogači, vibracijski, z dognojevalnikom | 2 |  | 15.200 | 7.600 | 12 | 2000 ha | 80 | 6,0 | 2179 | 27,23 |  | 9,12 | 36,35 |
| 5.15.5 | 3 nogače | 3 |  | 11.200 | 3.733 | 12 | 2000 ha | 55 | 6,0 | 1605 | 29,19 |  | 6,72 | 35,91 |
| 5.15.6 | 4 nogače | 4 |  | 13.700 | 3.425 | 12 | 2000 ha | 55 | 6,0 | 1964 | 35,70 |  | 8,22 | 43,92 |
| 5.15.7 | 5 nogač | 5 |  | 15.700 | 3.140 | 12 | 2000 ha | 55 | 6,0 | 2250 | 40,92 |  | 9,42 | 50,34 |
| 5.15.8 | 7 nogač in več | 7 |  | 13.100 | 1.871 | 12 | 2000 ha | 55 | 6,0 | 1878 | 34,14 |  | 7,86 | 42,00 |
| 5.16 | Predsetveniki; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.16.1 | do vklj. 2,5 m | 2,5 |  | 6.200 | 2.480 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 682 | 7,58 |  | 1,86 | 9,44 |
| 5.16.2 | 2,6-3,5 m | 3 |  | 8.200 | 2.733 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 902 | 10,02 |  | 2,46 | 12,48 |
| 5.16.3 | 3,6-4,5 m | 4 |  | 10.500 | 2.625 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 1155 | 12,83 |  | 3,15 | 15,98 |
| 5.16.4 | 4,6 m in več | 5 |  | 13.700 | 2.740 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 1507 | 16,74 |  | 4,11 | 20,85 |
| 5.17 | Prekopalniki; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.17.1 | do vklj. 2,5 m | 2,5 |  | 3.100 | 1.240 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 341 | 3,79 |  | 0,93 | 4,72 |
| 5.17.2 | 2,6-3,5 m | 3 |  | 4.100 | 1.367 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 451 | 5,01 |  | 1,23 | 6,24 |
| 5.17.3 | 3,6-4,5 m | 4 |  | 4.900 | 1.225 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 539 | 5,99 |  | 1,47 | 7,46 |
| 5.17.4 | 4,6 m in več | 5 |  | 5.900 | 1.180 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 649 | 7,21 |  | 1,77 | 8,98 |
| 5.18 | Vrtavkaste brane; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.18.1 | do vklj. 2,5 m | 2,5 |  | 8.000 | 3.200 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 880 | 9,78 |  | 2,40 | 12,18 |
| 5.18.2 | 2,6-3,5 m | 3 |  | 11.000 | 3.667 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 1210 | 13,44 |  | 3,30 | 16,74 |
| 5.18.3 | 3,6-4,5 m | 4 |  | 22.300 | 5.575 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 2453 | 27,26 |  | 6,69 | 33,95 |
| 5.18.4 | 4,6 m in več | 5 |  | 24.800 | 4.960 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 2728 | 30,31 |  | 7,44 | 37,75 |
| 5.19 | Stroji za obdelavo v pasovih (Strip Till) |  |  |  |  | 12 | 1000 ha | 150 | 8,0 |  |  |  |  |  |
| 5.19.1 | do vklj. 2,5 m | 2,5 |  | 18.800 | 7.520 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 2068 | 22,98 |  | 5,64 | 28,62 |
| 5.19.2 | 2,6-3,5 m | 3 |  | 22.500 | 7.500 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 2475 | 27,50 |  | 6,75 | 34,25 |
| 5.19.3 | 3,6-4,5 m | 4 |  | 30.000 | 7.500 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 3300 | 36,67 |  | 9,00 | 45,67 |
| 5.19.4 | 4,6 m in več | 5 |  | 37.600 | 7.520 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 4136 | 45,96 |  | 11,28 | 57,24 |
| 5.20 | Kombinirani stroji za sočasno obdelavo tal in strnjeno ali presledno setev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.20.1 | do vklj. 2,5 m | 2,5 |  | 37.000 | 14.800 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 4070 | 45,22 |  | 11,10 | 56,32 |
| 5.20.2 | 2,6-3,5 m | 3 |  | 44.400 | 14.800 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 4884 | 54,27 |  | 13,32 | 67,59 |
| 5.20.3 | 3,6-4,5 m | 4 |  | 59.200 | 14.800 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 6512 | 72,36 |  | 17,76 | 90,12 |
| 5.20.4 | 4,6 m in več | 5 |  | 74.000 | 14.800 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 8140 | 90,44 |  | 22,20 | 112,64 |
| 5.21 | Drobilniki kamenja; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.21.1 | do vklj. 1,4 m | 1,4 |  | 33.000 | 23.571 | 10 | 300 ha | 200 | 6,0 | 5280 | 26,40 |  | 19,80 | 46,20 |
| 5.21.2 | 1,5-2,0 m | 1,8 |  | 68.000 | 37.778 | 10 | 400 ha | 200 | 6,0 | 10880 | 54,40 |  | 40,80 | 95,20 |
| 5.21.3 | 2,1 m in več | 2,3 |  | 211.800 | 92.087 | 10 | 400 ha | 200 | 6,0 | 33888 | 169,44 |  | 127,08 | 296,52 |
| 5.22 | Sejalniki (separatorji) zemlje | število vrst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.22.1 | 1-vrstni | 1 |  | 48.200 | 48.200 | 10 | 400 ha | 200 | 6,0 | 7712 | 38,56 |  | 28,92 | 67,48 |
| 5.22.2 | 2-vrstni | 2 |  | 101.200 | 50.600 | 10 | 400 ha | 200 | 6,0 | 16192 | 80,96 |  | 60,72 | 141,68 |
| 5.22.3 | 3-vrstni in več | 3 |  | 144.600 | 48.200 | 10 | 400 ha | 200 | 6,0 | 23136 | 115,68 |  | 86,76 | 202,44 |
| 5.23 | Zbiralniki kamenja; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.23.1 | do vklj. 1,65 m | 1,65 |  | 72.900 | 44.182 | 10 | 400 ha | 200 | 6,0 | 11664 | 58,32 |  | 43,74 | 102,06 |
| 5.23.2 | nad 1,65 m | 1,65 |  | 82.000 | 49.697 | 10 | 400 ha | 200 | 6,0 | 13120 | 65,60 |  | 49,20 | 114,80 |
| 6 | STROJI ZA GNOJENJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trosilniki gnoja enoosni; največja dovoljena masa | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | do vklj. 3,5 t | 3,5 |  | 6.500 | 1.857 | 10 | 4000 h | 115 | 5,0 | 1040 | 9,04 |  | 3,25 | 12,29 |
| 6.1.2 | 3,6-5,0 t | 5 |  | 10.000 | 2.000 | 10 | 4000 h | 115 | 5,0 | 1600 | 13,91 |  | 5,00 | 18,91 |
| 6.1.3 | 5,1-6,5 t | 6 |  | 11.400 | 1.900 | 10 | 4000 h | 115 | 5,0 | 1824 | 15,86 |  | 5,70 | 21,56 |
| 6.1.4 | 6,6-8,0 t | 7 |  | 14.800 | 2.114 | 10 | 4000 h | 115 | 5,0 | 2368 | 20,59 |  | 7,40 | 27,99 |
| 6.1.5 | 8,1 t in več | 8 |  | 16.900 | 2.113 | 10 | 4000 h | 115 | 5,0 | 2704 | 23,51 |  | 8,45 | 31,96 |
| 6.2 | Trosilniki gnoja tandem ali tridem; največja dovoljena masa | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | do vklj. 10,0 t | 10 |  | 24.000 | 2.400 | 10 | 4000 h | 115 | 5,0 | 3840 | 33,39 |  | 12,00 | 45,39 |
| 6.2.2 | 10,1-13,0 t | 11,5 |  | 26.000 | 2.261 | 10 | 4000 h | 115 | 5,0 | 4160 | 36,17 |  | 13,00 | 49,17 |
| 6.2.3 | 13,1-16,0 t | 14,5 |  | 39.800 | 2.745 | 10 | 4000 h | 115 | 5,0 | 6368 | 55,37 |  | 19,90 | 75,27 |
| 6.2.4 | 16,1-19,0 t | 17,5 |  | 50.600 | 2.891 | 10 | 4000 h | 115 | 5,0 | 8096 | 70,40 |  | 25,30 | 95,70 |
| 6.2.5 | 19,1 t in več | 19 |  | 66.300 | 3.489 | 10 | 4000 h | 115 | 5,0 | 10608 | 92,24 |  | 33,15 | 125,39 |
| 6.3 | Cisterne za gnojevko, enoosne; prostornina | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | do vklj. 2,0 m3 | 2 |  | 6.900 | 3.450 | 12 | 12000 h | 165 | 2,0 | 989 | 5,99 |  | 1,38 | 7,37 |
| 6.3.2 | 2,1-3,5 m3 | 3 |  | 8.600 | 2.867 | 12 | 12000 h | 165 | 2,0 | 1233 | 7,47 |  | 1,72 | 9,19 |
| 6.3.3 | 3,6-5,0 m3 | 4 |  | 10.200 | 2.550 | 12 | 12000 h | 165 | 2,0 | 1462 | 8,86 |  | 2,04 | 10,90 |
| 6.3.4 | 5,1-6,5 m3 | 5 |  | 12.600 | 2.520 | 12 | 12000 h | 165 | 2,0 | 1806 | 10,95 |  | 2,52 | 13,47 |
| 6.3.5 | 6,6-7,0 m3 | 6 |  | 15.700 | 2.617 | 12 | 12000 h | 165 | 2,0 | 2250 | 13,64 |  | 3,14 | 16,78 |
| 6.3.6 | 7,1-8,5 m3 | 7 |  | 16.900 | 2.414 | 12 | 12000 h | 165 | 2,0 | 2422 | 14,68 |  | 3,38 | 18,06 |
| 6.3.7 | 8,6 m3 in več | 8 |  | 21.200 | 2.650 | 12 | 12000 h | 165 | 2,0 | 3039 | 18,42 |  | 4,24 | 22,66 |
| 6.4 | Cisterne za gnojevko, tandem; prostornina | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | do vklj. 6,0 m3 | 6 |  | 15.400 | 2.567 | 12 | 12000 h | 165 | 2,0 | 2207 | 13,38 |  | 3,08 | 16,46 |
| 6.4.2 | 6,1-8,0 m3 | 7 |  | 16.300 | 2.329 | 12 | 12000 h | 165 | 2,0 | 2336 | 14,16 |  | 3,26 | 17,42 |
| 6.4.3 | 8,1-10,0 m3 | 9 |  | 26.400 | 2.933 | 12 | 12000 h | 165 | 2,0 | 3784 | 22,93 |  | 5,28 | 28,21 |
| 6.4.4 | 10,1-12,0 m3 | 11 |  | 26.900 | 2.445 | 12 | 12000 h | 165 | 2,0 | 3856 | 23,37 |  | 5,38 | 28,75 |
| 6.4.5 | 12,1-14,0 m3 | 13 |  | 34.700 | 2.669 | 12 | 12000 h | 165 | 2,0 | 4974 | 30,14 |  | 6,94 | 37,08 |
| 6.4.6 | 14,1-16,0 m3 | 15 |  | 38.200 | 2.547 | 12 | 12000 h | 165 | 2,0 | 5475 | 33,18 |  | 7,64 | 40,82 |
| 6.4.7 | 16,1 m3 in več | 16 |  | 44.400 | 2.775 | 12 | 12000 h | 165 | 2,0 | 6364 | 38,57 |  | 8,88 | 47,45 |
| 6.5 | Cisterne za gnojevko, tridem; prostornina | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | do vklj. 24,0 m m3 | 20 |  | 71.900 | 3.595 | 12 | 12000 h | 165 | 2,0 | 10306 | 62,46 |  | 14,38 | 76,84 |
| 6.5.2 | nad 24,0 m3 | 24 |  | 71.600 | 2.983 | 12 | 12000 h | 165 | 2,0 | 10263 | 62,20 |  | 14,32 | 76,52 |
| 6.6 | Razdelilne vlečne cevi za gnojevko; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | do vklj. 6,0 m | 6 |  | 16.800 | 2.800 | 12 | 12000 h | 165 | 2,0 | 2408 | 14,59 |  | 3,36 | 17,95 |
| 6.6.2 | 6,1-9,0 m | 7,5 |  | 17.500 | 2.333 | 12 | 12000 h | 165 | 2,0 | 2508 | 15,20 |  | 3,50 | 18,70 |
| 6.6.3 | 9,1-12,0 m | 10,5 |  | 23.500 | 2.238 | 12 | 12000 h | 165 | 2,0 | 3368 | 20,41 |  | 4,70 | 25,11 |
| 6.6.4 | 12,1-15,0 m | 13,5 |  | 24.200 | 1.793 | 12 | 12000 h | 165 | 2,0 | 3469 | 21,02 |  | 4,84 | 25,86 |
| 6.6.5 | 15,1-18,0 m | 16,5 |  | 37.400 | 2.267 | 12 | 12000 h | 165 | 2,0 | 5361 | 32,49 |  | 7,48 | 39,97 |
| 6.6.6 | 18,1 m in več | 18 |  | 41.200 | 2.289 | 12 | 12000 h | 165 | 2,0 | 5905 | 35,79 |  | 8,24 | 44,03 |
| 6.7 | Razdelilne vlečne cevi z lemeži za cisterno za gnojevko | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7.1 | do vklj. 6,0 m | 6 |  | 29.600 | 4.933 | 12 | 12000 h | 165 | 2,0 | 4243 | 25,71 |  | 5,92 | 31,63 |
| 6.7.2 | 6,1-9,0 m | 7,5 |  | 37.100 | 4.947 | 12 | 12000 h | 165 | 2,0 | 5318 | 32,23 |  | 7,42 | 39,65 |
| 6.7.3 | 9,1-12,0 m | 10,5 |  | 43.100 | 4.105 | 12 | 12000 h | 165 | 2,0 | 6178 | 37,44 |  | 8,62 | 46,06 |
| 6.7.4 | 12,1-15,0 m | 13,5 |  | 63.000 | 4.667 | 12 | 12000 h | 165 | 2,0 | 9030 | 54,73 |  | 12,60 | 67,33 |
| 6.7.5 | 15,1-18,0 m | 16,5 |  | 77.000 | 4.667 | 12 | 12000 h | 165 | 2,0 | 11037 | 66,89 |  | 15,40 | 82,29 |
| 6.7.6 | 18,1 m in več | 18 |  | 84.000 | 4.667 | 12 | 12000 h | 165 | 2,0 | 12040 | 72,97 |  | 16,80 | 89,77 |
| 6.8 | Razdelilni rahljalnik za vnašanje gnojevke v tla; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.1 | do vklj. 2,5 m | 2,5 |  | 19.700 | 7.880 | 12 | 12000 h | 165 | 2,0 | 2824 | 17,11 |  | 3,94 | 21,05 |
| 6.8.2 | 2,6-3,5 m | 3 |  | 23.700 | 7.900 | 12 | 12000 h | 165 | 2,0 | 3397 | 20,59 |  | 4,74 | 25,33 |
| 6.8.3 | 3,6-4,5 m | 4 |  | 31.600 | 7.900 | 12 | 12000 h | 165 | 2,0 | 4529 | 27,45 |  | 6,32 | 33,77 |
| 6.8.4 | 4,6 m in več | 5 |  | 39.500 | 7.900 | 12 | 12000 h | 165 | 2,0 | 5662 | 34,31 |  | 7,90 | 42,21 |
| 6.9 | Cevni sistemi za razdeljevanje gnojevke po parceli | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9.1 | Cevni sistemi za razdeljevanje gnojevke po parceli z razpršilnikom ali drugim načinom razdeljevanja gnojevke | 1 |  | 38.400 | 38.400 | 12 | 2000 h | 100 | 5,0 | 5504 | 55,04 |  | 19,20 | 74,24 |
| 6.9.2 | Cevni sistem za razdeljevanje gnojevke po parceli z razdelilnimi cevmi ali razdelilnim rahljalnikom | 1 |  | 82.300 | 82.300 | 12 | 2000 h | 100 | 5,0 | 11796 | 117,96 |  | 41,15 | 159,11 |
| 6.10 | Trosilniki gnojil z nihajno cevjo; prostornina | l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10.1 | do vkl. 400 l | 400 |  | 1.700 | 4 | 10 | 1000 ha | 55 | 3,0 | 272 | 4,95 |  | 0,51 | 5,46 |
| 6.10.2 | 401-600 l | 500 |  | 2.400 | 5 | 10 | 1000 ha | 55 | 3,0 | 384 | 6,98 |  | 0,72 | 7,70 |
| 6.10.3 | 601-800 l | 700 |  | 2.700 | 4 | 10 | 1000 ha | 55 | 3,0 | 432 | 7,85 |  | 0,81 | 8,66 |
| 6.10.4 | 801-1000 l | 900 |  | 3.000 | 3 | 10 | 1000 ha | 55 | 3,0 | 480 | 8,73 |  | 0,90 | 9,63 |
| 6.10.5 | 1001-1200 l | 1100 |  | 3.400 | 3 | 10 | 1000 ha | 55 | 3,0 | 544 | 9,89 |  | 1,02 | 10,91 |
| 6.10.6 | 1201 l in več | 1200 |  | 3.500 | 3 | 10 | 1000 ha | 55 | 3,0 | 560 | 10,18 |  | 1,05 | 11,23 |
| 6.11 | Trosilniki gnojil, dvoploščni; prostornina | l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11.1 | do vklj. 600 l | 500 |  | 3.600 | 7 | 10 | 2000 ha | 75 | 3,0 | 576 | 7,68 |  | 1,08 | 8,76 |
| 6.11.2 | 601-800 l | 700 |  | 4.000 | 6 | 10 | 2500 ha | 75 | 3,0 | 640 | 8,53 |  | 1,20 | 9,73 |
| 6.11.3 | 801-1000 l | 900 |  | 5.200 | 6 | 10 | 3000 ha | 75 | 3,0 | 832 | 11,09 |  | 1,56 | 12,65 |
| 6.11.4 | 1001-1200 l | 1100 |  | 5.400 | 5 | 10 | 3500 ha | 75 | 3,0 | 864 | 11,52 |  | 1,62 | 13,14 |
| 6.11.5 | 1201-1500 l | 1200 |  | 6.700 | 6 | 10 | 4000 ha | 75 | 3,0 | 1072 | 14,29 |  | 2,01 | 16,30 |
| 6.11.6 | 1501-2000 l | 1750 |  | 7.600 | 4 | 10 | 4000 ha | 75 | 3,0 | 1216 | 16,21 |  | 2,28 | 18,49 |
| 6.11.7 | 2001-2500 l | 2250 |  | 9.500 | 4 | 10 | 4000 ha | 75 | 3,0 | 1520 | 20,27 |  | 2,85 | 23,12 |
| 6.11.8 | 2501-3000 l | 2750 |  | 10.700 | 4 | 10 | 4000 ha | 75 | 3,0 | 1712 | 22,83 |  | 3,21 | 26,04 |
| 6.11.9 | 3001 l in več | 3000 |  | 11.900 | 4 | 10 | 4000 ha | 75 | 3,0 | 1904 | 25,39 |  | 3,57 | 28,96 |
| 6.12 | Trosilniki gnojil dvoploščni s samodejnim uravnavanjem količine raztrosa in s samodejnim zapiranjem delnih delovnih širin; prostornina | l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12.1 | do vklj. 600 l | 500 |  | 7.000 | 14 | 10 | 2000 ha | 75 | 3,0 | 1120 | 14,93 |  | 2,10 | 17,03 |
| 6.12.2 | 601-800 l | 700 |  | 7.200 | 10 | 10 | 2500 ha | 75 | 3,0 | 1152 | 15,36 |  | 2,16 | 17,52 |
| 6.12.3 | 801-1000 l | 900 |  | 8.200 | 9 | 10 | 3000 ha | 75 | 3,0 | 1312 | 17,49 |  | 2,46 | 19,95 |
| 6.12.4 | 1001-1200 l | 1100 |  | 8.400 | 8 | 10 | 3500 ha | 75 | 3,0 | 1344 | 17,92 |  | 2,52 | 20,44 |
| 6.12.5 | 1201-1500 l | 1200 |  | 9.700 | 8 | 10 | 4000 ha | 75 | 3,0 | 1552 | 20,69 |  | 2,91 | 23,60 |
| 6.12.6 | 1501-2000 l | 1750 |  | 10.600 | 6 | 10 | 4000 ha | 75 | 3,0 | 1696 | 22,61 |  | 3,18 | 25,79 |
| 6.12.7 | 2001-2500 l | 2250 |  | 12.500 | 6 | 10 | 4000 ha | 75 | 3,0 | 2000 | 26,67 |  | 3,75 | 30,42 |
| 6.12.8 | 2501-3000 l | 2750 |  | 13.700 | 5 | 10 | 4000 ha | 75 | 3,0 | 2192 | 29,23 |  | 4,11 | 33,34 |
| 6.12.9 | 3001 l in več | 3000 |  | 15.000 | 5 | 10 | 4000 ha | 75 | 3,0 | 2400 | 32,00 |  | 4,50 | 36,50 |
| 6.13 | Trosilniki gnojil pnevmatski; prostornina | l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.13.1 | do vklj. 1000 l | 500 |  | 32.000 | 64 | 10 | 2000 ha | 75 | 3,0 | 5120 | 68,27 |  | 9,60 | 77,87 |
| 6.13.2 | 1001-2000 l | 700 |  | 39.000 | 56 | 10 | 2500 ha | 75 | 3,0 | 6240 | 83,20 |  | 11,70 | 94,90 |
| 6.13.3 | 2001-3000 l | 900 |  | 45.000 | 50 | 10 | 3000 ha | 75 | 3,0 | 7200 | 96,00 |  | 13,50 | 109,50 |
| 6.13.4 | 3001 l in več | 3000 |  | 52.000 | 17 | 10 | 4000 ha | 75 | 3,0 | 8320 | 110,93 |  | 15,60 | 126,53 |
| 6.14 | Stroji za vnos tekočih gnojil v tla (Cultan), izvedba; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.14.1 | nošen zalogovnik, do vklj. 3,0 m, | 3 |  | 35.000 | 11.667 | 10 | 4000 ha | 75 | 3,0 | 5600 | 74,67 |  | 10,50 | 85,17 |
| 6.14.2 | nošen zalogovnik, nad 3,0 m, | 3 |  | 45.000 | 15.000 | 10 | 4000 ha | 75 | 3,0 | 7200 | 96,00 |  | 13,50 | 109,50 |
| 6.14.3 | vlečen zalogovnik, do vklj. 3,0 m, | 3 |  | 62.000 | 20.667 | 10 | 4000 ha | 75 | 3,0 | 9920 | 132,27 |  | 18,60 | 150,87 |
| 6.14.4 | vlečen zalogovnik, nad 3,0 m, | 3 |  | 72.000 | 24.000 | 10 | 4000 ha | 75 | 3,0 | 11520 | 153,60 |  | 21,60 | 175,20 |
| 7 | STROJI ZA SETEV IN SAJENJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Sejalnice za vsejavanje v travno rušo; delovna širina (izvedba) | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | do vklj. 1,8 m (s prekopalnikom) | 1,8 |  | 21.200 | 11.778 | 15 | 900 ha | 110 | 3,0 | 2685 | 24,41 |  | 6,36 | 30,77 |
| 7.1.2 | nad 1,8 m (s prekopalnikom) | 1,8 |  | 23.500 | 13.056 | 15 | 900 ha | 110 | 3,0 | 2977 | 27,06 |  | 7,05 | 34,11 |
| 7.1.3 | do vklj. 2,5 m (z ralastimi lemeži) | 2,5 |  | 20.400 | 8.160 | 15 | 1100 ha | 110 | 3,0 | 2584 | 23,49 |  | 6,12 | 29,61 |
| 7.1.4 | nad 2,5 m (z ralastimi lemeži) | 2,5 |  | 22.300 | 8.920 | 15 | 1100 ha | 110 | 3,0 | 2825 | 25,68 |  | 6,69 | 32,37 |
| 7.1.5 | do vklj. 2,5 m (s krožnimi lemeži) | 2,5 |  | 21.500 | 8.600 | 15 | 1100 ha | 110 | 3,0 | 2723 | 24,76 |  | 6,45 | 31,21 |
| 7.1.6 | nad 2,5 m (s krožnimi lemeži) | 2,5 |  | 23.500 | 9.400 | 15 | 1100 ha | 110 | 3,0 | 2977 | 27,06 |  | 7,05 | 34,11 |
| 7.1.7 | do vklj. 2,5 m (s česali) | 2,5 |  | 6.400 | 2.560 | 12 | 1000 ha | 110 | 3,0 | 917 | 8,34 |  | 1,92 | 10,26 |
| 7.1.8 | nad 2,5 m (s česali) | 2,5 |  | 8.300 | 3.320 | 12 | 1000 ha | 110 | 3,0 | 1190 | 10,82 |  | 2,49 | 13,31 |
| 7.2 | Sejalnice za strnjeno setev; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | do vklj. 2,5 m | 2 |  | 6.900 | 3.450 | 14 | 1000 ha | 100 | 3,0 | 907 | 9,07 |  | 2,07 | 11,14 |
| 7.2.2 | 2,6-3,5 m | 2,5 |  | 10.100 | 4.040 | 14 | 1250 ha | 100 | 3,0 | 1327 | 13,27 |  | 3,03 | 16,30 |
| 7.2.3 | 3,6-4,5 m | 3 |  | 12.200 | 4.067 | 14 | 1500 ha | 100 | 3,0 | 1603 | 16,03 |  | 3,66 | 19,69 |
| 7.2.4 | 4,6 m in več | 5 |  | 16.500 | 3.300 | 14 | 1500 ha | 100 | 3,0 | 2169 | 21,69 |  | 4,95 | 26,64 |
| 7.3 | Sejalnice za strnjeno setev, za neposredno vsejavanje; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | do vklj. 2,5 m | 2 |  | 24.500 | 12.250 | 14 | 1000 ha | 100 | 3,0 | 3220 | 32,20 |  | 7,35 | 39,55 |
| 7.3.2 | 2,6-3,5 m | 2,5 |  | 30.600 | 12.240 | 14 | 1250 ha | 100 | 3,0 | 4022 | 40,22 |  | 9,18 | 49,40 |
| 7.3.3 | 3,6-4,5 m | 3 |  | 36.700 | 12.233 | 14 | 1500 ha | 100 | 3,0 | 4823 | 48,23 |  | 11,01 | 59,24 |
| 7.3.4 | 4,6 m in več | 5 |  | 61.200 | 12.240 | 14 | 1500 ha | 100 | 3,0 | 8043 | 80,43 |  | 18,36 | 98,79 |
| 7.4 | Sejalnice za presledno setev, mehanske; število vrst | število vrst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | 2-vrstne | 4 |  | 5.200 | 1.300 | 12 | 750 ha | 100 | 3,0 | 745 | 7,45 |  | 1,56 | 9,01 |
| 7.4.2 | 4-vrstne | 6 |  | 7.200 | 1.200 | 12 | 1100 ha | 100 | 3,0 | 1032 | 10,32 |  | 2,16 | 12,48 |
| 7.5 | Sejalnice za presledno setev, pnevmatske; število vrst | število vrst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 4-vrstne | 4 |  | 14.100 | 3.525 | 12 | 750 ha | 100 | 3,0 | 2021 | 20,21 |  | 4,23 | 24,44 |
| 7.5.2 | 6-vrstne | 6 |  | 24.600 | 4.100 | 12 | 1100 ha | 100 | 3,0 | 3526 | 35,26 |  | 7,38 | 42,64 |
| 7.5.3 | 8-vrstne | 8 |  | 25.300 | 3.163 | 12 | 1100 ha | 100 | 3,0 | 3626 | 36,26 |  | 7,59 | 43,85 |
| 7.5.4 | 10-vrstne in več | 10 |  | 31.600 | 3.160 | 12 | 1100 ha | 100 | 3,0 | 4529 | 45,29 |  | 9,48 | 54,77 |
| 7.5.5 | Oprema za gnojenje (na vrsto) | 1 |  | 900 | 900 | 12 | 1100 ha | 100 | 3,0 | 129 | 1,29 |  | 0,27 | 1,56 |
| 7.5.6 | Oprema za mikrogranulate (na vrsto) | 1 |  | 700 | 700 | 12 | 1100 ha | 100 | 3,0 | 100 | 1,00 |  | 0,21 | 1,21 |
| 7.6 | Sejalnice za presledno setev, za neposredno vsejavanje, pnevmatske; število vrst | število vrst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1 | 4-vrstne | 4 |  | 17.400 | 4.350 | 12 | 750 ha | 100 | 3,0 | 2494 | 24,94 |  | 5,22 | 30,16 |
| 7.6.2 | 6-vrstne | 6 |  | 29.300 | 4.883 | 12 | 1100 ha | 100 | 3,0 | 4200 | 42,00 |  | 8,79 | 50,79 |
| 7.6.3 | 8-vrstne | 8 |  | 34.000 | 4.250 | 12 | 1100 ha | 100 | 3,0 | 4873 | 48,73 |  | 10,20 | 58,93 |
| 7.6.4 | 10-vrstne in več | 10 |  | 38.200 | 3.820 | 12 | 1100 ha | 100 | 3,0 | 5475 | 54,75 |  | 11,46 | 66,21 |
| 7.6.5 | Oprema za gnojenje (na vrsto) | 1 |  | 900 | 900 | 12 | 1100 ha | 100 | 3,0 | 129 | 1,29 |  | 0,27 | 1,56 |
| 7.6.6 | Oprema za mikrogranulate (na vrsto) | 1 |  | 700 | 700 | 12 | 1100 ha | 100 | 3,0 | 100 | 1,00 |  | 0,21 | 1,21 |
| 7.7 | Sejalnice univerzalne za strnjeno ali presledno setev | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.1 | do vklj. 2,5 m | 2 |  | 8.000 | 4.000 | 14 | 1000 ha | 100 | 3,0 | 1051 | 10,51 |  | 2,40 | 12,91 |
| 7.7.2 | 2,6-3,5 m | 2,5 |  | 10.000 | 4.000 | 14 | 1250 ha | 100 | 3,0 | 1314 | 13,14 |  | 3,00 | 16,14 |
| 7.7.3 | 3,6-4,5 m | 3 |  | 12.000 | 4.000 | 14 | 1500 ha | 100 | 3,0 | 1577 | 15,77 |  | 3,60 | 19,37 |
| 7.7.4 | nad 4,5 m | 5 |  | 20.000 | 4.000 | 14 | 1500 ha | 100 | 3,0 | 2629 | 26,29 |  | 6,00 | 32,29 |
| 7.8 | Sejalice za široko setev | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.1 | Sejalnica za široko setev z širokim zalogovnikom | 1 |  | 2.400 | 2.400 | 12 | 2000 ha | 120 | 6,0 | 344 | 2,87 |  | 1,44 | 4,31 |
| 7.8.2 | Sejalnica za široko setev s sredinskim zalogovnikom | 1 |  | 2.400 | 2.400 | 12 | 2000 ha | 90 | 6,0 | 344 | 3,82 |  | 1,44 | 5,26 |
| 7.9 | Sadilniki krompirja, ročno vlaganje; število vrst | število vrst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9.1 | 2-vrstni | 2 |  | 1.200 | 600 | 12 | 350 ha | 55 | 3,0 | 172 | 3,13 |  | 0,36 | 3,49 |
| 7.10 | Sadilniki krompirja, samodejni; število vrst | število vrst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10.1 | 2-vrstni | 2 |  | 20.800 | 10.400 | 12 | 400 ha | 110 | 3,0 | 2981 | 27,10 |  | 6,24 | 33,34 |
| 7.10.2 | 4-vrstni | 4 |  | 31.900 | 7.975 | 12 | 800 ha | 110 | 3,0 | 4572 | 41,57 |  | 9,57 | 51,14 |
| 7.10.3 | 6-vrstni in več | 6 |  | 48.000 | 8.000 | 12 | 800 ha | 110 | 3,0 | 6880 | 62,55 |  | 14,40 | 76,95 |
| 7.11 | Izdelovalniki grebenov; število vrst | število vrst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11.1 | 2-vrstni | 2 |  | 8.000 | 4.000 | 12 | 400 ha | 110 | 3,0 | 1147 | 10,42 |  | 2,40 | 12,82 |
| 7.11.2 | 4-vrstni | 4 |  | 15.900 | 3.975 | 12 | 800 ha | 110 | 3,0 | 2279 | 20,72 |  | 4,77 | 25,49 |
| 7.11.3 | 6-vrstni in več | 6 |  | 23.900 | 3.983 | 12 | 800 ha | 110 | 3,0 | 3426 | 31,14 |  | 7,17 | 38,31 |
| 8 | STROJI ZA NEGO IN VARSTVO RASTLIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Travniške brane; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | do vklj. 2,5 m | 2,5 |  | 900 | 360 | 15 | 800 ha | 55 | 3,0 | 114 | 2,07 |  | 0,27 | 2,34 |
| 8.1.2 | 2,6-4,5 m | 3,5 |  | 1.600 | 457 | 15 | 1200 ha | 55 | 3,0 | 203 | 3,68 |  | 0,48 | 4,16 |
| 8.1.3 | 4,6-6,5 m | 5,5 |  | 2.400 | 436 | 15 | 1200 ha | 55 | 3,0 | 304 | 5,53 |  | 0,72 | 6,25 |
| 8.1.4 | 6,6 m ali več | 6,6 |  | 3.500 | 530 | 15 | 1200 ha | 55 | 3,0 | 443 | 8,06 |  | 1,05 | 9,11 |
| 8.2 | Česala; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | do vklj. 2,5 m | 2,5 |  | 1.700 | 680 | 15 | 700 ha | 55 | 3,0 | 215 | 3,92 |  | 0,51 | 4,43 |
| 8.2.2 | 2,6-4,5 m | 3,5 |  | 2.300 | 657 | 15 | 700 ha | 55 | 3,0 | 291 | 5,30 |  | 0,69 | 5,99 |
| 8.2.3 | 4,6-6,5 m | 5,5 |  | 3.500 | 636 | 15 | 700 ha | 55 | 3,0 | 443 | 8,06 |  | 1,05 | 9,11 |
| 8.2.4 | 6,6 m ali več | 6,5 |  | 4.100 | 631 | 15 | 700 ha | 55 | 3,0 | 519 | 9,44 |  | 1,23 | 10,67 |
| 8.3 | Medvrstni okopalniki; število vrst | število vrst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | 2-vrstni | 2 |  | 2.400 | 1.200 | 15 | 600 ha | 65 | 5,0 | 304 | 4,68 |  | 1,20 | 5,88 |
| 8.3.2 | 4-vrstni | 4 |  | 4.200 | 1.050 | 15 | 1000 ha | 65 | 5,0 | 532 | 8,18 |  | 2,10 | 10,28 |
| 8.3.3 | 6-vrstni | 6 |  | 8.300 | 1.383 | 15 | 1500 ha | 65 | 5,0 | 1051 | 16,17 |  | 4,15 | 20,32 |
| 8.3.4 | 8-vrstni in več | 8 |  | 9.200 | 1.150 | 15 | 1500 ha | 65 | 5,0 | 1165 | 17,93 |  | 4,60 | 22,53 |
| 8.4 | Medvrstni okopalniki z dognojevalniki; število vrst | število vrst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1 | 2-vrstni | 2 |  | 3.800 | 1.900 | 15 | 600 ha | 65 | 5,0 | 481 | 7,41 |  | 1,90 | 9,31 |
| 8.4.2 | 4-vrstni | 4 |  | 7.300 | 1.825 | 15 | 1000 ha | 65 | 5,0 | 925 | 14,23 |  | 3,65 | 17,88 |
| 8.4.3 | 6-vrstni | 6 |  | 12.500 | 2.083 | 15 | 1500 ha | 65 | 5,0 | 1583 | 24,36 |  | 6,25 | 30,61 |
| 8.4.4 | 8-vrstni in več | 8 |  | 15.300 | 1.913 | 15 | 1500 ha | 65 | 5,0 | 1938 | 29,82 |  | 7,65 | 37,47 |
| 8.5 | Medvrstni okopalniki s samodejnim vodenjem v vrsti; število vrst | število vrst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.1 | 2-vrstni | 2 |  | 5.400 | 2.700 | 15 | 600 ha | 65 | 5,0 | 684 | 10,52 |  | 2,70 | 13,22 |
| 8.5.2 | 4-vrstni | 4 |  | 8.300 | 2.075 | 15 | 1000 ha | 65 | 5,0 | 1051 | 16,17 |  | 4,15 | 20,32 |
| 8.5.3 | 6-vrstni | 6 |  | 12.900 | 2.150 | 15 | 1500 ha | 65 | 5,0 | 1634 | 25,14 |  | 6,45 | 31,59 |
| 8.5.4 | 8-vrstni in več | 8 |  | 18.300 | 2.288 | 15 | 1500 ha | 65 | 5,0 | 2318 | 35,66 |  | 9,15 | 44,81 |
| 8.6 | Medvrstni okopalnik z aktivnimi delovnimi organi za njivske posevke | število vrst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.1 | 2-vrstni | 2 |  | 7.400 | 3.700 | 15 | 600 ha | 65 | 5,0 | 937 | 14,42 |  | 3,70 | 18,12 |
| 8.6.2 | 4-vrstni | 4 |  | 14.800 | 3.700 | 15 | 1000 ha | 65 | 5,0 | 1875 | 28,84 |  | 7,40 | 36,24 |
| 8.6.3 | 6-vrstni | 6 |  | 22.200 | 3.700 | 15 | 1500 ha | 65 | 5,0 | 2812 | 43,26 |  | 11,10 | 54,36 |
| 8.6.4 | 8-vrstni in več | 8 |  | 29.600 | 3.700 | 15 | 1500 ha | 65 | 5,0 | 3749 | 57,68 |  | 14,80 | 72,48 |
| 8.7 | Škropilnice, manjše; prostornina okvirno, moč okvirno | št.; kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7.1 | Oprtna, ročni pogon 15 l | 1 |  | 100 | 100 | 12 | 300 h | 55 | 4,0 | 14 | 0,26 |  | 0,04 | 0,30 |
| 8.7.2 | Oprtna, baterijski pogon 15 l, 1,5 kW | 1,5 |  | 500 | 333 | 12 | 300 h | 55 | 4,0 | 72 | 1,30 | 0,39 | 0,20 | 1,90 |
| 8.7.3 | Ročno prevozna, bencinski motor 80 l, 5 Kw | 5 |  | 700 | 140 | 12 | 400 h | 55 | 4,0 | 100 | 1,82 | 1,31 | 0,28 | 3,42 |
| 8.7.4 | Ročno prevozna, elektromotor 80 l, 5 kW | 5 |  | 700 | 140 | 12 | 400 h | 55 | 4,0 | 100 | 1,82 | 1,31 | 0,28 | 3,42 |
| 8.8 | Škropilnice, traktorske; prostornina | l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8.1 | do vklj. 400 l | 400 |  | 4.600 | 12 | 12 | 400 ha | 90 | 5,0 | 659 | 7,33 |  | 2,30 | 9,63 |
| 8.8.2 | 401-800 l | 600 |  | 6.000 | 10 | 12 | 600 ha | 90 | 5,0 | 860 | 9,56 |  | 3,00 | 12,56 |
| 8.8.3 | 801-1200 l | 1000 |  | 8.200 | 8 | 12 | 700 ha | 90 | 5,0 | 1175 | 13,06 |  | 4,10 | 17,16 |
| 8.8.4 | 1201-1600 l | 1400 |  | 9.900 | 7 | 12 | 1000 ha | 90 | 5,0 | 1419 | 15,77 |  | 4,95 | 20,72 |
| 8.8.5 | 1601-2000 l | 1800 |  | 14.900 | 8 | 12 | 1500 ha | 90 | 5,0 | 2136 | 23,73 |  | 7,45 | 31,18 |
| 8.8.6 | 2001-2500 l | 2200 |  | 17.500 | 8 | 12 | 6000 ha | 145 | 5,0 | 2508 | 17,30 |  | 8,75 | 26,05 |
| 8.8.7 | 2501-3000 l | 2750 |  | 28.500 | 10 | 12 | 6000 ha | 145 | 5,0 | 4085 | 28,17 |  | 14,25 | 42,42 |
| 8.8.8 | 3001-4500 l | 3250 |  | 32.100 | 10 | 12 | 6000 ha | 145 | 5,0 | 4601 | 31,73 |  | 16,05 | 47,78 |
| 8.8.9 | 4501-5000 l in več | 4750 |  | 41.200 | 9 | 12 | 6000 ha | 145 | 5,0 | 5905 | 40,73 |  | 20,60 | 61,33 |
| 8.9 | Škropilnice traktorske s samodejnim zapiranjem šob za uravnavanje delnih delovni širin; prostornina | l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9.1 | do vklj. 400 l | 400 |  | 8.500 | 21 | 12 | 400 ha | 90 | 5,0 | 1218 | 13,54 |  | 4,25 | 17,79 |
| 8.9.2 | 401-800 l | 600 |  | 9.000 | 15 | 12 | 600 ha | 90 | 5,0 | 1290 | 14,33 |  | 4,50 | 18,83 |
| 8.9.3 | 801-1200 l | 1000 |  | 11.200 | 11 | 12 | 700 ha | 90 | 5,0 | 1605 | 17,84 |  | 5,60 | 23,44 |
| 8.9.4 | 1201-1600 l | 1400 |  | 12.900 | 9 | 12 | 1000 ha | 90 | 5,0 | 1849 | 20,54 |  | 6,45 | 26,99 |
| 8.9.5 | 1601-2000 l | 1800 |  | 14.300 | 8 | 12 | 1500 ha | 90 | 5,0 | 2050 | 22,77 |  | 7,15 | 29,92 |
| 8.9.6 | 2001-2500 l | 2200 |  | 20.500 | 9 | 12 | 6000 ha | 145 | 5,0 | 2938 | 20,26 |  | 10,25 | 30,51 |
| 8.9.7 | 2501-3000 l | 2750 |  | 29.600 | 11 | 12 | 6000 ha | 145 | 5,0 | 4243 | 29,26 |  | 14,80 | 44,06 |
| 8.9.8 | 3001-4500 l | 3250 |  | 35.100 | 11 | 12 | 6000 ha | 145 | 5,0 | 5031 | 34,70 |  | 17,55 | 52,25 |
| 8.9.9 | 4501-5000 l in več | 4750 |  | 44.200 | 9 | 12 | 6000 ha | 145 | 5,0 | 6335 | 43,69 |  | 22,10 | 65,79 |
| 8.10 | Škropilnice samovozne (delovni stroj) s samodejnim zapiranjem šob za uravnavanje delnih delovni širin, prostornina (moč motorja okvirno) | kW | l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.10.1 | do vklj. 2400 l | 130 | 2400 | 196.700 | 1.513 | 12 | 6000 ha | 145 | 5,0 | 28194 | 194,44 |  | 98,35 | 292,79 |
| 8.10.2 | 2401-4000 l | 150 | 3200 | 262.200 | 1.748 | 12 | 6000 ha | 145 | 5,0 | 37582 | 259,19 |  | 131,10 | 390,29 |
| 8.10.3 | 4001 l in več | 180 | 4000 | 327.800 | 1.821 | 12 | 6000 ha | 145 | 5,0 | 46985 | 324,03 |  | 163,90 | 487,93 |
| 8.11 | Pršilniki, oprtni; prostornina okvirno | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.11.1 | Bencinski motor 10 l | 1,5 |  | 400 | 267 | 12 | 800 h | 55 | 4,0 | 57 | 1,04 | 0,39 | 0,16 | 1,60 |
| 8.11.2 | Baterijski pogon 10 l | 1,5 |  | 800 | 533 | 12 | 800 h | 55 | 4,0 | 115 | 2,08 | 0,39 | 0,32 | 2,80 |
| 8.12 | Pršilniki, traktorski; prostornina | l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.12.1 | do vklj. 300 l | 300 |  | 3.900 | 13 | 12 | 1400 h | 110 | 5,0 | 559 | 5,08 |  | 1,95 | 7,03 |
| 8.12.2 | 301-600 l | 450 |  | 7.300 | 16 | 12 | 1400 h | 110 | 5,0 | 1046 | 9,51 |  | 3,65 | 13,16 |
| 8.12.3 | 601-900 l | 750 |  | 8.100 | 11 | 12 | 1400 h | 110 | 5,0 | 1161 | 10,55 |  | 4,05 | 14,60 |
| 8.12.4 | 901-1200 l | 1050 |  | 9.300 | 9 | 12 | 1400 h | 110 | 5,0 | 1333 | 12,12 |  | 4,65 | 16,77 |
| 8.12.5 | 1201-1500 l | 1350 |  | 10.400 | 8 | 12 | 800 h | 110 | 4,0 | 1491 | 13,55 |  | 4,16 | 17,71 |
| 8.12.6 | 1501-2000 l | 1750 |  | 11.700 | 7 | 12 | 1400 h | 110 | 5,0 | 1677 | 15,25 |  | 5,85 | 21,10 |
| 8.12.7 | 2001-2500 l | 2250 |  | 17.600 | 8 | 12 | 1400 h | 165 | 5,0 | 2523 | 15,29 |  | 8,80 | 24,09 |
| 8.12.8 | 2501-3000 l | 2750 |  | 21.500 | 8 | 12 | 1400 h | 165 | 5,0 | 3082 | 18,68 |  | 10,75 | 29,43 |
| 8.12.9 | 3001-4000 l in več | 3500 |  | 27.400 | 8 | 12 | 1400 h | 165 | 5,0 | 3927 | 23,80 |  | 13,70 | 37,50 |
| 8.13 | Pršilniki traktorski s samodejnim zaznavanjem listne površine | l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.13.1 | do vklj. 300 l | 300 |  | 8.100 | 27 | 12 | 1400 h | 110 | 5,0 | 1161 | 10,55 |  | 4,05 | 14,60 |
| 8.13.2 | 301-600 l | 450 |  | 8.200 | 18 | 12 | 1400 h | 110 | 5,0 | 1175 | 10,68 |  | 4,10 | 14,78 |
| 8.13.3 | 601-900 l | 750 |  | 9.200 | 12 | 12 | 1400 h | 110 | 5,0 | 1319 | 11,99 |  | 4,60 | 16,59 |
| 8.13.4 | 901-1200 l | 1050 |  | 11.200 | 11 | 12 | 1400 h | 110 | 5,0 | 1605 | 14,59 |  | 5,60 | 20,19 |
| 8.13.5 | 1201-1500 l | 1350 |  | 12.900 | 10 | 12 | 800 h | 110 | 4,0 | 1849 | 16,81 |  | 5,16 | 21,97 |
| 8.13.6 | 1501-2000 l | 1750 |  | 14.700 | 8 | 12 | 1400 h | 110 | 5,0 | 2107 | 19,15 |  | 7,35 | 26,50 |
| 8.13.7 | 2001-2500 l | 2250 |  | 20.600 | 9 | 12 | 1400 h | 165 | 5,0 | 2953 | 17,89 |  | 10,30 | 28,19 |
| 8.13.8 | 2501-3000 l | 2750 |  | 24.500 | 9 | 12 | 1400 h | 165 | 5,0 | 3512 | 21,28 |  | 12,25 | 33,53 |
| 8.13.9 | 3001-4000 l in več | 3500 |  | 30.400 | 9 | 12 | 1400 h | 165 | 5,0 | 4357 | 26,41 |  | 15,20 | 41,61 |
| 8.14 | Pršilnik velikega dometa (bočno tretiranje) | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.14.1 | Pršilnik velikega dometa (bočno tretiranje) | 1 |  | 13.100 | 13.100 | 12 | 1400 h | 110 | 5,0 | 1878 | 17,07 |  | 6,55 | 23,62 |
| 8.15 | Pršilnik s povratno (tunelsko) napravo | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.15.1 | do vklj. 300 l | 300 |  | 7.600 | 25 | 12 | 1400 h | 110 | 5,0 | 1089 | 9,90 |  | 3,80 | 13,70 |
| 8.15.2 | 301-600 l | 450 |  | 11.400 | 25 | 12 | 1400 h | 110 | 5,0 | 1634 | 14,85 |  | 5,70 | 20,55 |
| 8.15.3 | 601-900 l | 750 |  | 19.000 | 25 | 12 | 1400 h | 110 | 5,0 | 2723 | 24,76 |  | 9,50 | 34,26 |
| 8.15.4 | 901-1200 l | 1050 |  | 26.600 | 25 | 12 | 1400 h | 110 | 5,0 | 3813 | 34,66 |  | 13,30 | 47,96 |
| 8.15.5 | 1201-1500 l | 1350 |  | 34.200 | 25 | 12 | 800 h | 110 | 4,0 | 4902 | 44,56 |  | 13,68 | 58,24 |
| 8.15.6 | 1501-2000 l | 1750 |  | 44.300 | 25 | 12 | 1400 h | 110 | 5,0 | 6350 | 57,72 |  | 22,15 | 79,87 |
| 8.15.7 | 2001-2500 l | 2250 |  | 56.900 | 25 | 12 | 1400 h | 165 | 5,0 | 8156 | 49,43 |  | 28,45 | 77,88 |
| 8.15.8 | 2501-3000 l | 2750 |  | 69.600 | 25 | 12 | 1400 h | 165 | 5,0 | 9976 | 60,46 |  | 34,80 | 95,26 |
| 8.15.9 | 3001-4000 l in več | 3500 |  | 88.600 | 25 | 12 | 1400 h | 165 | 5,0 | 12699 | 76,97 |  | 44,30 | 121,27 |
| 8.16 | Naprave za elektrostatično nabijanje delcev škropiva | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.16.1 | Naprava za elektrostatično nabijanje delcev škropiva | 1 |  | 7.200 | 7.200 | 12 | 1400 h | 110 | 5,0 | 1032 | 9,38 |  | 3,60 | 12,98 |
| 8.17 | Zapraševalniki - žvepljalniki | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.17.1 | Zapraševalnik - žvepljalnik | 1 |  | 1.600 | 1.600 | 12 | 1400 h | 110 | 5,0 | 229 | 2,08 |  | 0,80 | 2,88 |
| 8.18 | Meglilniki (tudi izvedba za preprečevanje pozebe) | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.18.1 | Meglilnik (tudi izvedba za preprečevanje pozebe) | 1 |  | 20.600 | 20.600 | 12 | 1400 h | 110 | 5,0 | 2953 | 26,84 |  | 10,30 | 37,14 |
| 8.19 | Oprtne kosilnice, pogon, moč okvirno | kW, kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.19.1 | Bencinski motor 1,5 kW | 1,5 |  | 1.000 | 667 | 12 | 300 h | 55 | 4,0 | 143 | 2,61 | 0,39 | 0,40 | 3,40 |
| 8.19.2 | Baterijski pogon 1,5 kW | 1,5 |  | 1.000 | 667 | 12 | 300 h | 55 | 4,0 | 143 | 2,61 |  | 0,40 | 3,01 |
| 8.20 | Mulčerji parkovni (elisni); delovna širina in moč okvirno | m, kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.20.1 | Uporabnik hoja, brez pogona koles, 0,35 m, 1,5 kW | 1,5 |  | 500 | 333 | 12 | 300 h | 100 | 4,0 | 72 | 0,72 | 0,39 | 0,20 | 1,31 |
| 8.20.2 | Uporabnik hoja, s pogonom koles, 0,5 m, 3,0 kW | 3 |  | 600 | 200 | 12 | 300 h | 100 | 4,0 | 86 | 0,86 | 0,79 | 0,24 | 1,89 |
| 8.20.3 | Uporabnik vožnja, 0,9 m, 8,0 kW | 8 |  | 4.500 | 563 | 12 | 300 h | 100 | 4,0 | 645 | 6,45 | 2,10 | 1,80 | 10,35 |
| 8.20.4 | Uporabnik vožnja, 1,2 m, 14,0 kW | 14 |  | 7.500 | 536 | 12 | 300 h | 100 | 4,0 | 1075 | 10,75 | 3,68 | 3,00 | 17,43 |
| 8.21 | Mulčerji traktorski, elisni; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.21.1 | do vklj. 1,0 m | 1 |  | 2.300 | 2.300 | 10 | 400 ha | 110 | 5,0 | 368 | 3,35 |  | 1,15 | 4,50 |
| 8.21.2 | 1,1-2,0 m | 1,5 |  | 2.800 | 1.867 | 10 | 600 ha | 110 | 5,0 | 448 | 4,07 |  | 1,40 | 5,47 |
| 8.21.3 | 2,1-3,0 m | 2,5 |  | 10.500 | 4.200 | 10 | 800 ha | 110 | 5,0 | 1680 | 15,27 |  | 5,25 | 20,52 |
| 8.21.4 | 3,1-4,0 m | 3,5 |  | 11.400 | 3.257 | 10 | 800 ha | 110 | 5,0 | 1824 | 16,58 |  | 5,70 | 22,28 |
| 8.21.5 | 4,1 m in več | 4,5 |  | 17.000 | 3.778 | 10 | 800 ha | 110 | 5,0 | 2720 | 24,73 |  | 8,50 | 33,23 |
| 8.22 | Mulčerji traktorski, kladivni; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.22.1 | do vklj. 1,0 m | 1 |  | 2.900 | 2.900 | 10 | 400 ha | 110 | 5,0 | 464 | 4,22 |  | 1,45 | 5,67 |
| 8.22.2 | 1,1-2,0 m | 1,5 |  | 4.500 | 3.000 | 10 | 600 ha | 110 | 5,0 | 720 | 6,55 |  | 2,25 | 8,80 |
| 8.22.3 | 2,1-3,0 m | 2,5 |  | 5.700 | 2.280 | 10 | 800 ha | 110 | 5,0 | 912 | 8,29 |  | 2,85 | 11,14 |
| 8.22.4 | 3,1-4,0 m | 3,5 |  | 26.000 | 7.429 | 10 | 800 ha | 110 | 5,0 | 4160 | 37,82 |  | 13,00 | 50,82 |
| 8.22.5 | 4,1 m in več | 3,5 |  | 52.800 | 15.086 | 10 | 800 ha | 110 | 5,0 | 8448 | 76,80 |  | 26,40 | 103,20 |
| 8.23 | Mulčerji, kladivni, bočni, nagibni; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.23.1 | do vklj. 1,0 m | 1 |  | 5.300 | 5.300 | 10 | 400 ha | 110 | 5,0 | 848 | 7,71 |  | 2,65 | 10,36 |
| 8.23.2 | 1,1-2,0 m | 1,5 |  | 7.300 | 4.867 | 10 | 600 ha | 110 | 5,0 | 1168 | 10,62 |  | 3,65 | 14,27 |
| 8.23.3 | 2,1-3,0 m in več | 2,5 |  | 10.900 | 4.360 | 10 | 800 ha | 110 | 5,0 | 1744 | 15,85 |  | 5,45 | 21,30 |
| 8.24 | Mulčerji, kladivni, bočni, na hidravlični roki; dolžina roke | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.24.1 | do vklj. 4,5 m | 4,5 |  | 24.600 | 5.467 | 10 | 700 ha | 150 | 5,0 | 3936 | 26,24 |  | 12,30 | 38,54 |
| 8.24.2 | 4,6-6,0 m | 5,25 |  | 35.200 | 6.705 | 10 | 700 ha | 150 | 5,0 | 5632 | 37,55 |  | 17,60 | 55,15 |
| 8.24.3 | 6,1-7,5 m | 6,75 |  | 47.500 | 7.037 | 10 | 700 ha | 150 | 5,0 | 7600 | 50,67 |  | 23,75 | 74,42 |
| 8.24.4 | 7,6-9,0 m in več | 8,25 |  | 70.000 | 8.485 | 10 | 700 ha | 150 | 5,0 | 11200 | 74,67 |  | 35,00 | 109,67 |
| 8.25 | Mulčarji dodatna oprema | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.25.1 | Odmična kosa, mulčer ali drobilnik z nitkami | 1 |  | 2.600 | 2.600 | 10 | 600 ha | 110 | 5,0 | 416 | 3,78 |  | 1,30 | 5,08 |
| 8.25.2 | Naprava za škropljenje s herbicidi | 1 |  | 3.000 | 3.000 | 10 | 600 ha | 110 | 5,0 | 480 | 4,36 |  | 1,50 | 5,86 |
| 8.25.3 | Naprava za obdelavo tal v vrstah nasada | 1 |  | 2.800 | 2.800 | 10 | 600 ha | 110 | 5,0 | 448 | 4,07 |  | 1,40 | 5,47 |
| 8.26 | Stroji za toplotno uravnavanje plevelov | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.26.1 | Stroj za toplotno uravnavanje plevelov | 1 |  | 5.100 | 5.100 | 12 | 400 ha | 90 | 5,0 | 731 | 8,12 |  | 2,55 | 10,67 |
| 8.27 | Stroji za zatiranje voluharjev | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.27.1 | Stroj za zatiranje voluharjev | 1 |  | 4.900 | 4.900 | 12 | 400 ha | 50 | 5,0 | 702 | 14,05 |  | 2,45 | 16,50 |
| 8.28 | Osipalniki krompirja | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.28.1 | Osipalniki krompirja ralasti | 1 |  | 1.900 | 1.900 | 15 | 600 ha | 100 | 5,0 | 241 | 2,41 |  | 0,95 | 3,36 |
| 8.28.2 | Osipalniki krompirja s prekopalnikom | 1 |  | 3.900 | 3.900 | 15 | 600 ha | 100 | 5,0 | 494 | 4,94 |  | 1,95 | 6,89 |
| 9 | STROJI ZA SPRAVILO KRME S TRAVINJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Kosilnice, motorne, mehanski pogon; moč | kW, kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | do vklj. 4,4 kW (6 KM) | 4,4 |  | 6.400 | 1.455 | 12 | 200 ha | 85 | 6,0 | 917 | 10,79 | 1,16 | 3,84 | 15,79 |
| 9.1.2 | 4,5-5,8 kW (7-8 KM) | 5,1 |  | 7.500 | 1.471 | 12 | 200 ha | 85 | 6,0 | 1075 | 12,65 | 1,34 | 4,50 | 18,49 |
| 9.1.3 | 5,9-7,4 kW (8-10 KM) | 7,4 |  | 12.800 | 1.730 | 12 | 200 ha | 85 | 6,0 | 1835 | 21,58 | 1,95 | 7,68 | 31,21 |
| 9.1.4 | 7,5-9,7 kW (10-13 KM) | 9,7 |  | 16.700 | 1.722 | 12 | 200 ha | 85 | 6,0 | 2394 | 28,16 | 2,55 | 10,02 | 40,73 |
| 9.1.5 | 9,8-12 kW (13-16 KM) in več | 12 |  | 19.400 | 1.617 | 12 | 200 ha | 85 | 6,0 | 2781 | 32,71 | 3,16 | 11,64 | 47,51 |
| 9.1.6 | Dodatna ali izmenljiva oprema za kosilni greben (mulčarji, obračalniki - zgrabljalniki in drugo) za kosilnice motorne, mehanski pogon | 1 |  | 7.200 |  | 12 | 200 ha | 85 | 6,0 | 1032 | 12,14 | 0,26 | 4,32 | 16,72 |
| 9.2 | Kosilnice, motorne, hidrostatični pogon; moč | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | do vklj. 5,8 kW (8 KM) | 7,4 |  | 14.500 | 1.959 | 12 | 200 ha | 85 | 6,0 | 2078 | 24,45 | 1,95 | 8,70 | 35,10 |
| 9.2.2 | 5,9-7,4 kW (8-10 KM) | 7,4 |  | 14.500 | 1.959 | 12 | 200 ha | 85 | 6,0 | 2078 | 24,45 | 1,95 | 8,70 | 35,10 |
| 9.2.3 | 7,5-9,7 kW (10-13 KM) | 9,7 |  | 19.000 | 1.959 | 12 | 200 ha | 85 | 6,0 | 2723 | 32,04 | 2,55 | 11,40 | 45,99 |
| 9.2.4 | 9,8-12 kW (13-16 KM) | 12 |  | 26.500 | 2.208 | 12 | 200 ha | 85 | 6,0 | 3798 | 44,69 | 3,16 | 15,90 | 63,74 |
| 9.2.5 | 12,1-14,7 kW (16-20 KM) in več | 14 |  | 28.900 | 2.064 | 12 | 200 ha | 85 | 6,0 | 4142 | 48,73 | 3,68 | 17,34 | 69,75 |
| 9.2.6 | Dodatna ali izmenljiva oprema za kosilni greben (mulčerji, obračalniki - zgrabljalniki in drugo) za kosilnice motorne, hidrostatski pogon | 1 |  | 7.200 | 7.200 | 12 | 200 ha | 85 | 6,0 | 1032 | 12,14 | 0,26 | 4,32 | 16,72 |
| 9.3 | Kosilnice, traktorske, strižne, s prsti; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 | do vklj. 2,0 m | 2 |  | 1.900 | 950 | 12 | 400 ha | 85 | 5,0 | 272 | 3,20 |  | 0,95 | 4,15 |
| 9.3.2 | 2,1-3,0 m | 2,5 |  | 2.200 | 880 | 12 | 500 ha | 85 | 5,0 | 315 | 3,71 |  | 1,10 | 4,81 |
| 9.3.3 | 3,1 m ali več | 3,5 |  | 2.200 | 629 | 12 | 550 ha | 85 | 5,0 | 315 | 3,71 |  | 1,10 | 4,81 |
| 9.4 | Kosilnice, traktorske, strižne, dvojna kosa; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.1 | do vklj. 2,0 m | 2 |  | 11.500 | 5.750 | 12 | 400 ha | 85 | 5,0 | 1648 | 19,39 |  | 5,75 | 25,14 |
| 9.4.2 | 2,1-3,0 m | 2,5 |  | 14.300 | 5.720 | 12 | 500 ha | 85 | 5,0 | 2050 | 24,11 |  | 7,15 | 31,26 |
| 9.4.3 | 3,1-4,0 m | 3,5 |  | 19.800 | 5.657 | 12 | 550 ha | 85 | 5,0 | 2838 | 33,39 |  | 9,90 | 43,29 |
| 9.4.4 | 4,1 m in več | 4,5 |  | 26.600 | 5.911 | 12 | 550 ha | 85 | 5,0 | 3813 | 44,85 |  | 13,30 | 58,15 |
| 9.5 | Kosilnice, traktorske, krožne, zadnje; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5.1 | do vklj. 2,0 m | 2 |  | 6.400 | 3.200 | 12 | 550 ha | 85 | 5,0 | 917 | 10,79 |  | 3,20 | 13,99 |
| 9.5.2 | 2,1-3,0 m | 2,5 |  | 9.700 | 3.880 | 12 | 650 ha | 85 | 5,0 | 1390 | 16,36 |  | 4,85 | 21,21 |
| 9.5.3 | 3,1-4,0 m | 3,5 |  | 11.300 | 3.229 | 12 | 700 ha | 85 | 5,0 | 1620 | 19,05 |  | 5,65 | 24,70 |
| 9.5.4 | 4,1-6,0 m | 5 |  | 13.000 | 2.600 | 12 | 800 ha | 85 | 5,0 | 1863 | 21,92 |  | 6,50 | 28,42 |
| 9.5.5 | 6,1-8,0 m | 7 |  | 23.100 | 3.300 | 12 | 800 ha | 85 | 5,0 | 3311 | 38,95 |  | 11,55 | 50,50 |
| 9.5.6 | 8,1-10,0 m ali več | 9 |  | 30.000 | 3.333 | 12 | 800 ha | 85 | 5,0 | 4300 | 50,59 |  | 15,00 | 65,59 |
| 9.6 | Kosilnice, traktorske, krožne, sprednje; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6.1 | do vklj. 2,0 m | 2 |  | 8.700 | 4.350 | 12 | 800 ha | 85 | 5,0 | 1247 | 14,67 |  | 4,35 | 19,02 |
| 9.6.2 | 2,1-3,0 m | 2,5 |  | 9.500 | 3.800 | 12 | 800 ha | 85 | 5,0 | 1362 | 16,02 |  | 4,75 | 20,77 |
| 9.6.3 | 3,1-4,0 m | 3,5 |  | 11.000 | 3.143 | 12 | 800 ha | 85 | 5,0 | 1577 | 18,55 |  | 5,50 | 24,05 |
| 9.6.4 | 4,1 m in več | 4,5 |  | 13.900 | 3.089 | 12 | 800 ha | 85 | 5,0 | 1992 | 23,44 |  | 6,95 | 30,39 |
| 9.7 | Gnetilniki za krožne kosilnice; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7.1 | do vklj. 2,0 m | 2 |  | 4.900 | 2.450 | 12 | 300 ha | 85 | 5,0 | 702 | 8,26 |  | 2,45 | 10,71 |
| 9.7.2 | 2,1-3,0 m | 2,5 |  | 6.400 | 2.560 | 12 | 400 ha | 85 | 5,0 | 917 | 10,79 |  | 3,20 | 13,99 |
| 9.7.3 | 3,1-4,0 m | 3,5 |  | 8.900 | 2.543 | 12 | 400 ha | 85 | 5,0 | 1276 | 15,01 |  | 4,45 | 19,46 |
| 9.7.4 | 4,1-6,0 m | 5 |  | 11.800 | 2.360 | 12 | 400 ha | 85 | 5,0 | 1691 | 19,90 |  | 5,90 | 25,80 |
| 9.7.5 | 6,1-8,0 m | 7 |  | 16.600 | 2.371 | 12 | 400 ha | 85 | 5,0 | 2379 | 27,99 |  | 8,30 | 36,29 |
| 9.7.6 | 8,1-10,0 m ali več | 9 |  | 21.300 | 2.367 | 12 | 400 ha | 85 | 5,0 | 3053 | 35,92 |  | 10,65 | 46,57 |
| 9.8 | Tračni obračalniki/zgrabljalniki; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8.1 | do vklj. 2,0 m | 2 |  | 1.700 | 850 | 12 | 400 ha | 110 | 4,0 | 244 | 2,22 |  | 0,68 | 2,90 |
| 9.8.2 | 2,1-3,0 m | 2,5 |  | 2.900 | 1.160 | 12 | 500 ha | 110 | 4,0 | 416 | 3,78 |  | 1,16 | 4,94 |
| 9.8.3 | 3,1 m in več | 3 |  | 2.500 | 833 | 12 | 600 ha | 110 | 4,0 | 358 | 3,26 |  | 1,00 | 4,26 |
| 9.9 | Vrtavkasti obračalniki; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9.1 | do vklj. 2,0 m | 2 |  | 6.000 | 3.000 | 12 | 800 ha | 110 | 4,0 | 860 | 7,82 |  | 2,40 | 10,22 |
| 9.9.2 | 2,1-3,0 m | 2,5 |  | 8.100 | 3.240 | 12 | 1000 ha | 110 | 4,0 | 1161 | 10,55 |  | 3,24 | 13,79 |
| 9.9.3 | 3,1-4,0 m | 3,5 |  | 9.900 | 2.829 | 12 | 1100 ha | 110 | 4,0 | 1419 | 12,90 |  | 3,96 | 16,86 |
| 9.9.4 | 4,1-6,0 m | 5 |  | 15.900 | 3.180 | 12 | 1300 ha | 110 | 4,0 | 2279 | 20,72 |  | 6,36 | 27,08 |
| 9.9.5 | 6,1-8,0 m | 7 |  | 22.000 | 3.143 | 12 | 1300 ha | 110 | 4,0 | 3153 | 28,67 |  | 8,80 | 37,47 |
| 9.9.6 | 8,1-10,0 m ali več | 9 |  | 31.300 | 3.478 | 12 | 1300 ha | 110 | 4,0 | 4486 | 40,78 |  | 12,52 | 53,30 |
| 9.10 | Vrtavkasti zgrabljalniki; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.10.1 | do vklj. 2,0 m | 2 |  | 3.700 | 1.850 | 12 | 800 ha | 75 | 4,0 | 530 | 7,07 |  | 1,48 | 8,55 |
| 9.10.2 | 2,1-3,0 m | 2,5 |  | 4.700 | 1.880 | 12 | 800 ha | 75 | 4,0 | 674 | 8,98 |  | 1,88 | 10,86 |
| 9.10.3 | 3,1-4,0 m | 3,5 |  | 6.500 | 1.857 | 12 | 800 ha | 75 | 4,0 | 932 | 12,42 |  | 2,60 | 15,02 |
| 9.10.4 | 4,1-6,0 m | 5 |  | 9.300 | 1.860 | 12 | 800 ha | 75 | 4,0 | 1333 | 17,77 |  | 3,72 | 21,49 |
| 9.10.5 | 6,1-8,0 m | 7 |  | 13.000 | 1.857 | 12 | 800 ha | 75 | 4,0 | 1863 | 24,84 |  | 5,20 | 30,04 |
| 9.10.6 | 8,1-10,0 m ali več | 9 |  | 16.800 | 1.867 | 12 | 800 ha | 75 | 4,0 | 2408 | 32,11 |  | 6,72 | 38,83 |
| 9.11 | Pobiralni zgrabljalniki; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.11.1 | do vklj. 2,0 m | 2 |  | 13.400 | 6.700 | 12 | 800 ha | 75 | 4,0 | 1921 | 25,61 |  | 5,36 | 30,97 |
| 9.11.2 | 2,1-3,0 m | 2,5 |  | 16.700 | 6.680 | 12 | 800 ha | 75 | 4,0 | 2394 | 31,92 |  | 6,68 | 38,60 |
| 9.11.3 | 3,1-4,0 m | 3,5 |  | 23.400 | 6.686 | 12 | 800 ha | 75 | 4,0 | 3354 | 44,72 |  | 9,36 | 54,08 |
| 9.11.4 | 4,1-6,0 m | 5 |  | 33.500 | 6.700 | 12 | 800 ha | 75 | 4,0 | 4802 | 64,02 |  | 13,40 | 77,42 |
| 9.11.5 | 6,1-8,0 m | 7 |  | 46.900 | 6.700 | 12 | 800 ha | 75 | 4,0 | 6722 | 89,63 |  | 18,76 | 108,39 |
| 9.11.6 | 8,1-10,0 m ali več | 9 |  | 60.300 | 6.700 | 12 | 800 ha | 75 | 4,0 | 8643 | 115,24 |  | 24,12 | 139,36 |
| 9.12 | Zvezdasti obračalniki / zgrabljalniki; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.12.1 | do vklj. 2,0 m | 2 |  | 3.600 | 1.800 | 12 | 800 ha | 75 | 4,0 | 516 | 6,88 |  | 1,44 | 8,32 |
| 9.12.2 | 2,1-3,0 m | 2,5 |  | 4.500 | 1.800 | 12 | 800 ha | 75 | 4,0 | 645 | 8,60 |  | 1,80 | 10,40 |
| 9.12.3 | 3,1-4,0 m | 3,5 |  | 6.400 | 1.829 | 12 | 800 ha | 75 | 4,0 | 917 | 12,23 |  | 2,56 | 14,79 |
| 9.12.4 | 4,1-6,0 m | 5 |  | 9.100 | 1.820 | 12 | 800 ha | 75 | 4,0 | 1304 | 17,39 |  | 3,64 | 21,03 |
| 9.12.5 | 6,1-8,0 m | 7 |  | 12.700 | 1.814 | 12 | 800 ha | 75 | 4,0 | 1820 | 24,27 |  | 5,08 | 29,35 |
| 9.12.6 | 8,1-10,0 m ali več | 9 |  | 16.400 | 1.822 | 12 | 800 ha | 75 | 4,0 | 2351 | 31,34 |  | 6,56 | 37,90 |
| 9.13 | Česalno potisni zgragljalniki; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.13.1 | do vklj. 2,0 m | 2 |  | 10.500 | 5.250 | 12 | 800 ha | 75 | 4,0 | 1505 | 20,07 |  | 4,20 | 24,27 |
| 9.13.2 | 2,1-3,0 m | 2,5 |  | 13.100 | 5.240 | 12 | 800 ha | 75 | 4,0 | 1878 | 25,04 |  | 5,24 | 30,28 |
| 9.13.3 | 3,1-4,0 m | 3,5 |  | 18.400 | 5.257 | 12 | 800 ha | 75 | 4,0 | 2637 | 35,16 |  | 7,36 | 42,52 |
| 9.13.4 | 4,1-6,0 m | 5 |  | 26.300 | 5.260 | 12 | 800 ha | 75 | 4,0 | 3770 | 50,26 |  | 10,52 | 60,78 |
| 9.13.5 | 6,1-8,0 m | 7 |  | 36.800 | 5.257 | 12 | 800 ha | 75 | 4,0 | 5275 | 70,33 |  | 14,72 | 85,05 |
| 9.13.6 | 8,1-10,0 m ali več | 9 |  | 47.300 | 5.256 | 12 | 800 ha | 75 | 4,0 | 6780 | 90,40 |  | 18,92 | 109,32 |
| 9.14 | Nakladalne prikolice, do 9 nožev; dejanska prostornina | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.14.1 | do vklj. 15 m3 | 15 |  | 22.500 | 1.500 | 12 | 5000 h | 110 | 3,0 | 3225 | 29,32 |  | 6,75 | 36,07 |
| 9.14.2 | 16-25 m3 | 20 |  | 26.600 | 1.330 | 12 | 5000 h | 110 | 3,0 | 3813 | 34,66 |  | 7,98 | 42,64 |
| 9.14.3 | 26-35 m3 in več | 30 |  | 28.700 | 957 | 12 | 5000 h | 110 | 3,0 | 4114 | 37,40 |  | 8,61 | 46,01 |
| 9.15 | Nakladalne prikolice 10 nožev in več; dejanska prostornina | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.15.1 | do vklj. 15 m3 | 15 |  | 56.600 | 3.773 | 12 | 5000 h | 200 | 3,0 | 8113 | 40,56 |  | 16,98 | 57,54 |
| 9.15.2 | 16-25 m3 | 20 |  | 77.100 | 3.855 | 12 | 5000 h | 200 | 3,0 | 11051 | 55,26 |  | 23,13 | 78,39 |
| 9.15.3 | 26-35 m3 | 30 |  | 89.200 | 2.973 | 12 | 5000 h | 200 | 3,0 | 12785 | 63,93 |  | 26,76 | 90,69 |
| 9.15.4 | 36-45 m3 | 40 |  | 138.600 | 3.465 | 12 | 5000 h | 200 | 3,0 | 19866 | 99,33 |  | 41,58 | 140,91 |
| 9.15.5 | 46-55 m3 in več | 50 |  | 157.200 | 3.144 | 12 | 5000 h | 200 | 3,0 | 22532 | 112,66 |  | 47,16 | 159,82 |
| 9.16 | Nakladalne prikolice, oprema | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.16.1 | Dozirni valji | 1 |  | 4.800 | 4.800 | 12 | 4000 h | 165 | 3,0 | 688 | 4,17 |  | 1,44 | 5,61 |
| 9.17 | Balirke, male oglate bale; mere kanala okvirno | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.17.1 | 0,45 x 0,36 m | 1 |  | 28.300 | 28.300 | 12 | 150000 bal | 110 | 4,0 | 4056 | 36,88 |  | 11,32 | 48,20 |
| 9.18 | Balirke, velike oglate bale; mere kanala okvirno | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.18.1 | 0,80 x 0,50 m | 1 |  | 78.300 | 78.300 | 12 | 30000 bal | 165 | 3,0 | 11223 | 68,02 |  | 23,49 | 91,51 |
| 9.18.2 | 0,80 x 0,70 m | 1 |  | 143.400 | 143.400 | 12 | 30000 bal | 165 | 3,0 | 20554 | 124,57 |  | 43,02 | 167,59 |
| 9.18.3 | 1,2 x 0,70 m | 1 |  | 168.700 | 168.700 | 12 | 30000 bal | 165 | 3,0 | 24180 | 146,55 |  | 50,61 | 197,16 |
| 9.18.4 | 1,2 x 0,90 m in več | 1 |  | 194.000 | 194.000 | 12 | 30000 bal | 165 | 3,0 | 27807 | 168,53 |  | 58,20 | 226,73 |
| 9.19 | Balirke, okrogle (valjaste) bale; premer bale okvirno, komora | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.19.1 | 1,2 m; fiksna komora | 1 |  | 38.000 | 38.000 | 12 | 25000 bal | 110 | 4,0 | 5447 | 49,52 |  | 15,20 | 64,72 |
| 9.19.2 | 1,5 m; fiksna komora | 1 |  | 42.200 | 42.200 | 12 | 25000 bal | 110 | 4,0 | 6049 | 54,99 |  | 16,88 | 71,87 |
| 9.19.3 | do 1,5 m; variabilna komora | 1 |  | 49.000 | 49.000 | 12 | 25000 bal | 110 | 4,0 | 7023 | 63,85 |  | 19,60 | 83,45 |
| 9.19.4 | do 1,8 m; variabilna komora | 1 |  | 58.000 | 58.000 | 12 | 25000 bal | 110 | 4,0 | 8313 | 75,58 |  | 23,20 | 98,78 |
| 9.20 | Balirke, kombinirane z ovijalko, okrogle (valjaste) bale; premer bale okvirno, komora | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.20.1 | 1,2 m; fiksna komora, prigrajena ovijalka | 1 |  | 73.500 | 73.500 | 12 | 25000 bal | 110 | 4,0 | 10535 | 95,77 |  | 29,40 | 125,17 |
| 9.20.2 | 1,2 m; fiksna komora, integrirana ovijalka | 1 |  | 85.500 | 85.500 | 12 | 25000 bal | 110 | 4,0 | 12255 | 111,41 |  | 34,20 | 145,61 |
| 9.20.3 | 1,2–1,5 m; variabilna komora, prigrajena ovijalka | 1 |  | 110.000 | 110.000 | 12 | 25000 bal | 110 | 4,0 | 15767 | 143,33 |  | 44,00 | 187,33 |
| 9.21 | Ovijalke za okrogle (valjaste) bale | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.21.1 | Stacionarna | 1 |  | 13.600 | 13.600 | 12 | 30000 bal | 90 | 4,0 | 1949 | 21,66 |  | 5,44 | 27,10 |
| 9.21.2 | Vlečena | 1 |  | 13.300 | 13.300 | 12 | 30000 bal | 90 | 4,0 | 1906 | 21,18 |  | 5,32 | 26,50 |
| 9.21.3 | Nošena | 1 |  | 13.500 | 13.500 | 12 | 30000 bal | 90 | 4,0 | 1935 | 21,50 |  | 5,40 | 26,90 |
| 9.22 | Transportne vilice za bale | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.22.1 | Tritočkovne vilice za 1 balo | 1 |  | 800 | 800 | 12 | 5000 h | 55 | 1,0 | 115 | 2,08 |  | 0,08 | 2,16 |
| 9.22.2 | Tritočkovne vilice za 2 bali | 1 |  | 1.200 | 1.200 | 12 | 5000 h | 55 | 1,0 | 172 | 3,13 |  | 0,12 | 3,25 |
| 9.23 | Transportne prikolice za bale brez nakladalne naprave; največja dovoljena masa | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.23.1 | do vklj. 8,0 t | 8 |  | 9.400 | 1.175 | 12 | 5000 h | 55 | 1,0 | 1347 | 24,50 |  | 0,94 | 25,44 |
| 9.23.2 | 9,0-11,0 t | 11 |  | 13.000 | 1.182 | 12 | 5000 h | 55 | 1,0 | 1863 | 33,88 |  | 1,30 | 35,18 |
| 9.23.3 | 12,0-16,0 t | 16 |  | 18.900 | 1.181 | 12 | 5000 h | 55 | 1,0 | 2709 | 49,25 |  | 1,89 | 51,14 |
| 9.23.4 | 18,0 t in več | 18 |  | 21.300 | 1.183 | 12 | 5000 h | 55 | 1,0 | 3053 | 55,51 |  | 2,13 | 57,64 |
| 9.24 | Transportne prikolice za bale z nakladalno napravo; največja dovoljena masa | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.24.1 | do vklj. 8,0 t | 8 |  | 30.500 | 3.813 | 12 | 5000 h | 55 | 1,0 | 4372 | 79,48 |  | 3,05 | 82,53 |
| 9.24.2 | 9,0-11,0 t | 11 |  | 41.900 | 3.809 | 12 | 5000 h | 55 | 1,0 | 6006 | 109,19 |  | 4,19 | 113,38 |
| 9.24.3 | 12,0-16,0 t | 16 |  | 60.900 | 3.806 | 12 | 5000 h | 55 | 1,0 | 8729 | 158,71 |  | 6,09 | 164,80 |
| 9.24.4 | 18,0 t in več | 18 |  | 68.500 | 3.806 | 12 | 5000 h | 55 | 1,0 | 9818 | 178,52 |  | 6,85 | 185,37 |
| 9.25 | Brusilna naprava | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.25.1 | Brusilnik nožev (delavniški ali mobilni) za nakladalne prikolice, balirke | 1 |  | 9.000 | 9.000 | 12 | 5000 h | 55 | 1,0 | 1290 | 23,45 |  | 0,90 | 24,35 |
| 10 | STROJI ZA SPRAVILO ZRNATIH, SILAŽNIH IN PREDILNIH POLJŠČIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Silažni kombajni, traktorski | kos | h/ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | Enovrstni | 1 | 10 | 7.000 | 7.000 | 12 | 80 ha | 55 | 5,0 | 1003 | 18,24 |  | 3,50 | 21,74 |
| 10.1.2 | Dvovrstni | 1 | 4 | 22.400 | 22.400 | 12 | 250 ha | 110 | 5,0 | 3211 | 29,19 |  | 11,20 | 40,39 |
| 10.1.3 | Trivrstni ali štirivrstni | 1 | 3 | 29.800 | 29.800 | 12 | 250 ha | 110 | 5,0 | 4271 | 38,83 |  | 14,90 | 53,73 |
| 10.1.4 | Heder za travo za traktorske silažne kombajne | 1 |  | 12.000 | 12.000 | 12 | 250 ha | 110 | 5,0 | 1720 | 15,64 |  | 6,00 | 21,64 |
| 10.2 | Silažni kombajni, samovozni; moč | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 | do vklj. 200 kW (272 KM) | 200 |  | 250.000 | 1.250 | 12 | 1100 ha | 220 | 5,0 | 35833 | 162,88 | 40,72 | 125,00 | 328,59 |
| 10.2.2 | 201-300 kW (273-408 KM) | 250 |  | 295.200 | 1.181 | 12 | 1100 ha | 300 | 5,0 | 42312 | 141,04 | 50,89 | 147,60 | 339,53 |
| 10.2.3 | 301-400 kW (409-544 KM) | 350 |  | 413.300 | 1.181 | 12 | 1100 ha | 350 | 5,0 | 59240 | 169,26 | 71,25 | 206,65 | 447,16 |
| 10.2.4 | 401-500 kW (545-680 KM) | 450 |  | 531.400 | 1.181 | 12 | 1100 ha | 350 | 5,0 | 76167 | 217,62 | 91,61 | 265,70 | 574,93 |
| 10.2.5 | 501-600 kW (681-816KM) | 550 |  | 649.500 | 1.181 | 12 | 1100 ha | 350 | 5,0 | 93095 | 265,99 | 111,97 | 324,75 | 702,70 |
| 10.2.6 | 601 kW (817 KM) in več | 600 |  | 708.500 | 1.181 | 12 | 1100 ha | 350 | 5,0 | 101552 | 290,15 | 122,15 | 354,25 | 766,54 |
| 10.3 | Silažni kombajni, samovozni, hedri/kosilnice za travo; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.1 | do vklj. 3,0 m | 3 |  | 29.000 | 9.667 | 12 | 250 ha | 110 | 5,0 | 4157 | 37,79 |  | 14,50 | 52,29 |
| 10.3.2 | 3,1-4,0 m in več | 4 |  | 32.500 | 8.125 | 12 | 250 ha | 110 | 5,0 | 4658 | 42,35 |  | 16,25 | 58,60 |
| 10.4 | Silažni kombajni, samovozni, hedri za koruzo; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4.1 | do vklj. 3,0 m | 3 |  | 42.000 | 14.000 | 12 | 250 ha | 200 | 5,0 | 6020 | 30,10 |  | 21,00 | 51,10 |
| 10.4.2 | 3,1-4,5 m | 4,5 |  | 62.700 | 13.933 | 12 | 250 ha | 200 | 5,0 | 8987 | 44,94 |  | 31,35 | 76,29 |
| 10.4.3 | 4,6-6,0 m | 6 |  | 95.200 | 15.867 | 12 | 250 ha | 200 | 5,0 | 13645 | 68,23 |  | 47,60 | 115,83 |
| 10.4.4 | 6,1-7,5 m in več | 7,5 |  | 121.700 | 16.227 | 12 | 250 ha | 200 | 5,0 | 17444 | 87,22 |  | 60,85 | 148,07 |
| 10.5 | Kombajni za zrnje; moč | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5.1 | do vklj. 100 kW (136 KM) | 100 |  | 124.300 | 1.243 | 12 | 700 ha | 200 | 1,0 | 17816 | 89,08 | 20,36 | 12,43 | 121,87 |
| 10.5.2 | 101-150 kW (137-204 KM) | 125 |  | 155.400 | 1.243 | 12 | 800 ha | 200 | 1,0 | 22274 | 111,37 | 25,45 | 15,54 | 152,36 |
| 10.5.3 | 151-200 kW (205-272 KM) | 175 |  | 217.500 | 1.243 | 12 | 1100 ha | 245 | 1,0 | 31175 | 127,24 | 35,63 | 21,75 | 184,62 |
| 10.5.4 | 201-250 kW (273-340 KM) | 225 |  | 279.700 | 1.243 | 12 | 1400 ha | 280 | 1,0 | 40090 | 143,18 | 45,80 | 27,97 | 216,95 |
| 10.5.5 | 251-300 kW (341-408 KM) | 275 |  | 341.800 | 1.243 | 12 | 1400 ha | 280 | 1,0 | 48991 | 174,97 | 55,98 | 34,18 | 265,13 |
| 10.5.6 | 301-350 kW (409-476 KM) | 325 |  | 404.000 | 1.243 | 12 | 1400 ha | 280 | 1,0 | 57907 | 206,81 | 66,16 | 40,40 | 313,37 |
| 10.5.7 | 351-400 kW (477-544 KM) | 375 |  | 466.100 | 1.243 | 12 | 1400 ha | 280 | 1,0 | 66808 | 238,60 | 76,34 | 46,61 | 361,55 |
| 10.5.8 | 401-450 kW (545-612 KM) | 425 |  | 528.300 | 1.243 | 12 | 1400 ha | 280 | 1,0 | 75723 | 270,44 | 86,52 | 52,83 | 409,79 |
| 10.5.9 | 451-500 kW (613-680 KM) in več | 475 |  | 590.400 | 1.243 | 12 | 1400 ha | 280 | 1,0 | 84624 | 302,23 | 96,70 | 59,04 | 457,97 |
| 10.6 | Kombajni za zrnje, hedri za žita; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6.1 | do vklj. 3,0 m | 3 |  | 23.500 | 7.833 | 12 | 1400 ha | 150 | 1,0 | 3368 | 22,46 |  | 2,35 | 24,81 |
| 10.6.2 | 3,1-4,5 m | 3,75 |  | 27.100 | 7.227 | 12 | 1400 ha | 150 | 1,0 | 3884 | 25,90 |  | 2,71 | 28,61 |
| 10.6.3 | 4,6-6,0 m | 5,25 |  | 40.400 | 7.695 | 12 | 1400 ha | 150 | 1,0 | 5791 | 38,60 |  | 4,04 | 42,64 |
| 10.6.4 | 6,1-7,5 m | 6,75 |  | 48.200 | 7.141 | 12 | 1400 ha | 150 | 1,0 | 6909 | 46,06 |  | 4,82 | 50,88 |
| 10.6.5 | 7,6-9,0 m | 8,25 |  | 57.800 | 7.006 | 12 | 1400 ha | 150 | 1,0 | 8285 | 55,23 |  | 5,78 | 61,01 |
| 10.6.6 | 9,1-10,5 m in več | 9,75 |  | 74.700 | 7.662 | 12 | 1400 ha | 150 | 1,0 | 10707 | 71,38 |  | 7,47 | 78,85 |
| 10.7 | Kombajni za zrnje, prilagoditev žitnega hedra za oljno ogrščico; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.7.1 | do vklj. 3,0 m | 3 |  | 8.800 | 2.933 | 12 | 500 ha | 80 | 1,0 | 1261 | 15,77 |  | 0,88 | 16,65 |
| 10.7.2 | 3,1-4,5 m | 3,75 |  | 10.700 | 2.853 | 12 | 500 ha | 80 | 1,0 | 1534 | 19,17 |  | 1,07 | 20,24 |
| 10.7.3 | 4,6-6,0 m | 5,25 |  | 9.400 | 1.790 | 12 | 500 ha | 80 | 1,0 | 1347 | 16,84 |  | 0,94 | 17,78 |
| 10.7.4 | 6,1-7,5 m | 6,75 |  | 11.200 | 1.659 | 12 | 500 ha | 80 | 1,0 | 1605 | 20,07 |  | 1,12 | 21,19 |
| 10.7.5 | 7,6-9,0 m | 8,25 |  | 12.500 | 1.515 | 12 | 500 ha | 80 | 1,0 | 1792 | 22,40 |  | 1,25 | 23,65 |
| 10.7.6 | 9,1-10,5 m in več | 9,75 |  | 13.300 | 1.364 | 12 | 500 ha | 80 | 1,0 | 1906 | 23,83 |  | 1,33 | 25,16 |
| 10.8 | Kombajni za zrnje, transport | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.8.1 | Voziček za žitni heder | 1 |  | 6.000 | 6.000 | 12 | 3000 h | 150 | 1,0 | 860 | 5,73 |  | 0,60 | 6,33 |
| 10.9 | Prikolice za pretovor žit s transporterjem; največja dovoljena masa | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.9.1 | do vklj. 8,0 t | 8 |  | 20.100 | 2.513 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 2546 | 15,43 |  | 4,02 | 19,45 |
| 10.9.2 | 9,0-11,0 t | 11 |  | 44.200 | 4.018 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 5599 | 33,93 |  | 8,84 | 42,77 |
| 10.9.3 | 12,0-16,0 t | 16 |  | 64.300 | 4.019 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 8145 | 49,36 |  | 12,86 | 62,22 |
| 10.9.4 | 18,0 t in več | 18 |  | 72.300 | 4.017 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 9158 | 55,50 |  | 14,46 | 69,96 |
| 10.10 | Kombajni za zrnje, trgalni hedri za koruzo; število vrst | število vrst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.10.1 | 4-vrstni | 4 |  | 41.000 | 10.250 | 12 | 1400 ha | 120 | 1,0 | 5877 | 48,97 |  | 4,10 | 53,07 |
| 10.10.2 | 5-vrstni | 5 |  | 49.400 | 9.880 | 12 | 1400 ha | 120 | 1,0 | 7081 | 59,01 |  | 4,94 | 63,95 |
| 10.10.3 | 6-vrstni | 6 |  | 62.700 | 10.450 | 12 | 1400 ha | 120 | 1,0 | 8987 | 74,89 |  | 6,27 | 81,16 |
| 10.10.4 | 8-vrstni | 8 |  | 80.700 | 10.088 | 12 | 1400 ha | 120 | 1,0 | 11567 | 96,39 |  | 8,07 | 104,46 |
| 10.11 | Obiralniki koruznih storžev; število vrst | število vrst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.11.1 | 1-vrstni | 1 |  | 12.800 | 12.800 | 10 | 150 ha | 75 | 2,0 | 2048 | 27,31 |  | 2,56 | 29,87 |
| 10.11.2 | 2-vrstni | 2 |  | 21.300 | 10.650 | 10 | 300 ha | 75 | 2,0 | 3408 | 45,44 |  | 4,26 | 49,70 |
| 10.12 | Drugi stroji za spravilo zrnatih, silažnih in predilnih poljščin | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.12.1 | Razmetovalniki silaže | 1 |  | 6.000 | 6.000 | 12 | 3000 h | 110 | 4,0 | 860 | 7,82 |  | 2,40 | 10,22 |
| 10.12.2 | Balirke za koruzno silažo | 1 |  | 140.000 | 140.000 | 12 | 3000 h | 110 | 4,0 | 20067 | 182,42 |  | 56,00 | 238,42 |
| 10.12.3 | Stroj za stiskanje silaže v črevo | 1 |  | 105.000 | 105.000 | 12 | 3000 h | 110 | 4,0 | 15050 | 136,82 |  | 42,00 | 178,82 |
| 10.12.4 | Luščilnik zrnja | 1 |  | 65.000 | 65.000 | 12 | 3000 h | 110 | 4,0 | 9317 | 84,70 |  | 26,00 | 110,70 |
| 10.12.5 | Čistilnik zrnja | 1 |  | 55.000 | 55.000 | 12 | 3000 h | 110 | 4,0 | 7883 | 71,67 |  | 22,00 | 93,67 |
| 10.12.6 | Stroji za vršičkanje predilnic | 1 |  | 42.000 | 42.000 | 12 | 3000 h | 110 | 4,0 | 6020 | 54,73 |  | 16,80 | 71,53 |
| 10.12.7 | Prilagoditev kombajnov za zrnje za spravilo predilnic | 1 |  | 25.900 | 25.900 | 12 | 3000 h | 110 | 4,0 | 3712 | 33,75 |  | 10,36 | 44,11 |
| 10.12.8 | Stroji za spravilo predilnic v snope | 1 |  | 18.000 | 18.000 | 12 | 3000 h | 110 | 4,0 | 2580 | 23,45 |  | 7,20 | 30,65 |
| 10.12.9 | Stroji za spravilo vršičkov predilnic | 1 |  | 26.000 | 26.000 | 12 | 3000 h | 110 | 4,0 | 3727 | 33,88 |  | 10,40 | 44,28 |
| 10.12.10 | Stroji za mlačev predilnic | 1 |  | 42.000 | 42.000 | 12 | 3000 h | 110 | 4,0 | 6020 | 54,73 |  | 16,80 | 71,53 |
| 10.12.11 | Stroji za gnetenje stebel predilnic | 1 |  | 19.000 | 19.000 | 12 | 3000 h | 110 | 4,0 | 2723 | 24,76 |  | 7,60 | 32,36 |
| 10.12.12 | Stroji za spravilo stebel predilnic | 1 |  | 26.500 | 26.500 | 12 | 3000 h | 110 | 4,0 | 3798 | 34,53 |  | 10,60 | 45,13 |
| 11 | NAMENSKI HMELJARSKI STROJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Stroji za pridelavo in spravilo hmelja | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | Izkopalnik ukoreninjencev | 1 |  | 3.600 | 3.600 | 12 | 700 h | 55 | 5,0 | 516 | 9,38 |  | 1,80 | 11,18 |
| 11.1.2 | Jarkalnik | 1 |  | 6.000 | 6.000 | 12 | 800 h | 110 | 8,0 | 860 | 7,82 |  | 4,80 | 12,62 |
| 11.1.3 | Univerzalni ogrodnik | 1 |  | 23.600 | 23.600 | 12 | 1500 h | 280 | 5,0 | 3383 | 12,08 |  | 11,80 | 23,88 |
| 11.1.4 | Krožni odoralnik | 1 |  | 4.300 | 4.300 | 12 | 600 h | 55 | 8,0 | 616 | 11,21 |  | 3,44 | 14,65 |
| 11.1.5 | Rezalnik | 1 |  | 9.600 | 9.600 | 10 | 500 h | 55 | 5,0 | 1536 | 27,93 |  | 4,80 | 32,73 |
| 11.1.6 | Stolp za vezanje | 1 |  | 7.200 | 7.200 | 15 | 900 h | 55 | 2,0 | 912 | 16,58 |  | 1,44 | 18,02 |
| 11.1.7 | Hidravlični rahljalnik zemlje z diski | 1 |  | 7.000 | 7.000 | 15 | 900 h | 55 | 2,0 | 887 | 16,12 |  | 1,40 | 17,52 |
| 11.1.8 | Prikolica za prevoz drogov, raztegljiv keson, z nakladalnikom | 1 |  | 25.300 | 25.300 | 15 | 3000 h | 165 | 2,0 | 3205 | 19,42 |  | 5,06 | 24,48 |
| 12 | NAMENSKI SADJARSKI, VINOGRADNIŠKI IN OLJKARSKI STROJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Stroji za pridelavo v sadjarstvu, vinogradništvu in oljkarstvu | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1 | Trosilniki gnoja nošeni | 1 |  | 19.300 | 19.300 | 10 | 4000 h | 115 | 5,0 | 3088 | 26,85 |  | 9,65 | 36,50 |
| 12.1.2 | Stroji za sajenje sadik | 1 |  | 95.800 | 95.800 | 12 | 4000 h | 120 | 4,0 | 13731 | 114,43 |  | 38,32 | 152,75 |
| 12.1.3 | Stroji za odstranjevanje vej in listja izpod krošnje | 1 |  | 7.100 | 7.100 | 12 | 4000 h | 120 | 4,0 | 1018 | 8,48 |  | 2,84 | 11,32 |
| 12.1.4 | Stroji za ravnanje kolesnic, brez ali z sejalnico za strnjeno setev | 1 |  | 5.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.5 | Stroji za rez korenin | 1 |  | 10.400 | 10.400 | 12 | 4000 h | 120 | 4,0 | 1491 | 12,42 |  | 4,16 | 16,58 |
| 12.1.6 | Električne škarje | 1 |  | 2.200 | 2.200 | 12 | 4000 h | 120 | 4,0 | 315 | 2,63 |  | 0,88 | 3,51 |
| 12.1.7 | Pnevmatske škarje | 1 |  | 500 | 500 | 12 | 4000 h | 120 | 4,0 | 72 | 0,60 |  | 0,20 | 0,80 |
| 12.1.8 | Pnevmatske žage | 1 |  | 500 | 500 | 12 | 4000 h | 120 | 4,0 | 72 | 0,60 |  | 0,20 | 0,80 |
| 12.1.9 | Kompresor za pogon pnevmatskih strojev in orodij | 1 |  | 3.700 | 3.700 | 12 | 4000 h | 120 | 4,0 | 530 | 4,42 |  | 1,48 | 5,90 |
| 12.1.10 | Stroji za strojno rez | 1 |  | 22.900 | 22.900 | 12 | 4000 h | 120 | 4,0 | 3282 | 27,35 |  | 9,16 | 36,51 |
| 12.1.11 | Stroji za mehansko redčenje plodov | 1 |  | 17.200 | 17.200 | 12 | 4000 h | 120 | 4,0 | 2465 | 20,54 |  | 6,88 | 27,42 |
| 12.1.12 | Večnamenske ploščadi, traktorske | 1 |  | 13.100 | 13.100 | 12 | 4000 h | 120 | 4,0 | 1878 | 15,65 |  | 5,24 | 20,89 |
| 12.1.13 | Večnamenske ploščadi, samovozne | 1 |  | 78.000 | 78.000 | 12 | 4000 h | 120 | 4,0 | 11180 | 93,17 |  | 31,20 | 124,37 |
| 12.1.14 | Vršičkar, enostranski | 1 |  | 18.200 | 18.200 | 12 | 4000 h | 120 | 4,0 | 2609 | 21,74 |  | 7,28 | 29,02 |
| 12.1.15 | Vršičkar, dvostranski | 1 |  | 30.000 | 30.000 | 12 | 4000 h | 120 | 4,0 | 4300 | 35,83 |  | 12,00 | 47,83 |
| 12.1.16 | Odstranjevalnik listja s trte | 1 |  | 18.300 | 18.300 | 12 | 4000 h | 120 | 4,0 | 2623 | 21,86 |  | 7,32 | 29,18 |
| 12.1.17 | Stroji za strojno rez vinske trte | 1 |  | 25.400 | 25.400 | 12 | 4000 h | 120 | 4,0 | 3641 | 30,34 |  | 10,16 | 40,50 |
| 12.1.18 | Pletveniki | 1 |  | 8.600 | 8.600 | 12 | 4000 h | 120 | 4,0 | 1233 | 10,27 |  | 3,44 | 13,71 |
| 12.1.19 | Povijalniki mladik | 1 |  | 10.200 | 10.200 | 12 | 4000 h | 120 | 4,0 | 1462 | 12,18 |  | 4,08 | 16,26 |
| 12.1.20 | Vezalniki poganjkov, mladja | 1 |  | 10.700 | 10.700 | 12 | 4000 h | 120 | 4,0 | 1534 | 12,78 |  | 4,28 | 17,06 |
| 12.1.21 | Drobilniki rozg pred rezjo | 1 |  | 13.800 | 13.800 | 12 | 4000 h | 120 | 4,0 | 1978 | 16,48 |  | 5,52 | 22,00 |
| 12.1.22 | Izvlačilniki rozg | 1 |  | 18.200 | 18.200 | 12 | 4000 h | 120 | 4,0 | 2609 | 21,74 |  | 7,28 | 29,02 |
| 12.1.23 | Stroji za pripravo in postavitev kolov, vključno z vrtalniki lukenj v zemljo | 1 |  | 3.600 | 3.600 | 12 | 4000 h | 120 | 4,0 | 516 | 4,30 |  | 1,44 | 5,74 |
| 13 | NAMENSKI VRTNARSKI IN ZELENJADARSKI STROJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Sejalnice za presledno setev drobnih semen, pnevmatske; število vrst | število vrst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.1 | 2-vrstne | 2 |  | 9.000 | 4.500 | 12 | 750 ha | 100 | 3,0 | 1290 | 12,90 |  | 2,70 | 15,60 |
| 13.1.2 | 4-vrstne | 4 |  | 20.700 | 5.175 | 12 | 750 ha | 100 | 3,0 | 2967 | 29,67 |  | 6,21 | 35,88 |
| 13.1.3 | 6-vrstne in več | 6 |  | 31.700 | 5.283 | 12 | 1100 ha | 100 | 3,0 | 4544 | 45,44 |  | 9,51 | 54,95 |
| 13.2 | Sadilniki sadik; število vrst | število vrst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.1 | 2 vrsti | 2 |  | 5.100 | 2.550 | 15 | 200 ha | 55 | 3,0 | 646 | 11,75 |  | 1,53 | 13,28 |
| 13.2.2 | 4 vrste | 4 |  | 7.500 | 1.875 | 15 | 350 ha | 55 | 3,0 | 950 | 17,27 |  | 2,25 | 19,52 |
| 13.2.3 | 2 vrsti s polaganjem folije | 2 |  | 9.200 | 4.600 | 15 | 300 ha | 55 | 3,0 | 1165 | 21,19 |  | 2,76 | 23,95 |
| 13.2.4 | 4 vrste s polaganjem folije | 4 |  | 12.800 | 3.200 | 15 | 600 ha | 55 | 3,0 | 1621 | 29,48 |  | 3,84 | 33,32 |
| 13.3 | Polagalniki folije; delovna širina | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3.1 | do vklj. 1,4 m | 1 |  | 4.600 | 4.600 | 15 | 700 ha | 55 | 3,0 | 583 | 10,59 |  | 1,38 | 11,97 |
| 13.3.2 | nad 1,4 m | 1 |  | 7.000 | 7.000 | 15 | 700 ha | 55 | 3,0 | 887 | 16,12 |  | 2,10 | 18,22 |
| 13.4 | Polagalniki folije in tunelov; delovna širina | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4.1 | do vklj. 1,4 m | 1 |  | 14.200 | 14.200 | 15 | 700 ha | 55 | 3,0 | 1799 | 32,70 |  | 4,26 | 36,96 |
| 13.4.2 | nad 1,4 m | 1 |  | 17.800 | 17.800 | 15 | 700 ha | 55 | 3,0 | 2255 | 40,99 |  | 5,34 | 46,33 |
| 13.5 | Polagalniki folije in namakalnih cevi; delovna širina | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5.1 | do vklj. 1,4 m | 1 |  | 8.100 | 8.100 | 15 | 700 ha | 55 | 3,0 | 1026 | 18,65 |  | 2,43 | 21,08 |
| 13.5.2 | nad 1,4 m | 1 |  | 10.500 | 10.500 | 15 | 700 ha | 55 | 3,0 | 1330 | 24,18 |  | 3,15 | 27,33 |
| 13.6 | Izdelovalniki grebenov; število vrst | število vrst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6.1 | 2-vrstni | 2 |  | 8.000 | 4.000 | 12 | 400 ha | 110 | 3,0 | 1147 | 10,42 |  | 2,40 | 12,82 |
| 13.6.2 | 4-vrstni | 4 |  | 15.900 | 3.975 | 12 | 800 ha | 110 | 3,0 | 2279 | 20,72 |  | 4,77 | 25,49 |
| 13.6.3 | 6-vrstni in več | 4 |  | 15.900 | 3.975 | 12 | 800 ha | 110 | 3,0 | 2279 | 20,72 |  | 4,77 | 25,49 |
| 13.7 | Drugi namenski vrtnarski in zelenjadarski stroji | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7.1 | Sejalnica sadik, namizna | 1 |  | 5.700 | 5.700 | 12 | 3000 h | 110 | 3,0 | 817 | 7,43 |  | 1,71 | 9,14 |
| 13.7.2 | Stroji za pridelavo sadik na šotnih kockah | 1 |  | 18.500 | 18.500 | 12 | 3000 h | 110 | 3,0 | 2652 | 24,11 |  | 5,55 | 29,66 |
| 13.7.3 | Stroji za polnjenje platojev | 1 |  | 12.500 | 12.500 | 12 | 3000 h | 110 | 3,0 | 1792 | 16,29 |  | 3,75 | 20,04 |
| 13.7.4 | Stroji za premikanje setvenih plošč | 1 |  | 8.500 | 8.500 | 12 | 3000 h | 110 | 3,0 | 1218 | 11,08 |  | 2,55 | 13,63 |
| 13.7.5 | Stroji za samodejno prepikiranje sadik | 1 |  | 16.500 | 16.500 | 12 | 3000 h | 110 | 3,0 | 2365 | 21,50 |  | 4,95 | 26,45 |
| 13.7.6 | Stroji za sajenje čebulnic | 1 |  | 27.100 | 27.100 | 12 | 3000 h | 150 | 3,0 | 3884 | 25,90 |  | 8,13 | 34,03 |
| 13.8 | Vrtnarski prekopalniki – gredičarji | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.8.1 | do vklj. 1,5 m | 1,5 |  | 7.800 | 5.200 | 12 | 200 ha | 115 | 8,0 | 1118 | 9,72 |  | 6,24 | 15,96 |
| 13.8.2 | 1,6 - 2,5 m in več | 2 |  | 8.600 | 4.300 | 12 | 250 ha | 115 | 8,0 | 1233 | 10,72 |  | 6,88 | 17,60 |
| 13.9 | Vrtnarski prekopalniki – gredičarji s sejalnicami ali sadilniki | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.9.1 | do vklj. 1,5 m | 1,5 |  | 21.300 | 14.200 | 12 | 200 ha | 115 | 8,0 | 3053 | 26,55 |  | 17,04 | 43,59 |
| 13.9.2 | 1,6 - 2,5 m in več | 2 |  | 24.900 | 12.450 | 12 | 250 ha | 115 | 8,0 | 3569 | 31,03 |  | 19,92 | 50,95 |
| 14 | NAMENSKI TRSNIČARSKI IN DREVESNIČARSKI STROJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Stroji za pridelavo v trsničarstvu in drevesničarstvu | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.1 | Stroji za slepljenje podlag | 1 |  | 5.800 | 5.800 | 12 | 3000 h | 110 | 3,0 | 831 | 7,56 |  | 1,74 | 9,30 |
| 14.1.2 | Stroji za cepljenje cepljenk | 1 |  | 6.800 | 6.800 | 12 | 3000 h | 110 | 3,0 | 975 | 8,86 |  | 2,04 | 10,90 |
| 14.1.3 | Stroji za sortiranje cepljenk | 1 |  | 8.800 | 8.800 | 12 | 3000 h | 110 | 3,0 | 1261 | 11,47 |  | 2,64 | 14,11 |
| 14.1.4 | Naprave za parafiniranje cepljenk | 1 |  | 9.800 | 9.800 | 12 | 3000 h | 110 | 3,0 | 1405 | 12,77 |  | 2,94 | 15,71 |
| 14.1.5 | Stroji za povezovanje cepljenk, podlag in cepičev | 1 |  | 12.500 | 12.500 | 12 | 3000 h | 110 | 3,0 | 1792 | 16,29 |  | 3,75 | 20,04 |
| 14.1.6 | Stroji za sajenje cepljenk, podlag v matičnjakih, vzgajališčih ali vinogradih | 1 |  | 12.800 | 12.800 | 12 | 3000 h | 110 | 3,0 | 1835 | 16,68 |  | 3,84 | 20,52 |
| 14.1.7 | Vršičkarji trsnih cepljenk | 1 |  | 9.800 | 9.800 | 12 | 3000 h | 110 | 3,0 | 1405 | 12,77 |  | 2,94 | 15,71 |
| 14.1.8 | Motorni vrtalnik za zemljo | 1 |  | 600 | 600 | 12 | 3000 h | 110 | 3,0 | 86 | 0,78 |  | 0,18 | 0,96 |
| 14.1.9 | Stroj za razkuževanje zemlje z vodno paro | 1 |  | 40.000 | 40.000 | 12 | 3000 h | 110 | 3,0 | 5733 | 52,12 |  | 12,00 | 64,12 |
| 14.1.10 | Stroj za spodrezovanje korenin | 1 |  | 10.400 | 10.400 | 12 | 3000 h | 110 | 3,0 | 1491 | 13,55 |  | 3,12 | 16,67 |
| 14.1.11 | Vlagomer | 1 |  | 300 | 300 | 12 | 3000 h | 110 | 3,0 | 43 | 0,39 |  | 0,09 | 0,48 |
| 14.1.12 | Stroj za razkriljanje semen | 1 |  | 12.500 | 12.500 | 12 | 3000 h | 110 | 3,0 | 1792 | 16,29 |  | 3,75 | 20,04 |
| 14.1.13 | Stresalnik semena | 1 |  | 14.100 | 14.100 | 12 | 3000 h | 110 | 3,0 | 2021 | 18,37 |  | 4,23 | 22,60 |
| 14.1.14 | Izpihovalnik primesi semen | 1 |  | 8.500 | 8.500 | 12 | 3000 h | 110 | 3,0 | 1218 | 11,08 |  | 2,55 | 13,63 |
| 14.1.15 | Stroj za luščenje semen iz storžev | 1 |  | 12.900 | 12.900 | 12 | 3000 h | 110 | 3,0 | 1849 | 16,81 |  | 3,87 | 20,68 |
| 14.1.16 | Stroj za pakiranje semen | 1 |  | 5.600 | 5.600 | 12 | 3000 h | 110 | 3,0 | 803 | 7,30 |  | 1,68 | 8,98 |
| 14.1.17 | Sušilnik za seme | 1 |  | 15.200 | 15.200 | 12 | 3000 h | 110 | 3,0 | 2179 | 19,81 |  | 4,56 | 24,37 |
| 14.1.18 | Senčilne mreže | 1 |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | STROJI ZA SPRAVILO PRIDELKOV V TRAJNIH NASADIH, TRSNICAH IN DREVESNICAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Stroji za spravilo v trajnih nasadih, trsnicah in drevesnicah | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.1 | Trgalnik hmeljnih trt enovrstni | 1 |  | 13.400 | 13.400 | 12 | 2000 h | 165 | 5,0 | 1921 | 11,64 |  | 6,70 | 18,34 |
| 15.1.2 | Prikolica za prevoz hmeljnih trt | 1 |  | 21.400 | 21.400 | 15 | 3000 h | 165 | 2,0 | 2711 | 16,43 |  | 4,28 | 20,71 |
| 15.1.3 | Stroji za tresenje plodov | 1 |  | 14.700 | 14.700 | 15 | 3000 h | 165 | 2,0 | 1862 | 11,28 |  | 2,94 | 14,22 |
| 15.1.4 | Naprava za obračanje boks palet pri stresanju | 1 |  | 5.000 | 5.000 | 15 | 3000 h | 165 | 2,0 | 633 | 3,84 |  | 1,00 | 4,84 |
| 15.1.5 | Prikolice za prevoz palet | 1 |  | 72.100 | 72.100 | 15 | 3000 h | 165 | 2,0 | 9133 | 55,35 |  | 14,42 | 69,77 |
| 15.1.6 | Večnamenske ploščadi, traktorske | 1 |  | 13.100 | 13.100 | 15 | 3000 h | 165 | 2,0 | 1659 | 10,06 |  | 2,62 | 12,68 |
| 15.1.7 | Večnamenske ploščadi, samovozne | 1 |  | 78.000 | 78.000 | 15 | 3000 h | 165 | 2,0 | 9880 | 59,88 |  | 15,60 | 75,48 |
| 15.1.8 | Prikolica za obiranje sadja, namenska | 1 |  | 9.400 | 9.400 | 15 | 3000 h | 165 | 2,0 | 1191 | 7,22 |  | 1,88 | 9,10 |
| 15.1.9 | Vozički za obiranje sadja | 1 |  | 28.200 | 28.200 | 15 | 3000 h | 165 | 2,0 | 3572 | 21,65 |  | 5,64 | 27,29 |
| 15.1.10 | Stroji za obiranje sadja, samovozni | 1 |  | 118.000 | 118.000 | 15 | 3000 h | 165 | 2,0 | 14947 | 90,59 |  | 23,60 | 114,19 |
| 15.1.11 | Stroji za obiranje sadja, avtonomni | 1 |  | 109.900 | 109.900 | 15 | 3000 h | 165 | 2,0 | 13921 | 84,37 |  | 21,98 | 106,35 |
| 15.1.12 | Stroji za obiranje grozdja, traktorski | 1 |  | 122.900 | 122.900 | 15 | 3000 h | 165 | 2,0 | 15567 | 94,35 |  | 24,58 | 118,93 |
| 15.1.13 | Stroji za obiranje grozdja, samovozni | 1 |  | 292.200 | 292.200 | 15 | 3000 h | 165 | 2,0 | 37012 | 224,32 |  | 58,44 | 282,76 |
| 15.1.14 | Prikolica za prevoz grozdja, namenska | 1 |  | 12.900 | 12.900 | 15 | 3000 h | 165 | 2,0 | 1634 | 9,90 |  | 2,58 | 12,48 |
| 15.1.15 | Transportne posode za grozdje za viličarje, traktorske viličarje ali nakladalnike | 1 |  | 3.200 | 3.200 | 15 | 3000 h | 165 | 2,0 | 405 | 2,46 |  | 0,64 | 3,10 |
| 15.1.16 | Stroji za izkop trsnih cepljenk | 1 |  | 5.800 | 5.800 | 15 | 3000 h | 165 | 2,0 | 735 | 4,45 |  | 1,16 | 5,61 |
| 15.1.17 | Stroj za izkop drevesnih sadik | 1 |  | 8.500 | 8.500 | 15 | 3000 h | 165 | 2,0 | 1077 | 6,53 |  | 1,70 | 8,23 |
| 15.1.18 | Stroji za pobiranje folije v vzgajališčih | 1 |  | 6.800 | 6.800 | 15 | 3000 h | 165 | 2,0 | 861 | 5,22 |  | 1,36 | 6,58 |
| 16 | STROJI ZA SPRAVILO KROMPIRJA, ČEBULE, VRTNIN IN ZELENJADNIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Drobilniki cime krompirja, čebule | število vrst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.1 | 2-vrstni | 2 |  | 8.200 | 4.100 | 12 | 600 ha | 75 | 3,0 | 1175 | 15,67 |  | 2,46 | 18,13 |
| 16.1.2 | 4-vrstni | 4 |  | 11.800 | 2.950 | 12 | 1200 ha | 75 | 3,0 | 1691 | 22,55 |  | 3,54 | 26,09 |
| 16.2 | Izkopalniki krompirja, rešetkasti | število vrst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.1 | 1-vrstni | 1 |  | 1.100 | 1.100 | 12 | 300 ha | 75 | 3,0 | 158 | 2,10 |  | 0,33 | 2,43 |
| 16.2.2 | 2-vrstni | 2 |  | 20.200 | 10.100 | 12 | 500 ha | 150 | 3,0 | 2895 | 19,30 |  | 6,06 | 25,36 |
| 16.3 | Izkopalniki čebule ; delovna širina | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.1 | do vklj. 1,5 m | 1 |  | 11.400 | 11.400 | 12 | 300 ha | 75 | 3,0 | 1634 | 21,79 |  | 3,42 | 25,21 |
| 16.3.2 | 1,5 - 2,5 m in več | 1 |  | 17.500 | 17.500 | 12 | 300 ha | 75 | 3,0 | 2508 | 33,44 |  | 5,25 | 38,69 |
| 16.4 | Kombajn traktorski za krompir oziroma druge gomoljnice | št. vrst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4.1 | 1-vrstni | 1 |  | 90.700 | 90.700 | 12 | 500 ha | 150 | 3,0 | 13000 | 86,67 |  | 27,21 | 113,88 |
| 16.4.2 | 2-vrstni | 2 |  | 144.600 | 72.300 | 12 | 500 ha | 150 | 3,0 | 20726 | 138,17 |  | 43,38 | 181,55 |
| 16.5 | Kombajn samovozni za krompir oziroma druge gomoljnice | št. vrst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5.1 | 2-vrstni | 2 |  | 409.700 | 204.850 | 12 | 500 ha | 150 | 3,0 | 58724 | 391,49 |  | 122,91 | 514,40 |
| 16.5.2 | 4-vrstni | 4 |  | 819.400 | 204.850 | 12 | 500 ha | 150 | 3,0 | 117447 | 782,98 |  | 245,82 | 1028,80 |
| 16.6 | Kombajn samovozni za sladkorno peso | št. vrst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.1 | 4-vrstni | 4 |  | 421.800 | 105.450 | 12 | 500 ha | 150 | 3,0 | 60458 | 403,05 |  | 126,54 | 529,59 |
| 16.6.2 | 6-vrstni | 6 |  | 632.600 | 105.433 | 12 | 500 ha | 150 | 3,0 | 90673 | 604,48 |  | 189,78 | 794,26 |
| 16.7 | Drugi stroji za spravilo krompirja, čebule, vrtnin in zelenjadnic | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.1 | Stroj za spravilo korenčnic | 1 |  | 48.800 | 48.800 | 12 | 500 ha | 150 | 3,0 | 6995 | 46,63 |  | 14,64 | 61,27 |
| 16.7.2 | Stroj za spravilo kapustnic | 1 |  | 52.000 | 52.000 | 12 | 500 ha | 150 | 3,0 | 7453 | 49,69 |  | 15,60 | 65,29 |
| 16.7.3 | Stroj za spravilo solatnic | 1 |  | 48.500 | 48.500 | 12 | 500 ha | 150 | 3,0 | 6952 | 46,34 |  | 14,55 | 60,89 |
| 16.7.4 | Stroj za spravilo stročjega fižola | 1 |  | 42.500 | 42.500 | 12 | 500 ha | 150 | 3,0 | 6092 | 40,61 |  | 12,75 | 53,36 |
| 16.7.5 | Prilagoditev kombajna za zrnje za spravilo zrnatih vrtnin | 1 |  | 12.000 | 12.000 | 12 | 500 ha | 150 | 3,0 | 1720 | 11,47 |  | 3,60 | 15,07 |
| 17 | STROJI ZA SPRAVILO BUČ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Odrivalniki buč v vrste; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.1 | do vklj. 3,0 m | 3 |  | 4.000 | 1.333 | 12 | 1500 h | 110 | 3,0 | 573 | 5,21 |  | 1,20 | 6,41 |
| 17.1.2 | 3,1 - 4,5 m | 4 |  | 4.300 | 1.075 | 12 | 1500 h | 110 | 3,0 | 616 | 5,60 |  | 1,29 | 6,89 |
| 17.1.3 | 4,6 m in več | 4,5 |  | 9.000 | 2.000 | 12 | 1500 h | 150 | 3,0 | 1290 | 8,60 |  | 2,70 | 11,30 |
| 17.2 | Spravljalniki buč; dolžina čistilnega bobna | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.1 | do vklj. 2,5 m | 2,5 |  | 120.000 | 48.000 | 12 | 1500 h | 165 | 3,0 | 17200 | 104,24 |  | 36,00 | 140,24 |
| 17.2.2 | 2,6- 3,0 m | 2,8 |  | 154.000 | 55.000 | 12 | 1500 h | 165 | 3,0 | 22073 | 133,78 |  | 46,20 | 179,98 |
| 17.2.3 | 3,1 in več m | 3,1 |  | 188.000 | 60.645 | 12 | 1500 h | 165 | 3,0 | 26947 | 163,31 |  | 56,40 | 219,71 |
| 18 | MOBILNA DVORIŠČNA MEHANIZACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Stojala za govedo | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.1 | Prevozno, prehodno | 1 |  | 4.100 | 4.100 | 15 | 1000 h | 150 | 3,0 | 519 | 3,46 |  | 1,23 | 4,69 |
| 18.1.2 | Prevozno, preklopno | 1 |  | 6.000 | 6.000 | 15 | 1000 h | 150 | 3,0 | 760 | 5,07 |  | 1,80 | 6,87 |
| 18.2 | Prevozne sušilnice za zrnje (brez goriva za grelnik zraka); masa zrnja | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2.1 | do vklj. 10 t – traktorski pogon | 10 |  | 47.500 | 4.750 | 12 | 6500 t | 400 | 1,0 | 6808 | 17,02 |  | 4,75 | 21,77 |
| 18.2.2 | 11-15 t in več – traktorski pogon | 15 |  | 54.000 | 3.600 | 12 | 10000 t | 400 | 1,0 | 7740 | 19,35 |  | 5,40 | 24,75 |
| 18.2.3 | do vklj. 10 t – pogon z elektromotorjem | 10 |  | 55.000 | 5.500 | 12 | 6500 t | 400 | 1,0 | 7883 | 19,71 |  | 5,50 | 25,21 |
| 18.2.4 | 11-15 t in več – pogon z elektromotorjem | 15 |  | 61.000 | 4.067 | 12 | 10000 t | 400 | 1,0 | 8743 | 21,86 |  | 6,10 | 27,96 |
| 18.3 | Traktorski tritočkovni stroji za odvzem in polaganje silaže | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3.1 | Odjemalnik, kocka z žagalnim nožem | 1 |  | 5.800 | 5.800 | 12 | 10000 m3 | 165 | 3,0 | 831 | 5,04 |  | 1,74 | 6,78 |
| 18.3.2 | Odjemalnik, kocka s ščipalnimi kleščami | 1 |  | 4.800 | 4.800 | 12 | 15000 m3 | 165 | 3,0 | 688 | 4,17 |  | 1,44 | 5,61 |
| 18.4 | Krmilno-mešalne prikolice brez odvzema | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.4.1 | do vklj. 8,0 m3 | 8 |  | 34.300 | 4.288 | 12 | 40000 m3 | 300 | 3,0 | 4916 | 16,39 |  | 10,29 | 26,68 |
| 18.4.2 | 9,0-11,0 m3 | 10 |  | 36.800 | 3.680 | 12 | 40000 m3 | 300 | 3,0 | 5275 | 17,58 |  | 11,04 | 28,62 |
| 18.4.3 | 12,0-16,0 m3 | 14 |  | 42.500 | 3.036 | 12 | 55000 m3 | 300 | 3,0 | 6092 | 20,31 |  | 12,75 | 33,06 |
| 18.4.4 | 18,0 m3 in več | 18 |  | 51.500 | 2.861 | 12 | 55000 m3 | 300 | 3,0 | 7382 | 24,61 |  | 15,45 | 40,06 |
| 18.5 | Krmilno-mešalne prikolice z lastnim odvzemom | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.5.1 | do vklj. 8,0 m3 | 8 |  | 51.200 | 6.400 | 12 | 40000 m3 | 300 | 3,0 | 7339 | 24,46 |  | 15,36 | 39,82 |
| 18.5.2 | 9,0-11,0 m3 | 10 |  | 54.800 | 5.480 | 12 | 40000 m3 | 300 | 3,0 | 7855 | 26,18 |  | 16,44 | 42,62 |
| 18.5.3 | 12,0-16,0 m3 | 14 |  | 58.400 | 4.171 | 12 | 55000 m3 | 300 | 3,0 | 8371 | 27,90 |  | 17,52 | 45,42 |
| 18.5.4 | 18,0 m3 in več | 18 |  | 66.400 | 3.689 | 12 | 55000 m3 | 300 | 3,0 | 9517 | 31,72 |  | 19,92 | 51,64 |
| 18.6 | Dodatne naprave za krmilno-mešalne prikolice | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.6.1 | Izmetalna naprava s puhalom | 1 |  | 10.900 | 10.900 | 12 | 30000 m3 | 150 | 5,0 | 1562 | 10,42 |  | 5,45 | 15,87 |
| 18.7 | Krmilno-mešalni stroji, samovozni | kW | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.7.1 | do vklj. 8,0 m3 | 100 | 8 | 116.000 | 1.160 | 12 | 40000 m3 | 300 | 1,0 | 16627 | 55,42 | 13,57 | 11,60 | 80,59 |
| 18.7.2 | 9,0-11,0 m3 | 100 | 10 | 145.000 | 1.450 | 12 | 40000 m3 | 300 | 1,0 | 20783 | 69,28 | 13,57 | 14,50 | 97,35 |
| 18.7.3 | 12,0-16,0 m3 | 130 | 14 | 203.000 | 1.562 | 12 | 40000 m3 | 300 | 1,0 | 29097 | 96,99 | 17,64 | 20,30 | 134,93 |
| 18.7.4 | 18,0 m3 in več | 130 | 18 | 261.000 | 2.008 | 12 | 40000 m3 | 300 | 1,0 | 37410 | 124,70 | 17,64 | 26,10 | 168,44 |
| 18.8 | Razdelilniki bal | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.8.1 | Nošen | 1 |  | 13.900 | 13.900 | 12 | 20000 m3 | 150 | 5,0 | 1992 | 13,28 |  | 6,95 | 20,23 |
| 18.8.2 | Vlečen | 1 |  | 17.600 | 17.600 | 12 | 20000 m3 | 150 | 5,0 | 2523 | 16,82 |  | 8,80 | 25,62 |
| 18.8.3 | Vlečen z nakladalno napravo | 1 |  | 16.900 | 16.900 | 12 | 20000 m3 | 150 | 5,0 | 2422 | 16,15 |  | 8,45 | 24,60 |
| 18.8.4 | Vlečen z drobilnikom in puhalom | 1 |  | 31.300 | 31.300 | 12 | 20000 m3 | 150 | 5,0 | 4486 | 29,91 |  | 15,65 | 45,56 |
| 18.9 | Rezalniki silaže | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.9.1 | Rezalnik silaže ročno nošen | 1 |  | 1.400 | 1.400 | 12 | 20000 m3 | 150 | 5,0 | 201 | 1,34 |  | 0,70 | 2,04 |
| 18.9.2 | Rezalnik silaže tritočkovni | 1 |  | 3.900 | 3.900 | 12 | 20000 m3 | 150 | 5,0 | 559 | 3,73 |  | 1,95 | 5,68 |
| 18.10 | Mešalniki gnojevke mobilni, dolžina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.10.1 | do vklj. 4,0 m | 4 |  | 2.800 | 700 | 12 | 2000 h | 55 | 3,0 | 401 | 7,30 |  | 0,84 | 8,14 |
| 18.10.2 | 4,1 m ali več | 4 |  | 4.600 | 1.150 | 12 | 2000 h | 55 | 3,0 | 659 | 11,99 |  | 1,38 | 13,37 |
| 18.11 | Separator gnojevke mobilni | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.11.1 | Separator gnojevke | 1 |  | 32.300 | 32.300 | 12 | 2000 h | 100 | 5,0 | 4630 | 46,30 |  | 16,15 | 62,45 |
| 18.9 | Visokotlačni čistilniki, hladna voda; tlak | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.9.1 | do vklj. 130 bar | 1 |  | 1.000 | 1.000 | 10 | 2000 h | 110 | 5,0 | 160 | 1,45 |  | 0,50 | 1,95 |
| 18.9.2 | 131-150 bar | 1 |  | 1.100 | 1.100 | 10 | 2000 h | 110 | 5,0 | 176 | 1,60 |  | 0,55 | 2,15 |
| 18.9.3 | 151 in več bar | 1 |  | 1.600 | 1.600 | 10 | 2000 h | 110 | 5,0 | 256 | 2,33 |  | 0,80 | 3,13 |
| 18.10 | Visokotlačni čistilniki z grelnikom; tlak | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.10.1 | do vklj. 130 bar | 1 |  | 2.900 | 2.900 | 10 | 2000 h | 110 | 5,0 | 464 | 4,22 |  | 1,45 | 5,67 |
| 18.10.2 | 131-150 bar | 1 |  | 3.500 | 3.500 | 10 | 2000 h | 110 | 5,0 | 560 | 5,09 |  | 1,75 | 6,84 |
| 18.10.3 | 151 in več bar | 1 |  | 3.000 | 3.000 | 10 | 2000 h | 110 | 5,0 | 480 | 4,36 |  | 1,50 | 5,86 |
| 18.11 | Električni agregati; z motorjem | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.11.1 | do vklj. 2 kW | 2 |  | 2.900 | 1.450 | 12 | 2000 h | 100 | 3,0 | 416 | 4,16 | 0,67 | 0,87 | 5,70 |
| 18.11.2 | 3-5 Kw | 4 |  | 3.600 | 900 | 12 | 2000 h | 100 | 3,0 | 516 | 5,16 | 1,34 | 1,08 | 7,58 |
| 18.11.3 | 6 in več kW | 6 |  | 5.600 | 933 | 12 | 2000 h | 100 | 3,0 | 803 | 8,03 | 2,01 | 1,68 | 11,71 |
| 18.12 | Električni agregati; traktorski | kVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.12.1 | do vklj. 10 kVA | 10 |  | 2.700 | 270 | 12 | 2000 h | 100 | 3,0 | 387 | 3,87 |  | 0,81 | 4,68 |
| 18.12.2 | 11-15 kVA | 13 |  | 3.100 | 238 | 12 | 2000 h | 100 | 3,0 | 444 | 4,44 |  | 0,93 | 5,37 |
| 18.12.3 | 16-20 kVA | 17 |  | 3.900 | 229 | 12 | 2000 h | 100 | 3,0 | 559 | 5,59 |  | 1,17 | 6,76 |
| 18.12.4 | 21 in več kVA | 21 |  | 4.700 | 224 | 12 | 2000 h | 100 | 3,0 | 674 | 6,74 |  | 1,41 | 8,15 |
| 18.13 | Druga mobilna dvoriščna mehanizacija | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.13.1 | Pometalna naprava | 1 |  | 7.000 | 7.000 | 12 | 2000 h | 100 | 3,0 | 1003 | 10,03 |  | 2,10 | 12,13 |
| 18.13.2 | Zalogovnik za gorivo | 1 |  | 2.800 | 2.800 | 12 | 2000 h | 100 | 3,0 | 401 | 4,01 |  | 0,84 | 4,85 |
| 18.13.3 | Grelnik zraka | 1 |  | 4.800 | 4.800 | 12 | 2000 h | 100 | 3,0 | 688 | 6,88 |  | 1,44 | 8,32 |
| 19 | NAMENSKI GOZDARSKI STROJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Motorne žage verižne, motor z notranjim izgorevanjem | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.1 | do vklj. 2,5 kW | 2,5 |  | 800 | 320 | 8 | 1500 h | 110 | 30,0 | 148 | 1,35 | 0,84 | 2,40 | 4,58 |
| 19.1.2 | 2,6-4 kW | 3,5 |  | 1.100 | 314 | 8 | 1500 h | 110 | 30,0 | 204 | 1,85 | 1,17 | 3,30 | 6,32 |
| 19.1.3 | 4,1-6 kW | 5 |  | 1.700 | 340 | 8 | 1500 h | 110 | 30,0 | 315 | 2,86 | 1,67 | 5,10 | 9,63 |
| 19.1.4 | 6,1 in več kW | 6 |  | 1.900 | 317 | 8 | 1500 h | 110 | 30,0 | 352 | 3,20 | 2,01 | 5,70 | 10,90 |
| 19.2 | Motorne žage verižne, električni pogon | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2.1 | do vklj. 1,2 kW | 2,5 |  | 700 | 280 | 8 | 1500 h | 110 | 30,0 | 130 | 1,18 | 0,84 | 2,10 | 4,11 |
| 19.2.2 | 1,3-2 kW | 3,5 |  | 1.000 | 286 | 8 | 1500 h | 110 | 30,0 | 185 | 1,68 | 1,17 | 3,00 | 5,85 |
| 19.2.3 | 2,1 in več kW | 3,5 |  | 1.200 | 343 | 8 | 1500 h | 110 | 30,0 | 222 | 2,02 | 1,17 | 3,60 | 6,79 |
| 19.3 | Orodja, dodatki, oprema | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.3.1 | Drobno orodje in osebna varnostna oprema | 1 |  | 700 | 700 | 8 | 1500 h | 200 | 4,0 | 130 | 0,65 |  | 0,28 | 0,93 |
| 19.3.2 | Zaboj za orodje, tritočkovna namestitev | 1 |  | 700 | 700 | 12 | 1500 h | 200 | 1,0 | 100 | 0,50 |  | 0,07 | 0,57 |
| 19.4 | Gozdarske nadgradnje za kmetijske traktorje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.4.1 | Gozdarska nadgradnja za kmetijski traktor, kompletna (za naknadno vgradnjo) | 1 |  | 19.900 | 19.900 | 12 | 10000 h | 500 | 0,8 | 2852 | 5,70 |  | 1,59 | 7,30 |
| 19.4.2 | Gozdarska nadgradnja za kmetijski traktor, lažja izvedba (za naknadno vgradnjo) | 1 |  | 7.800 | 7.800 | 12 | 10000 h | 500 | 0,8 | 1118 | 2,24 |  | 0,62 | 2,86 |
| 19.5 | Namenski gozdarski traktorji | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.5.1 | Gozdarski zgibnik do vklj. 110 kW | 110 |  | 266.300 | 2.421 | 12 | 10000 h | 500 | 1,0 | 38170 | 76,34 | 14,93 | 26,63 | 117,90 |
| 19.5.2 | Gozdarski zgibnik 111-150 Kw | 130 |  | 314.700 | 2.421 | 12 | 10000 h | 500 | 1,0 | 45107 | 90,21 | 17,64 | 31,47 | 139,33 |
| 19.5.3 | Gozdarski zgibnik 151 in več kW | 151 |  | 365.600 | 2.421 | 12 | 10000 h | 500 | 1,0 | 52403 | 104,81 | 20,49 | 36,56 | 161,86 |
| 19.5.4 | Gozdarski zgibnik s transportnim dvigalom do vklj. 150 kW | 150 |  | 392.600 | 2.617 | 12 | 10000 h | 500 | 1,0 | 56273 | 112,55 | 20,36 | 39,26 | 172,16 |
| 19.5.5 | Gozdarski zgibnik s transportnim dvigalom 151 in več kW | 151 |  | 428.700 | 2.839 | 12 | 10000 h | 500 | 1,0 | 61447 | 122,89 | 20,49 | 42,87 | 186,26 |
| 19.5 | Vitli, tritočkovni mehanski; vlečna masa | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.5.1 | do vklj. 3 t | 3 |  | 1.500 | 500 | 12 | 4000 h | 110 | 4,0 | 215 | 1,95 |  | 0,60 | 2,55 |
| 19.5.2 | 3.1-4 t | 3,5 |  | 1.800 | 514 | 12 | 4000 h | 110 | 4,0 | 258 | 2,35 |  | 0,72 | 3,07 |
| 19.5.3 | 4,1-5 t | 4,5 |  | 2.500 | 556 | 12 | 4000 h | 110 | 4,0 | 358 | 3,26 |  | 1,00 | 4,26 |
| 19.5.4 | 5,1-6 t | 5,5 |  | 3.000 | 545 | 12 | 4000 h | 110 | 4,0 | 430 | 3,91 |  | 1,20 | 5,11 |
| 19.5.5 | 6 in več t | 6 |  | 4.400 | 733 | 12 | 4000 h | 110 | 4,0 | 631 | 5,73 |  | 1,76 | 7,49 |
| 19.6 | Vitli, tritočkovni elektrohidravlični; vlečna masa | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.6.1 | do vklj. 4 t | 4 |  | 4.800 | 1.200 | 12 | 4000 h | 110 | 4,0 | 688 | 6,25 |  | 1,92 | 8,17 |
| 19.6.2 | 4,1-5 t | 4,5 |  | 5.400 | 1.200 | 12 | 4000 h | 110 | 4,0 | 774 | 7,04 |  | 2,16 | 9,20 |
| 19.6.3 | 5,1-6 t | 5,5 |  | 6.400 | 1.164 | 12 | 4000 h | 110 | 4,0 | 917 | 8,34 |  | 2,56 | 10,90 |
| 19.6.4 | 6,1-7 t | 6,5 |  | 7.800 | 1.200 | 12 | 4000 h | 110 | 4,0 | 1118 | 10,16 |  | 3,12 | 13,28 |
| 19.6.5 | 7,1-8 t | 7,5 |  | 80.500 | 10.733 | 12 | 4000 h | 110 | 4,0 | 11538 | 104,89 |  | 32,20 | 137,09 |
| 19.6.6 | 8,1-9 t | 8,5 |  | 8.300 | 976 | 12 | 4000 h | 110 | 4,0 | 1190 | 10,82 |  | 3,32 | 14,14 |
| 19.6.7 | 9,1-10 t | 9,5 |  | 9.700 | 1.021 | 12 | 4000 h | 110 | 4,0 | 1390 | 12,64 |  | 3,88 | 16,52 |
| 19.6.8 | 10,1 in več t | 10 |  | 11.700 | 1.170 | 12 | 4000 h | 110 | 4,0 | 1677 | 15,25 |  | 4,68 | 19,93 |
| 19.7 | Vitli, tritočkovni elektrohidravlični, zobniško gonilo; vlečna masa | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.7.1 | do vklj. 6 t | 6 |  | 7.200 | 1.200 | 12 | 4000 h | 110 | 4,0 | 1032 | 9,38 |  | 2,88 | 12,26 |
| 19.7.2 | 6,1-8 t | 7 |  | 9.500 | 1.357 | 12 | 4000 h | 110 | 4,0 | 1362 | 12,38 |  | 3,80 | 16,18 |
| 19.7.3 | 8,1-10 t | 9 |  | 17.100 | 1.900 | 12 | 4000 h | 110 | 4,0 | 2451 | 22,28 |  | 6,84 | 29,12 |
| 19.7.4 | 10,1 in več t | 10 |  | 21.700 | 2.170 | 12 | 4000 h | 110 | 4,0 | 3110 | 28,28 |  | 8,68 | 36,96 |
| 19.8 | Vitli, vgradni | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.8.1 | 2 bobna 2 x do vklj. 8 t | 8 |  | 13.500 | 1.688 | 12 | 5000 h | 280 | 4,0 | 1935 | 6,91 |  | 5,40 | 12,31 |
| 19.8.2 | 2 bobna 2 x 8,1-10 t | 10 |  | 16.500 | 1.650 | 12 | 5000 h | 280 | 4,0 | 2365 | 8,45 |  | 6,60 | 15,05 |
| 19.8.3 | 2 bobna 2 x 10,1 in več t | 10 |  | 14.200 | 1.420 | 12 | 5000 h | 280 | 4,0 | 2035 | 7,27 |  | 5,68 | 12,95 |
| 19.9 | Vitli, dodatna oprema | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.9.1 | Daljinsko krmiljenje vitla | 1 |  | 1.300 | 1.300 | 12 | 4000 h | 135 | 4,0 | 186 | 1,38 |  | 0,52 | 1,90 |
| 19.9.2 | Daljinsko krmiljenje plina traktorja | 1 |  | 600 | 600 | 12 | 4000 h | 135 | 4,0 | 86 | 0,64 |  | 0,24 | 0,88 |
| 19.9.3 | Opozarjanje na nagib | 1 |  | 600 | 600 | 12 | 4000 h | 135 | 4,0 | 86 | 0,64 |  | 0,24 | 0,88 |
| 19.9.4 | Škripec, zunanji | 1 |  | 300 | 300 | 12 | 4000 h | 110 | 4,0 | 43 | 0,39 |  | 0,12 | 0,51 |
| 19.9.5 | Škripec, gnan za izvleko vrvi | 1 |  | 1.700 | 1.700 | 12 | 4000 h | 135 | 4,0 | 244 | 1,80 |  | 0,68 | 2,48 |
| 19.9.6 | Vitel pomožni, gnan za vleko vrvi | 1 |  | 2.700 | 2.700 | 12 | 4000 h | 135 | 4,0 | 387 | 2,87 |  | 1,08 | 3,95 |
| 19.10 | Mali vitli z motorno žago | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.10.1 | do vklj. 1,3 t, z vrvjo | 4 |  | 3.600 | 900 | 8 | 1500 h | 100 | 10,0 | 666 | 6,66 | 1,34 | 3,60 | 11,60 |
| 19.10.2 | 1,4-1,7 t, z vrvjo | 6 |  | 5.600 | 933 | 8 | 1500 h | 100 | 10,0 | 1036 | 10,36 | 2,01 | 5,60 | 17,97 |
| 19.10.3 | 1,8 in več t, z vrvjo | 7 |  | 6.600 | 943 | 8 | 1500 h | 100 | 10,0 | 1221 | 12,21 | 2,34 | 6,60 | 21,15 |
| 19.10.4 | Ackja vitel, z vrvjo | 4 |  | 6.000 | 1.500 | 8 | 1500 h | 100 | 10,0 | 1110 | 11,10 | 1,34 | 6,00 | 18,44 |
| 19.11 | Zunanji pomožni vitli | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.11.1 | do vklj. 15 t | 15 |  | 300.000 | 20.000 | 8 | 1500 h | 900 | 1,0 | 55500 | 61,67 | 5,02 | 30,00 | 96,69 |
| 19.11.2 | 15,1 t - 25 t | 20 |  | 330.000 | 16.500 | 8 | 1500 h | 900 | 1,0 | 61050 | 67,83 | 6,69 | 33,00 | 107,53 |
| 19.11.3 | 25,1 t in več | 25 |  | 360.000 | 14.400 | 8 | 1500 h | 900 | 1,0 | 66600 | 74,00 | 8,37 | 36,00 | 118,37 |
| 19.12 | Izvlečne klešče, tritočkovne | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.12.1 | Toge | 1 |  | 3.500 | 3.500 | 12 | 4000 h | 200 | 4,0 | 502 | 2,51 |  | 1,40 | 3,91 |
| 19.12.2 | Vrtljive | 1 |  | 3.700 | 3.700 | 12 | 4000 h | 300 | 4,0 | 530 | 1,77 |  | 1,48 | 3,25 |
| 19.12.3 | Vrtljive, teleskopske | 1 |  | 11.600 | 11.600 | 12 | 4000 h | 300 | 4,0 | 1663 | 5,54 |  | 4,64 | 10,18 |
| 19.13 | Mali izvlečni goseničarji | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.13.1 | do vklj. 6,4 kW z vitlom | 6,4 |  | 14.900 | 2.328 | 12 | 4000 h | 300 | 4,0 | 944 | 3,15 | 0,87 | 5,96 | 9,97 |
| 19.13.2 | 6,5-9 in več kW z vitlom | 8 |  | 27.200 | 3.400 | 12 | 4000 h | 300 | 4,0 | 1723 | 5,74 | 1,09 | 10,88 | 17,71 |
| 19.13.3 | do vklj. 6,4 kW s teleskopsko roko | 6,4 |  | 16.400 | 2.563 | 12 | 4000 h | 300 | 4,0 | 1039 | 3,46 | 0,87 | 6,56 | 10,89 |
| 19.13.4 | 6,5-9 in več kW s teleskopsko roko | 8 |  | 33.400 | 4.175 | 12 | 4000 h | 300 | 4,0 | 2115 | 7,05 | 1,09 | 13,36 | 21,50 |
| 19.14 | Gozdarske prikolice z nakladalnikom; največja dovoljena masa | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.14.1 | do vklj. 8,0 t | 8 |  | 24.100 | 3.013 | 15 | 6000 h | 165 | 3,0 | 3053 | 18,50 |  | 7,23 | 25,73 |
| 19.14.2 | 9,0-10,0 t | 9,5 |  | 30.000 | 3.158 | 15 | 6000 h | 200 | 3,0 | 3800 | 19,00 |  | 9,00 | 28,00 |
| 19.14.3 | 11,0-12,0 t | 11,5 |  | 32.500 | 2.826 | 15 | 6000 h | 250 | 3,0 | 4117 | 16,47 |  | 9,75 | 26,22 |
| 19.14.4 | 13,0-15,0 t | 14 |  | 38.500 | 2.750 | 15 | 6000 h | 300 | 3,0 | 4877 | 16,26 |  | 11,55 | 27,81 |
| 19.14.5 | 16,0-19,0 t | 17,5 |  | 42.500 | 2.429 | 15 | 6000 h | 300 | 3,0 | 5383 | 17,94 |  | 12,75 | 30,69 |
| 19.14.6 | 20,0 t in več | 20 |  | 47.200 | 2.360 | 15 | 6000 h | 300 | 3,0 | 5979 | 19,93 |  | 14,16 | 34,09 |
| 19.15 | Gozdarske prikolice, dodatna oprema | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.15.1 | Gnana ena prema (notranji pogon) | 1 |  | 15.700 | 15.700 | 15 | 6000 h | 300 | 3,0 | 1989 | 6,63 |  | 4,71 | 11,34 |
| 19.15.2 | Gnani dve premi (notranji pogon) | 1 |  | 21.700 | 21.700 | 15 | 6000 h | 300 | 3,0 | 2749 | 9,16 |  | 6,51 | 15,67 |
| 19.15.3 | Zunanji pogon koles (zvezdasti) | 1 |  | 10.200 | 10.200 | 15 | 6000 h | 300 | 3,0 | 1292 | 4,31 |  | 3,06 | 7,37 |
| 19.16 | Stroji za sečnjo (harvesterji); moč morja | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.16.1 | do vklj. 70 kW – kolesni | 70 |  | 313.300 | 4.476 | 12 | 10000 h | 900 | 1,0 | 44906 | 49,90 | 9,50 | 31,33 | 90,73 |
| 19.16.2 | 71-140 kW – kolesni | 105 |  | 361.500 | 3.443 | 12 | 10000 h | 900 | 1,0 | 51815 | 57,57 | 14,25 | 36,15 | 107,97 |
| 19.16.3 | 141-210 kW - kolesni | 175 |  | 409.700 | 2.341 | 12 | 10000 h | 900 | 1,0 | 58724 | 65,25 | 23,75 | 40,97 | 129,97 |
| 19.16.4 | 211 in več kW - kolesni | 210 |  | 476.000 | 2.267 | 12 | 10000 h | 900 | 1,0 | 68227 | 75,81 | 28,50 | 47,60 | 151,91 |
| 19.16.5 | do vklj. 70 kW – gosenični | 70 |  | 285.600 | 4.080 | 12 | 10000 h | 900 | 1,0 | 40936 | 45,48 | 9,50 | 28,56 | 83,54 |
| 19.16.6 | 71-140 KW – gosenični | 105 |  | 443.400 | 4.223 | 12 | 10000 h | 900 | 1,0 | 63554 | 70,62 | 14,25 | 44,34 | 129,21 |
| 19.16.7 | 141-210 kW - gosenični | 175 |  | 483.200 | 2.761 | 12 | 10000 h | 900 | 1,0 | 69259 | 76,95 | 23,75 | 48,32 | 149,02 |
| 19.16.8 | 211 in več kW - gosenični | 210 |  | 518.200 | 2.468 | 12 | 10000 h | 900 | 1,0 | 74275 | 82,53 | 28,50 | 51,82 | 162,85 |
| 19.17 | Procesorske - harvesterske glave, premer lesa cm | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.17.1 | do vklj. 50 cm | 1 |  | 87.500 | 87.500 | 15 | 6000 h | 300 | 3,0 | 11083 | 36,94 |  | 26,25 | 63,19 |
| 19.17.2 | 51-60 cm | 1 |  | 96.300 | 96.300 | 15 | 6000 h | 300 | 3,0 | 12198 | 40,66 |  | 28,89 | 69,55 |
| 19.17.3 | 61-70 cm | 1 |  | 113.800 | 113.800 | 15 | 6000 h | 300 | 3,0 | 14415 | 48,05 |  | 34,14 | 82,19 |
| 19.17.4 | 71 in več cm | 1 |  | 122.500 | 122.500 | 15 | 6000 h | 300 | 3,0 | 15517 | 51,72 |  | 36,75 | 88,47 |
| 19.18 | Rezalne ali ščipalne glave, premer lesa cm | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.18.1 | do vklj. 20 cm | 1 |  | 6.800 | 6.800 | 15 | 6000 h | 300 | 3,0 | 861 | 2,87 |  | 2,04 | 4,91 |
| 19.18.2 | 21-30 cm | 1 |  | 8.500 | 8.500 | 15 | 6000 h | 300 | 3,0 | 1077 | 3,59 |  | 2,55 | 6,14 |
| 19.18.3 | 31-40 cm | 1 |  | 11.900 | 11.900 | 15 | 6000 h | 300 | 3,0 | 1507 | 5,02 |  | 3,57 | 8,59 |
| 19.18.4 | 41 in več cm | 1 |  | 13.600 | 13.600 | 15 | 6000 h | 300 | 3,0 | 1723 | 5,74 |  | 4,08 | 9,82 |
| 19.19 | Traktorski priključni stroj s procesorsko glavo, premer lesa cm | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.19.1 | do vklj. 20 cm | 1 |  | 49.300 | 49.300 | 15 | 6000 h | 300 | 3,0 | 6245 | 20,82 |  | 14,79 | 35,61 |
| 19.19.2 | 21-30 cm | 1 |  | 61.700 | 61.700 | 15 | 6000 h | 300 | 3,0 | 7815 | 26,05 |  | 18,51 | 44,56 |
| 19.19.3 | 31 ali več cm | 1 |  | 76.500 | 76.500 | 15 | 6000 h | 300 | 3,0 | 9690 | 32,30 |  | 22,95 | 55,25 |
| 19.20 | Žični žerjavi, izvedba, vlečna masa | kos, kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.20.1 | Traktorski, vlečna masa do vklj. 2,5 t | 1 |  | 93.100 | 93.100 | 15 | 6000 h | 300 | 3,0 | 11793 | 39,31 |  | 27,93 | 67,24 |
| 19.20.2 | Traktorski, vlečana masa 2,6 in več t | 1 |  | 120.000 | 120.000 | 15 | 6000 h | 300 | 3,0 | 15200 | 50,67 |  | 36,00 | 86,67 |
| 19.20.3 | Kamionski, s kamionom, z dvigalom, vlečna masa do vklj. 3 t, moč motorja okvirno 300 Kw | 300 |  | 550.000 | 1.833 | 15 | 6000 h | 300 | 3,0 | 69667 | 232,22 | 40,72 | 165,00 | 437,94 |
| 19.20.4 | Kamionski, s kamionom, z dvigalom, vlečna masa 3,1-4 t, moč motorja okvirno 350 Kw | 350 |  | 600.000 | 1.714 | 15 | 6000 h | 300 | 3,0 | 76000 | 253,33 | 47,50 | 180,00 | 480,83 |
| 19.20.5 | Kamionski, s kamionom z dvigalom, vlečna masa 4,1 in več t, moč motorja okvirno 350 kW | 350 |  | 650.000 | 1.857 | 15 | 6000 h | 300 | 3,0 | 82333 | 274,44 | 47,50 | 195,00 | 516,95 |
| 19.21 | Vozički za žične žerjave, nosilna masa | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.21.1 | do vklj. 2,0 t | 1 |  | 2.700 | 2.700 | 15 | 6000 h | 300 | 3,0 | 342 | 1,14 |  | 0,81 | 1,95 |
| 19.21.2 | 2,1-3 t | 1 |  | 3.300 | 3.300 | 15 | 6000 h | 300 | 3,0 | 418 | 1,39 |  | 0,99 | 2,38 |
| 19.21.3 | 3,1-4 t | 1 |  | 4.700 | 4.700 | 15 | 6000 h | 300 | 3,0 | 595 | 1,98 |  | 1,41 | 3,39 |
| 19.21.4 | 4,1 in več t | 1 |  | 5.500 | 5.500 | 15 | 6000 h | 300 | 3,0 | 697 | 2,32 |  | 1,65 | 3,97 |
| 19.22 | Zgibni prikoličarji (forvarderji); moč motorja | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.22.1 | do vklj. 70 kW | 70 |  | 260.300 | 3.719 | 12 | 10000 h | 1.000 | 1,0 | 37310 | 37,31 | 9,50 | 26,03 | 72,84 |
| 19.22.2 | 71-140 kW | 105 |  | 295.200 | 2.811 | 12 | 10000 h | 1.000 | 1,0 | 42312 | 42,31 | 14,25 | 29,52 | 86,08 |
| 19.22.3 | 141-210 kW | 175 |  | 361.500 | 2.066 | 12 | 10000 h | 1.000 | 1,0 | 51815 | 51,82 | 23,75 | 36,15 | 111,72 |
| 19.22.4 | 211 in več kW | 210 |  | 421.800 | 2.009 | 12 | 10000 h | 1.000 | 1,0 | 60458 | 60,46 | 28,50 | 42,18 | 131,14 |
| 19.23 | Sekalniki; premer lesa, izvedba | kos, kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.23.1 | Do 20 cm, traktorski pogon | 1 |  | 18.100 | 18.100 | 10 | 1500 h | 200 | 3,0 | 2896 | 14,48 |  | 5,43 | 19,91 |
| 19.23.2 | Do 35 cm, traktorski pogon | 1 |  | 44.600 | 44.600 | 10 | 1500 h | 250 | 3,0 | 7136 | 28,54 |  | 13,38 | 41,92 |
| 19.23.3 | Do 35 cm, traktorski pogon, z dvigalom | 1 |  | 78.300 | 78.300 | 10 | 1500 h | 250 | 3,0 | 12528 | 50,11 |  | 23,49 | 73,60 |
| 19.23.4 | Do 55 cm, traktorski pogon, z dvigalom | 1 |  | 198.800 | 198.800 | 10 | 1500 h | 450 | 3,0 | 31808 | 70,68 |  | 59,64 | 130,32 |
| 19.23.5 | Do 75 ali več cm, traktorski pogon, z dvigalom | 1 |  | 390.000 | 390.000 | 10 | 1500 h | 450 | 3,0 | 62400 | 138,67 |  | 117,00 | 255,67 |
| 19.23.6 | Do 80 in več cm, s kamionom, z dvigalom; pogon kamionski motor cca 460 kW | 460 |  | 720.000 | 1.565 | 10 | 1500 h | 800 | 1,0 | 115200 | 144,00 | 62,43 | 72,00 | 278,43 |
| 19.23.7 | Do 80 in več cm, s kamionom, z dvigalom; pogon lastnem motor sekalnika cca 550 kW | 550 |  | 770.000 | 1.400 | 10 | 1500 h | 800 | 1,0 | 123200 | 154,00 | 74,64 | 77,00 | 305,64 |
| 19.23.8 | Do 80 in več cm, samovozni (delovni stroj) motor cca 550 kW | 550 |  | 783.300 | 1.424 | 10 | 1500 h | 800 | 1,0 | 125328 | 156,66 | 74,64 | 78,33 | 309,63 |
| 19.24 | Cepilniki, traktorski hidravlični; potisna masa | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.24.1 | Pokončni do 10 t | 10 |  | 2.600 | 260 | 10 | 1500 h | 150 | 3,0 | 416 | 2,77 |  | 0,78 | 3,55 |
| 19.24.2 | Pokončni do 20 t | 20 |  | 3.400 | 170 | 10 | 1500 h | 150 | 3,0 | 544 | 3,63 |  | 1,02 | 4,65 |
| 19.24.3 | Pokončni do 30 in več t | 30 |  | 4.600 | 153 | 10 | 1500 h | 150 | 3,0 | 736 | 4,91 |  | 1,38 | 6,29 |
| 19.24.4 | Ležeči do 20 t | 20 |  | 8.700 | 435 | 10 | 1500 h | 150 | 3,0 | 1392 | 9,28 |  | 2,61 | 11,89 |
| 19.24.5 | Ležeči do 30 in več t | 30 |  | 13.500 | 450 | 10 | 1500 h | 150 | 3,0 | 2160 | 14,40 |  | 4,05 | 18,45 |
| 19.24.6 | Ležeči z dvigalom do 40 in več t | 40 |  | 28.300 | 708 | 10 | 1500 h | 150 | 3,0 | 4528 | 30,19 |  | 8,49 | 38,68 |
| 19.25 | Rezalno-cepilni stroji, traktorski; premer lesa | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.25.1 | do vklj. 40 cm | 1 |  | 17.300 | 17.300 | 10 | 1500 h | 150 | 3,0 | 2768 | 18,45 |  | 5,19 | 23,64 |
| 19.25.2 | 41-50 cm | 1 |  | 23.600 | 23.600 | 10 | 1500 h | 150 | 3,0 | 3776 | 25,17 |  | 7,08 | 32,25 |
| 19.25.3 | 51 in več cm | 1 |  | 53.500 | 53.500 | 10 | 1500 h | 150 | 3,0 | 8560 | 57,07 |  | 16,05 | 73,12 |
| 19.26 | Cepilna delovna orodja | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.26.1 | Cepilnik, stožčasti za dvigalo ali bager, 1 hidro motor | 1 |  | 6.700 | 6.700 | 10 | 1500 h | 150 | 3,0 | 1072 | 7,15 |  | 2,01 | 9,16 |
| 19.26.2 | Cepilnik, stožčasti za dvigalo ali bager, 2 hidro motorja | 1 |  | 8.100 | 8.100 | 10 | 1500 h | 150 | 3,0 | 1296 | 8,64 |  | 2,43 | 11,07 |
| 19.26.3 | Cepilne klešče za dvigalo ali stacionarno rabo, okivirno 20 t | 1 |  | 7.700 | 7.700 | 10 | 1500 h | 150 | 3,0 | 1232 | 8,21 |  | 2,31 | 10,52 |
| 19.26.4 | Cepilne klešče za dvigalo ali stacionarno rabo, okvirno 40 t | 1 |  | 17.200 | 17.200 | 10 | 1500 h | 150 | 3,0 | 2752 | 18,35 |  | 5,16 | 23,51 |
| 19.27 | Mulčerji, kladivni, gozdarski; delovna širina | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.27.1 | do vklj. 2,0 m | 2 |  | 37.100 | 18.550 | 10 | 700 ha | 110 | 5,0 | 5936 | 53,96 |  | 18,55 | 72,51 |
| 19.27.2 | 2,1-2,5 m | 2,25 |  | 61.900 | 27.511 | 10 | 700 ha | 110 | 5,0 | 9904 | 90,04 |  | 30,95 | 120,99 |
| 19.27.3 | 2,6 in več m | 2,6 |  | 106.800 | 41.077 | 10 | 700 ha | 110 | 5,0 | 17088 | 155,35 |  | 53,40 | 208,75 |
| 19.28 | Drugi namenski gozdarski stroji | kos, m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.28.1 | Odrivna deska za les | 1 |  | 3.000 | 3.000 | 12 | 5000 h | 110 | 4,0 | 430 | 3,91 |  | 1,20 | 5,11 |
| 19.28.2 | Sadilni stroj za sadnjo sadik v gozdu | 1 |  | 14.500 | 14.500 | 12 | 5000 h | 110 | 4,0 | 2078 | 18,89 |  | 5,80 | 24,69 |
| 19.28.3 | Insekticidna mreža za zatiranje podlubnikov | 1 |  | 1,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |