Minimalne tehnične zahteve za simulator, ki se uporablja pri izvajanju praktičnega preskusa ali rednega usposabljanja

Simulator mora s pomočjo premikov in rotacije omogočati simulacijo vožnje pri različnih hitrostih, pospeševanje in zaviranje, nepravilnosti in poškodbe na cestah, ipd. Voznik mora čutiti sile in pospeške, ki nastanejo pri vožnji v realnem vozilu. Simulator vožnje mora v celoti simulirati avtomobilsko vzmetenje in cestno površino v vseh smereh, gibanje vzmetenja, nagib levo desno, naprej-nazaj in nagib vstran. Uporaba simulatorja mora omogočiti, da se voznika lahko izpostavi izbranim in točno določenim situacijam na cesti in v prometu, kot so nepredvidljivi dogodki na cesti ipd. Omogočati mora zajem individualnih voznikov psihofizičnih lastnosti: reakcijski čas, sposobnost koncentracije, sposobnost obvladovanja stresa, vpliv povečane kognitivne obremenitve, ipd. Simulator mora tudi omogočati opazovanje in beleženje vpliva uporabe različnih pametnih naprav med vožnjo, vpliv pogovora s sopotniki, vpliv konzumacije alkohola ali drugih substanc, vpliv utrujenosti, itd.

Simulacijsko okolje simulatorja vožnje mora omogočati simulacijo vožnje v različnih okoljih (podeželje, mestna središča, avtoceste) in vsebuje vsaj:

- scenarije vožnje, ki vsebujejo vsaj 50 različnih vozil, motoristov, kolesarjev in pešcev,

- prometno signalizacijo in prometne znake, ki so specifični za slovensko prometno okolje,

- modul za nadzor prometa (vozil, kolesarjev, pešcev, vlaka),

- vsi udeleženci v prometu se obnašajo v skladu s predpisanimi cestno-prometnimi predpisi in omogočajo tri osnovne načine obnašanja (normalno, agresivno, zadržano),

- program mora omogočati, da se lahko za udeležence v prometu določi različne deviantne oblike vedenja v prometu (izjemno agresivno vedenje, kršenje vseh vrst predpisov, neposredno ogrožanje voznika, itd.),

- nadzor nad vremenskimi pogoji, svetlobnimi pogoji in pogoji na vozišču,

- možnost povezovanja z zunanjimi napravami (npr. tahometer, dodatni LCD zaslon).

Minimalni nabor razpoložljivih scenarijev:

- pospeševanje in zaviranje,

- uporaba sklopke in prestavne ročice,

- uporaba volana in manevriranje na poligonu,

- uporaba vzvratnih ogledal,

- uporaba smernikov, brisalcev in luči,

- osnovni manevri vožnje,

- pomen najpogostejših prometnih znakov,

- vožnja skozi križišča,

- pravila pri vožnji skozi križišča (desno pravilo),

- vožnja skozi krožišče,

- vključevanje in izključevanje na avtocesti,

- upoštevanje hitrostnih omejitev,

- upoštevanje varnostne razdalje,

- obvladovanje položaja vozila na sredini voznega pasu,

- različni vremenski pogoji in prilagajanje nanje (dež, sneg, megla),

- obvladovanje vozila na različnih voznih podlagah,

- opazovanje okolice in reakcija v kritičnih situacijah,

- obnašanje v zelo zgoščenem prometu in prometnih zastojih,

- odzivanje na agresivne in nenavadne reakcije drugih voznikov.

Na koncu simulacije mora simulator narediti analizo vožnje in pripraviti poročilo o vozniških sposobnostih voznika, ki vsebuje vsaj podatke o morebitnih nesrečah, upoštevanju cestnoprometnih predpisov, izmerjeni agresivnosti voznika in stopnji stresa.

Minimalne tehnične specifikacije:

- vertikalni dvig : +-6cm,

- vertikalna hitrost : +-160mm/s,

- frekvenca delovanja : 0-60 hz,

- vertikalni pospešek: +-1g,

- maksimalni dvig: 200 kg,

- volan z obračalnim mehanizmom in ob volanske ročke (ročke za smernike, brisalce in luči), ki simulira volan pravega avtomobila s prestavno ročico, ročno zavoro in pedala za plin, zavoro in sklopko,

- ukrivljeni ultra 4k zasloni z diagonalo zaslona vsaj 120 cm, ki omogočajo polno 180° vidno polje,

- po naklonu in oddaljenosti od volana nastavljiv avtomobilski sedež,

- 4-jedrni procesor ali močnejši,

- takt procesorja 2.80 GHz ali hitrejši,

- grafična kartica z vsaj 8GB spomina ali več,

- delovni spomin (RAM): 12GB DDR4 ali močnejši,

- notranji disk SSD velikosti vsaj 250GB in SD vsaj 500GB ali več,

- zvočniki s skupno izhodno močjo vsaj 100W.