Priloga 1: Ocena neposrednih koristi posega v vode

- Področja človekove dejavnosti, cilji in potencialni vidiki za vrednotenje neposrednih koristi posega v vode

| Področje | Cilj | Zdravje ljudi | Varnost ljudi | Trajnostni razvoj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetika | Oskrba z energijo |  | Samooskrbnost | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov |
| Prometna infrastruktura | Trajnostna mobilnosti prebivalstva | Zmanjšanje vplivov na okolje | Zmanjšanje tveganj za nesreče | Zmanjšanje porabe energije |
| Kmetijstvo | Oskrba s hrano | Kakovostna hrana | Samooskrbnost | Oskrba s hrano |
| Urbanizacija | Oskrba s pitno vodo | Neoporečna pitna voda | Samooskrbnost |  |
|  | Zmanjševanje poplavne in erozijske ogroženosti | Zaščita življenj | Zaščita življenj in premoženja |  |

Potencialni vidiki za vrednotenje neposrednih koristi posega v vode za oskrbo z energijo zajemajo zlasti:

- količino proizvedene energije,

- delež prispevka k skupnemu cilju povečanja deleža obnovljivih virov energije,

- prispevek k zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida,

- kakovost oskrbe in s tega vidika zagotavljanje energije v različnih obdobjih,

- druge merodajne vidike, določene na podlagi zakona ali na njegovi podlagi sprejetega nacionalnega programa ali drugega akta, ki vrednotijo koristi posega v vode na področju načrtovanja oskrbe z energijo.

Potencialni vidiki za vrednotenje neposrednih koristi posega v vode za zagotavljanje trajnostne mobilnosti prebivalstva zajemajo zlasti:

- delež zagotovitve cilja povečanja transportne sposobnosti in zmanjšanja prometne obremenitve,

- zmanjšanje porabe energije in hrupa,

- druge merodajne vidike, določene na podlagi zakona ali na njegovi podlagi sprejetega nacionalnega programa ali drugega akta, ki vrednotijo koristi posega v vode na področju načrtovanja plovbe.

Potencialni vidiki za vrednotenje neposrednih koristi posega v vode za oskrbo s hrano zajemajo zlasti:

- delež prispevka k nacionalnemu, regionalnemu in lokalnemu cilju oskrbe s hrano,

- zanesljivost zagotavljanja vode za namakanje v različnih obdobjih (zimsko obdobje in/ali letno obdobje),

- tehnična učinkovitost ukrepov s poudarkom na zmanjševanju deleža izgub,

- druge merodajne vidike, določene na podlagi zakona ali na njegovi podlagi sprejetega nacionalnega programa ali drugega akta, ki vrednotijo koristi posega v vode na področju načrtovanja oskrbe s hrano.

Potencialni vidiki za vrednotenje neposrednih koristi posega v vode za oskrbo s pitno vodo zajemajo zlasti:

- količino zagotovljene vode,

- delež prispevka k nacionalnemu regionalnemu in lokalnemu cilju z vidika zanesljivosti zagotavljanja oskrbe s pitno vodo ob upoštevanju različnih obdobjih (zimsko obdobje in/ali letno obdobje),

- tehnično učinkovitost oskrbe s pitno vodo s poudarkom na zmanjševanju deleža vodnih izgub,

- druge merodajne vidike, določene na podlagi zakona ali na njegovi podlagi sprejetega nacionalnega programa ali drugega akta, ki vrednotijo koristi posega v vode na področju načrtovanja oskrbe s pitno vodo.

Potencialni vidiki za vrednotenje neposrednih koristi posega v vode za zmanjševanje poplavne in erozijske ogroženosti zajemajo zlasti:

- delež prispevka k zmanjšanju obsega elementov ogroženosti z vidika nacionalnih ciljev,

- delež prispevka k zmanjšanju obsega elementov ogroženosti z vidika posameznega območja varovanja,

- pomembnost varovanega območja (na primer območja pomembnega vpliva poplav, lokalna raven, zasebna raven),

- učinkovitost zmanjšanja nevarnosti glede na preostale razrede nevarnosti,

- druge merodajne vidike določene na podlagi zakona ali na njegovi podlagi sprejetega nacionalnega programa ali drugega akta, ki vrednotijo koristi posega v vode na področju načrtovanja zmanjševanja poplavne in erozijske ogroženosti.

- Vidiki, elementi in merila za vrednotenje neposrednih koristi posega v vode

Vidiki, elementi in merila za vrednotenje neposrednih koristi posega v vode za oskrbo z energijo

Preglednica 1: Vidiki in elementi za vrednotenje koristi posega v vode za oskrbo z energijo

| Vidik |  | Elementi/parametri |
| --- | --- | --- |
| Količina oskrbe |  | Povprečna letna proizvodnja elektrike [GWh/leto] |
| Kakovost oskrbe |  | Razmerje med povprečjem proizvodnje za 2 kritična meseca (npr. jul in avg) in za celo leto |
| Varovanje podnebja |  | Primerjava z enako elektrarno na fosilna goriva [1000 t/leto CO2] |
| Tehnična učinkovitost | Povezava na elektro omrežje | Razmerje med količino proizvedene elektrike in razdaljo do obstoječega priključka na el. omrežje [GWh/leto/km] |
|  | Učinkovitost izrabe razpoložljivega potenciala | Kako optimalno se s predvideno tehnično izvedbo izkorišča razpoložljivi tehnični potencial [%] |
|  | Stopnja izrabe glede na krivuljo trajanja pretoka | Število dni v letu, ko je pretok višji od instaliranega pretoka (podlaga je krivulja trajanja pretoka) [dni] |

Preglednica 2: Merila, točke in normirane uteži za vrednotenje elementov koristi posega v vode za oskrbo z energijo

| Elementi/parametri | Merilo | Točke | Normirana utež |
| --- | --- | --- | --- |
| Povprečna letna proizvodnja elektrike [GWh/leto] | 0 – 5 GWh/leto | 0 | 0,25 |
|  | 5 – 50 GWh/leto | od 0 do 1 (linearno glede na merilo) |  |
|  | > 50 GWh/leto | 1 |  |
| Razmerje med povprečjem proizvodnje za 2 kritična meseca (npr. jul in avg) in za celo leto | 0 – 0,35 | 0 | 0,25 |
|  | 0,35 – 0,65 | od 0 do 1 (linearno glede na merilo) |  |
|  | > 0,65 | 1 |  |
| Primerjava z enako elektrarno na fosilna goriva [1000 t/leto CO2] | 0 – 3 1000 t/leto CO2 | od 0 do 1 (linearno glede na merilo) | 0,25 |
|  | 3 – 30 1000 t/leto CO2 | 1 |  |
|  | > 30 1000 t/leto CO2 | od 0 do 1 (linearno glede na merilo) |  |
| Razmerje med količino proizvedene elektrike in razdaljo do obstoječega priključka na el. omrežje [GWh/leto/km] | 0 – 1,67 GWh/leto/km | 0 | 0,025 |
|  | 1,67 – 2,50 GWh/leto/km | od 0 do 1 (linearno glede na merilo) |  |
|  | > 2,50 GWh/leto/km | 1 |  |
| Kako optimalno se s predvideno tehnično izvedbo izkorišča razpoložljivi tehnični potencial [%] | 0 – 30 % | 0 | 0,15 |
|  | 30 – 90 % | od 0 do 1 (linearno glede na merilo) |  |
|  | > 90 % | 1 |  |
| Število dni v letu, ko je pretok višji od instaliranega pretoka (podlaga je krivulja trajanja pretoka) [dni] | > 100 dni | 0 | 0,075 |
|  | 100 – 60 dni | od 0 do 1 (linearno glede na merilo) |  |
|  | 0 – 60 dni | 1 |  |

Vidiki, elementi in merila za vrednotenje neposrednih koristi posega v vode za zagotavljanje trajnostne mobilnosti prebivalstva

Vrednotenje neposrednih koristi posega v vode zaradi zagotavljanja trajnostne mobilnosti prebivalstva se zagotovi ob smiselni uporabi predpisa, ki ureja metodologijo priprave in obravnave investicijske dokumentacije na področju državnih cest in javne železniške infrastrukture.

- Skupna ocena neposrednih koristi posega v vode

Skupna ocena neposrednih koristi posega v vode se določi s seštevkom uteženih točkovanj po posameznih elementih v skladu s preglednico iz točke 2  te priloge.