Priloga 16

MODEL VREDNOTENJA ZA ELEKTRARNE (PNE)

Kazalo

1	Opis modela vrednotenja, enačbe in način izračuna vrednosti	3

1.1	Nabor elektrarn in njihovih tipov	3

1.2	Podmodela modela PNE	3

1.3	Določitev tipov elektrarn	3

1.4	Izračun posplošene vrednosti za podmodel za elektrarne, pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev	4

1.5	Izračun posplošene vrednosti za podmodel za elektrarne, ki niso pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev	7

2	Vrednostne cone, referenčna enota vrednotenja, vrednostne ravni in vrednostne tabele	12

2.1	Vrednostne cone	12

2.2	Referenčna enota vrednotenja in vrednostne ravni	12

2.3	Vrednostne tabele	13

3	Točkovniki, točkovni razredi in vrednostni faktorji	20

3.1	Minimalne letne obratovalne ure	20

3.1.1	Tabela minimalnih letnih obratovalnih ur	20

3.2	Pričakovana življenjska doba	20

3.2.1	Tabela pričakovanih življenjskih dob elektrarn	20

3.3	Faktorji preostale življenjske dobe	21

3.3.1	Faktorji preostale življenjske dobe za elektrarne, pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev	21

3.3.2	Faktorji preostale življenjske dobe za termoelektrarne (TE)	22

3.3.3	Faktorji preostale življenjske dobe za plinske elektrarne z nazivno inštalirano električno močjo na pragu elektrarne do 20 MW (PE1)	23

3.3.4	Faktorji preostale življenjske dobe za plinske elektrarne z nazivno inštalirano električno močjo na pragu elektrarne 20 MW ali več (PE2)	24

3.3.5	Faktorji preostale življenjske dobe za jedrske elektrarne (JE)	25

3.3.6	Faktorji preostale življenjske dobe za elektrarne na biomaso (BME)	26

3.3.7	Faktorji preostale življenjske dobe za elektrarne na bioplin (BPE)	27

3.3.8	Faktorji preostale življenjske dobe za vetrne elektrarne (VE)	28

3.3.9	Faktorji preostale življenjske dobe za sončne elektrarne (SE)	29

3.4	Faktorji upoštevanja soproizvodnje toplote	30

3.4.1	Tabela faktorjev upoštevanja soproizvodnje toplote	30

# MODEL VREDNOTENJA ZA ELEKTRARNE (PNE)

# Opis modela vrednotenja, enačbe in način izračuna vrednosti

## Nabor elektrarn in njihovih tipov

Med posebne enote vrednotenja spadajo naslednji tipi elektrarn:

elektrarna, pretežno namenjena zagotavljanju sistemskih storitev (sistemska elektrarna – SIE),

hidroelektrarna (HE),

termoelektrarna (TE),

plinska elektrarna z nazivno inštalirano električno močjo na pragu do 20 MW (PE1),

plinska elektrarna z nazivno inštalirano električno močjo na pragu 20 MW ali več (PE2),

jedrska elektrarna (JE),

elektrarna na biomaso (BME),

elektrarna na bioplin (BPE),

vetrna elektrarna (VE) in

sončna elektrarna (SE),

ki izpolnjujejo naslednja pogoja:

na pragu elektrarne imajo 1 MW ali več nazivne inštalirane električne moči in

na pragu elektrarne je količnik nazivne inštalirane toplotne in električne moči manjši od 5.

## Podmodela modela PNE

Model PNE sestavljata dva podmodela, ki se razlikujeta v tem, katere temeljne lastnosti elektrarne so upoštevane pri izračunu posplošene vrednosti. Podmodela modela PNE sta:

podmodel PNE za elektrarne, pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev, ki temelji na nazivni inštalirani električni moči elektrarn, in

podmodel PNE za elektrarne, ki niso pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev, kateri temelji na količini proizvedene električne energije.

## Določitev tipov elektrarn

Tipi elektrarn so določeni na podlagi merila, ali so elektrarne pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev, in na podlagi njihovega pretežnega vira energije. Tip elektrarne je posamezni posebni enoti vrednotenja pripisan v evidenci vrednotenja.

Določitev tipa »sistemska elektrarna« oziroma elektrarna, pretežno namenjena zagotavljanju sistemskih storitev (SIE), se izvede na podlagi naslednjih lastnosti elektrarne za zadnje leto, za katero so v evidenci vrednotenja evidentirani podatki o dejavnosti:

količina prodane rezerve delovne moči za terciarno regulacijo frekvence,

nazivna inštalirana električna moč na pragu elektrarne in

količina proizvedene električne energije na pragu elektrarne.

Tip »sistemska elektrarna« se dodeli tistim elektrarnam, ki izpolnjujejo oba naslednja pogoja:

količnik prodane rezerve delovne moči za terciarno regulacijo frekvence in nazivne inštalirane električne moči na pragu elektrarne je večji od 0,4 ter

količnik proizvedene električne energije v MWh in nazivne inštalirane električne moči na pragu elektrarne v kW je manjši od 0,5.

Elektrarnam, ki zgornjih dveh pogojev ne izpolnjujejo, se dodeli tip elektrarne na podlagi pretežnega vira energije, ki je zapisan v evidenci vrednotenja, na način, kot prikazuje tabela 1.

Tabela 1: Tipi elektrarn glede na njihov pretežni vir energije

| Tip elektrarne | Viri energije |
| --- | --- |
| Hidroelektrarna (HE) | Vodni potencial |
| Termoelektrarna (TE) | Lignit Rjavi premog Črni premog |
| Plinska elektrarna (PE1 in PE2)* | Zemeljski plin Naftni derivati |
| Jedrska elektrarna (JE) | Jedrsko gorivo |
| Elektrarna na biomaso (BME) | Biomasa Rastlinsko olje |
| Elektrarna na bioplin (BPE) | Bioplin Deponijski plin in plin čistilnih naprav |
| Vetrna elektrarna (VE) | Veter |
| Sončna elektrarna (SE) | Sonce |

*  Plinske elektrarne se zaradi bistvenih razlik v življenjski dobi in donosih delijo na dve kategoriji:

plinska elektrarna z nazivno inštalirano električno močjo na pragu do 20 MW (PE1) in

plinska elektrarna z nazivno inštalirano električno močjo na pragu 20 MW ali več (PE2).

## Izračun posplošene vrednosti za podmodel za elektrarne, pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev

Izračun posplošene vrednosti posebne enote vrednotenja elektrarna se izvede na podlagi podatkov, ki so za posebno enoto vrednotenja zapisani v evidenci vrednotenja.

Elektrarni se podmodel modela PNE dodeli na podlagi tipa elektrarne.

Podmodel za elektrarne, pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev, se dodeli sistemskim elektrarnam (SIE).

Enačba za izračun posplošene vrednosti po podmodelu PNE za elektrarne, pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev:

V = VT × FZD

Tabela 2: Oznake in opis oznak za izračun posplošene vrednosti za elektrarne, pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev, po modelu za elektrarne (PNE)

| Oznaka | Opis oznake |
| --- | --- |
| V | Posplošena vrednost, določena za sistemske elektrarne po podmodelu PNE |
| VT | Vrednost elektrarne iz vrednostne tabele za sistemske elektrarne |
| FZD | Faktor preostale življenjske dobe sistemske elektrarne |

Koraki izračuna posplošene vrednosti:

Slika 1: Prikaz korakov izračuna posplošene vrednosti po modelu PNE za elektrarne,

pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev

V =  VT    ×  FZD

korak 1, 2

korak 5

korak 3, 4

Korak 1: Določitev lokacije – vrednostne cone in vrednostne ravni

Model za elektrarne PNE ima eno vrednostno cono in eno vrednostno raven, zato so vse elektrarne v vrednostni coni z vrednostno ravnjo 1.

Vrednostna cona in njej pripisana vrednostna raven modela vrednotenja za elektrarne je predstavljena v poglavju 2.1 Vrednostne cone.

Korak 2: Določitev vrednosti iz vrednostne tabele za elektrarno, pretežno namenjeno zagotavljanju sistemskih storitev

Iz vrednostne tabele za elektrarne, pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev, se na podlagi podatka o nazivni inštalirani električni moči na pragu elektrarne v zadnjem letu, za katero so v evidenci vrednotenja evidentirani podatki o dejavnosti, odčita vrednost sistemske elektrarne (VT).

Vrednostna tabela je dostopna v poglavju 2.3 Vrednostne tabele.

Slika 2: Prikaz strukture vrednostne tabele po modelu za elektrarne (PNE) za tip elektrarne,

pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev

VREDNOSTNA RAVEN 1

TIP ELEKTRARNE: ELEKTRARNA, PRETEŽNO NAMENJENA ZAGOTAVLJANJU SISTEMSKIH STORITEV

| Nazivna inštalirana električna moč na pragu elektrarne v kW |  | Vrednost posebne enote vrednotenja v EUR |
| --- | --- | --- |
| Od | Do |  |
| – | – |  |
| – | – |  |
| – | – |  |
| – | – |  |
| – | – |  |

Korak 3: Izračun preostale življenjske dobe elektrarne, pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev, ali njenega bloka

Način izračuna preostale življenjske dobe se razlikuje glede na to, ali ima elektrarna enega ali več blokov za proizvodnjo električne energije:

- elektrarnam, ki imajo en blok, se preostala življenjska doba izračuna za elektrarno kot celoto,

- elektrarnam, ki imajo dva ali več blokov, se preostala življenjska doba izračuna za vsak blok.

Preostala življenjska doba elektrarne ali posameznega bloka za proizvodnjo električne energije se po modelu PNE določi na podlagi naslednjih podatkov, ki so elektrarni pripisani v evidenci vrednotenja:

- leto začetka obratovanja elektrarne ali bloka elektrarne,

- leto zadnje posodobitve, prenove ali nadgradnje elektrarne ali njenega bloka, ki podaljšuje življenjsko dobo,

- leto, ko se izteče življenjska doba elektrarne ali njenega bloka v obstoječem stanju,

- pričakovana življenjska doba elektrarne in njenih posameznih blokov ter

- leto izračuna posplošene vrednosti.

Pričakovana življenjska doba za elektrarne, pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev, in njihove posamezne proizvodne bloke je 40 let.

Tabela pričakovanih življenjskih dob glede na tip elektrarne je dostopna v poglavju 3 Točkovniki, točkovni razredi in vrednostni faktorji.

Izračun preostale življenjske dobe elektrarne ali njenega bloka se izvede z enačbo:

Tabela 3: Oznake in opis oznak za izračun preostale življenjske dobe elektrarne, pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev, ali njenega bloka po modelu za elektrarne (PNE)

| Oznaka | Opis oznake |
| --- | --- |
| ZDost | Preostala življenjska doba elektrarne ali njenega bloka v letih |
| Lzac | Leto začetka obratovanja elektrarne ali njenega bloka |
| ZDpr | Pričakovana življenjska doba elektrarne v letih (glede na tip elektrarne) |
| Lizr | Leto izračuna posplošenih vrednosti |
| Lpos | Leto zadnje posodobitve, prenove ali nadgradnje elektrarne ali njenega bloka, ki podaljšuje življenjsko dobo |
| Lizt | Leto izteka življenjske dobe elektrarne ali njenega bloka v obstoječem stanju |

Korak 4: Izračun faktorja preostale življenjske dobe za elektrarno, pretežno namenjeno zagotavljanju sistemskih storitev

Faktor preostale življenjske dobe elektrarne se določi oziroma izračuna na dva načina, odvisno od števila blokov elektrarne:

- za elektrarne, ki imajo en blok za proizvodnjo električne energije, je faktor preostale življenjske dobe FZD določen neposredno s tabelo faktorjev preostale življenjske dobe na podlagi podatka o preostali življenjski dobi elektrarne v letih (korak 3),

- za elektrarne, ki imajo dva ali več blokov za proizvodnjo električne energije, se najprej določijo faktorji preostalih življenjskih dob FZD_i posameznih blokov s tabelo faktorjev preostale življenjske dobe na podlagi podatkov o preostalih življenjskih dobah blokov v letih (korak 3); faktor preostale življenjske dobe elektrarne FZD je nato določen kot tehtano povprečje FZD_i posameznih blokov (za utež se uporabi nazivna inštalirana električna moč posameznega bloka):

FZD=i=1n[FZD_i×Pel_i]i=1nPel_i

Tabela 4: Oznake in opis oznak za izračun preostale življenjske dobe za elektrarne, namenjene zagotavljanju sistemskih storitev, z dvema ali več bloki po modelu za elektrarne (PNE)

| Oznaka | Opis oznake |
| --- | --- |
| FZD | Faktor preostale življenjske dobe sistemske elektrarne |
| FZD_i | Faktor preostale življenjske dobe posameznega bloka sistemske elektrarne |
| Pel_i | Nazivna inštalirana električna moč posameznega bloka sistemske elektrarne |
| n | Število blokov sistemske elektrarne |

Tabele faktorjev preostalih življenjskih dob so dostopne v poglavju 3 Točkovniki, točkovni razredi in vrednostni faktorji.

Slika 3: Prikaz strukture tabele faktorjev preostale življenjske dobe za elektrarne, pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev, po modelu za elektrarne (PNE)

| Preostala življenjska doba v letih | Faktor preostale življenjske dobe |
| --- | --- |
| – |  |
| – |  |
| – |  |
| – |  |

Korak 5: Izračun posplošene vrednosti elektrarne, pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev, po modelu PNE

Z uporabo do zdaj zbranih podatkov izračunamo posplošeno vrednost elektrarne (V) po enačbi:

V = VT × FZD, kjer je VT vrednost iz vrednostne tabele (korak 2), FZD pa faktor preostale življenjske dobe    elektrarne (koraka 3 in 4).

Zaokroževanje posplošene vrednosti posebne enote vrednotenja se izvede tako, kot je določeno v 23. členu ZMVN-1.

## Izračun posplošene vrednosti za podmodel za elektrarne, ki niso pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev

Elektrarni se podmodel modela PNE dodeli na podlagi tipa elektrarne. Podmodel za elektrarne, ki niso pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev, se dodeli vsem tipom elektrarn, razen sistemskim elektrarnam.

Enačbi za izračun posplošene vrednosti po podmodelu:

V = VT za hidroelektrarne (HE)

V = VT × FZD  za ostale tipe elektrarn, ki niso pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev (TE, PE1, PE2, JE, BME, BPE, VE in SE)

Tabela 5: Oznake in opis oznak za izračun posplošene vrednosti po modelu PNE za elektrarne, ki niso pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev

| Oznaka | Opis oznake |
| --- | --- |
| V | Posplošena vrednost elektrarne, določena po podmodelu PNE za elektrarne, ki niso pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev |
| VT | Vrednost elektrarne iz vrednostne tabele |
| FZD | Faktor preostale življenjske dobe elektrarne |

Koraki izračuna posplošene vrednosti:

Slika 4: Prikaz korakov izračuna posplošene vrednosti po modelu PNE za elektrarne, ki niso pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev

V =  VT

korak 1, 2, 3, 4

korak 7

Hidroelektrarne:

Ostali tipi elektrarn, ki niso pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev:

V =  VT ×  FZD

korak 1, 2, 3, 4

korak 5, 6

korak 7

Korak 1: Določitev lokacije – vrednostne cone in vrednostne ravni

Model za elektrarne PNE ima eno vrednostno cono in eno vrednostno raven, zato so vse elektrarne v vrednostni coni z vrednostno ravnjo 1. Vrednostna cona in njej pripisana vrednostna raven modela vrednotenja za elektrarne je predstavljena v poglavju 2.1 Vrednostne cone.

Korak 2: Določitev tipa elektrarne

Elektrarni, kateri je dodeljen podmodel za elektrarne, ki niso pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev, se dodeli tip elektrarne glede na pretežni vir energije v zadnjem letu, za katero so v evidenci vrednotenja evidentirani podatki o dejavnosti. Plinske elektrarne se dodatno delijo na dve kategoriji glede na nazivno inštalirano električno moč na pragu elektrarne (poglavje 1.3 Določitev tipov elektrarn).

Korak 3: Izračun povprečne letne prilagojene proizvodnje električne energije Wprilag

Na podlagi podatkov o količinah proizvedene električne energije, ki so elektrarni pripisane v evidenci vrednotenja za zadnjih pet let oziroma od leta zadnje spremembe električne moči elektrarne, če se je ta glede na predhodno leto spremenila za najmanj 20 %, se izračuna povprečna letna proizvodnja električne energije. Pri izračunu se ne upošteva let, ko elektrarna še ni obratovala. Ne upošteva se tudi leta začetka obratovanja elektrarne, če je proizvodnja električne energije v letu začetka obratovanja za več kot 30 % nižja od proizvodnje v naslednjem letu.

Če so povprečne letne obratovalne ure elektrarne (količnik povprečne letne proizvedene električne energije na pragu in nazivne inštalirane električne moči na pragu) manjše od minimalnih letnih obratovalnih ur LOUmin, se povprečna letna proizvodnja električne energije izračuna na podlagi minimalnih letnih obratovalnih ur.

Na podlagi izračunane povprečne letne proizvodnje električne energije se z upoštevanjem podatka o razmerju nazivne inštalirane toplotne in električne moči elektrarne izračuna povprečna letna prilagojena proizvodnja električne energije Wprilag, kot je prikazano v spodnji enačbi.

Wprilag=MAXn=04[kL-n×WL-n]n=04kL-n×1+f×PtoplLPelLPelL×LOUmin×1+f×PtoplLPelL

Tabela 6: Oznake in opis oznak za izračun povprečne letne prilagojene proizvodnje električne energije za elektrarne,

ki niso pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev, po modelu za elektrarne (PNE)

| Oznaka | Opis oznake |
| --- | --- |
| Wprilag | Povprečna letna prilagojena proizvodnja električne energije |
| WL-n | Količina proizvedene električne energije na pragu elektrarne v letu L-n |
| kL-n | Faktor upoštevanja za posamezno leto: - kL-n=1 za n=0, - če je izpolnjen pogoj ABS[Pel_L-n+1 − Pel_L-n] ≥ 0,2× Pel_L-n za n > 0, potem kL-n=0 (za n in tudi za vse večje n), sicer kL-n = 1 ob preverjanju naslednjega pogoja: - če je leto L-n leto začetka obratovanja elektrarne in je WL-n < 0,7 × WL-n+1, potem kL-n = 0, sicer kL-n = 1 |
| Pel_L | Nazivna inštalirana električna moč na pragu elektrarne v letu L |
| Ptopl_L | Nazivna inštalirana toplotna moč na pragu elektrarne v letu L (v primeru soproizvodnje toplote) |
| LOUmin | Minimalne letne obratovalne ure glede na vir energije (iz tabele minimalnih letnih obratovalnih ur) |
| L | Zadnje leto, za katero so v evidenci vrednotenja evidentirani podatki o dejavnosti |
| f | Faktor upoštevanja soproizvodnje toplote glede na tip elektrarne (iz tabele faktorjev upoštevanja soproizvodnje toplote) |

Tabeli minimalnih letnih obratovalnih ur (LOUmin) in faktorjev upoštevanja soproizvodnje toplote (f) sta dostopni v poglavju 3 Točkovniki, točkovni razredi in vrednostni faktorji.

Korak 4:	Določitev vrednosti iz vrednostne tabele za elektrarno, ki ni pretežno namenjena zagotavljanju sistemskih storitev

Iz vrednostne tabele se na podlagi tipa elektrarne (korak 2) in podatka o povprečni letni prilagojeni proizvodnji električne energije (korak 3) določi vrednost elektrarne VT.

Vrednostna tabela je dostopna v poglavju 2.3 Vrednostne tabele.

Slika 5: Prikaz strukture vrednostne tabele po modelu za elektrarne (PNE), ki niso pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev

VREDNOSTNA RAVEN 1

TIP ELEKTRARNE: ELEKTRARNA, KI NI PRETEŽNO NAMENJENA ZAGOTAVLJANJU SISTEMSKIH STORITEV

| Povprečna letna prilagojena proizvodnja električne energije v MWh |  | Vrednost posebne enote vrednotenja v EUR glede na tip elektrarne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Od | Do | HE | TE | PE1 | PE2 | JE | BME | BPE | VE | SE |
| – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Korak 5: Izračun preostale življenjske dobe elektrarne, ki ni pretežno namenjena zagotavljanju sistemskih storitev, ali njenega bloka

Preostala življenjska doba se izračunava za vse tipe elektrarn, razen za hidroelektrarne (HE).

Način izračuna preostale življenjske dobe se razlikuje glede na to, ali ima elektrarna enega ali več blokov za proizvodnjo električne energije:

- elektrarnam, ki imajo en blok, se preostala življenjska doba izračuna za elektrarno kot celoto,

- elektrarnam, ki imajo dva ali več blokov, se preostala življenjska doba izračuna za vsak blok.

Preostala življenjska doba elektrarne ali posameznega bloka za proizvodnjo električne energije se po modelu PNE določi na podlagi naslednjih podatkov, ki so elektrarni pripisani v evidenci vrednotenja:

- leto začetka obratovanja elektrarne ali bloka elektrarne,

- leto zadnje posodobitve, prenove ali nadgradnje elektrarne ali njenega bloka, ki podaljšuje življenjsko dobo,

- leto, ko se izteče življenjska doba elektrarne ali njenega bloka v obstoječem stanju,

- pričakovana življenjska doba elektrarne in njenih posameznih blokov (glede na tip elektrarne) ter

- leto izračuna posplošene vrednosti.

Tabela pričakovanih življenjskih dob glede na tip elektrarne (korak 2) je dostopna v poglavju 3 Točkovniki, točkovni razredi in vrednostni faktorji.

Izračun preostale življenjske dobe elektrarne ali njenega bloka se izvede z enačbo:

Tabela 7: Oznake in opis oznak za izračun preostale življenjske dobe za elektrarne,

ki niso pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev, po modelu za elektrarne (PNE)

| Oznaka | Opis oznake |
| --- | --- |
| ZDost | Preostala življenjska doba elektrarne ali njenega bloka v letih |
| Lzac | Leto začetka obratovanja elektrarne ali njenega bloka |
| ZDpr | Pričakovana življenjska doba elektrarne v letih (glede na tip elektrarne) |
| Lizr | Leto izračuna posplošenih vrednosti |
| Lpos | Leto zadnje posodobitve, prenove ali nadgradnje elektrarne ali njenega bloka, ki podaljšuje življenjsko dobo |
| Lizt | Leto izteka življenjske dobe elektrarne ali njenega bloka v obstoječem stanju |

Korak 6: Določitev faktorja preostale življenjske dobe za elektrarno, ki ni pretežno namenjena zagotavljanju sistemskih storitev

Faktor preostale življenjske dobe se določa za vse tipe elektrarn, ki niso pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev, razen za hidroelektrarne (HE). Določi se na dva načina, odvisno od števila blokov elektrarne:

- za elektrarne, ki imajo en blok za proizvodnjo električne energije, je faktor preostale življenjske dobe FZD določen neposredno s tabelo faktorjev preostale življenjske dobe na podlagi podatka o preostali življenjski dobi elektrarne (korak 5) in na podlagi tipa elektrarne (korak 2),

- za elektrarne, ki imajo dva ali več blokov za proizvodnjo električne energije, se faktor preostale življenjske dobe FZD določi neposredno s tabelo faktorjev preostale življenjske dobe na podlagi preostale življenjske dobe bloka z najdaljšo preostalo življenjsko dobo (korak 5) in na podlagi tipa elektrarne (korak 2).

Tabele faktorjev preostalih življenjskih dob so dostopne v poglavju 3 Točkovniki, točkovni razredi in vrednostni faktorji.

Slika 6: Prikaz strukture tabele faktorjev preostale življenjske dobe po modelu za elektrarne (PNE) za posamezen tip elektrarne, ki ni pretežno namenjena zagotavljanju sistemskih storitev

| Preostala življenjska doba v letih | Faktor preostale življenjske dobe |
| --- | --- |
| – |  |
| – |  |
| – |  |
| – |  |

Korak 7: Izračun posplošene vrednosti po modelu PNE za elektrarno, ki ni pretežno namenjena zagotavljanju sistemskih storitev

Izračun posplošene vrednosti (V) se razlikuje po tipu elektrarne (korak 2):

- hidroelektrarne (HE): z uporabo do zdaj zbranih podatkov izračunamo posplošeno vrednost hidroelektrarne (V) po enačbi:

V = VT, kjer je VT vrednost iz vrednostne tabele (koraka 3 in 4)

- ostali tipi elektrarn, ki niso pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev: z uporabo do zdaj zbranih podatkov izračunamo posplošeno vrednost ostalih tipov elektrarn (V) po enačbi:

V = VT × FZD, kjer je VT vrednost iz vrednostne tabele (koraka 3 in 4), FZD pa faktor preostale življenjske dobe elektrarne (korak 6)

Zaokroževanje posplošene vrednosti posebne enote vrednotenja se izvede tako, kot je določeno v 23. členu ZMVN-1.

# Vrednostne cone, referenčna enota vrednotenja, vrednostne ravni in vrednostne tabele

## Vrednostne cone

## Referenčna enota vrednotenja in vrednostne ravni

- Referenčna posebna enota vrednotenja modela za elektrarne (PNE) ima naslednje lastnosti:

- tip elektrarne je hidroelektrarna (HE),

- povprečna letna prilagojena proizvodnja električne energije je 100.000 MWh.

Tabela 8: Vrednostna raven po modelu za elektrarne (PNE)

| Številka vrednostne ravni modela PNE | Vrednost referenčne posebne enote vrednotenja (EUR) |
| --- | --- |
| 1 | 78.500.000 |

## Vrednostne tabele

VREDNOSTNA RAVEN 1

TIP ELEKTRARNE: ELEKTRARNA, PRETEŽNO NAMENJENA ZAGOTAVLJANJU SISTEMSKIH STORITEV

| Nazivna inštalirana električna moč na pragu elektrarne v kW |  | Vrednost posebne enote vrednotenja v EUR |
| --- | --- | --- |
| Od | Do |  |
| 0 | 999 | 302.900 |
| 1000 | 1149 | 325.600 |
| 1150 | 1319 | 374.100 |
| 1320 | 1519 | 430.200 |
| 1520 | 1749 | 495.400 |
| 1750 | 2009 | 570.000 |
| 2010 | 2309 | 655.000 |
| 2310 | 2649 | 752.000 |
| 2650 | 3039 | 862.000 |
| 3040 | 3489 | 990.000 |
| 3490 | 3989 | 1.130.000 |
| 3990 | 4579 | 1.300.000 |
| 4580 | 5.239 | 1.490.000 |
| 5.240 | 5.989 | 1.700.000 |
| 5.990 | 6.839 | 1.940.000 |
| 6.840 | 7.809 | 2.220.000 |
| 7.810 | 8.909 | 2.530.000 |
| 8.910 | 10.099 | 2.880.000 |
| 10.100 | 11.499 | 3.270.000 |
| 11.500 | 13.099 | 3.730.000 |
| 13.100 | 14.899 | 4.240.000 |
| 14.900 | 16.899 | 4.820.000 |
| 16.900 | 19.199 | 5.470.000 |
| 19.200 | 21.699 | 6.200.000 |
| 21.700 | 24.499 | 7.000.000 |
| 24.500 | 27.599 | 7.900.000 |
| 27.600 | 31.099 | 8.900.000 |
| 31.100 | 34.999 | 10.000.000 |
| 35.000 | 39.299 | 11.300.000 |
| 39.300 | 44.099 | 12.600.000 |
| 44.100 | 49.299 | 14.200.000 |
| 49.300 | 55.099 | 15.800.000 |
| 55.100 | 61.499 | 17.700.000 |
| 61.500 | 68.499 | 19.700.000 |
| 68.500 | 76.199 | 21.900.000 |
| 76.200 | 84.599 | 24.400.000 |
| 84.600 | 93.699 | 27.000.000 |
| 93.700 | 103.999 | 30.000.000 |
| 104.000 | 113.999 | 33.000.000 |
| 114.000 | 125.999 | 36.400.000 |
| 126.000 | 137.999 | 40.000.000 |
| 138.000 | 150.999 | 43.800.000 |
| 151.000 | 165.999 | 48.100.000 |
| 166.000 | 180.999 | 52.600.000 |
| 181.000 | 196.999 | 57.300.000 |
| 197.000 | 213.999 | 62.300.000 |
| 214.000 | 231.999 | 67.600.000 |
| 232.000 | 250.999 | 73.200.000 |
| 251.000 | 270.999 | 79.100.000 |
| 271.000 | 290.999 | 85.200.000 |
| 291.000 | 312.999 | 91.600.000 |
| 313.000 | 334.999 | 98.200.000 |
| 335.000 | 356.999 | 105.000.000 |
| 357.000 | 380.999 | 112.000.000 |
| 381.000 | 403.999 | 119.000.000 |
| 404.000 | 427.999 | 126.000.000 |
| 428.000 | 451.999 | 133.000.000 |
| 452.000 | 475.999 | 141.000.000 |
| 476.000 | 499.999 | 148.000.000 |
| 500.000 |  | 159.000.000 |

VREDNOSTNA RAVEN 1

TIP ELEKTRARNE: ELEKTRARNA, KI NI PRETEŽNO NAMENJENA ZAGOTAVLJANJU SISTEMSKIH STORITEV

| Povprečna letna prilagojena proizvodnja električne energije v MWh |  | Vrednost posebne enote vrednotenja v EUR glede na tip elektrarne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Od | Do | HE | TE | PE1 | PE2 | JE | BME | BPE | VE | SE |
| 0 | 499 | 388.800 | 65.300 | 124.100 | 65.300 | 142.800 | 208.000 | 217.200 | 420.500 | 492.800 |
| 500 | 549 | 408.200 | 68.600 | 130.300 | 68.600 | 150.000 | 218.400 | 228.100 | 441.500 | 518.000 |
| 550 | 599 | 447.200 | 75.200 | 142.700 | 75.200 | 164.300 | 239.200 | 249.800 | 483.600 | 567.000 |
| 600 | 659 | 490.000 | 82.400 | 156.400 | 82.400 | 180.000 | 262.200 | 273.800 | 530.000 | 621.000 |
| 660 | 719 | 537.000 | 90.200 | 171.300 | 90.200 | 197.200 | 287.200 | 299.900 | 581.000 | 681.000 |
| 720 | 789 | 587.000 | 98.700 | 187.500 | 98.700 | 215.800 | 314.300 | 328.200 | 635.000 | 745.000 |
| 790 | 859 | 642.000 | 107.900 | 204.900 | 107.900 | 235.800 | 343.400 | 358.600 | 694.000 | 814.000 |
| 860 | 939 | 700.000 | 117.700 | 223.500 | 117.700 | 257.300 | 374.700 | 391.300 | 757.000 | 888.000 |
| 940 | 1.029 | 767.000 | 128.800 | 244.700 | 128.800 | 281.600 | 410.100 | 428.300 | 829.000 | 972.000 |
| 1.030 | 1.119 | 837.000 | 140.600 | 267.000 | 140.600 | 307.400 | 447.600 | 467.500 | 905.000 | 1.060.000 |
| 1.120 | 1.219 | 911.000 | 153.100 | 290.600 | 153.100 | 334.600 | 487.200 | 509.000 | 985.000 | 1.150.000 |
| 1.220 | 1.339 | 996.000 | 167.500 | 318.000 | 167.500 | 366.000 | 533.000 | 557.000 | 1.080.000 | 1.260.000 |
| 1.340 | 1.459 | 1.090.000 | 183.200 | 347.800 | 183.200 | 400.400 | 583.000 | 609.000 | 1.180.000 | 1.380.000 |
| 1.460 | 1.589 | 1.190.000 | 199.600 | 378.900 | 199.600 | 436.200 | 635.000 | 663.000 | 1.280.000 | 1.510.000 |
| 1.590 | 1.739 | 1.300.000 | 217.900 | 413.700 | 217.900 | 476.200 | 694.000 | 724.000 | 1.400.000 | 1.640.000 |
| 1.740 | 1.889 | 1.410.000 | 237.500 | 451.000 | 237.500 | 519.000 | 756.000 | 790.000 | 1.530.000 | 1.790.000 |
| 1.890 | 2.069 | 1.540.000 | 259.100 | 492.000 | 259.100 | 566.000 | 825.000 | 861.000 | 1.670.000 | 1.950.000 |
| 2.070 | 2.249 | 1.680.000 | 282.700 | 537.000 | 282.700 | 618.000 | 900.000 | 940.000 | 1.820.000 | 2.130.000 |
| 2.250 | 2.459 | 1.830.000 | 308.200 | 585.000 | 308.200 | 674.000 | 981.000 | 1.020.000 | 1.980.000 | 2.320.000 |
| 2.460 | 2.679 | 2.000.000 | 336.400 | 639.000 | 336.400 | 735.000 | 1.070.000 | 1.120.000 | 2.160.000 | 2.540.000 |
| 2.680 | 2.919 | 2.180.000 | 366.500 | 696.000 | 366.500 | 801.000 | 1.170.000 | 1.220.000 | 2.360.000 | 2.760.000 |
| 2.920 | 3.179 | 2.380.000 | 399.200 | 758.000 | 399.200 | 873.000 | 1.270.000 | 1.330.000 | 2.570.000 | 3.010.000 |
| 3.180 | 3.459 | 2.590.000 | 434.600 | 825.000 | 434.600 | 950.000 | 1.380.000 | 1.440.000 | 2.800.000 | 3.280.000 |
| 3.460 | 3.769 | 2.820.000 | 473.200 | 899.000 | 473.200 | 1.030.000 | 1.510.000 | 1.570.000 | 3.050.000 | 3.570.000 |
| 3.770 | 4.109 | 3.070.000 | 516.000 | 979.000 | 516.000 | 1.130.000 | 1.640.000 | 1.710.000 | 3.320.000 | 3.890.000 |
| 4.110 | 4.469 | 3.340.000 | 562.000 | 1.070.000 | 562.000 | 1.230.000 | 1.790.000 | 1.870.000 | 3.610.000 | 4.240.000 |
| 4.470 | 4.869 | 3.640.000 | 611.000 | 1.160.000 | 611.000 | 1.340.000 | 1.950.000 | 2.030.000 | 3.930.000 | 4.610.000 |
| 4.870 | 5.299 | 3.960.000 | 666.000 | 1.260.000 | 666.000 | 1.450.000 | 2.120.000 | 2.210.000 | 4.280.000 | 5.020.000 |
| 5.300 | 5.769 | 4.310.000 | 725.000 | 1.380.000 | 725.000 | 1.580.000 | 2.310.000 | 2.410.000 | 4.660.000 | 5.470.000 |
| 5.770 | 6.279 | 4.690.000 | 789.000 | 1.500.000 | 789.000 | 1.720.000 | 2.510.000 | 2.620.000 | 5.080.000 | 5.950.000 |
| 6.280 | 6.839 | 5.110.000 | 859.000 | 1.630.000 | 859.000 | 1.880.000 | 2.730.000 | 2.850.000 | 5.530.000 | 6.480.000 |
| 6.840 | 7.439 | 5.560.000 | 935.000 | 1.770.000 | 935.000 | 2.040.000 | 2.980.000 | 3.110.000 | 6.020.000 | 7.050.000 |
| 7.440 | 8.089 | 6.050.000 | 1.020.000 | 1.930.000 | 1.020.000 | 2.220.000 | 3.240.000 | 3.380.000 | 6.540.000 | 7.670.000 |
| 8.090 | 8.799 | 6.580.000 | 1.110.000 | 2.100.000 | 1.110.000 | 2.420.000 | 3.520.000 | 3.680.000 | 7.110.000 | 8.340.000 |
| 8.800 | 9.579 | 7.160.000 | 1.200.000 | 2.280.000 | 1.200.000 | 2.630.000 | 3.830.000 | 4.000.000 | 7.740.000 | 9.080.000 |
| 9.580 | 10.399 | 7.780.000 | 1.310.000 | 2.480.000 | 1.310.000 | 2.860.000 | 4.160.000 | 4.350.000 | 8.420.000 | 9.870.000 |
| 10.400 | 11.299 | 8.450.000 | 1.420.000 | 2.700.000 | 1.420.000 | 3.100.000 | 4.520.000 | 4.720.000 | 9.140.000 | 10.700.000 |
| 11.300 | 12.299 | 9.190.000 | 1.540.000 | 2.930.000 | 1.540.000 | 3.380.000 | 4.920.000 | 5.140.000 | 9.940.000 | 11.700.000 |
| 12.300 | 13.399 | 10.000.000 | 1.680.000 | 3.190.000 | 1.680.000 | 3.680.000 | 5.360.000 | 5.590.000 | 10.800.000 | 12.700.000 |
| 13.400 | 14.599 | 10.900.000 | 1.830.000 | 3.480.000 | 1.830.000 | 4.010.000 | 5.830.000 | 6.090.000 | 11.800.000 | 13.800.000 |
| 14.600 | 15.799 | 11.800.000 | 1.990.000 | 3.780.000 | 1.990.000 | 4.350.000 | 6.330.000 | 6.620.000 | 12.800.000 | 15.000.000 |
| 15.800 | 17.199 | 12.900.000 | 2.160.000 | 4.100.000 | 2.160.000 | 4.720.000 | 6.880.000 | 7.180.000 | 13.900.000 | 16.300.000 |
| 17.200 | 18.699 | 14.000.000 | 2.350.000 | 4.460.000 | 2.350.000 | 5.140.000 | 7.480.000 | 7.810.000 | 15.100.000 | 17.700.000 |
| 18.700 | 20.299 | 15.200.000 | 2.550.000 | 4.850.000 | 2.550.000 | 5.580.000 | 8.130.000 | 8.490.000 | 16.400.000 | 19.300.000 |
| 20.300 | 21.999 | 16.500.000 | 2.770.000 | 5.260.000 | 2.770.000 | 6.050.000 | 8.810.000 | 9.200.000 | 17.800.000 | 20.900.000 |
| 22.000 | 23.999 | 17.900.000 | 3.010.000 | 5.720.000 | 3.010.000 | 6.580.000 | 9.590.000 | 10.000.000 | 19.400.000 | 22.700.000 |
| 24.000 | 25.999 | 19.500.000 | 3.270.000 | 6.220.000 | 3.270.000 | 7.150.000 | 10.400.000 | 10.900.000 | 21.100.000 | 24.700.000 |
| 26.000 | 28.299 | 21.200.000 | 3.550.000 | 6.750.000 | 3.550.000 | 7.770.000 | 11.300.000 | 11.800.000 | 22.900.000 | 26.800.000 |
| 28.300 | 30.699 | 23.000.000 | 3.860.000 | 7.330.000 | 3.860.000 | 8.440.000 | 12.300.000 | 12.800.000 | 24.900.000 | 29.100.000 |
| 30.700 | 33.299 | 24.900.000 | 4.190.000 | 7.960.000 | 4.190.000 | 9.160.000 | 13.300.000 | 13.900.000 | 27.000.000 | 31.600.000 |
| 33.300 | 36.199 | 27.100.000 | 4.550.000 | 8.640.000 | 4.550.000 | 9.940.000 | 14.500.000 | 15.100.000 | 29.300.000 | 34.300.000 |
| 36.200 | 39.299 | 29.400.000 | 4.940.000 | 9.390.000 | 4.940.000 | 10.800.000 | 15.700.000 | 16.400.000 | 31.800.000 | 37.300.000 |
| 39.300 | 42.599 | 31.900.000 | 5.360.000 | 10.200.000 | 5.360.000 | 11.700.000 | 17.100.000 | 17.800.000 | 34.500.000 | 40.400.000 |
| 42.600 | 46.299 | 34.600.000 | 5.820.000 | 11.100.000 | 5.820.000 | 12.700.000 | 18.500.000 | 19.300.000 | 37.500.000 | 43.900.000 |
| 46.300 | 50.199 | 37.600.000 | 6.320.000 | 12.000.000 | 6.320.000 | 13.800.000 | 20.100.000 | 21.000.000 | 40.700.000 | 47.700.000 |
| 50.200 | 54.499 | 40.800.000 | 6.850.000 | 13.000.000 | 6.850.000 | 15.000.000 | 21.800.000 | 22.800.000 | 44.100.000 | 51.700.000 |
| 54.500 | 59.199 | 44.300.000 | 7.440.000 | 14.100.000 | 7.440.000 | 16.300.000 | 23.700.000 | 24.700.000 | 47.900.000 | 56.100.000 |
| 59.200 | 64.199 | 48.100.000 | 8.080.000 | 15.300.000 | 8.080.000 | 17.700.000 | 25.700.000 | 26.900.000 | 52.000.000 | 60.900.000 |
| 64.200 | 69.599 | 52.100.000 | 8.760.000 | 16.600.000 | 8.760.000 | 19.100.000 | 27.900.000 | 29.100.000 | 56.400.000 | 66.100.000 |
| 69.600 | 75.499 | 56.500.000 | 9.500.000 | 18.000.000 | 9.500.000 | 20.800.000 | 30.200.000 | 31.600.000 | 61.100.000 | 71.700.000 |
| 75.500 | 81.999 | 61.400.000 | 10.300.000 | 19.600.000 | 10.300.000 | 22.500.000 | 32.800.000 | 34.300.000 | 66.400.000 | 77.800.000 |
| 82.000 | 88.899 | 66.600.000 | 11.200.000 | 21.200.000 | 11.200.000 | 24.500.000 | 35.600.000 | 37.200.000 | 72.000.000 | 84.400.000 |
| 88.900 | 96.399 | 72.200.000 | 12.100.000 | 23.000.000 | 12.100.000 | 26.500.000 | 38.600.000 | 40.300.000 | 78.100.000 | 91.500.000 |
| 96.400 | 104.999 | 78.500.000 | 13.200.000 | 25.000.000 | 13.200.000 | 28.800.000 | 42.000.000 | 43.800.000 | 84.800.000 | 99.500.000 |
| 105.000 | 112.999 | 84.900.000 | 14.300.000 | 27.100.000 | 14.300.000 | 31.200.000 | 45.400.000 | 47.400.000 | 91.800.000 | 108.000.000 |
| 113.000 | 122.999 | 91.900.000 | 15.500.000 | 29.300.000 | 15.500.000 | 33.800.000 | 49.200.000 | 51.400.000 | 99.400.000 | 117.000.000 |
| 123.000 | 132.999 | 99.700.000 | 16.800.000 | 31.800.000 | 16.800.000 | 36.600.000 | 53.300.000 | 55.700.000 | 108.000.000 | 126.000.000 |
| 133.000 | 143.999 | 108.000.000 | 18.100.000 | 34.400.000 | 18.100.000 | 39.600.000 | 57.700.000 | 60.300.000 | 117.000.000 | 137.000.000 |
| 144.000 | 156.999 | 117.000.000 | 19.700.000 | 37.400.000 | 19.700.000 | 43.100.000 | 62.700.000 | 65.500.000 | 127.000.000 | 149.000.000 |
| 157.000 | 169.999 | 127.000.000 | 21.400.000 | 40.700.000 | 21.400.000 | 46.800.000 | 68.100.000 | 71.200.000 | 138.000.000 | 161.000.000 |
| 170.000 | 183.999 | 138.000.000 | 23.200.000 | 44.000.000 | 23.200.000 | 50.700.000 | 73.800.000 | 77.000.000 | 149.000.000 | 175.000.000 |
| 184.000 | 198.999 | 149.000.000 | 25.100.000 | 47.600.000 | 25.100.000 | 54.800.000 | 79.800.000 | 83.300.000 | 161.000.000 | 189.000.000 |
| 199.000 | 215.999 | 162.000.000 | 27.200.000 | 51.600.000 | 27.200.000 | 59.400.000 | 86.500.000 | 90.300.000 | 175.000.000 | 205.000.000 |
| 216.000 | 233.999 | 175.000.000 | 29.500.000 | 55.900.000 | 29.500.000 | 64.400.000 | 93.800.000 | 97.900.000 | 190.000.000 | 222.000.000 |
| 234.000 | 253.999 | 190.000.000 | 31.900.000 | 60.700.000 | 31.900.000 | 69.800.000 | 102.000.000 | 106.000.000 | 206.000.000 | 241.000.000 |
| 254.000 | 274.999 | 206.000.000 | 34.600.000 | 65.800.000 | 34.600.000 | 75.700.000 | 110.000.000 | 115.000.000 | 223.000.000 | 261.000.000 |
| 275.000 | 297.999 | 223.000.000 | 37.500.000 | 71.200.000 | 37.500.000 | 82.000.000 | 119.000.000 | 125.000.000 | 241.000.000 | 283.000.000 |
| 298.000 | 321.999 | 242.000.000 | 40.600.000 | 77.100.000 | 40.600.000 | 88.700.000 | 129.000.000 | 135.000.000 | 261.000.000 | 306.000.000 |
| 322.000 | 348.999 | 261.000.000 | 43.900.000 | 83.400.000 | 43.900.000 | 96.000.000 | 140.000.000 | 146.000.000 | 283.000.000 | 331.000.000 |
| 349.000 | 377.999 | 283.000.000 | 47.600.000 | 90.400.000 | 47.600.000 | 104.000.000 | 152.000.000 | 158.000.000 | 306.000.000 | 359.000.000 |
| 378.000 | 408.999 | 307.000.000 | 51.500.000 | 97.800.000 | 51.500.000 | 113.000.000 | 164.000.000 | 171.000.000 | 332.000.000 | 389.000.000 |
| 409.000 | 442.999 | 332.000.000 | 55.800.000 | 106.000.000 | 55.800.000 | 122.000.000 | 178.000.000 | 185.000.000 | 359.000.000 | 421.000.000 |
| 443.000 | 479.999 | 360.000.000 | 60.400.000 | 115.000.000 | 60.400.000 | 132.000.000 | 192.000.000 | 201.000.000 | 389.000.000 | 456.000.000 |
| 480.000 | 519.999 | 390.000.000 | 65.500.000 | 124.000.000 | 65.500.000 | 143.000.000 | 208.000.000 | 218.000.000 | 421.000.000 | 494.000.000 |
| 520.000 | 562.999 | 422.000.000 | 70.900.000 | 135.000.000 | 70.900.000 | 155.000.000 | 226.000.000 | 236.000.000 | 456.000.000 | 535.000.000 |
| 563.000 | 608.999 | 457.000.000 | 76.700.000 | 146.000.000 | 76.700.000 | 168.000.000 | 244.000.000 | 255.000.000 | 494.000.000 | 579.000.000 |
| 609.000 | 658.999 | 494.000.000 | 83.000.000 | 158.000.000 | 83.000.000 | 181.000.000 | 264.000.000 | 276.000.000 | 534.000.000 | 626.000.000 |
| 659.000 | 712.999 | 534.000.000 | 89.800.000 | 171.000.000 | 89.800.000 | 196.000.000 | 286.000.000 | 299.000.000 | 578.000.000 | 678.000.000 |
| 713.000 | 771.999 | 578.000.000 | 97.200.000 | 185.000.000 | 97.200.000 | 212.000.000 | 309.000.000 | 323.000.000 | 626.000.000 | 733.000.000 |
| 772.000 | 835.999 | 626.000.000 | 105.000.000 | 200.000.000 | 105.000.000 | 230.000.000 | 335.000.000 | 350.000.000 | 677.000.000 | 794.000.000 |
| 836.000 | 903.999 | 678.000.000 | 114.000.000 | 216.000.000 | 114.000.000 | 249.000.000 | 363.000.000 | 379.000.000 | 733.000.000 | 859.000.000 |
| 904.000 | 977.999 | 733.000.000 | 123.000.000 | 234.000.000 | 123.000.000 | 269.000.000 | 392.000.000 | 410.000.000 | 793.000.000 | 929.000.000 |
| 978.000 | 1.059.999 | 794.000.000 | 133.000.000 | 253.000.000 | 133.000.000 | 292.000.000 | 425.000.000 | 444.000.000 | 859.000.000 | 1.006.000.000 |
| 1.060.000 | 1.139.999 | 857.000.000 | 144.000.000 | 273.000.000 | 144.000.000 | 315.000.000 | 458.000.000 | 479.000.000 | 927.000.000 | 1.086.000.000 |
| 1.140.000 | 1.239.999 | 927.000.000 | 156.000.000 | 296.000.000 | 156.000.000 | 341.000.000 | 496.000.000 | 518.000.000 | 1.003.000.000 | 1.175.000.000 |
| 1.240.000 | 1.339.999 | 1.005.000.000 | 169.000.000 | 321.000.000 | 169.000.000 | 369.000.000 | 538.000.000 | 561.000.000 | 1.087.000.000 | 1.274.000.000 |
| 1.340.000 | 1.449.999 | 1.087.000.000 | 183.000.000 | 347.000.000 | 183.000.000 | 399.000.000 | 581.000.000 | 607.000.000 | 1.175.000.000 | 1.378.000.000 |
| 1.450.000 | 1.569.999 | 1.176.000.000 | 198.000.000 | 375.000.000 | 198.000.000 | 432.000.000 | 629.000.000 | 657.000.000 | 1.272.000.000 | 1.491.000.000 |
| 1.570.000 | 1.689.999 | 1.270.000.000 | 213.000.000 | 405.000.000 | 213.000.000 | 466.000.000 | 679.000.000 | 709.000.000 | 1.373.000.000 | 1.610.000.000 |
| 1.690.000 | 1.829.999 | 1.371.000.000 | 230.000.000 | 438.000.000 | 230.000.000 | 504.000.000 | 734.000.000 | 766.000.000 | 1.483.000.000 | 1.738.000.000 |
| 1.830.000 | 1.979.999 | 1.484.000.000 | 249.000.000 | 474.000.000 | 249.000.000 | 545.000.000 | 794.000.000 | 829.000.000 | 1.605.000.000 | 1.882.000.000 |
| 1.980.000 | 2.139.999 | 1.605.000.000 | 270.000.000 | 512.000.000 | 270.000.000 | 590.000.000 | 859.000.000 | 897.000.000 | 1.736.000.000 | 2.035.000.000 |
| 2.140.000 | 2.319.999 | 1.737.000.000 | 292.000.000 | 554.000.000 | 292.000.000 | 638.000.000 | 929.000.000 | 971.000.000 | 1.879.000.000 | 2.203.000.000 |
| 2.320.000 | 2.499.999 | 1.878.000.000 | 316.000.000 | 599.000.000 | 316.000.000 | 690.000.000 | 1.004.000.000 | 1.049.000.000 | 2.031.000.000 | 2.380.000.000 |
| 2.500.000 | 2.709.999 | 2.029.000.000 | 341.000.000 | 648.000.000 | 341.000.000 | 746.000.000 | 1.086.000.000 | 1.134.000.000 | 2.195.000.000 | 2.573.000.000 |
| 2.710.000 | 2.929.999 | 2.197.000.000 | 369.000.000 | 701.000.000 | 369.000.000 | 807.000.000 | 1.175.000.000 | 1.227.000.000 | 2.376.000.000 | 2.785.000.000 |
| 2.930.000 | 3.159.999 | 2.372.000.000 | 399.000.000 | 757.000.000 | 399.000.000 | 871.000.000 | 1.269.000.000 | 1.325.000.000 | 2.566.000.000 | 3.007.000.000 |
| 3.160.000 | 3.419.999 | 2.563.000.000 | 431.000.000 | 818.000.000 | 431.000.000 | 942.000.000 | 1.371.000.000 | 1.432.000.000 | 2.772.000.000 | 3.249.000.000 |
| 3.420.000 | 3.689.999 | 2.770.000.000 | 465.000.000 | 884.000.000 | 465.000.000 | 1.017.000.000 | 1.482.000.000 | 1.547.000.000 | 2.995.000.000 | 3.511.000.000 |
| 3.690.000 | 3.989.999 | 2.992.000.000 | 503.000.000 | 955.000.000 | 503.000.000 | 1.099.000.000 | 1.601.000.000 | 1.671.000.000 | 3.236.000.000 | 3.793.000.000 |
| 3.990.000 | 4.309.999 | 3.233.000.000 | 543.000.000 | 1.032.000.000 | 543.000.000 | 1.188.000.000 | 1.730.000.000 | 1.806.000.000 | 3.497.000.000 | 4.099.000.000 |
| 4.310.000 | 4.659.999 | 3.494.000.000 | 587.000.000 | 1.115.000.000 | 587.000.000 | 1.284.000.000 | 1.869.000.000 | 1.952.000.000 | 3.779.000.000 | 4.430.000.000 |
| 4.660.000 | 5.039.999 | 3.778.000.000 | 635.000.000 | 1.206.000.000 | 635.000.000 | 1.388.000.000 | 2.021.000.000 | 2.111.000.000 | 4.087.000.000 | 4.790.000.000 |
| 5.040.000 | 5.439.999 | 4.082.000.000 | 686.000.000 | 1.303.000.000 | 686.000.000 | 1.500.000.000 | 2.184.000.000 | 2.281.000.000 | 4.415.000.000 | 5.175.000.000 |
| 5.440.000 | 5.879.999 | 4.410.000.000 | 741.000.000 | 1.407.000.000 | 741.000.000 | 1.620.000.000 | 2.359.000.000 | 2.463.000.000 | 4.769.000.000 | 5.590.000.000 |
| 5.880.000 | 6.349.999 | 4.764.000.000 | 801.000.000 | 1.520.000.000 | 801.000.000 | 1.750.000.000 | 2.549.000.000 | 2.662.000.000 | 5.152.000.000 | 6.040.000.000 |
| 6.350.000 | 6.859.999 | 5.146.000.000 | 865.000.000 | 1.642.000.000 | 865.000.000 | 1.890.000.000 | 2.753.000.000 | 2.875.000.000 | 5.565.000.000 | 6.524.000.000 |
| 6.860.000 | 7.409.999 | 5.559.000.000 | 934.000.000 | 1.774.000.000 | 934.000.000 | 2.042.000.000 | 2.974.000.000 | 3.105.000.000 | 6.012.000.000 | 7.047.000.000 |
| 7.410.000 | 7.999.999 | 6.003.000.000 | 1.009.000.000 | 1.916.000.000 | 1.009.000.000 | 2.205.000.000 | 3.211.000.000 | 3.354.000.000 | 6.492.000.000 | 7.610.000.000 |
| 8.000.000 |  | 6.692.000.000 | 1.125.000.000 | 2.136.000.000 | 1.125.000.000 | 2.458.000.000 | 3.580.000.000 | 3.739.000.000 | 7.238.000.000 | 8.484.000.000 |

# Točkovniki, točkovni razredi in vrednostni faktorji

## Minimalne letne obratovalne ure

### Tabela minimalnih letnih obratovalnih ur

| Vir energije | Minimalne letne obratovalne ure |
| --- | --- |
| Vodni potencial | 1.000 |
| Lignit | 1.500 |
| Rjavi premog | 1.500 |
| Črni premog | 1.500 |
| Zemeljski plin | 1.500 |
| Naftni derivati | 1.500 |
| Jedrsko gorivo | 1.500 |
| Biomasa | 1.500 |
| Bioplin | 1.500 |
| Rastlinsko olje | 1.500 |
| Deponijski plin in plin čistilnih naprav | 1.500 |
| Energija vetra | 1.000 |
| Energija sonca | 500 |

## Pričakovana življenjska doba

### Tabela pričakovanih življenjskih dob elektrarn

| Tip elektrarne | Pričakovana življenjska doba v letih |
| --- | --- |
| Elektrarna, pretežno namenjena zagotavljanju sistemskih storitev (SIE) | 40 |
| Termoelektrarna (TE) | 40 |
| Plinska elektrarna z nazivno inštalirano električno močjo na pragu elektrarne do 20 MW (PE1) | 15 |
| Plinska elektrarna z nazivno inštalirano električno močjo na pragu elektrarne 20 MW ali več (PE2) | 40 |
| Jedrska elektrarna (JE) | 40 |
| Elektrarna na biomaso (BME) | 40 |
| Elektrarna na bioplin (BPE) | 15 |
| Vetrna elektrarna (VE) | 25 |
| Sončna elektrarna (SE) | 30 |

## Faktorji preostale življenjske dobe

### Faktorji preostale življenjske dobe za elektrarne, pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev

| Preostala življenjska doba v letih | Faktor preostale življenjske dobe |
| --- | --- |
| 0 | 0,2500 |
| 1 | 0,2998 |
| 2 | 0,3465 |
| 3 | 0,3904 |
| 4 | 0,4316 |
| 5 | 0,4703 |
| 6 | 0,5067 |
| 7 | 0,5408 |
| 8 | 0,5728 |
| 9 | 0,6029 |
| 10 | 0,6312 |
| 11 | 0,6577 |
| 12 | 0,6826 |
| 13 | 0,7060 |
| 14 | 0,7279 |
| 15 | 0,7485 |
| 16 | 0,7679 |
| 17 | 0,7861 |
| 18 | 0,8031 |
| 19 | 0,8192 |
| 20 | 0,8342 |
| 21 | 0,8483 |
| 22 | 0,8616 |
| 23 | 0,8741 |
| 24 | 0,8858 |
| 25 | 0,8967 |
| 26 | 0,9070 |
| 27 | 0,9167 |
| 28 | 0,9258 |
| 29 | 0,9344 |
| 30 | 0,9424 |
| 31 | 0,9499 |
| 32 | 0,9570 |
| 33 | 0,9636 |
| 34 | 0,9698 |
| 35 | 0,9757 |
| 36 | 0,9812 |
| 37 | 0,9863 |
| 38 | 0,9912 |
| 39 | 0,9957 |
| 40 in več | 1,0000 |

### Faktorji preostale življenjske dobe za termoelektrarne (TE)

| Preostala življenjska doba v letih | Faktor preostale življenjske dobe |
| --- | --- |
| 0 | 0,2000 |
| 1 | 0,2627 |
| 2 | 0,3208 |
| 3 | 0,3744 |
| 4 | 0,4241 |
| 5 | 0,4700 |
| 6 | 0,5125 |
| 7 | 0,5518 |
| 8 | 0,5882 |
| 9 | 0,6218 |
| 10 | 0,6530 |
| 11 | 0,6817 |
| 12 | 0,7084 |
| 13 | 0,7330 |
| 14 | 0,7558 |
| 15 | 0,7769 |
| 16 | 0,7964 |
| 17 | 0,8144 |
| 18 | 0,8311 |
| 19 | 0,8465 |
| 20 | 0,8608 |
| 21 | 0,8740 |
| 22 | 0,8863 |
| 23 | 0,8976 |
| 24 | 0,9080 |
| 25 | 0,9177 |
| 26 | 0,9266 |
| 27 | 0,9349 |
| 28 | 0,9426 |
| 29 | 0,9497 |
| 30 | 0,9562 |
| 31 | 0,9623 |
| 32 | 0,9679 |
| 33 | 0,9731 |
| 34 | 0,9779 |
| 35 | 0,9823 |
| 36 | 0,9864 |
| 37 | 0,9902 |
| 38 | 0,9937 |
| 39 | 0,9970 |
| 40 in več | 1,0000 |

### Faktorji preostale življenjske dobe za plinske elektrarne z nazivno inštalirano električno močjo na pragu elektrarne do 20 MW (PE1)

| Preostala življenjska doba v letih | Faktor preostale življenjske dobe |
| --- | --- |
| 0 | 0,2500 |
| 1 | 0,2817 |
| 2 | 0,3113 |
| 3 | 0,3388 |
| 4 | 0,3645 |
| 5 | 0,3884 |
| 6 | 0,4707 |
| 7 | 0,5474 |
| 8 | 0,6189 |
| 9 | 0,6855 |
| 10 | 0,7475 |
| 11 | 0,8054 |
| 12 | 0,8593 |
| 13 | 0,9095 |
| 14 | 0,9564 |
| 15 in več | 1,0000 |

### Faktorji preostale življenjske dobe za plinske elektrarne z nazivno inštalirano električno močjo na pragu elektrarne 20 MW ali več (PE2)

| Preostala življenjska doba v letih | Faktor preostale življenjske dobe |
| --- | --- |
| 0 | 0,2000 |
| 1 | 0,2627 |
| 2 | 0,3208 |
| 3 | 0,3744 |
| 4 | 0,4241 |
| 5 | 0,4700 |
| 6 | 0,5125 |
| 7 | 0,5518 |
| 8 | 0,5882 |
| 9 | 0,6218 |
| 10 | 0,6530 |
| 11 | 0,6817 |
| 12 | 0,7084 |
| 13 | 0,7330 |
| 14 | 0,7558 |
| 15 | 0,7769 |
| 16 | 0,7964 |
| 17 | 0,8144 |
| 18 | 0,8311 |
| 19 | 0,8465 |
| 20 | 0,8608 |
| 21 | 0,8740 |
| 22 | 0,8863 |
| 23 | 0,8976 |
| 24 | 0,9080 |
| 25 | 0,9177 |
| 26 | 0,9266 |
| 27 | 0,9349 |
| 28 | 0,9426 |
| 29 | 0,9497 |
| 30 | 0,9562 |
| 31 | 0,9623 |
| 32 | 0,9679 |
| 33 | 0,9731 |
| 34 | 0,9779 |
| 35 | 0,9823 |
| 36 | 0,9864 |
| 37 | 0,9902 |
| 38 | 0,9937 |
| 39 | 0,9970 |
| 40 in več | 1,0000 |

### Faktorji preostale življenjske dobe za jedrske elektrarne (JE)

| Preostala življenjska doba v letih | Faktor preostale življenjske dobe |
| --- | --- |
| 0 | 0,0000 |
| 1 | 0,0776 |
| 2 | 0,1495 |
| 3 | 0,2161 |
| 4 | 0,2778 |
| 5 | 0,3348 |
| 6 | 0,3877 |
| 7 | 0,4366 |
| 8 | 0,4819 |
| 9 | 0,5239 |
| 10 | 0,5627 |
| 11 | 0,5987 |
| 12 | 0,6320 |
| 13 | 0,6628 |
| 14 | 0,6914 |
| 15 | 0,7178 |
| 16 | 0,7423 |
| 17 | 0,7649 |
| 18 | 0,7859 |
| 19 | 0,8054 |
| 20 | 0,8234 |
| 21 | 0,8400 |
| 22 | 0,8554 |
| 23 | 0,8697 |
| 24 | 0,8829 |
| 25 | 0,8952 |
| 26 | 0,9065 |
| 27 | 0,9170 |
| 28 | 0,9267 |
| 29 | 0,9357 |
| 30 | 0,9441 |
| 31 | 0,9518 |
| 32 | 0,9589 |
| 33 | 0,9656 |
| 34 | 0,9717 |
| 35 | 0,9774 |
| 36 | 0,9826 |
| 37 | 0,9875 |
| 38 | 0,9920 |
| 39 | 0,9961 |
| 40 in več | 1,0000 |

### Faktorji preostale življenjske dobe za elektrarne na biomaso (BME)

| Preostala življenjska doba v letih | Faktor preostale življenjske dobe |
| --- | --- |
| 0 | 0,2000 |
| 1 | 0,2106 |
| 2 | 0,2205 |
| 3 | 0,2296 |
| 4 | 0,2382 |
| 5 | 0,2461 |
| 6 | 0,2535 |
| 7 | 0,2603 |
| 8 | 0,2667 |
| 9 | 0,2727 |
| 10 | 0,2782 |
| 11 | 0,2833 |
| 12 | 0,2881 |
| 13 | 0,2926 |
| 14 | 0,2967 |
| 15 | 0,3006 |
| 16 | 0,3041 |
| 17 | 0,3075 |
| 18 | 0,3106 |
| 19 | 0,3135 |
| 20 | 0,3161 |
| 21 | 0,3186 |
| 22 | 0,3209 |
| 23 | 0,3231 |
| 24 | 0,3251 |
| 25 | 0,3270 |
| 26 | 0,3979 |
| 27 | 0,4639 |
| 28 | 0,5253 |
| 29 | 0,5823 |
| 30 | 0,6355 |
| 31 | 0,6849 |
| 32 | 0,7308 |
| 33 | 0,7736 |
| 34 | 0,8133 |
| 35 | 0,8503 |
| 36 | 0,8847 |
| 37 | 0,9168 |
| 38 | 0,9465 |
| 39 | 0,9742 |
| 40 in več | 1,0000 |

### Faktorji preostale življenjske dobe za elektrarne na bioplin (BPE)

| Preostala življenjska doba v letih | Faktor preostale življenjske dobe |
| --- | --- |
| 0 | 0,4000 |
| 1 | 0,4636 |
| 2 | 0,5226 |
| 3 | 0,5775 |
| 4 | 0,6286 |
| 5 | 0,6760 |
| 6 | 0,7201 |
| 7 | 0,7610 |
| 8 | 0,7991 |
| 9 | 0,8345 |
| 10 | 0,8673 |
| 11 | 0,8979 |
| 12 | 0,9263 |
| 13 | 0,9527 |
| 14 | 0,9772 |
| 15 in več | 1,0000 |

### Faktorji preostale življenjske dobe za vetrne elektrarne (VE)

| Preostala življenjska doba v letih | Faktor preostale življenjske dobe |
| --- | --- |
| 0 | 0,1000 |
| 1 | 0,1530 |
| 2 | 0,2027 |
| 3 | 0,2494 |
| 4 | 0,2932 |
| 5 | 0,3344 |
| 6 | 0,3730 |
| 7 | 0,4093 |
| 8 | 0,4434 |
| 9 | 0,4754 |
| 10 | 0,5055 |
| 11 | 0,5548 |
| 12 | 0,6012 |
| 13 | 0,6448 |
| 14 | 0,6856 |
| 15 | 0,7240 |
| 16 | 0,7601 |
| 17 | 0,7939 |
| 18 | 0,8257 |
| 19 | 0,8555 |
| 20 | 0,8836 |
| 21 | 0,9099 |
| 22 | 0,9346 |
| 23 | 0,9578 |
| 24 | 0,9795 |
| 25 in več | 1,0000 |

### Faktorji preostale življenjske dobe za sončne elektrarne (SE)

| Preostala življenjska doba v letih | Faktor preostale življenjske dobe |
| --- | --- |
| 0 | 0,0000 |
| 1 | 0,0739 |
| 2 | 0,1432 |
| 3 | 0,2080 |
| 4 | 0,2687 |
| 5 | 0,3255 |
| 6 | 0,3788 |
| 7 | 0,4286 |
| 8 | 0,4753 |
| 9 | 0,5189 |
| 10 | 0,5598 |
| 11 | 0,5981 |
| 12 | 0,6340 |
| 13 | 0,6676 |
| 14 | 0,6990 |
| 15 | 0,7285 |
| 16 | 0,7560 |
| 17 | 0,7818 |
| 18 | 0,8060 |
| 19 | 0,8286 |
| 20 | 0,8498 |
| 21 | 0,8696 |
| 22 | 0,8882 |
| 23 | 0,9056 |
| 24 | 0,9219 |
| 25 | 0,9371 |
| 26 | 0,9514 |
| 27 | 0,9648 |
| 28 | 0,9773 |
| 29 | 0,9890 |
| 30 in več | 1,0000 |

## Faktorji upoštevanja soproizvodnje toplote

### Tabela faktorjev upoštevanja soproizvodnje toplote

| Tip elektrarne | Faktor upoštevanja soproizvodnje toplote |
| --- | --- |
| Hidroelektrarna (HE) | 0,000 |
| Termoelektrarna (TE) | 0,700 |
| Plinska elektrarna z nazivno inštalirano električno močjo na pragu elektrarne do 20 MW (PE1) | 0,400 |
| Plinska elektrarna z nazivno inštalirano električno močjo na pragu elektrarne 20 MW ali več (PE2) | 0,700 |
| Jedrska elektrarna (JE) | 0,400 |
| Elektrarna na biomaso (BME) | 0,700 |
| Elektrarna na bioplin (BPE) | 0,300 |
| Vetrna elektrarna (VE) | 0,000 |
| Sončna elektrarna (SE) | 0,000 |