Priloga I: Načrt razporeditve radiofrekvenčnih pasov

| RADIOFREKVENČNI PAS | RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV , |
| --- | --- |
| <8,3 kHz | nerazporejeno 5.53, 5.54 |
| 8,3–9 kHz | STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE 5.54A |
| 9–11,3 kHz | STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE 5.54A RADIONAVIGACIJSKA |
| 11,3–14 kHz | RADIONAVIGACIJSKA |
| 14–19,95 kHz | FIKSNA POMORSKA MOBILNA 5.57 5.56 |
| 19,95–20,05 kHz | STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV (20 kHz) |
| 20,05–70 kHz | FIKSNA POMORSKA MOBILNA 5.57 5.56 |
| 70–72 kHz | RADIONAVIGACIJSKA 5.60 |
| 72–84 kHz | FIKSNA POMORSKA MOBILNA 5.57 RADIONAVIGACIJSKA 5.60 5.56 |
| 84–86 kHz | RADIONAVIGACIJSKA 5.60 |
| 86–90 kHz | FIKSNA POMORSKA MOBILNA 5.57 RADIONAVIGACIJSKA 5.56 |
| 90–110 kHz | RADIONAVIGACIJSKA 5.62 fiksna 5.64 |
| 110–112 kHz | FIKSNA POMORSKA MOBILNA RADIONAVIGACIJSKA 5.64 |
| 112–115 kHz | RADIONAVIGACIJSKA 5.60 |
| 115–117,6 kHz | RADIONAVIGACIJSKA 5.60 fiksna pomorska mobilna 5.64 |
| 117,6–126 kHz | FIKSNA POMORSKA MOBILNA RADIONAVIGACIJSKA 5.60 5.64 |
| 126–129 kHz | RADIONAVIGACIJSKA 5.60 |
| 129–130 kHz | FIKSNA POMORSKA MOBILNA RADIONAVIGACIJSKA 5.60 5.64 |
| 130–135,7 kHz | FIKSNA POMORSKA MOBILNA 5.64 |
| 135,7–137,8 kHz | FIKSNA POMORSKA MOBILNA radioamaterska 5.67A 5.64 |
| 137,8–148,5 kHz | FIKSNA POMORSKA MOBILNA 5.64 |
| 148,5–255 kHz | RADIODIFUZNA |
| 255–283,5 kHz | RADIODIFUZNA ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA |
| 283,5–315 kHz | ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA (postaje javljalniki kraja nuje) 5.73 5.74 |
| 315–325 kHz | ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA pomorska radionavigacijska (postaje javljalniki kraja nuje) 5.73 |
| 325–405 kHz | ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA |
| 405–415 kHz | RADIONAVIGACIJSKA 5.76 |
| 415–435 kHz | POMORSKA MOBILNA 5.79 ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA |
| 435–472 kHz | POMORSKA MOBILNA 5.79 zrakoplovna radionavigacijska 5.82 |
| 472–479 kHz | POMORSKA MOBILNA 5.79 radioamaterska 5.80A zrakoplovna radionavigacijska 5.82 |
| 479–495 kHz | POMORSKA MOBILNA 5.79, 5.79A zrakoplovna radionavigacijska 5.82 |
| 495–505 kHz | POMORSKA MOBILNA 5.82C, 5.82D |
| 505–526,5 kHz | POMORSKA MOBILNA 5.79, 5.79A, 5.84 ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA |
| 526,5–1606,5 kHz | RADIODIFUZNA |
| 1606,5–1625 kHz | FIKSNA POMORSKA MOBILNA 5.90 KOPENSKA MOBILNA 5.92 |
| 1625–1635 kHz | RADIOLOKACIJSKA |
| 1635–1800 kHz | FIKSNA POMORSKA MOBILNA 5.90 KOPENSKA MOBILNA 5.92 |
| 1800–1810 kHz | RADIOLOKACIJSKA |
| 1810–1850 kHz | RADIOAMATERSKA 5.99, 5.100 |
| 1850–2000 kHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne radioamaterska 5.92, 5.103 |
| 2000–2025 kHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) 5.92, 5.103 |
| 2025–2045 kHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) storitev meteorološke podpore 5.104 5.92, 5.103 |
| 2045–2160 kHz | FIKSNA POMORSKA MOBILNA KOPENSKA MOBILNA 5.92 |
| 2160–2170 kHz | RADIOLOKACIJSKA |
| 2170–2173,5 kHz | POMORSKA MOBILNA |
| 2173,5–2190,5 kHz | MOBILNA (nuja in klic) 5.108, 5.109, 5.110, 5.111 |
| 2190,5–2194 kHz | POMORSKA MOBILNA |
| 2194–2300 kHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) 5.92, 5.103 |
| 2300–2498 kHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) RADIODIFUZNA 5.113 5.103 |
| 2498–2501 kHz | STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV (2500 kHz) |
| 2501–2502 kHz | STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV storitev vesoljskih raziskav |
| 2502–2625 kHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) 5.92, 5.103 |
| 2625–2650 kHz | POMORSKA MOBILNA POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA 5.92 |
| 2650–2850 kHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) 5.92, 5.103 |
| 2850–3025 kHz | ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) 5.111, 5.115 |
| 3025–3155 kHz | ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) |
| 3155–3200 kHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) 5.116 |
| 3200–3230 kHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) RADIODIFUZNA 5.113 5.116 |
| 3230–3400 kHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne RADIODIFUZNA 5.113 5.116 |
| 3400–3500 kHz | ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) |
| 3500–3800 kHz | RADIOAMATERSKA FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.92 |
| 3800–3900 kHz | FIKSNA ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) KOPENSKA MOBILNA |
| 3900–3950 kHz | ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) |
| 3950–4000 kHz | FIKSNA RADIODIFUZNA |
| 4000–4063 kHz | FIKSNA POMORSKA MOBILNA 5.127 |
| 4063–4438 kHz | POMORSKA MOBILNA 5.79A, 5.82D, 5.109, 5.110, 5.130, 5.131, 5.132 |
| 4438–4488 kHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) radiolokacijska 5.132A |
| 4488–4650 kHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) |
| 4650–4700 kHz | ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) |
| 4700–4750 kHz | ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) |
| 4750–4850 kHz | FIKSNA ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) KOPENSKA MOBILNA RADIODIFUZNA 5.113 |
| 4850–4995 kHz | FIKSNA KOPENSKA MOBILNA RADIODIFUZNA 5.113 |
| 4995–5003 kHz | STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV (5 000 kHz) |
| 5003–5005 kHz | STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV storitev vesoljskih raziskav |
| 5005–5060 kHz | FIKSNA RADIODIFUZNA 5.113 |
| 5060–5250 kHz | FIKSNA mobilna razen zrakoplovne mobilne |
| 5250–5275 kHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne radiolokacijska 5.132A |
| 5275–5351,5 kHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne |
| 5351,5–5366,5 kHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne radioamaterska 5.133B |
| 5366,5–5450 kHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne |
| 5450–5480 kHz | FIKSNA ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) KOPENSKA MOBILNA |
| 5480–5680 kHz | ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) 5.111, 5.115 |
| 5680–5730 kHz | ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) 5.111, 5.115 |
| 5730–5900 kHz | FIKSNA KOPENSKA MOBILNA |
| 5900–5950 kHz | RADIODIFUZNA 5.134 5.136 |
| 5950–6200 kHz | RADIODIFUZNA |
| 6200–6525 kHz | POMORSKA MOBILNA 5.109, 5.110, 5.130, 5.132, 5.137A 5.137 |
| 6525–6685 kHz | ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) |
| 6685– 6765 kHz | ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) |
| 6765–7000 kHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) 5.138 |
| 7000–7100 kHz | RADIOAMATERSKA RADIOAMATERSKA SATELITSKA |
| 7100–7200 kHz | RADIOAMATERSKA |
| 7200–7300 kHz | RADIODIFUZNA |
| 7300–7400 kHz | RADIODIFUZNA 5.134 5.143, 5.143B |
| 7400–7450 kHz | RADIODIFUZNA 5.143B |
| 7450–8100 kHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) |
| 8100–8195 kHz | FIKSNA POMORSKA MOBILNA |
| 8195–8815 kHz | POMORSKA MOBILNA 5.109, 5.110, 5.132, 5.137A, 5.145 5.111 |
| 8815–8965 kHz | ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) |
| 8965–9040 kHz | ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) |
| 9040–9305 kHz | FIKSNA |
| 9305–9355 kHz | FIKSNA radiolokacijska 5.145A |
| 9355–9400 kHz | FIKSNA |
| 9400–9500 kHz | RADIODIFUZNA 5.134 5.146 |
| 9500–9900 kHz | RADIODIFUZNA 5.147 |
| 9900–9995 kHz | FIKSNA |
| 9995–10 003 kHz | STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV (10 000 kHz) 5.111 |
| 10 003–10 005 kHz | STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV storitev vesoljskih raziskav 5.111 |
| 10 005–10 100 kHz | ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) 5.111 |
| 10 100–10 150 kHz | FIKSNA radioamaterska |
| 10 150–11 175 kHz | FIKSNA mobilna razen zrakoplovne mobilne (R) |
| 11 175–11 275 kHz | ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) |
| 11 275–11 400 kHz | ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) |
| 11 400–11 600 kHz | FIKSNA |
| 11 600–11 650 kHz | RADIODIFUZNA 5.134 5.146 |
| 11 650–12 050 kHz | RADIODIFUZNA 5.147 |
| 12 050–12 100 kHz | RADIODIFUZNA 5.134 5.146 |
| 12 100–12 230 kHz | FIKSNA |
| 12 230–13 200 kHz | POMORSKA MOBILNA 5.109, 5.110, 5.132, 5.137A, 5.145 |
| 13 200–13 260 kHz | ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) |
| 13 260–13 360 kHz | ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) |
| 13 360–13 410 kHz | FIKSNA RADIOASTRONOMSKA 5.149 |
| 13 410–13 450 kHz | FIKSNA mobilna razen zrakoplovne mobilne (R) |
| 13 450–13 550 kHz | FIKSNA mobilna razen zrakoplovne mobilne (R) radiolokacijska 5.132A |
| 13 550–13 570 kHz | FIKSNA mobilna razen zrakoplovne mobilne (R) 5.150 |
| 13 570–13 600 kHz | RADIODIFUZNA 5.134 5.151 |
| 13 600–13 800 kHz | RADIODIFUZNA |
| 13 800–13 870 kHz | RADIODIFUZNA 5.134 5.151 |
| 13 870–14 000 kHz | FIKSNA mobilna razen zrakoplovne mobilne (R) |
| 14 000–14 250 kHz | RADIOAMATERSKA RADIOAMATERSKA SATELITSKA |
| 14 250–14 350 kHz | RADIOAMATERSKA |
| 14 350–14 990 kHz | FIKSNA mobilna razen zrakoplovne mobilne (R) |
| 14 990–15 005 kHz | STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV (15 000 kHz) 5.111 |
| 15 005–15 010 kHz | STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV storitev vesoljskih raziskav |
| 15 010–15 100 kHz | ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) |
| 15 100–15 600 kHz | RADIODIFUZNA |
| 15 600–15 800 kHz | RADIODIFUZNA 5.134 5.146 |
| 15 800–16 100 kHz | FIKSNA |
| 16 100–16 200 kHz | FIKSNA radiolokacijska 5.145A |
| 16 200–16 360 kHz | FIKSNA |
| 16 360–17 410 kHz | POMORSKA MOBILNA 5.109, 5.110, 5.132, 5.145 |
| 17 410–17 480 kHz | FIKSNA |
| 17 480–17 550 kHz | RADIODIFUZNA 5.134 5.146 |
| 17 550–17 900 kHz | RADIODIFUZNA |
| 17 900–17 970 kHz | ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) |
| 17 970–18 030 kHz | ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) |
| 18 030–18 052 kHz | FIKSNA |
| 18 052–18 068 kHz | FIKSNA storitev vesoljskih raziskav |
| 18 068–18 168 kHz | RADIOAMATERSKA RADIOAMATERSKA SATELITSKA |
| 18 168–18 780 kHz | FIKSNA mobilna razen zrakoplovne mobilne |
| 18 780–18 900 kHz | POMORSKA MOBILNA |
| 18 900–19 020 kHz | RADIODIFUZNA 5.134 5.146 |
| 19 020–19 680 kHz | FIKSNA |
| 19 680–19 800 kHz | POMORSKA MOBILNA 5.132 |
| 19 800–19 990 kHz | FIKSNA |
| 19 990–19 995 kHz | STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV storitev vesoljskih raziskav 5.111 |
| 19 995–20 010 kHz | STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV (20 000 kHz) 5.111 |
| 20 010–21 000 kHz | FIKSNA mobilna |
| 21 000–21 450 kHz | RADIOAMATERSKA RADIOAMATERSKA SATELITSKA |
| 21 450–21 850 kHz | RADIODIFUZNA |
| 21 850–21 870 kHz | FIKSNA |
| 21 870–21 924 kHz | FIKSNA 5.155B |
| 21 924–22 000 kHz | ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) |
| 22 000–22 855 kHz | POMORSKA MOBILNA 5.132, 5.137A |
| 22 855–23 000 kHz | FIKSNA |
| 23 000–23 200 kHz | FIKSNA mobilna razen zrakoplovne mobilne (R) |
| 23 200–23 350 kHz | FIKSNA 5.156A ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) |
| 23 350–24 000 kHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.157 |
| 24 000–24 450 kHz | FIKSNA KOPENSKA MOBILNA |
| 24 450–24 600 kHz | FIKSNA KOPENSKA MOBILNA radiolokacijska 5.132A |
| 24 600–24 890 kHz | FIKSNA KOPENSKA MOBILNA |
| 24 890–24 990 kHz | RADIOAMATERSKA RADIOAMATERSKA SATELITSKA |
| 24 990–25 005 kHz | STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV (25 000 kHz) |
| 25 005–25 010 kHz | STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV storitev vesoljskih raziskav |
| 25 010–25 070 kHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne |
| 25 070–25 210 kHz | POMORSKA MOBILNA |
| 25 210–25 550 kHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne |
| 25 550–25 670 kHz | RADIOASTRONOMSKA 5.149 |
| 25 670–26 100 kHz | RADIODIFUZNA |
| 26 100–26 175 kHz | POMORSKA MOBILNA 5.132 |
| 26 175–26 200 kHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne |
| 26 200–26 350 kHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne radiolokacijska 5.132A |
| 26 350–27 500 kHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.150 |
| 27,5–28 MHz | STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE FIKSNA MOBILNA |
| 28–29,7 MHz | RADIOAMATERSKA RADIOAMATERSKA SATELITSKA |
| 29,7–30,005 MHz | FIKSNA MOBILNA |
| 30,005–30,01 MHz | STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (identifikacija satelitov) FIKSNA MOBILNA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV |
| 30,01–37,5 MHz | FIKSNA MOBILNA |
| 37,5–38,25 MHz | FIKSNA MOBILNA radioastronomska 5.149 |
| 38,25–39 MHz | FIKSNA MOBILNA |
| 39–39,5 MHz | FIKSNA MOBILNA radiolokacijska 5.132A |
| 39,5–39,986 MHz | FIKSNA MOBILNA |
| 39,986–40 MHz | FIKSNA MOBILNA storitev vesoljskih raziskav |
| 40–40,02 MHz | FIKSNA MOBILNA storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) 5.159A storitev vesoljskih raziskav |
| 40,02–40,98 MHz | FIKSNA MOBILNA storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) 5.159A 5.150 |
| 40,980–41,015 MHz | FIKSNA MOBILNA storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) 5.159A storitev vesoljskih raziskav |
| 41,015–42 MHz | FIKSNA MOBILNA storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) 5.159A |
| 42–42,5 MHz | FIKSNA MOBILNA storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) 5.159A radiolokacijska 5.132A 5.161B |
| 42,5–44 MHz | FIKSNA MOBILNA storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) 5.159A |
| 44–47 MHz | FIKSNA MOBILNA storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) 5.159A 5.162A |
| 47–50 MHz | KOPENSKA MOBILNA 5.164 radiolokacijska 5.162A |
| 50–52 MHz | KOPENSKA MOBILNA 5.164 radioamaterska 5.166A, 5.166B, 5.166C radiolokacijska 5.162A |
| 52–68 MHz | KOPENSKA MOBILNA 5.164 radiolokacijska 5.162A |
| 68,00–74,8 MHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.149 |
| 74,8–75,2 MHz | ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.180 |
| 75,2–87,5 MHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne |
| 87,5–100 MHz | RADIODIFUZNA |
| 100–108 MHz | RADIODIFUZNA |
| 108–117,975 MHz | ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.197A |
| 117,975–137 MHz | ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) ZRAKOPLOVNA MOBILNA SATELITSKA (R) 5.198A, 5.198B 5.111, 5.200 |
| 137–137,025 MHz | STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (vesolje–Zemlja) 5.203C METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.208, 5.208A, 5.208B, 5.209 STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje–Zemlja) fiksna mobilna razen zrakoplovne mobilne (R) |
| 137,025–137,175 MHz | STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (vesolje–Zemlja) 5.203C METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje–Zemlja) fiksna mobilna razen zrakoplovne mobilne (R) mobilna satelitska (vesolje–Zemlja) 5.208, 5.208A, 5.208B, 5.209 |
| 137,175–137,825 MHz | STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (vesolje–Zemlja) 5.203C, 5.209A METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.208, 5.208A, 5.208B, 5.209 STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje–Zemlja) fiksna mobilna razen zrakoplovne mobilne (R) |
| 137,825–138 MHz | STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (vesolje–Zemlja) 5.203C METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje–Zemlja) fiksna mobilna razen zrakoplovne mobilne (R) mobilna satelitska (vesolje–Zemlja) 5.208A, 5.208B, 5.209 |
| 138,00–143,60 MHz | ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) 5.211 |
| 143,60–143,65 MHz | ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje–Zemlja) 5.211 |
| 143,65–144,00 MHz | ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) 5.211 |
| 144–146 MHz | RADIOAMATERSKA RADIOAMATERSKA SATELITSKA |
| 146–148 MHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) |
| 148,00–149,90 MHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.209 5.218, 5.218A, 5.219, 5.221 |
| 149,90–150,05 MHz | MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.209, 5.220 |
| 150,05–153,00 MHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne RADIOASTRONOMSKA 5.149 |
| 153–154 MHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) storitev meteorološke podpore |
| 154–156,4875 MHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) 5.226 |
| 156,4875–156,5625 MHz | POMORSKA MOBILNA (nuja in klic po DSC) 5.111, 5.226, 5.227 |
| 156,5625–156,7625 MHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) 5.226 |
| 156,7625–156,7875 MHz | POMORSKA MOBILNA mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 5.111, 5.226, 5.228 |
| 156,7875–156,8125 MHz | POMORSKA MOBILNA (nuja in klic) 5.111, 5.226 |
| 156,8125–156,8375 MHz | POMORSKA MOBILNA mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 5.111, 5.226, 5.228 |
| 156,8375–157,1875 MHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.226 |
| 157,1875–157,3375 MHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne pomorska mobilna satelitska 5.208A, 5.208B, 5.228AB, 5.228AC 5.226 |
| 157, 3375–161,7875 MHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.226 |
| 161,7875–161,9375 MHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne pomorska mobilna satelitska 5.208A, 5.208B, 5.228AB, 5.228AC 5.226 |
| 161,9375–161,9625 MHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne pomorska mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 5.228AA 5.226 |
| 161,9625–161,9875 MHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 5.228F 5.226, 5.228A, 5.228B |
| 161,9875–162,0125 MHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne pomorska mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 5.228AA 5.226 |
| 162,0125–162,0375 MHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 5.228F 5.226, 5.228A, 5.228B |
| 162,0375–174 MHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.226 |
| 174–223 MHz | RADIODIFUZNA |
| 223–230 MHz | RADIODIFUZNA fiksna mobilna |
| 230–235 MHz | FIKSNA MOBILNA |
| 235–267 MHz | FIKSNA MOBILNA 5.111, 5.199, 5.254, 5.256 |
| 267–272 MHz | FIKSNA MOBILNA storitev za vesoljsko obratovanje (vesolje–Zemlja) 5.254, 5.257 |
| 272–273 MHz | STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (vesolje–Zemlja) FIKSNA MOBILNA 5.254 |
| 273–312 MHz | FIKSNA MOBILNA 5.254 |
| 312–315 MHz | FIKSNA MOBILNA mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 5.254, 5.255 |
| 315–322 MHz | FIKSNA MOBILNA 5.254 |
| 322,0–328,6 MHz | FIKSNA MOBILNA RADIOASTRONOMSKA 5.149 |
| 328,6–335,4 MHz | ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.258 |
| 335,4–387 MHz | FIKSNA MOBILNA 5.254 |
| 387–390 MHz | FIKSNA MOBILNA mobilna satelitska (vesolje–Zemlja) 5.208A, 5.208B, 5.254, 5.255 |
| 390,0–399,9 MHz | FIKSNA MOBILNA 5.254 |
| 399,90–400,05 MHz | MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.209, 5.220, 5.260A, 5.260B |
| 400,05–400,15 MHz | STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV PO SATELITU (400,1 MHz) 5.261 |
| 400,15–401,00 MHz | STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.208A, 5.208B, 5.209 STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje–Zemlja) 5.263 storitev za vesoljsko obratovanje (vesolje–Zemlja) 5.264 |
| 401–402 MHz | STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (vesolje–Zemlja) STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (Zemlja–vesolje) METEOROLOŠKA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) fiksna mobilna razen zrakoplovne mobilne 5.264A, 5.264B |
| 402–403 MHz | STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (Zemlja–vesolje) METEOROLOŠKA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) fiksna mobilna razen zrakoplovne mobilne 5.264A, 5.264B |
| 403–406 MHz | STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE fiksna mobilna razen zrakoplovne mobilne 5.265 |
| 406,0–406,1 MHz | MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.265, 5.266, 5.267 |
| 406,1–410,0 MHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne RADIOASTRONOMSKA 5.149, 5.265 |
| 410–420 MHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje–vesolje) 5.268 |
| 420–430 MHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne radiolokacijska |
| 430–432 MHz | RADIOAMATERSKA RADIOLOKACIJSKA |
| 432–438 MHz | RADIOAMATERSKA RADIOLOKACIJSKA storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) 5.279A 5.138, 5.280, 5.282 |
| 438–440 MHz | RADIOAMATERSKA RADIOLOKACIJSKA |
| 440–450 MHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne radiolokacijska 5.286 |
| 450–455 MHz | FIKSNA MOBILNA 5.286AA 5.209, 5.286, 5.286A |
| 455–456 MHz | FIKSNA MOBILNA 5.286AA 5.209, 5.286A |
| 456–459 MHz | FIKSNA MOBILNA 5.286AA 5.209, 5.286A |
| 459–460 MHz | FIKSNA MOBILNA 5.286AA 5.209, 5.286A |
| 460–470 MHz | FIKSNA MOBILNA 5.286AA, 5.287 meteorološka satelitska (vesolje–Zemlja) 5.289 |
| 470–694 MHz | RADIODIFUZNA 5.149, 5.295A, 5.306 |
| 694–790 MHz | MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.312A, 5.312B, 5.317A radiodifuzna |
| 790–862 MHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.312B, 5.316B, 5.317A RADIODIFUZNA |
| 862–890 MHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.312B, 5.317A RADIODIFUZNA 5.322 |
| 890–942 MHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.312B, 5.317A RADIODIFUZNA 5.322 radiolokacijska |
| 942–960 MHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.312B, 5.317A RADIODIFUZNA 5.322 |
| 960–1164 MHz | ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) 5.327A ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.328 5.328AA |
| 1164–1215 MHz | ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.328 RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)(vesolje–vesolje) 5.328B 5.328A |
| 1215–1240 MHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) RADIOLOKACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) (vesolje–vesolje) 5.328B, 5.329, 5.329A STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) RADIONAVIGACIJSKA 5.331, 5.332 |
| 1240–1300 MHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) RADIOLOKACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) (vesolje–vesolje) 5.328B, 5.329, 5.329A STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) radioamaterska 5.282, 5.331, 5.332, 5.332A, 5.335A |
| 1300–1350 MHz | RADIOLOKACIJSKA ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.337 RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.149, 5.337A |
| 1350–1400 MHz | FIKSNA MOBILNA RADIOLOKACIJSKA 5.149, 5.338A, 5.339 |
| 1400–1427 MHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340, 5.341 |
| 1427–1429 MHz | STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (Zemlja–vesolje) FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.341A 5.338A, 5.341 |
| 1429–1452 MHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.341A 5.338A, 5.341 |
| 1452–1492 MHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne RADIODIFUZNA RADIODIFUZNA SATELITSKA 5.208B 5.341, 5.345 |
| 1492–1518 MHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.341A 5.341 |
| 1518–1525 MHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.348, 5.351A 5.341 |
| 1525–1530 MHz | STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (vesolje–Zemlja) FIKSNA MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.208B, 5.351A storitev satelitskega raziskovanja Zemlje mobilna razen zrakoplovne mobilne 5.341, 5.351, 5.354 |
| 1530–1535 MHz | STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (vesolje–Zemlja) MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.208B, 5.351A, 5.353A storitev satelitskega raziskovanja Zemlje fiksna mobilna razen zrakoplovne mobilne 5.341, 5.351, 5.354 |
| 1535–1559 MHz | MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.208B, 5.351A 5.341, 5.351, 5.353A, 5.354, 5.356, 5.357, 5.357A |
| 1559–1610 MHz | ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) (vesolje–vesolje) 5.208B, 5.328B, 5.329A 5.341 |
| 1610–1610,6 MHz | MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.351A ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.341, 5.364, 5.366, 5.367, 5.368, 5.371, 5.372 |
| 1610,6–1613,8 MHz | MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.351A RADIOASTRONOMSKA ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.149, 5.341, 5.364, 5.366, 5.367, 5.368, 5.371, 5.372 |
| 1613,8–1621,35 MHz | MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.351A ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA mobilna satelitska (vesolje–Zemlja) 5.208B 5.341, 5.364, 5.365, 5.366, 5.367, 5.368, 5.371, 5.372, 5.372A |
| 1621,35–1626,5 MHz | POMORSKA MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.373, 5.373A MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.351A ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA mobilna satelitska (vesolje–Zemlja) razen pomorske mobilne satelitske (vesolje–Zemlja) 5.208B, 5.341, 5.364, 5.365, 5.366, 5.367, 5.368, 5.371, 5.372 |
| 1626,5–1660 MHz | MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.351A 5.341, 5.351, 5.353A, 5.354, 5.357A, 5.374, 5.375, 5.376 |
| 1660–1660,5 MHz | MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.351A RADIOASTRONOMSKA 5.149, 5.341, 5.351, 5.354, 5.376A |
| 1660,5–1668,0 MHz | RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) fiksna mobilna razen zrakoplovne mobilne 5.149, 5.341, 5.379A |
| 1668,0–1668,4 MHz | MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.351A, 5.379B, 5.379C RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) fiksna mobilna razen zrakoplovne mobilne 5.149, 5.341, 5.379A |
| 1668,4–1670 MHz | STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.351A, 5.379B, 5.379C RADIOASTRONOMSKA 5.149, 5.341, 5.379D |
| 1670–1675 MHz | STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE FIKSNA METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) MOBILNA MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.351A, 5.379B 5.341, 5.379D, 5.380A |
| 1675–1690 MHz | STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE FIKSNA METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.341 |
| 1690–1700 MHz | STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) fiksna mobilna razen zrakoplovne mobilne 5.289, 5.341 |
| 1700–1710 MHz | FIKSNA METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.289, 5.341 |
| 1710–1930 MHz | FIKSNA MOBILNA 5.384A, 5.388, 5.388A 5.149, 5.341, 5.385 |
| 1930-–1970 MHz | FIKSNA MOBILNA 5.388, 5.388A |
| 1970–1980 MHz | FIKSNA MOBILNA 5.388, 5.388A |
| 1980–2010 MHz | FIKSNA MOBILNA 5.388 MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.351A 5.389A |
| 2010–2025 MHz | FIKSNA MOBILNA 5.388, 5.388A |
| 2025–2110 MHz | STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (Zemlja–vesolje) (vesolje–vesolje) STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (Zemlja–vesolje) (vesolje–vesolje) FIKSNA MOBILNA 5.391 STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (Zemlja–vesolje) (vesolje–vesolje) 5.392 |
| 2110–2120 MHz | FIKSNA MOBILNA 5.388, 5.388A STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (daljno vesolje) (Zemlja–vesolje) |
| 2120–2160 MHz | FIKSNA MOBILNA 5.388, 5.388A |
| 2160–2170 MHz | FIKSNA MOBILNA 5.388, 5.388A |
| 2170–2200 MHz | FIKSNA MOBILNA 5.388 MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.351A 5.389A |
| 2200–2290 MHz | STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (vesolje–Zemlja) (vesolje–vesolje) STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (vesolje–Zemlja) (vesolje–vesolje) FIKSNA MOBILNA 5.391 STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje–Zemlja) (vesolje–vesolje) 5.392 |
| 2290–2300 MHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (daljno vesolje) (vesolje–Zemlja) |
| 2300–2450 MHz | FIKSNA MOBILNA 5.384A radioamaterska radiolokacijska 5.150, 5.282 |
| 2450–2483,5 MHz | FIKSNA MOBILNA radiolokacijska 5.150 |
| 2483,5–2500 MHz | FIKSNA MOBILNA MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.351A RADIODETERMINACIJSKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.398 radiolokacijska 5.150, 5.368, 5.372A, 5.402 |
| 2500–2520 MHz | FIKSNA 5.410 MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.384A, 5.409A |
| 2520–2655 MHz | FIKSNA 5.410 MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.384A, 5.409A RADIODIFUZNA SATELITSKA 5.413, 5.416 5.339 |
| 2655–2670 MHz | FIKSNA 5.410 MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.384A, 5.409A RADIODIFUZNA SATELITSKA 5.208B storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) radioastronomska storitev vesoljskih raziskav (pasivno) 5.149 |
| 2670–2690 MHz | FIKSNA 5.410 MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.384A, 5.409A storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) radioastronomska storitev vesoljskih raziskav (pasivno) 5.149 |
| 2690–2700 MHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340 |
| 2700–2900 MHz | ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.337 radiolokacijska 5.423 |
| 2900–3100 MHz | RADIOLOKACIJSKA 5.424A RADIONAVIGACIJSKA 5.426 5.425, 5.427 |
| 3100–3300 MHz | RADIOLOKACIJSKA storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) storitev vesoljskih raziskav (aktivno) 5.149 |
| 3300–3400 MHz | RADIOLOKACIJSKA 5.149 |
| 3400–3600 MHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.430A radiolokacijska |
| 3600–3800 MHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.434A |
| 3800–4200 MHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) mobilna |
| 4200–4400 MHz | ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) 5.436 ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.438 5.437, 5.440 |
| 4400–4500 MHz | FIKSNA MOBILNA |
| 4500–4800 MHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.441 MOBILNA |
| 4800–4990 MHz | FIKSNA MOBILNA 5.442 radioastronomska 5.149, 5.339 |
| 4990–5000 MHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne RADIOASTRONOMSKA storitev vesoljskih raziskav (pasivno) 5.149 |
| 5000–5010 MHz | ZRAKOPLOVNA MOBILNA SATELITSKA (R) 5.443AA ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) |
| 5010–5030 MHz | ZRAKOPLOVNA MOBILNA SATELITSKA (R) 5.443AA ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) (vesolje–vesolje) 5.328B, 5.443B |
| 5030–5091 MHz | ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) 5.443C ZRAKOPLOVNA MOBILNA SATELITSKA (R) 5.443D ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.444 |
| 5091–5150 MHz | FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.444A ZRAKOPLOVNA MOBILNA 5.444B ZRAKOPLOVNA MOBILNA SATELITSKA (R) 5.443AA ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.444 |
| 5150–5250 MHz | FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.447A MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.446A, 5.446B ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.446C, 5.447B, 5.447C |
| 5250–5255 MHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.446A, 5.447F RADIOLOKACIJSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV 5.447D 5.448A |
| 5255–5350 MHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.446A, 5.447F RADIOLOKACIJSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) 5.448A |
| 5350–5460 MHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) RADIOLOKACIJSKA 5.448D RADIONAVIGACIJSKA 5.449 STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) 5.448C 5.448B |
| 5460–5470 MHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) RADIOLOKACIJSKA 5.448D RADIONAVIGACIJSKA 5.449 STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) 5.448B |
| 5470–5570 MHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.446A, 5.450A RADIOLOKACIJSKA 5.450B POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) 5.448B |
| 5570–5650 MHz | POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.446A, 5.450A RADIOLOKACIJSKA 5.450B 5.452 |
| 5650–5725 MHz | MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.446A, 5.450A RADIOLOKACIJSKA radioamaterska storitev vesoljskih raziskav (daljno vesolje) 5.282 |
| 5725–5830 MHz | FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) RADIOLOKACIJSKA radioamaterska 5.150 |
| 5830–5850 MHz | FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) RADIOLOKACIJSKA radioamaterska radioamaterska satelitska (vesolje–Zemlja) 5.150 |
| 5850–5925 MHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) MOBILNA 5.150 |
| 5925–6700 MHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.457A MOBILNA 5.457E 5.149, 5.440, 5.458 |
| 6700–7075 MHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) (vesolje–Zemlja 5.441 MOBILNA 5.457E 5.458, 5.458A, 5.458B |
| 7075–7145 MHz | FIKSNA MOBILNA 5.457E 5.458 |
| 7145–7190 MHz | FIKSNA MOBILNA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (daljno vesolje) (Zemlja–vesolje) 5.460 5.458 |
| 7190–7235 MHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (Zemlja–vesolje) 5.460A, 5.460B FIKSNA MOBILNA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (Zemlja–vesolje) 5.460 5.458 |
| 7235–7250 MHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (Zemlja–vesolje) 5.460A FIKSNA MOBILNA 5.458 |
| 7250–7300 MHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) MOBILNA 5.461 |
| 7300–7375 MHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.461 |
| 7375–7450 MHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) MOBILNA razen zrakoplovne mobilne POMORSKA MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.461AA, 5.461AB 5.461AC |
| 7450–7550 MHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) MOBILNA razen zrakoplovne mobilne POMORSKA MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.461AA, 5.461AB 5.461A, 5.461AC |
| 7550–7750 MHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) MOBILNA razen zrakoplovne mobilne POMORSKA MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.461AA, 5.461AB 5.461AC |
| 7750–7900 MHz | FIKSNA METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.461B MOBILNA razen zrakoplovne mobilne |
| 7900– 8025 MHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) MOBILNA 5.461 |
| 8025–8175 MHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (vesolje–Zemlja) FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) MOBILNA 5.463 5.462A |
| 8175–8215 MHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (vesolje–Zemlja) FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) METEOROLOŠKA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) MOBILNA 5.463 5.462A |
| 8215–8400 MHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (vesolje–Zemlja) FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) MOBILNA 5.463 5.462A |
| 8400–8500 MHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje–Zemlja) 5.465 |
| 8500–8550 MHz | RADIOLOKACIJSKA |
| 8550–8650 MHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) RADIOLOKACIJSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) 5.469A |
| 8650–8750 MHz | RADIOLOKACIJSKA |
| 8750–8850 MHz | RADIOLOKACIJSKA ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.470 |
| 8850–9000 MHz | RADIOLOKACIJSKA POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA 5.472 |
| 9000–9200 MHz | RADIOLOKACIJSKA ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.337 |
| 9200–9300 MHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) 5.474A, 5.474B, 5.474C RADIOLOKACIJSKA POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA 5.472 5.474, 5.474D |
| 9300–9500 MHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) RADIOLOKACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA 5.475 STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) 5.427, 5.474, 5.475A, 5.475B, 5.476A |
| 9500–9800 MHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) RADIOLOKACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) 5.476A |
| 9800–9900 MHz | RADIOLOKACIJSKA storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) fiksna storitev vesoljskih raziskav (aktivno) 5.478A, 5.478B |
| 9900–10 000 MHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) 5.474A, 5.474B, 5.474C RADIOLOKACIJSKA fiksna 5.474D, 5.479 |
| 10–10,4 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) 5.474A, 5.474B, 5.474C FIKSNA MOBILNA RADIOLOKACIJSKA radioamaterska 5.474D, 5.479 |
| 10,4–10,45 GHz | FIKSNA MOBILNA RADIOLOKACIJSKA radioamaterska |
| 10,45–10,50 GHz | RADIOLOKACIJSKA radioamaterska radioamaterska satelitska |
| 10,50–10,55 GHz | FIKSNA MOBILNA radiolokacijska |
| 10,55–10,60 GHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne radiolokacijska |
| 10,60–10,68 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) radiolokacijska 5.149, 5.482, 5.482A |
| 10,68–10,70 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340 |
| 10,70–10,95 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.441 FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.484 MOBILNA razen zrakoplovne mobilne |
| 10,95–11,20 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.484A, 5.484B FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.484 MOBILNA razen zrakoplovne mobilne |
| 11,20–11,45 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.441 FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.484 MOBILNA razen zrakoplovne mobilne |
| 11,45–11,70 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.484A, 5.484B FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.484 MOBILNA razen zrakoplovne mobilne |
| 11,70–12,50 GHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne RADIODIFUZNA RADIODIFUZNA SATELITSKA 5.492 5.487, 5.487A |
| 12,50–12,75 GHz | FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.484A, 5.484B FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) |
| 12,75–13,25 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.441, 5.496A MOBILNA storitev vesoljskih raziskav (daljno vesolje) (vesolje–Zemlja) |
| 13,25–13,40 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.497 STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) 5.498A |
| 13,40–13,65 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.499A, 5.499B RADIOLOKACIJSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV 5.499C, 5.499D storitev standardne frekvence in časovnih signalov, satelitska (Zemlja–vesolje) 5.499E, 5.501B |
| 13,65–13,75 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) RADIOLOKACIJSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV 5.501A storitev standardne frekvence in časovnih signalov, satelitska (Zemlja–vesolje) 5.501B |
| 13,75–14 GHz | FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.484A RADIOLOKACIJSKA storitev satelitskega raziskovanja Zemlje storitev standardne frekvence in časovnih signalov, satelitska (Zemlja–vesolje) storitev vesoljskih raziskav 5.502, 5.503 |
| 14–14,25 GHz | FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.457A, 5.484A, 5.484B, 5.506, 5.506B RADIONAVIGACIJSKA 5.504 mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 5.504B, 5.506A storitev vesoljskih raziskav 5.504A |
| 14,25–14,3 GHz | FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.457A, 5.484A, 5.484B, 5.506, 5.506B RADIONAVIGACIJSKA 5.504 mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 5.504B, 5.506A storitev vesoljskih raziskav 5.504A |
| 14,30–14,4 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.457A, 5.484A, 5.484B, 5.506, 5.506B MOBILNA razen zrakoplovne mobilne mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 5.504B, 5.506A radionavigacijska satelitska 5.504A |
| 14,40–14,47 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.457A, 5.484A, 5.484B, 5.506, 5.506B MOBILNA razen zrakoplovne mobilne mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 5.504B, 5.506A storitev vesoljskih raziskav (vesolje – Zemlja) 5.504A |
| 14,47–14,50 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.457A, 5.484A, 5.506, 5.506B MOBILNA razen zrakoplovne mobilne mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 5.504B, 5.506A radioastronomska 5.149, 5.504A |
| 14,50–14,75 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.509B, 5.509C, 5.509D, 5.509E, 5.509F MOBILNA storitev vesoljskih raziskav 5.509G |
| 14,75–14,80 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) MOBILNA storitev vesoljskih raziskav 5.509G |
| 14,80–15,35 GHz | FIKSNA MOBILNA storitev vesoljskih raziskav 5.510A 5.339 |
| 15,35–15,40 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340 |
| 15,40–15,41 GHz | RADIOLOKACIJSKA 5.511E, 5.511F ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA |
| 15,41–15,43 GHz | RADIOLOKACIJSKA 5.511E, 5.511F ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA zrakoplovna mobilna (OR) 5.511G |
| 15,43–15,63 GHz | FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.511A RADIOLOKACIJSKA 5.511E, 5.511F ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA zrakoplovna mobilna (OR) 5.511G 5.511C |
| 15,63–15,70 GHz | RADIOLOKACIJSKA 5.511E, 5.511F ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA zrakoplovna mobilna (OR) 5.511G |
| 15,70–16,60 GHz | RADIOLOKACIJSKA |
| 16,60–17,10 GHz | RADIOLOKACIJSKA storitev vesoljskih raziskav (daljno vesolje) (Zemlja–vesolje) |
| 17,10–17,20 GHz | RADIOLOKACIJSKA |
| 17,20–17,30 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) RADIOLOKACIJSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) 5.513A |
| 17,30–17,70 GHz | FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.516 FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.516A, 5.516B radiolokacijska |
| 17,70–18,10 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.484A, 5.517A, 5.517B FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.516 MOBILNA |
| 18,10–18,40 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.484A, 5.517A, 5.517B FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje 5.520 MEDSATELITSKA 5.521A MOBILNA 5.519 |
| 18,40–18,60 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.484A, 5.517A, 5.517B MEDSATELITSKA 5.521A MOBILNA |
| 18,60–18,80 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.517A, 5.522B MOBILNA razen zrakoplovne mobilne storitev vesoljskih raziskav (pasivno) 5.522A |
| 18,80–19,30 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.517A, 5.517B, 5.523A MEDSATELITSKA 5.521A MOBILNA |
| 19,30–19,70 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) (Zemlja–vesolje) 5.517A, 5.523B, 5.523C, 5.523D, 5.523E MEDSATELITSKA 5.521A, 5.523DA MOBILNA |
| 19,70–20,10 GHz | FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.484A, 5.484B, 5.516B, 5.517B, 5.527A MEDSATELITSKA 5.521A mobilna satelitska (vesolje–Zemlja) |
| 20,10–20,20 GHz | FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.484A, 5.484B, 5.516B, 5.517B, 5.527A MEDSATELITSKA 5.521A MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.525, 5.526, 5.527, 5.528 |
| 20,20–21,20 GHz | FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) storitev standardne frekvence in časovnih signalov, satelitska (vesolje–Zemlja) 5.529A |
| 21,20–21,40 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) FIKSNA MOBILNA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) |
| 21,40–22 GHz | FIKSNA MOBILNA RADIODIFUZNA SATELITSKA 5.208B 5.530A, 5.530B |
| 22–22,20 GHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) 5.531A, 5.531B, 5.531C, 5.531D, 5.531F 5.149 |
| 22,20–22,21 GHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.149 |
| 22,21–22,50 GHz | SATELITSKO RAZISKOVANJE ZEMLJE (pasivno) FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.149, 5.532 |
| 22,50–22,55 GHz | FIKSNA MOBILNA |
| 22,55–23,15 GHz | FIKSNA MEDSATELITSKA 5.338A MOBILNA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (Zemlja–vesolje) 5.532A 5.149 |
| 23,15–23,55 GHz | FIKSNA MEDSATELITSKA 5.338A MOBILNA |
| 23,55–23,60 GHz | FIKSNA MOBILNA |
| 23,60–24 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340 |
| 24–24,05 GHz | RADIOAMATERSKA RADIOAMATERSKA SATELITSKA 5.150 |
| 24,05–24,25 GHz | RADIOLOKACIJSKA radioamaterska storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) 5.150 |
| 24,25–24,45 GHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.338A, 5.532AB |
| 24,45–24,65 GHz | FIKSNA MEDSATELITSKA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.338A, 5.532AB |
| 24,65–24,75 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.532B MEDSATELITSKA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.338A, 5.532AB |
| 24,75–25,25 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.532B MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.338A, 5.532AB |
| 25,25–25,50 GHz | FIKSNA MEDSATELITSKA 5.536 MOBILNA 5.338A, 5.532AB storitev standardne frekvence in časovnih signalov, satelitska (Zemlja–vesolje) |
| 25,50–27,00 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (vesolje–Zemlja) 5.536B FIKSNA MEDSATELITSKA 5.536 MOBILNA 5.338A, 5.532AB STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje–Zemlja) storitev standardne frekvence in časovnih signalov, satelitska (Zemlja–vesolje) 5.536A |
| 27,00–27,50 GHz | FIKSNA MEDSATELITSKA 5.536 MOBILNA 5.338A, 5.532AB |
| 27,50–28,50 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) (vesolje–Zemlja) 5.484A, 5.516B, 5.517A, 5.517B, 5.539 MEDSATELITSKA 5.521A MOBILNA 5.538, 5.540 |
| 28,50–29,10 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.484A, 5.516B, 5.517A, 5.517B, 5.523A, 5.539 MEDSATELITSKA 5.521A MOBILNA storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (Zemlja–vesolje) 5.541 5.540 |
| 29,10–29,50 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.516B, 5.517A, 5.517B, 5.523C, 5.523E, 5.535A, 5.539, 5.541A MEDSATELITSKA 5.521A MOBILNA storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (Zemlja–vesolje) 5.541 5.540 |
| 29,50–29,90 GHz | FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.484A, 5.484B, 5.516B, 5.517B, 5.527A, 5.539 MEDSATELITSKA 5.521A storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (Zemlja–vesolje) 5.541 mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 5.540 |
| 29,90–30,00 GHz | FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.484A, 5.484B, 5.516B, 5.517B, 5.527A, 5.539 MEDSATELITSKA 5.521A MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (Zemlja–vesolje) 5.541, 5.543 5.525, 5.526, 5.527, 5.538, 5.540 |
| 30–31 GHz | FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.338A MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) storitev standardne frekvence in časovnih signalov satelitska (vesolje–Zemlja) 5.529A |
| 31–31,30 GHz | FIKSNA 5.338A, 5.543B MOBILNA storitev standardne frekvence in časovnih signalov, satelitska (vesolje–Zemlja) storitev vesoljskih raziskav 5.544 5.149 |
| 31,30–31,50 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340 |
| 31,50–31,80 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) fiksna mobilna razen zrakoplovne mobilne 5.149 |
| 31,80–32 GHz | FIKSNA 5.547A RADIONAVIGACIJSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (daljno vesolje) (vesolje–Zemlja) 5.547, 5.548 |
| 32–32,30 GHz | FIKSNA 5.547A RADIONAVIGACIJSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (daljno vesolje) (vesolje–Zemlja) 5.547, 5.548 |
| 32,30–33 GHz | FIKSNA 5.547A MEDSATELITSKA RADIONAVIGACIJSKA 5.547, 5.548 |
| 33–33,40 GHz | FIKSNA 5.547A RADIONAVIGACIJSKA 5.547 |
| 33,40–34,20 GHz | RADIOLOKACIJSKA |
| 34,20–34,70 GHz | RADIOLOKACIJSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (daljno vesolje) (Zemlja–vesolje) |
| 34,70–35,20 GHz | RADIOLOKACIJSKA storitev vesoljskih raziskav |
| 35,20–35,5 GHz | STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE RADIOLOKACIJSKA |
| 35,5–36 GHz | STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) RADIOLOKACIJSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) 5.549A |
| 36–37 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) FIKSNA MOBILNA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.149, 5.550A |
| 37–37,50 GHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.550B STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje–Zemlja) 5.547 |
| 37,50–38 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.550C, 5.550CA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.550B STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje–Zemlja) storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (vesolje–Zemlja) 5.547 |
| 38–39,50 GHz | FIKSNA 5.550D FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.550C MOBILNA 5.550B storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (vesolje–Zemlja) 5.547 |
| 39,50–40 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.516B, 5.550C MOBILNA 5.550B MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (vesolje–Zemlja) 5.547, 5.550E |
| 40–40,50 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (Zemlja–vesolje) FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.516B, 5.550C MOBILNA 5.550B MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (Zemlja–vesolje) storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (vesolje–Zemlja) 5.550E |
| 40,50–41,00 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.550C KOPENSKA MOBILNA 5.550B RADIODIFUZNA RADIODIFUZNA SATELITSKA zrakoplovna mobilna pomorska mobilna 5.547 |
| 41,00–42,50 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.516B, 5.550C KOPENSKA MOBILNA 5.550B RADIODIFUZNA RADIODIFUZNA SATELITSKA zrakoplovna mobilna pomorska mobilna 5.547, 5.551H, 5.551I |
| 42,50–43,50 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.552 MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.550B RADIOASTRONOMSKA 5.149, 5.547 |
| 43,50–47,00 GHz | MOBILNA 5.553, 5.553A MOBILNA SATELITSKA RADIONAVIGACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA 5.554 |
| 47–47,20 GHz | RADIOAMATERSKA RADIOAMATERSKA SATELITSKA |
| 47,20–47,50 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.552, 5.550C MOBILNA 5.553B 5.552A |
| 47,50–47,90 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.550C, 5.552 FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.516B, 5.554A MOBILNA 5.553B |
| 47,90–48,20 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.550C, 5.552 MOBILNA 5.553B 5.552A |
| 48,20–48,54 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.550C, 5.552 FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.516B, 5.554A, 5.555B MOBILNA |
| 48,54–49,44 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.550C, 5.552 MOBILNA 5.149, 5.340, 5.555 |
| 49,44–50,20 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.338A, 5.550C, 5.552 FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.516B, 5.554A, 5.555B MOBILNA |
| 50,20–50,40 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340 |
| 50,40–51,40 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.338A, 5.550C MOBILNA mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) |
| 51,40–52,4 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.555C MOBILNA 5.338A, 5.547, 5.556 |
| 52,40–52,6 GHz | FIKSNA 5.338A MOBILNA 5.547, 5.556 |
| 52,6–54,25 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340, 5.556 |
| 54,25–55,78 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) MEDSATELITSKA 5.556A STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) |
| 55,78–56,9 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) FIKSNA 5.557A MEDSATELITSKA 5.556A MOBILNA 5.558 STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.547 |
| 56,9–57,0 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) FIKSNA MEDSATELITSKA 5.558A MOBILNA 5.558 STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.547 |
| 57–58,2 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) FIKSNA MEDSATELITSKA 5.556A MOBILNA 5.558 STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.547 |
| 58,20–59 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) FIKSNA MOBILNA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.547, 5.556 |
| 59–59,3 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) FIKSNA MEDSATELITSKA 5.556A MOBILNA 5.558 RADIOLOKACIJSKA 5.559 STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) |
| 59,3–64 GHz | FIKSNA MEDSATELITSKA MOBILNA 5.558 RADIOLOKACIJSKA 5.559 5.138 |
| 64–65 GHz | FIKSNA MEDSATELITSKA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.547, 5.556 |
| 65–66 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE FIKSNA MEDSATELITSKA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV 5.547 |
| 66–71 GHz | MEDSATELITSKA MOBILNA 5.553, 5.558, 5.559AA MOBILNA SATELITSKA RADIONAVIGACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA 5.554 |
| 71–74 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) MOBILNA MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) |
| 74–76 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) MOBILNA RADIODIFUZNA RADIODIFUZNA SATELITSKA storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja) 5.561 |
| 76–77,5 GHz | RADIOASTRONOMSKA RADIOLOKACIJSKA radioamaterska radioamaterska satelitska storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja) 5.149 |
| 77,5–78 GHz | RADIOAMATERSKA RADIOAMATERSKA SATELITSKA RADIOLOKACIJSKA 5.559B radioastronomska storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja) 5.149 |
| 78–79 GHz | RADIOLOKACIJSKA radioamaterska radioamaterska satelitska radioastronomska storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja) 5.149, 5.560 |
| 79–81 GHz | RADIOASTRONOMSKA RADIOLOKACIJSKA radioamaterska radioamaterska satelitska storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja) 5.149 |
| 81–84 GHz | FIKSNA 5.338A FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) MOBILNA MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) RADIOASTRONOMSKA storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja) 5.149, 5.561A |
| 84–86 GHz | FIKSNA 5.338A FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) MOBILNA RADIOASTRONOMSKA 5.149 |
| 86–92 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340 |
| 92–94 GHz | FIKSNA 5.338A MOBILNA RADIOASTRONOMSKA RADIOLOKACIJSKA 5.149 |
| 94–94,1 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) RADIOLOKACIJSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) radioastronomska 5.562, 5.562A |
| 94,1–95 GHz | FIKSNA MOBILNA RADIOASTRONOMSKA RADIOLOKACIJSKA 5.149 |
| 95–100 GHz | FIKSNA MOBILNA RADIOASTRONOMSKA RADIOLOKACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA 5.149, 5.554 |
| 100–102 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340, 5.341 |
| 102–105 GHz | FIKSNA MOBILNA RADIOASTRONOMSKA 5.149, 5.341 |
| 105–109,50 GHz | FIKSNA MOBILNA RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.562B 5.149, 5.341 |
| 109,50–111,80 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340, 5.341 |
| 111,80–114,25 GHz | FIKSNA MOBILNA RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.562B 5.149, 5.341 |
| 114,25–116 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340, 5.341 |
| 116,00–119,98 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) MEDSATELITSKA 5.562C STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.341 |
| 119,98–122,25 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) MEDSATELITSKA 5.562C STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.138, 5.341 |
| 122,25–123,00 GHz | FIKSNA MEDSATELITSKA MOBILNA 5.558 radioamaterska 5.138 |
| 123–130 GHz | FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) RADIONAVIGACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA radioastronomska 5.149, 5.554 |
| 130–134 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) 5.562E FIKSNA MEDSATELITSKA MOBILNA 5.558 RADIOASTRONOMSKA 5.149, 5.562A |
| 134–136 GHz | RADIOAMATERSKA RADIOAMATERSKA SATELITSKA radioastronomska |
| 136–141 GHz | RADIOASTRONOMSKA RADIOLOKACIJSKA radioamaterska radioamaterska satelitska 5.149 |
| 141–148,5 GHz | FIKSNA MOBILNA RADIOASTRONOMSKA RADIOLOKACIJSKA 5.149 |
| 148,5–151,5 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340 |
| 151,5–155,5 GHz | FIKSNA MOBILNA RADIOASTRONOMSKA RADIOLOKACIJSKA 5.149 |
| 155,5–158,5 GHz | FIKSNA MOBILNA RADIOASTRONOMSKA 5.149 |
| 158,5–164 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) MOBILNA MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) |
| 164–167 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340 |
| 167–174,5 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) MEDSATELITSKA MOBILNA 5.558 5.149 |
| 174,5–174,8 GHz | FIKSNA MEDSATELITSKA MOBILNA 5.558 |
| 174,80–182,00 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) MEDSATELITSKA 5.562H STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) |
| 182–185 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340 |
| 185–190 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) MEDSATELITSKA 5.562H STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) |
| 190,00–191,80 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340 |
| 191,80–200 GHz | FIKSNA MEDSATELITSKA MOBILNA 5.558 MOBILNA SATELITSKA RADIONAVIGACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA 5.149, 5.341, 5.554 |
| 200–209 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340, 5.341, 5.563A |
| 209–217 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) MOBILNA RADIOASTRONOMSKA 5.149, 5.341 |
| 217–226 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) MOBILNA RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.562B 5.149, 5.341 |
| 226–231,50 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340 |
| 231,50–232 GHz | FIKSNA MOBILNA radiolokacijska |
| 232,00–235,00 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) MOBILNA radiolokacijska |
| 235–238 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) 5.563AA FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) MOBILNA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.563A, 5.563B |
| 238–239,2 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) MOBILNA RADIOLOKACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA |
| 239,2–240 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) RADIOLOKACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA |
| 240,00–241,00 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOLOKACIJSKA |
| 241–242,2 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA RADIOLOKACIJSKA radioamaterska radioamaterska satelitska 5.149 |
| 242,2–244,2 GHz | RADIOASTRONOMSKA RADIOLOKACIJSKA radioamaterska radioamaterska satelitska 5.138, 5.149 |
| 244,2–247,2 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA RADIOLOKACIJSKA radioamaterska radioamaterska satelitska 5.138, 5.149 |
| 247,2–248 GHz | RADIOASTRONOMSKA RADIOLOKACIJSKA radioamaterska radioamaterska satelitska 5.149 |
| 248–250 GHz | RADIOAMATERSKA RADIOAMATERSKA SATELITSKA radioastronomska 5.149 |
| 250–252 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340, 5.563A |
| 252–265 GHz | FIKSNA MOBILNA MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) RADIOASTRONOMSKA RADIONAVIGACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA 5.149, 5.554 |
| 265–275 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) MOBILNA RADIOASTRONOMSKA 5.149, 5.563A |
| 275–3 000 GHz | (Ni razporejeno) 5.564A, 5.565 |

Enota za frekvenco je en hertz (1 Hz), za njene mnogokratnike pa se uporabljajo še naslednje sestavljene enote:

– 1.000 Hz = 1 kHz (en kilohertz),

– 1.000.000 Hz = 1 MHz (en megahertz),

– 1.000.000.000 Hz = 1 GHz (en gigahertz).

Opombe, ki so zapisane ob spodnjem robu polja v preglednici pri posameznem radiofrekvenčnem pasu, se nanašajo na vse radiokomunikacijske storitve, za katere je razporejen ta radiofrekvenčni pas. Opombe, ki so napisane na desni strani posamezne radiokomunikacijske storitve, se nanašajo samo na to storitev. Navedene so samo opombe, ki veljajo na območju Republike Slovenije.

Primarne radiokomunikacijske storitve so zapisane z veliki črkami (primer: FIKSNA), sekundarne radiokomunikacijske storitve z malimi črkami (primer: mobilna).