Na podlagi šestega odstavka 97. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17, 26/19, 172/21 in 18/23 – ZDU-1O) in na podlagi tretjega odstavka 18. člena, desetega odstavka 112. člena in drugega odstavka 132. člena, ter za izvrševanje 64. člena, 11. točke drugega odstavka 66. člena, 96. člena in četrtega odstavka 134. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO

o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

(vsebina)

Ta uredba določa:

merila za določitev območij omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta;

merila za prepoved gradenj in izvajanja dejavnosti na območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta;

vrsto gradenj na območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta, za katere je treba k vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti mnenje organa, pristojnega za jedrsko varnost;

obveščanje o dogodku ali nesreči na objektu na območju omejene rabe prostora.

2. člen

(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:

dnevna migracija je dnevna selitev prebivalstva (npr. delavci, študentje) med krajem stalnega ali začasnega prebivališča, ki je izven območja omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta, in krajem, ki je znotraj območja omejene rabe prostora, za namen izvajanja ali koriščenja uslug dejavnosti, kot jih določa predpis, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti. V omejitvi dnevne migracije po tej uredbi se ne upoštevajo delavci, ki prihajajo zaradi potreb jedrskega objekta, vključno z novim jedrskim objektom po umestitvi le tega v državni prostorski načrt in delavci, ki opravljajo sezonska dela znotraj območja omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta;

mali modularni reaktor je jedrski reaktor z močjo, ki običajno znaša od 10 do 300 MW, zasnovan pa je za možnost proizvodnje v standardizirani modularni obliki. Ima celostno zasnovo, vgrajeno varnost in manjši inventar jedrske sredice;

napredni reaktor je takšen, ki se razlikuje od obstoječih reaktorjev predvsem glede načina hlajenja sredice z inertnimi plini, staljeno zmesjo soli ali tekočimi kovinami. Napredni reaktor uporablja materiale za gorivo in projektne rešitve, ki se bistveno razlikujejo od obstoječega goriva iz tablet uranovega dioksida v srajčkah iz cirkonija;

območje omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta (v nadaljnjem besedilu: območje omejene rabe prostora) je območje, kjer je zaradi ukrepov sevalne in jedrske varnosti posameznega jedrskega objekta raba prostora omejena in vključuje izključitveno območje, ožje območje nadzorovane rabe in širše območje nadzorovane rabe.

II. MERILA ZA DOLOČITEV OBMOČIJ OMEJENE RABE PROSTORA ZARADI JEDRSKEGA OBJEKTA

3. člen

(določitev območja omejene rabe prostora)

(1) Obseg izključitvenega območja, ožjega območja nadzorovane rabe in širšega območja nadzorovane rabe se določi v mnenju organa, pristojnega za jedrsko varnost v postopku sprejemanja državnega prostorskega načrta pri umeščanju novega jedrskega objekta v prostor v skladu s prilogo 1, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Omejitev v območju omejene rabe prostora se za novi jedrski objekt prične uporabljati po začetku veljavnosti državnega prostorskega načrta, s katerim se je jedrski objekt umestil v prostor.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko organ, pristojen za jedrsko varnost, določi v mnenju h gradnji jedrskega objekta v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja novo območje omejene rabe prostora, ki je različno od območja omejene rabe prostora, kot je določeno v prilogi 1 te uredbe, če je to potrebno za zagotovitev omejitev iz četrtega in petega odstavka tega člena ali za zagotavljanje ukrepov jedrske in sevalne varnosti.

(4) Izključitveno območje mora biti take velikosti, da oseba, ki bi preživela dve uri na zunanji meji tega območja takoj po največjem projektnem izpustu radioaktivnih snovi iz jedrskega objekta med izrednim dogodkom, ne bi prejela skupne doze, večje od 250 mSv, ali doze na njeno ščitnico, večje od 3 Sv.

(5) Širše območje nadzorovane rabe mora biti take velikosti, da oseba na zunanji meji tega območja po največjem projektnem izpustu radioaktivnih snovi iz jedrskega objekta med celotnim prehodom radioaktivnega oblaka med izrednim dogodkom ne bi prejela skupne doze, večje od 100 mSv, ali doze na njeno ščitnico, večje od 3 Sv.

(6) Ne glede na prvi in tretji odstavek tega člena lahko organ, pristojen za jedrsko varnost, na vlogo investitorja ali upravljavca jedrskega objekta določi po pridobljenem gradbenem dovoljenju, ob upoštevanju omejitev iz četrtega in petega odstavka tega člena in zagotavljanja ukrepov jedrske in sevalne varnosti, novo območje omejene rabe prostora.

(7) Sprememba območja omejene rabe prostora iz prejšnjega odstavka se obravnava na način, kot je določen za spremembe v jedrskih objektih v predpisu, ki ureja zagotavljanje varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov in postopku sprememb in dopolnitev državnega prostorskega načrta v skladu z zakonom, ki ureja urejanje prostora.

(8) Če se več jedrskih objektov nahaja na območju tako, da se območja omejene rabe prostora, določena za te jedrske objekte, med seboj prekrivajo, se na območju prekrivanja uporabijo omejitve režima območja omejene rabe prostora s strožjim režimom.

4. člen

(območja omejene rabe prostora za obstoječe jedrske objekte)

(1) Za obstoječo jedrsko elektrarno v Krškem s koordinatama središča reaktorja jedrske elektrarne v državnem koordinatnem sistemu D96/TM sta e = 539956,13 m in n = 88838,37 m veljajo naslednja območja:

- izključitveno območje je območje kroga s središčem v središču reaktorja jedrske elektrarne in s polmerom 500 m;

- ožje območje nadzorovane rabe je območje zunaj izključitvenega območja in znotraj območja, ki ga na zunanji strani omejuje krožnica kroga s središčem v središču reaktorja jedrske elektrarne in polmerom 650 m;

- širše območje nadzorovane rabe je območje zunaj ožjega območja nadzorovane rabe in znotraj kroga s središčem v središču reaktorja jedrske elektrarne ter polmerom 1 500 m.

(2) Širše območje nadzorovane rabe za obstoječi jedrski raziskovalni reaktor TRIGA MARK II je območje znotraj obstoječe ograje jedrskega raziskovalnega reaktorja, koordinate oglišč v državnem koordinatnem sistemu D96/TM so:

- e = 468640,10 m in n = 106003,20 m;

- e = 469000,41 m in n = 106003,28 m;

- e = 469000,37 m in n = 106238,39 m;

- e = 468640,09 m in n = 106238,35 m.

(3) Širše območje nadzorovane rabe za Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov v občini Dol pri Ljubljani je območje kroga s središčem na skladišču in polmerom 500 m. Koordinati središča Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov v državnem koordinatnem sistemu D96/TM sta e = 468937,43 m in n = 106118,34 m.

(4) Širše območje nadzorovane rabe odlagališča NSRAO je območje znotraj zunanje ograje odlagališča NSRAO, koordinate oglišč v državnem koordinatnem sistemu D96/TM so:

- e = 541053,2921 m in e = 88475,2274 m;

- e = 540989,516 m in e = 88328,8639 m;

- e = 540995,0667 m in e = 88313,1291 m;

- e = 541265,2729 m in e = 88195,1515 m;

- e = 541285,5266 m in e = 88241,6388 m;

- e = 541296,7075 m in e = 88236,7566 m;

- e = 541345,0985 m in e = 88348,0440 m;

- e = 541337,3168 m in e = 88365,0137 m;

- e = 541070,995 m in e = 88481,0456 .

III. MERILA ZA PREPOVEDI IN OMEJITVE GRADENJ TER IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA OBMOČJIH OMEJENE RABE PROSTORA

5. člen

(prepovedi in omejitve gradenj)

(1) Na izključitvenem območju in ožjem območju nadzorovane rabe so prepovedane gradnje objektov in izvajanje dejavnosti, zaradi katerih bo dnevna migracija večja od 400 ljudi. Delavci, ki v izključitveno območje in ožje območje nadzorovane rabe prihajajo zaradi gradnje ali razgradnje jedrskega objekta, se ne štejejo v dnevno migracijo.

(2) Na širšem območju nadzorovane rabe so prepovedane gradnje in izvajanje dejavnosti, zaradi katere bo dnevna migracija večja od 6000 ljudi. Delavci, ki v širše območje nadzorovane rabe prihajajo zaradi gradnje ali razgradnje jedrskega objekta, se ne štejejo v dnevno migracijo.

(3) Za območje omejene rabe prostorov jedrskih objektov iz osmega odstavka 3. člena te uredbe se štejejo omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena za celotno (skupno) območje omejenih rab samo enkrat.

(4) V izključitvenem območju so prepovedane gradnje enostavnih objektov, za katere v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, razen gradnje za potrebe jedrskih objektov.

(5) Na območju omejene rabe prostora so prepovedane vse gradnje objektov, za katere priloga 2, ki je sestavni del te uredbe, določa, da taka gradnja ni dovoljena.

(6) Na območju omejene rabe prostora so dovoljene gradnje objektov, za katere priloga 2 te uredbe določa, da je gradnja dovoljena, če je organ, pristojen za jedrsko varnost, v postopku izdaje gradbenega dovoljenja ali v skrajšanem postopku v skladu z zakonom, ki ureja graditev, izdal pozitivno mnenje k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja glede sprejemljivosti nameravane gradnje z vidika svoje pristojnosti.

(7) Ne glede na določbe četrtega in petega odstavka tega člena je gradnja novih stanovanjskih stavb dovoljena, če gre za gradnjo na zemljiščih iz Priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.

6. člen

(prepovedi in omejitve izvajanja globinskih posegov)

(1) V okolici podzemnih delov odlagališč nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov oziroma podzemnih odlagališč visokoradioaktivnih odpadkov so prepovedane dejavnosti in gradnje, ki z globinskimi posegi pod površino tal ogrožajo zaščitne funkcije geoloških plasti okrog teh odlagališč. Omejitev velja za vse faze odlagališča po umestitvi v prostor, in sicer gradnja, poskusno obratovanje, obratovanje ter čas po zaprtju odlagališča, ko se izvaja dolgoročni nadzor in vzdrževanje odlagališča.

(2) Globinski poseg je poseg, ki ni namenjen za potrebe odlagališča radioaktivnih odpadkov in je lahko prepovedan ali pa dovoljen pod pogoji iz tretjega odstavka tega člena, in sicer na taki oddaljenosti od zunanjega roba odlagalnega dela odlagališča pri kateri bi lahko ogrožal zaščitne  funkcije geoloških plasti okrog odlagališč. Investitor ali upravljavec odlagališča radioaktivnih odpadkov mora v varnostnem poročilu za jedrski objekt opredeliti območje okrog odlagalnega dela odlagališča in vrste posegov v globino, kjer so ti prepovedani ter območje in vrsto posegov, kjer so ti dovoljeni pod pogoji iz tretjega odstavka tega člena.

(3) Investitor mora pred izvajanjem globinskega posega pod površino tal predložiti organu, pristojnemu za jedrsko varnost, analizo vpliva načrtovanega posega na geološke plasti okrog odlagališča, s katero se dokazuje, da poseg ne ogroža zaščitne funkcije geoloških plasti. Globinski poseg je dovoljen, če je organ, pristojen za jedrsko varnost, izdal pozitivno mnenje k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja ali dovoljenja za izvajanje rudarskih del.

(4) Prepovedi in omejitve izvajanja globinskih posegov se smiselno uporabljajo tudi pri določitvi območij omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta iz tretjega člena te uredbe.

7. člen

(merila in dokazila za izdajo mnenja)

(1) Pri izdaji mnenja iz 5. in 6. člena te uredbe mora organ, pristojen za jedrsko varnost, upoštevati naslednja merila:

maksimalno število zaposlenih in število migracij poveznih z opravljanjem dejavnosti ne sme presegati omejitev iz petega člena te uredbe,

gradnja objekta ali njegovo obratovanje in izredni dogodki na objektu ne smejo ogrožati jedrskega objekta zaradi požarov, eksplozij, onesnaženosti zraka, zastrupitev, korozijskega onesnaženja, izstrelkov, poplavljanja ali kako drugače,

gradnja objekta ali njegovo obratovanje ne sme ovirati komunikacijskih poti do jedrskega objekta,

zagotovljena mora biti dopolnitev ali sprememba načrta zaščite in reševanja ali navodila za ukrepanje v primeru izrednega dogodka jedrskega objekta, če ima gradnja objekta ali njegovo obratovanje vpliv na jedrski objekt in

zagotovljene morajo biti evakuacijske poti za prebivalstvo in zaposlene v vseh objektih na območju omejene rabe prostora ter zaposlene v jedrskem objektu v skladu z načrtom zaščite in reševanja ali navodila za ukrepanje v primeru izrednega dogodka v jedrskem objektu.

(2) K vlogi za izdajo mnenja iz 5. in 6. člena te uredbe je potrebno priložiti podatke o maksimalnem številu zaposlenih ter o številu obiskovalcev povezanih z opravljanjem dejavnosti.

(3) Investitor ali upravljavec objekta iz 5. in 6. člena te uredbe mora na poziv organa, pristojnega za jedrsko varnost, sporočiti vse podatke, potrebne za nadzor nad izvajanjem te uredbe.

8. člen

(obveščanje o dogodku ali nesreči v objektu na območju omejene rabe prostora)

(1) Upravljavec naprave ali obrata, ki je za izvajanje dejavnosti na območju omejene rabe prostora pridobil okoljevarstveno soglasje ali okoljevarstveno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, mora v primeru večje nesreče, kot jo določa zakon, ki ureja varstvo okolja, ali dogodka, ki bi lahko vplival na sevalno in jedrsko varnost jedrskega objekta, takoj obvestiti upravljavca tega jedrskega objekta, na katerega območju omejene rabe prostora je naprava ali obrat, in organ, pristojen za jedrsko varnost.

(2) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi pri izdaji mnenja iz petega in šestega člena te uredbe.

IV. NADZOR

9. člen

(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe izvaja inšpekcija, pristojna za jedrsko varnost.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek izvaja v sodelovanju z inšpekcijo, pristojno za jedrsko varnost, tudi:

inšpekcija, pristojna za graditev, nadzor prepovedi in omejitev graditev iz 5. člena te uredbe;

inšpekcija, pristojna za rudarstvo, nadzor prepovedi in omejitev izvajanja dejavnosti iz 6. člena te uredbe.

V. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

10. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih (Uradni list RS, št. 78/19).

11. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.

Ljubljana, dne

EVA 2025-2560-0017

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

### Priloga 1: Najmanjše območje omejene rabe prostora

| Vrsta jedrskega objekta | Najmanjša velikost izključitvenega območja | Najmanjša velikost ožjega območja nadzorovane rabe | Najmanjša velikost širšega območja nadzorovane rabe |
| --- | --- | --- | --- |
| objekt za predelavo in obogatitev jedrskih snovi ali izdelavo jedrskega goriva | območje kroga s središčem v središču jedrskega objekta in polmerom 800 m | območje zunaj izključitvenega območja in znotraj kroga s središčem v središču jedrskega objekta ter polmerom 1 000 m | območje zunaj ožjega območja nadzorovane rabe in znotraj kroga s središčem v središču jedrskega objekta ter polmerom 2 000 m |
| jedrska elektrarna z reaktorjem moči večje od 300 MW | območje kroga s središčem v središču jedrskega reaktorja in polmerom 500 m | območje zunaj izključitvenega območja in znotraj kroga s središčem v središču jedrskega reaktorja ter polmerom 650 m | območje zunaj ožjega območja nadzorovane rabe in znotraj kroga s središčem v središču jedrskega reaktorja ter polmerom 1 500 m |
| mali modularni ali napredni reaktor ali raziskovalni reaktor moči večje od 10 MW | območje znotraj ograje jedrskega objekta | - | območje zunaj izključitvenega območja in znotraj kroga s središčem v središču jedrskega reaktorja ter polmerom 500 m |
| jedrski reaktor ali raziskovalni reaktor termične moči večje od 1 MW | območje znotraj ograje jedrskega objekta | - | območje zunaj izključitvenega območja in znotraj kroga s središčem v središču jedrskega reaktorja ter polmerom 500 m |
| jedrski reaktor ali raziskovalni reaktor termične moči, manjše od 1 MW | - | - | območje znotraj ograje jedrskega objekta |
| objekt za skladiščenje, predelavo ali obdelavo izrabljenega goriva ali visokoradioaktivnih odpadkov | območje kroga s središčem v središču jedrskega objekta in polmerom 500 m | območje okoli izključitvenega območja in znotraj kroga s središčem v središču jedrskega objekta in polmerom 650 m | območje zunaj ožjega območja nadzorovane rabe in znotraj kroga s središčem v središču jedrskega objekta in polmerom 1 500 m |
| objekt za skladiščenje ali obdelavo nizko- ali srednjeradioaktivnih odpadkov |  | - | območje kroga s središčem v središču skladišča in polmerom 500 m |
| odlagališče visokoradioaktivnih odpadkov – do zaprtja | območje znotraj ograje jedrskega objekta | - | 500 m okrog ograje, ki omejuje površinske objekte odlagališča in območje na oddaljenosti 500 m od zunanjega roba podzemnega odlagalnega dela odlagališča za namen globinskih posegov |
| odlagališče visokoradioaktivnih odpadkov – po zaprtju | območje znotraj ograje jedrskega objekta | - | območje na oddaljenosti 500 m od zunanjega roba podzemnega odlagališča za namen globinskih posegov |
| odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov do zaprtja | območje znotraj ograje jedrskega objekta | - | območje jedrskega objekta, povečano za 50 m širok pas okoli ograje odlagališča |
| odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov – po zaprtju | območje znotraj ograje jedrskega objekta | - | območje jedrskega objekta, povečano za 50 m širok pas okoli ograje odlagališča |

### Priloga 2: Pogoji za gradnjo posameznih objektov

| + | Dovoljena gradnja na območju omejene rabe prostora in mnenje organa, pristojnega za jedrsko varnost, ni potrebno. |
| --- | --- |
| - | Prepovedana gradnja na območju omejene rabe prostora. |
| pd | Dovoljena gradnja zahtevnega in manj zahtevnega objekta na območju omejene rabe prostora, če so za gradnjo preverjeni vplivi na sevalno in jedrsko varnost v postopku pridobivanja projektnih pogojev k projektnim rešitvam ter mnenja k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če gre za gradnjo nezahtevnega objekta, za katero je v skladu s predpisi, ki urejajo gradnje objektov, treba pridobiti gradbeno dovoljenje, se preverijo vplivi na sevalno in jedrsko varnost v postopku izdaje mnenja organa, pristojnega za jedrsko varnost, ki ga mora investitor priložiti vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja. |
| pdj | Enako kot »pd«, vendar samo za gradnje za potrebe jedrskega objekta. |

| CC-SI klasifikacija | Klasifikacija objektov | Izključitveno območje | Ožje območje nadzorovane rabe | Širše območje nadzorovane rabe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1110 | Enostanovanjske stavbe | - | - | - |
| 1121 | Dvostanovanjske stavbe | - | - | - |
| 1122 | Tri- in večstanovanjske stavbe | - | - | - |
| 11301 | Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji | - | - | - |
| 11302 | Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine | - | - | - |
| 12111 | Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev | - | - | - |
| 12112 | Gostilne, restavracije in točilnice | - | - | pd1 |
| 12121 | Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev | - | - | - |
| 12122 | Stavbe za kratkotrajno nastanitev na drevesu | - | - | - |
| 12201 | Stavbe javne uprave | - | - | - |
| 12202 | Stavbe bank, pošt, zavarovalnic | - | - | - |
| 12203 | Druge poslovne stavbe | - | - | pd |
| 12204 | Konferenčne in kongresne stavbe | - | - | - |
| 12301 | Trgovske stavbe | - | - | pd1 |
| 12302 | Sejemske dvorane, razstavišča | - | - | - |
| 12303 | Oskrbne postaje | - | - | - |
| 12304 | Stavbe za storitvene dejavnosti | - | - | pd |
| 12410 | Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe | - | - | pd2 |
| 1242 | Garažne stavbe | pdj | pdj | pd |
| 12510 | Industrijske stavbe | pdj | pdj | pd |
|  | Stavbe za predelavo kmetijskih proizvodov | - | pd | pd |
| 12520 | Skladiščne stavbe | pdj | pdj | pd3 |
|  | Rezervoarji in cisterne za vodo in druge tekočine | pdj | pd3 | pd3 |
|  | Rezervoarji za nafto in plin | pdj | pdj | pdj |
|  | Stolpni silosi za suhe snovi | pdj | pdj | pdj |
| 12610 | Kinodvorane, koncertne dvorane, operne hiše, gledališča, dvorane za družbene prireditve | - | - | - |
|  | Paviljoni in stavbe za živali in rastline v živalskih ter botaničnih vrtovih | - | - | - |
| 12620 | Muzeji, arhivi in knjižnice | - | - | - |
| 12630 | Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo | - | pdj | pdj |
| 12640 | Stavbe za zdravstveno oskrbo | - | - | - |
| 12350 | Stavbe za šport | - | - | - |
| 12711 | Stavbe za rastlinsko pridelavo | - | pd | pd |
| 12712 | Stavbe za rejne živali, stavbe za rejo divjadi v oborah, druge stavbe za rejo živali | - | - | pd |
|  | Stavbe ribogojnice | - | - | pd |
| 12713 | Kmetijski silos | - | pd | pd |
|  | Kleti, vinske kleti | - | - | pd |
|  | Skladišča pridelkov | - | pd | pd |
|  | Kozolci | - | + | + |
| 12714 | Stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije | - | pd | pd |
| 12721 | Stavbe za opravljanje verskih obredov | - | - | - |
| 12722 | Pokopališke stavbe | - | - | - |
| 12730 | Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene | pd | + | + |
| 12741 | Vojašnice in stavbe za nastanitev policistov | - | pdj | pdj |
| 12742 | Stavbe sil za zaščito, reševanje in pomoč, gasilski domovi | - | pdj | pdj |
| 12743 | Zaklonišča | pdj | pd | pd |
| 12744 | Sanitarije | - | - | - |
| 12745 | Ute, letne kuhinje, vratarnice | pdj | pd | pd |
|  | Nadstrešnice | pd | pd | pd |
| 12746 | Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje | pdj | pdj | pd |
| 21111 | Avtoceste, hitre ceste (HC), glavne ceste I. in II. reda (G1, G2) | - | pd4 | pd4 |
|  | Prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna postajališča, obračališča, servisne površine | pdj | pd | pd |
| 21112 | Regionalne ceste I., II. in III. reda (R1, R2, R3) | - | pd4 | pd4 |
|  | Prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna postajališča, obračališča, servisne površine | pdj | pd | pd |
| 21121 | Ceste, ulice in poti | pdj | pd | pd |
|  | Prometne površine zunaj vozišča in servisne prometne površine | pdj | pd | pd |
|  | Gozdne ceste, pešpoti, kolesarske poti in jahalne steze | pd | pd | pd |
|  | Gozdne vlake | pd | pd | pd |
| 21122 | Parkirišča izven vozišča | pdj | pd | pd |
| 21210 | Glavne in regionalne železniške proge | - | - | pd5 |
| 21220 | Mestne železniške proge | pdj | pd | pd |
| 21301 | Vzletno-pristajalne in vozne letališke steze, helioporti, letališke ploščadi | pdj | pdj | pdj |
|  | Objekti za zagotavljanje zemeljskega prevoza in notranjih prometnih tokov | - | - | - |
| 21302 | Letalski radio-navigacijski objekti | - | pd | pd |
| 21410 | Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi | - | pd | pd |
|  | Brvi | - | pd | pd |
| 21421 | Predori | - | pd | pd |
|  | Prepusti | pdj | pd | pd |
| 21422 | Podhodi | - | pd | pd |
| 21423 | Pokriti vkopi in galerije | - | pd | pd |
| 21510 | Pristanišča in plovbne poti | pdj | pdj | pd |
| 21520 | Jezovi, pragovi, drče, pregrade | pdj | pdj | pd |
|  | Vkopani zadrževalniki in podobni objekti za akumulacijo vode | pdj | pdj | pd |
|  | Zadrževalniki za akumulacijo vode za namakanje kmetijskih zemljišč | - | pd | pd |
|  | Objekti za zaščito rečnih in morskih bregov ter ureditev strug | pdj | pdj | pd |
|  | Nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavami | pdj | pd | pd |
| 21530 | Akvadukti | pdj | pd | pd |
|  | Odvzemni objekti razen vrtin za namakanje CC-SI 22223, dovodno omrežje in namakalna oprema, drenažni jarki in drugi objekti za osuševanje zemljišč | pdj | pd | pd |
| 22110 | Naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi | - | - | pd6 |
| 22121 | Daljinski (transportni) vodovodi | pd | pd | pd |
| 22122 | Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode | pdj | pd | pd |
| 22130 | Daljinsko (hrbtenično) komunikacijsko omrežje | pdj | + | + |
| 22140 | Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi | pdj | + | + |
| 22210 | Lokalni (distribucijski) plinovodi | pdj | pd | pd |
| 22221 | Distribucijski cevovodi za pitno vodo, cevovodi za tehnološko vodo | pdj | + | + |
|  | Omrežje in naprave za preprečevanje požara (hidrantno omrežje) | pdj | + | + |
| 22222 | Toplarne in kotlovnice | pdj | pd | pd |
|  | Razdelilno omrežje za dovod tople in vroče vode | pdj | pd | pd |
|  | Lokalni cevovodi za dobavo stisnjenega zraka | pdj | pd | pd |
| 22223 | Vodni stolpi | pdj | pd | pd |
|  | Arteški in drugi vodnjaki ter vrtine za namakanje | pd | pd | pd |
|  | Vodohrani | pdj | pd | pd |
| 22231 | Kanalizacijsko omrežje za odvajanje odpadne vode | pdj | pd | pd |
| 22232 | Vse vrste čistilnih naprav, ki uporabljajo mehanske, kemične in biološke ali druge postopke čiščenja | pdj | pd | pd |
| 22241 | Razdelilno elektroenergetsko omrežje | pdj | + | + |
| 22242 | Dostopovno komunikacijsko omrežje s pripadajočo infrastrukturo dostopovnega omrežja | pdj | + | + |
| 23010 | Rudarski objekti za pridobivanje in izkoriščanje, bogatenje in skladiščenje mineralnih surovin, kot so rudarski postroj in rudarska infrastruktura | - | - | - |
|  | Objekti za proizvodnjo mavca, cementa, opeke, strešnikov in podobno, betonarne | - | - | pd |
| 23021 | Elektrarne in drugi energetski objekti | pd | pd | pd |
| 23022 | Hranilniki električne energije | pdj | pd | pd |
| 23030 | Objekti kemične industrije | - | - | - |
| 23040 | Objekti industrije, ki niso uvrščeni drugje | - | - | - |
| 24110 | Športna igrišča | - | - | - |
| 24121 | Športna pristanišča in marine | - | - | - |
| 24122 | Otroška in druga javna igrišča, zabaviščni, igrišča za golf, konjeniški centri, javni in urbani vrtovi, parki, trgi, živalski in botanični vrtovi | - | - | - |
|  | Zabaviščni, adrenalinski in plezalni parki | - | - | - |
|  | Urejena naravna kopališča, smučišča na vodi, kajakaške proge na divjih vodah | - | - | - |
|  | Kampi | - | - | - |
|  | Vzletišča | - | - | - |
|  | Smučišča | - | - | - |
|  | Skakalnice | - | - | - |
|  | Žičniške naprave | - | - | - |
|  | Razgledne ploščadi, opazovalnice in odprti grajeni prostori na drevesu | - | - | pd |
|  | Bazen za kopanje | - | - | - |
| 24201 | Obrambni objekti | - | - | pdj |
| 24202 | Ribogojnice | - | - | pd |
|  | Koritasti silosi | - | pd | pd |
|  | Zbiralniki gnojnice in gnojevke | - | pd | pd |
|  | Gnojišča, napajalna korita, krmišča | - | pd | pd |
|  | Visoke preže | - | - | - |
| 24203 | Odprta skladišča odpadkov, površine za obdelavo odpadkov | pdj | pdj | pd |
|  | Odlagališča odpadkov in radioaktivnih odpadkov | pd | pd | pd7 |
| 24204 | Pokopališča | - | - | - |
| 24205 | Ograje | pdj | pd | pd |
|  | Zaščitne ograje na igriščih |  | pd | pd |
|  | Oporni zidovi | pdj | + | + |
|  | Objekti za zadrževanje plazov | pdj | pdj | pd |
| 24206 | Odprta skladišča in odprte prodajne površine | pdj | pdj | pd |
| 24207 | Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine | pd | pd | pd |
| 24208 | Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje | pdj | pdj | pd |

1	Dovoljena je gradnja stavb, če gre za gostinsko ali trgovsko dejavnost, namenjeno zaposlenim in prebivalstvu s stalnim prebivališčem na območju omejene rabe prostora, ali izobraževalno ali raziskovalno dejavnost, namenjeno zaposlenim na območju omejene rabe prostora.

2	Dovoljenja je gradnja stavb za izvajanje elektronskih komunikacij in z njimi povezanih stavb, če se dokaže, da nimajo vpliva na sevalno in jedrsko varnost

3 	Gradnja je dovoljena, če se v njih ne skladiščijo eksplozivne ali kako drugače nevarne snovi, ki bi lahko vplivale na sevalno ali jedrsko varnost.

4 	Gradnja je dovoljena, kadar ni možno speljati ceste mimo območja omejene rabe. Če se gradnja dovoli, je treba z analizami dokazati, da promet z nevarnimi snovmi po taki cesti ne bi vplival na jedrski objekt v normalnih in izrednih razmerah.

5 	Gradnja je dovoljena, kadar ni možno speljati železniške proge mimo območja omejene rabe. Če se gradnja dovoli, je treba z analizami dokazati, da promet z nevarnimi snovmi po takih železniških progah ne bi vplival na jedrski objekt v normalnih in izrednih razmerah.

6 	Gradnja je dovoljena, če naftovoda ali plinovoda ni možno speljati zunaj območja omejene rabe.

7 	Dovoljena je gradnja odlagališč, gradnja objektov za predelavo nevarnih odpadkov pa samo, kadar ne morejo imeti vpliva na sevalno ali jedrsko varnost.

### Priloga 3: Seznam parcel

k. o. 1317 Stari Grad

| 1139/5 | 1179/71 |  | 1180/129 |  | 1180/59 |  | 1225 |  | 254/14 |  | 378/4 |  | 7348 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1139/6 | 1179/72 |  | 1180/130 |  | 1180/60 |  | 1250 |  | 254/16 |  | 380/1 |  | 7350 |  |
| 1170/1 | 1179/8 |  | 1180/131 |  | 1180/62 |  | 1251 |  | 282/1 |  | 380/2 |  | 7376 |  |
| 1176/3 | 1180/100 |  | 1180/132 |  | 1180/66 |  | 1253 |  | 283/2 |  | 380/3 |  | 7377 |  |
| 1176/4 | 1180/101 |  | 1180/134 |  | 1180/67 |  | 1254 |  | 284/2 |  | 576 |  | 7384 |  |
| 1176/5 | 1180/103 |  | 1180/135 |  | 1180/80 |  | 1255 |  | 284/4 |  | 590 |  | 7389 |  |
| 1179/10 | 1180/105 |  | 1180/14 |  | 1180/82 |  | 1256 |  | 304 |  | 6385 |  | 7390 |  |
| 1179/134 | 1180/107 |  | 1180/141 |  | 1180/83 |  | 203 |  | 305 |  | 6387 |  | 7392 |  |
| 1179/135 | 1180/108 |  | 1180/144 |  | 1180/85 |  | 204 |  | 318/3 |  | 7145 |  | 7397 |  |
| 1179/136 | 1180/109 |  | 1180/145 |  | 1180/87 |  | 205 |  | 323 |  | 7259 |  | 7398 |  |
| 1179/138 | 1180/110 |  | 1180/146 |  | 1180/89 |  | 206 |  | 327/1 |  | 7261 |  | 7399 |  |
| 1179/144 | 1180/111 |  | 1180/147 |  | 1180/90 |  | 210/1 |  | 327/2 |  | 7293 |  | 7400 |  |
| 1179/145 | 1180/112 |  | 1180/148 |  | 1180/92 |  | 210/2 |  | 328 |  | 7297 |  | 7402 |  |
| 1179/146 | 1180/113 |  | 1180/149 |  | 1180/93 |  | 211 |  | 329/1 |  | 7307 |  | 7403 |  |
| 1179/23 |  | 1180/116 |  | 1180/150 |  | 1180/95 |  | 212/2 |  | 339/2 |  | 7311/1 |  | 7404 |  |
| 1179/30 |  | 1180/117 |  | 1180/2 |  | 1180/96 |  | 214/10 |  | 339/3 |  | 7322 |  | 7405 |  |
| 1179/32 |  | 1180/119 |  | 1180/32 |  | 1180/97 |  | 214/11 |  | 339/5 |  | 7324 |  | 7406 |  |
| 1179/38 |  | 1180/120 |  | 1180/33 |  | 1180/98 |  | 214/12 |  | 340 |  | 7331 |  | 7407 |  |
| 1179/39 |  | 1180/121 |  | 1180/40 |  | 1180/99 |  | 214/2 |  | 341 |  | 7334 |  | 7409 |  |
| 1179/41 |  | 1180/122 |  | 1180/43 |  | 1193 |  | 214/6 |  | 342 |  | 7335 |  | 7413 |  |
| 1179/49 |  | 1180/123 |  | 1180/44 |  | 1194/1 |  | 214/7 |  | 344/4 |  | 7342 |  | 7414 |  |
| 1179/54 |  | 1180/125 |  | 1180/5 |  | 1198/3 |  | 214/8 |  | 370/5 |  | 7344 |  | 7415 |  |
| 1179/68 |  | 1180/126 |  | 1180/50 |  | 1199 |  | 214/9 |  | 372/4 |  | 7345 |  | 7416 |  |
| 1179/69 |  | 1180/127 |  | 1180/54 |  | 1223/2 |  | 228/2 |  | 374/3 |  | 7346 |  | 7421 |  |
| 1179/70 |  | 1180/128 |  | 1180/58 |  | 1223/3 |  | 248/1 |  | 378/2 |  | 7347 |  | 7426 |  |

k. o. 1316 Stara vas

| *1 | 85/9 | 87/3 | 89/3 | 104/1 | 134/7 | 752/2 | 2684 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *270 | 85/10 | 87/4 | 89/4 | 104/3 | 134/8 | 753 | 2687 |
| *375 | 86/1 | 87/7 | 89/5 | 111/7 | 134/9 | 801/1 | 2689 |
| *660 | 86/2 | 88/1 | 89/6 | 118/2 | 747/4 | 2642 | 2695 |
| 23/2 | 86/3 | 88/2 | 89/7 | 118/3 | 747/5 | 2653 | 2696 |
| 85/3 | 86/4 | 88/3 | 89/8 | 118/4 | 747/6 | 2657 | 2701 |
| 85/4 | 86/5 | 88/4 | 89/9 | 118/5 | 750/1 | 2674 |  |
| 85/7 | 86/6 | 89/1 | 93/2 | 131/1 | 750/2 | 2675 |  |
| 85/8 | 87/1 | 89/2 | 97 | 134/6 | 750/4 | 2676 |  |

k. o. 1320 Drnovo

| *298 | 2105/107 | 2105/115 | 2105/131 | 2105/212 | 2105/3 | 2105/7 | 3676 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2104/105 | 2105/108 | 2105/121 | 2105/132 | 2105/213 | 2105/4 | 2642/23 | 3677 |
| 2104/77 | 2105/109 | 2105/125 | 2105/188 | 2105/214 | 2105/5 | 2642/24 | 5116 |
| 2105/1 | 2105/113 | 2105/130 | 2105/2 | 2105/215 | 2105/6 | 2642/9 | 5117 |

k. o. 1321 Leskovec

| *182 | 1204/176 | 1205/53 | 1205/94 | 1205/111 | 1205/344 | 1351/21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *218 | 1204/178 | 1205/54 | 1205/95 | 1205/112 | 1351/11 | 1351/22 |
| *379 | 1204/194 | 1205/61 | 1205/96 | 1205/113 | 1351/12 | 1351/23 |
| *389 | 1204/203 | 1205/64 | 1205/97 | 1205/114 | 1351/13 | 1351/24 |
| 1204/39 | 1204/204 | 1205/79 | 1205/98 | 1205/116 | 1351/14 | 1351/26 |
| 1204/43 | 1204/216 | 1205/80 | 1205/104 | 1205/117 | 1351/15 | 1351/33 |
| 1204/44 | 1204/217 | 1205/87 | 1205/106 | 1205/118 | 1351/16 |  |
| 1204/51 | 1205/31 | 1205/88 | 1205/108 | 1205/120 | 1351/18 |  |
| 1204/174 | 1205/37 | 1205/89 | 1205/109 | 1205/166 | 1351/19 |  |
| 1204/175 | 1205/41 | 1205/93 | 1205/110 | 1205/343 | 1351/20 |  |