Na podlagi tretjega odstavka 18.b člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o katalogu stroškov in njihovih vrednostih na enoto

- člen

V Pravilniku o katalogu stroškov in njihovih vrednostih na enoto (Uradni list RS, št. 34/24 in 95/24) se v 2. členu v prvem odstavku 5. točka, spremeni tako, da se glasi:

»5. gozdne prometnice v skladu s pravilnikom, ki ureja gozdne prometnice, stroji za gozdno drevesničarstvo, protipožarna infrastruktura v skladu s pravilnikom, ki ureja gozdne prometnice, mehanizacija in oprema za delo v gozdu, stroji, oprema in objekti za primarno predelavo in skladiščenje lesa in dela za odpravo škode in obnovo gozda ter vzpostavitev večje odpornosti in stabilnosti gozdov.«.

- člen

V Prilogi se v poglavju A. v I. oddelku v tabeli stroškov besedilo

»

| 1.1.5.1.1 | Oprema hleva – naprave za specifično rabo | žival | 2.886,22 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.1.1.1 | Oprema za uhlevitev | žival | 2.695,01 |
| 1.1.5.1.1.1.1 | Oprema za uhlevitev, ki prispeva k blažitvi negativnih vplivov podnebnih sprememb | žival | 237,16 |
| 1.1.5.1.1.2 | Oprema za krmljenje | žival | 191,21 |

«, nadomesti z besedilom

| »1.1.5.1.2 | Oprema hleva – naprave za specifično rabo | žival | 2.886,22 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.1.2.1 | Oprema za uhlevitev | žival | 2.695,01 |
| 1.1.5.1.2.1.1 | Oprema za uhlevitev, ki prispeva k blažitvi negativnih vplivov podnebnih sprememb | žival | 237,16 |
| 1.1.5.1.2.2 | Oprema za krmljenje | žival | 191,21 |

».

Besedilo »

|  | Naprave za uravnavanje klime (hladilna oprema, navlaževanje) in druga oprema (mehanska zaščita sten in vrat, tehtnica in podobno) | m3 | 293 |
| --- | --- | --- | --- |

«, se nadomesti z besedilom »

| 1.4.5.2.1 | Naprave za uravnavanje klime (hladilna oprema, navlaževanje) in druga oprema (mehanska zaščita sten in vrat, tehtnica in podobno) | m3 | 293 |
| --- | --- | --- | --- |

«.

V tabeli stroškov se pred šifro stroška 1.5 dodajo nove vrstice, ki se glasijo:

»

| Šifra stroška | Vrsta upravičenih stroškov | Enota | Vrednost v EUR/enoto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4.7 | Objekt za skladiščenje kmetijskih pridelkov Metodološka pojasnila Objekt za skladiščenje kmetijskih pridelkov je zidan objekt, ki je visok do 5 m. |  |  |
| 1.4.7.1 | Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela |  |  |
| 1.4.7.1.1 | Novogradnja objekta za skladiščenje kmetijskih pridelkov | m2 | 460,36 |
| 1.4.7.1.2 | Rekonstrukcija objekta za skladiščenje kmetijskih pridelkov | m2 | 207,16 |
| 1.4.7.1.3 | Inštalacijska dela v objektu za skladiščenje kmetijskih pridelkov | m2 | 18,61 |
| 1.4.7.1.3.1 | Električna napeljava (instalacijska dela, končna montaža in aksialni ventilator) | m2 | 18,61 |

«.

V III. oddelku se osmi odstavek dopolni z stavkom: »Pri uporabi kovinske konstrukcije v nasadih jagodičevja se upošteva kalkulacija za betonske stebre.«

V tabeli stroškov se besedilo

»

| 3.9.3 | Gnezdilnice za opraševalce | komad | 407,80 |
| --- | --- | --- | --- |

«, nadomesti z besedilom

»

| 3.9.3 | Gnezdilnice za opraševalce |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.9.3.1 | Gnezdilnica za opraševalce | komad | 407,80 |

«.

V poglavju B. se I. oddelek spremeni tako, da se glasi:

»I. Gozdne prometnice

- Pri ureditvi gozdne infrastrukture se priznana vrednost določi glede na dolžino gozdne ceste in gozdne vlake, izražene v tm.

- Pri protierozijskemu vzdrževanju gozdnih vlak se priznana vrednost določi glede na dolžino protierozijskih objektov ali elementov, izražene v tm.

- Vrste poenostavljenih stroškov na enoto:

| Šifra stroška | Vrsta poenostavljenih stroškov | Enota | Vrednost v EUR/enoto |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Gozdne prometnice |  |  |
| 5.1.1 | Gozdne ceste |  |  |
| 5.1.1.1 | Novogradnja gozdne ceste | tm | 110,00 |
| 5.1.1.2 | Rekonstrukcija gozdne ceste | tm | 90,00 |
| 5.1.2 | Gozdne vlake |  |  |
| 5.1.2.1 | Gradnja gozdne vlake, več kot 50 % izkopa v 5. in 6. kategoriji zemljin | tm | 16,00 |
| 5.1.2.2 | Gradnja gozdne vlake, 50 % ali manj izkopa v 5. in 6. kategoriji zemljin | tm | 11,00 |
| 5.1.2.3 | Rekonstrukcija gozdne vlake | tm | 8,00 |
| 5.1.2.4 | Priprava gozdne vlake | tm | 7,00 |
| 5.1.3 | Protierozijsko vzdrževanje gozdnih vlak |  |  |
| 5.1.3.1 | Protierozijsko vzdrževanje gozdnih vlak (izdelava prečnih in vzdolžnih jarkov, vzdrževanje prečkanj vodotokov) | tm | 2,00 |
| 5.1.3.2 | Protierozijski objekti in elementi (cevni prepusti najmanj 0,5 m, utrjene mulde, kašte povprečne višine vsaj 1 meter) | tm | 100,00 |

«.

Za II. oddelkom se dodajo novi, III., IV., V. in VI. oddelek, ki se glasijo:

»III. Protipožarna infrastruktura

- Pri ureditvi protipožarne infrastrukture se priznana vrednost določi glede na dolžino prometnice, izražene v tm ali na komad objekta.

- Protipožarno vzdrževanje je odstranitev žive in mrtve vegetacije za zagotovitev ustreznega horizontalnega in vertikalnega prekinjenega prostora med gozdnimi sestoji ob protipožarnih gozdnih cestah, protipožarnih poteh, protipožarnih stezah in s protipožarnih zidov. Priznana vrednost se določi glede na dolžino vzdrževanja, izražene v tm ali na komad objekta.

- Vrste poenostavljenih stroškov na enoto:

| Šifra stroška | Vrsta poenostavljenih stroškov | Enota | Vrednost v EUR/enoto |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3. | Protipožarna infrastruktura |  |  |
| 5.3.1 | Protipožarna gozdna cesta |  |  |
| 5.3.1.1 | Gradnja protipožarne gozdne ceste | tm | 50,00 |
| 5.3.1.2 | Rekonstrukcija protipožarne gozdne ceste | tm | 11,00 |
| 5.3.1.3 | Protipožarno vzdrževanje protipožarne gozdne ceste | tm | 0,60 |
| 5.3.2 | Protipožarna pot |  |  |
| 5.3.2.1 | Gradnja protipožarne poti | tm | 24,00 |
| 5.3.2.2 | Rekonstrukcija protipožarne poti | tm | 11,00 |
| 5.3.2.3 | Protipožarno vzdrževanje protipožarne poti | tm | 0,60 |
| 5.3.3 | Protipožarne steza |  |  |
| 5.3.3.1 | Gradnja protipožarnih stez | tm | 3,70 |
| 5.3.3.2 | Protipožarno vzdrževanje protipožarnih stez | tm | 0,40 |
| 5.3.4 | Protipožarni zid |  |  |
| 5.3.4.1 | Gradnja protipožarnih zidov | tm | 30,00 |
| 5.3.4.2 | Protipožarno vzdrževanje protipožarnih zidov | tm | 3,00 |
| 5.3.5 | Prostor za izven letališko pristajanje helikopterjev |  |  |
| 5.3.5.1 | Gradnja prostora za izven letališko pristajanje helikopterjev | komad | 5.100,00 |
| 5.3.5.2 | Protipožarno vzdrževanje prostora za izven letališko pristajanje helikopterjev | komad | 300,00 |
| 5.3.6 | Ureditev vodnih virov oziroma mesta za oskrbo helikopterjev, gasilskih vozil in gasilcev z vodo za gašenje |  |  |
| 5.3.6.1 | Vodno zajetje | komad | 450.000,00 |
| 5.3.6.2 | Kal | komad | 25.000,00 |
| 5.3.6.2 | Hidrant | komad | 24.000,00 |

IV. Mehanizacija in oprema za delo v gozdu

- Pri traktorjih se upošteva moč, navedena v potrdilu o skladnosti ali pa se upošteva nazivna moč, ne glede na standard meritve moči.

- Vrste poenostavljenih stroškov na enoto:

| Šifra stroška |  | Vrsta poenostavljenih stroškov |  |  | Enota | Vrednost v EUR/enoto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mehanizacija / oprema / strojna sečnja |  |  | Mehanizacija oziroma oprema |  |  |
|  | mehanizacija | oprema | strojna sečnja |  |  |  |
| 5.4 | Mehanizacija in oprema za delo v gozdu |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | X |  |  | Traktor kolesnik za delo v gozdu Traktor kolesnik za delo v gozdu je kmetijski traktor, ki ima gozdarsko nadgradnjo ter ima naslednje karakteristike: - minimalna moč 45 kW, maksimalna moč 125 kW, - pogon na vsa 4 kolesa, - gozdarska nadgradnja (zunanja ojačitev, oz. zaščita kabine, zaščiteno podvozje), ki mora biti izdelana v skladu s standardi in predpisi, ki urejajo varnost strojev; kar vlagatelj dokazuje s kopijo potrdila o skladnosti v katerem so vpisani podatki o gozdarski nadgradnji; - fiksen ali snemljiv vitel; (razmerje med močjo traktorja in nazivno, vlečno silo vitla mora ustrezati priporočilom proizvajalca vitla) pri nameščenem fiksnem vitlu mora biti traktor opremljen z naletno odrivno desko skozi katero so speljane vlečne vrvi vitla; naletna odrivna deska mora biti nameščena na zadnji strani traktorja, tudi v primeru, če je fiksni vitel nameščen na sprednjem delu traktorja; traktor ima lahko naletno odrivno desko nameščeno samo na sprednjem delu traktorja, če je le ta opremljen z napravo za vzvratno vožnjo (nazaj obrnjen voznikov sedež in volan traktorja ter podvojene ustrezne krmilne naprave) in namenjen za vzvratno vleko. Navedeni morajo biti najmanj naslednji podatki: proizvajalec vitla, tip vitla, nazivna, vlečna sila vitla in priporočena moč traktorja. | kW | 1.265,00 |
| 5.4.2 | X |  |  | Traktor goseničar za delo v gozdu Traktor goseničar za delo v gozdu mora biti opremljen z zaščito voznikovega prostora, ki mora biti izdelana v skladu s standardi in predpisi, ki urejajo varnost strojev, kar vlagatelj dokazuje z izjavo proizvajalca nadgradnje (oz. dobavitelja traktorja, če ima traktor gozdarsko nadgradnjo nameščeno tovarniško) iz katere so razvidni standardi in predpisi, ki so bili upoštevani pri izdelavi. | kW | 1.277,00 |
| 5.4.3 | X |  |  | Mali izvlečni goseničar | kW | 4.342,00 |
| 5.4.4 | X |  |  | Gozdarski zgibnik | kW | 2.421,00 |
| 5.4.5 | X |  |  | Gozdarski zgibnik z dvigalom | kW | 2.728,00 |
| 5.4.6 | X |  |  | Žični žerjav traktorski | t vlečne mase | 41.697,00 |
| 5.4.7 | X |  |  | Žični žerjav kamionski, s kamionom in dvigalom | t vlečne mase | 171.099,00 |
| 5.4.8 | X |  |  | Voziček za žične žerjave | t nosilne mase | 6.291,00 |
| 5.4.9 |  | X |  | Verižna motorna žaga, motor z notranjim izgorevanjem | kW moči motorja | 330,00 |
| 5.4.10 |  | X |  | Verižna motorna žaga, električni pogon | komad | 967,00 |
| 5.4.11 |  | X |  | Vitel tritočkovni mehansko krmiljenje | t vlečne mase | 635,00 |
| 5.4.12 |  | X |  | Vitel tritočkovni elektrohidravlično krmiljenje | t vlečne mase | 1.588,00 |
| 5.4.13 |  | X |  | Vitel vgradni | t vlečne mase | 2.367,00 |
| 5.4.14 |  | X |  | Daljinsko krmiljenje | komad | 1.300,00 |
| 5.4.15 |  | X |  | Opozarjanje na nagib | komad | 800,00 |
| 5.4.16 |  | X |  | Škripec, gnan za izvleko vrvi | komad | 1.700,00 |
| 5.4.17 |  | X |  | Škripec, zunanji | komad | 300,00 |
| 5.4.18 |  | X |  | Daljinsko krmiljenje plina traktorja | komad | 600,00 |
| 5.4.19 |  | X |  | Vitel pomožni, gnan za vleko vrvi | komad | 3.800,00 |
| 5.4.20 |  | X |  | Mali ali Ackja vitel z motorno žago | t vlečne mase | 3.480,00 |
| 5.4.21 |  | X |  | Izvlečne klešče, tritočkovne - toge | komad | 3.500,00 |
| 5.4.22 |  | X |  | Izvlečne klešče, tritočkovne - vrtljive | komad | 4.300,00 |
| 5.4.23 |  | X |  | Izvlečne klešče, tritočkovne - vrtljive, teleskopske | komad | 11.600,00 |
| 5.4.24 |  | X |  | Klešče za les, za sprednji nakladalnik ali samovozni nakladalnik | komad | 2.900,00 |
| 5.4.25 |  | X |  | Klešče za les, za žerjavni nakladalnik, bager | komad | 3.400,00 |
| 5.4.26 |  | X |  | Gozdarska prikolica z nakladalnikom | t največje dovoljene mase | 3.469,00 |
| 5.4.27 |  | X |  | Gnana ena prema gozdarske prikolice (notranji pogon) | komad | 16.300,00 |
| 5.4.28 |  | X |  | Gnani dve premi gozdarske prikolice (notranji pogon) | komad | 25.700,00 |
| 5.4.29 |  | X |  | Zunanji pogon koles gozdarske prikolice (zvezdasti) | komad | 10.200,00 |
| 5.4.30 |  | X |  | Korito za veje za gozdarsko prikolico | komad | 3.400,00 |
| 5.4.31 |  | X |  | Transportni plato (platforma) za gozdarsko prikolico | komad | 6.050,00 |
| 5.4.32 |  | X |  | Odrivne deske za les | komad | 3.500,00 |
| 5.4.33 |  | X |  | Zunanji pomožni vitel za vleko ali spuščanje gozdarskih strojev | t vlečne mase | 16.967,00 |
| 5.4.34 |  | X |  | Gozdarska nadgradnja, kompletna: Ta nadgradnja zajema vse sklope, ki se jih na traktor vgradi za delo v gozdu in so namenjeni varovanju voznika in traktorja ter lažjemu in učinkovitejšemu delu pri spravilu lesa. Okvirno zajema cevno konstrukcijo za varovanje kabine z zunanje strani, ki je praviloma podaljšana proti sprednjemu delu traktorja in namenjena varovanju pokrova motorja oz. motorja; na cevno konstrukcijo so nameščena varovalne mreže za varovanje šip kabine; spodnji del traktorja je zavarovan s kovinsko ploščo za varovanje; glede na zasnovo traktorja so s kovinskimi ploščami ali mrežami lahko varovani tudi drugi deli traktorja (zalogovnik za gorivo, stranske obloge itn.); pri vgrajenem fiksnem vitlu je nameščena najmanj ena naletno odrivna deska oz. odrivna deska vpeta v nosilno konstrukcijo za to desko in hidravlično premakljiva. Izdelovalec nadgradnje mora s tehničnim poročilom, ki je osnova za vpis gozdarske nadgradnje v potrdilo o skladnosti, zagotoviti, da je pri izdelavi upošteval predpise in standarde s področja varnosti strojev. | komad | 25.000,00 |
| 5.4.35 |  | X |  | Gozdarska nadgradnja, lažja izvedba: Ta nadgradnja zajema sklope, ki se jih na traktor vgradi za delo v gozdu in so namenjeni varovanju voznika in traktorja. Zajema najmanj cevno konstrukcijo za varovanje kabine z zunanje strani, ki je praviloma podaljšana proti sprednjemu delu traktorja in namenjena varovanju pokrova motorja oz. motorja ter kovinsko ploščo za varovanje spodnjega dela traktorja. Izdelovalec nadgradnje mora s tehničnim poročilom, ki je osnova za vpis gozdarske nadgradnje v potrdilo o skladnosti, zagotoviti, da je pri izdelavi upošteval predpise in standarde s področja varnosti strojev. | komad | 7.800,00 |
| 5.4.36 |  |  | X | Stroj za sečnjo (harvester) | kW moči motorja | 3.257,00 |
| 5.4.37 |  |  | X | Zgibni prikoličar (forwarder) | kW moči motorja | 2.651,00 |
| 5.4.38 |  |  | X | Procesorske - harvesterske glave | cm premera lesa | 1.744,00 |
| 5.4.39 |  | X |  | Rezalne ali ščipalne glave | cm premera lesa | 338,00 |
| 5.4.40 | X |  |  | Traktorski priključni stroji s procesorsko glavo | cm premera lesa | 2.467,00 |
| 5.4.41 |  | X |  | Insekticidna mreža za zatiranje podlubnikov | m2 | 1,21 |
| 5.4.42 |  | X |  | Sadilni stroj za sadnjo sadik v gozdu | komad | 14.500,00 |
| 5.4.43 |  | X |  | Mulčer kladivni | m delovne širine | 4.242,00 |
| 5.4.44 |  | X |  | Gozdarski mulčer | m delovne širine | 23.030,00 |
| 5.4.45 |  | X |  | Oprtna kosilnica / krožna žaga | komad | 1.050,00 |
| 5.4.46 |  | X |  | Višinski obrezovalnik | komad | 1.100,00 |
| 5.4.47 |  | X |  | Debelni plezalni obvejevalnik | komad | 17.000,00 |
| 5.4.48 |  | X |  | Zaboj za orodje, tritočkovna namestitev | komad | 700,00 |
| 5.4.49 |  | X |  | Daljinsko krmiljeni pogonski stroj (kolesni ali gosenični) | kW | 1.544,00 |
| 5.4.50 |  | X |  | Traktor enoosni, mehanski pogon | kW | 1.672,00 |
| 5.4.51 |  | X |  | Traktor enoosni, hidrostatični pogon | kW | 2.089,00 |
| 5.4.52 |  | X |  | Škropilnica oprtna ali ročno prevozna | liter | 23,00 |
| 5.4.53 |  | X |  | Motorni vrtalnik za zemljo | komad | 1.100,00 |
| 5.4.54 |  | X |  | Motorni zabijalnik kolov | komad | 800,00 |
| 5.4.55 |  | X |  | Odvijalnik mreže traktorski | komad | 6.200,00 |
| 5.4.56 |  | X |  | Elektronska premerka, tiskalnik in program za zajem, prenos, obdelavo ter prikaz podatkov | komad | 2.300,00 |

V. Stroji, oprema in objekti za primarno predelavo in skladiščenje lesa

(1) Gradbena dela se uporabljajo za enoetažne objekte.

(2) Pri določitvi vrednosti za gradbena dela se upošteva bruto površina objekta, ki je predmet naložbe.

(3) Vrste poenostavljenih stroškov na enoto:

| Šifra stroška | Vrsta poenostavljenih stroškov | Enota |  | Vrednost v EUR/enoto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5 | Stroji, oprema in objekti za primarno predelavo in skladiščenje lesa |  |  |  |
| 5.5.1 | Objekti za skladiščenje in predelavo lesa |  |  |  |
| 5.5.1.1 | Objekti za predelavo lesa in skladišče za lesne polizdelke Metodološka pojasnila Objekt za predelavo lesa in skladišče za lesne polizdelke sta zidan in zaprt objekt, ki je visok do 5 m. |  |  |  |
| 5.5.1.1.1 | Novogradnja objekta za predelavo lesa | m2 |  | 474,43 |
| 5.5.1.1.2 | Novogradnja skladišča za lesne polizdelke | m2 |  | 474,43 |
| 5.5.1.2 | Zunanje skladišče za skladiščenje lesnih polizdelkov Metodološka pojasnila V stroške novogradnje zunanjega skladišča so vključeni naslednji stroški: 1. zemeljska dela, ki vključujejo izkop plodne in vezljive zemljine ter planum temeljnih tal z vgradnjo geotekstila; 2. izgradnja voziščne konstrukcije za asfaltno ali gramozno vozišče, ki vključuje izdelavo nosilne plasti iz kamnitega drobljenca, nosilno-obrabne asfaltne plasti in nevezane nosilne plasti iz kamnitega drobljenca ter vgradnjo zapornega sloja peska in betonskih robnikov in 3. odvodnjavanje, ki vključuje izdelavo betonskega vtočnega jaška in izdelavo meteorne kanalizacije. |  |  |  |
| 5.5.1.2.1 | Novogradnja asfaltnega zunanjega skladišča | m2 |  | 56,59 |
| 5.5.1.2.2 | Novogradnja gramoznega zunanjega skladišča | m2 |  | 30,13 |
| 5.5.2 | Stroji in oprema za primarno predelavo lesa |  |  |  |
| 5.5.2.1 | Žagalna linija |  |  |  |
| 5.5.2.1.1 | Žagalna linija s horizontalno tračno žago | linija |  | 140.000,00 |
| 5.5.2.1.2 | Žagalna linija z vertikalno tračno žago | linija |  | 400.000,00 |
| 5.5.2.1.3 | Žagalni stroj |  |  |  |
| 5.5.2.1.4 | Horizontalni tračni žagalni stroj | komad |  | 110.000,00 |
| 5.5.2.1.5 | Vertikalni tračni žagalni stroj s pomičnim vozičkom | komad |  | 300.000,00 |
| 5.5.2.1.6 | Stroj za lupljenje hlodovine | komad |  | 120.000,00 |
| 5.5.2.1.7 | Stroj za reduciranje premera hlodovine | komad |  | 120.000,00 |
| 5.5.2.1.8 | Linija za lupljenje hlodovine | komad |  | 250.000,00 |
| 5.5.2.1.9 | Mobilna tračna žaga | komad |  | 55.000,00 |
| 5.5.2.2 | Robilniki, čelilniki, skobeljni stroji (stroji za robljenje, čeljenje in skobljanje žaganega lesa) |  |  |  |
| 5.5.2.2.1 | Linija za robljenje desk in razrez prizem | linija |  | 200.000,00 |
| 5.5.2.2.2 | Čelilnik (stroj za čeljenje) - nad 5,5 kW | kW |  | 5.000,00 |
| 5.5.2.2.3 | Čelilnik (stroj za čeljenje) - enostaven, do 5,5 kW | kW |  | 3.000,00 |
| 5.5.2.2.4 | Robilnik (stroj za robljenje) | kW |  | 1.700,00 |
| 5.5.2.2.5 | Enoosni krožni žagalni stroj - večlistni - fiksni | kW |  | 1.300,00 |
| 5.5.2.2.6 | Enoosni krožni žagalni stroj - večlistni- fiksni in mobilni | kW |  | 2.500,00 |
| 5.5.2.2.7 | Dvoosni krožni žagalni stroj - večlistni | komad |  | 100.000,00 |
| 5.5.2.2.8 | Skobeljni stroj | komad |  | 40.000,00 |
| 5.5.2.2.9 | Stroj za izdelavo okroglih brun | komad |  | 5.000,00 |
| 5.5.2.3 | Dodatna oprema žagarskega obrata |  |  |  |
| 5.5.2.3.1 | Nihalni verižni žagalni stroj - mobilni | kW |  | 1.100,00 |
| 5.5.2.3.2 | Nihalni verižni žagalni stroj - linija, nihajna žaga | kW |  | 4.100,00 |
| 5.5.2.3.3 | Verižni žagalni stroj - linija, paralelna žaga | kW |  | 6.000,00 |
| 5.5.2.3.4 | Vakuumsko dvigalo | komad |  | 14.000,00 |
| 5.5.2.4 | Sušenje lesa |  |  |  |
| 5.5.2.4.1 | Naprave za normalno-temperaturno (komorsko) sušenje lesa | komad |  | 117.000,00 |
| 5.5.2.4.2 | Naprave za kondenzacijsko sušenje lesa: ena enota | komad | 19.000,00 |  |
| 5.5.2.4.3 | Naprave za vakuumsko sušenje lesa: ena komora 10 m3 | komad | 80.000,00 |  |
| 5.5.2.4.4 | Naprave za visokofrekvenčno sušenje lesa v kombinaciji z vakuumskim sušenjem lesa | komad | 110.000,00 |  |
| 5.5.2.5 | Izdelava peletov in brikerov |  |  |  |
| 5.5.2.5.1 | Strojna linija za izdelavo pelet | linija | 200.000,00 |  |
| 5.5.2.5.2 | Strojna linija za izdelavo briketov | kW | 4.500,00 |  |
| 5.5.2.5.3 | Stroj za izdelavo briketov | kW | 5.500,00 |  |
| 5.5.2.6 | Termična obdelava in impregnacija lesa |  |  |  |
| 5.5.2.6.1 | Komora za termično modifikacijo s programsko opremo | komad | 304.000,00 |  |
| 5.5.2.6.2 | Komora za vakuumsko tlačno impregnacijo: izvedba v običajnem jeklu. (dolžina 8 m) | komad | 250.000,00 |  |
| 5.5.2.6.3 | Komora za vakuumsko tlačno impregnacijo: izvedba v nerjavnem jeklu. (dolžina 8 m) | komad | 207.000,00 |  |
| 5.5.2.6.4 | Bazen za impregnacijo s potapljanjem: dvoslojna izvedba, običajno jeklo (dolžina 10 m, volumen 15 m3) | komad | 19.000,00 |  |
| 5.5.2.6.5 | Bazen za impregnacijo s potapljanjem: dvoslojna izvedba, nerjavno jeklo (dolžina 10 m, volumen 15 m3) | komad | 31.000,00 |  |
| 5.5.2.6.6 | Oprema za zaščito lesa med transportom | komad | 37.000,00 |  |
| 5.5.2.6.7 | Parilnica za les | komad | 250.000,00 |  |
| 5.5.2.6.8 | Oprema za termično obdelavo lesa v skladu z ISPM15 (npr. za leseno embalažo) - brez sušilnice, le programska oprema | komad | 3.000,00 |  |
| 5.5.2.7 | Izdelava sekancev v okviru žagarskega obrata |  |  |  |
| 5.5.2.7.1 | Strojna linija za izdelavo sekancev | linija | 41.000,00 |  |
| 5.5.2.7.2 | Stroj za izdelavo sekancev: horizontalni drobilnik, moči do 50 kW | komad | 42.000,00 |  |
| 5.5.2.8 | Sekalniki |  |  |  |
| 5.5.2.8.1 | Sekalnik s traktorskim pogonom | cm premera lesa |  | 2.191,00 |
| 5.5.2.8.2 | Sekalnik s traktorskim pogonom, z dvigalom | cm premera lesa |  | 3.984,00 |
| 5.5.2.8.3 | Sekalnik z lastnim motorjem ali s kamionskim pogonom, z nosilnim priklopnikom ali s kamionom ali kot samovozni (delovni) stroj, z dvigalom | cm premera lesa |  | 9.472,00 |
| 5.5.2.9 | Cepilniki, rezalno cepilni stroji |  |  |  |
| 5.5.2.9.1 | Cepilnik, traktorski hidravlični | t potisne mase |  | 371,00 |
| 5.5.2.9.2 | Cepilnik, traktorski hidravlični z dvigalom ali cepilnik na hidravlični roki | t potisne mase |  | 718,00 |
| 5.5.2.9.3 | Cepilnik, stožčasti za dvigalo ali bager | komad |  | 7.400,00 |
| 5.5.2.9.4 | Cepilne klešče za dvigalo ali stacionarno rabo | komad |  | 12.450,00 |
| 5.5.2.9.5 | Rezalno-cepilni stroj, traktorski ali elektro pogon | cm premera lesa |  | 669,00 |
| 5.5.2.10 | Krožne žage |  |  |  |
| 5.5.2.10.1 | Krožna žaga za razrez drv | komad |  | 2.825,00 |
| 5.5.2.10.2 | Samodejna krožna žaga za razrez drv | komad |  | 12.800,00 |
| 5.5.2.11 | Stroji in oprema za prekladanje materialov |  |  |  |
| 5.5.2.11.1 | Traktorski transportni plato | t mase tovora |  | 2.835,00 |
| 5.5.2.11.2 | Traktorski sprednji nakladalnik | t dvižne mase |  | 4.655,00 |
| 5.5.2.11.3 | Traktorski žerjavni nakladalnik | t dvižne mase |  | 31.381,00 |
| 5.5.2.11.4 | Teleskopski nakladalnik | t dvižne mase |  | 40.520,00 |
| 5.5.2.11.5 | Dvoriščni nakladalnik | t dvižne mase |  | 39.491,00 |
| 5.5.2.11.6 | Kolesni ali kombinirani nakladalnik | t dvižne mase |  | 31.894,00 |
| 5.5.2.11.7 | Viličar | t dvižne mase |  | 22.666,00 |
| 5.5.2.11.8 | Zajemalka za sipki material | komad |  | 2.400,00 |
| 5.5.2.11.9 | Paletne vilice | komad |  | 1.300,00 |

VI. Dela za odpravo škode in obnovo gozda ter vzpostavitev večje odpornosti in stabilnosti gozdov

- Pri delih za odpravo škode in obnovo gozda ter vzpostavitev večje odpornosti in stabilnosti gozdov se priznana vrednost določi glede na izmerjeno površino, število komadov tulcev ali dolžino ograje iz Zapisnika o prevzemu izvedenih del, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije.

- Vrste poenostavljenih stroškov na enoto:

| Šifra stroška | Vrsta poenostavljenih stroškov | Enota | Vrednost v EUR/enoto |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.6 | Dela za odpravo škode in obnovo gozda ter vzpostavitev večje odpornosti in stabilnosti gozdov |  |  |
| 5.6.1 | Nega obnovljenih površin | ha | 585,00 |
| 5.6.2 | Nega poškodovanih letvenjakov in tanjših drogovnjakov | ha | 585,00 |
| 5.6.3 | Obnova s sadnjo | ha | 1.000,00 |
| 5.6.3 | Individualna zaščita mladja oz. drevesc s tulci (vključno z izdelavo opornih količkov) | komad | 1,30 |
| 5.6.4 | Zaščita mladja z ograjo (vključno z izdelavo kolov oz. škarij) | m | 5,40 |
| 5.6.5 | Zaščita mladja oz. drevesc s premazom vršičkov | ha | 125,00 |
| 5.6.6 | Zaščita mladja oz. drevesc s količenjem (vključno z izdelavo kolov) | komad | 2,30 |
| 5.6.7 | Priprava površin za obnovo | ha | 335,00 |

«.

KONČNA DOLOČBA

- člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-250/2025/

Ljubljana, dne…

EVA 2025-2330-0053

Mateja Čalušić

ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano