Priloga 4:	Prepovedi, ukrepi in omejitve na vodovarstvenih območjih

|  |  |  | VVO I | VVO II | VVO IIIA | VVO IIIB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preglednica 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| CC-SI* | 11 | STANOVANJSKE STAVBE |  |  |  |  |
| 111 | 1 | Enostanovanjske stavbe | – | pd27,28 | +2 | +2 |
| 112 | 2 | Večstanovanjske stavbe | – | – | +2 | +2 |
| 113 | 3 | Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine | – | – | +2 | +2 |
| CC-SI | 12 | NESTANOVANJSKE STAVBE |  |  |  |  |
| 121 | 1 | Gostinske stavbe | – | – | +2 | +2 |
| 122 | 2 | Poslovne in upravne stavbe | – | – | +2 | +2 |
| 12301 | 3 | Trgovske stavbe | – | – | +2 | +2 |
| 12302 | 4 | Sejemske dvorane, razstavišča | – | – | pp27 | +2 |
| 12303 | 5 | Oskrbne postaje | – | – | – | pp2 |
| 12304 | 6 | Stavbe za storitvene dejavnosti | – | – | +2 | +2 |
| 1241 | 7 | Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe | – | – | pip2,35 | +2,35 |
| 1242 | 8 | Garažne stavbe | – | – | pd27 | +2 |
| 1251 | 9 | Industrijske stavbe | – | – | pip2.4 | pip2.4 |
| 1252 | 10 | Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe, razen nepretočnih greznic ter rezervoarjev in cistern za vodo | – | – | – | +2,4 |
|  | 10 a | Nepretočna greznica | pd18,27,29 | pd18,27,29 | pd2,18 | pd2,18 |
|  | 10 b | Rezervoar in cisterna za vodo | +27 | +27 | +2 | +2 |
| 1261 | 11 | Stavbe za kulturo in razvedrilo | – | – | +2 | +2 |
| 1262 | 12 | Muzeji, arhivi in knjižnice | – | – | +2 | +2 |
| 1263 | 13 | Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo | – | – | +2 | +2 |
| 1264 | 14 | Stavbe za zdravstveno oskrbo | – | – | +2 | +2 |
| 1265 | 15 | Stavbe za šport | – | – | +2 | +2 |
| 12711 | 16 | Stavbe za rastlinsko pridelavo | – | – | pd2 | pd2 |
| 12712 | 17 | Stavbe za rejo živali, razen stavb za rejo živali do 5 glav velike živine in več kakor 5 glav velike živine ter stavb ribogojnic | – | pd25,27,28 | pd2,25 | +2,25 |
|  | 17 a | Stavbe za rejo živali (do 5 glav velike živine) | – | pd25,27,28 | pd2,25 | +2,25 |
|  | 17 b | Stavbe za rejo živali (več kakor 5 glav velike živine) | – | – | pp2,25 | pd2,25 |
|  | 17 c | Stavbe ribogojnic | – | – | – | +2 |
| 12713 | 18 | Stavbe za skladiščenje pridelka | – | pd27,28 | +2 | +2 |
| 12714 | 19 | Druge nestanovanjske kmetijske stavbe | – | pd27,28 | +2 | +2 |
| 12721 | 20 | Stavbe za opravljanje verskih obredov | – | – | +2 | +2 |
| 12722 | 21 | Pokopališke stavbe | – | – | +2 | +2 |
| 12730 | 22 | Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene | – | +27 | +2 | +2 |
| 1274 | 23 | Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje | – | – | +2 | +2 |
| CC-SI | 21 | OBJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE |  |  |  |  |
| 21111 | 1 | Avtoceste, hitre ceste in glavne ceste (daljinske ceste) | – | – | – | pip2 |
| 21112 | 2 | Regionalne ceste | – | – | pip2 | pip2 |
| 21121 | 3 | Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, razen kolesarska pot, pešpot, gozdna pot | – | pp27 | +2 | +2 |
|  | 3 a | Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot | pd27 | pd27 | +2 | +2 |
| 21122 | 4 | Parkirišča izven vozišča | – | – | – | +2 |
| 2121 | 5 | Glavne in regionalne železniške proge | – | – | pip2,36,35 | pip2,35 |
| 2122 | 6 | Mestne železniške proge | – | – | – | pip2 |
| 21301 | 7 | Letališke steze in ploščadi | – | – | – | pip2 |
| 21302 | 8 | Letalski radio-navigacijski objekti | – | +2 | +2 | +2 |
| 2141 | 9 | Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi | – | pd27 | pd2 | +2 |
| 2142 | 10 | Predori in podhodi | – | – | – | pd27 |
| 2151 | 11 | Pristanišča in plovbne poti | – | – | – | pd |
| 2152 | 12 | Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti | – | – | pp | pd |
| 2153 | 13 | Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukti, razen sistemi za namakanje | – | – | pp | pd |
|  | 13 a | Sistemi za namakanje | – | pp15 | pp15 | pd15 |
| CC-SI | 22 | CEVOVODI, KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN ELEKTROENERGETSKI VODI |  |  |  |  |
| 22110 | 1 | Naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi, razen za zemeljski plin | – | – | pip2,5 | pip2,5 |
|  | 1 a | Prenosni plinovodi za zemeljski plin | – | – | pip2 | pip2 |
| 22121 | 2 | Daljinski (transportni) vodovodi | pp | pd | pd | pd |
| 22122 | 3 | Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode | pd | pd | pd | pd |
|  | 3 a | Objekti in naprave za umetno napajanje ali bogatenje podzemne vode iz enega vodonosnika v drugega | – | – | – | – |
| 22130 | 4 | Daljinsko (hrbtenično) komunikacijsko omrežje | – | – | pd2 | +2 |
| 22140 | 5 | Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi | – | – | pp2 | pd2 |
| 22210 | 6 | Lokalni (distribucijski) plinovodi, razen za zemeljski plin | – | pp27 | pp2 | +2 |
| 22221 | 7 | Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo | pd2 | +2 | +2 | +2 |
| 22222 | 8 | Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak | – | – | pd | pd |
| 22223 | 9 | Vodni stolpi in vodnjaki, razen vrtina ali vodnjak, potreben za raziskave | pd8,9,34 | pd8,9 | pd8,9 | pd8,9 |
|  | 9 a | Vrtina ali vodnjak, potreben za raziskave | pd8,9,20,34 | pd8,9 | pd8,9 | pd8,9 |
| 22231 | 10 | Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija) | pp2,6,11,13 | pd2,6,11,13 | pd2,6,11,13 | +2 |
|  | 10 a | Iztok ali iztočni objekt za odvajanje industrijske odpadne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo | – | – | pp14,26 | pd14,26 |
|  | 10 b | Iztok ali iztočni objekt za odvajanje komunalne odpadne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo | – | – | pp16,26 | pd16,26 |
|  | 10 c | Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in je pred iztokom zagotovljena obdelava padavinske odpadne vode v lovilniku olj | – | – | pp26 | pd26 |
|  | 10 d | Iztok ali iztočni objekt za odvajanje odpadne vode, če gre za neposredno odvajanje v površinsko vodo v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. | – | – | pd11 | +11 |
|  | 10 e | Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode s streh objektov, če gre za posredno odvajanje v podzemne oziroma neposredno v površinske vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo | – | pd11,26 | +26 | +26 |
| 22232 | 11 | Čistilne naprave |  |  |  |  |
|  | 11 a | Čistilne naprave z zmogljivostjo do vključno 50 PE | – | – | pd2,16 | +2 |
|  | 11 b | Čistilne naprave z zmogljivostjo večje od 50 PE do vključno 200 PE | – | – | pd2,16 | +2 |
|  | 11 c | Čistilne naprave zmogljivost večje od 200 PE do vključno 30.000 PE | – | – | – | pd2 |
|  | 11 d | Čistilne naprave zmogljivost večje od 30.000 PE | – | – | – | pd2 |
|  | 11 e | Čistilne naprave padavinske odpadne vode | – | – | +2 | +2 |
|  | 11 f | Industrijske čistilne naprave | – | – | – | pd2 |
| 2224 | 12 | Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja | – | pd27 | +2 | +2 |
| CC-SI | 23 | INDUSTRIJSKI KOMPLEKSI |  |  |  |  |
| 23010 | 1 | Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin | – | – | pp4,5,17 | pp4,5,24,30 |
| 23021 | 2 | Elektrarne in drugi energetski objekti, razen fotonapetostnih naprav na strehah in na tleh ter vetrnih proizvodnih naprav | – | – | – | pip4 |
|  | 2 a | Fotonapetostne naprave na strehah objektov | – | pd | pd | + |
|  | 2 b | Fotonapetostne naprave na tleh | – | – | pp2 | +2 |
|  | 2 c | Vetrne proizvodne naprave | – | – | pp2 | +2 |
| 23022 | 3 | Hranilniki električne energije | – | – | pp2 | +2 |
| 23030 | 4 | Objekti kemične industrije | – | – | – | – |
| 23040 | 5 | Objekti industrije, ki niso uvrščeni drugje | – | – | – | – |
| CC-SI | 24 | DRUGI GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI |  |  |  |  |
| 24110 | 1 | Športna igrišča | – | pd27,28 | pd2,28 | +2 |
| 24122 | 2 | Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, razen igrišča za golf | – | – | pd2 | +2 |
|  | 2 a | Igrišča za golf | – | – | – | +2 |
| 24201 | 3 | Obrambni objekti | – | – | – | +2 |
| 24202 | 4 | Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti | – | pd21,22,23,27 | pd21,22,27 | +2,21,22 |
| 24203 | 5 | Objekti za ravnanje z odpadki, razen odprta skladišča odpadkov, površine za obdelavo nenevarnih odpadkov | – | – | – | – |
|  | 5 a | Odprta skladišča nenevarnih odpadkov, površine za obdelavo nenevarnih odpadkov | – | – | – | pd2,4 |
| 24204 | 6 | Pokopališča | – | – | pd2 | +2 |
| 24205 | 7 | Objekti za preprečitev zdrsa in ograditev | – | – | pd2 | +2 |
| 24206 | 8 | Odprta skladišča in odprte prodajne površine | – | pd27 | +2 | +2 |
| 24207 | 9 | Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine | – | + | + | + |
| 24208 | 10 | Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje | – | – | pd2 | +2 |
| Preglednica 1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IZVAJANJE GRADBENIH DEL |  |  |  |  |
|  | 1 | Gradbišče v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, na zemljišču s površino, večjo od 1 ha | – | – | pd2 | pd2 |
|  | 2 | Sanitarne enote na gradbišču | pd7,27,31 | pd7,27 | +7,27 | +7 |
|  | 3 | Začasna skladišča na gradbišču za betonske elemente | pd27 | pd27 | +2 | +2 |
|  | 4 | Uporaba in čiščenje naprav za izdelavo betona ipd. | pd27,32 | pd27 | +2 | +2 |
|  | 5 | Uporaba brizganega betona | – | pp27 | +2 | +2 |
|  | 6 | Uporaba odpadnega gradbenega materiala | – | – | – | pp12 |
|  | 7 | Uporaba gradbenega materiala, izdelanega iz odpadkov s predelavo odpadkov, za gradnjo objektov | – | – | – | pp12 |
|  | 8 | Uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izločajo snovi, škodljive za vodo | – | – | – | – |
|  | 9 | Čiščenje in obdelava površin objektov in gradbenega materiala, če pri tem nastaja odpadna voda (npr. pranje fasade) | pd33 | + | + | + |
|  | 10 | Spreminjanje morfologije zemljišč z nasipavanjem ali odstranjevanjem zemljine | – | – | pd2 | +2 |
|  | 11 a | Gradnja tesnilnih zaves za zaščito vodnega vira | pp | pp | pd | + |
|  | 11 b | Gradnja tesnilnih zaves za druge namene | – | – | pp | pd |
|  | 12 | Injektiranje | – | – | pp3 | pd |
|  | 13 | Vgradnja betonskih in lesenih pilotov s suhim vrtanjem, izkopom ali zabijanjem | – | – | pd | pd |
|  | 14 | Vgradnja pilotov z vrtanjem z izplako | – | – | – | pd |
|  | 15 | Vgradnja pilotov s cementiranjem v vrtini | – | – | – | pd |
|  | 16 | Vrtanje in izvedba vodnjakov za druge namene (za namakanje, oskrbo s tehnološko vodo, uporabo geotermalne energije ipd.) | – | pp8 | pd8 | +8 |
|  | 17 | Vrtanje za oskrbo s pitno vodo in za potrebe državnega spremljanja stanja voda | +8 | +8 | +8 | +8 |
|  |  | VZDRŽEVANJE OBJEKTOV |  |  |  |  |
|  | 1 | Dela v objektu | + | + | + | + |
|  | 2 | Dela na ovoju objekta | + | + | + | + |
|  | 3 | Zasteklitev objekta | + | + | + | + |
|  | 4 | Inštalacije in naprave v in na objektu, razen izvedbe vrtine ali izkopa in namestitve toplotne črpalke voda - voda ali zemlja - voda (geosonda, horizontalni kolektor ipd.), in namestitve premičnih rezervoarjev za utekočinjeni naftni plin ali nafto s priključkom na objekt | + | + | + | + |
|  | 4 a | Izvedba vrtine ali izkop in namestitev toplotne črpalke zemlja - voda (geosonda, horizontalni kolektor ipd.) ali voda - voda | – | pd8,9,10 | +8,9,10 | +8,9,10 |
|  | 4 b | Namestitev premičnih rezervoarjev za utekočinjeni naftni plin ali nafto s priključkom na objekt | – | pd19,27 | +2,19 | +2,19 |
|  | 5 | Dela v zvezi z zunanjo ureditvijo objekta | pd | + | + | + |
|  | 6 | Dela v zvezi z nekategoriziranimi cestami in javnimi potmi | pd | pd | + | + |

| Pomen oznak k preglednicam 1.1 in 1.2 (Gradnja objektov je dovoljena, če so v postopku izdaje vodnega soglasja preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa.) |  |
| --- | --- |
| * | V prvem stolpcu preglednice je navedena ustrezna raven vrst objektov, označena s številko, v skladu s predpisi, ki urejajo enotno klasifikacijo vrst objektov glede na namen objektov (CC.SI). |
| VVO I | Najožje vodovarstveno območje. |
| VVO II | Ožje vodovarstveno območje. |
| VVO IIIA | Širše vodovarstveno območje. |
| VVO IIIB | Širše vodovarstveno območje. |
| - | Gradnja objektov je prepovedana. |
| + | Gradnja objektov je dovoljena. |
| pd | Gradnja objektov je dovoljena, če so v postopku izdaje vodnega soglasja preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa.. |
| pp | Izjemoma dovoljena gradnja objektov in se zanje izda vodno soglasje, če je k projektnim rešitvam iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v postopku pridobitve vodnega soglasja izvedena analiza tveganja za onesnaženje in je iz rezultatov te analize razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo in če se zaradi njegovega vpliva na vodni režim in stanje vodnega telesa izvedejo zaščitni ukrepi, za katere iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje izhaja, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo. |
| pip | Izjemoma dovoljena gradnja objektov, kadar gre za poseg v skladu z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, ki je sprejet v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, ter predpisi, ki urejajo umeščanje prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, in za katerega je izvedena celovita presoja vplivov na okolje ter pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Sprejemljivost vplivov posega na vodni režim in stanje vodnega telesa se v fazi študije variant preverja na podlagi strokovne ocene. Sprejemljivost vplivov na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za onesnaženje se na podlagi izsledkov analize tveganja za onesnaženje preverja v postopku izdaje mnenja o državnemu prostorskemu načrtu ali občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu. |
| nadpisana številka | Dodatni pogoji za gradnjo |
| 1 | Prepovedana sta skladiščenje in pretakanje goriva. |
| 2 | Gradnjo objektov, izvajanje gradbenih del vključno z izkopi, je treba izvesti nad srednjo gladino podzemne vode. Če se transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjša za več kakor 10 %, je gradnja izjemoma dovoljena tudi globlje. Če je med gradnjo ali obratovanjem treba drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to potrebno vodno soglasje. |
| 3 | Če gre za utrditev nestabilnega terena. |
| 4 | Prepovedana gradnja objektov in naprav, ki je namenjena proizvodnji, v katero so vključene nevarne snovi in za katero je v skladu s predpisi na področju varstva okolja treba pridobiti okoljevarstveno soglasje, ter objekte in naprave za odlaganje odpadkov. |
| 5 | Prepovedano za črpališča plina in nafte. |
| 6 | Javna kanalizacija mora biti pred uporabo preverjena za vodotesnost v skladu s standardiziranimi postopki standarda SIST EN 1610:2001 – gradnja in preskušanje vodov in kanalov za odpadno vodo. |
| 7 | Če se uporabljajo kemična stranišča ali je urejeno odvajanje komunalne odpadne vode iz sanitarnih enot v javno kanalizacijo v skladu s predpisom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. |
| 8 | Pri vrtanju, izkopu, med obratovanjem in vzdrževanjem je treba izvesti vse ukrepe za preprečitev odtekanja, ponikanja ali spiranja navrtanine ali drugih snovi v podzemne vode ali zajetje. Po prenehanju rabe je treba vrtino ukiniti tako, da je preprečeno kakršno koli onesnaženje podzemne vode ali zajetja. |
| 9 | Vrtina mora biti dobro izolirana (cevljena in cementirana) pri prehodu skozi plitve vodonosnike in ne sme vzpostaviti povezave med različnimi plastmi podzemne vode. |
| 10 | Izvedba horizontalnih toplotnih izmenjevalcev in energetskih košar je dopustna, če je dno izkopa lahko vsaj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode in če se zasutje izkopa izvede z enakim materialom v istem vrstnem redu, da se ne poveča ali pospeši spiranje s površja in povečanje ranljivosti, pod dnom izkopa pa mora biti tudi vsaj 2 m debela naravna plast nenasičenega medzrnskega vodonosnika nad hribinsko podlago. |
| 11 | Izveden mora biti tako, da ne pride do nenadzorovanega iztekanja, uhajanja, izcejanja ali ponikanje teh snovi preko tal ali površinskih voda v podzemno vodo ali zajetje z upoštevanjem standarda SIST EN 1610:2001 – gradnja in preskušanje vodov in kanalov za odpadno vodo. |
| 12 | Uporaba več kakor dva (2) m nad najvišjo gladino podzemne vode. Iz materiala se ne smejo izluževati snovi, škodljive za vodo. |
| 13 | Interna kanalizacija mora biti priključena na javno kanalizacijo. Za interno kanalizacijo mora biti pred uporabo preverjena vodotesnost s standardiziranimi postopki standarda SIST EN 1610:2001 – gradnja in preskušanje vodov in kanalov za odpadno vodo. |
| 14 | Če gre za odvajanje industrijske odpadne vode iz obstoječih objektov in naprav in če območje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo ali odvajanje v javno kanalizacijo tehnično ni izvedljivo ali če na komunalni ali skupni čistilni napravi, ki zaključuje javno kanalizacijo, ni zagotovljena zmogljivost za čiščenje te industrijske odpadne vode. Industrijska odpadna voda mora ustrezati predpisanim zahtevam za odvajanje industrijske odpadne vode v vode. |
| 15 | Namakanje z razpršilci ali kapljično namakanje z vodo v skladu z gnojilnim načrtom. |
| 16 | Če območje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo ali če gre za začasno rešitev v prehodnem obdobju do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja za komunalno odpadno vodo ali do zagotovitve potrebnih zmogljivosti na javnem kanalizacijskem omrežju. Komunalna odpadna voda mora ustrezati predpisanim zahtevam za odvajanje v vode. |
| 17 | Rudarska pravica se lahko podaljša v kolikor se ne posega v območje dva (2) m nad maksimalno gladino podzemne vode. |
| 18 | Če gre za zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v skladu z uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, ter so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa in je izdano vodno soglasje. V primeru izgradnje javne kanalizacije za komunalno odpadno vodo se je potrebno priključiti na kanalizacijsko omrežje, nepretočne greznice se v tem primeru ukinejo. |
| 19 | Če je nameščen na vodotesno in stabilno podlago tako, da ne pride do nenadzorovanega iztekanja in onesnaženja vode ali tal, kar velja tudi za rezervoar ki je proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti. |
| 20 | Premer vrtanja je lahko največ 76 mm, razen za raziskovalne vrtine za javno oskrbo s pitno vodo. |
| 21 | Dno gnojišča, zbiralnika gnojnice in gnojevke ali hlevskega izpusta mora biti najmanj dva (2) m nad najvišjo gladino podzemne vode. Objekti morajo biti vodotesni. |
| 22 | Usklajeni s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. |
| 23 | Če gre za rekonstrukcijo obstoječih in gradnjo novih gnojišč in zbiralnikov gnojnice in gnojevke ter hlevskih izpustov kot sanacijski ukrep na že obstoječem kmetijskem gospodarstvu. Za rekonstrukcijo ali gradnjo je treba pridobiti vodno soglasje. |
| 24 | Obstoječe rudarske pravice se lahko podaljšajo. |
| 25 | Tla stavbe morajo biti vodotesna in izcedne vode iz stavbe za rejo živali speljane v vodotesno skladišče za živinska gnojila, ki mora biti zgrajeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. |
| 26 | Dno ponikovalnice mora biti najmanj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. |
| 27 | Z gradnjo objektov, izvajanjem gradbenih del vključno z izkopi, se ne sme posegati v območje nihanja podzemne vode. |
| 28 | Če gre za funkcionalne zaokrožitve komunalno opremljenih območij ter gradnjo objektov, ki pomenijo izkoristek prostih in nezadostno izkoriščenih površin naselij, z možnostjo minimalne razširitve zazidanih območij zaradi ohranitve obstoječega števila prebivalstva in če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda. |
| 29 | Le kot sanacijski ukrep pri obstoječih stanovanjskih ali nestanovanjskih stavbah. |
| 30 | Nova rudarska pravica se lahko podeli če s posegom ne posegamo v območje dva (2) m nad maksimalno gladino podzemne vode. |
| 31 | Le če ni možnosti izvedbe sanitarnih enot za gradbišče izven VVO I. Kemično stranišče se postavi na neprepustno podlago, ki ulovi vso morebitno izpiranje, uhajanje, izcejanje ali ponikanje teh snovi preko tal ali površinskih voda v podzemno vodo ali zajetje. Prav tako se s tehničnimi ukrepi sanitarne enote zaščiti tako, da ne more priti do morebitne prevrnitve sanitarnih enot in s tem morebitnega nenadzorovanega iztekanja in onesnaženja tal ali vode. |
| 32 | Čiščenje naprav za izdelavo betona ni dovoljeno. |
| 33 | Le ob rekonstrukciji oziroma adaptaciji. |
| 34 | Dovoljeno, če gre za objekte javne oskrbe s pitno vodo. |
| 35 | Kadar so na postajah vagoni s posodami za prevoz tekočin in plinov naloženi z nevarnimi snovmi, morajo biti uvedeni posebni zaščitni ukrepi, ki preprečijo razlitje. |
| 36 | So temeljna tla železniške proge od površine vodonosnika ločena s tesnilnimi sistemi, za katere je dokazana 100 odstotna nepropustnost za vodo. Vode iz železniške proge se odvajajo ločeno po vodotesni kanalizaciji na čistilno napravo. Zaledne vode se lahko z vodo, ki priteka z železniške proge, mešajo, če odvajanje po ločeni vodotesni kanalizaciji tehnično ni izvedljivo ali pomeni nesorazmerno visoke stroške, in morajo biti v tem primeru skupaj odvedene na čistilno napravo. Čiste zaledne vode lahko ponikajo; |