PRILOGA 1

DOLOČITEV SESTAVE ODPADNE EMBALAŽE ZA POROČANJE SKLADNO Z IZVEDBENIM AKTOM NA PODLAGI ŠTIRINAJSTEGA ODSTAVKA 44. ČLENA UREDBE (EU) 2025/40

Za namene poročanja je treba določiti sestavo zbrane odpadne embalaže

- ZBRANA ODPADNA EMBALAŽA PREDANA ORGANIZACIJI

Sestava zbrane odpadne embalaže se ugotavlja s sortirno analizo na podlagi mas izsortiranih materialov v obratu za obdelavo oziroma sortirnici. Upravljavec sortirnice za vsako koledarsko leto vodi evidenco o masi prevzete odpadne embalaže ter o masi posameznih izsortiranih frakcij po kategorijah in tipih materialov .

Za del odpadne embalaže, ki po sortiranju ni bil razvrščen v posamezne izhodne frakcije in ostane kot ostanek po sortiranju, upravljavec sortirnice zagotovi sortirno analizo ostanka. Namen sortirne analize ostanka je določiti deleže posameznih kategorij in tipov materialov v ostanku po sortiranju ter te deleže uporabiti za razporeditev mase ostanka med kategorije :

| Material |  | Kategorija |  | Nastajanje odpadne embalaže (v tonah) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Št. kategorije |  | Št. Odpadka |  |
| Plastika | 1 | polietilen tereftalat – togi | 15 01 02 |  |
|  | 2 | polietilen – togi, polipropilen – togi, polietilen visoke gostote in polipropilen – toga | 15 01 02 |  |
|  | 3 | Folije / prožne | 15 01 02 |  |
|  | 4 | polistiren, ekstrudirani polistiren, ekspandirani polistiren | 15 01 02 |  |
|  | 5 | druga toga plastika | 15 01 02 |  |
|  | 6 | biološko razgradljiva plastika (toga in prožna) | 15 01 02 |  |
| Papir / karton | + | papir / karton (razen kartonske embalaže za pijače) | 15 01 01 |  |
|  | 8 | kartonska embalaža za pijače | 15 01 05 |  |
| Kovina | 9 | aluminij | 15 01 04 |  |
|  | 10 | jeklo | 15 01 04 |  |
| Steklo | 11 | steklo | 15 01 07 |  |
| Les | 12 | les, pluta | 1501 03 |  |
| Tekstil | 13 | tekstil, | 15 01 09 |  |
| DRUGO | 14 | keramika / porcelan in drugi | 15 01 99 |  |
| NEEMBALAŽNI MATERIALI | 15 |  |  |  |

Tabela 1 kategorije materialov embalaže

Izvajanje sortirne analize za vsakih 1000 t ostanka po sortiranju.

Sortirna analiza ostanka po sortiranju se izvede na reprezentativnem vzorcu ostanka.

Masa reprezentativnega  vzorca je najmanj 150 kg, sledi četrtinjenje ter tehtanje izločenih frakcij.

Slika 1.: 	Grafični prikaz metode mešanja in deljenja vzorca s četrtinjenjem oz. metode delitve vzorca na četrtine

Pri določitvi količine OE po kategorijah materialov se upošteva:

- masa izsortiranih frakcij posamezne kategorije materialov,

- masa posamezne kategorije materialov v ostanku po sortiranju, določena na podlagi sortirnih analiz, pri čemer se iz skupne mase odšteje delež ne-embalažnih frakcij, ugotovljen s sortirnimi analizami.

Količina posamezne kategorije materiala OE se izračuna po naslednji metodologiji:

mkat,i=mkat,izs,i+most⋅dkat,im

kjer je:
mkat,i		masa posamezne kategorije materiala, 
mkat,izs,i	masa izsortirane kategorije materiala, 
most		masa ostanka po sortiranju, 
dkat,im		delež posamezne kategorije materiala v ostanku, določen s sortirno analizo.

LETNI IZRAČUN KOLIČIN ODPADNE EMBALAŽE PO KATEGORIJAH MATERIALOV

| Kategorija materiala | Izsortirana masa (kg) | Masa ostanka (kg) | Delež v ostanku (%) | Izračunana masa v ostanku (kg) | Skupna masa za poročanje (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |

Formula:

m_kat,i = m_kat,izs,i + m_ost × (1 − d_neOE) × d_kat,i