Priloga

- Enote SI ter njihovi desetiški mnogokratniki

  - Osnovne enote SI

| Veličina | Enota |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ime | Simbol |
| čas | sekunda | s |
| dolžina | meter | m |
| masa | kilogram | kg |
| električni tok | amper | A |
| termodinamična temperatura | kelvin | K |
| množina snovi | mol | mol |
| svetilnost | kandela | cd |

Opredelitve osnovnih enot SI:

Enota za čas

Sekunda, simbol s, je enota SI za čas. Opredeljena je kot nespremenljiva številčna vrednost frekvence cezija ΔvCs, tj. frekvence prehoda med dvema hiperfinima nivojema osnovnega stanja atoma cezija 133, ki je 9 192 631 770, izražena v enoti Hz, kar je enako s–1.

Enota za dolžino

Meter, simbol m, je enota SI za dolžino. Opredeljena je kot nespremenljiva številčna vrednost hitrosti svetlobe v vakuumu c, ki je 299 792 458, izražena v enoti m · s–1, pri čemer je sekunda opredeljena z ΔvCs.

Enota za maso

Kilogram, simbol kg, je enota SI za maso. Opredeljena je kot nespremenljiva številčna vrednost Planckove konstante h, ki je 6,626 070 15 × 10–34, izražena v enoti J · s, kar je enako kg · m2 · s–1, pri čemer sta meter in sekunda opredeljena s c in ΔνCs.

Enota za električni tok

Amper, simbol A, je enota SI za električni tok. Opredeljena je kot nespremenljiva številčna vrednost osnovnega naboja e, ki je 1,602 176 634 × 10–19, izražena v enoti C, kar je enako A · s, pri čemer je sekunda opredeljena z ΔνCs.

Enota za termodinamično temperaturo

Kelvin, simbol K, je enota SI za termodinamično temperaturo. Opredeljena je kot nespremenljiva številčna vrednost Boltzmannove konstante k, ki je 1,380 649 × 10–23, izražena v enoti J · K–1, kar je enako kg · m2 · s–2 · K–1, pri čemer so kilogram, meter in sekunda opredeljeni s h, c in ΔνCs.

Enota za množino snovi

Mol, simbol mol, je enota SI za množino snovi. En mol vsebuje natanko 6,022 140 76 × 1023 osnovnih delcev. Ta številka je nespremenljiva številčna vrednost Avogadrove konstante NA, izražena v enoti mol–1 in imenovana Avogadrovo število. Množina snovi, simbol n, sistema je meritev števila določenih osnovnih delcev. Osnovni delec je lahko atom, molekula, ion, elektron, kakršen koli drug delec ali določena skupina delcev.

Enota za svetilnost

Kandela, simbol cd, je enota SI za svetilnost v določeni smeri. Opredeljena je kot nespremenljiva številčna vrednost svetilne učinkovitosti monokromatskega sevanja s frekvenco 540 × 1012 Hz, Kcd, ki je 683, izražena v enoti lm · W–1, kar je enako cd · sr · W–1 ali cd · sr · kg–1 · m–2 · s3, pri čemer so kilogram, meter in sekunda opredeljeni s h, c in ΔνCs.

    - Posebno ime in simbol izpeljane enote SI za temperaturo za izražanje temperature po Celziju

| Veličina | Enota |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ime | Simbol |
| temperatura po Celziju | stopinja Celzija | °C |

Temperatura po Celziju t je opredeljena kot razlika t = T – T0 med dvema termodinamičnima temperaturama T in T0, pri čemer je T0 = 273,15 K. Interval ali razliko v temperaturi je mogoče izraziti bodisi v kelvinih bodisi v stopinjah Celzija. Enota »stopinja Celzija« je enakovredna enoti »kelvin«.

  - Izpeljane enote SI

    - Splošno pravilo za izpeljane enote SI

Enote, ki so koherentno izpeljane iz osnovnih enot SI, so podane kot algebrski izrazi v obliki zmnožkov potenc osnovnih enot SI s številskimi faktorji, enakimi 1.

    - Izpeljane enote SI s posebnimi imeni in simboli

| Veličina | Enota |  | Izraženo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ime | Simbol | z drugimi enotami SI | z osnovnimi enotami SI |
| ravninski kot | radian | rad |  | m · m–1 |
| prostorninski kot | steradian | sr |  | m2 · m–2 |
| frekvenca | hertz | Hz |  | s–1 |
| sila | newton | N |  | m · kg · s–2 |
| tlak, napetost | pascal | Pa | N · m–2 | m–1 · kg · s–2 |
| energija, delo, toplota | joule | J | N · m | m2 · kg · s–2 |
| moč(1), moč sevanja, energijski tok | watt | W | J · s–1 | m2 · kg · s–3 |
| elektrina, električni naboj | coulomb | C |  | s  A |
| električni potencial, razlika potencialov, napetost, lastna napetost | volt | V | W · A–1 | m2 · kg · s–3 · A–1 |

| električna upornost | ohm |  | V · A–1 | m2 · kg · s–3 · A–2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (električna) prevodnost | siemens | S | A · V–1 | m–2 · kg–1 · s3 · A2 |
| kapacitivnost | farad | F | C · V–1 | m–2 · kg–1 · s4 · A2 |
| magnetni pretok | weber | Wb | V · s | m2 · kg · s–2 · A–1 |
| gostota magnetnega pretoka | tesla | T | Wb · m–2 | kg · s–2 · A–1 |
| induktivnost | henry | H | Wb · A–1 | m2 · kg · s–2 · A–2 |
| Celzijeva temperatura | stopinja Celzija | °C |  | K |
| svetlobni tok | lumen | lm | cd · sr | cd · sr |
| osvetljenost | luks, lux | lx | lm · m–2 | m–2 · cd · sr |
| aktivnost (radionuklida) | becquerel | Bq |  | s–1 |
| absorbirana doza, specifična prejeta energija, kerma, indeks absorbirane doze | gray | Gy | J · kg–1 | m2 · s–2 |
| ekvivalentna doza | sievert | Sv | J · kg–1 | m2 · s–2 |
| katalitična aktivnost | katal | kat |  | mol · s–1 |

(1) Posebni imeni za enoto moči: ime volt-amper (simbol: »V · A«), kadar se uporablja za izražanje navidezne moči izmeničnega električnega toka, in var (simbol: »var«), kadar se uporablja za izražanje jalove električne moči.

Enote, izpeljane iz osnovnih enot SI, so lahko izražene z vsemi enotami iz te priloge.

Izpeljane enote SI so lahko izražene s posebnimi imeni in simboli iz zgornje preglednice; na primer enota SI za dinamično viskoznost je lahko izražena kot m–1 · s–1 ali N · s · m–2 ali 
Pa · s.

  - Predpone in njihovi simboli, ki se uporabljajo za določanje desetiških mnogokratnikov

| Faktor | Predpona |  |  | Faktor | Predpona |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ime | Simbol |  |  | Ime | Simbol |
| 101 | deka | da |  | 10–1 | deci | d |
| 102 | hekto | h |  | 10–2 | centi | c |
| 103 | kilo | k |  | 10–3 | mili | m |
| 106 | mega | M |  | 10–6 | mikro | µ |
| 109 | giga | G |  | 10–9 | nano | n |
| 1012 | tera | T |  | 10–12 | piko | p |
| 1015 | peta | P |  | 10–15 | femto | f |
| 1018 | eksa | E |  | 10–18 | ato | a |
| 1021 | zeta | Z |  | 10–21 | zepto | z |
| 1024 | jota | Y |  | 10–24 | jokto | y |
| 1027 | ronna | R |  | 10–27 | ronto | r |
| 1030 | quetta | Q |  | 10–30 | quecto | q |

Imena in simboli desetiških mnogokratnikov za enoto mase se tvorijo z dodajanjem predpon k besedi »gram« in pripadajočih simbolov k simbolu »g«.

Če je izpeljana enota izražena v obliki ulomka, se lahko pripadajoči desetiški mnogokratniki označijo z dodajanjem predpone k enotam v števcu ali imenovalcu, ali v obeh.

Sestavljene predpone, t.j. predpone, ki so sestavljene iz več zaporednih zgoraj navedenih predpon, se ne smejo uporabljati.

SI predpone se striktno navezujejo na uporabo v desetiškem sistemu kot potence števila 10. Ne smejo se uporabljati kot potence števila 2 (na primer, en kilobit predstavlja 1000 bitov in ne 1024 bitov). Priporočena imena in simboli za predpone v dvojiškem sistemu kot potence števila dva so:

| Faktor | Predpona |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ime | Simbol |
| 210 | kibi | Ki |
| 220 | mebi | Mi |
| 230 | gibi | Gi |
| 240 | tebi | Ti |
| 250 | pebi | Pi |
| 260 | exbi | Ei |
| 270 | zebi | Zi |
| 280 | yobi | Yi |

  - Posebna dovoljena imena in simboli desetiških mnogokratnikov enot SI

| Veličina | Enota |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ime | Simbol | Definicija |
| prostornina | liter | l ali L | 1 I = 1 dm3 = 10–3 m3 |
| masa | tona | t | 1 t = 1 Mg = 103 kg |
| tlak, napetost | bar | bar | 1 bar = 105 Pa |

Predpone in njihovi simboli, navedeni v tabeli pod točko 1.3, se lahko uporabljajo skupaj z enotami in simboli iz tabele 1.4.

- Enote izven enot SI, ki so dovoljene za uporabo

| Veličina | Enota |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ime | Simbol | Definicija |
| ravninski kot | revolucija |  | 1 revolucija = 2 rad |
|  | gon, grad | gon | 1 gon = (/200) rad |
|  | (kotna) stopinja | ° | 1° = (/180) rad |
|  | (kotna) minuta | ' | 1' = (/10 800) rad |
|  | (kotna) sekunda | " | 1" = (/648 000) rad |
| čas | minuta | min | 1 min = 60 s |
|  | ura | h | 1 h = 3 600 s |
|  | dan | d | 1 d = 86 400 s |

Predpone, navedene v tabeli pod točko 1.3, se lahko uporabljajo le skupaj z imeni »gon« ali

»grad« in s simbolom »gon«.

- Enoti, ki se uporabljata poleg enot SI in katerih vrednosti sta dobljeni eksperimentalno

| Veličina | Enota |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ime | Simbol | Definicija |
| energija | elektronvolt | eV | Elektronvolt je kinetična energija, ki jo pridobi elektron, ko v vakuumu preide potencialno razliko 1 volt. |
| masa | poenotena atomska masna enota | u | Poenotena atomska masna enota je dvanajsti del mase atoma nuklida 12C. |

Predpone in njihovi simboli, navedeni v tabeli pod točko 1.3, se lahko uporabljajo skupaj s tema dvema enotama in njunima simboloma.

- Enote in imena enot, ki so dovoljene samo na določenih področjih

| Veličina | Enota |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ime | Simbol | Definicija |
| lomnost optičnih sistemov | dioptrija |  | 1 dioptrija = m–1 |
| masa dragih kamnov | metrski karat |  | 1 metrski karat = 200 mg |

| ploščina kmetijskega ali zazidalnega zemljišča | ar | a | 1 a = 100 m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| dolžinska masa tekstilne preje in sukanca | teks, tex | tex | 1 tex = 10–6 kg · m–1 |
| krvni tlak in tlak drugih telesnih tekočin | milimeter živega srebra | mmHg | 1 mmHg = 133,322 Pa |
| presek | barn | b | 1 b = 10–28 m2 |

Predpone in njihovi simboli, navedeni v tabeli pod točko 1.3, se lahko uporabljajo skupaj z zgoraj navedenimi enotami in njihovimi simboli, razen z milimetrom živega srebra in njegovim simbolom. 100 a se imenuje hektar.

- Sestavljene enote

Sestavljene enote so kombinacije enot iz te odredbe.