Priloga 1

Razlaga uporabljenih izrazov:

»noben« pomeni, da se ne glede na splošna merila iz 8., 10. in 11. člena te uredbe v to vrsto zahtevnosti objektov ne uvršča noben objekt,

»samo splošna merila« pomeni, da dodatnih meril ni in se uporabljajo samo splošna merila iz 8., 10. in 11. člena te uredbe,

»vsi« pomeni, da se ne glede na splošna merila iz 8., 10. in 11. člena te uredbe v to vrsto zahtevnosti objektov uvrščajo vsi objekti,

»do« pomeni vključno z navedeno mejno vrednostjo.

Če je v posamezni celici navedenih več pogojev, pri enostavnih in nezahtevnih objektih ti pogoji veljajo kumulativno, pri zahtevnih objektih pa alternativno.

|  |  |  |  |  | Klasifikacija objektov | Podrobnejša klasifikacija | Razvrstitev objekta |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CC-SI |  |  |  |  |  |  | Enostavni objekt | Nezahtevni objekt | Zahtevni objekt |
| 1 | Stavbe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Stanovanjske stavbe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 111 | Enostanovanjske stavbe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1110 | Enostanovanjske stavbe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11100 | Enostanovanjske stavbe |  | noben | površina do 50 m2 | samo splošna merila |
|  |  | 112 | Večstanovanjske stavbe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1121 | Dvostanovanjske stavbe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11210 | Dvostanovanjske stavbe |  | noben | noben | samo splošna merila |
|  |  |  | 1122 | Tri in večstanovanjske stavbe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11220 | Tri- in večstanovanjske stavbe |  | noben | noben | površina nad 2.000 m2 |
|  |  | 113 | Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1130 | Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11301 | Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji |  | noben | noben | površina nad 2.000 m2, višina nad 10 m |
|  |  |  |  | 11302 | Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine |  | noben | noben | površina nad 2.000 m2, višina nad 10 m |

|  | 12 | Nestanovanjske stavbe |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 121 | Gostinske stavbe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1211 | Hotelske in podobne gostinske stavbe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12111 | Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev |  | površina do 10 m2 | površina do 25 m2 | površina nad 2.000 m2 |
|  |  |  |  | 12112 | Gostilne, restavracije in točilnice |  | noben | površina do 25 m2 | površina nad 2.000 m2 |
|  |  |  | 1212 | Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12121 | Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev |  | površina do 10 m2 | površina do 25 m2 | površina nad 2.000 m2 |
|  |  |  |  | 12122 | Stavbe za kratkotrajno nastanitev na drevesu |  | površina do 5 m2, višina od tal do vrha objekta do 5 m | površina do 25 m2, višina od tal do vrha objekta do 5 m | površina nad 2.000 m2 |
|  |  | 122 | Poslovne in upravne stavbe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1220 | Poslovne in upravne stavbe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12201 | Stavbe javne uprave |  | noben | površina do 25 m2 | površina nad 2.000 m2 |
|  |  |  |  | 12202 | Stavbe bank, pošt, zavarovalnic |  | noben | površina do 25 m2 | površina nad 2.000 m2 |
|  |  |  |  | 12203 | Druge poslovne stavbe |  | noben | površina do 25 m2 | površina nad 2.000 m2 |
|  |  |  |  | 12204 | Konferenčne in kongresne stavbe |  | noben | površina do 25 m2 | površina nad 2.000 m2 |
|  |  | 123 | Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1230 | Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12301 | Trgovske stavbe |  | noben | površina do 25 m2 | površina nad 2.000 m2 |
|  |  |  |  | 12302 | Sejemske dvorane, razstavišča |  | noben | površina do 25 m2 | površina nad 2.000 m2 |
|  |  |  |  | 12303 | Oskrbne postaje |  | noben | noben | površina nad 2.000 m2 |
|  |  |  |  | 12304 | Stavbe za storitvene dejavnosti |  | noben | površina do 25 m2 | površina nad 2.000 m2 |
|  |  | 124 | Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1241 | Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12410 | Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe |  | površina do 10 m2 | površina do 25 m2 | površina nad 2.000 m2 |
|  |  |  | 1242 | Garažne stavbe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12420 | Garažne stavbe |  | površina do 20 m2 | površina do 50 m2 | površina nad 4.000 m2, dve ali več podzemnih etaž |
|  |  | 125 | Industrijske in skladiščne stavbe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1251 | Industrijske stavbe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12510 | Industrijske stavbe | industrijske stavbe | noben | površina do 25 m2 | površina nad 4.000 m2 |
|  |  |  |  |  |  | stavbe za predelavo kmetijskih proizvodov | noben | površina do 80 m2 |  |
|  |  |  | 1252 | Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12520 | Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe | skladiščne stavbe | površina do 20 m2, nobena stavba za skladiščenje radioaktivnih ali nevarnih snovi ter nevarnih odpadkov | površina do 100 m2, nobena stavba za skladiščenje radioaktivnih ali nevarnih snovi ter nevarnih odpadkov | površina nad 4.000 m2, rezervoarji in silosi prostornine nad 1.000 m3, vsi rezervoarji ali skladišča radioaktivnih ali nevarnih snovi ter nevarnih odpadkov nad 10 m3 |
|  |  |  |  |  |  | rezervoarji in cisterne za vodo | prostornina do 50 m3, ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov | prostornina do 100 m3, ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov |  |
|  |  |  |  |  |  | rezervoarji in cisterne za druge tekočine | prostornina do 20 m3, noben rezervoar radioaktivnih ali nevarnih snovi ter nevarnih odpadkov | prostornina do 100 m3, noben rezervoar radioaktivnih ali nevarnih snovi ter nevarnih odpadkov |  |
|  |  |  |  |  |  | rezervoarji za nafto in plin | prostornina do 5 m3 | prostornina do 15 m3 |  |
|  |  |  |  |  |  | stolpni silosi za suhe snovi | površine do 20 m2, višina do 5 m | površina do 100 m2, višina do 10 m |  |
|  |  | 126 | Stavbe splošnega družbenega pomena |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1261 | Stavbe za kulturo in razvedrilo |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12610 | Stavbe za kulturo in razvedrilo | kinodvorane, koncertne dvorane, operne hiše, gledališča, dvorane za družabne prireditve | noben | noben | površina nad 2.000 m2, višina nad 10 m |
|  |  |  |  |  |  | paviljoni in stavbe za živali in rastline v živalskih in botaničnih vrtovih | površina do 20 m2 | površina do 50 m2 |  |
|  |  |  | 1262 | Muzeji, arhivi in knjižnice |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12620 | Muzeji, arhivi in knjižnice |  | noben | površina do 25 m2 | površina nad 2.000 m2 |
|  |  |  | 1263 | Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12630 | Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo |  | noben | površina do 25 m2 | površina nad 2.000 m2, višina nad 10 m |
|  |  |  | 1264 | Stavbe za zdravstveno oskrbo |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12640 | Stavbe za zdravstveno oskrbo |  | noben | površina do 25 m2 | površina nad 2.000 m2, višina nad 10 m |
|  |  |  | 1265 | Stavbe za šport |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12650 | Stavbe za šport |  | noben | površina do 25 m2 | površina nad 2.000 m2 |
|  |  | 127 | Druge nestanovanjske stavbe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1271 | Nestanovanjske kmetijske stavbe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12711 | Stavbe za rastlinsko pridelavo |  | površina do 150 m2 | površina do 500 m2 | samo splošna merila |
|  |  |  |  | 12712 | Stavbe za rejo živali | stavbe za rejne živali, stavbe za rejo divjadi v oborah, druge stavbe za rejo živali | površina do 20 m2 | površina do 100 m2 | površina nad 4.000 m2 |
|  |  |  |  |  |  | stavbe ribogojnice | površina do 50 m2, prostornina bazenov do 250 m3 | površina do 100 m2, prostornina bazenov do 2.000 m3 | površina nad 4.000 m2 |
|  |  |  |  | 12713 | Stavbe za skladiščenje pridelka | kmetijski silos | površina 20 m2, višina do 5 m | površina 100 m2, višina do 10 m | samo splošna pravila |
|  |  |  |  |  |  | kleti, vinske kleti | površina do 20 m2, ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov | površina do 50 m2, do dve etaži, ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov | površina nad 4.000 m2, dve ali več podzemnih etaž |
|  |  |  |  |  |  | skladišča pridelkov | površina do 40 m2 | površina do 150 m2 | površina nad 4.000 m2 |
|  |  |  |  |  |  | kozolci | površina do 40 m2, do dve etaži | površina do 150 m2, do dve etaži in ne glede na višino | noben |
|  |  |  |  | 12714 | Druge nestanovanjske kmetijske stavbe | stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije | površina do 40 m2 | površina do 150 m2 | površina nad 4.000 m2 |
|  |  |  | 1272 | Obredne stavbe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12721 | Stavbe za opravljanje verskih obredov |  | noben | površina do 25 m2 | površina nad 2.000 m2 |
|  |  |  |  | 12722 | Pokopališke stavbe |  | površina do 10 m2 | površina do 25 m2 |  |
|  |  |  | 1273 | Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12730 | Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene |  | površina do 10 m2 | površina do 25 m2 | površina nad 2.000 m2 |
|  |  |  | 1274 | Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12741 | Vojašnice in stavbe za nastanitev policistov |  | noben | površina do 25 m2 | površina nad 2.000 m2 |
|  |  |  |  | 12742 | Stavbe sil za zaščito, reševanje in pomoč, gasilski domovi |  | noben | površina do 25 m2 | površina nad 2.000 m2 |

|  |  |  |  | 12743 | Zaklonišča |  | noben | noben | površina nad 2.000 m2, vsa zaklonišča kot samostojen objekt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 12744 | Sanitarije |  | noben | površina do 25 m2 | površina nad 2.000 m2 |  |
|  |  |  |  | 12745 | Stavbe za funkcionalno dopolnitev | ute, letne kuhinje, vratarnice | površina do 10 m2 | površina do 25 m2 | površina nad 2.000 m2 |  |
|  |  |  |  |  |  | nadstrešnice | površina do 20 m2 | površina do 50 m2 | noben |  |
|  |  |  |  | 12746 | Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje |  | noben | noben | samo splošna merila |  |
| 2 | Gradbeni inženirski objekti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | #### Objekti prometne infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 211 | #### Ceste |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2111 | #### Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21111 | #### Avtoceste, hitre ceste in glavne ceste (daljinske ceste) | avtoceste (AC), hitre ceste (HC), glavne ceste I. in II. reda (G1, G2) | noben | noben | #### vsi |  |
|  |  |  |  |  |  | prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna postajališča, obračališča, servisne površine | noben | površina do 200 m2 | #### dolžina nad 1.000 m, površina nad 5.000 m2 |  |
|  |  |  |  | 21112 | #### Regionalne ceste | regionalne ceste I., II. in III. reda (R1, R2, R3) | noben | noben | #### noben |  |
|  |  |  |  |  |  | prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna postajališča, obračališča, servisne površine | noben | površina do 200 m2 | #### dolžina nad 1.000 m, površina nad 5.000 m2 |  |
|  |  |  | 2112 | #### Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21121 | #### Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste | ceste, ulice in poti | noben | noben | #### samo splošna merila |  |
|  |  |  |  |  |  | prometne površine zunaj vozišča in servisne prometne površine | noben | površina do 200 m2 | #### površina nad 5.000 m2 |  |
|  |  |  |  |  |  | gozdne ceste, pešpoti, kolesarske poti in jahalne steze | samo splošna merila | samo splošna merila | #### noben |  |
|  |  |  |  |  |  | gozdne vlake | vsi | noben | #### noben |  |
|  |  |  |  | 21122 | #### Parkirišča izven vozišča |  | površina do 100 m2 | površina do 500 m2 | #### površina nad 5.000 m2 |  |
|  |  | 212 | Železniške proge in žičniške naprave |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2121 | Glavne in regionalne železniške proge |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21210 | Glavne in regionalne železniške proge |  | noben | noben | vsi razen industrijske železniške proge |  |
|  |  |  | 2122 | Mestne železniške proge |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21220 | Mestne železniške proge |  | noben | noben |  | vsi |
|  |  | 213 | Letališke steze |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2130 | Letališke steze |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21301 | Letališke steze in ploščadi | vzletno-pristajalne in vozne letališke steze, heliporti, letališke ploščadi | noben | noben | vsi |  |
|  |  |  |  |  |  | objekti za zagotavljanje zemeljskega transporta in notranjih prometnih tokov | površina do 500 m2 | površina do 5.000 m2 | #### samo splošna merila |  |
|  |  |  |  | 21302 | Letalski radio-navigacijski objekti |  | samo splošna merila | samo splošna merila | samo splošna merila |  |
|  |  | 214 | Mostovi, viadukti, predori in podhodi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2141 | Mostovi in viadukti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21410 | Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi | mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi | noben | nosilni razpon do 5 m | nosilni razpon nad 15 m |  |
|  |  |  |  |  |  | brvi | samo splošna merila | samo splošna merila | nosilni razpon nad 15 m |  |
|  |  |  | 2142 | Predori in podhodi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21421 | Predori | predori | noben | noben | vsi |  |
|  |  |  |  |  |  | prepusti | nosilni razpon do 3 m | nosilni razpon do 5 m | nosilni razpon nad 15 m |  |
|  |  |  |  | 21422 | Podhodi |  | noben | nosilni razpon do 5 m, dolžina do 10 m | nosilni razpon nad 15 m, dolžina nad 100 m |  |
|  |  |  |  | 21423 | Pokriti vkopi in galerije |  | noben | nosilni razpon do 5 m | nosilni razpon nad 15 m |  |

|  |  | 215 | Pristanišča, plovbne poti, pregrade in jezovi ter drugi vodni objekti |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2151 | Pristanišča in plovbne poti |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21510 | Pristanišča in plovbne poti |  | noben | noben, razen pomoli površine do 50 m2 | vsi pomoli površine nad 50 m2 |
|  |  |  | 2152 | Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21520 | Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti | jezovi, pragovi, drče, pregrade | noben | noben | velike pregrade |
|  |  |  |  |  |  | vkopani zadrževalniki in podobni objekti za akumulacijo vode | prostornina vode do 250 m3 | prostornina vode do 2.000 m3 | noben |
|  |  |  |  |  |  | zadrževalniki za akumulacijo vode za namakanje kmetijskih zemljišč | prostornina razlivne vode do 250 m3 | prostornina razlivne vode do 2.000 m3 | noben |
|  |  |  |  |  |  | objekti za zaščito rečnih in morskih bregov in ureditev strug | dolžina do 5 m, višina do 2 m | do dolžine 20 m, višina do 3 m | višina nad 10 m |
|  |  |  |  |  |  | nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavami | noben | višina do 1 m | višina nad 10 m |
|  |  |  | 2153 | Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukti |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21530 | Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukti | akvadukti | noben | noben | nosilni razpon nad 15 m |
|  |  |  |  |  |  | odvzemni objekti vključno z vrtino za namakanje, dovodno omrežje in namakalna oprema, drenažni jarki in drugi objekti za osuševanje zemljišč | vsi | noben | noben |
|  | 22 | Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 221 | Daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2211 | Naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22110 | Naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi |  | noben | noben | vsi naftovodi, vsi cevovodi za prenos kemikalij in drugih proizvodov, plinovod, tlak 16 bar in več |
|  |  |  | 2212 | Daljinski (transportni) vodovodi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22121 | Daljinski (transportni) vodovodi |  | noben | noben | premer nad 500 mm, tlak nad 8 bar |
|  |  |  |  | 22122 | Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode |  | noben | pretok do 5 l/s | pretok nad 100 l/s |
|  |  |  | 2213 | Daljinsko (hrbtenično) komunikacijsko omrežje |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22130 | Daljinsko (hrbtenično) komunikacijsko omrežje |  | * | noben | višina nad 40 m |
|  |  |  | 2214 | Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22140 | Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi |  | noben | noben | vsi |
|  |  | 222 | Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2221 | Lokalni (distribucijski) plinovodi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22210 | Lokalni (distribucijski) plinovodi |  | noben | tlak do 5 bar | tlak 16 bar in več |
|  |  |  | 2222 | Lokalni cevovodi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22221 | Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo | distribucijski cevovodi za pitno vodo, cevovodi za tehnološko vodo | noben | premer do 80 mm | premer nad 500 mm, tlak nad 8 bar |
|  |  |  |  |  |  | omrežje in naprave za preprečevanje požara (hidrantno omrežje) | noben | premer do 80 mm | samo splošna merila |
|  |  |  |  | 22222 | Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak | toplarne in kotlovnice | noben | noben | moč nad 1 MW |
|  |  |  |  |  |  | razdelilno omrežje za dovod tople in vroče vode | noben | premer do 250 mm | premer nad 500 mm, temperatura nad 120 °C, tlak nad 8 bar |
|  |  |  |  |  |  | lokalni cevovodi za dobavo stisnjenega zraka | noben | tlak do 4 bar | tlak nad 8 bar |

|  |  |  |  | 22223 | Vodni stolpi in vodnjaki | vodni stolpi | noben | noben | višina nad 15 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | arteški in drugi vodnjaki | globina do 10 m | globina do 30 m | globina nad 50 m |
|  |  |  |  |  |  | vodohrani | noben | prostornina do 100 m3 | prostornina nad 2.000 m3 |
|  |  |  | 2223 | Cevovodi za odpadno vodo |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22231 | Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija) | kanalizacijsko omrežje za odvajanje odpadne vode | noben | premer do 200 mm | premer nad 800 mm |
|  |  |  |  | 22232 | Čistilne naprave | vse vrste čistilnih naprav, ki uporabljajo mehanske, kemijske in biološke ali druge postopke čiščenja | zmogljivost do 50 PE, ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov | zmogljivost do 200 PE ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov | zmogljivost nad 30.000 PE |
|  |  |  | 2224 | Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22241 | Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi | razdelilno elektroenergetsko omrežje | kabelski vodi do 1 kV | prostozračno omrežje napetosti do 1 kV in podzemni vodi napetosti od 1 kV do 35 kV | napetosti 110 kV in več |
|  |  |  |  | 22242 | Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja | dostopovno komunikacijsko omrežje s pripadajočo infrastrukturo dostopovnega omrežja | * | vsi | noben |
|  | 23 | Industrijski kompleksi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 230 | Industrijski kompleksi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2301 | Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23010 | Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin | rudarski objekti za pridobivanje in izkoriščanje, bogatenje in skladiščenje mineralnih surovin, kot so rudarski postroj in rudarska infrastruktura | * | *8 | *8 |
|  |  |  |  |  |  | objekti za proizvodnjo mavca, cementa, opeke, strešnikov in podobno, betonarne | noben | noben | višina nad 25 m |
|  |  |  | 2302 | Elektrarne in drugi energetski objekti |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23021 | Elektrarne in drugi energetski objekti |  | noben | noben | električna moč na pragu nad 5 MW, vsi jedrski energetski objekti, fotonapetostna elektrarna z električno močjo na pragu nad 1 MW |
|  |  |  |  | 23022 | Hranilniki električne energije |  | noben | noben | električna moč na pragu nad 10 MW |
|  |  |  | 2303 | Objekti kemične industrije |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23030 | Objekti kemične industrije |  | noben | noben | vsi |
|  |  |  | 2304 | Objekti industrije, ki niso uvrščeni drugje |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23040 | Objekti industrije, ki niso uvrščeni drugje |  | noben | noben | višina nad 15 m, površina nad 1.000 m2 |
|  | 24 | Drugi gradbeni inženirski objekti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 241 | Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2411 | Športna igrišča |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24110 | Športna igrišča |  | površina do 100 m2, brez grajenih tribun | površina do 1.000 m2, brez grajenih tribun | površina nad 5.000 m2, nepokrite grajene tribune, ki nimajo narave stavbe, za 5.000 obiskovalcev in več |
|  |  |  | 2412 | Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24121 | Marine | športna pristanišča in marine | površina do 100 m2 | površina do 1.000 m2 | samo splošna merila |

|  |  |  |  | 24122 | Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas | otroška in druga javna igrišča, igrišča za golf, konjeniški centri, javni in urbani vrtovi, parki, trgi, živalski in botanični vrtovi | površina do 100 m2 | površina do 1.000 m2 | površina nad 5.000 m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | zabaviščni, adrenalinski in plezalni parki | višina poda do višine 3 m nad terenom, površina do 100 m2 | višina poda do višine 5 m nad terenom, površina do 1.000 m2 | samo splošna merila |
|  |  |  |  |  |  | urejena naravna kopališča, smučišča na vodi, kajakaške proge na divjih vodah | noben | noben | samo splošna merila |
|  |  |  |  |  |  | kampi | noben | površina do 100 m2 | samo splošna merila |
|  |  |  |  |  |  | vzletišča | noben | noben | samo splošna merila |
|  |  |  |  |  |  | smučišča | noben | noben | samo splošna merila |
|  |  |  |  |  |  | skakalnice | noben | do K20 (H23) m | nad K75 (HS85) m |
|  |  |  |  |  |  | žičniške naprave | noben | noben | vse vzpenjače ali žičnice za prevoz oseb |
|  |  |  |  |  |  | razgledne ploščadi, opazovalnice in odprti grajeni prostori na drevesu | višina poda do višine 3 m nad terenom, površina do 5 m3 | višina poda do višine 5 m nad terenom, površina do 25 m2 | samo splošna merila |
|  |  |  |  |  |  | bazen za kopanje | prostornina do 60 m3, ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov | prostornina do 100 m3 | prostornina nad 1.000 m3 |
|  |  | 242 | Drugi gradbeni inženirski objekti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2420 | Drugi gradbeni inženirski objekti |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24201 | Obrambni objekti |  | samo splošna merila | samo splošna merila | samo splošna merila |
|  |  |  |  | 24202 | Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti | ribogojnice | prostornina bazenov do 250 m3 | prostornina bazenov do 2.000 m3 | samo splošna merila |
|  |  |  |  |  |  | koritasti silosi | površina do 100 m2 | površina do 1.000 m2 | samo splošna merila |
|  |  |  |  |  |  | zbiralniki gnojnice in gnojevke | noben | prostornina do 1.000 m3 | samo splošna merila |
|  |  |  |  |  |  | gnojišča, napajalna korita, krmišča | površina do 50 m2 | površina do 200 m2 | samo splošna merila |
|  |  |  |  |  |  | visoke preže | vsi | noben | noben |
|  |  |  |  | 24203 | Objekti za ravnanje z odpadki | odprta skladišča odpadkov, površine za obdelavo odpadkov | noben | noben | vsi |
|  |  |  |  |  |  | odlagališča odpadkov in radioaktivnih odpadkov | noben | noben | odlagališča s kapaciteto nad 10 ton/dan, vsa odlagališča nevarnih in radioaktivnih odpadkov |
|  |  |  |  | 24204 | Pokopališča |  | površina do 100 m2 | površina do 500 m2 | samo splošna merila |
|  |  |  |  | 24205 | Objekti za preprečitev zdrsa in ograditev | ograje | višina do 2,2 m nad zemljiščem | višina do 3,5 m nad zemljiščem | noben |
|  |  |  |  |  |  | zaščitne ograje na igriščih | višina do 5 m nad zemljiščem | višina do 10 m nad zemljiščem | noben |
|  |  |  |  |  |  | oporni zidovi | višinska razlika med spodnjim in zgornjim zemljiščem do 1 m | višinska razlika med spodnjim in zgornjim zemljiščem do 2 m | višinska razlika med spodnjim in zgornjim zemljiščem nad 10 m |
|  |  |  |  |  |  | objekti za zadrževanje plazov | noben | noben | kombinacija več vrst geotehničnih del, pri čemer višina posega presega 10 m od raščenega zemljišča |
|  |  |  |  | 24206 | Odprta skladišča in odprte prodajne površine |  | površina do 100 m2 | površina do 200 m2 | samo splošna pravila |
|  |  |  |  | 24207 | Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine |  | površina do 100 m2 | površina do 500 m2 | samo splošna pravila |
|  |  |  |  | 24208 | Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje |  | noben | noben | samo splošna merila |

Podrobnejša klasifikacija je navedena samo, če so v podrazredu navedena različna merila za razvrščanje.

To se ne uporablja za kmetijsko opremo v skladu s predpisom, ki ureja kmetijska zemljišča.

V skladu s predpisom, ki ureja opazovanje seizmičnosti na območju velike pregrade.

V skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.

V skladu s predpisi, ki urejajo elektronske komunikacije.

V skladu s predpisi, ki urejajo elektronske komunikacije.

V skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo.

Določbe zakona, ki ureja graditev, se ne uporabljajo za te objekte, zato se ne razvrščajo po zahtevnosti gradnje.

Ne velja za zunanje naprave in zunanjo opremo.

V skladu s predpisi, ki urejajo lovstvo.

V skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov.

To se ne uporablja za kmetijsko opremo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča (npr. grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja ter opora za trajne nasade).

Npr. sidrana pilotna stena, sidrana membranska stena, kombinacija jeklenih mrež in sider.